编号：2017-11-03

土地勘测定界技术报告书

用地单位：安阳市比亚迪实业有限公司

项目用地名称：比亚迪厂区边角地

勘测定界单位：河南万盛测绘有限责任公司

2017年11月03日

目         录

土地勘测定界技术说明	1-2

勘 测 定 界 表	3

勘 测 面 积 表	4

宗地分类面积表	5

建设项目用地勘测定界土地分类面积表(总表)	6-9

外围界址点成果表	10-11

项目用地地理位置图

# 土地勘测定界技术说明

为测定比亚迪厂区边角地建设项目用地的面积、土地利用现状和使用土地的界址，受安阳市比亚迪实业有限公司的委托，由河南万盛测绘有限责任公司对该项目进行土地勘测定界。

一、	工程项目勘测定界依据

1、	TD/T1008-2007    《土地勘测定界规程》；

2、	TD/T1014-2007    《第二次全国土地调查技术规程》；

3、	TD/T1001-2012   《地籍调查规程》；

4、 	GB/T 21010-2007  《土地利用现状分类》；

5、	安阳市比亚迪实业有限公司项目负责人现场指界。

二、	施测单位及日期

该项目勘测定界由河南万盛测绘有限责任公司承担，2017年11月03日至2017年11月03日完成外业作业及内业整理。

三、	勘测定界工作情况

1、	外业调查情况

(1)权属调查情况

从当地国土资源管理部门搜集用地范围内土地利用现状调查及土地登记中的权属资料，并对分幅权属界线图、权属来源证明文件等进行了审核，将审核合格的行政界线、权属界线转绘到工作底图上；对无上述权属证明材料或权属界线模糊、不清的，在各级国土资源管理部门的配合下，组织原权属单位有关人员按《土地利用现状调查技术规程》和《地籍调查规程》要求现场指界，并将用地范围内的权属界线测绘到工作底图上。

(2)地类调查情况

依据GB/T 21010-2007《土地利用现状分类》以地籍图、土地利用现状图以及地形图上的地类界线，通过现场调查及实地判读，将用地范围内及其附近的各地类界线测绘或转绘在工作底图上，并标注二级地类编号。

同时对土地利用现状调查的地类进行了核实，与实地不一致的，在勘测定界报告及面积量算表中已注明。

利用收集到的用地范围内的土地利用总体规划资料、基本农田保护区规划图及基本农田保护区界线图，将用地范围内及其附近的基本农田界线测绘和转绘在工作底图上，图上确定项目用地不占用基本农田的范围，并进行了实地核定。

2、	外业测量情况

本次勘测定界测量仪器采用GPS接收机，坐标系采用1980西安坐标系，3度带，中央子午线114度0分。控制网布设采用D级，首级控制为E级，加密控制为图根。

3、	面积量算与汇总

各类面积的量算均采用解析方法，实测项目用地总面积为2.8394公顷（合42.5910亩），其中水浇地2.5671公顷，农村道路0.0267公顷，公路用地0.2258公顷，村庄0.0198公顷。

4、	相关说明

（1）	本次勘测定界工作采用由用地单位提供的土地利用现状图作为工作底图。

（2）	地类代号对照

耕地：012--水浇地 交通运输用地：104--农村道路 102--公路用地 城镇村及工矿用地：203--村庄

（3）	权属界址点名代码说明

J表示外围界址点号；D表示地类点号；E表示市界点号；A表示县界点号；X表示乡界点号；C表示村界点号；Z表示组界点号。

（4）	工作简述及自检情况说明

比亚迪厂区边角地项目土地勘测定界工作进展顺利，圆满完成委托方的勘测定界任务，内外业成果均进行了有效检核。勘测定界成果符合《土地勘测定界规程》、《地籍调查规程》的要求。

# 勘 测 定 界 表

| 单位名称 |  | 安阳市比亚迪实业有限公司 |  |  |  | 经 办 人 |  |  | 孙永丰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 瓦店乡大寒屯村 |  |  |  | 电 话 |  |  | 13783831629 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 土地用途 |  |  |  |  |  |  |
| 土地座落 |  | 瓦店乡大寒屯村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图 幅 号 |  | J50G 095009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘 测 面 积 公顷 | 分类 所 有权 | 农用地 |  |  | 建设用地 |  |  |  |  | 未利用地 |  | 合计 |
|  |  | 耕地 | 交通运输用地 | 小计 | 交通运输用地 |  | 城镇村及工矿用地 | 小计 |  | 其它土地 | 小计 |  |
|  | 国有 |  |  |  | 0.2258 |  |  | 0.2258 |  |  |  | 0.2258 |
|  | 集体 | 2.5671 | 0.0267 | 2.5938 |  |  | 0.0198 | 0.0198 |  |  |  | 2.6136 |
|  | 合计 | 2.5671 | 0.0267 | 2.5938 | 0.2258 |  | 0.0198 | 0.2456 |  |  |  | 2.8394 |
| 基本农田面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘 测 定 界 单 位 签 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比亚迪厂区边角地勘测定界面积准确，土地权属调查由当地国土资源部门及所在乡村配合下现场指界、勘测。地类调查根据实地现状实测经勘测定界的用地项目界址点、线、面积及地类界线、权属界线调查清楚测量准确，满足《土地勘测定界规程》及《地籍调查规程》的要求。 单位负责人：高振海 审 核 人：程自姣 项目负责人：冯雅威 盖 章：(土地勘测定界专用章) 2017年11月03日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 勘 测 面 积 表

面积单位：公顷

| 总面积 |  | 2.8394 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按现状权属 分类 | 国有 | 0.2258 |  |  |  |  |  |
|  | 集体 | 2.6136 |  |  |  |  |  |
| 按现状地类 分类 | 农用地 | 2.5938 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 | 耕地 |  |  | 2.5671 |  |
|  |  |  | 基本农田 |  |  |  |  |
|  | 建设用地 | 0.2456 |  |  |  |  |  |
|  | 未利用地 |  |  |  |  |  |  |
| 按用地占用方式 分类 |  | 2.8394 |  | 其中 | 耕地 |  | 2.5671 |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 整理 |  |  | 其中 | 耕地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 复垦 |  |  | 其中 | 耕地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 划拨 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出让 |  |  |  |  |  |  |
|  | 代征 |  |  | 其中 | 耕地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 入股 |  |  | 其中 | 耕地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 租赁 |  |  | 其中 | 耕地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 临时用地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 农用地转用 |  |  |  |  |  |  |

# 宗地分类面积表

全部                                                                                        单位：公顷

| 权属单位 | 农用地 |  |  |  | 建设用地 |  |  |  | 未利用地 |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 其中 | 交通运输用地 | 其中 | 交通运输用地 | 其中 | 城镇村及工矿用地 | 其中 | 其他土地 | 其中 |  |  |
|  |  | 水浇地 |  | 农村道路 |  | 公路用地 |  | 村庄 |  | 沙地 |  |  |
| 安阳市安阳县瓦店乡大寒屯村 | 2.5671 | 2.5671 | 0.0267 | 0.0267 |  |  | 0.0198 | 0.0198 |  |  | 2.6136 |  |
| 国有 |  |  |  |  | 0.2258 | 0.2258 |  |  |  |  | 0.2258 |  |
| 合计 | 2.5671 | 2.5671 | 0.0267 | 0.0267 | 0.2258 | 0.2258 | 0.0198 | 0.0198 |  |  | 2.8394 |  |

计算者：冯雅威                                   检查者：程自姣                                   2017年11月03日

# 建设项目用地勘测定界土地分类面积表(总表)

安阳市                                                                                                                                                   单位：公顷

| 权属性质 | 县 | 乡、镇 | 合 计 | 农用地 |  |  |  |  | 建设用地 |  |  | 未利用地 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 农用地小计 | 耕地 | 其中 | 交通运输用地 | 其中 | 建设用地小计 | 城镇村及工矿用地 | 其中 | 未利用地小计 | 其他土地 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水浇地 |  | 农村道路 |  |  | 村庄 |  |  | 沙地 |  |
| 集体 | 安阳县 | 瓦店乡 | 2.6136 | 2.5938 | 2.5671 | 2.5671 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 2.6136 | 2.5938 | 2.5671 | 2.5671 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 2.6136 | 2.5938 | 2.5671 | 2.5671 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  | 2.6136 | 2.5938 | 2.5671 | 2.5671 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 |  |  |  |  |

计算者：冯雅威                                   检查者：程自姣                                   2017年11月03日

建设项目用地勘测定界土地分类面积表(总表)

国有                                                                                        单位：公顷

| 权属性质 | 县 | 乡、镇 | 合 计 | 农用地 |  |  | 建设用地 |  |  | 未利用地 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 农用地小计 | 耕地 | 其中 | 建设用地小计 | 交通运输用地 | 其中 | 未利用地小计 | 其他土地 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  | 旱地 |  |  | 公路用地 |  |  | 沙地 |  |
| 国有 | 国有 | 国有 | 0.2258 |  |  |  | 0.2258 | 0.2258 | 0.2258 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 0.2258 |  |  |  | 0.2258 | 0.2258 | 0.2258 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 0.2258 |  |  |  | 0.2258 | 0.2258 | 0.2258 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  | 0.2258 |  |  |  | 0.2258 | 0.2258 | 0.2258 |  |  |  |  |

计算者：冯雅威                                   检查者：程自姣                                   2017年11月03日

建设项目用地勘测定界土地分类面积表

安阳市安阳县                                                                                                                                                单位：公顷

| 权属性质 | 乡、镇 | 村委会 | 村民小组 | 合 计 | 农用地 |  |  |  |  | 建设用地 |  |  | 未利用地 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 农用地小计 | 耕地 | 其中 | 交通运输用地 | 其中 | 建设用地小计 | 城镇村及工矿用地 | 其中 | 未利用地小计 | 其他土地 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水浇地 |  | 农村道路 |  |  | 村庄 |  |  | 沙地 |  |
| 集体 | 瓦店乡 | 大寒屯村 |  | 2.6136 | 2.5938 | 2.5671 | 2.5671 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 2.6136 | 2.5938 | 2.5671 | 2.5671 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 |  |  |  |  |
|  |  | 瓦店乡小计 |  | 2.6136 | 2.5938 | 2.5671 | 2.5671 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 2.6136 | 2.5938 | 2.5671 | 2.5671 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  | 2.6136 | 2.5938 | 2.5671 | 2.5671 | 0.0267 | 0.0267 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 |  |  |  |  |

计算者：冯雅威                                   检查者：程自姣                                   2017年11月03日

建设项目用地勘测定界土地分类面积表

国有国有                                                                                      单位：公顷

| 权属性质 | 乡、镇 | 村委会 | 村民小组 | 合 计 | 农用地 |  |  | 建设用地 |  |  | 未利用地 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 农用地小计 | 耕地 | 其中 | 建设用地小计 | 交通运输用地 | 其中 | 未利用地小计 | 其他土地 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 旱地 |  |  | 公路用地 |  |  | 沙地 |  |
| 国有 | 国有 | 国有 |  | 0.2258 |  |  |  | 0.2258 | 0.2258 | 0.2258 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 0.2258 |  |  |  | 0.2258 | 0.2258 | 0.2258 |  |  |  |  |
|  |  | 国有小计 |  | 0.2258 |  |  |  | 0.2258 | 0.2258 | 0.2258 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 0.2258 |  |  |  | 0.2258 | 0.2258 | 0.2258 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  | 0.2258 |  |  |  | 0.2258 | 0.2258 | 0.2258 |  |  |  |  |

计算者：冯雅威                                   检查者：程自姣                                   2017年11月03日

# 外围界址点成果表

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S(米) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X(米) | Y(米) |  |  |
| J1 | 3992089.281 | 38545529.064 |  |  |
|  |  |  | 1.44 |  |
| C1 | 3992089.950 | 38545530.341 |  |  |
|  |  |  | 1.53 |  |
| J2 | 3992090.661 | 38545531.697 |  |  |
|  |  |  | 116.21 |  |
| D1 | 3992090.661 | 38545647.912 |  |  |
|  |  |  | 25.42 |  |
| D3 | 3992090.661 | 38545673.334 |  |  |
|  |  |  | 88.94 |  |
| D5 | 3992090.661 | 38545762.273 |  |  |
|  |  |  | 2.51 |  |
| D6 | 3992090.661 | 38545764.784 |  |  |
|  |  |  | 64.06 |  |
| D7 | 3992090.661 | 38545828.849 |  |  |
|  |  |  | 6.75 |  |
| D8 | 3992090.661 | 38545835.597 |  |  |
|  |  |  | 109.84 |  |
| J3 | 3992090.661 | 38545945.436 |  |  |
|  |  |  | 109.84 |  |
| D9 | 3992090.661 | 38546055.275 |  |  |
|  |  |  | 5.26 |  |
| D10 | 3992090.661 | 38546060.534 |  |  |
|  |  |  | 127.05 |  |
| J4 | 3992090.661 | 38546187.584 |  |  |
|  |  |  | 127.05 |  |
| J5 | 3992090.661 | 38546314.634 |  |  |
|  |  |  | 127.05 |  |
| J6 | 3992090.661 | 38546441.684 |  |  |
|  |  |  | 66.45 |  |
| C21 | 3992029.936 | 38546414.705 |  |  |
|  |  |  | 0.96 |  |
| J7 | 3992029.056 | 38546414.314 |  |  |
|  |  |  | 15.59 |  |
| J8 | 3992029.618 | 38546398.737 |  |  |
|  |  |  | 18.18 |  |
| J9 | 3992029.661 | 38546380.556 |  |  |
|  |  |  | 19.48 |  |
| J10 | 3992028.723 | 38546361.094 |  |  |
|  |  |  | 70.46 |  |
| J11 | 3992027.989 | 38546290.635 |  |  |
|  |  |  | 87.17 |  |
| J12 | 3992028.728 | 38546203.473 |  |  |
|  |  |  | 11.80 |  |
| J13 | 3992029.774 | 38546191.723 |  |  |
|  |  |  | 125.44 |  |
| J14 | 3992052.058 | 38546068.281 |  |  |
|  |  |  | 41.82 |  |
| J15 | 3992059.851 | 38546027.192 |  |  |
|  |  |  | 41.30 |  |
| J16 | 3992064.734 | 38545986.180 |  |  |
|  |  |  | 53.79 |  |
| J17 | 3992074.043 | 38545933.201 |  |  |
|  |  |  | 31.44 |  |
| J18 | 3992077.346 | 38545901.937 |  |  |
|  |  |  | 22.34 |  |
| C12 | 3992078.060 | 38545879.613 |  |  |
|  |  |  | 14.45 |  |
| J19 | 3992078.522 | 38545865.174 |  |  |
|  |  |  | 27.01 |  |
| J20 | 3992077.476 | 38545838.182 |  |  |
|  |  |  | 64.61 |  |
| J21 | 3992078.313 | 38545773.575 |  |  |
|  |  |  | 47.85 |  |
| J22 | 3992080.112 | 38545725.761 |  |  |
|  |  |  | 42.39 |  |
| J23 | 3992081.862 | 38545683.407 |  |  |
|  |  |  | 11.12 |  |
| D4 | 3992082.344 | 38545672.299 |  |  |

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S(米) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X(米) | Y(米) |  |  |
| D4 | 3992082.344 | 38545672.299 |  |  |
|  |  |  | 25.38 |  |
| D2 | 3992083.444 | 38545646.945 |  |  |
|  |  |  | 22.57 |  |
| J24 | 3992084.422 | 38545624.399 |  |  |
|  |  |  | 17.84 |  |
| C2 | 3992085.226 | 38545606.579 |  |  |
|  |  |  | 75.70 |  |
| J25 | 3992088.640 | 38545530.954 |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  |
| J1 | 3992089.281 | 38545529.064 |  |  |
| 面积 = 28393.5946 平方米 = 42.590 亩 |  |  |  |  |

计算者：冯雅威				检查者：程自姣				2017年11月03日