目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	30

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	59

四、主要环境影响和保护措施	68

五、环境保护措施监督检查清单	103

六、结论	106

附表	107

附图一 项目地理位置示意图

附图二 项目周边环境及敏感点示意图

附图三 全厂总平面布置图

附图四 4号厂房一楼车间平面布置图

附图五 4号厂房二楼车间平面布置图

附图六 项目所在产业集聚区土地利用规划图

附图七 安阳县东部城乡总体规划（2017-2035）

附图八 “三线一单”结果查询图

附图九 现场照片

附件1 环评委托书

附件2 项目备案证明

附件3 《安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）环境影响报告书》的审查意见

附件4 企业营业执照及法人代表

附件5 项目土地证

附件6 现有工程环评批复（含2019年项目环评批复、2021年项目环评批复）

附件7 现有工程排污登记回执

附件8 现有工程竣工环境保护验收备案截图

附件9 现有工程噪声环境监测报告

附件10 现有工程竣工验收监测报告（结论部分节选）

附件11 危险废物委托处置协议

附件12 原辅材料资料（焊锡膏、AB胶、UV胶、TPE树脂颗粒）

附件13 建设单位做出的关于技术报告基础数据及内容真实性的承诺

附件14 安阳市生态环境局安阳县分局关于安阳比亚迪电子有限公司电子线束项目主要污染物总量控制指标替代源情况说明

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 安阳比亚迪电子有限公司电子线束项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2304-410522-04-05-701435 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 周含 | 联系方式 | 13027639579 |  |
| 建设地点 |  | 安阳县瓦店乡黄河东路2号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （114度30分58.191秒，36度3分49.673秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3990其他电子设备制造 | 建设项目 行业类别 | “三十六、计算机、通信和其他电子设备制造”中“其他电子设备制造399” |  |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 安阳县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2304-410522-04-05-701435 |  |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） | 43 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 2.2% | 施工工期 | 1年 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《安阳市新东产业集聚区总体发展规划调整方案》（2018-2030）； 审批机关：安阳市发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《关于安阳市新东产业集聚区总体发展规划调整方案的批复》（安发改工业〔2019〕421号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）环境影响报告书》； 审查机关：安阳市生态环境局； 审查文件名称及文号：《安阳市生态环境局关于安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）环境影响报告书的审查意见》（安环函〔2019〕28号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、与《安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）》相符性分析 - 根据《安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）》（安发改工业〔2019〕421号），集聚区规划范围为：①西部片区总用地面积约2.08平方公里，包括文商大道以南、兴邺路以北、礼湖路以东、建业路以西区域；②东部片区总用地面积约6.93平方公里，包括文昌大道以南、东流路以北、341国道以东、G515国道以西区域。 集聚区产业定位为：突出发展高端装备制造、电子信息两大主导产业，积极发展研发、总部、物流等相关配套产业。 电子信息产业：以安阳打造百亿级电子信息产业集群为指引，以东南沿海为重点地区承接产业转移，以软件服务为方向促进产业融合发展，以大众创新、万众创业为途径激发区域人才智力，以智能终端为切入点，围绕智能家电、电子产品、人工智能、物联网等高成长领域，大力引进龙头企业促进零部件配套企业集聚，以整机制造带动技术研发、零部件制造、售后服务、软件服务等全产业链发展，打造豫晋地区具有较强影响力的电子信息产业基地。 本项目属于C3990其他电子设备制造，符合安阳市新东产业集聚区产业定位，属于电子信息主导产业，符合总体发展规划要求。 2、与《安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）》环境影响评价符合性分析 根据《安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）环境影响报告书》（安环函〔2019〕28号），项目区域已建成城市供水管网与安阳市第六供水厂相连，可以提供本项目的用水；排水采用雨污分流，雨水由暗管收集，分散就近排往河网；项目区域废水由市政污水管道排入安阳广润产业园污水处理厂，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后外排；供电由集聚区东部片区通创路与国道515交汇处110kV变电站提供。 综上，本项目所需的市政配套设施齐全。《安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）环境影响报告书》提出了产业集聚区环境准入清单、负面清单如下： 表1-1 本项目与规划环评环境准入清单相符情况 序号; 类别; 准入条件; 本工程情况; 是否符合. 1; 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策明令淘汰、落后生产工艺装备； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; ①本工程符合安阳市新东产业集聚区产业定位； ②本项目符合国家产业政策；③不涉及淘汰落后工艺装备； 本项目可满足产业负面清单要求。; 符合. 2; 生产规模和工业技术先进要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻的项目达到国内同行业领先水平，或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; ①本项目生产线以自动化设备为主，采用自动上板机、自动锡膏印刷机、自动焊锡机、自动铆端子设备、自动贴标机等达到国内同行业领先水平； ②本项目属于C3990其他电子设备制造行业，该行业无行业准入条件； ③本项目不属于环保搬迁入驻企业。; 符合. 3; 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国家同行业先进水平或领先水平； ·新建、扩建的电镀项目原则上应达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国工业和信息化部公告2015年第25号）综合评价指数Ⅰ级要求。; 本项目不涉及电镀；电子线束行业无清洁生产评价指标体系，参照类似行业《电子器件（半导体芯片）制造业清洁生产评价指标体系》，本项目生产线清洁生产水平达到二级（国内清洁生产先进水平）。; 符合. 4; 污染物排放及总量控制; ·入驻项目污染物排放必须满足国家、行业污染物排放标准，《安阳市2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》限值要求； ·使用溶剂型涂料的生产工序，烘干废气宜采用焚烧处理，废气处理设施VOCs总净化效率不低于90%，涂装废气应确保废气污染物稳定达标排放。使用溶剂型涂料的生产工序，涂装废气、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+焚烧方式处理，烘干废气宜采用焚烧处理。 ·整车制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造企业不低于80%； ·涉及重点重金属（铬、镍、铅、镉除外）排放的企业需进行等量置换或减量置换，满足安阳市重金属排放总量控制要求； ·新建涉VOCs排放的工业，需进行区域内等量或倍量削减替代。; ①本项目各项环保设施完备，可满足各项环保标准及地方文件要求； ②本项目不涉及溶剂型涂料的使用； ③本项目不涉及整车制造； ④本项目不涉及重金属使用，本项目排放有机废气进行区域内倍量削减替代。; 符合. 5; 环境管理要求; ·入驻企业必须严格按照产业集聚区空间结构规划进行布局； ·入驻企业必须满足单位工业增加值新鲜水耗≤8吨/万元。; ①本工程依托现有厂房进行建设，满足集聚区规划要求； ②本项目用水主要为员工生活用水和循环冷却系统补水，用水量较小，满足单位工业增加值新鲜水耗≤8吨/万元。; 符合. 6; 集聚区配套电镀中心建设要求; ·电镀中心的建设应满足《电镀行业规范条件》相关要求，污染物防治措施应满足《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》相关要求。除在技术上不能实现自动控制的复杂结构件等有特殊要求的电镀工艺外，电镀中心应采用自动化电镀生产线。 ·电镀中心生产规模原则上≤8万㎡/d，服务对象限定为集聚区内部入驻企业。; 本项目不涉及电镀; 符合. 表1-2 本项目与安阳市新东产业集聚区产业发展负面清单相符情况 序号; 分类; 负面清单; 本工程情况; 是否符合. 1; 管理要求; 禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。; 符合. 禁止入驻《市场准入负面清单（2018年版）》所列市场主体。; 不在市场准入负面清单内。; 符合. 禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。; 依托现有厂房建设，不属于禁止用地目录、限制用地目录的项目。; 符合. 禁止建设《国务院关于化解产能过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目。; 本项目不属于产能过剩行业的项目。; 符合. 禁止入驻投资强度较小，不能满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）文件要求的建设项目。; 本项目在现有厂区建设，不新增用地。; 符合. 禁止引进不符合我国环境保护规定的技术、设备、材料和产品。; 本项目各项环保设施完备，可满足各项环保标准。; 符合. 禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目。; 参照类似行业《电子器件（半导体芯片）制造业清洁生产评价指标体系》，本项目生产线清洁生产水平达到二级（国内清洁生产先进水平）。; 符合. 禁止建设列入《环境保护综合目录》（2017年版）的高污染、高风险产品生产项目。; 本项目不属于高污染、高风险产品生产项目; 符合. 2; 燃料控制; 禁止建设各类燃煤工业锅炉及燃煤工业炉窑。; 不涉及; 符合. 3; 行业限制; 禁止入驻未达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国工业和信息化部、公告2015年第25号）综合评价指数Ⅰ级要求的新建、扩建的电镀项目。; 不涉及; 符合. 禁止建设不满足《电镀行业规范条件》的电镀项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建出厂废水中含有铬、镍、铅、镉等重点控制重金属的电镀项目。; 不涉及; 符合. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；禁止入驻露天喷涂项目。; 不涉及; 符合. 禁止建设不满足《铸造行业准入条件》《河南省铸造行业准入条件》的装备制造类企业。; 不涉及; 符合. 对照产业集聚区环境准入清单、负面清单各项要求，本项目符合准入清单、负面清单各项要求，符合安阳市新东产业集聚区规划环评相关要求。 - 3、与《安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）环境影响报告书》的审查意见符合性分析 本项目与《安阳市新东产业集聚区总体发展规划（2018-2030）环境影响报告书》的审查意见进行比对，相符性对比情况如下： 表1-3 本项目与规划环评审查意见相符情况 类别; 审查意见内容; 本项目情况; 是否符合. 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带，减少工业区对生活居住区的影响；西部片区两河流和其所形成的景观湖面以及部分地势低洼的地区，严禁任何与生态修复、湿地和岸线保护无关的建设；调整河南德力新能源汽车有限公司东侧地块用地性质，园区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目在现有厂区建设，不新增用地。; 符合. 优化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。鼓励符合集聚区功能定位，国家产业政策鼓励的项目入驻；禁止新建各类燃煤工业锅炉及燃煤工业炉窑；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；禁止入驻露天喷涂项目；装备制造业中涉及铬、镍等重金属排放的需实现零排放。; ①本项目符合集聚区功能定位； ②本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目；③本项目不涉及燃煤工业锅炉、燃煤工业炉窑；④本项目不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； ⑤本项目不涉及喷涂；⑥本项目不涉及重金属排放。; 符合. 尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设园区配套污水处理厂，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。建议安阳市新东产业集聚区污水处理厂总规模调整为2万吨/年，安阳广润产业园污水处理厂总规模调整为1万吨/年，广润污水处理厂还应根据园区发展适时进行提标改造，以使其出水水质满足COD50mg/L、氮氮≤3.5mg/L要求。进一步优化能源结构，集聚区实施集中供热、供气，不得自建供热锅炉，统一使用集中热源。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; ①本项目厂区采取雨污分流，循环冷却系统排水通过厂区总排口排入安阳广润产业园污水处理厂进一步处理。生活污水经厂区化粪池暂存处理后达到安阳广润产业园污水处理厂收水标准，排入安阳广润产业园污水处理厂进一步处理； ②本项目不涉及供热锅炉建设； ③本项目一般固废外售综合利用，危险固废暂存危废暂存间，委托有资质公司处理。; 符合. 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保安阳市新东产业集聚区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，安阳广润产业园污水处理厂适时提标改造，出水水质满足COD≤50mg/L氨氮≤3.5mg/L要求。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; ①本项目污染物排放总量指标符合当地要求，废气采取治理措施，达标排放； ②生产用循环冷却水循环使用，减少废水排放量。; 符合. 建立事故风险防范和应急处置体系; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、产业集聚区和周边水系环境风险防控体系。制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 企业已制定突发环境事件应急预案。; 符合. 妥善安置搬迁居民; 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强搬迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。; 本项目不涉及安置搬迁。; 符合. 综上，本项目符合新东产业集聚区总体发展规划环评报告书审查意见相关要求。 |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，项目未列入《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目已于2023年4月28日取得企业投资项目备案证明，项目代码为：2304-410522-04-05-701435。 综上，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”相符性分析 2.1与河南省“三线一单”管理要求相符性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号），按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控。对照河南省“三线一单”文本，本项目与河南省“三线一单”相符性分析如下： 表1-4 本项目与河南省“三线一单”生态环境分区管控符合性判定一览表 三线一单; 内容及要求; 本项目情况; 是否相符. 生态保护红线; 根据上报的《河南省生态保护红线划定方案》，安阳市生态红线为两大类：太行山水土保持生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。未纳入生态保护红线的各级各类法定保护地，生态公益林、重要湖库、极小种群物种分布栖息地、重要湿地滩涂等其他生态保护区划入一般生态空间。; 本项目建设地点位于安阳市安阳县瓦店乡大寒屯村北侧，不在生态保护红线及一般生态空间范围内。; 相符，符合生态保护红线要求. 环境质量底线; 水环境质量底线以“只能更好，不能变坏”为原则，考虑水环境质量改善潜力，确定水环境质量底线目标；大气环境质量底线衔接国家、区域、河南省对大气环境质量改善的要求，结合大气环境功能区划，制定分区域分阶段环境空气质量目标。土壤环境风险控制底线的总体要求为：全省质量稳中向好，农用地和建设土壤环境安全得到有效保障，风险面管控，土壤污染防治体系建立健全。粮食生产核心区农产品质量安全、南水北调源地及沿线环境安全和城乡人居环境安全得到有效保证。; 本项目循环冷却系统排水、生活污水排入安阳广润产业园污水处理厂进一步处理达标后排放；本项目废气处理装置覆盖率达到100%，经处理达标后排放；本项目依托现有厂房进行建设，不新增用地，不涉及土壤环境风险。; 相符，不会突破环境质量底线. 资源利用上线; 能源利用上限以高污染燃料禁燃区划定、严控耗煤项目准入、提倡清洁能源为主要管控措施；水资源利用上限以严格项目用水指标、强化水资源调度，严格落实生态需水量控制指标，严控地下水压采管理要求；土地资源利用上限以控制建设用地指标，提高土地资源利用效率，严控土壤污染风险; 本项目用水采用集聚区自来水管网供给；本项目供电由集聚区电网提供，两路电源一用一备，可满足使用需求；项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会触及资源利用上线；本项目依托现有厂房进行建设，不新增用地。; 相符，不突破资源利用上线. 环境准入清单; 《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准 入清单》; 本项目不属于安阳市生态环境总体准入要求中禁止、限制建设项目。本项目位于安阳县黄河东路2号，属于安阳高新技术产业开发区（环境管控单元编码：ZH41052220006）。; 相符，符合区域环境准入要求. 本项目符合河南省“三线一单”中的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求。 按照生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》要求，河南省生态环境厅于2024年2月1日发布了《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》。本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》中全省生态环境总体准入要求相关相符性分析如下： 表1-5 本项目与“河南省生态环境分区管控总体要求”相符性分析 一、全省生态环境总体准入要求. 环境管控单元分区; 管控类别; 准入要求; 本项目; 相符性. 重点管控单元; 空间布局约束; 1.根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。 2.推行绿色制造，支持创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。 3.推进新建石化化工项目向资源环境优势基地集中，引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展。 4.强化环境准入约束，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。 5.涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 6.加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出。 7.将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。 8.在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉; - ①本项目属于其他电子设备行业，位于安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目、汽车零部件产业园，符合区域定位。 ②本项目污染物排放量较小，均达标排放，不对环境造成影响。 ③不涉及。 ④不涉及。 ⑤不涉及。 ⑥不涉及。 ⑦本项目所用地块不属于污染地块。 ⑧不涉及。; 相符. 污染物排放管控; 1.重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。 2.强化项目环评及“三同时”管理。新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，其中国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。 3.以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。 4.深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。 5.采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求；选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。 6.新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废水处理设施运行管理，确保稳定达标排放；按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。 7.鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。; ①本项目各污染物经采取环保措施后均达标排放，满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。 ②本项目不属于“两高”项目，本项目属于扩建项目，项目建成后达到绩效分级A级水平。 ③本项目不涉及。 - ④本项目使用低挥发性有机物含量的胶黏剂。 - ⑤本项目不涉及采矿项目。 - ⑥本项目不涉及新建、扩建开发区、工业园区。 - ⑦本项目生产运行中设备产生的噪声采取基础减振、距离衰减、厂房隔声等措施对噪声进行治理。; 相符. 环境风险防控; 1.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。 2.以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管；推进涉水企业的环境风险排查整治、风险预防设施设备建设；制定水环境污染事故处置应急预案，加强上下游联防联控，防范跨界水环境风险，提升环境应急处置能力。 3.化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备 （特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统；建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。; ①本项目用地未列入污染地块名录，不属于污染地块。 ②不涉及涉重涉危及有毒有害等行业。 ③本项目不涉及。; 相符. 资源利用效率; 1.“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。 2.新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 3.实施重点领域节能降碳改造，到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 4.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。 5.除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。; ①本项目采用的生产设备以电作为能源，均不属于国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列，能耗较低；本项目用水主要为封闭式冷却循环水系统补水及员工生活用水，年用水量较低。②本项目不属于两高项目。 ③本项目不涉及。 ④本项目不涉及。 ⑤本项目供水由市政供水管网提供，不取用地下水。; 相符. 一般管控单元; 空间布局约束; 1.严格执行国家、河南省法律法规及产业政策要求，不得引进淘汰类、限制类及产能过剩的产品。 2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。; ①本项目符合国家产业政策，不涉及淘汰类、限制类及产能过剩的产品。 ②不涉及。; 不涉及. 污染物排放管控; 重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。; 不涉及重点行业。; 不涉及. 环境风险防控; 完善环境风险常态化管理体系，强化环境风险预警防控与应急，保障生态环境安全; 定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施；当出现可能导致突发环境事件的情况时，立即报告生态环境主管部门。; 相符. 资源 利用 效率; 实行煤炭、水资源消耗总量和强度双控，优化能源结构，全面推行清洁能源替代，提升资源能源利用效率。; 本项目生产运行使用电和循环冷却水，电本身为清洁能源，循环冷却水为间接冷却循环，补水量较少，水耗较低。; 相符. 由上表可知，本项目符合河南省生态环境总体准入要求。 表1-6 与“重点区域生态环境管控要求”相符性分析 区域; 管控类别; 准入要求; 本项目; 相符性. 京津冀及周边地区（郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、商丘、周口市以及济源示范区）; 空间布局约束; 1.坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求。; 本项目不属于“两高”项目。; 相符. 2.严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。; 本项目不属于磷铵、电石、黄磷行业；不属于用汞的（聚）氯乙烯行业。; 相符. 3.原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。; 本项目不涉及自备燃煤机组。; 相符. 4.优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外）。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 5.新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。; 本项目不属于石化项目。; 相符. 6.严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。; 本项目不涉及采矿。; 相符. 污染物排放管控; 1.落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。; 本工程落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。; 相符. 2.聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。; 本项目不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业。挥发性有机物采用高效治理设施。; 相符. 3.全面淘汰国三及以下排放标准营运中重 型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。; 本项目按要求淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；不涉及大宗货物。; 相符. 4.全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。; 本项目不属于化工行业。; 相符. 5.推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。; 本项目不涉及。; 相符. 环境风险防控; 1.对无法实现低 VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。; 本项目使用低VOCs原辅材料，并配备废气收集处理措施。; 相符. 2.矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。; 本项目不涉及。; 相符. 3.加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控。; 本项目位于园区内，强化与园区联防联控。; 相符. 资源 利用 效率; 1.严格合理控制煤炭消费，“十四五”期间完成省定煤炭消费总量控制目标。; 本项目不涉及。; 相符. 2.到2025年，吨钢综合能耗达到国内先进水平。; 本项目不涉及。; 相符. 3.到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020 年下降13.5%。; 本项目不涉及钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业。; 相符. 由上表可知，本项目符合重点区域生态环境管控要求。 - 表1-7 与“河南省重点流域生态环境管控要求”相符性分析 流域; 管控类别; 准入要求; 本项目; 相符性. 省辖海河流域; 空间布局约束; 1.严格限制造纸、印染等高耗水、重污染产业发展。; 本项目不属于造纸、印染等高耗水、重污染产业。; 相符. 2.严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免水体受到污染。; 本工程不在南水北调干渠保护区范围内，不会对南水北调干渠水源地造成污染。; 相符. 污染物排放管控; 加快补齐城镇污水处理短板，推进污水处理设施及配套管网建设，实施雨污分流系统改造，尽快实现管网全覆盖。; 本项目雨污分流，本项目循环冷却系统排水、生活污水排入安阳广润产业园污水处理厂进一步处理达标后排放。; 相符. 加强水环境风险源日常管理，以化工园区污水处理厂和化工、制药、造纸等主要排污企业为重点，加强日常监测监控。; 本项目落实水环境风险源日常管理，不涉及化工园区和化工、制药、造纸等行业。; 相符. 资源 利用 效率; 1.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水的要求，做好区域水资源统筹调配工作，逐步降低部分过度开发河流和区域的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水。; 本项目供水由园区管网提供，不涉及地表水和地下水的使用。; 相符. 2.在粮食核心区规模化推行高效节水灌溉；实施工业节水减排行动，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。; 本项目不涉及。; 相符. 3.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。; 本项目不涉及自备井。; 相符. 由上表可知，本项目符合河南省重点流域生态环境管控要求。 综上所述，本项目符合河南省“三线一单”的管理要求。 2.2与安阳市“三线一单”生态环境分区管控要求相符性分析 表1-8 本项目与安阳市“三线一单”生态环境准入清单编制要求 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; - 严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; - 本项目不属于两高项目。; 相符. - 2、新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。; 2、本项目不涉及。; 相符. - 3、铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。; 3、本项目不涉及。; 相符. - 4、严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。; 4、本项目不涉及。; 相符. - 5、禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。; 5、本项目不涉及。; 相符. - 6、禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。; 6、本项目不涉及。; 相符. - 7、从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。; 7、本项目不涉及。; 相符. - 8、推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 8、本项目不涉及。; 相符. - 9、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 9、本项目不涉及。; 相符. - 10、原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。; 10、本项目不涉及。; 相符. - 11、工业企业选址应对符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。; 11、本项目依托“安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目、汽车零部件产业园”内现有厂房进行建设。; 相符. - 12、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。; 12、本项目不涉及。; 相符. - 林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：……; 13、本项目不涉及。; 相符. 污染物排放管控; - 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。; 1、本工程主要污染物排放满足当地总量减排要求。; 相符. - 2、到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。; 2、本项目建成后各废气污染物均设置相应处理设施，各废气污染物达标排放，且VOCs实行区域污染物倍量替代，对优良天数不造成影响。本项目循环冷却系统排水、生活污水排入安阳广润产业园污水处理厂进一步处理达标后排放，COD、氨氮实行区域等量替代，对完成国家、省定的地表水环境质量和饮用水水质目标不造成影响。本工程利用现有厂房进行建设，不新增地块，不涉及土壤污染。; 相符. 3、鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。; 3、本项目建设完成后，各污染物排放值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平。; 相符. 4、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。; 4、本项目属于其他电子设备制造行业，不属于医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋行业；本项目VOCS选择两级活性炭吸附处理，活性炭为碘值大于800的活性炭颗粒；本项目生产车间密闭，并配套废气收集处理设施进行VOCs无组织排放控制，本项目建成后企业厂区内及周边污染监控满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。; 相符. 5、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 5、本工程废水符合安阳广润产业园污水处理厂的接纳标准。; 相符. 6、鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。; 6、不涉及。; 不涉及. 环境风险防控; 各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。; 该公司拟建设完善的环境安全体制；定期开展突发环境风险评估，并制定应急预案，及时排查治理环境安全隐患。; 相符. 资源开发效率要求; 1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。 2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。 3、积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸杆资源发电、风力发电、地热能开发等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。 4、持续实施新建（含改扩建）项目煤炭消费等量或减量替代。 5、“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。; 1、本项目不属于高耗水行业，项目营运期间，用水主要为封闭式冷却循环水系统补水及员工生活用水。 2、本项目依托现有厂房进行建设，用地为工业用地，不新增用地。 3、不涉及。 4、不涉及。 5、本项目持续开展节能减耗工作。项目建设不会对安阳市单位工业增加值能耗强度产生明显影响。; 相符. 由上表可知，本项目与安阳市“三线一单”管理要求相符。 2.3 本项目与安阳高新技术产业开发区环境管控单元相符性分析 本项目位于安阳市安阳县瓦店乡黄河路2号，属于安阳高新技术产业开发区（环境管控单元编码：ZH41052220006），河南省三线一单综合信息应用平台查询详见下表。 表1-9 本项目与安阳高新技术产业开发区环境管控单元相符性分析 管控单元名称; 管控要求; 本项目; 相符性. 安阳高新技术产业开发区（环境管控单元编码： ZH41052220006）; 空间布局约束; 1、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3、鼓励通用装备制造、专用装备制造；硅钢、精品板材和线材；软件服务、5G通讯传输服务；大数据基础设施，传统产业数字化、智能化、绿色化升级相关产业入驻。 4、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。; 1、本 项 目 严 格 落实 规 划 环 评 及批复的要求。 2、本项目不属于“两高”项目。 3、本项目 属于 其他电子设备制造，属于鼓励入驻产业。 4、符合 园 区 规划及环评的要求。; 相符. 污染物排放管控; 1、严格落实规划环评及其审 查 意 见 制 定 的 环 保 措施。严格执行污染物排放总量控制制度。 2、污水处理厂出水达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A标准，并满足地表水断面达标要求。 3、新建燃气锅炉实现低氮燃烧。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、本项目严格执行污染物排放总量控制制度。 2、本项目废水排入安阳广润产业园污水处理厂进一步处理达标后排放。 3、本项目不涉及燃气锅炉，现有工程在建锅炉安装有低氮燃烧器。 4、不涉及“两高”项目。 5、本项目不涉及。; 相符. 环境风险防控; - 建立危险源档案。建设开发区风险防范体系和应急预案。 - 区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池。; - 本企业建立危险源档案，建设企业风险防范体系和突发环境事件应急预案。 - 本项目Q＜1，不涉及重大危险源，本项目如发生火灾爆炸，项目西侧设有消防废水应急水池。; 相符. 资源开发效率要求; /; /; /. 由上表可知，本项目符合安阳高新技术产业开发区环境管控单元准入要求。 3、土地规划相符性分析 本项目依托安阳比亚迪电子有限公司现有4号厂房进行建设，根据安阳比亚迪电子有限公司不动产权证书可知，本项目厂区所用土地为工业用地。对比《安阳县东部城乡总体规划》（2017-2035）、《安阳市新东产业集聚区发展规划》（2018-2035）可知，所用地块符合规划要求（详见附件3）。 综上，本项目用地性质及规划相符性均符合要求。 4、与集中式饮用水水源保护区划管理要求相符性分析 本项目依托安阳比亚迪电子有限公司现有4号厂房进行建设，经查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办〔2007〕125 号、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23 号、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》豫政文〔2020〕99号及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》豫政文〔2020〕56 号文的分析内容，本项目不涉及县级、乡镇级饮用水源保护区。 5、与乡镇集中式饮用水源相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《安阳县人民政府关于安阳县白璧镇“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）的批复》（安县政文〔2019〕61号）以及《安阳县人民政府关于安阳县高庄镇等6个乡镇级集中式饮用水水源保护范围（区）的批复》（安县政文〔2020〕66号），安阳县乡镇集中式供水水源如下： （1）安阳县辛村镇地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （2）安阳县永和乡地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：水厂厂区及外围30米、东至212省道的区域。 （3）安阳县吕村镇地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米、北10米的区域。 （4）安阳县崔家桥镇地下水井（共1眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米、北10米的区域。 （5）安阳县瓦店乡地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：水厂厂区（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （6）安阳县北郭乡地下水井（共1眼井）：一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米、南30米的区域。 （7）白璧镇后白璧地下水井群（共2眼机井）一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （8）安阳县高庄镇高庄地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水井外围30米的区域。 （9）安阳县崔家桥镇北街地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水井外围30米的区域。 （10）安阳县永和镇西街地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水井外围30米的区域。 （11）安阳县北郭乡杨北郭地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水井外围30米的区域。 （12）安阳县吕村镇中吕地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水井外围30米的区域。 （13）安阳县辛村镇地下水井群（共5眼井） 一级保护区范围：水井外围30米的区域。 经调查，本项目均不在上述集中饮用水源保护区范围内。 6、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业企业A级指标要求相符性分析 本项目为电子线束制造，生产工序涉及塑料制品行业，大气污染物涉及非甲烷总烃，应与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品企业绩效分级A级指标进行对标分析。 表1-10 与塑料制品行业企业 A 级指标要求相符性分析 差异化指标; A级企业要求; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目生产过程仅使用电作为能源。; 符合. 生产工艺及装备水平; - 1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类； - 2.符合相关行业产业政策； - 3.符合河南省相关政策要求； - 4.符合市级规划。; 1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级相关规划。; 符合. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； - 2.使用再生料的企业【1】VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业 VOCs 治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000 的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于 750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m3、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5. NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。; - 1.本项目注塑等涉VOCs工序在密闭车间内操作，废气经集气罩、万向抽气罩或设备自带抽风管有效收集VOCs废气并排入废气处理系统，采用集气罩、万向抽气罩的工序，控制罩开口面风速不低于0.3米/秒。 - 2.本项目涂胶注塑工段VOCs治理拟采用“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置”处理废气，本项目活性炭碘值均在800mg/g及以上；活性炭吸附设施废气进口处安装仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m3、50%），本项目涂胶注塑废气含颗粒物，在VOCs治理设施前端加装活性炭纤维过滤棉过滤颗粒物。 - 3.本项目注塑工序采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行； - 4.废活性炭采用密闭的包装袋储存、转运，并建立储存、处置台账，委托有资质单位处置； - 5.本项目不涉及NOx。; - 符合. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 5.贮存易产生粉尘、VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。; 1.本项目塑料颗粒原料存储于密闭的包装袋；在非取用状态时应保持密闭； 2.粒状物料采用封闭输送方式。 3.本项目产生VOCs的生产工序和设备设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.本项目厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 5.本项目依托的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。; 符合. 排放限值; - 全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3； - VOCs治理设施去除率达到80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界 1hNMHC平均浓度低于2mg/m³。 - 锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30[2]mg/m3; - 1.全厂有组织 NMHC排放浓度满足不高于20mg/m3的要求； - 2.本项目运营期采取的VOCS治理工艺对VOCS去除率为85%； - 3.本项目不涉及锅炉。; - 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装 NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）； 2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。; - 1本项目涂胶、胶固化、打印废气与注塑废气经DA001合并排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》，本项目注塑废气依托的DA001排放口为一般排放口，不需安装烟气排放自动监控设施（CEMS）；本项目注塑工序依托排放口VOCs初始排放速率小于2kg/h，不需要安装在线监测； - 2.本企业废气排放口按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；本项目废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。; - 符合. 环境管理水平; 环保档案; - 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； - 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气污染治理设施稳定运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目按照要求规范环保档案管理： - 1.取得环评批复文件和竣工环境验收文件； - 2.项目按照要求申领国家版排污许可手续； - 3.按照要求建立环境管理制度（有组织、无组织）排放长效管理机制，主要包括岗位责任制、达标公示制度和定期巡查维护制度等； 4.企业运行过程中建立废气治理设施运行管理规程，并按照规程执行； 5.建成后一年内废气监测报告符合排污许可证监测项目及频次要求。; 相符. 台 账 记 录; - 生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； - 2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量）（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）； 3.监测记录信息（主要污染物排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废暂存、处理记录。; 项目建成后按照要求进行台账记录，主要包括： 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； - 2.废气污染治理设施运行管理信息； - 3.监测记录信息（主要污染物排放口废气排放记录等）； - 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废暂存、处理记录。; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 按照要求配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 相符. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; - 项目建成后，按照要求： - 物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； - 2.不涉及厂内运输车辆； - 3.厂区非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; - 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; - 本项目日均进出货物小于150吨（载货车辆日进出小于10辆次），无需建立门禁视频监控系统；根据要求建立电子台账。; - 相符. 备注【1】：使用再生料的企业是以再生塑料颗粒或其他企业废旧塑料为原料的企业，其中不包括利用自身边角料进行生产的企业。 备注【2】：2021年3月1日后新建的燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。 由上表对比分析可知，本项目可以满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品企业绩效分级 A级指标相关要求。 - 7、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）相符性分析 本项目为“电子线束”项目，生产工艺中的涂胶、胶固化、焊接、擦拭、打印工序产生的VOCs、颗粒物，应与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中通用行业中涉VOCs、颗粒物企业绩效引领性指标进行对标分析。 - 表1-11 本项目与通用行业涉VOCs企业绩效引领性指标相符性 引领性指标; 本项目建设情况; 相符性. 涉VOCs企业绩效引领性指标. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 相符. 物料储存; - 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储； - 盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存； - 生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; - 本项目涉VOCs胶黏剂、焊锡膏等物料密闭存放于危化品库房； - 盛装过VOCs物料的包装容器密闭储存于危废暂存间，定期交有资质单位处置； - 3.本项目生产车间内涉VOCs胶黏剂、焊锡膏等物料密闭存放。; 相符. - 物料转移和输送; - 涉VOCs物料采用密闭管道或密闭容器等输送; 本项目涉VOCs物料转移过程和输送过程密闭转移和输送。; 相符. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。; 本项目涉VOCs物料采用密闭设备或在密闭空间内操作。; 相符. 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 本项目涉VOCs物料密闭存放于危化品库房，转移过程密闭，工艺过程的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 相符. 排放限值; NMHC排放限值不高于30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。; 本项目NMHC排放限值不高于30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。; 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）； 2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测； 3.未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。; - 1.本项目涂胶、胶固化、贴标及标签打印废气与注塑废气经DA001合并排放；回流焊、锡膏印刷机擦拭废气经DA003合并排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》，本项目各有组织排放口均为一般排放口，不需安装烟气排放自动监控设施（CEMS）；本项目各排放口VOCs初始排放速率均小于2kg/h，不需要安装NMHC在线监测设施（FID检测器）； 2.本企业各排放口需按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测； - 3.本项目在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。; 相符. 厂容厂貌; 1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化； 2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘； 3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 1.本项目所在厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面已硬化； 2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘； 3.其他未利用地已绿化或进行硬化，无成片裸露土地。; 相符. 环境 管理 水平; 环保 档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； 2.废气治理设施运行管理规程； 3.一年内废气监测报告； 4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。; 按照环保主管部门管理要求，进行本项目的环境管理： 1.环保档案资料齐全，包括环评批复文件、排污许可证、竣工环保验收文件在内的环保手续齐全；废气治理设施运行管理规程、一年内废气监测报告均合规存档； 2.台账记录信息完整，包括生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； 3.监测记录信息； 4.主要原辅材料、电消耗记录在内的管理台账记录信息完整及合规存档； 5.电消耗记录。; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料、燃料消耗记录； 5.电消耗记录。; 相符. - 人员配置; - 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 相符. 涉颗粒物企业绩效引领性指标. - 生产工艺和装备; - 不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; - 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 相符. - 物料装卸; - 1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施； - 2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 1.本项目车辆运输的物料采取封闭措施，本项目不涉及粉状、粒状、块状散装物料。 2.本项目不涉及易产尘的物料。; 相符. 物料储存; 一般物料：不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 本项目物料及产品均不露天存放，在存储区域码放整齐; 相符. 危险废物：应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存 5 年以上。危废间内禁止存放 除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。; - 本项目依托现有危废暂存间暂存危险废物。 - 危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。 - 危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 - 本项目危废间设有废气收集处理排放设施。; 相符. 物料转移和输送; 1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送。 2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 1.本项目粒状物料厂内转移、输送过程密闭输送。 2.本项目产尘点均由废气集气除尘措施。; 相符. 工艺过程; - 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。 - 破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。; - 本项目不涉及物料的破碎、筛分、配料、混料等过程。 - 本项目不涉及破碎过程。; 相符. - 成品包装; - 1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘； - 2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象； - 3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。; - 1.本项目不涉及粉状、粒状产品。 - 2.本项目各生产工序的车间地面要求干净，无积料、积灰现象。 - 3.本项目要求各生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。; 相符. - 排放限值; - PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。; - 本项目颗粒物排放浓度不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度均达到相关污染物排放标准。; 相符. - 无组织管控; - 1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； - 2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采 - 取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存； - 3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。; - 1.本项目废气中排放的颗粒物采用袋式除尘器或碳纤维过滤除尘器处理。设有密闭灰仓并及时卸灰。 2.本项目除尘灰密闭储存，定期外售综合利用。 3.本项目不涉及。; 相符. - 视频监管; - 未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。; 本项目在注塑机投料口区域安装有视频监控; 相符. 厂容厂貌; 1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化； 2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘； 3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 1.本项目所在厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面已硬化。 2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 3.其他未利用地已绿化或进行硬化，无成片裸露土地。; 相符. 环境 管理 水平; 环保 档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； 2.废气治理设施运行管理规程； 3.一年内废气监测报告； 4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。; 按照环保主管部门管理要求，进行本项目的环境管理： 1.环保档案资料齐全，包括环评批复文件、排污许可证、竣工环保验收文件在内的环保手续齐全；废气治理设施运行管理规程、一年内废气监测报告均合规存档； 2.台账记录信息完整，包括生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料、燃料消耗记录、电消耗记录在内的管理台账记录信息完整及合规存档； 5.电消耗记录。; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料、燃料消耗记录； 5.电消耗记录。. - 人员配置; - 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。. - 运输方式; - 1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； - 2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； - 3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； - 4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。; - 项目建成后，按照要求： - 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。; 相符. - 运输监管; - 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; 本项目企业日均进出货物小于 150吨，载货车辆日进出次数小于10辆次，本项目门禁处安装有车辆运输视频监控（数据能保存6个月），进出车辆均需进行登记。. 根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版），本项目涉VOCs、颗粒物排放，由上表可知，本项目在严格落实上表要求情况下，符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）通用行业涉VOCs、颗粒物引领性指标要求。 - 8、与《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》相符性分析 本项目与《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2024〕7号）相符性分析如下。 表1-12 本项目与《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》相符性分析 豫环委办〔2024〕7号相关要求; 本项目建设情况; 相符性. 11.开展低效失效治理设施排查整治。; 制定工业炉窑、锅炉、涉VOCs等重点行业低效失效治理设施排查整治方案，建立整治提升企业清单，重点关注水喷淋脱硫、简易碱法脱硫、简易氨法 脱硫脱硝、微生物脱硝、单一水膜（浴）除尘、湿法脱硫除尘一体化等脱硫脱硝除尘工艺，单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气采用单一水喷淋吸收等VOCs治理工艺及上述工艺的组合（异味治理除外），处理机制不明、无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果评估的治理工艺，对无法稳定达标 排放的，通过更换适宜高效治理工艺、清洁能源替代、原辅材料源头替代、关停淘汰等方式实施分类整治。对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。2024年10月底前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业抓紧整改到位；确需一定整改周期，明确提升改造措施和时限，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。; 本项目SMT工段VOCs治理拟采用“两级活性炭吸附”处理；本项目涂胶注塑工段VOCs采用“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置”处理。; 相符. 12.实施挥发性有机物综合治理。; 按照“可替尽替、应代尽代”的原则，加快推进低VOCs含量原辅材料替代；加强VOCs全流程综合治理，加大蓄热式氧化燃烧（RTO）、蓄热式催化燃 烧（RCO）、催化燃烧（CO）、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度；对企业含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）实施有机废气收集密闭化改造；对企业活性炭装填量、更换周期实施编码登记，实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理；对污水处理设施排放的高浓度有机废气实施单独收集处理；具备改造条件的挥发性有机液体储罐改用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车改用自封式快速接头；加强火炬燃烧装置监管，火炬系统、煤气放散管安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计，相关数据接入DCS系统；按规定开展VOCs泄漏检测与修复，石化、化工行业企业集中的城市和重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。2024年5月底前，各省辖市排查建立挥发性有机物综合治理清单台账；2024年年底前，完成治理任务，全面提升企业VOCs治理水平。（省生态环境厅、工业和信息化厅、市场监管局按职责分工负责）; 本项目使用的胶黏剂为低VOCs含量胶黏剂，本项目建立活性炭使用更换台账，实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理。; 相符. 根据上表可知，本项目符合《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2024〕7号）的要求。 |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 |  | 1、项目由来 安阳比亚迪电子有限公司位于河南省安阳市安阳县瓦店乡黄河东路2号，主要从事精密电子设备生产，建于2018年9月，厂房总面积4.8万平方米，产品主要有手机充电器等电子产品。 安阳比亚迪电子有限公司于2019年10月取得《安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目环境影响报告表》环评批复，环评批复文号为安县环开〔2019〕30号，该项目主要建设年产2000万只手机充电器的生产线，由于工艺及设备变更，该项目已于2021年不再建设；安阳比亚迪电子有限公司于2021年8月取得《安阳比亚迪电子有限公智能终端制造配套扩建项目环境影响报告表》环评批复，环评批复文号为安县环开〔2021〕15号，该项目主要建设内容为，年产手机充电器1亿只、智能家居及配件100万套、智能玩具20万套、叉车充电桩2000台，该项目产品种类、生产设备较多，实行分期建设，并于2021年11月份进行了一期工程的环保验收（见附件6），该项目一期工程设计生产能力为年产手机充电器7千万只，主要有注塑（手机充电器的塑胶壳）车间、插件（手机充电器PCBA、SMT贴片）车间、充电器成品组装车间。一期工程已进行排污许可登记（登记号：91410522MA45FU0A4Y001Z）（见附件5）。《安阳比亚迪电子有限公智能终端制造配套扩建项目环境影响报告表》中的3千万只手机充电器、智能家居及配件100万套、智能玩具20万套、叉车充电桩2000台项目不再建设。 结合目前市场形势，安阳比亚迪电子有限公司拟投资2000万元在现有4号厂房内闲置区域新增电子线束生产项目。该项目依托现有4号厂房，新增自动上片机、锡膏印刷机、自动焊锡机、回流炉等主要SMT贴片设备，同时新购自动铆端子设备、自动铆端子浸锡设备、绞线机、平台点胶机、恒温隧道炉、UV炉、注塑机等设备，建设年产400万套电子线束项目，项目占地面积1000m2。本项目已在安阳县发展和改革委员会备案，备案项目代码为2304-410522-04-05-701435。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本）以及《国民经济行业分类》（GBT4754-2017）（2019年修改单），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造”中“其他电子设备制造399”，本项目应编制报告表。受安阳比亚迪电子有限公司委托，河南鑫安利职业健康科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。接受委托后，本单位工作人员在对建设项目进行现场踏勘及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目的环境影响报告表。 2、建设位置及周边环境 - 本项目位于安阳市安阳县瓦店乡黄河东路2号院（安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目、汽车零部件产业园）4号厂房，4号厂房四周均为工厂内部道路，4号厂房所在厂区西侧27m为341国道，北侧50m为文昌大道，南侧26m为黄河东路，项目地理位置图见附图一，项目周边环境及敏感点示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三，4号厂房平面布置图见附图四、附图五。 - 3、项目基本情况 - 本项目基本情况详见表2-1。 表2-1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 项目名称; 安阳比亚迪电子有限公司电子线束项目. 2; 建设性质; 扩建. 3; 所属行业; “三十六、计算机、通信和其他电子设备制造”中“其他电子设备制造399”. 4; 建设地点; 安阳市安阳县瓦店乡黄河东路2号. 5; 建设单位; 安阳比亚迪电子有限公司. 6; 总投资; 2000万元. 7; 职工人数及工作制度; 新增职工500人，20h/d，年工作300d. 8; 占地面积; 1000m2. 4、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设内容与备案相符性情况见表2-2。 表2-2 备案相符性分析一览表 序号; 类别; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 项目名称; 安阳比亚迪电子有限公司电子线束项目; 安阳比亚迪电子有限公司电子线束项目; 相符. 2; 建设地点; 安阳市安阳县瓦店乡黄河东路2号; 安阳市安阳县瓦店乡黄河东路2号; 相符. 3; 建设性质; 扩建; 扩建; 相符. 4; 建设规模及内容; 该项目拟在安阳市城乡一体化示范区比亚迪产业园内，利用原有园区厂房，总占地约1000平方米，建设年产400万套电子线束。主要生产工艺包含SMT贴片、涂胶、注塑、锡焊、组装、标签打印，主要生产设备包括锡膏印刷机、贴片机、回流炉、点胶机、恒温隧道炉、UV炉、立式注塑机、自动焊锡机、打印机等。; 该项目拟在安阳市城乡一体化示范区比亚迪产业园内，利用原有园区厂房，总占地约1000平方米，建设年产400万套电子线束。主要生产工艺包含SMT贴片、涂胶、注塑、锡焊、组装、标签打印，主要生产设备包括锡膏印刷机、贴片机、回流炉、点胶机、恒温隧道炉、UV炉、立式注塑机、自动焊锡机、打印机等。; 相符. 根据上表可知：本项目实际建设项目名称、建设地点、建设性质、建设规模及内容与备案情况相符。 - 5、本项目建设内容 本项目建筑面积1000m2，依托安阳比亚迪工业园现有4号厂房进行建设。项目组成及主要内容见下表。 表2-3 项目建设内容及工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; SMT区; 本项目SMT工段依托现有SMT生产车间内闲置区域进行建设，新增2台上板机、2台锡膏印刷机、2台贴片机、2台回流焊机等设备，占地面积约150m2。; 依托现有厂房. 涂胶、注塑区; 涂胶、注塑工段依托现有注塑车间，在注塑车间内空地新增点胶机、胶固化炉、注塑机、锡焊机等线束生产所需设备，占地面积约400m2。; 依托现有厂房. 线束成品组装区; 线束成品组装工段设置在注塑车间内的南侧空地，新增线束组装生产设备，占地面积约350m2。; 依托现有厂房. 公用工程及辅助设施; 给水; 依托现有市政供水管网; 依托现有. 排水; 厂区雨污分流。循环冷却系统排水通过厂区总排口排入安阳广润产业园污水处理厂进一步处理。生活污水经厂区化粪池暂存处理后达到安阳广润产业园污水处理厂收水标准，排入安阳广润产业园污水处理厂进一步处理。; 依托现有. 供电; 依托现有市政供电管网; 依托现有. 宿舍; 依托园区现有宿舍楼。; 依托现有. 食堂; 依托园区现有食堂。; 依托现有. 储运工程; 原料仓; 依托4号厂房现有原料仓库，占地面积约50m2。; 依托现有. 成品仓; 依托4号厂房现有成品仓库，占地面积约50m2。; 依托现有. 环保工程; 废气治理; SMT工段; 回流焊、检修锡焊、锡膏印刷机擦拭废气; 废气经“袋式除尘器+2级活性炭吸附”系统处理后依托现有DA003排气筒（高度28m)排放。; 将现有SMT工段废气治理设施“袋式除尘器+UV光氧+活性炭”改造为“袋式除尘器+两级活性炭废气处理措施”。. 涂胶、注塑工段; 涂胶、胶固化、注塑、锡焊废气; 废气经“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置”处理后依托现有排气筒DA001（高度28m)排放。; 取消现有废气处理设施“活性炭纤维过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置”中的UV光氧. 组装工段; 贴标打印废气; 设置万向抽气罩，收集贴标打印废气，收集后，依托注塑车间“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置”系统处理后通过排气筒DA001排放。; 依托现有. 职工食堂; 食堂油烟; 食堂油烟依托现有高效油烟净化器进行处理后通过烟囱DA004外排; 依托现有. 危废间; 危废间废气; 危废间废气依托现有危废间收集处理措施“活性炭吸附装置”处理后通过现有排气筒DA005（高度15m）外排。; 依托现有. 废水治理; 厂区雨污分流。循环冷却系统排水通过厂区总排口排入安阳广润产业园污水处理厂进一步处理。生活污水经厂区化粪池暂存处理后达到安阳广润产业园污水处理厂收水标准，排入安阳广润产业园污水处理厂进一步处理。; 依托现有. 噪声治理; 选用低噪声设备，厂房隔声，距离衰减。; 新建. 固废治理; 一般固废; 依托现有一般固废库，占地面积688m2，现有工程仅利用60%。; 依托现有. 危险废物; 依托现有危险废物暂存库，占地面积550m2，现有工程仅利用60%。; 依托现有. 备注：现有工程有5个排气筒，分别是现有注塑车间排气筒DA001，现有PCBA插件排气筒DA002，现有SMT贴片、成品组装废气排气筒DA003，职工食堂烟囱DA004，危废间排气筒DA005。 6、产品及产能 本项目产品方案详见下表2-4。 表2-4 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有工程产能; 扩建后全厂总产能; 备注. 1; 电子线束; /; 400万套/a; /. 2; 手机充电器; 7000万只/a; 7000万只/a. 备注：根据现有工程的一期项目验收报告，现有工程年生产手机充电器7000万只。 7、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 设备参数; 备注. 自动上板机; 2; 台; 0.4KW; STM工段，新增. 锡膏印刷机; 2; 台; 印刷速度：6.35mm～305mm/秒; STM工段，焊锡膏消耗合计0.006kg/h. 三维锡膏印刷检测设备（SPI）; 2; 台; 设备外形尺寸：1000×1340×1610mm (L×W×H); STM工段，新增. 贴片机; 2; 台; 西门子D4+D2+D1贴片速度：IPC值57000+37600+1300; STM工段，新增. 回流炉; 2; 台; 80KW; STM工段，新增. 锡焊机; 1; 台; 0.09kg/h; STM工段，新增. 离线AOI检测仪; 2; 台; 1KW; STM工段，新增. 平台点胶机; 21; 台; 0.08kg/h·台; 涂胶注塑工段，新增，18用3备. 恒温隧道炉; 7; 台; 50KW; 涂胶注塑工段，新增，6用1备. UV炉; 14; 台; 3KW; 涂胶注塑工段，新增，12用2备. 立式注塑机; 7; 台; 0.12kg/h·台; 涂胶注塑工段，新增，6用1备. 低电阻测试仪; 7; 台; 电流模式：大电流、小电流和脉冲模式测试速度：3次/秒、15次/秒、60次/秒; 涂胶注塑工段，新增，6用1备. 焊锡机; 6; 台; 0.09kg/h·台; 导线焊接，新增. 超声波线束焊接机; 2; 台; 2500W; 涂胶注塑工段，新增. 自动铆端子机; 20; 台; 3～35次/min·台; 组装工段，新增. 自动铆端子浸锡设备; 7; 台; 48PCS/h·台; 组装工段，新增，6用1备. 小型剥线机; 1; 台; 500-700PCS/小时; 组装工段，新增. 微电脑切管机; 1; 台; 功率250W; 组装工段，新增. 多层自动旋切机; 1; 台; 功率2000W; 组装工段，新增. 双线穿剥压一体机; 1; 台; 功率1500W; 组装工段，新增. 全自动下线压接机; 1; 台; 功率2.3KW; 组装工段，新增. 半自动压接机; 2; 台; 功率2.0KW; 组装工段，新增. 绞线机; 20; 台; 功率3.0KW; 组装工段，新增. 自动缠胶带机; 40; 台; 功率200W; 组装工段，新增. 综合测试仪; 40; 台; 功率50W; 组装工段，新增. 自动贴标机（不干胶，配打印机）; 20; 台; 功率120W; 组装工段，新增. 扫描枪; 20; 台; 功率2W; 组装工段，新增. 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（全四批）》，以上设备均不属于国家禁止采购使用的落后、淘汰生产设备之列，符合国家相关产业政策。 8、主要原辅料 本项目主要原辅材料见表2-6，主要原辅材料成分见表2-7。 表2-6 项目主要原辅材料一览表 - 序号; 名称; 单位; 本项目年消耗量; 最大存储量; 储存位置; 形态; 使用工段. 焊锡膏; kg; 80; 40; 4号厂房一楼物料房; 固态; SMT工段. 热敏电阻; 套; 400万; 40万; 4号厂房一楼物料房; 固态. PCB板; 套; 400万; 40万; 4号厂房一楼物料房; 固态. 回型框; PCS; 1200000; 100000; 4号厂房一楼物料房; 固态; 涂胶注塑工段. AB胶; kg; 4800; 480; 4号厂房一楼物料房; 液体. 无铅锡丝; kg; 400; 40; 4号厂房一楼物料房; 固态; SMT工段、涂胶注塑工段. UV胶; kg; 5400; 540; 4号厂房一楼物料房; 液体; 涂胶注塑工段. 碳带; 卷; 216; 22; 4号厂房一楼物料房; 固态. TPE塑胶料; t; 4.16; 0.5; 4号厂房一楼物料房; 固态. 电线; m; 7488000; 748800; 4号厂房一楼物料房; 固态. 金属端子; PCS; 5760000; 57600; 4号厂房一楼物料房; 固态; 组装工段. 热缩管; PCS; 374400; 37440; 4号厂房一楼物料房; 固态. 护套; PCS; 4800000; 480000; 4号厂房一楼物料房; 固态. 护套卡子; PCS; 373200; 37320; 4号厂房一楼物料房; 固态. 硅胶玻纤管; PCS; 375600; 37560; 4号厂房一楼物料房; 固态. 绝缘胶带; m; 1872000; 187200; 4号厂房一楼物料房; 固态. 产品标贴; PCS; 2400000; 240000; 4号厂房一楼物料房; 固态. 无水乙醇; kg; 900; 200; 4号厂房一楼物料房; 液态; SMT工段. 水性油墨; t; 0.055; 0.055; 4号厂房一楼物料房; 液态; 组装工段. 无纺布; 米; 600; 600; 4号厂房一楼物料房; 固态. 表2-7 主要原辅料材料成分 序号; 名称; 成分; 燃烧爆炸性; 备注. 1; TPE塑胶料; 成分：苯乙烯-乙烯/丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，含量20%～30%；石蜡油含量10%～15%；聚丙烯15%～20%；聚烯烃弹性体5%～10%；二乙基磷酸铝30%～40%；助剂0%～0.2%。; 遇高温、明火可燃; 无毒. 2; A、B胶; A胶：双酚A型环氧树脂90%～100%，助剂5%～10%。; 不易燃易爆，过敏性危害; 有毒. 3; B胶：聚醚胺：45%～55%，双酚A型环氧树脂30%～45%，助剂0.5%～1%。. 4; UV胶; 烯烃树脂：20%～30%；丙烯酸脂10%～20%；甲基丙烯酸羟烷基酯1%～5%。. 5; 焊锡膏; 锡含量85.4%，银含量2.7%，铜含量0.4%，溶剂3.8%，改性松香3.7%，添加剂4.0%。; 不能自燃，不存在爆炸危害; 有毒. 6; 无水乙醇; 组分：乙醇99.7%。; 易燃，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。; 有毒. 7; 标签; PET≤42.9%，多聚物≤11%，水≤ 0.3%、纤维≤45.2%，硅油≤0.6%; /; 无毒. 8; 水性油墨; 组分：水溶性丙烯酸树脂25%～35%、水15%～25%、乙醇5%～15%、三乙胺5%～10%、颜料10%～30%、助剂（分散剂）1%～3%；相对水密度：1.10；pH：8.0-9.5；沸点：100℃。; /; 无资料. 备注：水性油墨主要成分为水溶性丙烯酸树脂25%～35%、水15%～25%、乙醇5%～15%、 三乙胺5%～10%、颜料10%～30%、助剂（分散剂）1%～3%，可挥发组分为乙醇和助剂占比≤18%，属于水性油墨中的喷墨印刷油墨，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOC≤30%限值要求。 主要原辅材料理化性质： （1）苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（Styrene-Butadiene-Styrene Block Copolymer）是一种由苯乙烯（Styrene）和丁二烯（Butadiene）按照苯乙烯-丁二烯-苯乙烯的顺序聚合而成的共聚物。它的CAS号为9003-55-8。嵌段共聚物是由不同的单体按照一定的顺序进行聚合而成的聚合物。苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物的结构中，苯乙烯和丁二烯单体按照ABA的顺序进行聚合，其中A代表苯乙烯，B代表苯二烯。这种结构赋予了苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物独特的性质和应用。苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物具有良好的热稳定性、机械强度和弹性，同时还具有良好的耐磨性、耐油性和耐化学品性。由于苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物具有这些优异的性质，因此被广泛应用于各个领域。 （2）石蜡油是一种矿物油，是从原油分馏中所得到的无色无味的混合物。主要成分为烃类，可用于食品、药品和工业。石蜡是几种高级烷烃的混合物，主要是正二十二烷（C22H46）和正二十八烷（C28H58），含碳元素约85%，含氢元素约14%。 （3）聚丙烯：聚丙烯简称PP，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为（C3H6)n，密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点为164~170℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂，主要有均聚、共聚和抗冲三类产品，广泛应用于注塑件、管材、薄膜、纤维等，主要的生产工艺有液相本体法、液相本体+气相法组合工艺和气相法工艺等三大类。广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。 （4）聚烯烃：聚烯烃通常指由乙烯、丙烯、1－丁烯、1-戊烯、1－己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。聚烯烃具有相对密度小、耐化学药品性、耐水性好；良好的机械强度、电绝缘性等特点。可用于薄膜、管材、板材、各种成型制品、电线电缆等。在农业、包装、电子、电气、汽车、机械、日用杂品等方面有广泛的用途。 （5）二乙基磷酸铝：二乙基磷酸铝：二乙基磷酸铝（Aluminium diethylphosphinate，简称ADEP）是一种具有阻燃性能的化合物，因其优异的防火效果，被广泛用于塑料、橡胶、涂料等材料中。ADEP的化学式为AI(C2H5O)2(HO)PO2，其分子量为256.17，它是一种白色或类白色的晶体粉末，溶于醇、酮、酯等有机溶剂，不溶于水。ADEP的阻燃机理主要是通过吸热、难燃、增稠等多种作用原理实现的。它在高温下分解，产生磷酸铝和乙烯，从而消耗热量和氢气，达到防火的效果。 （6）双酚A型环氧树脂：二酚基丙烷环氧树脂简称双酚A环氧树脂，双酚A型环氧树脂是环氧树脂中产量最大、使用最广的一种品种，因为它有很高的透明度，也是由双酚A和环氧氯丙烷在氢氧化钠存在下反应生成的；式中n般在0-25之间。根据相对分子质量大小，环氧树脂可以分成各种型号。一般低等相对分子质量环氧树脂的n平均值小于2，软化点低于50°C，称为软环氧树脂；中等相对分子质量环氧树脂的n值在2-5之间，软化点在50~95°C之间；而n大于5的树脂（软化点在100°C以上）称为高相对分子质量树脂。 （7）聚醚胺（PEA）是一类主链为聚醚结构，末端活性官能团为氨基的聚合物，化学式为C3n+3H6n+10OnN2。聚醚胺是通过聚乙二醇、聚丙二醇或者乙二醇/丙二醇共聚物在高温高压下氨化得到的。通过选择不同的聚氧化烷基结构，可调节聚醚胺的反应活性、韧性、粘度以及亲水性等一系列性能，而氨基提供给聚醚胺与多种化合物反应的可能性。其特殊的分子结构赋予了聚醚胺优异的综合性能，商业化的聚醚胺包括单官能、双官能、三官能，分子量从230到5000的一系列产品。在聚脲喷涂、大型复合材料制成以及环氧树脂固化剂和汽车汽油清净剂等众多领域得到了广泛应用。溶于乙醇、乙二醇醚、酮类、脂肪烃类、芳香烃类等有机溶剂。D-230溶于水，D-400部分溶于水，D-2000不溶于水。端基聚醚固化环氧树脂放热温度降低，产物无色透明、高光泽、坚韧、耐热冲击。端氨基聚醚沸点高、蒸气压低、毒性小，对皮肤有潜在刺激性。 （8）丙烯酸树脂：无色或淡黄色粘性液体，丙烯酸树脂（acrylic resin）是丙烯酸、甲基丙烯酸及其衍生物聚合物的总称。丙烯酸树脂可用于制造胶粘剂。它具有较高的粘附力和抗拉强度，适用于粘接各种材料，例如塑料、金属、纸张等。 （9）焊锡膏：银灰色膏状物，气味柔和，熔点范围217-220℃，密度4.2g/cm3，不能自燃，不存在爆炸危害，不能或很难与水相溶或掺杂，不可接触强酸和强氧化剂。加热时，溶剂挥发，松香可被热分解成自由的脂肪醛、酸和萜烯、一氧化碳和二氧化碳。皮肤接触助焊剂或烟雾可能引起局部刺激反应，焊接时的烟雾会刺激眼睛。当通风不畅，不足以排除呼吸区域的烟雾时，为安全起见，应佩戴经安全认可的防毒面具或自供氧呼吸装置。 （10）乙醇：乙醇分子式为C2H6O，外观：无色液体，具有特殊香味；熔点：-114.1℃；相对密度：（水=1)：0.79；沸点：78.3℃；相对蒸汽密度（空气=1)：1.59；在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。 （12）三乙胺，无色易挥发液体，有强烈氨味，易燃。微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。在空气中的爆炸极限为1.2%～8.0%。呈碱性。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 9、劳动定员及工作制度 本项目新增职工500人，20h/d，年工作300d。 10、厂房平面布置 本项目依托安阳比亚迪电子有限公司现有4号厂房进行建设。本项目涂胶注塑区、线束组装区、线束仓库区位于4号厂房1层，SMT贴片区位于4号厂房2层。在现有工程注塑车间内南侧空地区域设置线束涂胶注塑区，线束组装区。现有工程SMT区的南侧闲置区域布设2条电子线束SMT生产线。本项目线束仓库位于现有工程仓库区内东南角闲置区域。整个平面布局功能分区明确，布置紧凑，防止互相干扰，简单合理。厂房内平面布置详见附图四、五。 11、公用工程 11.1供电 本项目年用电量约1万kWh/a，由集聚区电网提供，供电可靠，可以满足本项目的需求。 11.2给排水 本项目由集聚区给水管网供水，本项目用水主要为注塑机封闭冷却循环系统补水及员工生活用水 （1）封闭冷却循环系统用水 - 本项目设置封闭式冷却水塔一座，封闭冷却循环系统补水主要为循环系统损耗补水和定期排污补水。 - 封闭式冷却塔中冷却水与外界空气不直接接触，仅在喷淋水与盘管外表面进行间接热交换，水量损失很少，根据企业提供资料，每日为封闭式循环系统补水2m3/d，冷却水循环使用，1年进行更换一次，每次更换水量为300m3/次。本项目年工作300d，因此封闭冷却循环系统用水量为900m3/a，折合为3m3/d。封闭冷却循环系统更换后的冷却系统排水通过厂区总排污口排入安阳广润产业园污水处理厂，年排放量为300m3//a，折合为1m3/d。 - （2）生活用水 - 本项目新增劳动定员500人，职工生活用水按120L/人•天计，工作天数300天，则职工生活用水量为60m3/d（18000m3/a）。生活污水排放量按80%计算，则污水产生量为48m3/d（14400m3/a）。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、悬浮物、NH3-N、动植物油，污染物浓度分别为COD 300mg/L、悬浮物200mg/L、氨氮30mg/L。 表2-8 本项目给排水情况 类别; 单位. m3/d; m3/a. 用水; 封闭循环冷却系统用水; 3; 900. 生活用水; 60; 18000. 损耗; 封闭循环系统损耗; 2; 600. 生活用水消耗; 12; 3600. 废水; 生活污水; 48; 14400. 循环冷却系统排水; 1; 300. 排水; 排水总量; 49; 14700. 2 安阳广润产业园污水处理厂 封闭循环系统补水 3 1 300 新鲜水63 12 化粪池 48 48 60 生活污水 图2-1 本项目水平衡图（单位m3/d） 6 封闭循环系统补水 9 安阳广润产业园污水处理厂 3 新鲜水279 900 54 生活污水 270 216 化粪池 216 图2-2 本项目建成后全厂水平衡图（单位m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 |  | 1、运营期工艺流程 1.1营运期总体工艺流程（图示） 锡膏、PCB板 印刷 检修 模内注塑 涂胶封装芯片 涂胶，粘贴回形框 测试 贴片 热敏电阻 导线焊接 PCB板分板 回流焊 AB胶、回形框 AB胶固化 UV胶 密封胶（UV胶）固化 涂胶、封装焊点 密封胶固化 UV胶 插入护套 金属端子、导线 铆接 绞线 贴标贴及打印 检测 包装 成品入库 SMT工段 涂胶注塑工段 组装工段 图2-2 电子线束生产工艺流程图 固废、噪声、废气 废气 固废 废气、固废 废气 废气 废气 废气 固废 检查外观 废气、废水 废气 废气 废气、固废 固废 塑胶粒 无铅锡焊丝 噪声 废气 本项目营运期总体工艺流程图如下图所示： 1.2工艺流程详述： （1）SMT工段 1）锡膏印刷：利用锡膏印刷机将锡膏涂布到PCB板面焊盘上，以保证贴片元件与电路板相对应的焊盘在回流焊接时，达到良好的连接，并有足够的机械强度。锡膏印刷机每天要进行清洁，用擦拭布蘸取无水乙醇进行擦拭，印刷在常温下进行，锡膏在常温下几乎无废气产生，可忽略不计，该工序会产生印刷机擦洗废气、设备噪声、沾染焊锡膏的废焊锡膏瓶、废擦拭布、废乙醇瓶等。 2）贴片：利用贴片机将热敏电阻等元件贴到PCB板面上，此工序产生噪声。 3）回流焊：通过回流焊将贴片元件与PCB板固定结合，此工序产生废气。 4）测试：利用三维锡膏印刷检测设备、离线AOI检测仪、（X射线荧光镀层测厚仪、X-ray检测机、荧光光谱仪等辐射仪器另行环评）对热敏电阻等元件贴装效果进行检测，挑出不良品。 5）检修：测试不合格产品，进行手工补焊，合格品进入下一涂胶注塑工段。 （2）涂胶注塑工段 - 涂胶、粘贴：使用自动点胶机为SMT半成品涂覆AB胶、粘贴回形框； - AB胶固化：使用恒温隧道炉加热至80度，加速AB胶固化； - 涂胶、封装：使用自动点胶机涂覆UV胶，封装热敏电阻（NTC）芯片； - 密封胶固化：使用UV炉加速UV胶固化； - 分板：使用分板机将PCB板分开； - 导线焊接：使用自动焊锡机将导线焊接到PCB板上； - 涂胶、封装焊点：使用自动点胶机涂覆UV胶，封装焊接点。 - 密封胶固化：使用UV炉加速UV胶固化； - 模内注塑：使用立式注塑机包塑工艺将NTC模组包裹到胶内； - 检查外观：检查注塑件是否合格。合格件进入下一道工序。 涂胶注塑工段会产生有机废气、焊接烟尘、噪声、废胶及废胶桶。 （3）线束组装工段 - 铆端子：使用自动铆端子设备将金属端子铆接到导线上； - 绞线：使用绞线机将导线对绞； - 插护套：人工将金属端子、NTC模组插入护套内； - 贴标贴及打印：检验合格的产品贴上标签或直接油墨打印后，打包入库，此工序会产生少量贴标贴及油墨打印废气。 - 检测：使用综合测试仪检查线束外观及导通性能是否合格； - 包装：将产品装入包装材料内，并扫码录入数据。 - 成品入库：将包装好的成品，放入成品仓库内。 线束组装工段会产生废包装材料、废电线。 2、产排污环节 本项目运营期产排污环节如下表所示： 表2-9 本项目运营期产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染因子; 处理设施. 废气; SMT工段; 回流焊; VOCs、颗粒物、锡及其化合物; 废气经“袋式除尘器+2级活性炭吸附”系统处理后依托现有DA003排气筒（高度28m)排放。. 印刷机擦拭; VOCs. 检修锡焊; 颗粒物、锡及其化合物. 涂胶注塑工段; 涂胶、胶固化; VOCs; 废气经“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置”处理后依托现有排气筒DA001（高度28m)排放。. 注塑; VOCs、苯乙烯、丁二烯、甲苯、乙苯、臭气浓度. 导线锡焊; 颗粒物、锡及其化合物. 组装工段; 贴标打印; VOCs. 食堂; 食堂油烟; VOCs、油烟; 依托现有工程高效油烟净化器处理油烟废气，处理后通过DA004(15m)排放. 危废间; 危废间废气; VOCs; 危废间废气依托现有危废间收集处理措施“活性炭”进行吸附处理后通过排气筒DA005（高度15m）外排。. 废水; 循环冷却系统; 循环冷却系统排水; COD、SS; 循环冷却系统排水经厂区总排口排入安阳广润产业园污水处理厂. 生活污水; 职工生活; COD、SS、氨氮; 生活污水依托现有化粪池预处理后，排入安阳广润产业园污水处理厂. 噪声; 注塑机、绞线机、打印机、风机等; 噪声; 厂房隔声、距离衰减. 固体废物; 危险废物; 废活性炭、废过滤棉以及废锡膏、废胶渣、废润滑油、沾染乙醇的废擦拭布和废手套、废油桶、沾染危险废物的其他废包装等; 暂存危废暂存间，委托有资质单位外运处置. 一般固体废物; 边角料、残次品、拆卸废料、一般废包装材料、锡渣; 废品回收站回收. 生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 1、现有工程环保手续履行情况 安阳比亚迪电子有限公司位于河南省安阳市安阳县瓦店乡黄河东路2号，主要从事精密电子设备生产，厂房总面积4.8万平方米。 安阳比亚迪电子有限公司于2019年10月取得《安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目环境影响报告表》环评批复，环评批复文号：安县环开〔2019〕30号，该项目主要进行建设年产2000万只手机充电器的生产线，由于工艺及设备变更该项目不再建设；安阳比亚迪电子有限公司于2021年8月取得《安阳比亚迪电子有限公智能终端制造配套扩建项目环境影响报告表》环评批复，环评批复文号：安县环开〔2021〕15号，该项目主要建设内容为，年产手机充电器1亿只、智能家居及配件100万套、智能玩具20万套、叉车充电桩2000台，该项目产品种类、生产设备较多，实行分期建设，并于2021年11月份进行了一期工程的环保验收（见附件6），该项目一期工程设计生产能力为年产手机充电器7千万只，主要有注塑（手机充电器的塑胶壳）车间、插件（手机充电器PCBA、SMT贴片）车间、充电器成品组装车间。一期工程已进行排污许可登记（登记号：91410522MA45FU0A4Y001Z）（见附件5）。 现有工程环保审批、建设情况及“三同时”验收情况见下表。 表2-10 厂区现有工程环保手续履行情况 项目名称; 主要建设内容; 产能; 环评情况; 验收情况; 排污许可证执行情况. 安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目; 建设年产2000万只手机充电器的生产线; 年产2000万只手机充电器; 2019年10月11日取得环评报告表批复安县环开〔2019〕30号; 未验收，该项目仅建设构筑物用于其他项目的生产，该项目原审批生产线不再建设。; /. 安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套扩建项目; 年产手机充电器1亿只、智能家居及配件100万套、智能玩具20万套、叉车充电桩2000台生产线; 年产手机充电器1亿只、智能家居及配件100万套、智能玩具20万套、叉车充电桩2000台; 2021年8月19日取得环评报告表批复安县环开〔2021〕15号; 已进行一期验收，并于2021年12月在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统进行网上备案，一期项目仅建设年产手机充电器7千万只生产线; 公司已于2022年1月进行了排污许可登记，登记编号：91410522MA45FU0A4Y001Z. - 2、现有工程概况 - 2.1 现有工程建设内容 - （1）安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目 安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目建设内容包含电子零部件厂房、管理人员及员工宿舍、生产配套辅料仓库、综合站房及综合楼（办公室及食堂），总建筑面积约30.6万平方米。原环评批复该项目智能终端制造生产线将于4号厂房内建设，1号、2号、3号厂房为后期项目预留厂房。目前该项目原审批生产线不再建设，已建成构筑物用于其他项目预留厂房。 表2-11 安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目构筑物建设一览表 工程名称; 环评批复建设内容; 实际建设内容. 1 号厂房; 电子零部件厂房; 钢筋混凝土框架，5F，60000m2; 该处空地已另建单层占地面积20000m2的空厂房. 2 号厂房; 电子零部件厂房; 钢筋混凝土框架，5F，60000m2; 该处空地已另建单层占地面积20000m2的空厂房. 3 号厂房; 电子零部件厂房; 钢筋混凝土框架，5F，60000m2; 该处空地已另建单层占地面积20000m2的空厂房. 4 号厂房; 智能终端制造配套项目; 钢筋混凝土框架，5F，60000m2; 已建，原审批生产线未建设，厂房已给后续审批项目使用. 生产配套设施; 生产配套辅料仓库; 钢筋混凝土框架 1F，600m2; 已建. 废料仓; 门式钢架1F，900m2; 已建. 综合站房; 钢筋混凝土框架1F，1700m2; 已建. 生活配套; 1 号宿舍; 钢筋混凝土框架6F，7560m2; 已建. 2 号宿舍; 钢筋混凝土框架6F，7560m2; 已建. 3 号宿舍; 钢筋混凝土框架6F，7560m2; 未建. 4 号宿舍; 钢筋混凝土框架6F，7560m2; 未建. 5 号宿舍; 钢筋混凝土框架6F，7560m2; 未建. 6 号宿舍; 钢筋混凝土框架6F，7560m2; 未建. 7 号宿舍; 钢筋混凝土框架6F，7560m2; 未建. 综合楼; 钢筋混凝土框架2F，9000m2; 已建. - （2）安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套扩建项目 表2-12 安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套扩建项目建设内容 及工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 环评批复建设内容; 实际建设内容. 主体工程; 注塑（手机充电器的塑胶壳）车间; 依托4号厂房，于1层东部，建设注塑（手机充电器的塑胶壳）车间，建筑面积5000㎡; 与环评一致. 插件（手机充电器PCBA、SMT贴片）车间; 依托4号厂房，于2层西部，建设插件（手机充电器PCBA、SMT贴片）车间，建筑面积6000㎡; 与环评一致. 充电器成品组装车间; 依托4号厂房，于2层中部，建设充电器成品组装车间，建筑面积3500㎡; 与环评一致. 叉车充电桩组装车间; 依托4号厂房，于3层西部，建设叉车充电桩组装车间，建筑面积6000㎡; 厂房已建，未安装设备. 扫地机模组组装车间; 依托4号厂房，于2层西部，建设扫地机模组组装车间，建筑面积1184㎡; 厂房已建，未安装设备. 智能玩具组装车间; 依托4号厂房，于4层东部，建设智能玩具组装车间，建筑面积2000㎡; 厂房已建，未安装设备. 辅助工程; 办公室; 依托4号厂房，2层东部，建筑面积448㎡; 与环评一致. 储运工程; 原料仓; 依托4号厂房，1层西部，建筑面积3900㎡; 与环评一致. 成品仓; 与环评一致. 公用工程; 供水; 依托园区管网供给; 与环评一致. 排水; 无生产废水产生及排放，依托原有职工宿舍及食堂，办公室生活污水依托原有厂房化粪池处理后经污水管网排入安阳广润产业园污水处理厂进行处理; 与环评一致. 供电; 由园区电网统一供给; 与环评一致. 供热; 本项目由自建天然气锅炉进行供热; 与环评一致. 供气; 由园区天然气管网统一供给; 与环评一致. 环保工程; 废水处理; 无生产废水产生及排放，办公室生活污水依托原有厂房化粪池处理后经污水管网排入安阳广润产业园污水处理厂进行处理; 与环评一致. 废气处理; （1）本项目无组织废气主要包括注塑车间废气、iRobot产品组装工段废气、智能玩具组装工段废气、食堂废气等，其主要为集气设施未被收集部分，对周边环境影响较小。 （2）有组织废气主要包括注塑废气、回流焊废气、波峰焊废气、检修废气等。上述废气均经集气罩收集后由各自污染治理设施处理后通过排气筒有组织排放。; （1）本项目实际建设无组织废气主要包括注塑车间废气，其主要为集气设施未被收集部分，对周边环境影响较小。 （2）有组织废气主要包括注塑废气、回流焊废气、波峰焊废气、检修废气等。上述废气均经收集后由各自污染治理设施处理后通过排气筒有组织排放。 （3）食堂油烟废气设置处理效率不低于95%的油烟净化装置处理后通过排气筒有组织排放，优于原环评。 （4）危废间废气建设危废间废气收集处理设施，收集后的危废间废气经“活性炭”吸附处理后通过排气筒DA005（高度15m）外排。优于原环评。. 固废处理; 生活垃圾收集箱、一般固废暂存间、危废暂存间; 与环评一致. 噪声处理; 选用低噪声设备，加强绿化，距离衰减。; 与环评一致. - 2.2 现有工程主要生产设备 - 现有工程主要生产设备见下表。 表2-13 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 现有设备数量（台/套）. 注塑车间; 注塑机; 注塑机TMC-200ES- 470E; 3. 注塑机; 注塑机HTF200W1; 10. 簧片铆接机; 自制; 9. 自动簧片铆接机; 自制; 2. 贴棉机; 自制; 9. 自动贴棉机; 自制; 2. 贴棉治具; 自制; 10. 智能视觉点胶机; 自制; 1. 粉碎机; 自制; 2. 注塑自动装PIN机; 自制; 6. 手动放治具; 自制; 10. 机械手治具; 自制; 18. 自动卷膜机; 自制; 9. 手机充电器车间（SMT、PCBA工段）; 叠式机; 单轨叠式机; 1. 上板机; 单轨上板机; 3. 接驳台; 0.5米单轨接驳台; 1. 印刷机; 自制; 4. 双轨接驳台; 0.6米双轨接驳台; 2. SPI; 3D/2D; 3. 双轨接驳台; 0.5米双轨接驳台; 1. AOI; 自制; 4. 变压器; 自制; 1. 贴片机; NXT- III M6模组; 24. 回流炉; 自制; 4. 手机充电器车间（SMT、PCBA工段）; 立式自动插件机; 立式; 3. 成型机; 成型C24，C25，C26，C23，C3，C30，成型Q6; 8. 灌胶机; 自动灌胶机XLY-G909; 1. 工业智能手机; AUTOID CI- S8; 4. 自走式洗地机; 自制; 1. AUTOID工业智能手机CI-S8; 自制; 4. 接驳台; 自制; 26. 西门子贴片机; 自制; 6. 自动编排机; 自制; 1. |
|  | 手机充电器车间（SMT、PCBA工段）; 立式插件机; 自制; 8. 全自动成型编带机; 自制; 1. 全自动高速成型编带机; 自制; 1. 卧式插件机; 自制; 2. 编带电容成型机; 自制; 3. 全自动电容切脚机; 自制; 1. 卧式电容成型机; 自制; 3. AOI（手动插件）; 自制; 5. ICT; 自制; 3. 波峰焊; 自制; 8. 插件线; 自制; 10. 插件线前端变压器 自动点胶机; 自制; 5. 工控机; 自制; 5. 喷雾机; 自制; 4. 自动测试机; 自制; 2. 手机充电器车间（充电器成品组装工段）; 双主轴曲线分版机; 自制; 5. 自动组装线; 自制; 13. 超声波焊机; 自制; 25. 六轴机器人; 自制; 22. 紫外线激光打标机; 自制; 15. 自动点胶机; 自制; 5. CCD检测仪; 自制; 7. MES终端机; 自制; 20. 台式电脑; 自制; 7. 工控机; 自制; 15. 解码器 DMR-152Q- 0120 T1; 自制; 2. 手机充电器车间（充电器成品组装工段）; 扫描枪; 自制; 21. 自动老化线; 自制; 7. 老化柜; 自制; 4. 老化架（电子负载测试）; 自制; 4. 自动套膜机; 自制; 9. 开关电源自动测试 系统; 自制; 12. 自动包装线; 自制; 12. 多通道同步耐压测试器; 自制; 10. 耐压测试仪; 自制; 3. - 2.3 现有工程原辅料及资源能源消耗 - 现有工程原辅料及资源能源消耗见下表。 表2-14 现有工程主要原辅材料消耗量一览表 单位：吨/年 - 名称; - 单位; - 现有工程消耗量. PC+ABS塑胶料; kg; 12904110.8. 簧片、胶壳; 套; 70000000. 片状热缩膜; 卷; 28000140. 胶粘剂_Q800; kg; 7875. 保护膜; 卷; 16800. 色母; kg; 117.6. 硅胶; kg; 3360. 焊锡膏; kg; 41580. 红胶; L; 138623.1. 贴片IC; 个; 140000000. 贴片场效应管; 个; 70000000. 贴片电感、耦合器、热敏电阻、整流桥、陶瓷电容、三极管; 套; 70000000. 贴片电阻; 个; 1234800000. 贴片二极管; 个; 392000000. 锡丝; kg; 280. 焊锡条; kg; 45450.3. 助焊剂; L; 46350.5. 无铅锡丝; kg; 3150. 胶粘剂; 支; 5113.5. PCB、变压器、插件IC、插件电解电 - 容、插件电容、插件电阻、插件二极 管、插件滤波器、插件耦合器、插件 熔断保险、插件三端稳压管、插件三 极管、插件陶瓷电容、三极管、贴片 电容、贴片电阻、贴片二极管、贴片 三极管、插件瞬态抑制二极管、插件 蜂鸣器、插件三极管、插件U SB、插 件场效应管; 套; - 70000000. 硅胶; 升; 2996. 导热硅脂_G-340; kg; 70. 硅胶_527_透明; kg; 420. PCB、插件电感、插件电解电容、插件电容、插件熔断保险、插件色环电感; 套; 70000000. 载带_热熔胶带; m; 3906050.4. 载带_高温美纹胶带; m; 1092012.6. PCBA插件、数据线、胶带、吸塑 罩、吸塑盘、绝缘罩; 套; 70000000. 卷状热缩膜; 卷; 6300. 封箱胶带; 卷; 7364. 硅胶; 支; 101503.5. 焊锡条; kg; 19439.7. 助焊剂; L; 18539.5. 热缩膜; 卷; 4200. - 2.4 现有工程生产工艺 根据安阳比亚迪电子有限公司提供资料及2021年10月份《安阳比亚迪电子有限公司智能终端配套扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，现有工程生产线包括：注塑（手机充电器的塑胶壳）车间、插件（手机充电器PCBA、SMT贴片）车间、充电器成品组装车间。现有工程总体工艺流程如下： 各电子元器件表面贴装（SMT） PCBA插件 充电器成品组装 塑胶料 注塑 塑胶料、电子元器件、贴片胶、PCB板 数据线、硅胶 手机充电器 图2-3 注塑车间生产工艺及产污环节图 各分工段工艺流程如下： ①手机充电器车间（注塑） 注塑废气 固废 塑胶料 烘烤 壳注塑 检测、入库 图 图2-4 注塑车间生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： 塑胶料：将注塑所需原料运送至指定工位，主要为塑胶料； 烘烤：塑料颗粒首先需先进行干燥处理，以便后续工序使用，烘烤以电为能源，塑料颗粒烘烤时的加热温度约为40-60℃，温度较低，无废气产生。 壳注塑：将塑胶材料加入注塑机，将塑胶料加热到一定温度后，把受热熔化的塑胶料高压注射到密闭的模腔内，经过冷却定型，开模后顶出得到所需的塑胶产品。注塑过程中塑料加热后会产生部分有机废气。 检测、入库：将注塑好的塑胶产品进行外观和尺寸检测，合格产品入库。 - ②手机充电器车间（SMT贴片） 印刷 点胶 贴片 回流焊 插件 检修 测试 入SMT半成品库 锡膏、贴片胶、PCB板 硅胶 电子元器件 废气、固废 废气、固废 废气、固废 废气、固废 废气 图2-5 SMT 贴片车间生产工艺及产污环节图 SMT即表面组装技术，它是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其他基板的表面上，通过回流焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。 工艺流程简述如下： 印刷：本工段主要将锡膏或贴片胶漏印到PCB板的焊盘上，为元器件的焊接做准备，先将要印刷的电路板固定在印刷定位台上，然后由印刷机的左右刮刀把锡膏或红胶通过钢网漏印于对应焊盘。所用设备为DEK印刷机，印刷过程主要为助焊剂挥发产生的有机废气。 点胶：将硅胶点到PCB板的固定位置上，其主要作用是将元器件固定到PCB板上，所用设备为点胶机。 贴片：其作用是将相应的表面组装元器件准确安装到PCB板的固定位置上。所用设备为贴片机。 插件：其作用是将相应的表面组装元器件准确安装到PCB板的固定位置上。该工序主要靠人工来完成。 回流焊接：使用回流焊机对PCB板进行加热，将印刷、贴片及插件中的锡膏、贴片胶进行融化，使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起，所用设备为回流焊机，会有机废气产生。 检修：其作用是对检测出现故障产品进行返工处理。所用工具为烙铁、返修工作站等。该工段会有烟尘及有机废气产生。 测试、入库：将组装好产品进行焊接质量、装配质量的检测，合格的产品入库。 ③手机充电器车间（PCBA插件） 废气 锡丝 SMT半成品、PCB板 自动编排 自动插件 手工插件 波峰焊 检修 测试 入PCBA插件库 废气、固废 图2-6 PCBA 插件车间生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： PCBA插件（也称PCBA组装技术）是一种将电子元件与PCB板装配在一起形成可用电路板的技术，其通过元件引脚插装到PCB板上，然后经波峰焊接对电路进行连接即为插件成品。 自动编排：其作用是将来料零散的元件编排成形，所用设备为编排机。 自动插件：其作用是将相应的表面组装元器件准确安装到PCB板的固定位置上。所用设备为自动插件机。 手工插件：其作用是将相应的表面组装元器件准确安装到PCB板的固定位置上。该工序主要由人工来完成。 波峰焊：其作用是用熔化的锡将元件引脚与PCB板牢固地粘接在一起， 插件完成后的PCB板即为PCBA，焊接过程中会有烟尘及有机废气产生。 检修：其作用是对检测出现故障的PCBA进行返工。所用工具为烙铁、返修工作站等。该工段会有烟尘及有机废气产生。 测试、入库：其作用是对组装好的PCBA进行焊接质量和装配质量的检测，合格的产品入库。 - ④手机充电器车间（成品组装） 废气 PCBA插件 硅胶 数据线 充电器壳 分板 焊cable线 装下壳 点胶 负载测试 装下壳 超声焊接 老化测试 耐压测试 性能测试 镭雕 套膜及热缩 包装 固废 固废 固废 废气 固废 手机充电器成品入库 图2-7 充电器组装车间生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： 分板：其作用是将组合的PCBA分成单个PCBA便于组装零部件。 焊cable线：本步工序是将手机充电器中数据线与PCBA进行焊接，焊接过程中会有颗粒物及有机废气产生。 装下壳：将PCBA与充电器下壳组装在一起成为零部件。 点胶：将需要固定的元器件使用硅胶固定到PCBA板上，所用设备为点胶机。本工序使用硅胶，无废气产生。 负载测试：其作用是对组装好的零部件进行质量检测，所用设备为测试机。 装上壳：将充电器上壳与零部件进行组装，所用设备为机器人。 超声焊接：将组装好的零部件使用超声焊接固定，所用设备为超声焊接机。超声焊接即利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面，在加压的情况下，使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合，从而完成焊接过程，不使用焊料，基本无废气产生。 老化测试：对产品进行使用测试，模拟用户使用环境，所用设备为老化柜。 耐压测试：对产品进行规定的高电压测试，所用设备为耐压测试仪。性能测试：对产品进行性能质量检测，所用设备为综合测试仪。 镭雕：其作用是将铭牌资料雕刻到产品外壳。所用设备为镭雕机（镭雕也叫激光雕刻或者激光打标，是一种用光学原理进行表面处理的工艺，其利用激光器发射的高强度聚焦激光束在焦点处，通过表层物质的蒸发露出深层物质，从而显出所需刻蚀的图形、文字），该工艺温度极高，表面物质蒸发后会被瞬间炭化，基本不会有有机废气产生。 套模及热缩：其作用是对产品外部包一层保护膜防止产品外壳划伤，所用设备为自动套膜机。 包装：其作用是将产品按规定进行包装便于保护、运输、储存、销售，所用设备为打包机。 - 2.5 现有工程主要污染物及治理措施 现有工程位于4号厂房1，2层，本项目占用4号厂房1，2层剩余的空场地。现有工程环保措施如下表所示： 表2-15 现有项目环保措施一览表 - 污染源; - 污染物; - 环境保护措施; - 执行标准. - 手机充电器车间（注塑）废气; - 非甲烷总烃; - 本车间每台注塑机上方均设置集气装置，废气经收集后经本车间单独一套“活性炭纤维过滤棉+光氧催化+活性炭吸附装置”处理，装置置于车间楼顶，废气净化后经排气筒DA001排放; - 注塑废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放要求，同时参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）（2021年6月）中塑料制品行业绩效分级A级企业要求（非甲烷总烃排放不高于10mg/m3）执行。. - 手机充电器车间（PCBA插件）废气; - 颗粒物、非甲烷总烃; - 波峰焊及检修工段在封闭玻璃罩内进行，玻璃罩上设置操作孔，罩顶设置集气管道对废气进行收集，然后经“袋式除尘器+光氧催化+活性炭吸附”装置处理后经排气筒DA002排放; - 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值、《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）限值要求；非甲烷总烃按照《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求执行；厂区内无组织排放的非甲烷总烃按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中浓度限值执行；厂区外无组织非甲烷总烃废气按照GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求执行。. - 手机充电器车间（SMT贴片废气、成品组装工段）; - 颗粒物、非甲烷总烃; - SMT贴片区的回流焊及检修废气在封闭玻璃罩内进行，罩顶设置集气管道，成品组装区设置集气罩收集有机废气，SMT区有组织废气与手机充电器成品组装工段废气合并，经1套“袋式除尘器+光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，经排气筒DA003排放. - 食堂油烟废气; - 油烟、非甲烷总烃; - 食堂油烟废气设置处理效率不低于95%的油烟净化装置 1套，处理后经DA004排放; - 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）. - 危废间废气; - 非甲烷总烃; - 危废间废气建设危废间废气收集处理设施，收集后的危废间废气经“活性炭”吸附处理后通过排气筒DA005（高度15m）外排。优于原环评。; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求。. 3、现有工程污染物达标情况分析 根据《安阳比亚迪电子有限公司智能终端配套扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》（2021年10月），现有工程各项污染物排放情况如下： （1）废气排放情况 手机充电器车间（注塑）废气排放口（DA001）有组织非甲烷总烃排放浓度：5.15～5.37mg/m3，排放速率为0.047-0.050kg/h。 手机充电器车间（SMT贴片、成品组装）废气排放口（DA003）非甲烷总烃有组织排放浓度：11.6～13.1mg/m3，排放速率为0.350～0.393kg/h，颗粒物有组织排放浓度：2.0～2.5mg/m3，排放速率为0.061～0.076kg/h。 手机充电器车间（PCBA插件）废气排放口（DA003）非甲烷总烃有组织排放浓度：9.59～10.9mg/m3，排放速率为0.299～0.337kg/h，颗粒物有组织排放浓度：1.24～1.60mg/m3，排放速率为0.136～0.154kg/h。 食堂油烟折算排放浓度0.55-0.60mg/m3，排放速率为0.020～0.022kg/h，非甲烷总烃折算排放浓度0.55～0.60mg/m3，排放速率为0.025～0.032kg/h。 厂界非甲烷总烃无组织排放浓度：0.42～0.74mg/m3，车间外1米处非甲烷总烃浓度为1.05～1.13mg/m3；无组织颗粒物排放浓度：0.179～0.316mg/m3。 综上，现有工程非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求；颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，同时满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办﹝2019﹞205号）要求；食堂油烟排放满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）相关要求。 - 根据企业验收报告，现有工程生产运行时间为4800h，因此现有工程废气总量排放情况为颗粒物1.042t/a，非甲烷总烃为3.562t/a。 - （2）现有工程废水排放情况 - 根据企业验收报告，现有工程日排水量约为168t/d，年运行300d，化学需氧量最大值为130mg/L，氨氮最大值为7.94mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足安阳广润产业园污水处理厂收水指标要求（COD≤500，氨氮≤25）。现有工程COD排放量为2.52t/a、氨氮为0.252t/a，未超出环评控制总量。 （3）现有工程噪声排放情况 根据2022年10月份《安阳比亚迪电子有限公司噪声检测报告》中数据，现有工程各厂界昼间噪声测定值为54dB(A)～57dB(A)，夜间噪声测定值为40dB(A)～49dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （4）现有工程固废排放情况 现有工程建设有危废暂存间及一般固废库，根据企业提供资料，现有工程各固废排放情况如下表所示。 表2-16 现有工程废物产生情况汇总表 序号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量 t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 职工生活垃圾; 一般固废; /; 75; 员工生活; 固态; /; 1d; /; 环卫部门处理. 2; 残次品; /; 28.986; 测试; 固态; /; 1d; /; 分类储存，外售回收企业. 3; 拆卸废料; /; 4.767; 检修; 固态; /; 1d; /. 4; 锡渣; /; 0.5; 焊接; 固态; /; 1d; /. 5; 废包装材料; /; 147; 原料包装; 固态; /; 1d; /. 6; 废活性炭; 危险废物; HW49:900-039-49; 7.9; 废气治理; 固态; 挥发性有机物; 0.5a; T; 暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置. 7; 废过滤棉; HW49:900-041-49; 0.2; 废气治理; 固态; 0.5a; T/In. 8; 废灯管; HW29:900-023-29; 0.1; 废气治理; 固态; 1a; T. 9; 废锡膏; HW49:900-041-49; 1.4; 回流焊; 固态; 挥发性有机物; 1d; T/In. 10; 废胶渣; HW49:900-041-49; 0.5; 生产过程; 固态; 挥发性有机物; 1d; T/In. 11; 废润滑油; HW49:900-249-08; 5; 设备维护; 液态; 矿物油; 0.5a; T/In. 12; 废油桶; HW09:900-214-08; 1.3; 设备维护; 固态; 矿物油; 0.5a; T. 13; 沾染危险废物的其他废包装; HW49:900-041-49; 9.8; 生产过程; 固态; 挥发性有机物; 1d; T/In. 14; 沾染乙醇的废擦拭布和手套; HW49:900-041-49; 0.5; 设备清洁; 固态; 挥发性有机物; 1d; T/In. 4、现有工程污染物排放总量核算 根据《安阳比亚迪电子有限公司智能终端配套扩建项目环境影响报告表》（2021年8月）、《安阳比亚迪电子有限公司智能终端配套扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》（2021年10月）、《安阳比亚迪电子有限公司监测报告》（2022年10月11日），现有工程各污染物排放情况如下： 表2-17 现有工程污染物排放量汇报表 项目分类; 污染物名称; 现有工程排放量（含固体废物产生量）t/a. 废气; 颗粒物; 1.042. 二氧化硫; 0. 氮氧化物; 0. 非甲烷总烃; 3.562. 废水; COD; 2.52. 氨氮; 0.252. 一般工业固体废物; 残次品; 28.986. 拆卸废料; 4.767. 锡渣; 0.5. 废包装材料; 147. 危险废物; 废活性炭; 7.9. 废过滤棉; 0.2. 废灯管; 0.1. 废锡膏; 1.4. 废胶渣; 0.5. 废润滑油; 5. 废油桶; 1.3. 沾染危险废物的其他废包装; 9.8. 沾染乙醇的废擦拭布和手套; 0.5. - 5、原有项目存在的问题 建厂运行以来未收到环保方面的投诉。现有工程环保措施可行、有效。存在需要整改的环保问题主要有以下问题： 1、现有SMT车间废气处理装置“袋式除尘器+UV光氧+活性炭吸附”中的UV光氧是淘汰技术，要求企业取消UV光氧，更换为“袋式除尘器+两级活性炭吸附装置”处理SMT车间废气。 2、现有注塑车间废气处理装置“活性炭纤维过滤棉+UV光氧+活性炭吸附”中的UV光氧是淘汰技术，要求企业取消UV光氧，更换为“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附”处理注塑车间废气。 3、现有4t/h热水锅炉已建成未进行验收，要求企业尽快进行热水锅炉的验收。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《安阳市环境空气功能区划图（2021-2025）》，项目所在区域为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 根据《2023年安阳市生态环境状况公报》（安阳市生态环境局），安阳市城市空气质量级别为轻污染，其中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧年90百分位数浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳95百分位数浓度未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，项目所在区域属于不达标区。 安阳市2023年全年环境空气质量监测数据见下表。 表3-1 安阳市2023年环境空气质量情况表 由上表可知，PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准 点位名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 评价标准（μg/m3）; 超标倍数; 占标率%; 达标情况. 安阳市; SO2; 年平均; 10; 60; /; 16.7; 达标. NO2; 年平均; 29; 40; /; 72.5; 达标. PM10; 年平均; 84; 70; 0.20; 120; 不达标. PM2.5; 年平均; 50; 35; 0.43; 143; 不达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1600; 4000; /; 40; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 178; 160; 0.11; 110; 不达标. 针对环境空气质量改善，安阳市生态环境局制定了《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》（安环委〔2024〕3号），以改善空气质量为核心，以破解结构性、根源性突出症结为主攻方向，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持综合治理、系统治理、源头治理，坚持精准治污、科学治污、依法治污，坚持标本兼治、全面提标、从严从实，突出结构调整、深度减排、精细管控，实施重点攻坚行动，强化制度机制落实，补齐能力体系短板，全力推动空气质量持续改善，加快实现经济社会全面绿色转型，形成以高水平保护支撑高质量发展的格局，厚植现代化区域中心强市建设的绿色底色。将有效缓解大气污染状况，推动空气质量持续改善。 2、地表水 项目废水经产业集聚区污水管网排入安阳广润产业园污水处理厂进行深度处理后排入茶店河，茶店河最终汇入汤河，下游考核断面为北庄，汤河北庄断面2023年考核要求为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据2023年全年（第1周～第53周）安阳市地表水环境质量周报监测结果，监测结果见下表。 表3-2 汤河北庄断面2023年监测结果一览表 （单位：mg/L） 监测时间; 监测断面; COD; 氨氮; 总磷; 高锰酸 盐指数. 2023年第1周; 北庄; 56.1; 1.34; 0.33; 5.0. 2023年第2周; 47.8; 2.34; 0.329; 5.3. 2023年第3周; 47.8; 2.34; 0.329; 5.3. 2023年第4周; 22.6; 2.51; 0.281; 5.9. 2023年第5周; 13.7; 1.47; 0.189; 4.4. 2023年第6周; 13.8; 1.46; 0.17; 4.6. 2023年第7周; 17.6; 1.31; 0.22; 5.0. 2023年第8周; 17.9; 1.52; 0.253; 5.3. 2023年第9周; 18.1; 2.12; 0.23; 4.9. 2023年第10周; 16.7; 1.49; 0.236; 4.5. 2023年第11周; 24.9; 1.37; 0.272; 5.8. 2023年第12周; 22.0; 1.28; 0.242; 5.2. 2023年第13周; 15.0; 0.873; 0.154; 4.6. 2023年第15周; 27.3; 2.72; 0.326; 7.9. 2023年第16周; 25.2; 0.91; 0.229; 6.8. 2023年第17周; 38.8; 0.57; 0.365; 6.9. 2023年第18周; 44.7; 2.27; 0.485; 6.7. 2023年第19周; 43.1; 1.63; 0.442; 6.8. 2023年第20周; 38.1; 0.906; 0.387; 6.9. 2023年第21周; 39.5; 0.653; 0.446; 6.3. 2023年第22周; 24.2; 2.03; 0.336; 6.7. 2023年第23周; 47.3; 2.24; 0.528; 6.6. 2023年第24周; 42.1; 0.595; 0.385; 6.6. 2023年第25周; 36.1; 0.15; 0.293; 6.6. 2023年第26周; 57.8; 0.403; 0.416; 10. 2023年第27周; 51.8; 0.82; 0.449; 10.3. 2023年第28周; 60.1; 0.78; 0.503; 7.1. 2023年第29周; 49.8; 0.641; 0.423; 6.9. 2023年第30周; 77.5; 0.670; 0.469; 7.2. 2023年第31周; 61.8; 0.881; 0.524; 7.2. 2023年第32周; 99.8; 0.309; 0.423; 6.9. 2023年第33周; 59.5; 0.450; 0.406; 7.4. 2023年第34周; 46.7; 0.430; 0.361; 7.0. 2023年第35周; 51.4; 0.950; 0.462; 6.3. 2023年第36周; 73.6; 0.521; 0.423; 5.7. 2023年第37周; 45.0; 0.342; 0.368; 5.3. 2023年第38周; 31.6; 0.75; 0.229; 4.6. 2023年第39周; 63.7; 0.482; 0.221; 6.3. 2023年第40周; 32.2; 0.63; 0.257; 5.0. 2023年第41周; 22.5; 0.274; 0.177; 4. 2023年第42周; 28.8; 0.315; 0.211; 4.3. 2023年第43周; 26.5; 0.54; 0.208; 4.2. 2023年第44周; 26.5; 0.387; 0.207; 4.1. 2023年第45周; 31.3; 0.35; 0.233; 4.5. 2023年第46周; 24.2; 1.43; 0.278; 5.3. 2023年第47周; 19.1; 0.93; 0.225; 4.5. 2023年第48周; 18.0; 0.06; 0.137; 4.4. 2023年第49周; 18.1; 0.653; 0.156; 5.0. 2023年第50周; 16.7; 0.6; 0.154; 4.4. 2023年第51周; 17.2; 1.04; 0.166; 4.9. 2023年第52周; 19.1; 0.93; 0.225; 4.5. 2023年第53周; 14.8; 1.11; 0.159; 4.6. 年均值; 35.575; 1.015; 0.301; 5.708. V类标准值; 40; 2.0; 0.4; 15. 由上表可知，汤河北庄断面2023年度各污染因子年均值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准。 3、声环境 本项目所在厂区厂界西侧为341国道，厂界北侧为文昌大道，厂界南侧为黄河东路，厂界东侧为空地，营运期西厂界、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类限值要求，南厂界、东厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类限值要求。本项目声环境质量较好，厂界周边50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于安阳比亚迪电子有限公司4号厂房，不涉及新增用地，且占地范围内无生态环境保护目标，对生态环境影响较小。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，因此不需要对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。同时，本项目位于已建成厂房内，厂房地面均已硬化，发生地下水、土壤环境问题的可能性较小，因此不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 拟建项目500m范围内的大气环境保护目标及保护级别如下： 表3-3 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 环境空气; 大寒屯村; 居民区; 二类区; S; 451. 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源目标。 4、生态环境 本项目目前区域内生态状态以城镇生态环境为主要特征，区域内生态环境质量较好，无大型野生动物及古大珍稀植物，无文物保护单位。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 - 本项目SMT工段回流焊、检修锡焊、擦拭废气，以及涂胶注塑工段和组装工段涂胶、胶固化、导线锡焊废气排放执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2排放限值要求：颗粒物120mg/m3、19.58kg/h，锡及其化合物8.5mg/m3、1.544kg/h，非甲烷总烃120mg/m3、45.8kg/h；危废间废气排放执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2排放限值要求：非甲烷总烃120mg/m3、10kg/h；注塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）》表5特别排放限值要求：非甲烷总烃60mg/m3、苯乙烯20mg/m3、甲苯8mg/m3、乙苯50mg/m3、1，3丁二烯1mg/m3；贴标及标签打印废气排放执行《印刷工业大气污染物排放标准（GB41616-2022）》表1排放限值要求：非甲烷总烃 70mg/m3；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》表2排放限值要求：8700（无量纲）。 - 本项目有组织排放废气同时需满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）中其他行业排放限值要求（颗粒物10mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中排放限值要求（非甲烷总烃：其他行业80mg/m3，印刷工业50mg/m3）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品行业绩效分级A级企业排放限值要求（非甲烷总烃20mg/m3）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）排放限值要求（颗粒物10mg/m3、非甲烷总烃30mg/m3）。 - 同一排气筒从严执行，最终SMT工段排气筒（DA003）排放限值要求为：颗粒物10mg/m3、19.58kg/h，非甲烷总烃30mg/m3、45.8kg/h，锡及其化合物8.5mg/m3、1.544kg/h；涂胶注塑工段和组装工段排气筒（DA001）排放限值要求为：颗粒物10mg/m3、19.58kg/h，锡及其化合物8.5mg/m3、1.544kg/h，非甲烷总烃20mg/m3、45.8kg/h，苯乙烯20mg/m3，甲苯8mg/m3，乙苯50mg/m3，1，3丁二烯1mg/m3，臭气浓度8700（无量纲）；危废间排气筒（DA005）排放限值要求为：非甲烷总烃20mg/m3、10kg/h；食堂油烟排气筒（DA004）执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）中的大型食堂标准限值要求：油烟1.0mg/m3、非甲烷总烃10mg/m3。 厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2大气污染物排放限值要求：颗粒物1.0mg/m3、锡及其化合物0.24mg/m3、非甲烷总烃4.0mg/m3，《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）》表9排放限值要求：非甲烷总烃4.0mg/m3，甲苯0.8mg/m3，《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》表1：臭气浓度20（无量纲）。颗粒物同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办﹝2019﹞196号）中厂界浓度限值：颗粒物0.5mg/m3；非甲烷总烃、甲苯同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2其他企业排放建议值要求：非甲烷总烃2.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品行业绩效分级A级企业：企业边界1h非甲烷总烃:2.0mg/m3。 厂区内无组织废气执行《印刷工业大气污染物排放标准（GB41616-2022）》表A.1排放限值要求：厂房外非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值10mg/m3、厂房外非甲烷总烃监控点处任意一次浓度值30mg/m3，《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表A.1特别排放限值要求：厂房外非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值6mg/m3、厂房外非甲烷总烃监控点处任意一次浓度值20mg/m3；非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件3生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃4.0mg/m3，甲苯1.0mg/m3，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品行业绩效分级A级企业：生产车间或生产设备的无组织排放监控:非甲烷总烃4mg/m3；厂区内颗粒物满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）车间产尘点周边1m处：2.0mg/m3。 无组织从严执行，最终厂界排放限值要求为：颗粒物0.5mg/m3、锡及其化合物0.24mg/m3，非甲烷总烃2.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3、臭气浓度20（无量纲）；厂区内排放限值要求为：厂房外非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值6mg/m3、厂房外非甲烷总烃监控点监控点处任意一次浓度值20mg/m3；生产车间或生产设备边界值非甲烷总烃4.0mg/m3、甲苯1.0mg/m3；车间产尘点周边1m处：2.0mg/m3。 表3-4 本项目废气排放标准 产污工序; 污染因子; 标准名称; 排放限值浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 排气筒高度; 二级. 回流焊、检修锡焊、导线锡焊; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120; 28m; 19.58; 厂界：1.0mg/m3. 锡及其化合物; 8.5; 28m; 1.544; 厂界：0.24mg/m3. 回流焊、印刷机擦拭、涂胶、胶固化; 非甲烷总烃; 120; 28m; 45.8; 厂界：4.0mg/m3. 危废暂存间; 非甲烷总烃; 120; 15m; 10. 注塑; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）1; 60; /; /; 厂界：4.0mg/m3. 苯乙烯; 20; /; /; /. 甲苯; 8; /; /; 厂界：0.8mg/m3. 乙苯; 50; /; /; /. 1,3丁二烯; 1; /; /; /. 贴标及标签打印; 非甲烷总烃; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）; 70; /; /; 厂房外监控点1h平均浓度限值：10mg/m3. 厂房外监控点处任意一次浓度限值：30mg/m3. 注塑; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; /; 28m; 8700（无量纲）; 厂界：20（无量纲）. 食堂; 油烟; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）; 1.0; /; /; /. 非甲烷总烃; 10.0; /; /; /. 回流焊、锡焊; 颗粒物; 《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办﹝2019﹞205号）; 10; /; /; /. 厂房外; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; /; /; /; 厂房外监控点处1h平均浓度限值：6mg/m3. /; /; /; 厂房外监控点处任意一次浓度限值:20mg/m3. 回流焊、锡焊; 颗粒物; 《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）; /; /; /; 厂界：0.5mg/m3. 车间产尘点周边1m处：2.0mg/m3. 回流焊、印刷机擦拭、涂胶、胶固化、注塑、危废暂存间; 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 其他行业：80; /; /; 厂界：非甲烷总烃2.0mg/m3，甲苯0.6mg/m3； 生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃4.0mg/m3，甲苯1.0mg/m3. 贴标及标签打印; 印刷行业：50; /; /. 注塑; 非甲烷总烃; 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品行业绩效分级A级企业; 20; /; /; 生产车间或生产设备的无组织排放监控点:非甲烷总烃4mg/m3. 企业边界1h非甲烷总烃:2mg/m3. 回流焊、印刷机擦拭、涂胶、胶固化、危废暂存间; 非甲烷总烃; 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）; 30; /; /; /. 检修锡焊、导线锡焊; 颗粒物; 10; /; /; /. ###### 备注：1.注塑工序单位产品非甲烷总烃排放量小于0.3kg/t产品 2、废水 本项目废水主要为循环冷却水系统排水与员工生活污水。 厂区废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足安阳广润产业园污水处理厂收水指标要求，具体标准值见下表： 表3-6 《污水综合排放标准》三级标准限值 执行标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; COD; ≤500mg/L. NH3-N; /. BOD5; ≤300mg/L. SS; ≤400mg/L. 石油类; ≤20mg/L. pH; 6-9. 阴离子表面活性剂; ≤20mg/L. 表3-7 污水处理厂收水指标 污水处理厂名称; 污染因子; 收水指标. 安阳广润产业园污水处理厂收水指标; COD; ≤500mg/L. BOD5; ≤300mg/L. NH3-N; ≤25 mg/L. SS; ≤300 mg/L. 石油类; ≤15mg/L. pH; 6-9. 阴离子表面活性剂; ≤20mg/L. 3、噪声 本项目所在厂区厂界西侧为341国道，厂界北侧为文昌大道，厂界南侧为黄河东路，厂界东侧为空地，营运期西厂界、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类限值要求，南厂界、东厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类限值要求。具体标准限值见下表。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固废 - 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安阳比亚迪电子有限公司智能终端配套扩建项目环境影响报告表》（2021年8月）、《安阳比亚迪电子有限公司智能终端配套扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》（2021年10月），本项目涉总量控制污染物“三本账”见下表： 表3-9 本项目涉总量控制污染物“三本账”一览表 项目分类; 污染物名称; 现有工程排放量t/a; 在建工程排放量t/a; 现有工程环评许可排放量t/a; 本扩建项目排放量t/a; 本项目建成后全厂排放量t/a; 排放量的变化量t/a. 废气; 颗粒物; 1.042; 0.046; 4.976; 0.000053; 1.088053; +0.000053. 二氧化硫; 0; 0.093; 0.093; 0; 0.093; +0. 氮氧化物; 0; 0.279; 0.279; 0; 0.279; +0. 非甲烷总烃; 3.562; 0; 6.243; 0.4206; 3.9826; +0.4206. 废水; COD; 2.520; 0; 3.6; 0.735; 3.255; +0.735. 氨氮; 0.252; 0; 0.36; 0.0735; 0.3255; +0.0735. 备注：（1）排放量的变化量=本项目建成后全厂排放量－现有工程排放量。 - （2）热水锅炉未验收，本项目以原环评中的锅炉各污染物排放量为在建工程排放量，颗粒物0.046t/a，二氧化硫0.093t/a，氮氧化物0.279t/a。 - （3）因食堂油烟不纳入总量管控，本项目的排放量统计数据不包含食堂油烟排放量。 本项目新增污染物总量控制指标为：COD：0.735t/a，氨氮：0.0735t/a，颗粒物：0.000053t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）：0.4206t/a。 本项目建成前后全厂污染物总量控制指标增加量为：COD：+0.735t/a，氨氮：+0.0735t/a，颗粒物：+0.000053t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）：+0.4206t/a。 根据《安阳市生态环境局安阳县分局关于安阳比亚迪电子有限公司电子线束项目主要污染物总量控制指标替代源情况说明》，本项目废水污染物总量实施等量替代，从安阳县宝呈凯瑞尔水务有限公司化学需氧量、氨氮减排量中进行等量替代；本项目废气污染物总量实施倍量替代，从安阳市金运长城建材有限责任公司年产6000万块粉煤灰烧结砖项目拆除、安阳县2021年 VOCs 源头替代减排量中进行倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境影响分析 本项目依托现有厂房进行建设，施工期主要环境影响为设备安装噪声及各类固废，噪声为瞬时噪声，距离敏感目标较远，对周围声环境影响较小。施工期各类垃圾分类收集、外售，对周围环境影响较小。因此，本次环评对施工期环境影响不做详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 1.1 废气源强核算及处理措施 本项目依托现有4号厂房建设电子线束生产线，其中SMT贴片区布置于4号厂房2层现有SMT贴片区南部空场地，电子线束涂胶注塑区、成品组装区布置于4号厂房1层现有注塑车间内南部空场地。 运营期废气主要产生于回流焊、检修锡焊、印刷机擦拭、涂胶、胶固化、注塑、锡焊、贴标打印工序。 1.1.1 SMT工段 SMT工段主要进行印刷、贴片、回流焊、检修锡焊、印刷机擦拭工序。印刷、贴片在常温下进行，锡膏在常温下几乎无废气产生，可忽略不计，废气主要产生于回流焊、检修锡焊、印刷机擦拭工序。 （1）回流焊废气 本项目通过回流焊重新熔化预先分配到印制板焊盘上的焊锡膏，实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。此工序产生的废气主要为有机废气（以非甲烷总烃计）及回流焊烟尘。 ①非甲烷总烃 根据企业提供资料，焊锡膏消耗定额为0.2kg/1万套；年产量400万套线束合计用量：80kg=0.08t；锡膏主要由焊料和焊膏组成，其中焊料起固定作用，焊膏主要为松香、油类的挥发组分，根据企业提供的无铅锡膏产品物质安全资料，本项目无铅锡膏中改性松香3.7%、溶剂3.8%、N,N'-1,2-亚乙基二（12-羟基-十八烷酰胺)4.0%、锡含量为85.4%、银2.7%、铜0.4%，则回流焊过程中会产生少量挥发性有机物，以非甲烷总烃计，非甲烷总烃的产生量约为0.0092t/a，年工作6000h，产生速率为0.0015kg/h。 回流炉自带废气收集装置，根据企业提供资料，风量约为20000m3/h，废气收集效 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 率为98%，回流焊工作时间约6000h/a，收集的废气经“袋式除尘器+两级活性炭吸附装置”处理后排放，非甲烷总烃净化效率按85%计，则回流焊非甲烷总烃的有组织产生量为0.0090t/a，0.0015kg/h，产生浓度为0.0750mg/m3，回流焊非甲烷总烃的有组织排放量为0.0014t/a，0.0002kg/h，排放浓度为0.0117mg/m3。回流焊非甲烷总烃的无组织排放量为0.0002t/a。 ②回流焊烟尘 锡膏在回流焊工序会产生焊接烟尘，烟尘中主要有颗粒物、锡及其化合物。根据企业提供资料，回流焊工作时间约6000h/a，无铅焊锡膏用量为0.08t/a，其中焊锡膏中锡含量为85.4%。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“38-40电子电气行业系数手册”“无铅焊料（锡膏等）-回流焊工艺，颗粒物0.3638g/kg－焊料”产污系数，则本项目回流焊烟尘产生量为0.000029t/a，产生速率为0.000005kg/h。焊锡膏中锡含量为85.4%，以不利环境考虑，则回流焊烟尘中的锡及其化合物产生量约占回流焊烟尘的85.4%，回流焊烟尘中锡及其化合物产生量为0.000025t/a，产生速率为0.000004kg/h。此过程产生的焊接烟尘经回流炉密闭收集（收集效率98%）后经一套袋式除尘器+二级活性炭吸附处理（颗粒物处理效率95%）后排放，排放量很小，本项目不再对其进行具体的定量分析。 （2）检修锡焊废气 当SMT工段回流焊接后的半成品经检测焊接不良时，要以手工焊进行锡焊补焊，锡丝在焊接时会有焊接烟尘产生。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“38-40电子电气行业系数手册”“无铅焊料（焊丝等）-手工焊工艺，颗粒物0.4023g/kg－焊料”产污系数，本项目检修补焊焊丝用量0.1t/a，则颗粒物产生量为0.00004t/a。锡焊废气中等的锡及其化合物废气产生量按锡丝中锡含量组分计，无铅焊锡丝的含锡量会高达90%～99%。本项目以平均值95%计，则本项目手工锡焊产生的锡及其化合物量为0.000038t/a。 检修工段在设置万向抽气罩进行锡焊废气收集，根据企业提供资料，抽气罩罩口直径为375mm，万向抽气罩的风量约为200~300m3/h，本次环评以万向抽气罩的平均风量250m3/h计算，废气收集效率约为80%，收集的锡焊废气依托现有经“袋式除尘器+两级活性炭吸附装置”装置处理后排放，检修锡焊每天工作时间约4h，年工作1200h，则检修锡焊工段颗粒物有组织产生量约为0.000032t/a，0.000027kg/h，产生浓度为0.1067mg/m3，锡及其化合物的产生量为0.000030t/a，0.000025kg/h，产生浓度为0.1013mg/m3。 检修锡焊废气经“袋式除尘器+两级活性炭吸附装置”装置处理后排放，颗粒物、锡及其化合物净化效率以95%计，则颗粒物有组织排放量约为0.0000016t/a，0.0000013kg/h，0.0053mg/m3，锡及其化合物的有组织排放量为0.0000015t/a，0.0000013kg/h，0.0051mg/m3。颗粒物无组织排放量约为0.000008t/a，锡及其化合物的有组织排放量约为0.000008t/a。 （3）印刷机擦拭废气 锡膏印刷机每天要进行清洁，用擦拭布蘸取乙醇进行擦拭，根据企业提供资料，印刷机擦拭乙醇用量为0.9t，乙醇浓度为99.5%，擦拭后，乙醇全部挥发，乙醇挥发产生废气以非甲烷总烃计，则乙醇擦拭产生的非甲烷总烃约为0.8955t/a。 本项目在乙醇擦拭工序上方设置集气罩就擦拭废气进行收集，根据企业提供资料，擦拭工位的集气罩设置风量为4000m3/h，收集后的废气依托现有SMT工段环保设施“袋式除尘器+两级活性炭吸附装置”进行处理，集气罩的收集效率按80%计，非甲烷总烃净化效率按85%计，擦拭每天工作时间约4h，年工作1200h，则擦拭废气有组织产生量为0.7164t/a，0.5970kg/h，擦拭废气有组织排放量为0.1075t/a，0.0896kg/h，22.3958mg/m3。无组织排放量为0.1791t/a，0.1493kg/h。 1.1.2 涂胶注塑工段 回流焊后的电子贴片需要进行回形框的安装、涂胶密封焊点，焊接导线。最后进行模内注塑，该工段产生的废气有涂胶废气、胶固化废气、锡焊废气、注塑废气。 （1）涂胶废气 本项目使用AB胶进行回形框的粘贴，使用UV胶进行焊点的灌封。AB胶使用恒温隧道炉进行固化，UV胶使用UV炉进行固化。AB胶用量为4.8t/a。UV胶用为5.4t/a。涂胶、胶固化过程会产生少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 类比《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册中推荐的粘接工序产污系数，挥发性有机物产污系数为60kg/t-原料，则本项目涂胶及胶固化工序产生的非甲烷总烃为0.612t/a，涂胶过程产生的挥发性有机物占总挥发性有机物量的10%，则本项目涂胶工序产生的非甲烷总烃为0.0612t/a。 涂胶机上设置万向抽气罩进行涂胶废气收集，抽气罩罩口直径为375mm，万向抽气罩的风量约为200~300m3/h，本次环评以万向抽气罩的平均风量250m3/h计算，涂胶机每日工作10小时，年工作6000h，废气收集效率约为80%，本项目共计涂胶机21台，则涂胶废气总风量5250m3/h，收集的涂胶废气经“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置”处理后外排。有机废气处理效率以85%计，则涂胶过程非甲烷总烃有组织产生量为0.0490t/a，0.0082kg/h，1.5619mg/m3，有组织排放量为0.0074t/a，0.0012kg/h，0.2349mg/m3，无组织排放量为0.0122t/a。 （2）胶固化废气 本项目胶固化工序在胶固化炉进出口两端负压+底部抽风收集胶固化废气，根据企业提供资料，胶固化炉的风量约10000m3/h。胶固化废气收集效率95%，胶固化炉年工作时间以6000h计，收集的废气经“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置”装置处理后排放，净化效率85%。胶固化废气占胶挥发性有机物总量的90%。则胶固化过程非甲烷总烃产生量为0.5508t/a，有组织产生量为0.5233t/a，0.0872kg/h，8.7217mg/m3，有组织排放量为0.0785t/a，0.0131kg/h，1.3083mg/m3，无组织排放量为0.0275t/a。 （3）导线锡焊废气 本项目使用焊锡机将导线焊接在PCB板上，焊接时会有烟尘产生，污染因子为颗粒物、锡及其化合物。本项目在锡焊机上方设置万向抽气罩，罩口直径为375mm，万向抽气罩的风量约为200~300m3/h，万向抽气罩收集的锡焊废气排入“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置”进行处理，处理后通过排气筒DA001排放。 本项目锡丝用量0.3t/a，无铅焊锡丝的含锡量会高达90%～99%。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“38-40电子电气行业系数手册”“无铅焊料（焊丝等）-手工焊工艺，颗粒物0.4023g/kg－焊料”产污系数，则本项目导线锡焊工序颗粒物产生量为0.000121t/a，导线锡焊废气中的锡及其化合物产生量按锡丝中锡含量组分计，无铅焊锡丝的含锡量会高达90%～99%。本项目以平均值95%计，则本项目导线锡焊产生的锡及其化合物量为0.000115t/a。 本次环评以万向抽气罩的平均风量250m3/h计算，导线锡焊设置6个锡焊工位，废气收集效率约为80%，颗粒物净化效率以80%计，锡焊每天工作时间约8h，年工作2400h，则导线锡焊废气中颗粒物有组织产生量约为0.000097t/a，0.000040kg/h，产生浓度为0.0269mg/m3，锡及其化合物的产生量为0.000092t/a，0.000038kg/h，产生浓度为0.0256mg/m3。 导线锡焊废气经“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置”装置处理后。颗粒物有组织排放量约为0.000019t/a，0.000008kg/h，0.0053mg/m3，锡及其化合物的有组织排放量为0.000018t/a，0.000008kg/h，0.0050mg/m3。导线锡焊废气中颗粒物无组织排放量约为0.000024t/a，锡及其化合物的无组织排放量为0.000023t/a， （4）注塑废气 本项目胶固化后的半成品使用立式注塑机包塑工艺将NTC模组包裹到胶内，注塑机包塑过程会产生注塑废气。 本项目注塑机使用TPE颗粒进行挤出吹塑，本项目TPE颗粒是由苯乙烯-乙烯/丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SEBS）、石蜡油、聚丙烯（PP）、聚烯烃弹性体、二乙基磷酸铝、助剂等物理共混组成的颗粒物。本项目立式注塑机注塑温度在220℃左右，SEBS分解温度>270℃，PP分解温度>350℃，因此TPE颗粒挤出吹塑过程，SEBS不会分解，会产生极少量的游离苯乙烯、丁二烯、乙苯，甲苯以及少量的石蜡油、聚烯烃气体挥发（以非甲烷总烃计）。由于游离的苯乙烯、丁二烯、甲苯、乙苯产生量极小，本次环评不对其进行具体的定量分析。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品行业系数手册”中挤出/注塑工艺，产污系数按2.7kg/t计。本项目年用TPE塑料4.16t/a，则非甲烷总烃的产生量约为0.0112t/a。 本项目每台注塑机上方均设置集气装置，风量均为2000m3/h，6用1备，总风量12000m3/h，注塑工序每日工作20h，年工作6000h，废气经收集后经依托现有注塑车间的“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置”处理，收集效率按80%计，净化效率以85%计，则非甲烷总烃有组织产生量为0.0090t/a，0.0015kg/h，0.125mg/m3，有组织排放量为0.0014t/a，0.0002kg/h，0.0194mg/m3。无组织排放量为0.0022t/a。 1.1.3 组装工段 # 本项目组装工段配套20台自动贴标机（配打印机），16用4备，产生贴标打印废气。本项目所用标签纸均为购买的不干胶标签纸，经贴标机配套的打印机打印好标签信息后，由自动贴标机将标签自动贴标。本工序产生的废气主要为水性油墨打印废气、贴标废气。由于常温下贴标过程产生的废气量极小，本次环评不对贴标废气进行具体的定量分析，仅分析打印过程的打印废气。 # 本项目水性油墨年用量为0.055t，其中挥发性成分18%计，则非甲烷总烃产生量为：0.0099t/a。 # 打印机上方设置万向抽气罩收集打印废气，罩口直径为375mm，万向抽气罩的风量约为200~300m3/h，本次环评以万向抽气罩的平均风量250m3/h计算，本项目最大同时运行16台标签打印机，打印机总风量为4000m3/h。打印机每日工作8h，年工作2400h，废气收集效率为80%。废气经可万向抽气罩收集后依托注塑车间的“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置”处理后，依托现有注塑车间28m高排气筒（DA001）高空排放，废气处理效率为85%。则本工序非甲烷总烃有组织产生量为0.0079t/a，0.0033kg/h，0.8229mg/m3，有组织排放量为0.0012t/a，0.0005kg/h，0.125mg/m3。无组织排放量为0.0020t/a。 1.1.4 食堂油烟 厂区设有1座职工大型食堂，本项目员工吃饭依托现有食堂，就餐人数约为500人，食堂灶头每日工作时间合计约4h，年工作1200h。根据河南省居民用油情况的调查，食用油用量系数为15g/人·d，则项目食用油用量为2.25t/a。根据类比调查计算，油烟挥发量平均占总耗油量的2.83％、非甲烷总烃挥发量平均占总耗油量的3.67％，食堂均安装净化效率不低于95％的高效油烟净化装置，风机风量均为30000m3/h，废气收集效率90%计，油烟净化效率以95%计，则油烟产生量为0.0637t/a、0.0531kg/h，油烟有组织产生量为0.0573t/a、0.0478kg/h，1.5917mg/m3；非甲烷总烃产生量约为0.0826t/a、0.0688kg/h，非甲烷总烃有组织产生量为0.0743t/a、0.0619kg/h，2.0639mg/m3。 废气经净化后通过专用烟道引至楼顶排放。则食堂油烟有组织排放量为0.0029t/a，0.0024kg/h，0.0806mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量为0.0037t/a、0.0031kg/h，0.1028mg/m3。食堂油烟无组织排放量为0.0064t/a、非甲烷总烃无组织排放量为0.0083t/a。 1.1.5 危废暂存间废气 本项目依托厂区现有危废暂存间存放废活性炭、废过滤棉、废锡膏、废胶渣、废润滑油、废油桶、沾染危险废物的其他废包装物、沾染乙醇的废擦拭布和废手套等危险废物，危废总存放量约7.46t/a。由于各类危险废物均密封储存于危废暂存间，废气挥发量较低，本次环评不进行危废暂存间废气源强分析，危废暂存间废气负压收集后引至一套活性炭吸附装置净化处理后外排。 1.1.6 恶臭 本项目点胶、封胶、烘干、挤出、印字等工艺废气污染物会产生一定的恶臭，由于成分极为复杂，故难以定量计算，本评价仅做定性分析。 目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见下表），该分级法以感受器—嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级准确程度。 表4-1 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质(感觉阈值)认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 根据类比调查，生产车间内恶臭等级在2-3级左右。各股有机废气产生的恶臭可被废气收集设施一道收集处理。 1.2 废气收集可行性分析 （1）涂胶注塑工段收集可行性分析 ①依托风机风量余量分析 根据安阳比亚迪电子有限公司提供资料及2021年10月份《安阳比亚迪电子有限公司智能终端配套扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，DA001（注塑车间排气筒）风机为可调风量风机，波动范围为9040~60000m3/h，现有工程风量为13400m3/h。本项目依托DA001排放废气的各个支管风量分别为涂胶废气风量为5250m3/h、胶固化废气风量为10000m3/h、锡焊废气风量1500m3/h、注塑废气风量为12000m3/h、贴标及标签打印废气量为4000m3/h，总合计风量为32750m3/h，现有风机风量余量波动范围满足本项目涂胶注塑工段废气收集。 ②风速分析 # 根据企业提供资料，本项目涂胶注塑工段废气依托安阳比亚迪电子有限公司DA001排气筒排放，该排气筒内径为0.9m。本项目投入运营后，该排气筒最大排放风量为46150m3/h，风速最大约20.2m3/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010)的建议值要求。 （2）SMT工段废气收集可行性分析 ①依托风机风量余量分析 根据安阳比亚迪电子有限公司提供资料及2021年10月份《安阳比亚迪电子有限公司智能终端配套扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，DA003（SMT排气筒）风机为可调风量风机，波动范围为9080~70000m3/h，根据2021—2023年的《安阳比亚迪电子有限公司有组织废气检测报告》，现有工程风量为30200m3/h。本项目依托现有DA003排放废气的各个支管风量分别为回流焊风量为20000m3/h，检修锡焊风量为250m3/h，印刷机擦拭风量为4000m3/h，总合计风量24250m3/h，现有风机风量余量波动范围满足本项目SMT工段废气收集。 ②风速分析 根据企业提供资料，本项目SMT工段废气依托安阳比亚迪电子有限公司DA003排气筒 |

|  | 排放，该排气筒内径为0.9m。本项目投入运营后，该排气筒排放风量为54450m3/h，风速约为23.8m3/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010)建议值要求。 1.3项目废气产排情况汇总 表4-2 本项目有组织废气排放情况一览表 排放口; 污染源; 源强核算方法; 风量m3/h; 污染物; 产生量 （t/a); 速率kg/h; 浓度mg/m3; 治理措施; 排放量 (t/a); 速率kg/h; 浓度mg/m3; 本项目合并排气筒最大排放浓度. DA003; 回流焊废气; 产污系数法; 20000; 非甲烷总烃; 0.0090; 0.0015; 0.0750; 废气经“袋式除尘器+两级活性炭吸附装置”处理后排放，有机废气净化效率85%，颗粒物净化效率95%。; 0.0014; 0.0002; 0.0117; 非甲烷总烃*1：3.742mg/m3； 颗粒物*2：0.000066mg/m3； 锡及其化合物*2：0.000063mg/m3；. 检修锡焊废气; 250; 颗粒物; 0.000032; 0.000027; 0.1067; 0.0000016; 0.0000013; 0.0053. 含锡及其化合物; 0.000030; 0.000025; 0.1013; 0.0000015; 0.0000013; 0.0051. 印刷机擦拭废气; 物料平衡法; 4000; 非甲烷总烃; 0.7164; 0.5970; 149.25; 0.1075; 0.0896; 22.3958. DA001; 涂胶废气; 产污系数法; 5250; 非甲烷总烃; 0.0490; 0.0082; 1.5619; 废气经“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置”装置处理，有机废气净化效率85%，颗粒物净化效率为80%; 0.0074; 0.0012; 0.2349; 非甲烷总烃*1：0.482mg/m3； 颗粒物：0.00028mg/m3； 锡及其化合物：0.00026mg/m3；. 胶固化废气; 物料平衡法; 10000; 非甲烷总烃; 0.5233; 0.0872; 8.7217; 0.0785; 0.0131; 1.3083. 锡焊废气; 产污系数法; 1500; 颗粒物*3; 0.000097; 0.000040; 0.0269; 0.000019; 0.000008; 0.0053. 1500; 锡及其化合物*3; 0.000092; 0.000038; 0.0256; 0.000018; 0.000008; 0.0050. 注塑废气; 物料平衡法; 12000; 非甲烷总烃; 0.00900; 0.0015; 0.125; 0.0014; 0.0002; 0.0194. 贴标及标签打印废气; 物料平衡法; 4000; 非甲烷总烃; 0.0079; 0.0033; 0.8229; 0.0012; 0.0005; 0.1250. DA004; 食堂油烟; 烹饪; 30000; 油烟; 0.0573; 0.0478; 1.5917; 废气经高效油烟净化器处理后外排，废气净化效率95%; 0.0029; 0.0024; 0.0806; /. 非甲烷总烃; 0.0743; 0.0619; 2.0639; 0.0037; 0.0031; 0.1028; /. ###### 备注： *1：锡焊焊接不是全天工作，当锡丝焊接不工作时，本项目合并排气筒后对应的非甲烷总烃排放浓度最大。 ###### *2：擦拭不是全天工作，当擦拭不工作时，本项目合并排气筒后对应的颗粒物、锡及其化合物排放浓度最大。 ###### *3：打印不是全天工作，当打印不工作时，本项目合并排气筒后对应的颗粒物、锡及其化合物排放浓度最大。 ###### 项目无组织废气主要为排放于车间的各污染物废气，本项目无组织排放情况见下表。 - 表4-3 本项目无组织大气污染物产生及排放情况一览表 排放位置; 排放工序; 污染物名称; 排放情况; 治理措施; 排放时间 h/a. 速率kg/h; 排放量t/a. SMT工段; 回流焊; 非甲烷总烃; 0.00003; 0.0002; 厂房封闭; 6000. 检修锡焊; 颗粒物; 0.00001; 0.000008; 1200. 锡及其化合物; 0.000007; 0.0000076; 1200. 印刷机擦拭; 非甲烷总烃; 0.14925; 0.1791; 1200. 涂胶注塑工段; 涂胶; 非甲烷总烃; 0.00203; 0.0122; 厂房封闭; 6000. 胶固化; 0.00458; 0.0275; 6000. 注塑; 0.00037; 0.0022; 6000. 贴标及标签打印; 0.00083; 0.0020; 2400. 锡焊; 颗粒物; 0.00001; 0.000024; 2400. 锡及其化合物; 0.00001; 0.000023; 2400. 职工食堂; 烹饪; 油烟; 0.00533; 0.0064; /; 1200. 非甲烷总烃; 0.00692; 0.0083; /; 1200. - 1.4排放口设置情况及达标分析 （1）排放口设置情况及达标分析 根据安阳比亚迪电子有限公司提供资料，排放口达标分析拟选取本项目合并排气筒后的各污染物的最大排放浓度与现有工程各排气筒的最大监测数据进行叠加分析各排放口是否达标排放，《安阳比亚迪电子有限公司智能终端配套扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》中的检测数值最大，叠加后的数据如下表所示。 ###### 表4-4 排放口基本情况及废气达标性分析一览表 排放口类型; 排放口编号; 地理坐标; 排气筒; 处理措施; 主要污染物; 本项目有组织排放; 现有工程有组织排放; 叠加后有组织排放; 排放标准; 是否达标. 经度; 纬度; 高度m; 内径m; 温度℃; 速率kg/h; 速率kg/h; 风量m3/h; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 一般排放口; DA001; 114°30′37.54″; 36°3′45.65″; 28; 0.9; 常温; 活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置; 非甲烷总烃*1; 0.015; 0.048; 44650; 0.063; 1.411; 20; /; 达标. 颗粒物*3; /2; /1; 42150; /2; /2; 10; 19.58; 达标. 锡及其化合物*3; /2; /1; 42150; /2; /2; 8.5; 1.54; 达标. DA003; 114°30′40.88″; 36°3′45.92″; 28; 0.9; 常温; 袋式除尘器+两级活性炭; 非甲烷总烃*1; 0.0898; 0.377; 54200; 0.4668; 8.613; 30; 45.8; 达标. 颗粒物*2; /2; 0.069; 50450; 0.069; 1.368; 10; 19.58; 达标. 锡及其化合物*2; /2; /1; 50450; /2; /2; 8.5; 1.54; 达标. DA004; 114°30′32.38″; 36°3′44.29″; 15; 1.0; 40℃; 高效油烟净化器; 油烟; 0.0024; 0.022; 30000; 0.0244; 0.813; 1.0; /; 达标. 非甲烷总烃; 0.0031; 0.0295; 30000; 0.0326; 1.087; 10; /; 达标. - 备注：1、/1表示现有工程未检测该项污染物； /2表示数字小于0.001。 - 2、*1：锡丝焊接不是全天工作，当锡丝焊接不工作时，本项目合并排气筒后对应的非甲烷总烃排放浓度最大；*2：擦拭不是全天工作，当擦拭不工作时，本项目合并排气筒后对应的颗粒物、锡及其化合物排放浓度最大。*3打印不是全天工作，当打印不工作时，本项目合并排气筒后对应的颗粒物、锡及其化合物排放浓度最大。 根据上表4-4及本报告前文“污染物排放控制标准”本项目有组织排放限值要求“SMT工段排气筒（DA003）排放限值要求为：颗粒物10mg/m3、19.58kg/h，锡及其化合物8.5mg/m3、1.544kg/h，非甲烷总烃30mg/m3、45.8kg/h；涂胶注塑工段和组装工段排气筒（DA001）排放限值要求为：颗粒物10mg/m3、19.58kg/h，锡及其化合物8.5mg/m3、1.544kg/h，非甲烷总烃20mg/m3、45.8kg/h，苯乙烯20mg/m3、甲苯8mg/m3、乙苯50mg/m3、1，3丁二烯1mg/m3、臭气浓度8700（无量纲）；危废间排气筒（DA005）排放限值要求为：非甲烷总烃20mg/m3、10kg/h；食堂油烟排气筒（DA004）执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）中的大型食堂标准限值要求：油烟1.0mg/m3、非甲烷总烃10mg/m3”可知，叠加现有工程的各污染物有组织排放量，本项目DA001排放的颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃满足“涂胶注塑工段和组装工段排气筒（DA001）排放限值要求：颗粒物10mg/m3、19.58kg/h，锡及其化合物8.5mg/m3、1.544kg/h，非甲烷总烃20mg/m3、45.8kg/h”；DA003排放的颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃满足“SMT工段排气筒（DA003）排放限值要求为：颗粒物10mg/m3、19.58kg/h，锡及其化合物8.5mg/m3、1.544kg/h，非甲烷总烃30mg/m3、45.8kg/h”要求；食堂油烟排放的颗粒物、非甲烷总烃满足“食堂油烟排气筒（DA004）执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）中的大型食堂标准限值要求：油烟1.0mg/m3、非甲烷总烃10mg/m3”要求。 ###### 综上，本项目运营期间各污染物有组织排放均能满足相应的排放标准，可以达标排放。 |
| --- | --- |

|  | （2）环境影响预测 本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A中国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室推荐的AERSCREEN模型对本项目污染源进行估算预测。由于锡及其化合物包含在颗粒物中，且排放速率极小，本项目仅就颗粒物、非甲烷总烃进行环境影响预测，本项目估算模型参数取值见下表4-5。 表4-5 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度（℃）; 43.2. 最低环境温度（℃）; -21.7. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否R. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否R. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表4-6 点源参数表 排放源名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率 （kg/h）. x; y. DDA001; 6176; 441; 528; 00.9; 121.4; 常常温; 16000; 正正常工况; 非甲烷总烃; 0.015. 22400; 颗粒物; 0.000008. DDA003; 616; 534; 128; 00.9; 122; 常常温; 16000; 正正常工况; 非甲烷总烃; 0.0898. 11200; 颗粒物; /*. 备注：1.由于DA003颗粒物排放速率极小，小于0.000001kg/h，本次环评不对DA003排放的颗粒物进行预测。2.本次预测以各污染物的最大排放速率进行预测。 表4-7 面源参数表 排放源名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向 夹角 /°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率 （kg/h）. 4#厂房; 415; 7201; 164; 00; 115; 16000; 正正常工况; 非甲烷总烃; 00.1571. 22400; 颗粒物; 00.000017. 备注：表中坐标以厂界西南角（114.51554687，36.06209337）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

|  | 表4-8 各污染源废气预测结果一览表 预测内容; 有组织排放源; 无组织排放面源. DA001; DA003; 4#厂房. 下风向距离/m; 颗粒物预测质量浓度（mg/m3）; 下风向距离/m; 非甲烷总烃预测质量浓度（mg/m3）; 下风向距离/m; 非甲烷总烃预测质量浓度（mg/m3）; 下风向距离/m; 颗粒物预测质量浓度（mg/m3）; 非甲烷总烃预测质量浓度（mg/m3）. 不同距离下风向污染物质量浓度分布; 10; 1.48E-09; 10; 2.63E-06; 10; 1.86E-05; 10; 2.06E-05; 1.90E-02. 25; 4.65E-08; 25; 8.20E-05; 25; 5.95E-04; 25; 2.19E-05; 2.03E-02. 42; 7.39E-08; 43; 1.32E-04; 42; 9.16E-04; 50; 2.50E-05; 2.31E-02. 50; 7.06E-08; 50; 1.27E-04; 50; 8.68E-04; 75; 2.88E-05; 2.66E-02. 75; 4.94E-08; 75; 8.96E-05; 75; 5.94E-04; 100; 3.22E-05; 2.98E-02. 100; 4.51E-08; 100; 8.13E-05; 100; 6.11E-04; 116; 3.26E-05; 3.01E-02. 125; 5.32E-08; 125; 9.39E-05; 125; 6.71E-04; 125; 3.25E-05; 3.00E-02. 150; 5.15E-08; 150; 9.21E-05; 150; 6.32E-04; 150; 3.16E-05; 2.92E-02. 175; 4.71E-08; 175; 8.50E-05; 175; 5.67E-04; 175; 2.95E-05; 2.73E-02. 200; 4.80E-08; 200; 8.640E-05; 200; 5.78E-04; 200; 2.72E-05; 2.51E-02. 225; 4.91E-08; 225; 8.94E-05; 225; 5.82E-04; 225; 2.49E-05; 2.30E-02. 250; 4.80E-08; 250; 8.80E-05; 250; 5.62E-04; 250; 2.29E-05; 2.11E-02. 275; 4.57E-08; 275; 8.42E-05; 275; 5.55E-04; 275; 2.10E-05; 1.94E-02. 300; 4.50E-08; 300; 8.14E-05; 300; 5.45E-04; 300; 2.03E-05; 1.88E-02. 325; 4.35E-08; 325; 7.92E-05; 325; 5.51E-04; 325; 1.97E-05; 1.82E-02. 350; 4.30E-08; 350; 7.62E-05; 350; 5.47E-04; 350; 1.92E-05; 1.78E-02. 375; 4.28E-08; 375; 7.55E-05; 375; 5.37E-04; 375; 1.87E-05; 1.73E-02. 400; 4.21E-08; 400; 7.48E-05; 400; 5.22E-04; 400; 1.82E-05; 1.68E-02. 最大质量浓度及出现距离; 42; 7.39E-08; 43; 1.32E-04; 42; 9.16E-04; 116; 3.26E-05; 3.01E-02. 根据表4-8可知，非甲烷总烃有组织排放最大落地浓度为0.000916mg/m3，最大落地浓度出现距离为42m。非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度为0.0301mg/m3，最大落地浓度出现距离为116m。颗粒物有组织排放最大落地浓度为0.0000000739mg/m3，最大落地浓度出现距离为42m。颗粒物无组织排放最大落地浓度为0.0000326mg/m3，最大落地浓度出现距离为116m。估算模型采用最不利气象条件进行预测，分析预测结果表明，本项目无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物短期贡献浓度均未超出前文“污染物排放控制标准”无组织排放限值要求“无组织从严执行，最终厂界排放限值要求为：颗粒物0.5mg/m3、锡及其化合物0.24mg/m3，非甲烷总烃2.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3、臭气浓度20（无量纲）；厂区内排放限值要求为：厂房外非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值6mg/m3、厂房外非甲烷总烃监控点监控点处任意一次浓度值20mg/m3；生产车间或生产设备边界值非甲烷总烃4.0mg/m3、甲苯1.0mg/m3；车间产尘点周边1m处：2.0mg/m3”，根据导则要求，本项目不需设置大气环境防护距离，项目废气对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 1.5非正常工况 项目废气非正常工况排放主要包括生产过程中的开停车、设备检修、废气处理系统异常等非正常工况下的污染物排放。结合项目特点，本项目重点分析突发性故障造成的废气处理设备停止工作，废气不经处理直接排放。考虑最不利情况，排放源强见下表。 表4-9 本项目废气非正常工况源强情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放最大浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间h; 年发生频次/a; 应对措施. 1; DA003（回流焊、检修锡焊）; 废气处理系统故障，处理效率为0; 非甲烷总烃*1; 24.9375; 0.5985; 0.5; 1; 立即停止生产，关闭排放阀. 颗粒物*2; 0.0013; 0.000027; 0.5; 1. 锡及其化合物*2; 0.0012; 0.000025; 0.5; 1. 2; DA001（涂胶、胶固化、注塑、贴标及标签打印、导线锡焊）; 非甲烷总烃*1; 3.2064; 0.1002; 0.5; 1. 颗粒物*3; 0.0014; 0.000040; 0.5; 1. 锡及其化合物*3; 0.0013; 0.000038; 0.5; 1. - 备注：*1：锡丝焊接不是全天工作，当锡丝焊接不工作时，本项目合并排气筒后对应的非甲烷总烃排放浓度最大；*2：擦拭不是全天工作，当擦拭不工作时，本项目合并排气筒后对应的颗粒物、锡及其化合物排放浓度最大。*3打印不是全天工作，当打印不工作时，本项目合并排气筒后对应的颗粒物、锡及其化合物排放浓度最大 - 1.6污染物排放量核算 ###### 本项目废气年排放量见下表： 表4-10 项目大气污染物年排放量核算表 - 类别; - 污染物; - 排放量t/a. - 有组织; - 颗粒物; 0.000021. - 含锡及其化合物; 0.000020. - 非甲烷总烃; - 0.1974. - 无组织; - 颗粒物; - 0.000032. - 含锡及其化合物; - 0.000031. - 非甲烷总烃; - 0.2232. - 合计; - 颗粒物; - 0.000053. - 含锡及其化合物; - 0.000051. - 非甲烷总烃; - 0.4206. 备注：本项目污染物排放量未统计食堂油烟排放量。 1.7监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ1031-2019）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），制定本项目废气污染源监测计划如下： 表4-11 废气污染源监测计划一览表 排放口编号; 监测因子; 监测频次. DA001（涂胶注塑车间）; 非甲烷总烃; 1次/半年. 苯乙烯、丁二烯、甲苯、乙苯、臭气浓度、颗粒物、锡及其化合物; 1次/年. DA003（SMT工段）; 非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物; 1次/年. DA005（危废暂存间）; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界外上风向1个监测点，下风向3个监测点; 非甲烷总烃、苯乙烯、丁二烯、甲苯、乙苯、臭气浓度、颗粒物、锡及其化合物; 1次/年. 1.8 废气治理设施可行性分析 （1）废气收集设施可行性分析 # 根据企业提供数据，本项目依托的DA001（注塑车间排气筒）风机为可调风量风机，波动范围为9040~60000m3/h，本项目所需最大风量约为32750m3/h，现有工程最大风量为13400，现有风机风量余量波动范围满足本项目涂胶注塑工段废气收集。本项目投入运营后，该排气筒排放风量为446150m3/h，风速约为20.2m3/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010)的建议值要求。 DA003（SMT排气筒）风机为可调风量风机，波动范围为9080~70000m3/h，现有工程SMT工段最大风量为30200m3/h。本项目SMT所需最大风量为24250m3/h，现有风机风量余量波动范围满足本项目SMT工段废气收集。本项目投入运营后，该排气筒排放风量为54450m3/h，风速约为23.8m3/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010)建议值要求。 （2）废气治理工艺可行性分析 经查阅污染防治技术指南、排污许可技术规范，本项目为电子线束项目，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）表B.1电子工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中“电子电路制造排污单位－清洗、涂胶、防焊印刷、有机涂覆-挥发性有机物”可行性技术有：活性炭吸附法，燃烧法，浓缩+燃烧法。“其他电子设备制造排污单位－注塑生产线”可行性技术有：活性炭吸附法。本项目回流焊、检修锡焊废气采用“袋式除尘器过滤+两级活性炭吸附”处理，涂胶、注塑、导线锡焊、打印、注塑工序废气采用“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附”工艺可行。 工艺说明： - 袋式除尘器： 袋式除尘器是依靠编织的或毡织的滤布作为过滤材料来达到分离含尘气体中粉尘的目的。它的工作原理是粉尘通过除尘布袋时产生的筛分、惯性、粘附、扩散和静电等作用而被捕集。袋式除尘器的除尘效率高，可达99％以上，而且比较稳定。 - 活性炭纤维过滤棉：活性炭纤维过滤棉采用高分子材料将优质活性炭粉粘附在纤维状过滤棉基材上精制而成。该产品含碳量高40%～50%，比表面积大，细孔发达，吸附性能高，透气性好，具有良好的吸附性和集尘效果，即具有粗中效果滤棉的功能，又可同时有效去除空气中的苯、甲醛等有害物质，有害物质苯的吸附率在 25%左右；成型性好、可任意裁剪、折叠、冲压成圆形、椭圆形等各种形状。广泛用于各种家用和汽车空调，空气净化器，净水器，气体吸收器等，纤维活性炭介质也可用于超细合成纤维的过滤效果。 本项目颗粒物有组织产生量较小，分别为0.000040kg/h、0.000027kg/h，经“活性炭纤维过滤棉”或“袋式除尘器”处理可行。 综上，本项目废气治理设施可行性分析。 1.9废气排放的环境影响 根据《2023年安阳市生态环境状况公报》，本项目所在地的PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，判定本区域属于大气环境不达标区，安阳市生态环境局发布了《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》（安环委〔2024〕3号）来缓解大气污染状况，推动空气质量持续改善。 本项目位于安阳市安阳县瓦店乡黄河东路2号院（安阳比亚迪电子有限公司智能终端制造配套项目、汽车零部件产业园）4号厂房。本项目所在区域主导风向为南风，距离本项目最近的敏感点为位于本项目上风向南侧451m处大寒屯村，本项目产生的非甲烷总烃有组织收集后采取两级活性炭吸附处理后依托现有排气筒排放，检修锡焊废气经袋式除尘器处理后依托现有排气筒排放，导线锡焊废气经活性炭纤维过滤棉吸附处理后依托现有排气筒排放。根据“1.4排放口设置情况及达标分析”章节分析可知，各污染物有组织排放均能满足相应的排放标准，厂界外各污染物短期贡献浓度均未超出环境质量浓度限值。各污染物浓度均能满足相应的排放标准要求，可以达标排放。废气排放后再经四周大气稀释扩散后，对环境影响较小。 - 2、废水环境影响和保护措施 - 2.1废水产排情况分析 - 本项目废水主要为循环冷却系统排水与员工生活污水。 - 循环冷却系数排水 - 循环冷却水系统为封闭式间接循环冷却水，循环冷却系统的水1年更换1次，每次更换排水量为300m3/d。更换后的冷却系统排水通过厂区总排污口排入安阳广润产业园污水处理厂进一步处理。 - 员工生活污水 本项目员工生活污水产生量为48m3/d（14400m3/a）。生活污水中主要污染物为COD、悬浮物、NH3-N，污染物浓度分别为COD 300mg/L、悬浮物200mg/L、氨氮30mg/L，生活污水经化粪池暂存后接管进入安阳广润产业园污水处理厂进一步处理。 表4-12 本项目废水产生情况一览表 废水类别; 产生量m3/a; COD mg/L; NH3-N mg/L; SS mg/L; 治理措施. 循环冷却系统排水; 300; 60; /; 40; 经厂区总排口排入安阳广润产业园污水处理厂进一步处理. 生活污水; 14400; 300; 30; 200. 2.2项目废水污染物排放信息 表4-13 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 循环冷却系统排水; COD、SS; 安阳广润产业园污水处理厂; 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; /; /; /; DW001; R是 £否; R企业排放口. 生活污水; COD、氨氮、SS; /; 化粪池; /. 表4-14 废水排放口基本情况 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量m3/a; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. DW001; 114.51529838; 36.06168422; 14700; 间接 排放; 进入安阳广润产业园污水处理厂; 间断排放，流量不稳定; 安阳广润产业园污水处理厂; COD; 50. 氨氮; 5. 2.3废水处理设施可行性分析 （1）依托厂内废水处理设施可行性分析 ①水量接纳可行性分析 本项目循环冷却系统排水直接通过厂区总排口排入安阳广润产业园污水处理厂，本项目员工生活污水依托厂内现有化粪池进行暂存处理，根据企业提供资料，本项目厂区现有化粪池4个，化粪池总容积200m3，生活‌污水在化粪池中一般停留时间为12到24小时，则本项目厂区污水处理能力为200m3/d~400m3/d，本项目扩建完成后，全厂进入该处理设施的废水量约216m3/d（现有工程生活污水排入168m3/d，本项目生活污水排入48m3/d），从水量接纳可行性方面分析，企业现有工程化粪池能容纳本项目废水。 ②水质处理可行性分析 本项目生活污水经化粪池暂存后污染物浓度变化情况如下表所示。 表4-15 生活污水经化粪池暂存前后污染物情况一览表 项目; 流量（m3/a）; COD（mg/L); NH3-N（mg/L); SS（mg/L). 生活污水产生浓度; 14400; 300; 30; 200. 生活污水经化粪池处理后排放浓度; 14400; 210; 27; 100. 循环冷却系统排水浓度; 300; 60; /; 40. 本项目厂区总排口混合排水浓度; 14700; 207; 26; 99. 本项目厂区总排口混合排水量（t/a）; 14700; 3.0429; 0.3822; 1.4553. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; /; 500; /; 400. 安阳广润产业园污水处理厂进水指标; /; 500; 45; 400. 安阳广润产业园污水处理厂出水指标; /; 50; 5; 10. 出污水处理厂排放量（t/a）; 14700; 0.7350; 0.0735; 0.1470. - 由上表可知，本项目运营期生活污水依托现有工程化粪池暂存后，生活污水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足安阳广润产业园污水处理厂收水指标要求（COD≤500mg/L，氨氮≤45mg/L）。 （2）废水排入安阳广润产业园污水处理厂的可行性分析 安阳广润产业园污水处理厂项目位于安阳县瓦店乡大朝村，东临S219省道，收水范围为安阳广润产业园内的工业企业废水和职工生活污水。该项目于2019年3月22日通过了安阳市生态环境局审批，审批文号安环建书〔2019〕2号。一期工程1万吨/日，占地25亩。一期工程处理工艺为：格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+初沉池+多段 A0 池+二沉池+磁絮凝沉淀设备+次氯酸钠消毒工艺，处理规模为1万 t/d，处理达标后的尾水排入茶店河。本项目位于安阳广润产业园污水处理厂收水范围之内。 当前安阳广润产业园污水处理厂已经建设完毕并已经取得排污许可证，该污水处理厂当前具备投入运行的全部条件，预计项目建成后安阳广润产业园污水处理厂能够投入运行，处理规模能够满足本项目使用。本项目生活污水水质简单，废水排放浓度均满足污水处理厂收水指标要求，废水排放不会对安阳广润产业园污水处理厂运行负荷产生冲击。因此，本项目建成后经污水处理站处理后的废水排入安阳广润产业园污水处理厂可行。 2.4监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）等相关要求，本项目废水排放口自行监测相关要求具体详见表4-16。 表4-16 本项目废水监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 厂区总排 口（DW001）; 流量、pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、石油类; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及安阳广润产业园污水处理厂收水指标. 2.5废水总量控制分析 - 本项目废水排放量为14700m3/a，安阳广润产业园污水处理厂出水指标为COD50mg/L，NH3-N 5mg/L，则本项目废水排入外环境的污染物为COD 0.735t/a、NH3-N0.0735/a。 - 3、噪声环境影响和保护措施 3.1噪声源强 本项目高噪声设备主要为铆端子和剥打一体机、半自动压接机、绞线机、立式注塑机，投产后各设备噪声源强度一般在70～80dB（A），各类设备主要通过基础减振、厂房隔声、距离衰减等方式降低对环境的影响。 本项目主要产噪设备情况见下表： 表4-17 本项目主要产噪设备源强一览表 单位dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 设备数量（台）; 声功率级 /dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/（m）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 边界声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 4号厂房; 铆端子和剥打一体机; 1; 75; 基础减振、厂房隔声; 158; 17; 0.5; 东; 42; 46.2; 间歇; 15; 东：35.5； 南：35.5； 西：35.1； 北：35.2; 1. 西; 158; 46.1; 1. 南; 17; 46.9; 1. 北; 83; 46.1; 1. 2; 半自动压接机; 1; 75; 168; 18; 0.5; 东; 32; 46.3; 间歇; 15; 1. 西; 168; 46.1; 1. 南; 18; 46.8; 1. 北; 82; 46.1; 1. 3; 绞线机; 1; 75; 183; 14; 0.5; 东; 17; 46.9; 间歇; 15; 1. 西; 183; 46.1; 1. 南; 14; 47.3; 1. 北; 86; 46.1; 1. 4; 立式注塑机1; 1; 70; 151; 45; 0.5; 东; 49; 41.2; 间歇; 15; 1. 西; 151; 41.1; 1. 南; 45; 41.2; 1. 北; 55; 41.2; 1. 5; 立式注塑机2; 1; 70; 154; 44; 0.5; 东; 46; 41.2; 间歇; 15; 1. 西; 154; 41.1; 1. 南; 44; 41.2; 1. 北; 56; 41.2; 1. 6; 立式注塑机3; 1; 70; 157; 45; 0.5; 东; 43; 41.2; 间歇; 15; 1. 西; 157; 41.1; 1. 南; 45; 41.2; 1. 北; 55; 41.2; 1. 7; 立式注塑机4; 1; 70; 160; 45; 0.5; 东; 40; 41.2; 间歇; 15; 1. 西; 160; 41.1; 1. 南; 45; 41.2; 1. 北; 55; 41.2; 1. 8; 立式注塑机5; 1; 70; 164; 45; 0.5; 东; 36; 41.3; 间歇; 15; 1. 西; 164; 41.1; 1. 南; 45; 41.2; 1. 北; 55; 41.2; 1. 9; 立式注塑机6; 1; 70; 167; 45; 0.5; 东; 33; 41.3; 间歇; 15; 1. 西; 167; 41.1; 1. 南; 45; 41.2; 1. 北; 55; 41.2; 1. 10; 打印机1; 1; 70; 170; 45; 0.5; 东; 30; 41.4; 间歇; 15; 1. 西; 170; 41.1; 1. 南; 45; 41.2; 1. 北; 55; 41.2; 1. 11; 打印机2; 1; 70; 173; 45; 0.5; 东; 27; 41.4; 间歇; 15; 1. 西; 173; 41.1; 1. 南; 45; 41.2; 1. 北; 55; 41.2; 1. 12; 打印机3; 1; 70; 176; 45; 0.5; 东; 24; 41.5; 间歇; 15; 1. 西; 176; 41.1; 1. 南; 45; 41.2; 1. 北; 55; 41.2; 1. 13; 打印机4; 1; 70; 180; 45; 0.5; 东; 20; 41.7; 间歇; 15; 1. 西; 180; 41.1; 1. 南; 45; 41.2; 1. 北; 55; 41.2; 1. 14; 打印机5; 1; 70; 183; 45; 0.5; 东; 17; 41.9; 间歇; 15; 1. 西; 183; 41.1; 1. 南; 45; 41.2; 1. 北; 55; 41.2; 1. 15; 打印机6; 1; 70; 186; 45; 0.5; 东; 14; 42.3; 间歇; 15; 1. 西; 186; 41.1; 1. 南; 45; 41.2; 1. 北; 55; 41.2; 1. 16; 打印机7; 1; 70; 186; 39; 0.5; 东; 14; 42.3; 间歇; 15; 1. 西; 186; 41.1; 1. 南; 39; 41.2; 1. 北; 11; 42.9; 1. 17; 打印机8; 1; 70; 183; 39; 0.5; 东; 17; 41.9; 间歇; 15; 1. 西; 183; 41.1; 1. 南; 39; 41.2; 1. 北; 61; 41.1; 1. 18; 打印机9; 1; 70; 180; 38; 0.5; 东; 20; 41.7; 间歇; 15; 1. 西; 180; 41.1; 1. 南; 38; 41.3; 1. 北; 62; 41.1; 1. 19; 打印机10; 1; 70; 176; 38; 0.5; 东; 24; 41.5; 间歇; 15; 1. 西; 176; 41.1; 1. 南; 38; 41.3; 1. 北; 62; 41.1; 1. 20; 打印机11; 1; 70; 174; 39; 0.5; 东; 26; 41.5; 间歇; 15; 1. 西; 174; 41.1; 1. 南; 39; 41.2; 1. 北; 61; 41.1; 1. 21; 打印机12; 1; 70; 170; 38; 0.5; 东; 30; 41.4; 间歇; 15; 1. 西; 170; 41.1; 1. 南; 38; 41.3; 1. 北; 62; 41.1; 1. 22; 打印机13; 1; 70; 167; 37; 0.5; 东; 33; 41.3; 间歇; 15; 1. 西; 167; 41.1; 1. 南; 37; 41.3; 1. 北; 63; 41.1; 1. 23; 打印机14; 1; 70; 164; 37; 0.5; 东; 36; 41.3; 间歇; 15; 1. 西; 164; 41.1; 1. 南; 37; 41.3; 1. 北; 63; 41.1; 1. 24; 打印机15; 1; 70; 160; 38; 0.5; 东; 40; 41.2; 间歇; 15; 1. 西; 160; 41.1; 1. 南; 38; 41.3; 1. 北; 62; 41.1; 1. 25; 打印机16; 1; 70; 186; 28; 0.5; 东; 14; 42.3; 间歇; 15; 1. 西; 186; 41.1; 1. 南; 28; 41.4; 1. 北; 72; 41.1; 1. 备注：表中坐标以4号厂房西南角（114.51557892，36.06200002）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 表4-18 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB(A) 备注：表中坐标以4号厂房西南角（114.51557892，36.06200002）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 建筑物名称; 声源名称; 空间相对位置/m; 源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 4号厂房; 风机1; 185; 53; 28; 85; 基础减震，距离衰减; 昼、夜. 风机2; 16; 55; 28; 85. 3.2噪声预测 本次评价声环境质量预测范围为厂界四周边界。噪声预测采用噪声源叠加模式、衰减模式进行预测。 - 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录推荐模式进行预测，采用A声级计算，模式为： - （1）室内声源等效为室外声源的计算 - ①室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级。 - 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； - Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； - r—某个声源与靠近围护结构处的距离，m； - R—房间常数，R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2； - α—平均吸声系数； - Q—指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放置房间中心时Q=1，当放在一面墙的中心时Q=2，当放在两面墙夹角处时Q=4；当放在三面墙夹角处时Q=8。 - ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级 - 式中：LP1i（T）－靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； - LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； - N—室内声源总数。 - ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 - 式中：LP2i（T）－靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； - Lpli-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； - TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 - ④噪声贡献值计算 - 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： - 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - T—用于计算等效声级的时间，s； - N—室外声源个数； - ti—在T时间内i声源工作时间，s； - M—等效室外声源个数； - tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ⑤按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级，室外点声源在预测点产生的A声级的计算： 式中：Lp（r）-预测点处声压级，dB(A)； Lp（r0）-参考位置r0处的声压级，dB(A)； Dc-指向性校正，本项目取Dc=0； Adiv-几何发散引起的衰减； Aatm-大气吸收引起的衰减，dB(A)，本项目Aatm=0； Agr-地面效应引起的衰减，dB(A)，本项目取Agr=0； Abar=障碍物屏蔽引起的衰减，dB(A)，本项目取Abar=0； Amisc-其他多方面效应引起的衰减，dB(A)，本项目取Amisc=0； 其中无指向性点声源几何发散衰减Adiv的基本公式是： Adiv=20lg(r/r0) 式中：Adiv一几何发散引起的衰减，dB(A)； r-预测点距声源的距离，m； r0-参考位置的距离，m，取r0=1m； Lp(r)=Lp(r0)−20lg(tr0)⑥室外声源的几何发散衰减公式： 式中：LP（r）——距离噪声源r处的等效A声级值，dB（A）； LP（r0）——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 根据本项目噪声源分布，本次预测对项目厂界四周噪声排放值进行预测计算。预测结果详见下表。 表4-19 本项目运营期厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 噪声标准值; 噪声贡献值; 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界外1m; 65; 55; 29.1; 达标. 南厂界外1m; 65; 55; 25.6; 达标. 西厂界外1m; 75; 55; 9.3; 达标. 北厂界外1m; 75; 55; 0.8; 达标. 预测结果表明，本项目各噪声源在采取相应的噪声污染治理措施后，经距离衰减、墙体隔声后，对厂界四周外1m处的贡献值较小。厂区南厂界、东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求，厂区西厂界、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值要求，不会对周围环境产生超标影响。 3.3监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声监测要求见表4-20。 表4-20 厂界环境噪声监测计划 噪声监测点位; 监测指标; 监测周期; 监测频次; 执行标准. 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 昼间、夜间 1次/天; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 4、固体废物的环境影响和保护措施 4.1固体废物来源及产生量 根据工程分析，本项目固体废物主要为一般固废和危险废物。 （1）一般固废 ①职工生活垃圾 本项目新增劳动定员500人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则本项目生活垃圾产生量75t/a，定期交由环卫部门处理。 ②边角料 边角料主要来源于电子线束导线的绞线工序，根据企业提供资料，注塑区导线边角料产生量约为0.4t/a，收集后外售综合利用。 ③残次品 本项目检测工序会检出残次品，残次品产生量约0.3t/a，收集后外售综合利用。 ④拆卸废料 本项目测试工序，测试出焊接不良的贴片，会拆卸重新焊接，拆解过程会产生无法继续修整使用的拆卸废料，拆卸废料产生量约0.1t/a，收集后外售综合利用。 ⑤锡渣 根据企业提供资料，在焊接过程中使用锡丝、锡膏会产生锡渣，根据企业日常生产统计，锡渣产生量约为0.1t/a。一般固废收集后外售综合利用。 ⑥一般废包装材料 根据企业提供资料，项目原材料拆包会产生废包装材料，一般废包装材料（未沾染危险废物的包装材料）产生量约0.2t/a，收集后外售综合利用。 （2）危险废物 危险废物包括：废活性炭、废过滤棉、废锡膏、废胶渣、废润滑油、废油桶、沾染危险废物的其他废包装物、沾染乙醇的废擦拭布和废手套。 ①废活性炭 经查阅相关资料，活性炭吸附装置布置于纤维过滤棉之后，每吨活性炭可吸附有机废气约250kg，废活性炭产生量为自身质量与吸附有机废气量之和。本项目建成后各类有机废气吸附量约为1.12t/a，则吸附有机废气产生的废活性炭量约5.6t/a，密封暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ②废过滤棉 根据企业提供资料，本项目废气治理过程会产生废过滤棉，废过滤棉产生量为0.05t/a，密封暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ③废锡膏 根据企业提供资料，本项目锡膏印刷过程，会产生废锡膏，废锡膏产生量约0.01t/a，密封暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ④废胶渣 根据企业提供资料，点胶、灌封密封胶过程会产生废胶渣，产生量约0.1t/a，密封暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ⑤废润滑油 根据企业提供资料，设备维护会产生废润滑油约1.0t/a，密封暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 - ⑥废油桶 项目设备维护会产生废油桶，根据企业提供资料，废油桶产生量约为0.3t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ⑦沾染危险废物的其他废包装物 根据企业提供资料，项目营运期间会产生沾染乙醇、焊锡膏、树脂胶、润滑油等沾染危险废物的其他废包装物，产生量约为0.3t/a。暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ⑧沾染乙醇的废擦拭布和废手套 根据企业提供资料，设备清洁过程产生沾染乙醇的擦拭布和废手套年产生量约0.1t/a，密封暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 营运期各类固体废物产生及处置情况如下： 表4-21 固体废物产生及处置一览表 序号; 产生环节; 废物名称; 属性; 废物代码; 产生量t/a; 形态; 产废周期; 有害成分; 危害特性; 处置方式. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 75; 固; 1d; /; /; 环卫部门处理. 2; 绞线; 边角料; /; 0.4; 固; 1d; /; /; 依托现有一般固废仓分类储存，外售回收企业综合利用. 3; 测试、检测; 残次品; /; 0.3; 固; 1d; /; /. 4; 拆卸废料; /; 0.1; 固; 1d; /; /. 5; 焊接; 锡渣; /; 0.1; 固; 1d; /; /. 6; 原料包装; 废包装材料; /; 0.2; 固; 1d; /; /. 7; 废气处理; 废活性炭; HW49:900-039-49; 5.6; 固; 0.5a; 挥发性有机物; T; 依托现有危废间暂存后交有资质单位处置. 8; 废过滤棉; HW49:900-041-49; 0.05; 固; 0.5a; T/In. 9; 锡膏印刷; 废锡膏; 危险废物; HW49:900-041-49; 0.01; 固; 1d; T/In. 10; 点胶、封胶; 废胶渣; HW49:900-041-49; 0.1; 固; 1d; T/In. 11; 设备维护; 废润滑油; HW49:900-214-08; 1.0; 液; 0.5a; T/In. 12; 设备维护; 废油桶; HW08:900-249-08; 0.3; 固; 0.5a; T/In. 13; 点胶、封胶、印刷、设备维护; 沾染危险废物的其他废包装; HW49:900-041-49; 0.3; 固; 1d; T/In. 14; 设备清洁; 沾染乙醇的废擦拭布和废手套; HW49:900-041-49; 0.1; 固; 1d; T/In. 4.2固体废物污染防治措施及管理要求 （1）一般工业固废 本项目一般工业固废依托现有废料仓进行分类储存，定期外售回收企业综合利用。根据企业提供资料，废料仓贮存容量约5t，现有工程仅利用60%，本项目产生一般工业固废的量约1.1t/a，余下容量可满足本项目需求，故本项目依托厂区现有废料仓可行。 企业应建立管理台账，全面、准确地记录一般工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；张贴环境保护图形标志；一般固废禁止危险废物混入。 （2）危险废物 本项目废气治理产生的废活性炭、废过滤棉以及废锡膏、废胶渣、废润滑油、沾染乙醇的废擦拭布和废手套、废油桶、沾染危险废物的其他废包装等收集后暂存于危废暂存间。本项目厂区现有危废暂存间最大暂存容量约4t，1个月转运一次，年度最大转运量为48t/a，现有工程产生量约26.5t/a，本项目危废产生量约7.46t/a，本项目投产后，危废暂存间的最大暂存容量及转运量满足本项目需求，故本项目依托厂区危废暂存间可行。 根据现场勘察，现有危废暂存间已采取抗渗混凝土、分类分区存放，制定有危险废物管理制度，但危废暂存间仍存在较多问题，标识张贴不规范，未设置围堰等。针对以上问题，危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范化建设，具体要求如下。 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥危废暂存间在库外设置明显危险废物专用警示标志。 ⑦建立危险废物管理台账，严格执行转运“联单”制度。 - 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）有关规定，制定危险废物管理计划和管理台账，进行危废废物申报，具体要求如下： - ①危险废物简化管理计划内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。 - ②产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 - ③产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。 - ④危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 - ⑤产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。 - ⑥产生危险废物的单位应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至所在地生态环境主管部门，台账记录留存备查。 - ⑦危险废物简化管理单位应当按季度和年度申报危险废物有关资料，且于每季度首月15日前和每年3月31日前分别完成上一季度和上一年度的申报。 - 综上，项目运营过程中产生的固体废物可以得到有效地处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响较小。 - 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 - 本项目涉及的主要可能污染地下水和土壤的单元为污水处理设施和危废暂存间，结合项目污染特征因子、污染控制难易程度及其防污特性，对本项目场地提出防渗分区要求。防渗措施见表4-22。 表4-22 防渗措施一览表 序号; 防渗分区; 名称; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 地面：基础→砂层→混凝土地面→耐磨面层，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。. 2; 一般防渗区; 其他区域; 地面：水泥防渗。. - 企业通过采取分区防渗的防控措施，同时运行期间加强巡检，及时发现物料泄漏，一旦出现泄漏及时处理，采取以上措施后，本项目对地下水和土壤影响较小。 - 6、生态 项目区周围主要为办公厂房，生态系统以人工生态系统为主，周边无划定的自然保护区等生态敏感区。院内地面已硬化，本项目对周边生态环境影响很小。 - 7、环境风险 7.1风险源调查 本项目风险单元主要是危废暂存间、一楼物料房。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B重点关注的危险物质及临界量表，本项目涉及的主要风险物质主要是废润滑油、废活性炭、焊锡膏、环氧树脂类胶、乙醇。 - 本项目危险物质数量与临界量比值情况见下表。 - 表4-23 环境风险物质识别一览表 - 位置; - 环境中风险物质; - CAS号; - 最大存在量（吨）; - 临界量（吨）; - Q值. - 危废暂存间; - 废润滑油; - /; - 1; - 2500; - 0.0004. - 废活性炭; - /; - 5.6; - -a; - /. - 一楼物料房; - 焊锡膏中银及其化合物; - /; - 0.00108; - 0.25; - 0.00432. - 焊锡膏中铜及其化合物; - /; - 0.00016; - 0.25; - 0.00064. - AB胶、UV胶; - /; - 10.2; - -a; - /. - 乙醇; - /; - 0.2; - 500; - 0.0004. 备注：①标a的物质为在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中均未查询到临界量值，但物质有一定毒性，不纳入Q值计算。 根据上表对比分析。本项目厂界内最大风险物质存在量总量与对应临界量比值核算Q值，Q值为0.00576，Q＜1，未超过临界量，本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）编制技术要求，本项目无需设置环境风险专项评价。 7.2评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，分级依据见下表。 表4-24 评价工作等级划分 - 环境风险潜势; - IV、IV+; - III; - II; - I. - 评价工作等级; - 一; - 二; - 三; - 简单分析a. - a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 企业环境风险潜势为I，由上表可知，评价工作等级为简单分析。本次评价对企业危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性分析 7.3风险源分布及影响途径 本项目风险物质废润滑油、废活性炭等危险废物密封暂存于危废暂存间，原材料AB胶、UV胶、乙醇密封储存于物料房，密封桶或密封袋破损，可能导致风险物质泄漏，污染周围大气环境，积聚到一定程度，如果遇到火点、着火源，可能会发生着火；在火灾过程中，物料燃烧后产生高温和烟雾会使人体受到伤害，甚至危及生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟雾将对周围大气环境造成污染；灭火时会产生次生污染消防废水。 本项目焊锡膏储存于4号楼1层物料房，焊锡膏中银及其化合物、铜及其化合物属于重金属及其化合物类风险物质，属于涉水风险物质，焊锡膏泄漏，易进入雨水沟，经雨水管网外排，污染周边地表水体。 - 7.4环境风险分析 （1）泄漏事故风险影响分析 胶、乙醇、焊锡膏、废润滑油和其他危废泄漏可能发生环境污染。因此，建设单位应重视原料使用和危废贮存的安全措施，严格按照不同物质的性质分类贮存；对危废暂存间、原料库须定期进行检查，一旦发现有老化、破损现象须及时更换包装，杜绝风险事故的发生。另外，原料库、危废暂存间地面及四周做防渗处理，防止渗漏液泄漏进入周边土壤。通过以上措施能基本控制事故情况下对土壤及地下水造成的影响。 （2）火灾事故风险分析 企业原料使用的焊锡膏、胶、乙醇等如遇火源可能发生火灾事故。火灾事故影响主要是烟雾、热辐射，主要是暂时性的破坏，生态环境还可以恢复，但企业内部员工以及周边企业、近处住户可能会受到较为严重的影响。 （3）废气事故性排放影响分析 本项目废气事故性排放主要为治理设施出现故障，去除率达不到预期效果，导致废气非正常排放的情况。要求建设单位做好安全防范措施，定期对废气收集、处理设施进行维护，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。 - 7.5环境风险防范措施 （1）4号楼1层物料房防范措施如下： ①在装卸时应轻装轻卸，定期对包装物进行检查，发现破损及时采取措施。 ②焊锡膏、乙醇、胶贮存区域值班人员应加强培训，熟悉原辅材料特性。 （2）危险废物防范措施如下： ①危险废物暂存在危废暂存间内，危废暂存间做好“六防”措施（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）； ②危废暂存间内应分区存放； ③废活性炭存放在密闭容器中； ④每天当班工人要点检设备的完好状态、发 现问题，及时处理，危废间内严禁明火； ⑤危险废物经危废暂存间暂存后，交由有资质的单位进行处置； ⑥危废暂存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，安排专人定期巡检，检查危废暂存间地面等是否完好，危险废物贮存容器是否完好等。 （3）废气处理设施防范措施如下： ①采购符合环保要求的废气处理设施 ②定期对环保设施进行维护和管理。 ③建立自行监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 （4）火灾防范措施如下： ①配备消防器材、应急救援器材等； ②设置合理的防火隔离带和消防通道； ③定期培训，增强员工应急意识和自救能力； （5）环保设施安全生产工作要求 环保设备设施是保障环境保护工作顺利进行的重要保障措施，环保设备设施安全生产工作是保障环境保护设备设施运行安全稳定、有效避免和减少因环保设施安全事故而带来的环境污染和损害的重要工作。 ①加强安全管理制度建设 建立健全安全管理体系。设立环保设施安全管理部门，负责制定和执行安全管理相关政策、制度和流程。建立事故报告与处理制度，确保及时了解事故情况并采取适当的应对措施。设立安全生产巡检制度，对环保设施进行定期检查，确保设施运行正常及时发现问题。建立安全生产督察制度，对各个部门的安全管理情况进行定期检查，保障各项安全措施得到有效执行。 结合环保设备设施的具体特点和工艺要求，制定相应的安全操作规程、操作指南和应急处理方案，确保操作人员具备必要的安全操作技能和知识。 ②加强环保设备设施安全生产培训 定期开展安全教育培训，包括安全操作规程、紧急应急处理等内容，确保操作人员具备必要的安全知识和技能。配备专职安全教育培训人员，负责组织安全培训和考核，并及时更新培训内容。 ③加强环保设备设施管理 设备设施台账管理：建立环保设备设施台账，包括设备名称、型号、生产厂家、使用年限、维护记录等信息。定期进行台账核对和更新，确保设备设施信息的准确性。 设备设施维护保养：制定设备设施维护保养计划，明确维护保养责任人和频次。定期进行设备设施维护保养，包括清洁、润滑、检修等工作。记录维护保养情况，建立维护保养档案。 设备设施检测检验：制定设备设施检测检验计划，明确检测检验周期和内容。定期进行设备设施的安全检测、性能检验和功能测试。对检测检验结果进行记录和分析，及时处理存在的问题。 ④环保设备设施作业安全 作业环境安全：建立完善的作业区域划定和警示标识，确保作业区域的安全边界清晰可见。定期对作业区域进行检查，消除安全隐患。 作业操作规范：制定作业操作规范，包括设备设施操作流程、操作注意事项等。对从业人员进行操作培训，确保操作人员熟悉操作规范。加强作业操作监督和指导，及时发现和纠正操作不规范现象。 ⑤建立环保设备设施应急预案 根据环保设备设施的特点和潜在风险，制定应急预案。应急预案包括应急响应流程、应急处置措施、人员疏散和伤亡事故处理等内容，明确各级应急处理人员的职责和行动方案。 定期组织应急演练训练，提高员工应急处置能力。演练训练应包括火灾、泄漏事故等多种应急情景。 配备应急设备和器材，如灭火器、呼吸器等。定期检查和维护应急设备和器材的完好性和可用性。 综上，公司环境风险较小，在落实一系列事故防范措施后本项目环境风险可控。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（涂胶、胶固化、注塑、锡焊、贴标及标签打印废气） | 非甲烷总烃、苯乙烯、丁二烯、甲苯、乙苯、臭气浓度、颗粒物、锡及其化合物 | 废气经“活性炭纤维过滤棉+活性炭吸附装置”处理后依托现有排气筒DA001（高度28m)排放。 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品行业绩效分级A级企业要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）中其他行业“所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3”要求。 |
|  | DA003（回流焊、锡焊、锡膏印刷机擦拭废气） | 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃 | 废气经“袋式除尘器+2级活性炭吸附”系统处理后依托现有DA003排气筒（高度28m)排放。 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办﹝2019﹞205号）颗粒物10mg/m3的限值要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）要求。 |
|  | DA004（食堂油烟） | 油烟、非甲烷总烃 | 烟囱 | 执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）限值要求 |
|  | DA005（危废暂存间) | 非甲烷总烃 | 危废暂存间废气经“活性炭”吸附处理后通过排气筒DA005（高度15m）排放。 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）要求。 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物、苯乙烯、丁二烯、甲苯、乙苯、臭气浓度 | 厂房封闭 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放标准，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品行业绩效分级A级企业限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）要求(厂界排放限值：颗粒物0.5mg/m3，车间产尘点周边1米处：颗粒物2.0mg/m3)。 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、NH3-N、SS | 循环冷却系统排水、生活污水排入安阳广润产业园污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及安阳广润产业园污水处理厂收水指标 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 一般固体废物临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）规定要求；危险废物临时贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于安阳比亚迪电子有限公司4号厂房，不涉及新增用地，且占地范围内无生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强物料房的管理； 2、严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行暂存危险废物； 3、严格落实各项消防措施。 4、废气非正常排放的防范措施 ①采购符合环保要求的废气处理设施 ②定期对环保设施进行维护和管理。 ③建立自行监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 5、建立环保设施安全生产工作要求 ①加强安全管理制度建设 ②加强环保设备设施安全生产培训 ③加强环保设备设施管理 ④环保设备设施作业安全 ⑤建立环保设备设施应急预案 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 竣工后及时进行排污许可登记，办理环保验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，符合当地总体规划，项目选址可行，周围无大的环境制约因素；项目贯彻了“总量控制和达标排放”的原则，拟采取的污染防治措施经济技术可行、措施有效，工程实施后不会对地表水体、环境空气、声环境产生明显影响。在建设单位严格执行本报告中提出的污染防治对策和措施、严格落实“环境保护措施监督检查清单”、确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度，该项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 1.042 | 4.976 | 0.046 | 0.000053 | / | 1.088053 | +0.000053 |
|  | 含锡及其化合物（t/a） | / | / | / | 0.000051 | / | 0.000051 | +0.000051 |
|  | SO2（t/a) | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | / | 0.093 | +0 |
|  | NOX（t/a) | 0 | 0.279 | 0.279 | 0 | / | 0.279 | +0 |
|  | VOCs（以NMHC计）（t/a） | 3.562 | 6.243 | / | 0.4206 | / | 3.9826 | +0.4206 |
| 废水 | COD（t/a) | 2.52 | 3.6 | / | 0.735 | / | 3.2550 | +0.735 |
|  | NH3-N（t/a) | 0.252 | 0.36 | / | 0.0735 | / | 0.3255 | +0.0735 |
| 一般工业固体废物 | 边角料（t/a） | 0 | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 残次品（t/a） | 28.986 | / | / | 0.3 | / | 29.286 | +0.3 |
|  | 拆卸废料（t/a） | 4.767 | / | / | 0.1 | / | 4.867 | +0.1 |
|  | 锡渣（t/a） | 0.5 | / | / | 0.1 | / | 0.6 | +0.1 |
|  | 废包装材料（t/a） | 147 | / | / | 0.2 | / | 147.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | 7.9 | / | / | 5.6 | / | 13.5 | +5.6 |
|  | 废过滤棉（t/a） | 0.2 | / | / | 0.05 | / | 0.25 | +0.05 |
|  | 废灯管（t/a） | 0.1 | / | / | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 |
|  | 废锡膏（t/a） | 1.4 | / | / | 0.01 | / | 1.41 | +0.01 |
|  | 废胶渣（t/a） | 0.5 | / | / | 0.1 | / | 0.6 | +0.1 |
|  | 废润滑油（t/a） | 5 | / | / | 1.0 | / | 6 | +1.0 |
|  | 废油桶（t/a） | 1.3 | / | / | 0.3 | / | 1.6 | +0.3 |
|  | 沾染危险废物的其他废包装（t/a） | 9.8 | / | / | 0.3 | / | 10.1 | +0.3 |
|  | 沾染乙醇的废擦拭布和废手套（t/a） | 0.5 | / | / | 0.1 | / | 0.6 | +0.1 |

- ⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；