# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产6万吨铝锌合金配套炒灰机项目

建设单位（盖章）：安阳神龙腾达新材科技有限公司

编制日期：            2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 31 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 50 -

四、主要环境影响和保护措施	- 57 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 80 -

六、结论	- 82 -

附表	- 83 -

附图：

附图1：厂区地理位置图

附图2：项目厂址周边敏感点分布图

附图3：项目车间功能布局示意图

附图4：项目与安阳市新型制造业产业园区产业布局规划位置关系图

附图5：安阳神龙腾达公司厂区总平面布置图

附图6：河南省三线一单综合信息应用平台（截图）

附图7：工程师现场踏勘照片

附件：

附件1：委托书

附件2：确认书

附件3：河南省企业投资项目备案证明

附件4：入驻证明

附件5：土地证

附件6：企业营业执照及法人身份证

附件7：现有工程环评批复文件

附件8：现有工程排污许可证

附件9：成分分析报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产6万吨铝锌合金配套炒灰机项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2504-410523-04-02-961284 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 于靖雪 | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 河南省安阳市汤阴县宜沟镇中原路与宜兴大道交叉口东北方位 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 114 度 20 分 17.981 秒，北纬 35 度 50 分 55.332 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7724危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业-101.危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 汤阴县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2504-410523-04-02-961284 |
| 总投资（万元） |  | 20 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 100 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 ☑是：设备已安装 | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增用地） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安阳市新型制造业产业园区总体发展规划（2010-2020）》； 审批机关：安阳市发展和改革委员会； 审批文件名称：《关于确定全市专业园区名单的通知》； 审批文号：安发改工业〔2011〕271号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《安阳市新型制造业产业园区空间发展规划（2010-2020）环境影响报告书》； 审查机关：安阳市生态环境局（原安阳市环境保护局）； 审查文件名称：《安阳市环境保护局关于安阳市新型制造业产业园区总体发展规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》； 审查文号：安环函〔2013〕23。 规划环评跟踪评价文件名称：《安阳市新型制造业产业园区总体发展规划（2010-2020）环境影响跟踪评价报告书》； 审查机关：安阳市生态环境局； 审查文件及文号：《安阳市生态环境局关于安阳市新型制造产业园区总体发展规划（2010-2020）环境影响跟踪评价报告书的审核意见》，安环函〔2019〕73号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目为危险废物治理项目，位于安阳市汤阴县中原路与宜兴大道交叉口东北方位现有厂区内。根据《安阳市新型制造业产业园区总体发展规划（2010-2020）》及其规划环评，本项目与规划相符性分析如下： - 1.与《安阳市新型制造业产业园区总体发展规划（2010-2020）》及其规划环评相符性分析 - 项目与规划环评相符性分析表 产业园区建设项目环境保护准入要求; 本项目情况; 相符性. （1）根据区域环境的实际特点，建议鼓励建设装备制造业、特种钢材加工业、电器机械产业、工程塑料产业等符合产业园区功能定位的建设项目入驻，同时应考虑上下游产品的关联性，尽可能延长产业链；鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; 本项目为危险废物治理项目，本项目为铝锌合金生产线配套的危废利用，属于产业链条延伸项目，符合园区功能定位。; 相符. （2）限制一些与主导产业相关性不强的企业入驻；限制大气污染物排放量大的企业入区；限制水资源消耗量大、水污染物排放量大的企业入区；严禁采用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。; 本项目为危险废物治理项目，本项目为铝锌合金生产线配套的危废利用，属于产业链条延伸项目，符合园区功能定位，不属于限制产业。; 相符. （3）禁止新建、扩建污染重的化工建设项目，新建、扩建电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目。; 本项目为危险废物治理项目，不属于化工项目。; 相符. （4）在环境保护与资源综合利用方面，建设项目应首先严格执行“三同时”制度，大力推行清洁生产，改进先进生产技术和设备，从生产的源头控制污染物产生量，降低末端治理压力。; 本项目为危险废物治理项目，项目将严格执行三同时制度，实施清洁生产。; 相符. （5）建设项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术，禁止新建国家产业政策限制类、淘汰类的项目进入。; 本项目为危险废物治理项目，项目清洁生产水平满足国内先进。; 相符. （6）在南水北调中线总干渠两侧二级水源保护区内，不得从事以下活动： ①新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口； ②设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等危险废物集中转运、堆放、填埋和焚烧设施，设置危险品转运和贮存设施，新建加油站及油库。; 本项目距离南水北调中线总干渠两侧二级保护区850m，不在南水北调中线总干渠两侧二级水源保护区内。; 相符. （7）钢铁行业新建烧结机使用面积180平方米及以上；焦炉炭化室高度6米及以上；高炉有效容积1000立方米及以上；转炉公称容量120吨及以上；电炉公称容量70吨及以上。企业吨钢污水排放量不超过2.0立方米，吨钢烟粉尘排放量不超过1.0千克，吨钢二氧化硫排放量不超过1.8千克，二次能源实现100%回收利用。; 本项目为危险废物治理项目，不属于钢铁行业、不涉及焦炉、高炉。; 不涉及. 因此，本项目符合《安阳市新型制造业产业园区总体发展规划（2010-2020）》及其规划环评要求。 - 2.与规划环评提出的环境准入条件相符性分析 - 项目与规划环评环境准入条件相符性分析一览表 准入条件具体内容; 本项目拟建设情况; 相符性. 产业类别; 1、原则上仅允许入驻符合园区产业定位及产业规划，符合园区循环经济发展产业链的补链项目； 2、杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； 3、依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 1、本项目属于危险废物治理项目，本项目为铝锌合金生产线配套的危废利用，属于产业链条延伸项目，符合园区循环经济发展产业链的补链项目。 2、经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，为鼓励类项目。项目工艺、产品及生产设备未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全四批）》，项目所用设备均不在淘汰类之列，项目符合当前国家产业政策。 3、本项目依托现有企业入驻，满足产业负面清单要求。; 相符. 生产规模和工艺技术先进性要求; 1、在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； 3、环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 1、本项目工艺技术水平可以达到国内同行业领先水平。 2、本项目在现有厂区建设，不新增用地，总投资20万元，建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。 3、本项目不属于环保搬迁入驻企业。; 相符. 清洁生产水平; 1、应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； 2、入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； 3、入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 1、本项目污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》的通知（安环攻坚办〔2019〕196号文）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）等相关标准，符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求。 2、本项目单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标达到国内相关行业指标要求。 3、本项目清洁生产水平达到国内同行业先进水平。; 相符. 污染物排放及总量控制; 1、入驻项目污染物排放必须满足国家、行业污染物排放标准，以及《安阳市2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》限值要求； 2、使用溶剂型涂料的生产工序，烘干废气宜采用焚烧处理，废气处理设施VOCs总净化效率不低于90%，涂装废气应确保废气污染物稳定达标排放。使用溶剂型涂料的生产工序，涂装废气、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+焚烧方式处理，烘干废气宜采用焚烧处理。 3、涉及重点重金属（铬、镍、铅、镉除外）排放的企业需进行等量置换或减量置换，满足安阳市重金属排放总量控制要求； 4、新建涉VOCs排放的工业，需进行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 1、本项目污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》的通知（安环攻坚办〔2019〕196号文）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）等相关标准。 2、本项目不涉及使用溶剂型涂料。 3、本项目不涉及重点重金属。 4、本项目不涉及VOCs排放。; 相符. 环境管理要求; 1、入驻企业必须严格按照园区空间结构规划进行布局； 2、入驻企业必须满足单位工业增加值新鲜水耗≤8吨/万元。; 1、本项目严格按照园区空间结构规划进行布局。 2、本项目单位工业增加值新鲜水耗为7.5吨/万元，满足左侧文件要求。; 相符. 由上表对比分析可知，本项目符合规划环评准入条件。 3.与规划环评产业发展负面清单相符性分析 与规划环评产业发展负面清单相符性分析一览表 负面清单具体内容; 本项目拟建设情况; 相符性. 管理要求; 禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类项目，为鼓励类项目。; 相符. 禁止入驻《市场准入负面清单（2018年版）》所列的市场主体。; 本项目未在《市场准入负面清单（2022年版）》所列的市场主体范围内。; 相符. 禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。; 本项目占地未在禁止用地目录和限制用地目录中。; 相符. 禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目。; 本项目不属于《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业。; 相符. 禁止入驻投资强度较小，不能满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）文件要求的建设项目。; 本项目在现有厂区建设，投资仅为危废回收利用设施的购置，不新增用地，满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）文件中相关要求。; 相符. 禁止引进不符合我国环境保护规定的技术、设备、材料和产品。; 本项目技术、设备、材料和产品符合我国环境保护相关规定。; 相符. 禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目。; 本项目无行业清洁生产标准，建设项目清洁生产水平可以达到国内同行业领先水平。; 相符. 禁止建设列入《环境保护综合目录》（2017年版）的高污染、高风险产品生产项目。; 本项目未列入《环境保护综合目录》（2021年版），不属于高污染、高风险产品生产项目。; 相符. 燃料控制; 禁止使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施。; 本项目不使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施。; 相符. 行业限制; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；禁止入驻露天喷涂项目。; 本项目为危险废物治理项目，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等；不涉及露天喷涂。; 相符. 禁止新建煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目; 本项目为危险废物治理项目，不涉及煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目。; 相符. 禁止新建水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目；; 本项目为危险废物治理项目，不涉及水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目。; 相符. 禁止建设电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、和规模化禽畜养殖等项目，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 本项目为危险废物治理项目，不涉及电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、和规模化禽畜养殖等项目，本项目不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放。; 相符. ①限制用水效益低、耗水高的产业发展。 ②污染较重，对大气环境造成较大影响的项目。; 本项目生产用水主要为冷却用水，冷却循环水循环利用，定期补充不外排。本项目废气污染物主要为颗粒物，达标排放，对周围大气环境的影响较小。; 相符. 由上表对比分析可知，本项目不在规划环评产业发展负面清单内。 4.与跟踪评价报告书审核意见相符性分析 本项目与《安阳市生态环境局关于安阳市新型制造产业园区总体发展规划（2010-2020）环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（安环函〔2019〕73号）相符性分析见下表。 本项目与审核意见（安环函〔2019〕73号）相符性分析一栏表 审核意见具体内容; 本项目拟建设情况; 相符性. 合理用地布局; 进一步加强与宜沟镇总体规划的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，对于目前园区与汤阴县产业集聚区部分规划区域重叠，建议园区规划将重叠区域调整出规划范围；园区内部分已建企业用地性质与规划用地性质不符，建议规划进行优化调整；按照最新南水北调保护区范围对园区限制建设区进行调整，位于保护区范围内的企业限期进行搬迁；按照《报告书》要求，加强环境准入和产业负面清单管理，落实规划环评及本次跟踪评价提出的各项要求；工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带，根据建设开发时序，适时做好居民搬迁安置工作。; 本项目在现有厂区建设，项目用地性质与规划用地性质相符。本项目厂界西侧距南水北调中线总干渠两侧二级保护区850m，不在南水北调二级保护范围内。本项目符合环境准入要求，未在产业负面清单内。; 相符. 进一步优化产业定位和结构; 结合《报告书》分析，园区发展主导产业优势不明显，建议规划对主导产业进行优化调整，着力发展绿色、循环和低碳经济；企业入驻时要严格按照规划布局布设；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；禁止入驻露天喷涂项目；禁止新建煤化工、冶金、钢铁、铁合金、水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目；禁止建设电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、规模化禽畜养殖等项目和涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 项目严格按照规划布局布设；项目不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂；项目不涉及露天喷涂；项目不涉及煤化工、冶金、钢铁、铁合金、水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目；项目不涉及电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、规模化禽畜养殖等项目；项目不属于铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 相符. 尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流”的要求，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理。进一步优化能源结构，建议本规划的南北两个区域锅炉房可暂不建设，在下一个规划周期根据新的规划内容重新考虑。; 企业实施“清污分流、雨污分流”，厂区建有完善的配套污水管网，企业现有工程职工生活污水经现有化粪池处理后，经污水管网进入汤阴东方环宇污水处理有限公司。; 相符. 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放；加快汤阴县东方环宇污水处理厂的扩建工程建设，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂达标排放。; 企业严格执行污染物排放总量控制制度。生产产生的废气颗粒物由集气罩收集，通过1套覆膜袋式除尘器处理后经一根18m高排气筒排放，项目生产废水主要为冷灰桶冷却用水及车间冲洗废水。冷灰桶冷却用水经闭式冷却水循环系统收集、处理后循环使用，不外排；车间洒扫废水全部蒸发损耗，不外排。; 相符. 建立健全园区环境风险管理体系; 园区应制定有效的园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 配合园区完善风险管理体系; 相符. 由上表可知，本项目符合《安阳市新型制造业产业园区总体发展规划（2010-2020）》及其规划环评要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”，第八款中“煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”。项目工艺、产品及生产设备未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全四批）》，项目所用设备均不在淘汰类之列，项目符合当前国家产业政策。 2.土地、规划手续 项目位于安阳市汤阴县中原路与宜兴大道交叉口东北方位现有厂区内，根据现有土地证豫（2020）汤阴县不动产权第0002769号及豫（2021）汤阴县不动产权第0000986号，厂区所占土地性质为工业用地。该项目已通过汤阴县发展和改革委员会备案，项目代码为2504-410523-04-02-961284（见附件）。 3.“三线一单”符合性分析 3.1生态红线 根据安阳市生态环境局关于调整《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的函（安环函〔2023〕60号），本项目位于安阳市汤阴县中原路与宜兴大道交叉口东北方位现有厂区内，涉及安阳市汤阴县重点管控单元汤阴县高新技术产业开发区（ZH41052320001），未在生态保护红线范围内。 3.2环境质量底线 本项目在“三线一单”划定的安阳市重点管控单元汤阴县高新技术产业开发区（ZH41052320001）。 环境质量底线是按照环境质量不断优化的基本原则，以改善环境质量为目标，衔接大气、水、土壤环境质量管理要求，确定分区域、分流域、分阶段的环境质量底线目标要求。以环境质量底线目标为约束，测算环境容量，评估环境质量改善潜力，综合确定区域大气、水环境污染物允许排放量和管控要求。 根据2023年汤阴一中常规监测点监测数据可知，2023年汤阴县可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧分别为84微克/立方米、50微克/立方米、10微克/立方米、31微克/立方米、1.4毫克/立方米、178微克/立方米，项目所在区域属于不达标区。本项目废气污染物经治理后能够达标排放，本项目废气排放仅为炒灰上料废气、炒灰废气，产生量较小，污染物实行区域内倍量替代，不会突破各类环境质量底线。 3.3资源利用上线 根据《河南省“三线一单”研究报告》，2025年安阳市用水总量目标是18.09亿m3，根据企业提供资料，本项目主要利用资源为电。用电由园区提供，总体来讲，本项目不会突破资源利用上线要求。 3.4环境准入清单 根据河南省三线一单管控要求，从安阳市生态环境总体准入要求和各县区分区管控单元生态环境准入清单分别对项目符合性进行分析。 本项目与安阳市生态环境总体准入要求相符性分析 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于“两高”项目。; 相符. 2、新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。; 本项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。; 相符. 3、铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。; 本项目不属于铸造企业。; 相符. 4、严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。; 本项目不属于磷铵、电石、黄磷行业。; 相符. 5、禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。; 本项目不涉及。; 不涉及. 6、禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。; 本项目不涉及。; 不涉及. 7、从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。; 本项目不涉及煤炭消耗，本项目拟按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉PM企业引领性指标要求建设。; 相符. 8、推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目不涉及。; 不涉及. 9、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及。距离项目最近的乡镇饮用水水源保护区为西南方向3570m的宜沟镇饮用水水源保护区，本项目不在其保护区范围内；本项目距离南水北调中线工程干渠二级保护区约为850m，不在其保护区范围内。; 不涉及. 10、原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。; 本项目不涉及。; 不涉及. 11、工业企业选址应对符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。; 本项目位于安阳市新型制造业产业园区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。; 相符. 12、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。; 本项目距离最近的乡镇饮用水水源保护区为西南方向3570m的宜沟镇饮用水水源保护区，不在其保护区范围内；本项目距离南水北调中线工程干渠二级保护区约为850m，不在其保护区范围内。; 相符. 13、林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：略。; 本项目不涉及。; 不涉及. 14、林虑山风景名胜区内禁止以下行为：略。; 本项目不涉及。; 不涉及. 15、淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为：略。; 本项目不涉及。; 不涉及. 16、淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为：略。; 本项目不涉及。; 不涉及. 17、汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为： （一）建设与湿地公园无关的项目； （二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物； （三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共施舍和其他设施； （五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶； （六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。; 本项目距离汤河国家湿地公园6700m，不在其规划区内。; 符合. 18、漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为：略。; 本项目不涉及。; 不涉及. 19、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。; 本项目不涉及。; 不涉及. 20、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。; 本项目不涉及。; 不涉及. 21、禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 本项目不涉及。; 不涉及. 22、禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目： （一）居民住宅楼等非商用建筑； （二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼； （三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。; 本项目不涉及。; 不涉及. 23、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 本项目不属于列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。; 相符. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。; 本项目产生颗粒物进行倍量替代，满足安阳市总量减排和替代要求。; 相符. 2、到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定,土壤环境风险得到管控, 土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。; 本项目涉及排放的污染物为颗粒物。颗粒物产生后经“集气罩+覆膜袋式除尘器”处理后通过一根18m高的排气筒（DA066）排放。本项目产生的污染物均得到合理处置，达标排放，对完成国家、省定的地表水环境质量和饮用水水质目标不造成影响。本项目厂区地面硬化，减少对厂区土壤环境污染，不会对全市土壤环境质量总体保持稳定的目标造成影响。; 相符. 3、鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。; 本项目为改造项目，拟按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉PM企业引领性指标要求建设。; 相符. 4、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程 、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822——2019）》相关要求。; 本项目不涉及。; 不涉及. 5、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目生产废水主要为冷灰桶冷却用水及车间冲洗废水。冷灰桶冷却用水经闭式冷却水循环系统收集、处理后循环使用，不外排；车间洒扫废水全部蒸发损耗，不外排。; 相符. 6、鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。; 本项目不涉及。; 相符. 环境风险防控; 1、各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。; 公司制定有完善的环境安全体制；项目建成后定期开展突发环境风险评估，更新应急预案，及时排查治理环境安全隐患。; 相符. 资源开发效率要求; 1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。; 本项目不属于火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业的建设内容，对全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求无影响。; 相符. 2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。; 本项目为建设用地; 相符. 3、积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸杆资源发电、风力发电、地热能开发用等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。; 本项目不涉及。; 不涉及. 4、持续实施新建（含改扩建）项目煤炭消费等量或减量替代。; 本项目不涉及煤炭消耗。; 不涉及. “十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。; 企业应加强节能管理、降低单位产品的能源消耗，积极使用清洁能源。; 相符. 本项目位于安阳市汤阴县中原路与宜兴大道交叉口东北方位，经查阅《安阳市汤阴县环境管控单元生态环境准入清单》，项目区域管控单元分类为汤阴县重点管控单元，环境管控单元名称：汤阴县高新技术产业开发区，编码：ZH41052320001，本项目与该管控单元准入清单相符性分析见下表。 安阳市汤阴县环境管控单元生态环境准入清单 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业；; 本项目为危险废物治理项目，本项目为铝锌合金生产线配套的危废利用，属于产业链条延伸项目，属于安阳市新型制造业产业园区主导产业配套的固废利用，符合安阳市新型制造业产业园区发展规划要求。; 相符. 2、禁止入驻列入负面清单项目；; 本项目未列入安阳市新型制造业产业园区负面清单。; 相符. 3、开发区禁止引入：煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量大的行业；; 本项目不属于高水耗、高能耗、污染排放量大的行业。; 相符. 4、禁止建设区范围：道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；伏道镇地下水井一级保护区范围；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地；广场用地；消防用地以及规划的城市发展备用地；; 本项目位于安阳市汤阴县中原路与宜兴大道交叉口东北方位，在现有厂房内建设，用地性质为工业用地，本项目不新增用地，不涉及占用左侧描述土地。; 相符. 5、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评；; 严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时同步开展规划环评。; 相符. 6、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求；; 本项目不属于“两高”项目; 相符. 7、鼓励粮油深加工、肉制品深加工；高性能优质钢材和装备制造用钢；化学制药、中药制造；智慧医疗技术系统、高端医疗器械等医疗产品相关产业入驻；; 本项目不涉及。; 不涉及. 8、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。; 本项目符合园区规划环评要求。; 相符. 污染物排放管控; 1、严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放；; 项目新增污染物排放按照要求进行总量替代，可以满足总量减排要求。; 相符. 2、开发区内企业要做到稳定达标排放，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，减少对纳入水体的影响；; 本项项目生产废水主要为冷灰桶冷却用水及车间冲洗废水。冷灰桶冷却用水经闭式冷却水循环系统收集、处理后循环使用，不外排；车间洒扫废水全部蒸发损耗，不外排。; 相符. 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量；; 本项目不属于“两高”项目。; 相符. 4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施；; 本项目不涉及煤炭使用。; 相符. 5.已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 本项目不属于“两高”项目。; 相符. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；; 企业已建立环境风险预警体系，本项目不涉及危险化学品。; 相符. 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；; 本项目建立完善有效的环境风险防控设施和有效的降污等措施，防止对地表水环境造成危害。; 相符. 3、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目建成后将按照相关法律法规和标准规范的要求，开展突发环境事件风险评估，划分环境风险等级，完善突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患。; 相符. 资源开发效率要求; 1、新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平，项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平；退城入园企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。; 本项目清洁生产水平将以国内同行业领先水平为标准建设。; 相符. 2、开发区单位GDP新鲜水耗≤9m3/万元。; 本项目单位GDP新鲜水耗约为2m3/万元。; 相符. 综上所述，本项目不突破“三线一单”的要求。 4.与严重污染（大气）环境淘汰工艺与设备要求符合性分析 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年版）中要求：国家对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。经查阅《严重污染（大气）环境的淘汰工艺与设备名录》（第一批），项目所涉及的工艺、设备不属于名录中淘汰类，符合环保要求。 - 5.饮用水水源保护区 - 5.1汤阴县集中式饮用水水源 根据《汤阴县人民政府关于调整汤阴县城区饮用水源保护区范围通知》（汤政〔2009〕43号）和《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号），汤阴县集中式饮用水源地位于汤阴县御前路中段，属于地下水井群开采类型，共6眼井，其保护范围为：一级保护区范围：水厂厂区及外围200米、南至汤河、北至人合路的区域。 本项目厂址距离汤阴县集中式饮用水源地最近距离约为9200m，不在其饮用水源地保护区范围内。 5.2乡镇集中式饮用水水源 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），汤阴县乡镇级集中式饮用水水源保护区如下： ①汤阴县古贤乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水管站内及外围东12米、北60米、西49米、南29米的区域。 ②汤阴县菜园镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西23米、南32米、北33米的区域。 ③汤阴县任固镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西16米、南18米、北11米的区域。 ④汤阴县五陵镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西11米、南20米的区域。 ⑤汤阴县瓦岗乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东8米、西60米、南58米的区域。 ⑥汤阴县伏道镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东6米、西24米、南15米的区域。 ⑦汤阴县白营镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 ⑧汤阴县宜沟镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：井群外包线内及外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 距离项目最近的乡镇集中式饮用水水源为西南方向3570m的宜沟镇饮用水水源保护区，不在其饮用水水源保护区范围内。 5.3南水北调饮用水水源保护区 - 根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划定的通知》（豫调办〔2018〕56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、涵洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于安阳市新型制造业产业园区，向西距离南水北调中线工程二级保护区约850m，不在其保护区范围内。 6.与《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安环文〔2024〕62号）相符性分析 - 按照《河南省安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）生态环境系统子方案》、市安委会《安阳市安全生产治本攻坚三年行动实施细则（2024-2026年）》总体要求，安阳市生态环境局印发了《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安环文〔2024〕62号），本项目建设内容与攻坚行动内容进行对照，相符性如下： 本项目与生态环境系统安全生产治本攻坚行动方案相符性分析 攻坚任务; 本项目; 相符性. （二）强化危险废物环境风险防范; 完善危险废物管理机制; 进一步压实危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置企业的主要负责人(法定代表人、实际控制人)危险废物污染环境防治和安全生产第一责任，督促危险废物产生企业，纳入全国危险废物管理信息系统“一张网”管理，严格落实危险废物在线申报登记和管理计划在线备案，实行危险废物转移电子联单制度。; 建设单位纳入全国危险废物管理信息系统“一张网”管理，严格落实危险废物在线申报登记和管理计划在线备案，实行危险废物转移电子联单制度。; 相符. （四）强化重点环保设施设备环境风险监管; 强化重点环保设施、项目环境风险评估和隐患排查工作。; 每年4-10月组织开展检查。一是对重点排污单位的脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、化工行业污染物治理、粉尘治理、RT0焚烧炉等七类环境治理项目及其配套设施开展日常检查。二是各级生态环境部门帮扶指导辖区内涉及高温、高压、易燃易爆有毒物质等专用设施设备，工业园区污水收集管网及处理设施，危险废物贮存、利用、处置场所等重点排污单位认真做好重点环保设施及项目的安全风险评估和隐患排查治理整改工作，建立台账，对存在问题的跟踪督办，并及时通报应急管理部门。三是帮扶指导重点排污单位对排查出的问题，制定切实可行的整改方案，明确责任人和整改完成时限。; 本项目涉及废气排放。项目建成后严格按照相关要求制定废气治理设施及固体废物日常管理及台账管理规范。; 相符. （五）严格审批，守牢底线; 坚决把严把牢生态环境准入关，推动各类产业园区依法依规开展规划环评，指导督促建设项目环评提出落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施，强化源头防控，防范环境风险。; 本评价要求建设项目建成后制定严格的环保设施管理运行制度，并落实环境风险防范措施。; 相符. 本项目建设与《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年）》审批要求及管理要求相符。 7.本项目与安环委〔2025〕2号符合性分析 2025年4月17日，安阳市生态环境保护委员会印发了《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2025年碧水保卫战实施方案》《安阳市2025年净土保卫战实施方案》《安阳市2025年柴油货车污染治理攻坚行动方案》的通知（安环委〔2025〕2号），本项目与其相符性分析如下表： 本项目与安环委〔2025〕2号符合性分析 类别; 详细要求; 本项目情况; 相符性. 安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案; 6.严格项目源头管控。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严禁新增钢铁、焦化、铸造用生铁、水泥、平板玻璃、有色、煤化工、炭素、烧结砖瓦、耐火材料（含烧结工序的）、铁合金、独立煤炭洗选、以煤为燃料的石灰窑、非矿山配套的机制砂（石料破碎）等行业产能。平板玻璃产业确需新建、改建的，要严格按照国家、省工信部门有关产能置换政策执行。严格控制新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。禁止新增化工园区。; 本项目属于危险废物治理业，不属于“两高”项目，本项目不涉及高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 相符. 9.强化非道路移动机械综合治理。加快推动高污染的老旧内燃机车、农业机械和工程机械淘汰更新，推动机场飞机辅助动力装置（APU）替代设备配置使用。对本地非道路移动机械和发动机销售企业开展环保一致性监督检查，基本实现系族全覆盖。规范开展非道路移动机械信息采集和定位联网，强化高排放非道路移动机械禁用区监管，对20%以上的燃油机械开展监督抽测。2025年底前，基本消除铁路内燃机车冒黑烟现象，机场APU替代设备使用率稳定达到100%，完成工程机械环保编码登记三级联网，基本淘汰国一及以下工程机械，争取完成国二非道路移动机械淘汰，新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。; 厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准，新增或更新的非道路移动机械全部采用新能源，并按照要求规范非道路移动机械编码登记。; 相符. 11.合理控制煤炭消费总量。全市新（改、扩）建用煤项目实施煤炭等量或减量替代，煤炭替代方案不完善的不予审批，不得将石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。落实“十四五”非电行业燃料煤消费总量控制要求，重点压减非电行业煤炭消费量。; 本项目不涉及煤炭使用。; 不涉及. 12.强化工业窑炉治理。全市不再新增燃料类煤气发生炉，新（改、扩）建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉全部采用清洁低碳能源。以煤为燃料的石灰、砖瓦、陶瓷、水泥制品等行业的加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉2025年9月底前改用清洁低碳能源，未完成清洁能源改造的，秋冬季实施错峰生产。; 本项目新增炒灰机，仅使用电能。; 不涉及. 20.规范污染治理设施运行。加强污染治理设施运行监管，推动各工业企业完善制定环保设施运行维护操作规程，细化落实岗位环保责任制，确保设施安全稳定运行。提高自动监测设备运维管理水平，全市重点排污单位按要求完成污染源自动监测设备安装联网工作。; 企业运行后按照要求规范化运行污染治理设施。; 相符. 21.开展环保绩效等级提升行动。加强企业绩效监管，对已评定A级、B级和绩效引领性企业开展“回头看”，对实际绩效水平达不到评定等级要求，或存在严重环境违法违规行为的企业，严格实施降级处理。围绕铁合金、氧化锌、铸造用生铁、耐火材料、铁合金破碎、工业涂装、铸造、水泥粉磨站等重点行业，开展重点行业环保绩效创A行动，充分发挥标杆示范引领作用，以“先进”带动“后进”，鼓励指导企业通过设备更新、技术改造、治理升级等措施，提升环境绩效等级。2025年全市完成新增A级、B级企业及绩效引领性企业100家以上。; 本项目绩效水平按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉PM企业引领性指标要求建设。. 22.实施挥发性有机物综合治理。组织涉VOCs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节开展VOCs治理突出问题排查整治。2025年4月底前，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装、印铁制罐、包装印刷等领域深入推广使用低（无）VOCs含量涂料和油墨，完成20家企业低VOCs原辅材料源头替代，同时对已完成源头替代的企业进行质量抽检；487家采用活性炭吸附工艺的企业完成光氧化、光催化、低温等离子治理设施淘汰，一厂一策升级为高效治理设施，同步完成一轮次活性炭更换，并纳入安阳市活性炭“码上换”管理平台日常监管范围，其中颗粒活性炭碘值不宜低于800mg/g，蜂窝活性炭碘值不宜低于650mg/g。监督指导19家重点企业按规定频次和时限开展泄漏检测与修复（LDAR），聘请专业团队对企业LDAR完成情况进行核查，严厉查处不按规定开展检测与修复或弄虚作假行为。焦化企业常态化开展含VOCs废气泄漏排查整治工作，采用红外热成像仪、火焰离子化检测仪（FID）等设备对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉炉体等装置，每周至少进行1轮巡检修护，确保密闭设施、管线、炉体不发生VOCs泄漏。; 本项目不涉及VOCs排放。; 不涉及. 26.深化工地扬尘综合治理。持续开展扬尘污染治理提升，以城市建成区及周边房屋建筑、市政工程、拆除工程为重点领域，突出大风沙尘天气、重污染天气等重点时段，加强土石方开挖、回填等施工起尘期间全时段湿法作业，强化产生扬尘环节防治措施落实。施工工地每天至少进行1次清扫、2次冲洗作业，工程主体作业层防尘网全封闭；扬尘责任牌、在线监测设备必须正常使用；根据季节、湿度等，工地适时开启围挡喷淋、低空喷灌。全市施工工地应使用新能源或符合国四排放阶段非道路移动机械，并按规定办理环保编码登记和定位联网；燃油使用国六标准的无烟柴油，严禁作业过程冒黑烟。重点区域范围内所有工地运输车辆（含物料运输车、商砼车、渣土车等）必须100%使用新能源车辆和非道路移动机械。各级督导检查单位按照三个“严控”、九条规定进行全面督导检查。加强重点建设工程开展达标管理，实施分包帮扶，对有土石方作业的工地加强重点监管；进一步推进全市扬尘污染防治智慧化监控平台建设，实现县（市）级平台与市级平台的互联互通和数据上报。; 本项目依托现有厂房，施工期仅是设备的安装，无施工工地扬尘。; 相符. 安阳市2025年碧水保卫战实施方案; 5.持续加强饮用水水源保护。依法科学划定、调整、取消饮用水水源地保护区（范围）。修订安阳市集中式饮用水水源地环境突发事件应急预案。推进乡镇级饮用水水源保护区标志设置，2025年10月底前完成保护区（范围）划定和勘界立标，其中6月底前完成林州中南铁路排水隧洞水源地保护区划定和勘界立标。开展县级以上集中式饮用水水源地水质专项调查和环境状况调查评估，做好乡镇及以下水源地基础信息调查；持续开展保护区环境风险隐患排查整治，切实保障水源地水质安全。; 本项目位于安阳市汤阴县宜沟镇安阳市新型制造业产业园区中原路与宜兴大道交叉口东北方位。距离项目最近的乡镇饮用水水源保护区为西南方向3570m的宜沟镇饮用水水源保护区，本项目不在其保护区范围内；本项目距离南水北调中线工程干渠二级保护区约为850m，不在其保护区范围内。; 相符. 8.深入工业园区水污染整治。开展工业园区污水收集处理、资源化利用、监测监管能力提升行动和化工园区“污水零直排区”建设行动，加快推进化工园区集中污水处理设施和配套管网建设，补齐园区污水收集处理设施短板。2025年11月底前省级以上工业园区配套的污水管网质量和污水收集效能明显提升，化工园区建成专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）。; 本项目员工从现有职工中调配，不新增生活污水；项目生产废水主要为冷灰桶冷却用水及车间冲洗废水。冷灰桶冷却用水经闭式冷却水循环系统收集、处理后循环使用，不外排；车间洒扫废水全部蒸发损耗，不外排; 相符. 安阳市2025年净土保卫战实施方案; 1.强化土壤污染源头防控。落实《河南省土壤污染源头防控行动实施方案》，强化未污染土壤保护，推动污染防治关口前移。2025年5月底前，完成涉镉等重金属行业企业清单更新，按计划完成整治任务。依法对涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险采取有效防控措施。2025年4月底前，完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。2025年10月底前，土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统。; 安阳神龙腾达新材科技有限公司未列入土壤污染重点监管单位名录，生产车间、危废间等地面均进行防渗硬化，正常生产过程不会对土壤造成影响。; 相符. 安阳市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案; 12.开展非道路移动机械环保达标监管。对本地非道路移动机械和发动机销售企业开展环保一致性监督检查，基本实现系族全覆盖。规范开展非道路移动机械信息采集和定位联网，2025年底前，完成工程机械环保编码登记三级联网。组织开展非道路移动机械监督性抽测，重点核验信息公开、污染控制装置、编码登记、定位联网等，9月底前完成不少于编码登记非道路移动机械20%监督性抽测任务。对从事非道路移动机械排放检测、编码登记、定位联网等工作的第三方机构严格管理，对不按标准规范开展工作的，依法依规处理，严厉打击伪造排放检验结果和出具虚假排放检验报告行为。; 厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准，新增或更新的非道路移动机械全部采用新能源，并按照要求规范非道路移动机械编码登记。; 相符. 19.推进门禁系统建设联网。加快推进企业门禁及视频监控系统建设，按照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321—2023）规定，强化门禁视频监控平台建设和联网工作，对符合安装条件的企业建立动态机制，做到应装尽装。鼓励物流园区等用车大户建设门禁系统，强化运输车辆监管，禁止超标排放、非法改装、拆除后处理装置等问题车辆通行。2025年底前，全市火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、化工、水泥等重点行业企业全部与生态环境部联网。; 企业已安装门禁及视频监控系统，强化门禁视频监控平台建设和联网工作，建立动态机制。; 相符. 经对比分析，项目建设符合《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2025年碧水保卫战实施方案》《安阳市2025年净土保卫战实施方案》《安阳市2025年柴油货车污染治理攻坚行动方案》的通知（安环委〔2025〕2号）中相关要求。 - 8.与《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）相符性分析 - 为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规规定，提升危险废物监管和利用处置能力，有效防控危险废物环境与安全风险，制定本方案。本项目与实施方案相符性具体见下表。 - 本项目与国办函〔2021〕47号文件相符性 类别; 详细要求; 本项目情况; 相符性. （九）严格环境准入; 新改扩建项目要依法开展环境影响评价，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。推进危险废物规范化环境管理。; 本项目为改扩建项目，本次按照相关要求依法开展环境影响评价，评价要求严格执行危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。项目建成后将按规定进行排污许可证变更。; 相符. （十）推动源头减量化; 支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备，促进从源头上减少危险废物产生量、降低危害性。; 本项目属于对现有工程产生的熔炼渣回收利用项目，采用先进工艺对熔炼渣进行减量化、资源化综合利用。; 相符. （十二）推进转移运输便捷化; 建立危险废物和医疗废物运输车辆备案制度，完善“点对点”的常备通行路线，实现危险废物和医疗废物运输车辆规范有序、安全便捷通行。根据企业环境信用记录和环境风险可控程度等，以“白名单”方式简化危险废物跨省转移审批程序。维护危险废物跨区域转移公平竞争市场秩序，各地不得设置不合理行政壁垒。; 本项目危险废物的运输委托具有相应资质的专业运输公司车辆运输；本项目原料来自现有工程，不涉及跨省转移。; 不涉及. - 综上，本项目符合《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）的相关要求。 - 9.与《关于印发提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力工作方案的通知》（豫环文[2019]245号）相符性分析 - 为防范环境风险、维护生态环境安全，依据生态环境部《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号），结合实际，河南省生态环境厅制定了《河南省提升危险物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力工作方案》。本项目与其符合性见下表。 - 本项目与国办函〔2021〕47号文件相符性 类别; 详细要求; 本项目情况; 相符性. 强化危险废物利用处置能力; 统筹危险废物处置能力建设。2020年底前，完成辖区内危险废物产生、利用处置能力和设施运行情况评估。根据本辖区危险废物情况评估结果，引导危险废物综合利用项目建设运营。加强废酸、废盐、生活垃圾焚烧飞灰等危险废物利用处置能力建设。鼓励石油开采、石化、化工、有色等产业基地、大型企业集团根据需要自行配套建设高标准的危险废物利用处置设施。; 本项目位于安阳市汤阴县中原路与宜兴大道交叉口东北方位现有厂区内，原料为现有工程产生的熔炼渣，属于对现有工程铝锌合金生产线的环保提升改造项目。; 相符. 促进危险废物源头减量与资源化利用。督促企业采取清洁生产等措施，从源头减少危险废物的产生量和危害性，优先实行企业内部资源化利用危险废物。研究实施河南省地方固体废物（危险废物）技术规范，包括废矿物油、废铅蓄电池、铝灰、精（蒸）馏残渣、废催化剂、废酸碱、含重金属灰渣等，为有效处置危险废物提供坚实的技术支撑。; 本项目原料为熔炼渣，来自现有工程铝锌合金生产线，本项目属于对现有工程铝锌合金生产线的环保提升改造项目，项目实施后有利于危废的减量化及资源化综合利用。; 相符. - 综上，本项目建设符合《关于印发提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力工作方案的通知》（豫环文[2019]245号）相关要求。 - 10.清洁生产分析 - 对比河南盛世中鼎铝业有限公司回收金属铝项目，该项目废水仅为冷灰桶冷却循环水，循环使用不外排；该项目是对铝灰渣进行加工后铝液回用，二次铝灰作为危废暂存于危险废物暂存间内，定期由有资质单位拉运处置，与本项目工艺及产品类似，可类比分析。该项目单位产品水耗约为3.03t，单位产品能耗约为1.05kgce/kg，综合能耗约为1.3097kgce/kg。本项目单位产品水耗约为0.24t，单位产品能耗约为0.39kgce/kg，综合能耗约为0.41kgce/kg，本项目单位产品水耗、能耗，综合能耗均低于河南盛世中鼎铝业有限公司。 - 综上所述，本项目清洁生产水平能够达到国内同行业领先水平。 - 11.备案相符性分析 本项目与备案证明相符性分析见下表。 本项目与备案符合性分析表 序号; 类别; 备案内容; 拟建内容; 相符性. 1; 项目名称; 年产6万吨铝锌合金配套炒灰机项目; 年产6万吨铝锌合金配套炒灰机项目; 相符. 2; 企业名称; 安阳神龙腾达新材料科技有限公司; 安阳神龙腾达新材料科技有限公司; 相符. 3; 建设 地点; 安阳市汤阴县宜沟镇安阳市新型制造业产业园区中原路与宜兴大道交叉口东北方位; 安阳市汤阴县宜沟镇安阳市新型制造业产业园区中原路与宜兴大道交叉口东北方位; 相符. 4; 建设 性质; 改建; 改建; 相符. 5; 建设 内容; 在现有年产6万吨铝锌合金生产线新增1台铝灰炒灰机，1台冷灰桶。; 在现有年产6万吨铝锌合金生产线新增1台铝灰炒灰机，1台冷灰桶。; 相符. 本项目在现有厂区的现有厂房内建设，不新增用地。由上表可知，本项目拟建内容与备案内容一致。 - 12.与河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）相关要求相符性分析 根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》，按照通用行业-涉PM企业引领性指标要求进行对比分析。 企业绩效分级指标要求相符性分析 引领性指标; 企业要求; 本项目; 相符性. 涉颗粒物企业基本要求. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中限制类、淘汰类项目，为鼓励类项目，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 相符. 物料装卸; 1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施； 2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 1.本项目原料来自于“年产6万吨铝锌合金项目”扒渣工序产生的炉渣，产生后直接进入铝灰炒灰机进行回收利用，利用后产生的二次铝灰经冷灰桶冷却后温度较低且不易结块，采用防水吨包袋密闭存放于危险废物暂存间内；炒灰剂使用量较小，存放于封闭料库内。; 相符. 2.本项目不涉及。; 相符. 物料储存; 1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐；; - 1.本项目原料来自于“年产6万吨铝锌合金项目”扒渣工序产生的炉渣，产生后直接进入铝灰炒灰机进行回收利用，利用后产生的二次铝灰采用吨包袋密闭存放于危险废物暂存间内；炒灰剂使用量较小，使用25kg袋装存放于封闭料库内，料库及车间地面全部硬化，进出大门为硬质材料门，所有门窗处于常闭状态。; 相符. 2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。; 2.本项目依托现有厂区建设，厂内设有危险废物暂存间，并按要求张贴了危险废物标识和危废信息版，建立台账挂于危废间内，管理台账及危废转移情况信息表保存5年以上。危废间内除危险废物和应急工具外，无其他物品。本项目涉及的危险废物暂存间内安装有光氧活性炭一体机处理后通过一根15m高排气筒（DA063）排放。; 相符. 物料转移和输送; 1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；; #### 1.本项目熔炼渣上料采用叉车运输，产生的二次熔炼渣经冷灰桶冷却后采用防水吨包袋密闭运输至危险废物暂存间内暂存，定期委托有处置资质的单位拉运处理；; 相符. 2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 2.本项目上料口设集气设施，与年产6万吨铝锌合金项目扒渣工序共用“1台耐高温高效覆膜袋式除尘器”处理后通过一根18m高排气筒（DA066）排放；下料口做封闭处理，无粉尘外逸。. 工艺过程; 1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施； 2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。; 本项目生产均在封闭厂房内进行，上料口设有集气罩收集。各生产工序的车间地面定期清洁打扫，确保干净，无积料、积灰现象。本项目生产车间定期打扫，设备定期维护，确保生产设施和污染防治设施运行正产，确保生产车间无可见烟粉尘外逸。; 相符. 成品包装; 1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；; 本项目卸料口采用吨包袋密闭收集，无可见粉尘外逸，及时清扫，确保地面无积尘，生产车间无可见烟（粉）尘外逸。; 相符. 2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；. 3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。. 排放限值; PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。; 本项目PM排放限值不高于10mg/m3。; 相符. 无组织管控; 1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； 2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存； 3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。; 1-2本项目除尘器设有密闭灰仓，及时卸灰，除尘灰产生后采用吨包袋密闭收集，不直接卸落到地面，暂存于危废间内，定期由有相关处置资质的单位拉运处理。 3.不涉及。; 相符. 相符. 相符. 视频监管; 未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。; 按要求安装视频监控措施，相关数据应保存6个月以上。; 相符. 厂容厂貌; 1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化； 2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘； 3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区内道路、生产车间地面硬化；厂区道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； 2.废气治理设施运行管理规程； 3.一年内废气监测报告； 4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。; 企业对环保档案进行整理归档：①环评批复文件、竣工验收文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气检测报告；④排污许可证，按要求开展自行检测，规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料、燃料消耗记录； 5.电消耗记录。; 企业按照要求进行台账记录，保证信息完整：①生产设施运行管理记录；②废气污染治理设施运行管理信息记录；③监测记录信息；④主要原辅材料；⑤电消耗记录。; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 企业配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 相符. 运输方式; 1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；; 1.物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。; 相符. 2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；; 2.厂内运输使用车辆满足国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）及新能源车辆。. 3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；; 3.本项目不涉及危险品运输，危废委托有处置资质的单位拉运，车辆使用国五及以上排放标准或新能源车辆。. 4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。; 4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; 已建立门禁视频监控系统和台账，安装高清视频监控系统并保留数据6个月以上。; 相符. 由上表可知，本项目满足河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）中涉PM企业引领性指标要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程概况 本次拟投资20万元在现有厂房内建设“年产6万吨铝锌合金配套炒灰机项目”，原料来自于“年产6万吨铝锌合金项目”扒渣工序产生的炉渣，将炉渣扒至铁斗内由叉车运输至铝灰炒灰机进行回收利用，生产完成后回收的次合金块（合金液）进入年产6万吨铝锌合金生产线用于生产合金锭；产生的二次熔炼渣采用密闭防水吨包袋收集后暂存于危险废物暂存间内，定期由有处置资质的单位拉运处理。 2.项目组成及主要内容 本项目主要建设内容如下表： 本项目组成及主要内容一览表 类别; 工程组成; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 铝锌合金生产车间; 建筑面积2565m2，1F，钢结构; 依托现有. 辅助工程; 办公区; 依托厂区现有; 依托现有. 供水; 用水由厂区现有自备井供给，满足需求; /. 供电; 由宜沟镇电网供给，满足需求; /. 储运工程; 成品暂存区; 位于生产车间中部，占地面积约800m2; 依托现有. 环保工程; 废气; 炒灰上料废气; 密闭收集+1台耐高温高效覆膜袋式除尘器; 合用1根18m高排气筒（DA066）; 依托现有. 炒灰废气. 危废间废气; UV光氧+活性炭吸附一体机; 1根15m高排气筒（DA063）. 废水; 项目生产废水主要为冷灰桶冷却用水及车间冲洗废水。冷灰桶冷却用水经闭式冷却水循环系统收集、处理后循环使用，不外排；车间洒扫废水全部蒸发损耗，不外排。; /. 噪声; 基础减振、厂房隔声等; /. 固废; 工程建成后二次熔炼渣、除尘灰、废滤袋、废UV灯管、废活性炭集中暂存于危废暂存间内，定期委托有处置资质的单位拉运处理；本次不新增生活垃圾量，生活垃圾由厂区生活垃圾桶集中收集，委托环卫部门定时清运不外排; /. - 3.依托工程 - 3.1生产车间及配套设施依托情况 - 本项目在现有厂区内建设，对在建工程年产6万吨铝锌合金生产线进行改造，依托铝锌合金生产车间及配套危废间等相关配套设施，能够满足本项目使用。 - 3.2排放口现状情况 - 本项目炒灰上料废气及炒灰废气与扒渣工序共用一套耐高温高效覆膜袋式除尘器处理，经同一根18m高排气筒（DA066）排放。年产6万吨铝锌合金生产线并未进行验收，按环评核算颗粒物有组织排放量共计0.8956t，污染物排放浓度约为3.6874mg/m3，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020）、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》的通知（安环攻坚办〔2019〕196号文）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中相关限值要求。 - 4.本项目主要产品及产能 本项目产品为次合金块，具体产品方案见下表，产品质量指标见下表。 项目产品方案一览表 序号; 建设情况; 产品名称; 产生量. 1; 产品产量; 次合金块; 210t/a. 5.本项目主要设备 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 铝灰炒灰机; 1400型; 1台. 冷灰桶; 1280型; 1台. 备注：经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）及高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（全四批），本项目拟用设备不在淘汰目录之列。 6.本项目原辅材料及能源消耗情况 项目主要原材料及能源消耗一览表 名称; 年用量; 备注. 原辅材料; 熔炼渣; 700t/a; 来自现有工程. 炒灰剂; 0.5t/a; 粉状. 能源; 电; 4万kW•h/a; 宜沟镇电网供给. 水; 919.5m3/a; /. - 熔炼渣成分一览表 成分; Al; Zn; Si; Cd; Mg; Cl; F; Pb; As; Hg; Be; 其他. 含量%; 40.78; 12.24; 6.9; ＜0.0005; 0.0047; 0.07; 0.001; ＜0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005; 40.0043. - 二次熔炼渣成分一览表 成分; Al; Zn; Si; Cd; Mg; Cl; F; Pb; As; Hg; Be; 其他. 含量%; 19.67; 16.32; 9.67; ＜0.0005; 0.0003; 0.01; 0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005; 54.3281. - 铝液 成分; Al; Zn; Si; Cd; Mg; Cl; F; Pb; As; Hg; Be; 其他. 含量%; 90; 2.66; 0.42; ＜0.0005; 0.015; 0.197; 0.0012; ＜0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005; 6.7068. - 除尘灰成分一览表 成分; Al; Zn; Si; Cd; Mg; Cl; F; Pb; As; Hg; Be; 其他. 含量%; 2.2; 42.36; 0.61; ＜0.0005; 0.066; 18.09; 1.34; ＜0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005; 35.334. 炒灰剂成分一览表 成分名称; 氯化钠; 氯化钾; 硫酸钠; 二氧化硅; 碳酸钠; 其他. 含量; 40%; 30%; 10%; 5%; 10％; 5％. - 注：＜0.0005属于未检出；其他中的成分主要为混合稀土（La和Ce）及其他盐类物质。 - 7.机构设置及劳动定员 - 本项目不新增劳动定员，由厂区现有职工调配，劳动定员及工作制度无变动。本项目年工作天数为200d，项目炒灰工序与扒渣工序保持同步运行。 - 8.厂区平面布置 - 本项目利用厂区现有车间，车间呈东西长南北宽，建设1台铝灰炒灰机及1台冷灰桶，坐落在车间中东部偏北，车间两端为原料区，中间为成品区，车间功能布局合理，车间功能布局图详见附图。 - 9.公用工程 - 9.1供排水 - 本项目职工由现有职工调配，不新增职工人数，无新增生活用水；项目生产废水主要为冷灰桶冷却用水及车间洒扫用水。冷灰桶冷却用水经闭式冷却水循环系统收集、处理后循环使用，不外排；车间洒扫废水全部蒸发损耗，不外排。 - 9.2供电 本项目由宜沟镇电网供给，满足需求。 - 10.物料平衡分析 - 10.1本项目总物料平衡 - 总物料平衡一览表 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 熔炼渣; 700; 铝液; 210. 颗粒物排放量; 0.0067. 炒灰剂; 0.5; 二次熔炼渣; 490.3514. 除尘灰（含落地灰）; 0.1419. 合计; 700.5; 合计; 700.5. - 10.2本项目铝元素平衡 - 铝元素平衡一览表 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 熔炼渣中铝; 285.46; 铝液中铝; 189.0057. 颗粒物排放量中铝; 0.0011. 二次熔炼渣中铝; 96.45. 除尘灰中铝; 0.0032. 合计; 285.46; 合计; 285.46. - 10.3本项目氟元素平衡 - 氟元素平衡一览表 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 熔炼渣中氟; 0.007; 铝液中氟; 0.0026. 颗粒物排放量中氟; 0.000045. 二次熔炼渣中氟; 0.0024. 除尘灰中氟; 0.001955. 合计; 0.007; 合计; 0.007. - 10.4本项目氯元素平衡 - 氯元素平衡一览表 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 熔炼渣中氯; 0.49; 铝液中氯; 0.4137. 颗粒物排放量中氯; 0.0009. 二次熔炼渣中氯; 0.049. 除尘灰中氯; 0.0264. 合计; 0.49; 合计; 0.49. - 11.水平衡分析 - 本项目水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1.施工期工艺流程 本项目在现有厂房内建设，施工期仅为安装新设备等产生的噪声污染。由于设备安装均在厂房内进行，且时间较短，故施工期对周围声环境影响较小。 2.运营期工艺流程 本次建设年产6万吨铝锌合金配套炒灰机项目，本项目主要对年产6万吨铝锌合金生产线扒渣工序产生的熔炼渣进行内部回收再利用，运营期工艺流程如下图所示。 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目主要对扒渣工序产生的S1熔炼渣进行内部回收再利用。扒渣产生的炉渣和熔化炉渣仍含有大部分合金，因此使用炒灰机进行回收利用（回收率30%）。炒灰是根据固液体的物理性质不同，比重不同而将其进行分离的工序。炒灰机利用炉渣余热，通过搅拌，夹杂的金属液逐渐沉向容器底部形成熔池，灰则留在熔池上部。在搅拌的作用下，灰从容器上部的出灰孔排出，铝液斗装满后由叉车运输到现有工程熔炼炉回用。炒灰机上料过程中产生上料粉尘G3；炒灰过程产生炒灰粉尘G4，炒灰过程中产生的二次熔炼渣S3和噪声N2。 冷灰桶采用间接冷却方式，冷却循环水系统喷淋冷灰桶外壳，与熔炼渣互不接触，熔炼渣走桶内，冷却水走桶外。熔炼渣经过炒灰机分离铝液后剩余熔炼渣进入冷灰桶开始翻滚，循环冷却水均匀喷洒至桶身，热渣通过桶身与循环冷却水进行换热，冷却桶通过正反翻滚交替增加换热面积提高换热效率，冷却后的熔炼渣通过大吨包收集后装入专用密闭容器内，暂存于危废间，定期由有处置资质的单位拉运处理。冷灰桶间接冷却水，循环使用，定期补充，不外排。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续履行情况 - 安阳神龙腾达新材科技有限公司（以下简称神龙腾达）成立于2017年7月，位于安阳市新型制造业产业园区中原路与宜兴大道交叉口东北方位，是一家专业生产、销售镀锌板带、彩涂板带、冷轧精细板带的钢铁制品企业。企业现有工程环保手续执行情况见下表。 - 厂区建设项目环评手续及实际建设情况表 项目名称; 产品方案; 环评批复; 竣工验收. 年产250万吨冷轧涂镀板项目; 一期工程建设规模为40万t/a镀锌板及60万t/a彩涂板; 安环建书〔2018〕2号; 自主验收2019年. 自主验收2020年. 二期工程建设规模为60万t/a镀锌板、60万t/a彩涂板及30万t/a冷轧板; /. 工业废水处理技术改造项目; 对一期工程废水处理工艺进一步改造，优化升级，使废水高效达标处理，污泥经资源减量化处置; 汤环管字〔2018〕81号; 自主验收2020年. 彩涂生产线高温焚烧炉技术改造项目; /; 汤环管字〔2022〕2号; 自主验收2022年. 安阳神龙腾达新材料科技有限公司危废库、镀锌退火炉和污水处理站废气改造项目; /; 编号：202341052300000021，2023年4月14日; /. 年产6万吨铝锌合金项目; 一期工程建设规模为3万吨铝锌合金; 汤环管字〔2024〕45号; /. 二期工程建设规模为3万吨铝锌合金. 安阳神龙腾达新材科技有限公司于2020年3月20日完成排污许可证首次申领，许可证编号：91410523MA445YB83C001P，后续分别于2020年6月10日进行了排污许可证变更；2022年6月28日、2023年7月14日、2024年4月1日、2025年4月23日完成了排污许可证重新申请，目前有效期至2030年4月22日。 - 2.现有工程建设情况 - 2.1年产250万吨冷轧涂镀板项目 - 2.1.1一期工程生产工艺 - 本项目一期工程建成后，年产40万吨热镀锌板和60万吨彩涂板。 - 一期工程总工艺流程图. - 酸洗工序工艺流程及产污环节图. - 热镀锌工艺流程及产污环节图. - 彩涂板工艺流程及产污环节图. 废酸再生系统产污环节图. 氨分解装置工艺流程及产污环节图. 制氮装置工艺流程及产污环节图. 2.1.2二期工程生产工艺（在建工程） 本项目二期工程建设规模为年产60万吨热镀锌板、60万吨彩涂板和30万吨冷轧板 二期工艺总流程图. 冷轧板工艺流程及产污环节图. 2.1.3废水处理工艺 含油碱性废水处理系统工艺流程图. 酸性废水处理系统工艺流程图. 回用水处理系统工艺流程图. 2.2工业废水处理技术改造项目 碱性含油废水处理系统工艺流程图及产污环节示意图. 酸性废水处理系统工艺流程图及产污环节示意图. 回用水系统工艺流程图及产污环节示意图. 废水处理系统污泥处理工艺流程图及产污环节示意图. 3.现有工程污染物达标排放情况 - 3.1废水 - 根据现有工程废水在线监测数据可知，现有工程废水总排污口各污染物排放浓度均满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456—2012）及修改单表2间接排放标准限值要求及城南污水处理厂收水水质要求（COD≤350mg/L、SS≤210mg/L、氨氮≤35mg/L、总磷≤5mg/L、总氮≤45mg/L），达标排放。 - 现有工程废水污染物总排放口在线监测结果一览表 - 单位：mg/L（pH除外） 污染物; 最小值; 最大值; GB13456标准限值; 收水水质. pH; 6.582; 7.589; 6~9; /. 悬浮物; 5; 47; 100; 210. 总磷; 0.01; 1.25; 2; 5. 石油类; 0.1718; 1.4; 10; /. 化学需氧量; 2.951; 67.671; 200; 350. 氟化物; 0.4; 2.7; 20; /. 总氮; 4.34; 28.4; 35; 45. 氨氮; 1.79; 13.568; 15; 35. - 3.2废气 - 现有工程废气监测数据依据排污许可执行报告、2024年3月份和6月份河南政院检测有限公司出具的检测报告（ZYTHJB2024-0364C1、ZYTHJB2024-0455），根据废气监测结果，各工序排气筒出口各废气污染物排放浓度均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1954—2020）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）及《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相应标准限值，达标排放，无组织废气污染物满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB41/1954—2020）及《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相应标准限值，达标排放。 - 现有工程各工序废气污染物监测结果一栏表 单位mg/m3 序号; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 最小值; 最大值. 1; 排气筒出口 （一期锅炉废气）; 颗粒物; 2.1; 2.8; 5. 二氧化硫; 未检出; 未检出; 10. 烟气黑度; ＜1级; ＜1级; ≤1级. 氮氧化物; 23; 24; 30. 2; 排气筒出口 （一期酸洗线酸雾废气）; HCl; 4.1; 9.9; 15. 3; 排气筒出口 （一期废酸再生铁粉输送废气）; HCl; 停运; 停运; 15. 4; 排气筒出口 （一期废酸再生焙烧废气）; 颗粒物; 2.3; 9.1; 20. 二氧化硫; 10.33; 19; 200. 氮氧化物; 47; 219; 300. HCl; 4.6; 11.1; 30. 5; 排气筒出口 （一期1#轧制机组废气）; 油雾; 1.1; 2.2; 20. 6; 排气筒出口 （一期2#轧制机组废气）; 油雾; 1.1; 2.2; 20. 7; 排气筒出口 （一期3#轧制机组废气）; 油雾; 0.7; 1.4; 20. 8; 排气筒出口 （一期4#轧制机组废气）; 油雾; 1.1; 2.3; 20. 9; 排气筒出口 （一期1#镀锌脱脂碱雾废气）; 碱雾; 1.005; 2.06; 10. 10; 排气筒出口 （一期2#镀锌脱脂碱雾废气）; 碱雾; 0.96; 1.95; 10. 11; 排气筒出口 （一期3#镀锌脱脂碱雾废气）; 碱雾; 0.495; 0.97; 10. 12; 排气筒出口 （一期1#退火炉燃烧废气）; 颗粒物; 1.193; 9.91; 10. 二氧化硫; 0.888; 17.58; 50. 氮氧化物; 5.707; 91.25; 150. 13; 排气筒出口 （一期2#退火炉燃烧废气）; 颗粒物; 0.16; 9.11; 10. 二氧化硫; 0.22; 27.46; 50. 氮氧化物; 0.08; 47.97; 150. 14; 排气筒出口 （一期3#退火炉燃烧废气）; 颗粒物; 2.52; 9.81; 10. 二氧化硫; 0.05; 11.4; 50. 氮氧化物; 0.05; 45.9; 150. 15; 排气筒出口 （一期1#彩涂线碱洗废气）; 碱雾; 0.6; 1.26; 10. 16; 排气筒出口 （一期2#彩涂线碱洗废气）; 碱雾; 0.435; 0.88; 10. 17; 排气筒出口 （一期3#彩涂线碱洗废气）; 碱雾; 0.49; 1.01; 10. 18; 排气筒出口 （一期1#彩涂调漆、初涂和精涂有机废气）; 甲苯; 0.0044; 0.0235; 25. 二甲苯; 0.0342; 0.721; 40. 非甲烷总烃; 0.79; 6.89; 50. 19; 排气筒出口 （一期2#彩涂调漆、初涂和精涂有机废气）; 苯; 0.00725; 0.0202; 5. 甲苯; 0.0121; 0.171; 25. 二甲苯; 0.0253; 16.9; 40. 非甲烷总烃; 4.33; 37.5; 50. 20; 排气筒出口 （一期3#彩涂调漆、初涂和精涂有机废气）; 甲苯; 0.006; 0.0256; 25. 二甲苯; 0.0308; 2.50; 40. 非甲烷总烃; 1.29; 9.72; 50. 21; 排气筒出口 （一期1#彩涂流平和固化有机废气）; 苯; 0.165; 5.56; 5. 甲苯; 0.223; 7.2; 25. 二甲苯; 0.31; 25.2; 40. 非甲烷总烃; 18.56; 42.04; 50. 颗粒物; 0.51; 28.79; 30. 二氧化硫; 0.43; 40.4; 200. 氮氧化物; 0.62; 209.55; 300. 22; 排气筒出口 （一期2#彩涂流平和固化有机废气）; 苯; 0.222; 3.72; 5. 甲苯; 0.237; 4.75; 25. 二甲苯; 0.01; 8.39; 40. 非甲烷总烃; 0.01; 47.47; 50. 颗粒物; 0.34; 30.49; 30. 二氧化硫; 0.88; 102.6; 200. 氮氧化物; 0.32; 285.89; 300. 23; 排气筒出口 （一期3#彩涂流平和固化有机废气）; 苯; 0.127; 2.57; 5. 甲苯; 0.205; 13.96; 25. 二甲苯; 0.213; 19.25; 40. 非甲烷总烃; 13.23; 32.45; 50. 颗粒物; 5.02; 29.3; 30. 二氧化硫; 0.53; 28.03; 200. 氮氧化物; 2.44; 284.96; 300. 24; 排气筒出口 （一期污水处理站废气）; 氨; 1.39; 2.92; /. 硫化氢; 0.016; 0.14; /. 臭气浓度; 173; 356; 2000. 25; 排气筒出口 （二期锅炉废气）; 颗粒物; 停运; 停运; 5. 二氧化硫; 停运; 停运; 10. 烟气黑度; 停运; 停运; ≤1级. 氮氧化物; 停运; 停运; 30. 26; 排气筒出口 （二期酸洗线酸雾废气）; HCl; 停运; 停运; 15. 27; 排气筒出口 （二期废酸再生铁粉输送废气）; 颗粒物; 停运; 停运; 20. 28; 排气筒出口 （二期废酸再生站焙烧废气）; 颗粒物; 停运; 停运; 20. 二氧化硫; 停运; 停运; 200. 氮氧化物; 停运; 停运; 300. HCl; 停运; 停运; 15. 29; 排气筒出口 （二期污水处理站废气）; 硫化氢; 停运; 停运; /. 氨; 停运; 停运; /. 臭气浓度; 停运; 停运; 2000. 30; 排气筒出口 （危废间废气）; 非甲烷总烃; 1.29; 1.62; 120. 现有工程无组织废气污染物监测结果一栏表 单位mg/m³ 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 有涂层机组工序的厂界; 苯; 未检出; 0.1. 甲苯; 未检出; 0.6. 二甲苯; 未检出; 0.2. 非甲烷总烃; 0.58~0.61; 2.0. 厂界; 颗粒物; 0.185~0.205; 1.0. 氨; 0.03~0.0.5; 1.5. 硫化氢; 0.005~0.007; 0.06. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; 20. - 3.3噪声 - 现有工程噪声监测数据依2024年6月份河南政院检测有限公司出具的检测报告（ZYTHJB2024-0455），企业四周厂界噪声测定值未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值，可达标排放。 现有工程厂界噪声监测结果一栏表 单位：dB（A） 检测点位; 检测结果（2024.5.29）. 昼间; 夜间. 东厂界; 55; 43. 南厂界; 54; 44. 西厂界; 55; 44. 北厂界; 55; 43. 标准限值; 65; 55. - 3.4固废 - 根据《危险废物排除管理清单》（2021年版）中“金属表面热浸镀锌处理（未加铅且不使用助镀剂）过程中锌锅内产生的锌浮渣；金属表面热浸镀锌处理（未加铅）过程中锌锅内产生的锌底渣”不属于危险废物，企业没有助镀工艺，直接热镀且未加铅，故锌锅内产生的锌渣属于一般固体废物。 - 现有工程一般固体废物有金属废料、锌渣、废反渗透膜、废陶瓷超滤膜、生化污泥和废包装材料等。金属废料、锌渣、废包装材料、废分子筛暂存于一般固废间内，定期外售综合利用；废反渗透膜、废陶瓷超滤膜、生化污泥集中收集后运往垃圾处理厂处理。 - 现有工程危险废物有含油污泥、酸性废水污泥、废酸液、酸渣、废乳化油、热镀锌废钝化液、彩涂板废化涂液、废清洗溶剂、浇铸浮渣、废油漆桶、废弃包装桶、废催化剂（废脱硝催化剂及氨分解系统产生的废催化剂）、废化验残液、熔炼渣、除尘灰（含熔炼渣灰）、废UV灯管和废活性炭等。废酸液经废酸再生站再生后循环利用，不外排；浇铸浮渣返回熔炼炉使用，不外排；其余危险废物暂存于厂区危险废物暂存间内，定期由有处置资质的单位拉运处理。 - 生活垃圾由厂区现有垃圾桶集中收集，定期由当地环卫部门清运。 - 因此，现有工程固体废物均得到合理处置，不外排。 - 4.现有工程污染物排放总量 - 根据在线数据及2024年3月份和6月份河南政院检测有限公司出具的检测报告（ZYTHJB2024-0364C1、ZYTHJB2024-0455）等资料核算，现有工程实际污染物排放情况如下。 现有工程污染物排放情况（t/a） 污染物; 环评及批复总量; 现有工程实际排放量. 已建; 在建; 全厂. 颗粒物; 9.165; 19.9226; 29.0876; 2.3007. SO2; 5.14; 5.3023; 10.4423; 1.8194. NOx; 64.26; 72.8463; 137.1063; 16.7422. VOCs; 84.6; 84.6; 169.2; 12.59. COD; 5.1; 8.091; 13.191; 1.8489. 氨氮; 0.51; 0.809; 1.319; 0.2246. 5.现有工程存在的环境问题及整改措施 - 经现场踏勘，现有工程无环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.大气环境质量现状 本项目位于安阳市汤阴县中原路与宜兴大道交叉口东北方位，根据安阳市人民政府办公室《关于印发安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）的通知》（安政办〔2022〕39号）可知，本项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 根据汤阴一中常规监测点，汤阴县2023年环境空气质量数据各项指数统计数据见下表。 2023年汤阴县环境空气质量现状基本污染物数据一览表 污染物; 年评价指标; 评价标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 10; 16.67; /; 达标. NO2; 年平均; 40; 31; 77.5; /; 达标. PM10; 年平均; 70; 84; 120; 20; 超标. PM2.5; 年平均; 35; 50; 142.86; 42.86; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1400; 35; /; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 160; 178; 111.25; 11.25; 超标. 吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳浓度未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，企业所在区域为不达标区，环境空气质量为不达标。 为切实改善空气质量，持续改善全市环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，安阳市生态环境保护委员会印发了《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》，根据文件要求，实施重点攻坚行动，强化制度机制落实，补齐能力体系短板，全力推动空气质量持续改善。攻坚行动包括：产业结构调整攻坚、清洁运输替代攻坚、能源绿色转型攻坚、工业深度清污攻坚、污染协同治理攻坚、面源精细管控攻坚、污染天气应对攻坚、监测监管提升攻坚等，不断改善区域大气环境质量。 本次拟建项目炒灰上料、炒灰废气将采用密闭收集+耐高温高效覆膜袋式除尘器治理设施；危废间废气依托原有UV光氧+活性炭吸附一体机，可有效减少污染物排放，同时在区域内寻找污染物替代源，经采取以上措施后，不会降低项目周边环境空气质量。 2.地表水环境 本项目最近的地表水为厂址南侧1200m的汾河，向东在南阳村汇入永通河，永通河在下游汇入汤河。根据《安阳市2025年碧水保卫战实施方案》，汤河石辛庄断面目标为V类。根据安阳市地表水汤河石辛庄市控县界断面2023年1周-53周的常规监测数据，统计结果见下表。 汤河石辛庄断面水质监测数据一览表 单位：mg/L 时间; COD; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数. 2023年1周; 25.7; 3.75; 0.4; 9.1. 2023年2周; 28.7; 5.02; 0.578; 10.8. 2023年3周; 28.7; 5.02; 0.578; 10.8. 2023年4周; 33.7; 5.88; 0.67; 11.2. 2023年5周; 22.0; 3.11; 0.416; 7.3. 2023年6周; 22.2; 3.05; 0.422; 8.0. 2023年7周; 25.7; 4.14; 0.506; 10.9. 2023年8周; 15.1; 2.54; 0.358; 8.1. 2023年9周; 16.8; 2.48; 0.263; 7.2. 2023年10周; 21.5; 2.87; 0.325; 10.4. 2023年11周; 32.8; 1.85; 0.358; 13.0. 2023年12周; 19.9; 0.804; 0.253; 7.3. 2023年13周; 40.8; 0.728; 0.251; 12.3. 2023年14周; /; /; /; /. 2023年15周; 50.6; 3.60; 0.684; 11.1. 2023年16周; 36.6; 1.34; 0.343; 11.2. 2023年17周; 34.7; 0.63; 0.198; 11.5. 2023年18周; 36.8; 3.13; 0.53; 9.9. 2023年19周; 33.6; 1.24; 0.358; 9.0. 2023年20周; 28.7; 0.53; 0.213; 10.3. 2023年21周; 19.9; 1.19; 0.502; 9.3. 2023年22周; 36.2; 3.09; 0.769; 10.5. 2023年23周; 34.0; 1.54; 0.409; 7.5. 2023年24周; 24.6; 0.03; 0.148; 7.4. 2023年25周; 26.7; 0.028; 0.151; 8.4. 2023年26周; 36.4; 0.048; 0.238; 9.2. 2023年27周; 52.5; 0.547; 0.366; 10.5. 2023年28周; 28.0; 0.05; 0.176; 7.0. 2023年29周; 29.5; 0.756; 0.275; 9.0. 2023年30周; 28.0; 0.790; 0.245; 7.4. 2023年31周; 48.8; 1.090; 0.427; 8.2. 2023年32周; 57.7; 0.624; 0.555; 8.4. 2023年33周; 18.1; 0.430; 0.213; 6.7. 2023年34周; 23.5; 0.825; 0.254; 7.4. 2023年35周; 24.3; 1.170; 0.311; 7.6. 2023年36周; 29.5; 0.696; 0.353; 6.7. 2023年37周; 17.0; 0.707; 0.228; 6.5. 2023年38周; 22.0; 1.09; 0.284; 6.5. 2023年39周; 30.7; 0.784; 0.322; 7. 2023年40周; 18.3; 0.84; 0.254; 5.4. 2023年41周; 14.8; 0.508; 0.168; 4.5. 2023年42周; 16.0; 0.601; 0.175; 5.1. 2023年43周; 18.9; 1.05; 0.198; 5.4. 2023年44周; 19.2; 0.511; 0.102; 5.4. 2023年45周; 21.7; 0.50; 0.142; 5.9. 2023年46周; 22.0; 1.37; 0.236; 6.4. 2023年47周; 18.0; 1.02; 0.178; 6.7. 2023年48周; 19.5; 1.02; 0.182; 7.9. 2023年49周; 20.8; 1.413; 0.190; 8.5. 2023年50周; 16.2; 1.55; 0.19; 6.1. 2023年51周; 21.4; 1.4; 0.185; 6.3. 2023年52周; 24.1; 0.84; 0.139; /. 2023年53周; 22.2; 2.16; 0.174; /. 年均值; 27.2; 1.58; 0.316; 8.3. Ⅴ类水质指标; 40; 2.0; 0.4; 15. 由上表可知，汤河石辛庄断面的COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数的监测平均浓度值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求； 3.声环境质量 本项目位于安阳市汤阴县中原路与宜兴大道交叉口东北方位现有厂区内，根据《汤阴县声环境功能区划（2021-2025）》，本项目所属区域属于声环境3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间<55dB(A)。 距离本项目厂址最近的敏感点为东侧200m处的将城村，项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境现状监测。 - 4.生态环境 本项目位于安阳市汤阴县中原路与宜兴大道交叉口东北方位，在现有厂房内建设，不涉及新增土地。项目周围主要为工业企业、农田以及村庄，地表植被主要为小麦、玉米等当地农作物，生态环境一般。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 5.土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、环境保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目不涉及重点管控的重金属和持久性有机污染，无需开展土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 - 本项目大气环境保护目标见下表。 大气环境保护目标一览表 类别; 保护对象; 方位; 相对厂址距离/m. 大气环境; 将城村; 东; 200. 2.声环境 - 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，不需进行监测。 3.地下水环境 - 项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目位于安阳市汤阴县中原路与宜兴大道交叉口东北方位现有厂区内，不新增用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1.废气 - 本项目运营期产生废气主要为炒灰机上料废气、炒灰废气、危废间废气等。 - 炒灰机上料、炒灰过程中产生的颗粒物、氟化物、氯化物（氯化氢），执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020），同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》的通知（安环攻坚办〔2019〕196号文）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉PM企业引领性指标。 - 危废间废气主要为二次熔炼渣、除尘灰中AlN与潮湿空气接触后产生的氨气，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值。 - 炒灰机上料、炒灰废气与年产6万吨铝锌合金生产线扒渣工序共用一套耐高温高效覆膜袋式除尘器，合用一根18m高排气筒（DA066）排放，污染物排放控制标准详见下表： 运营期污染物排放控制标准一览表 评价标准; 评价因子; 最高允许排放浓度; 排放口编号; 备注. 有组织. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 氨气; 排放速率; 7.18kg/h; DA063; 15m高排气筒. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 颗粒物; 10mg/m3; DA066; 18m高排气筒. 氟化物; 6mg/m3. 氯化物 （氯化氢）; 30mg/m3. 《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》的通知（安环攻坚办〔2019〕196号文）; 颗粒物; 10mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）; 颗粒物; 10mg/m3. 从严执行; 颗粒物; 10mg/m3. 氟化物; 3mg/m3. 氯化氢; 30mg/m3. 氨气; 排放速率; 7.18kg/h; DA063; 15m高排气筒. 无组织. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 氟化物; 周界外浓度最高点20μg/m3; /; 厂界. 氯化物 （氯化氢）; 周界外浓度最高点0.2mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 氨气; 1.5mg/m3; /. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0mg/m3; /. 《安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》; 颗粒物; 企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸; /. 从严执行; 氟化物; 周界外浓度最高点20μg/m3; /. 氯化物 （氯化氢）; 周界外浓度最高点0.2mg/m3; /. 氨气; 1.5mg/m3; /. 颗粒物; 企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸; /. 2.废水 本项目职工由现有职工调配，不新增职工人数，无新增生活用水；本项目生产用水为冷灰桶间接冷却水及车间洒扫用水。冷灰桶间接冷却水循环使用，不外排；车间洒扫废水全部蒸发损耗不外排。 3.噪声 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见下表。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.固体废物 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 现有工程污染物实际排放量为颗粒物：2.3007t/a、SO2：1.8194t/a、NOx：16.7422t/a、VOCs：12.59t/a、COD：1.8489t/a、NH3-N：0.2246t/a。 在建工程污染物总量指标为颗粒物：19.9226t/a、SO2：5.3023t/a、NOx：72.8463t/a、VOCs：84.6t/a、COD：8.091t/a、NH3-N：0.809t/a。 本项目总量控制指标建议为颗粒物：0.0067t/a。 本项目全部建成后全厂污染物建议指标为颗粒物：22.2314t/a、SO2：7.1217t/a、NOx：89.5885t/a、VOCs：97.19t/a、COD：9.9399t/a、NH3-N：1.0336t/a。 本项目建成后全厂主要污染物“三本帐”一栏表 单位：t/a 污染物; 现有已建工程实际排放量; 现有工程许可排放量; 在建工程排放量; 本项目建成后; “以新带老”削减量; 完成后全厂排放量; 增减量. 颗粒物; 2.3007; 9.165; 19.9226; 0.0067; 0; 22.23; +0.0067. SO2; 1.8194; 5.14; 5.3023; 0; 0; 7.1217; 0. NOx; 16.7422; 64.26; 72.8463; 0; 0; 89.5885; 0. VOCs; 12.59; 84.6; 84.6; 0; 0; 97.19; 0. COD; 1.8489; 5.1; 8.091; 0; 0; 9.9399; 0. NH3-N; 0.2246; 0.51; 0.809; 0; 0; 1.0336; 0. 根据《河南省生态环境厅关于加强建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》要求，本项目新增颗粒物均需进行2倍削减替代，颗粒物：0.0134t/a。 本项目颗粒物、COD、氨氮替代源为*********减排量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目建在现有厂房内，施工期主要为安装新设备等产生的噪声污染。由于设备安装均在厂房内进行，且时间较短，故施工期对周围声环境影响较小。因此，本次环评对施工期造成的环境影响不作分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目运营期的污染源有废气、噪声和固体废物污染。根据本项目的性质及工程概况，本项目运营期环境影响分析如下： 1.大气环境影响分析 1.1大气污染物源强核算 本项目营运期正常工况废气污染源为炒灰机上料、炒灰产生的含尘废气及二次铝灰、除尘灰暂存时发生水解反应产生的氨气，根据原料熔炼渣、炒灰剂成分分析结果并结合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中污染控制因子，原料中重金属铅、汞、铍、砷、镉及其化合物均未检出，因此，本次废气污染因子识别不再对重金属类污染因子进行分析。本项目大气污染因子主要为颗粒物、氟化物、氯化物（氯化氢）、氨气等。 1.1.1炒灰机上料废气 本项目熔炼渣、炒灰剂上料过程会产生粉尘，本项目年投料量为700.5t，粉尘产生量参考《逸散性工业颗粒物控制技术》（中国环境科学出版社）第十一章铝精炼厂表18-1，内热浮渣处理和冷却逸散尘排放因子，本项目炒灰机上料工序逸散尘产污系数取0.11kg/t，本项目熔炼渣使用量为700t/a，炒灰机使用量为0.5t/a，合计700.5t，则炒灰机上料废气颗粒物产生量约为0.077t/a。根据物料平衡分析，氟化物产生量为0.0225kg/a，氯化物（氯化氢）产生量约为0.45kg/a。 治理措施：项目车间封闭，上料口上方设置1个集气罩，废气收集后经1套“耐高温高效覆膜袋式除尘器”装置处理后通过1根18m高排气筒（DA066）排放。集气效率取90％，颗粒物处理效率按97％计；本项目采用的耐高温高效覆膜袋式除尘器对氟化物、氯化物（氯化氢）无有效协同处理效果，且氟化物、氯化物（氯化氢）产生量较小，对环境影响很小，收集后通过一根18m高排气筒（DA066）排放。上料口集气罩面积约1m2，控制风速不低于1.5m/s，按1.5m/s计，则配套风机风量应为5400m3/h，考虑到管道损耗，按6000m3/h计。项目每天上料约1h/d，年产200d，则年生产时间为200h。 可行性分析：参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录A“A.1废气可行技术参考表”可知，颗粒物污染防治可行技术中袋式除尘属于可行技术。 本项目使用“集气罩+耐高温高效覆膜袋式除尘器+18m高排气筒（DA066）排放”，属于可行技术。 1.1.2炒灰废气 本项目设置熔炼渣回收处理系统用于处理扒渣工序产生的熔炼渣，得到合金液。其工作原理主要是利用熔炼渣预热进行机械搅拌，处理过程中产生粉尘；经参照《逸散性工业颗粒物控制技术》（中国环境科学出版社）第十一章铝精炼厂表18-1，内热浮渣处理和冷却逸散尘排放因子，本项目炒灰工序逸散尘产污系数取0.11kg/t，本项目熔炼渣使用量为700t/a，炒灰剂使用量为0.5t/a，合计700.5t/a，则炒灰机粉尘产生量约为0.077t/a。根据物料平衡分析，氟化物产生量为0.0225kg/a，氯化物（氯化氢）产生量约为0.45kg/a。 治理措施：项目车间封闭，炒灰机采用密闭管道收集，废气收集后经1套“耐高温高效覆膜袋式除尘器”装置处理后通过1根18m高排气筒（DA066）排放。集气效率为100％，颗粒物处理效率按97％计；本项目采用的耐高温高效覆膜袋式除尘器对氟化物、氯化物（氯化氢）无有效协同处理效果，且氟化物、氯化物（氯化氢）产生量较小，对环境影响很小，收集后通过一根18m高排气筒（DA066）排放。参照《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中密闭罩粉尘控制风速为0.4m/s，管道内径约0.4m，则所需风量约181m3/h，考虑到管道损耗取200m3/h。炒灰机每天工作10h，年生产时间为200d，则年工作时间为2000h。 可行性分析：参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录A“A.1废气可行技术参考表”可知，颗粒物污染防治可行技术中袋式除尘属于可行技术。 本项目使用“集气罩+耐高温高效覆膜袋式除尘器+18m高排气筒（DA066）排放”，属于可行技术。 1.1.3危废间废气 本项目二次熔炼渣收集后暂存于危险废物暂存间，暂存期间二次熔炼渣中的氮化铝会与空气中水分接触反应产生氨气。经查阅《洛阳龙鼎铝业有限公司连铸连轧分厂熔铝炉铝灰资源化回收利用项目》环评验收监测报告（2022年8月4日~8月5日）中连铸连轧分厂铝灰库氨气废气排放口氨气进口速率均值为0.183kg/h，年运行5250h，年收集暂存二次铝灰为1806t，则推算二次熔炼渣暂存期间氨气产污系数为0.532kg/t-二次熔炼渣。 本项目危废间中易反应的危险废物主要为二次熔炼渣及除尘灰，均含有氮化铝，会与空气中水分接触反应产生氨气，最大储存量约为41.0045t，危废间年运行时间为300d，按24h/d计，则危险废物暂存间氨气产生量约为0.0218t/a（0.003kg/h）。 治理措施：危废暂存间暂存二次熔炼渣产生的氨气依托现有的UV光氧+活性炭吸附一体机，集气效率取90％，处理效率约50％，年工作时间约7200h。 可行性分析：查阅《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中均未明确固体废物贮存设施除臭的可行技术，本项目氨气产生量较小，排放浓度较低，根据《臭味治理技术发展概况与展望》（广州正本机电设备有限公司）与《活性炭除臭装置的设计》（潘腊木，周文敏，罗永才摘译自《化学装置》，1977年）中活性炭对臭气——氨具有治理能力，本项目采用UV光氧+活性炭吸附一体机处理氨气，属于可行技术。 1.2环保设施及排气筒依托可行性分析 本项目炒灰上料废气及炒灰废气与年产6万吨铝锌合金生产线扒渣工序共用一套耐高温高效覆膜袋式除尘器处理，经同一根18m高排气筒（DA066）排放，目前该项目并未进行验收，按该项目环评核算颗粒物有组织排放量共计0.8956t，环评设计扒渣工序风机风量为45000m3/h，实际购置风机风量最大为60000m3/h，本项目设计风量约为6200m3/h，实际购置的风机风量能够满足两个项目共同使用。本项目颗粒物有组织排放量约为0.0044t/a，合计0.9t/a，则合并后颗粒物排放浓度约为3.6621mg/m3，排放速率约为0.1875kg/h，能够满足颗粒物执行排放标准10mg/m3标准限值。 本项目废气污染物汇总表 排气筒编号; 污染物; 产生环节; 产生量t/a; 风量m3/h; 收集效率; 有组织收集量; 净化效率%; 有组织排放情况. 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA066; 颗粒物; 炒灰机上料废气; 0.077; 6000; 90; 0.0693; 57.75; 97; /; /; /. 炒灰废气; 0.077; 200; 100; 0.077; 192.5; /; /; /. 合并排放; 0.154; 6200; /; 0.1463; 117.9839; 0.0044; 3.5484; 0.022. 氟化物; 炒灰机上料废气; 0.0225kg/a; 6000; 90; 0.0203 kg/a; 0.0169; /; /; /; /. 炒灰废气; 0.0225kg/a; 200; 100; 0.0225 kg/a; 0.0563; /; /; /. 合并排放; 0.045kg/a; 6200; /; 0.0428 kg/a; 0.0345; 0.0428kg/a; 0.0345; 0.0002. 氯化物; 炒灰机上料废气; 0.45 kg/a; 6000; 90; 0.405 kg/a; 0.3375; /; /; /; /. 炒灰废气; 0.45 kg/a; 200; 100; 0.45 kg/a; 1.125; /; /; /. 合并排放; 0.9 kg/a; 6200; /; 0.855 kg/a; 0.6895; 0.855 kg/a; 0.6895; 0.0043. DA063; 氨气; 危废间; 0.0218; 1300; 90; 0.0196; 2.094; 50; 0.0098; 1.0433; 0.0014. 注：排放浓度按最大浓度计。 根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中表4列举的大气污染物分析测定方法标准，其中颗粒物的检出限为1.0mg/m3，氟化物的检出限为0.06mg/m3，氯化物（氯化氢）的检出限最低为0.9mg/m3。颗粒物的排放浓度位于检出限以上，氟化物、氯化物（氯化氢）的排放浓度均位于检出限以下，故氟化物、氯化物（氯化氢）不再作为污染因子进行评价。 废气污染物产排情况一览表 排气筒编号; 污染物; 产生量t/a; 风量m3/h; 有组织收集量; 净化效率%; 有组织排放情况; 无组织产生量t/a; 厂房阻隔 ％; 无组织排放量t/a. 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA066; 颗粒物; 0.154; 6200; 0.1463; 117.9839; 97; 0.0044; 3.5484; 0.022; 0.0077; 70; 0.0023. DA063; 氨气; 0.0218; 1300; 0.0196; 2.094; 50; 0.0098; 1.0433; 0.0014; 0.0022; /; 0.0022. 注：排放浓度按最大浓度计。 由上表可知，颗粒物有组织排放量为0.0044t/a，颗粒物无组织排放量约为0.0023t/a，则颗粒物排放总量约为0.0067t/a；氨气有组织排放量为0.0098t/a，无组织排放量0.0022t/a，则氨气排放总量为0.012t/a。 1.2废气达标排放分析 1.2.1有组织排放 本项目废气排放口基本情况表 序号; 坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 温度/℃; 年排放 小时数/h. DA066; 114°20'16.22"E; 35°51'1.76"N; 18; 1.8; 25; 4800. DA063; 114°20′40.88"E; 35°51′3.92"N; 15; 0.5; 25; 7200. 本项目排放口排放的颗粒物能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020）中相关限值要求，颗粒物同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》的通知（安环攻坚办〔2019〕196号文）中相关限值要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉PM企业引领性指标；氨气能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求。 1.2.2无组织排放 本项目无组织排放主要为炒灰上料未收集粉尘及炒灰机搅拌粉尘，通过厂房能够阻隔70％的颗粒物，则颗粒物无组织排放量为0.0023t/a；氨气无组织排放量为0.0022t/a。 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A中的预测模式清单，本次估算模式采用AERSCREEN模型。预测出颗粒物最大落地浓度为6.29×10-5mg/m3；氨气最大落地浓度为6.01×10-5mg/m3。颗粒物无组织排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表3中“周界外最高允许浓度1.0mg/m3”、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）中文件要求“企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸”；氨气无组织排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1，氨气厂界标准值低于1.5mg/m3。 1.2.3污染源非正常排放情况 本项目废气污染治理设施主要为耐高温高效覆膜袋式除尘器及UV光氧+活性炭吸附一体机，当污染治理设施出现故障的非正常工况下，废气治理效率按0计。则非正常工况下污染物排放情况见下表。 污染源非正常排放情况表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 处理效率; 产生量（t/a）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA066; 废气治理设施故障; 颗粒物; 0; 0.154; 124.1935; 0.077; 1; 1; 立即停止生产进行检修. DA063; 废气治理设施故障; 氨气; 0; 0.0218; 2.3291; 0.003; 1; 1. 1.2.4自行监测计划 企业属于重点排污单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范——工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）及参考《排污许可证申请与核发技术规范——工业炉窑》（HJ1121-2020），DA066排放口安装CEMS设施，本工程自行监测计划见下表。 - 污染源监测计划表 序号; 污染源; 污染因子; 监测频次; 执行排放标准; 备注. 1; DA066; 颗粒物; 自动监测; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》的通知（安环攻坚办〔2019〕196号文）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）; 自动监测设备故障期内每6h人工采样监测一次. 2; DA063; 氨; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; /. 3; 厂界四周; 颗粒物; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》; /. 氨; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; /. 4; 车间内产尘点周边1米处; 颗粒物; 1次/半年; 《安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案》; /. 综上所述，本项目营运期产生的大气污染物经合理治理后，达标排放，项目对周围大气环境影响较小。 2.废水 本项目不新增劳动定员，不新增生活废水；无生产废水产生，冷灰桶冷却用水循环使用，不外排；车间洒扫用水全部蒸发损耗，不外排。 2.1冷灰桶冷却用水 冷灰桶冷却用水由于蒸发损耗需要定期补水，本项目设备冷却水年补充水量约150t/a，年循环水量约为15000t/a，经闭式冷却水循环系统收集、处理后循环使用，不外排。 2.2车间洒扫用水 - 本项目所在车间定期洒扫，需洒水面积约2565m2，按照每天洒水一次计算（冬季除外，冬季约有50个工作日仅打扫地面），参考《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中“道路和场地喷洒—2.0L/（m2·d）”，本项目使用新鲜水洒扫地面，本项目年生产时间为200d，年洒扫地面150d，则本项目车间洒扫用水量为5.13m3/d（769.5m3/a），全部蒸发损耗，不外排。 - 3.噪声 - 3.1噪声源强 本项目噪声源主要来自设备运行时产生的噪声，本项目改建工程新增设备仅为1台铝灰炒灰机、1台冷灰桶，其噪声源强在75~78dB（A），经采取基础减震、厂房隔声后噪声源可衰减约15dB（A）。设备噪声产生具体情况及治理措施见下表。 本项目主要生产设备源强及治理措施一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声压级/dB(A); 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对 位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 铝锌合金生产车间; 铝灰炒灰机; 78; 86; 基础减震、厂房隔声; 461; 406; 0.5; 2; 82; 昼/夜; 15; 61; 1. 2; 冷灰桶; 75; 83; 479; 387; 0.5; 2; 79; 昼/夜; 15; 58; 1. 3.2预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了建筑物的屏障作用、空气吸收。 3.2.1室内声源等效为室外声源 采用等效室外声源声功率级法进行计算，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔音量，dB。 3.2.2室外点声源传播 对于本项目，户外声传播衰减主要考虑几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）和围墙障碍物屏蔽（Abar）引起的衰减。即Lp(r)=Lw-Adiv-Aatm-Abar。 ①几何发散衰减Adiv利用半自由声场点源衰减公式： LA(r)=LAw-20lgr-8； 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAw——点声源A计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 ②空气吸收引起的衰减Aatm=a(r-r0)/1000，式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见下表。 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 温度 ℃; 相对湿度 %; 大气吸收衰减系数a，dB/km，倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 3.1; 7.4; 12.7. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3. ③围墙障碍物屏蔽（Abar）：围墙简化为具有一定高度的薄屏障，在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。 （3）拟建工程声源对预测点产生的贡献值 公式如下： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s 3.3达标分析 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 967; 325; 1.2; 昼/夜间; 29.94; 65/55; 达标. 西侧; 140; 486; 1.2; 33.17; 65/55; 达标. 南侧; 327; -92; 1.2; 29.4; 65/55; 达标. 北侧; 587; 550; 1.2; 38.5; 65/55; 达标. 原点：（114°20′6.783″E，35°50′49.760″N） 由上表可知，项目运营期噪声源采取隔声、减振措施后，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类的标准要求（65/55dB(A)）。 3.4监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关规定，并结合企业的实际情况，本次评价提出如下监测计划： 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东、南、西、北厂界; 厂界噪声Leq、Lmax; 每季度至少开展一次监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. #### 3.5噪声污染防治措施 本项目拟通过生产车间厂房的优化设计，有效降低生产噪声影响，使生产噪声达标排放。为了有效降低生产车间的噪声影响，建议采取减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施： （1）尽可能选用环保低噪型设备，车间内各设备合理的布置，拟将高噪声设备远离环境敏感点，且作基础减振等防治措施； （2）设备安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔震垫、减振器等； （3）厂房安装隔声门窗；厂房内设备噪声经墙体进行隔声处理； （4）厂界四周设置绿化隔离带，种植一些可吸声茂密树种，减少噪声污染。 经优化设计、隔声降噪处理，厂房墙体屏障、绿化树木吸收屏障、空气吸收、距离衰减后项目噪声对厂界贡献值较小，可确保厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求，措施基本可行。 4.固体废物 本项目固体废物主要为二次熔炼渣、除尘灰、废除尘滤袋等，二次熔炼渣、除尘灰、废除尘滤袋均为危险废物，主要成分为锌、氮化铝等；无一般固体废物。 4.1危险废物 4.1.1二次熔炼渣 根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的二次熔炼渣属于危险废物，其类别是HW48，危废代码：321-026-48。本项目熔炼渣共计700t/a，炒灰过程中约有30％的合金料（210t/a）被回收利用，不能回收的二次熔炼渣暂存于危废间内（70m2），二次熔炼渣产生量约为490.3514t/a，定期由有处置资质的单位拉运处理。 4.1.2除尘灰（含落地灰） 根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的除尘灰属于危险废物，其类别是HW48，危废代码：321-034-48。本项目耐高温高效覆膜袋式除尘器运行期间会产生除尘灰，本工程除尘灰产生量约为0.1419t/a，产生后暂存于危废间内（70m2），定期由有处置资质的单位拉运处理。 4.1.3废除尘滤袋 根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目依托的耐高温高效覆膜袋式除尘器风机滤袋属于危险废物，其类别是HW49，危废代码：900-041-49。本项目滤袋按一年更换一次，产生的废滤袋约0.1t/a，产生后暂存于危废间内，定期由有处置资质的单位拉运处理。 4.1.4废UV灯管 根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的废UV灯管属于危险废物，其类别是HW29，危废代码：900-023-29。UV灯管2-3年更换一次，产生量按2年计，为0.1t/2a。产生后采用塑料袋密封+纸箱包装，暂存于危废暂存间内（70m2），定期由有资质的单位拉运处理。 4.1.5废活性炭 根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的废活性炭属于危险废物，其类别是HW49，危废代码：900-039-49。本项目满负荷生产状态下氨气收集量为0.0196t/a，有组织排放总量为0.0098t/a，则UV光氧+活性炭吸附一体机分解吸附量为0.0098t/a，活性炭吸附比例按照每吨吸附0.15t计，则活性炭使用量约为0.0653t/a，则需更换的废活性炭量为0.0653t/a。本项目危废间活性炭装填量约为0.5t，本次评价按两年更换一次。废活性炭产生后使用塑料袋密封+纸箱包装，暂存于危废暂存间内（70m2），定期由有资质的单位拉运处理。 4.1.6其他 本项目产生的二次熔炼渣、除尘灰在危废间暂存期间会产生微量的氨气，氨气产生后依托危废间现有的UV光氧+活性炭吸附一体机，根据《河南省生态环境厅关于印发河南省低效失效大气污染治理设施排查整治实施方案的通知》（豫环文〔2024〕132号）中“依法依规淘汰不达标设备，推动单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气采用单一水喷淋吸收及上述技术的组合工艺（除异味治理外）加快淘汰更新”，本项目危废间采用UV光氧+活性炭吸附一体机用于去除恶臭异味气体，不属于淘汰类治理工艺。 本次不新增职工人数，不新增生活垃圾。 项目固废处理措施一览表 类别; 固废名称; 产生量t/a; 处理措施. 危险废物; 二次熔炼渣; 490.3514; 暂存于危废间内，定期由有处置资质的单位拉运处理. 除尘灰; 0.1419. 废除尘滤袋; 0.1. 废UV灯管; 0.1t/2a. 废活性炭; 0.5t/2a. /; 生活垃圾; /; 由厂区现有垃圾桶集中收集，由环卫部门定时清运，不外排. 综上所述，本项目建成后营运期产生的固体废弃物均得到了合理有效的安全处置，对周围环境影响很小。 危险废物汇总情况表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 有毒有害物质名称; 物理 性状; 危险 特性; 年产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 二次熔炼渣; HW48; 321-026-48; 氮化铝、锌等; 固态; R; 490.3514; 收集暂存于厂区危废暂存间内; 定期委托有资质单位进行安全处置. 除尘灰; HW48; 321-034-48; 氮化铝、锌等; 固态; T，R; 0.1419. 废除尘滤袋; HW49; 900-041-49; 锌等; 固态; T; 0.1. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 汞等; 固态; T; 0.1t/2a. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 氨气等; 固态; T; 0.5t/2a. 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危废名称; 危废类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 二次熔炼渣; HW48; 321-026-48; 厂区西北部; 70m2; 专用密闭容器; 140t; 不超1年. 2; 除尘灰; HW48; 321-034-48. 3; 废除尘滤袋; HW49; 900-041-49. 4; 废UV灯管; HW29; 900-023-29. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49. ## 4.2固废管理要求 4.2.1危险废物环境影响及防治措施分析 对照《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的工业有害废物主要有：二次熔炼渣、除尘灰、废除尘滤袋、废UV灯管、废活性炭，产生后在危废间内暂存，定期由有处置资质的单位拉运处理。贮存场所的建设根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行规范化设置要求进行规范化设置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对建设项目危险废物的产生、收集、贮存等进行分析评价，严格落实危险废物各项法律制度，促进危险废物的规范化监督管理。 综上所述，本项目危险废物的管理要求如下： （1）危险废物收集管理要求 本项目危废间位于厂区西北部，本项目危废最大产生量约为491.1933t，危废暂存间内的危废每月转运一次，则二次熔炼渣最大储存量约为40.8626t；废除尘滤袋每年更换一次，废除尘滤袋最大储存量为0.1t，除尘灰最大储存量为0.1419t，废UV灯管最大储存量为0.1t，废活性炭最大储存量约为0.5t。则危废暂存间最大储存量约为41.7045t，该危废间面积为70m2，可暂存140t危险废物，该危废间原计划暂存在建项目产生的熔炼渣，本项目建成后，熔炼渣全部进入炒灰机中回收利用，不再用于熔炼渣的储存。故危废暂存间完全有能力暂存本项目产生的危险废物。危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 本项目所用危废间位于厂区西北部，危废间内二次熔炼渣、除尘灰、废除尘滤袋采用专用密闭容器存放。正常情况下不会有废气产生，对环境影响较小。 （2）危险废物暂存污染防治管理要求 企业危险废物定期由有处置资质的单位拉运处理，正常生产情况下为一个月清运一次，具体以实际生产情况为准，做到及时清理；厂区危废间均按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。 危险废物贮存场所的建设必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求，具体如下： 企业根据危险废物特性进行分区、分类贮存，地面进行防腐、防渗、防逸散措施。贮存场所符合消防要求：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容；贮存场所严格按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施。 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259—2022），产生危险废物的单位，应当按照本标准规定的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 企业按照实际情况填写记录有关内容，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。保存时间存档5年以上。 （3）危险废物运输管理要求 企业不涉及危险废物的运输，均由有相应危废处置资质的单位拉运处理。 综上所述，本项目在采取上述治理措施的情况下，固废均得到综合利用或妥善处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 4.2.2其他要求 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）相关要求，评价要求企业应做到以下几点要求： a.对工业固体废物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 b.建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 c.禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 d.应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 ## e.企业固体废物涉及危险废物，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（中华人民共和国主席令第四十三号）要求，需制定危险废物意外事故防范措施和应急预案。 4.2.3固废环境影响结论 本项目固体废物全部得到综合利用和安全处置，措施可行。项目产生的固废经妥善处理后，能达到零排放，不会对当地环境造成明显的影响。 ## 5.地下水、土壤分析 ## 5.1污染状况 ## 根据本项目污染物特点按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，为了防止运营期地下水及土壤污染，本项目进行划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三个区域，分别采取防渗措施，正常情况下不存在土壤、地下水污染途径。 5.2分区防渗措施 本项目原料来自年产6万吨铝锌合金生产线扒渣工序产生的熔炼渣，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目使用的原料熔炼渣及产生的废物二次熔炼渣均属于危险废物，其类别是HW48，危废代码：321-026-48。则需对项目所在生产车间、危废间做出相应的防渗措施。 控制措施如下： （1）从源头控制，为防止颗粒物（氮化铝等)对土壤造成影响，应对废气污染治理设施定期进行维护，根据生产记录定期检查袋式除尘器中布袋是否破损。 （2）本项目利用厂区现有生产车间进行建设，车间、危废间地面已做防渗措施，渗透系数≤10-10cm/s，防渗层为2mm高密度聚乙烯和环氧树脂防腐。各建筑均已做防渗措施。 5.3环境管理要求 ①对生产车间等区域进行硬化，其他区域采取绿化或硬化措施； ②制定土壤、地下水污染防治管理制度； ③定期巡检车间、危险废物暂存间地面，一旦发现地面破损等情况要及时处理，确保地面满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，地面基础必须防渗； ④加强生产过程中的管理，预防污染土壤、地下水环境突发事件的发生。 6.生态 本工程在现有厂区内建设，不涉及新增土地，且用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本工程不开展生态环境影响分析。 - 7.环境风险 7.1物质危险性识别 本项目生产过程及储存区涉及到的危险物质主要为原料、废气及危险废物，风险源分布见下表。本项目熔炼渣产生量为700t/a，年工作时间为200d，每天产生量为3.5t/d，产生后进入铝灰炒灰机进行回收利用，则最大储存量为3.5t；二次熔炼渣产生量为490.3514t/a，除尘灰产生量为0.1419t/a，废除尘滤袋产生量为0.1t/a，废UV灯管产生量为0.1t/2a，废活性炭产生量为0.5t/2a，危废每月转运一次，则二次熔炼渣最大储存量为40.8626t；废除尘滤袋每年更换一次，废除尘滤袋最大储存量为0.1t，除尘灰最大储存量为0.1419t；废UV灯管每2年更换一次，废UV灯管最大储存量为0.1t/2a；废活性炭每2年更换一次，废活性炭最大储存量为0.5t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），二次熔炼渣及除尘灰均属于反应性危险废物，其中含有的AlN易与空气中的水反应产生氨气，采用专用防水吨包进行包装，严禁上述物料遇水，收集在封闭危险废物暂存间内。 项目风险物质存在情况一览表 类别; 风险物质; 风险源分布; 最大存储量/t; *临界量/t; Q值. 原辅料; 熔炼渣; 生产设施; 3.5; 50; 0.07. 危险废物; 二次熔炼渣; 危险废物暂存间; 40.8626; 50; 0.817252. 除尘灰; 0.1419; 50; 0.002838. 废除尘滤袋; 0.1; 50; 0.002. 废UV灯管; 0.1; 50; 0.002. 废活性炭; 0.5; 50; 0.01. 废气; 氯化氢; 车间; 0.0009; 2.5; 0.00036. 氨气; 危险废物暂存间; 0.0218; 5; 0.00436. 合计; 0.90881. 注：*参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《浙江省企业环境风险评估技术指南（2015修订版）》；. 根据上表可知，项目环境风险危险物质存储量未超过临界量，经计算得Q值＜1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行专题评价，仅明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 7.2环境风险识别 结合项目情况，项目建成后企业可能发生的突发环境事件包括：废气污染治理设施故障事件、危险废物污染事件和火灾爆炸次生衍生污染事件。 环境影响途径及危害后果一览表 序号; 事故类型; 风险物质; 影响途径; 危害后果. 1; 废气污染治理设施故障事件; 颗粒物、氨气; 大气; 可能导致大气污染物超标排放，污染周围环境空气。. 2; 危险废物污染事件; 危险废物; 空气、水、土壤; 危险废物泄漏、防范措施失效等，导致危险废物进入外环境，污染空气、土壤、水环境。. 3; 火灾爆炸次生衍生污染事件; 燃烧废气; 大气; 燃烧废气会污染区域环境空气。. 消防固废; 水、土壤; 消防固废未合理处理，可能污染周边土壤、水环境。. 消防废水; 水、土壤; 消防废水未合理处理，可能污染周边土壤、水环境。. 7.3环境风险防范措施及应急要求 7.3.1生产操作规范化措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对有事故迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。 ④全厂建立健全健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行；建立健全档案管理制度，做好产品和生产工艺有关的设计资料，指导安全生产运行的资料，设备购置、运行、维修和维护、检测、报废、处置的信息和资料，事故统计、分析、处理、整改措施落实的音像、实物、文件等资料的严格管理；建立汇报、抽查、定期检查相结合的安全检查制度，及时发现安全隐患并采取有效措施消除；建立严格的从业人员上岗培训制度，依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从业人员配备符合国家或行业标准规定的劳动防护用品；应按照《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)、《安全色》(GB2893-2008)的要求设置并管理安全标识，主要安全标识包括：禁止标志有“禁止吸烟”、“禁止烟火”、“禁止带火种”等；警告标志如“当心火灾”标志；消防安全标志如“灭火器”、“灭火设备或报警装置方向”；应急疏散指示标志如“安全出口”、“消防通道”等；使损失和对环境污染降到最低。 ⑤企业应当备有消防设施配置图、现场平面布置图、排水管网分布图。 ⑥消防废水依托厂区现有消防废水池，位于厂区东侧偏南，建筑面积为345.6m2。 ## 7.3.2环保设施发生故障的防范措施 ①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处在良好状态，使设备达到预期的处理效果。 ②现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设备、风机等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。 ## ③废气污染治理设施应在安装前进行全面的漏气检测，运行过程中，需定期对设备中的气体压力及设备本身进行检测，发现气体压力异常、设备压力测试异常时应及时排查并维修，定期清理气体管路，注意更换活性炭及过滤棉，以防造成堵塞。 7.3.3危险废物污染防范措施 - ①危险废物暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体采用坚固的材料建造，表面无裂缝； - ②危险废物暂存间地面与裙脚均采取表面防渗措施； - ③危险废物暂存间禁止无关人员进入； - ④危险废物暂存间内不同贮存分区之间采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； - ⑤危险废物存入贮存设施前对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不予存入； - ⑥定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； - ⑦危险废物暂存间运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存； - ⑧建立危险废物暂存间环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； - ⑨应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录； - ⑩应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统； - ⑪相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存； ⑫本项目二次熔炼渣、除尘灰等采用专用防水吨包进行包装，严禁上述物料遇水，收集在封闭危险废物暂存间内。危险废物暂存间进行封闭并设有废气收集管道，对二次熔炼渣暂存过程中产生的废气收集后引入UV光氧+活性炭吸附一体机处理后达标排放。 7.3.4火灾事故风险防范措施 ①在车间和原料仓库的明显位置张贴禁用明火的告示，原料仓和车间内设置移动式泡沫灭火器； ②储存辅助材料的桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； ③搬运和装卸时，应轻拿轻放，防止撞击； ④仓库应选择阴凉通风无阳光直射的位置，仓库内应设置空调设备，防止仓库温度过高； 综上所述，本项目不存在重大危险源，最大可信事故为环保设施异常导致废气外逸，只要项目严格落实上述措施，做好预防和应急措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生环境风险的概率较小。建设单位对事故的预先判断准确及时，并采取正确的方法应对，则风险事故对周围大气环境的影响将大大降低。因此，项目的建设，从风险评价的角度分析是可行的。 8.环保设施安全生产工作要求 8.1设施安全设计 环保设施应符合相关安全规范和标准，设计和建造时应采取安全措施，以预防事故和减少对环境的不良影响。 8.2安全设施和装备 环保设施应配备必要的安全设施和装备，如防爆装置、泄漏控制设备、紧急救援设备等，以防止事故发生和及时响应。 8.3安全管理制度 环保设施管理者应建立和落实一套完整的安全管理制度，包括设施操作规程、应急预案、事故报告和调查程序等，以确保设施的安全运营。 8.4安全培训和教育 应确保设施操作人员接收必要的安全培训和教育，了解设施的安全操作规程、紧急情况下的应对措施等。 8.5安全监测和检查 对环保设施应定期进行安全监测和检查，包括对设备状态、冷库制冷剂泄漏情况等，确保设施处于安全运行状态。 定期对环保设施进行维护保养，遵循使用说明书及时更换及其他关键部件，减少设备故障率，保障设备的正常运行。 “耐高温高效覆膜袋式除尘器”及“UV光氧+活性炭吸附一体机”在生产过程中，气体泄漏、气体管道堵塞、高温高压引发爆炸等是较为常见的安全隐患。可采取的措施有： （1）严格操作规程 加强对操作人员的培训，确保操作规程的严格执行，避免操作失误引发事故。 （2）定期检查维护 定期对废气处理设备进行检查和维护，定期更换过滤棉、活性炭、除尘滤袋等，发现问题及时处理，预防设备老化等问题 8.6事故应急管理 设施管理者应制定和实施应急预案，包括事故报告和调查、事故处置措施、群众疏散等，以应对可能发生的事故情况。 8.7安全评估和审查 对新建或改建的环保设施，应进行安全评估和审查，确保设施具备安全性和可持续性。 9.电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射环境影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA066 | 炒灰上料废气 | 颗粒物 | 封闭式集气罩+1台耐高温高效覆膜袋式除尘器 | 合用1根18m高排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》的通知（安环攻坚办〔2019〕196号文） |
|  |  | 炒灰废气 | 颗粒物 | 密闭管道+1台耐高温高效覆膜袋式除尘器 |  |  |
|  | DA063 | 危废间废气 | 氨气 | UV光氧+活性炭吸附一体机 | 1根15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 冷灰桶冷却用水 |  | SS | 循环使用，只需添加新鲜水 |  | 不外排 |
|  | 车间洒扫废水 |  | COD、SS等 | 全部蒸发损耗 |  | 不外排 |
| 声环境 | 工程建成后生产设施 |  | 设备噪声 | 基础减振、厂房隔声等 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  | / |
| 固体废物 | 项目建成后危险废物均集中暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行安全处置。本次不新增生活垃圾量，生活垃圾由厂区生活垃圾桶集中收集，委托环卫部门定时清运不外排，产生的固体废弃物均得到了合理有效的安全处置。危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行暂存和管理。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 应对废气污染治理设施定期进行维护，根据生产记录定期检查废气污染治理设施。生产车间等区域均已进行分区防渗，除绿化用地外的其他地面均已硬化处理。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）危险废物暂存间环境风险防范措施 ①危险废物暂存间进行重点防渗，危险废物按性质进行分类存放，实施隔离储存、隔开储存、分离储存； ②危险废物暂存间应防风、防雨、防晒防流失； ③危险废物暂存间禁止明火，设置专人定期巡检； ④按照应急预案管理要求配备应急物资，并保证应急物资能正常运行； ⑤制定危险废物管理制度； ⑥危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统；应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录； ⑦定期对风险物质包装容器进行检查，发现破损及时更换，避免发生泄露事故； （2）其他环境风险防范措施 ①严格制订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用，做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用； ②加强管理，制定突发环境事件风险防范制度； ③一旦出现事故，立即由平时的生产管理体制转为事故处理管理体制，应付处理事故的指挥决策。应急措施主要是断源、隔离和上报； ④完善环境安全事故或紧急状况下的应急准备和相应程序，预防和减少事故造成的环境影响； ⑤事故发生后及时启动应急预案，开展突发环境应急救援，将环境影响程度降至最低； ⑥定期开展教育培训。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 除执行上述废水、废气、噪声、固废措施外，须按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉PM企业引领性指标等具体要求执行。 |  |  |  |  |  |

# 六、结论

安阳神龙腾达新材科技有限公司年产6万吨铝锌合金配套炒灰机项目的建设符合当前国家产业政策和当地规划要求，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量* ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.3007 | 9.165 | 19.9226 | 0.0067 | 0 | 22.2314 | +0.0067 |
|  | SO2 | 1.8194 | 5.14 | 5.3023 | 0 | 0 | 7.1217 | 0 |
|  | NOx | 16.7422 | 64.26 | 72.8463 | 0 | 0 | 89.5885 | 0 |
|  | VOCs | 12.59 | 84.6 | 84.6 | 0 | 0 | 97.19 | 0 |
| 废水 | COD | 1.8489 | 5.1 | 8.091 | 0 | 0 | 9.9399 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.2246 | 0.51 | 0.809 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 109.5 | / | 130 | / | 0 | / | 0 |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 熔炼渣 | / | / | 700 | 0 | 700 | 0 | -700 |
|  | 二次熔炼渣 | / | / | / | 490.3514 | 0 | 490.3514 | +490.3514 |
|  | 除尘灰 | / | / | 44.5264 | 0.1419 | 0 | 44.6777 | +0.1419 |
|  | 废UV灯管 | 0.5t/2a | / | / | 0.1t/2a | 0 | 0.6t/2a | +0.1t/2a |
|  | 废活性炭 | 2t/2a | / | / | 0.5t/2a | 0 | 2.5t/2a | +0.5t/2a |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①-③