# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产1500吨高性能弹簧钢丝扩建项目

建设单位（盖章）：   安阳双兴线材制品有限公司

编制日期：              2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 30 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 40 -

四、主要环境影响和保护措施	- 46 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 56 -

六、结论	- 58 -

附表	- 59 -

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  周边环境概况

附图3  安阳市新型制造业产业园区规划图

附图4  厂区总平面布置图

附图5  河南省三线一单综合信息应用平台截图

附图6  现场踏勘照片

附图7  现状监测部署图

附件：

附件1  委托书

附件2  确认书

附件3  企业投资项目备案证明

附件4  营业执照及法人身份证复印件

附件5  入住证明及不动产权证书

附件6  排污登记回执

附件7  园河丽景小区噪声检测报告

附件8  现有项目环评批复

附件9  现有验收及检测报告

附件10  取水许可证

附件11  拉丝粉检验单

附件12  弹簧钢盘圆质量证明书

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产1500吨高性能弹簧钢丝扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2506-410523-04-01-123477 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 安阳市汤阴县宜沟镇安阳市新型制造业产业园区中兴路南头 |  |  |
| 地理坐标 |  | （114°19'10.997"E，35°49'35.911"N） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3340金属丝绳及其制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33-66金属丝绳及其制品制造334 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） 改建 ☑扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 汤阴县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2506-410523-04-01-123477 |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安阳市新型制造业产业园区空间发展规划（2010-2020）》（中国城市建设研究院）； 审批机关：安阳市发展和改革委员会、安阳市国土资源局、安阳市城乡规划管理局、安阳市环境保护局； 审批文件名称及文号：《关于确定全市专业园区名单的通知》（安发改工业〔2011〕271号）； |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《安阳市新型制造业产业园区空间发展规划（2010-2020）环境影响报告书》； 审查机关：安阳市环境保护局； 审查文件名称及文号：《安阳市环境保护局关于安阳市新型制造业产业园区空间发展规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》（安环函〔2013〕23号）； 《安阳市新型制造业产业园区跟踪评价》 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《安阳市新型制造业产业园区空间发展规划（2010-2020）》规划环评与跟踪评价符合性分析 1.1安阳市新型制造业产业园区空间发展规划内容 1.1.1规划期限 规划期限：2010—2020年，近期为2010—2012年，中期为2013—2015年，远期为2016—2020年。 1.1.2规划地理位置及面积 安阳市新型制造业产业园区位于汤阴县南部，北距县城2公里。北起规划中的山西中南部铁路大通道、南至宜沟镇镇区、西起107国道、东至石武高铁客运专线，规划用地面积14.89平方公里。 1.1.3产业园区发展定位 新型制造业产业园区的发展定位是：豫北地区现代化、综合性的大型制造产业基地。 1.1.4规划发展目标 （1）总体发展目标 抓好发展机遇，力争经过8—10年的努力，逐步把安阳市新型制造业产业园区建设成为基础设施完善配套、产业布局科学合理，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的现代制造业产业园区，成为拉动汤阴县经济的新增长点，重点发展装备制造、特种钢材精加工、工程塑料、电器机械等产业，努力实现“大型制造业基地”的发展目标，其中装备制造业和特种钢材加工业两大产业是安阳市新型制造业产业园区的主导产业。 （2）主要发展指标 人口发展指标：规划产业园区人口近期2012年为4.4万人，中期为6.9万人，远期为12.2万人。 用地规模：到2020年，安阳市新型制造业产业园区用地规模14.89平方公里。 经济发展指标：产业园区规划近、中、远期年产值将分别达到100亿元、150亿元和300亿元。 社会发展目标：完善园区居民社区服务体系，加强现代城市社区建设，加快城市化进程，提高人居生活质量。加强制造业产业园区配套服务设施建设，改善制造业产业园区综合环境质量。 分阶段目标：2012年：入驻企业达到60家，建成标准化厂房4.2万平方米，地区生产总值达到100亿元。重点发展交通运输设备制造、特种钢材加工等，积极向工程塑料、服务加工延伸，初步形成制造业集聚效应，为产业园区的第三产业开始发展。2015年：入驻企业达到120家，建成标准化厂房6.5万平方米，地区生产总值达到150亿元。产业园区产业体系基本完善，制造业的集群化优势初步显现，产业园区第三产业快速发展，各种商务、教育、商业娱乐等服务设施基本形成。2020年：入驻企业达到200家，建成标准化厂房9.3万平方米，地区生产总值达到300亿元。产业园区产业体系十分完善，制造业集群真正形成；第三产业进入成熟发展期，综合物流服务中心规模形成、体系完善，各种商务、教育、商业、娱乐等服务设施完善。 1.1.5产业园区用地布局 安阳市新型制造业产业园区用地布局以二类、三类工业用地为主，中部以居住、商业、文体科教等现代城市综合服务功能为主，产业园区规划总用地1489公顷：规划工业用地627.76公顷，占产业园区规划建设用地的42.16%；仓储用地规划用地96.34公顷，占建设用地的6.47%。 （1）空间结构 按照产业园区发展目标，统筹兼顾，综合协调，确定不同功能区域的划分。 本规划确定制造业产业园区的空间结构可概括为：一心、两轴、三区、四园。 一心：即位于制造业产业园区中部的公共服务中心； 两轴：即制造业产业园区内的两条发展轴，一条为南北向的生态产业景观轴，一条为东西向的公共设施景观轴； 三区：即位于制造业产业园区中部的三片住宅区； 四园：装备制造产业园、电器机械产业园、工程塑料产业园和特种钢精加工及配套产业园。 （2）空间管制规划 空间管制的目标在于维护整体利益、实现空间发展战略、保障城乡空间统筹协调、有效保护区域生态环境，实现生态建设、景观建设和产业园区建设同步发展，促进区域可持续发展。 为了保护好制造业产业园区良好的生态环境、科学利用土地，合理引导建设，有针对性地进行管理，应对制造业产业园区内的土地采取管制措施，本次规划分为禁止建设区、限制建设区和适宜建设区，以满足不同的空间发展管制要求。 禁止建设区：为保护生态环境，自然和历史文化环境，满足基础设施和公共安全等方面的要求，禁止制造业产业园区开发项目的地区。包括：高压线走廊、铁路两侧各30米、107国道两侧各20米内的用地。 限制建设区：不宜产业开发项目的地区，但确有必要进行建设时，应符合制造业产业园区整体和全局发展要求，并应严格控制项目的性质、规模和开发强度。包括：现状村庄建设用地和南水北调二级保护区范围。 适宜建设区：适宜产业开发项目的地区。 1.1.6与规划环评及环评报告书审查意见相关内容符合性分析 《安阳市新型制造业产业园区空间发展规划（2010-2020）环境影响报告书》由安阳市环境科学研究所编制完成，安阳市环境保护局以安环函〔2013〕23号）文形成了该报告书的审查意见。根据规划环评及环评报告书的审查意见相关内容，安阳市新型制造业产业园区建设项目环境准入条件如下： 表1 与安阳市新型制造业产业园区建设项目环境准入条件相符性分析 序号; 准入条件; 本项目; 相符性. 1; 根据区域环境的实际特点，建议鼓励建设装备制造业、特种钢材加工业、电器机械产业、工程塑料产业等符合产业园区功能定位的建设项目入驻，同时应考虑上下游产品的关联性，尽可能延长产业链；鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; 本项目原料为酸洗磷化后的弹簧钢盘圆，进厂时无附着物，成品后用于大型设备的配套组件，属于装备制造业上下游产业链。; 相符. 2; 限制一些与主导产业相关性不强的企业入驻；限制大气污染物排放量大的企业入区；限制水资源消耗量大、水污染物排放量大的企业入区；严禁采用列入《产业结构调整指导目录》（2021年修订）限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。; 本项目属于装备制造业上下游产业链，本项目无废气污染物产生，不属于水资源消耗量大、水污染排放量大的企业，未采用《产业结构调整指导目录》（2024年修订）中限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。; 相符. 3; 禁止新建、扩建污染重的化工建设项目，新建、扩建电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目。; 本项目不属于污染严重的化工建设项目，不属于新建、扩建电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染严重的建设项目。; 相符. 4; 在环境保护与资源综合利用方面，建设项目应首先严格执行“三同时”制度，大力推行清洁生产，改进先进生产技术和设备，从生产的源头控制污染物产生量，降低末端治理压力。; 本项目在环境保护与资源综合利用方面，严格执行“三同时”制度，大力推行清洁生产，从生产的源头控制污染物产生量，降低末端治理压力。; 相符. 5; 建设项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术，禁止新建国家产业政策限制类、淘汰类的项目进入。; 本项目采用国际、国内先进水平的清洁生产技术，不属于国家产业政策限制类、淘汰类的项目。; 无关项. 6; 在南水北调中线总干渠两侧二级水源保护区内，不得从事以下活动： ①新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口； ②设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等危险废物集中转运、堆放、填埋和焚烧设施，设置危险品转运和贮存设施，新建加油站及油库。; 本项目距南水北调中线干渠约2700m，不在保护区内。; 相符. 7; 钢铁行业新建烧结机使用面积180平方米及以上；焦炉炭化室高度6米及以上；高炉有效容积1000立方米及以上；转炉公称容量120吨及以上；电炉公称容量70吨及以上。; 本项目不属于钢铁、焦炭项目。; 无关项. 综上，本项目与安阳市新型制造业产业园区建设项目环境准入条件相符。 1.2安阳市新型制造业产业园区跟踪评价内容 1.2.1与负面清单相符性分析 根据《安阳市新型制造业产业园区总体发展规划（2010-2020）环境影响跟踪评价报告书》，现与负面清单相符性分析见下表： 表2 与《安阳市新型制造业产业园区跟踪评价》负面清单相符性分析 类别; 负面清单; 本项目; 相符性. 管理要求; 禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目。; 本项目所选用的所有型号设备均不在淘汰落后设备之列，无型号设备在淘汰落后设备之列。; 相符. 禁止入驻《市场准入负面清单（2018年版）》所列的市场主体。; 本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》所列市场主体。; 相符. 禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。; 本项目所用地不属于禁止用地目录、限制用地目录。; 相符. 禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目。; 本项目不属于产能严重过剩行业的新增产能项目。; 相符. 禁止入驻投资强度较小，不能满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）文件要求的建设项目。; 本项目满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）文件要求的建设项目。; 相符. 禁止引进不符合我国环境保护规定的技术、设备、材料和产品。; 本项目所选用的所有型号设备均不在淘汰落后设备之列，无型号设备不得在淘汰落后设备之列。; 相符. 禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目。; 本项目不低于国家二级清洁生产标准。; 相符. 禁止建设列入《环境保护综合目录》（2017年版）的高污染、高风险产品生产项目。; 本项目为金属丝绳及其制品制造项目，不属于《环境保护综合目录》（2021年版）的高污染、高风险产品生产项目。; 相符. 燃料控制; 禁止新建各类燃煤工业锅炉及燃煤工业炉窑。; 本项目使用电热炉，未建设各类燃煤工业炉及燃煤工业炉窑。; 相符. 行业限制; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；禁止入驻露天喷涂项目。; 本项目为金属丝绳及其制品制造项目，未使用涂料、油墨、粘胶剂；本项目不属于露天喷涂项目。; 无关项. 禁止建设不满足《铸造行业准入条件》、《河南省铸造行业准入条件》的装备制造类企业。; 本项目不属于铸造行业。; 无关项. 禁止新建电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖; 本项目不属于电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖项目。; 无关项. 1.2.1与准入条件相符性分析 根据《安阳市新型制造业产业园区总体发展规划（2010-2020）环境影响跟踪评价报告书》，现与准入条件相符性分析见下表： 表3 与《安阳市新型制造业产业园区跟踪评价》准入条件相符性分析 类 别; 准入条件; 本项目; 相符性. 产业类别; 1、原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目；; 本项目为金属丝绳及其制品制造项目，属于装备制造业上下游产业链。; 相符. 2、杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备；; 本项目所选用的所有型号设备均不在淘汰落后设备之列，无型号设备不得在淘汰落后设备之列。; 相符. 3、依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目满足产业负面清单要求。; 相符. 生产规模和工艺技术先进性要求; 1、在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；; 本项目工艺技术水平达到同行业领先水平。; 相符. 2、建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；; 本项目建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。; 相符. 3、环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 不涉及; /. 清洁生产水平; 1、应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求；; 本项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求。; 相符. 2、入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求；; 本项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标已达到国内相关行业指标要求。; 相符. 3、入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 本项目清洁生产水平达到国内同行业先进水平。; 相符. 污染物排放及总量控制; 1、入驻项目污染物排放必须满足国家、行业污染物排放标准，以及《安阳市2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》限值要求；; 本项目使用拉丝粉0.03t/a，每次取少量放入封闭容器，颗粒物排放量很少，可以忽略不计；拉丝粉成分为硬脂酸钙与氢氧化钙，在热处理时直接分解成CaO、CO2与水蒸气，不会产生废气；冷却废水循环使用；不合格原料、不合格产品、边角料、废包装袋等固体废物均放置一般固废间而后退回商家或者外售综合利用；冷却池与淬火池底泥委托相关单位定期清掏处理。; 相符. 2、使用溶剂型涂料的生产工序，烘干废气宜采用焚烧处理，废气处理设施VOCs总净化效率不低于90%，涂装废气应确保废气污染物稳定达标排放。使用溶剂型涂料的生产工序，涂装废气、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+焚烧方式处理，烘干废气宜采用焚烧处理。; 本项目无使用溶剂型涂料的生产工序。; 相符. 3、涉及重点重金属（铬、镍、铅、镉除外）排放的企业需进行等量置换或减量置换，满足安阳市重金属排放总量控制要求；; 本项目无重点重金属排放。; 相符. 4、新建涉VOCs排放的工业，需进行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目采用酸洗磷化后弹簧钢盘圆，进厂时无附着物，在拉拔处理过程中使用的拉丝粉成分为硬脂酸钙与氢氧化钙，此物质在热处理时无VOCs产生。; 相符. 环境管理要求; 1、入驻企业必须严格按照产业集聚区空间结构规划进行布局；; 本项目属于工业类项目，符合园区入驻要求。; 相符. 2、入驻企业必须满足单位工业增加值新鲜水耗≤8吨/万元。; 本项目工业增加值新鲜水耗≤8吨/万元。; 相符. 综上，本项目满足《安阳市新型制造业产业园区跟踪评价》产业负面清单与准入条件要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1.产业政策相符性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目采用淬火炉、拉丝机等设备对钢丝进行加工，属于“三十、金属制品业 33-66金属丝绳及其制品制造334”，经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类项目，其建设符合国家产业政策。项目工艺、产品及生产设备未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全四批）》，项目所用设备均不在淘汰类之列，项目符合当前国家产业政策。 安阳市汤阴县发展和改革委员会同意项目备案，项目代码为2506-410523-04-01-123477（见附件3）。 2.土地、规划手续 本项目建设地点位于安阳市汤阴县宜沟镇安阳市新型制造业产业园区中兴路南头，根据安阳双兴线材制品有限公司房产证、入驻证明（见附件5），本项目为工业用地，根据《安阳市新型制造业产业园区空间发展规划（2010-2020）环境影响报告书》和规划图（见附图3），本项目所在地用地为工业用地，本项目建设符合土地利用总体规划。 3.“三线一单”相符性分析 3.1生态红线 根据安阳市生态环境局关于调整《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的函（安环函〔2023〕60号），本项目位于安阳市汤阴县宜沟镇安阳市新型制造业产业园区中兴路南头，属于重点管控单元——汤阴县大气布局敏感区（编码：ZH41052320004），未在生态保护红线范围内。 3.2环境质量底线 本项目在“三线一单”划定的安阳市重点管控单元——汤阴县大气布局敏感区（编码：ZH41052320004）。 根据《2024安阳市生态环境状况公报》，2024年，城市环境空气质量综合指数4.808，同比下降4.5％。可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧分别为82微克/立方米、51微克/立方米、7微克/立方米、23微克/立方米、1.4毫克/立方米、182微克/立方米。同比可吸入颗粒物浓度（PM10）下降2.4％、二氧化硫下降30.0％，二氧化氮下降20.7％、一氧化碳下降12.5％。细颗粒物（PM2.5）上升2.0％、臭氧上升2.2％。全市城市环境空气质量优良天数226天，同比增加14天。重污染天气11天，同比持平。酸雨发生率为0。本项目噪声、废水均达标排放，固废均得到合理处置，项目实施不会降低区域环境质量。因此，建设项目满足环境质量底线的要求。 3.3资源利用上线 根据《河南省“三线一单”研究报告》，2025年安阳市用水总量目标是18.09亿m3，根据企业提供资料，本项目主要利用资源为水和电。用水由公司自备井提供，年用量为12.5m3/a，用电由市政提供，总体来讲，本项目不会突破资源利用上限要求。 3.4环境准入清单 根据河南省三线一单管控要求，从安阳市生态环境总体准入要求和各县区分区管控单元生态环境准入清单分别对项目相符性进行分析。 表4 本项目与河南省生态环境分区管控总体要求相符性分析一览表 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 全省生态环境总体准入要求; 空间布局约束; 1、根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。; 1、本项目原料为酸洗磷化后的弹簧钢盘圆，成品后用于大型设备的配套组件，属于装备制造业上下游产业链。; 相符. 2、推行绿色制造，支持创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。; 2、本项目无废气、废水排放。; 相符. 3、推进新建石化化工项目向资源环境优势基地集中，引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展。; 3、本项目不属于石化化工项目。; 无关项. 4、强化环境准入约束，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。; 4、本项目不属于“两高一低”项目。; 相符. 5、涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 5、本项目不涉及。; 无关项. 6、加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出。; 6、本项目不涉及。; 无关项. 7、将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。; 7、本项目属于金属丝绳及其制品制造项目，对土壤影响，本项目利用现有厂房，不新增用地。; 相符. 8、在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 8、本项目使用电热炉加热，未建设分散燃煤供热锅炉。; 相符. 污染物排放管控; 1、重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。; 1、本项目满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。; 相符. 2、强化项目环评及“三同时”管理。新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，其中，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。; 2、本项目不属于“两高”项目。; 相符. 3、以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。; 3、本项目使用电能，颗粒物排放量很少可以忽略不计，无其他废气产生，无废水排放；本项目不属于钢铁、水泥、焦化行业。; 相符. 4、深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。; 4、本项目无挥发性有机物产生。; 相符. 5、采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求；选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。; 5、本项目不属于采矿项目。; 不涉及. 6、新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废水处理设施运行管理，确保稳定达标排放；按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。; 6、本项目不涉及。; 不涉及. 7、鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。; 7、本项目采取减振降噪措施，加强固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理。; 相符. 环境风险防控; 1、依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。; 1、本项目利用现有厂房，未占用耕地。; 相符. 2、以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管；推进涉水企业的环境风险排查整治、风险预防设施设备建设；制定水环境污染事故处置应急预案，加强上下游联防联控，防范跨界水环境风险，提升环境应急处置能力。; 2、本项目未涉重涉危及有毒有害物质，同时本项目未废水外排，不会对水环境造成影响。; 相符. 3、化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统；建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。; 3、本项目不涉及。; 相符. 资源开发效率要求; 1、“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。; 1、本项目不涉及。; 不涉及. 2、新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 2、本项目不属“两高”项目。; 不涉及. 3、实施重点领域节能降碳改造，到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。; 3、本项目未使用碳煤炭。; 不涉及. 4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。; 4、本项目未使用煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑。; 相符. 5、除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。; 5、本项目使用自备井，拥有取水证，若接通供水管网，停止使用自备井。; 相符. 重点区域生态环境管控要求; 空间布局约束; 1、坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委河南省人民政府 关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求。; 1、本项目不属于“两高”项目。; 相符. 2、严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。; 2、本项目不属于磷铵、电石、黄磷等业，不属于用汞的（聚）氯乙烯产能。; 不涉及. 3、原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。; 3、本项目不涉及自备燃煤机组。; 不涉及. 4、优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外）。; 4、本项目不属于危险化学品生产项目。; 不涉及. 5、新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。; 5、本项目不涉及石化项目。; 不涉及. 6、严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。; 6、本项目不属于漏填采矿项目。; 不涉及. 污染物排放管控; 1、落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。; 1、本项目颗粒物颗粒物排放量极少，可以忽略列不计，无组织排放满足特别控制要求。; 相符. 2、聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。; 2、本项目不涉及挥发性有机物和氮氧化物排放，本项目不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业。; 不涉及。. 3、全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。; 3、本项目未使用国三及以下排放标准营运中重型柴油货车。; 相符. 4、全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。; 4、本项目采用电能，冷却循环水循环使用。; 相符. 5、推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。; 5、本项目不属于农业。; 无关项. 环境风险防控; 1、对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。; 1、本项目不涉及VOCs排放。; 无关项. 2、矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。; 2、本项目属于采矿项目。; 无关项. 3、加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控。; 3、本项目不涉及。; 无关项. 资源开发效率要求; 1、严格合理控制煤炭消费，“十四五”期间完成省定煤炭消费总量控制目标。; 1、本项目无煤炭消费。; 相符. 2、到2025年，吨钢综合能耗达到国内先进水平。; 2、本项目不涉及。; 相符. 3、到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。; 3、本项目不涉及。; 相符. 重点流域生态环境管控要求 （（海河流域; 空间布局约束; 1、严格限制造纸、印染等高耗水、重污染产业发展。; 4、本项目冷却水循环使用，淬火用水直接蒸发损耗，无废水外排。; 相符. 2、严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免水体受到污染。; 5、本项目无废水外排，未在南水北调干渠水源地保护区。; 相符. 污染物排放管控; 加快补齐城镇污水处理短板，推进污水处理设施及配套管网建设，实施雨污分流系统改造，尽快实现管网全覆盖。; 本项目冷却水循环使用，淬火用水直接蒸发损耗，无废水外排。; 相符. 环境风险防控; 加强水环境风险源日常管理，以化工园区污水处理厂和化工、制药、造纸等主要排污企业为重点，加强日常监测监控。; 本项目不属于化工、制药、造纸等主要排污企业。; 无关项. 资源开发效率要求; 1、按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水的要求，做好区域水资源统筹调配工作，逐步降低部分过度开发河流和区域的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水。; 1、本项目严格控制使用地下水，接通供水管网时，停止使用自备井。; 相符. 2、在粮食核心区规模化推行高效节水灌溉；实施工业节水减排行动，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。; 2、本项目不涉及。; 相符. 3、重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。; 3、本项目拥有取水正，接通供水管网时，停止使用自备井。; 相符. 表5 本项目与安阳市生态环境总体准入要求相符性分析一览表 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、本项目不属于“两高”项目。; 不涉及. 2、新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。; 2、本项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。; 不涉及. 3、铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。; 3、本项目不属于铸造企业。; 相符. 4、严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。; 4、本项目不属于磷铵、电石、黄磷等行业。; 相符. 5、禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。; 5、本项目属于金属丝绳及其制品制造项目，不属于化工项目，没有位于黄河干支流岸线管控范围内。; 相符. 6、禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。; 6、本项目属于金属丝绳及其制品制造项目，不属于化工项目。; 相符. 7、从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。; 7、本项目属于金属丝绳及其制品制造项目，不属于煤化工项目。; 相符. 8、推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 8、本项目属于金属丝绳及其制品制造项目，不属于重金属产业、有色金属冶炼、电镀、制革企业。; 相符. 9、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 9、本项目在园区内建设，不会造成严重水土流失；本项目不属于“两高一资”，也不在黄河干流和主要支流临岸一定范围内建设。; 相符. 10、原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。; 10、本项目不涉及。; 相符. 11、工业企业选址应对符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。; 11、本项目位于安阳市新型制造业产业园区中兴路南头，属于2类声环境功能区，符合汤阴县新型制造产业园区规划。; 相符. 12、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。; 12、本项目不在饮用水水源一级、二级保护区及准保护区内。; 相符. 13-18略。; /; 不涉及. 19、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。; 19、本项目不涉及销售和燃用国家规定的高污染燃料；本项目不涉及新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 不涉及. 20、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。; 20、本项目不涉及煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。; 不涉及. 21、禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 21、本项目不涉及露天焚烧；不涉及焚烧祭祀用品不涉及烧烤等内容。; 不涉及. 22、禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目： （一）居民住宅楼等非商用建筑； （二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼； （三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。; 22、本项目不属于餐饮服务业。; 不涉及. 23、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 23、本项目占地未被列入土壤污染风险管控和修复名录。; 相符. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。; 1、本项目采用酸洗磷化后弹簧钢盘圆，表面无油污，在拉拔过程中添加拉丝粉0.03t/a，主要成分为硬脂酸钙与氢氧化钙，每次取少量拉丝粉至密闭容器，颗粒物排放量极少，可以忽略不计；在热处理时拉丝粉分解成CaO、CO2与水蒸气，无废气产生；新增废水不排放。; 不涉及. 2、到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。; 2、本项目采用酸洗磷化后弹簧钢盘圆，表面无油污，在拉拔时添加拉丝粉0.03t/a，主要成分为硬脂酸钙与氢氧化钙，每次取少量拉丝粉至密闭容器，颗粒物排放量极少，可以忽略不计；在热处理过程中拉丝粉分解成CaO、CO2与水蒸气，无废气产生。本项目厂区地面硬化，减少对厂区土壤环境污染，不会对全市土壤环境质量总体保持稳定的目标造成影响。; 相符. 3、鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。; 3、本项目属于扩建项目，无废气产生、冷却水循环使用不外排、运输方式达到A级绩效水平。; /. 4、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822——2019）》相关要求。; 4、本项目采用酸洗磷化后弹簧钢盘圆，表面无油污，拉拔使用的拉丝粉主要成分为硬脂酸钙与氢氧化钙，在热处理过程中拉丝粉分解成CaO、CO2与水蒸气，无VOCs产生。; /. 5、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 5、本项目不新增生活污水，生产废水不外排。; 不涉及. 6、鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。; 6、本项目不涉及。; 不涉及. 环境风险防控; 1、各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。; 1、安阳双兴线材制品有限公司按照规定落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，立即报告当地生态环境部门。; 相符. 资源开发效率要求; 1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。; 1、本项目不属于高耗水行业的建设内容，对全市年用水总量控制完成国家、省、市下达的目标要求无影响。; 不涉及. 2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。; 2、本项目在现有占地范围内建设，不新增用地。; 不涉及. 3、积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸杆资源发电、风力发电、地热能开发用等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。; 3、本项目不涉及。; 不涉及. 4、新建、改建、扩建耗煤项目实施煤炭消费减量替代。; 4、本项目不涉及。; 不涉及. 5、“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。; 5、本项目不涉及。; 不涉及. 由上表可知，本项目满足河南省生态环境分区管控总体要求与安阳市生态环境总体准入相关要求。 经查阅《安阳市汤阴县环境管控单元生态环境准入清单》，本项目位于安阳市汤阴县宜沟镇，属于重点管控单元——汤阴县大气布局敏感区（编码：ZH41052320004），本工程与环境准入清单相符性分析如下： 表6 本项目与汤阴县生态环境准入清单（ZH41052320004）相符性分析一览表 维度; 管控要求; 本工程; 相符性. 空间布局约束; - /; - /; /. 污染物排放管控; 严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、本工程不属于高耗能、高排放的产业项目。; 相符. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 由上表可知，本工程建设与“三线一单”要求相符。 综上，本项目满足《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函〔2023〕60号）相关要求，符合汤阴县“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）要求。 4.与严重污染（大气）环境淘汰工艺与设备要求符合性分析 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年版）中要求：国家对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。经查阅《严重污染（大气）环境的淘汰工艺与设备名录》（第一批），项目所涉及的工艺、设备不属于名录中淘汰类，符合环保要求。 5.与《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安环文〔2024〕62号）相符性分析 按照《河南省安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）生态环境系统子方案》、市安委会《安阳市安全生产治本攻坚三年行动实施细则（2024-2026年）》总体要求，安阳市生态环境局印发了《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安环文〔2024〕62号），本项目建设内容与攻坚行动内容进行对照，相符性如下： 表7 本项目与生态环境系统安全生产治本攻坚行动方案相符性分析一览表 攻坚任务; 本项目; 相符性. （四）强化重点环保设施设备环境风险监管; 强化重点环保设施、项目环境风险评估和隐患排查工作。; 每年4-10月组织开展检查。一是对重点排污单位的脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、化工行业污染物治理、粉尘治理、RTO焚烧炉等七类环境治理项目及其配套设施开展日常检查。二是各级生态环境部门帮扶指导辖区内涉及高温、高压、易燃易爆有毒物质等专用设施设备，工业园区污水收集管网及处理设施，危险废物贮存、利用、处置场所等重点排污单位认真做好重点环保设施及项目的安全风险评估和隐患排查治理整改工作，建立台账，对存在问题的跟踪督办，并及时通报应急管理部门。三是帮扶指导重点排污单位对排查出的问题，制定切实可行的整改方案，明确责任人和整改完成时限。; 本项目采用酸洗磷化后弹簧钢盘圆，表面无油污，在拉拔时添加拉丝粉0.03t/a，主要成分为硬脂酸钙与氢氧化钙，每次取少量拉丝粉至密闭容器，颗粒物排放量极少，可以忽略不计；在热处理过程中拉丝粉分解成CaO、CO2与水蒸气；循环水池进行日常检查；本项目无危险废物。; 相符. （五）严格审批，守牢底线; 13.坚决把严把牢生态环境准入关，推动各类产业园区依法依规开展规划环评，指导督促建设项目环评提出落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施，强化源头防控，防范环境风险。; 本评价要求建设项目建成后制定严格的环保设施管理运行制度，并落实环境风险防范措施。; 相符. 本项目建设与《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》审批要求及管理要求相符。 6.饮用水水源保护区 6.1南水北调 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）可知，南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 本项目位于南水北调中线干渠右岸，距南水北调中线干渠约2700m，经查阅《南水北调中线一期工程总干渠（安阳市段）两侧饮用水水源保护区图册》（2018年6月），安阳市段保护区范围图（长沙）（桩号：HZ172+300~HZ184+418.6，一级保护区宽度为120m、二级保护区宽度为1200m；桩号：HZ184+418.6~HZ186+660.2，一级保护区宽度为50m、二级保护区宽度为150m）。本项目不在其保护区范围内。 6.2乡镇集中式饮用水水源 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），项目附近乡镇级集中式饮用水水源保护区如下： ①汤阴县宜沟镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：井群外包线内及外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 项目位于河南省汤阴县宜沟镇安阳市新型制造业产业园区中兴路南头，位于汤阴县宜沟镇地下水井群北侧830m处，不在其饮用水保护区范围内。 7.本项目与金属表面处理及热处理加工企业绩效分级指标分析 为参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》中金属表面处理及热处理加工企业A级指标要求，对项目进行对比分析，具体见下表 表8 金属表面处理及热处理加工企业绩效分级指标 差异化指标; A级企业; 本项目; 相符性. 能源类型; 热处理加工采用电、天然气或其他清洁能源。; 热处理加工采用电热炉。; 相符. 工艺过程; 电镀、电铸等金属表面热处理采用自动化设备; 热处理采用自动化设备。; 相符. 污染收集及治理技术; 金属表面处理：1.酸碱废气采用两级及以上喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制。; 金属表面处理未使用酸碱药液。; 不涉及. 2.油雾废气采用油雾多级处理+VOCs治理技术；VOCs废气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附处理（采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m3、50%）；废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置。; 本项目采用酸洗磷化后弹簧钢盘圆（详见附件12），进厂时表面无油污，在拉拔处理过程中使用的拉丝粉（0.03t/a）成分为硬脂酸钙与氢氧化钙（详见附件11），每次取少量的拉丝粉填装于密闭容器，颗粒物排放量极少，可以忽略不计；在热处理过程中拉丝粉分解成CaO、CO2与水蒸气，无废气产生。; 不涉及. 3.废气收集采用侧吸式集气罩、槽边排风等高效集气技术，实现微负压收集。; 扩建后全厂拉丝粉颗粒物排放量极少可以忽略不计，不需要废气收集装置。; 相符. 污染收集及治理技术; 热处理加工：1.除尘采用袋式除尘或其他过滤式除尘设施。; 本项目热处理阶段无废气排放，不需要建立除尘设施。; 相符. 2.热处理炉与锅炉烟气采用低氮燃烧或烟气循环、SNCR/SCR等技术；使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。废水收集及处理环节：废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭或采取其他密闭措施，并密闭排气至废气处理设备。; 扩建后全厂热处理采用电热炉；本项目未使用氨法脱硝、尿素，冷却池不需要封闭措施管理。; 相符. 排放限值; 1.PM排放限值要求：排放浓度不超过10mg/m3；; 扩建后全厂拉丝粉颗粒物排放量极少可以忽略不计，排放浓度未超过10mg/m3; 相符. 2.电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过5mg/m3；NOx排放浓度不超过100mg/m3。; 不涉及氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、氰化氢、氟化物、NOx产生。; 不涉及. 3.燃气锅炉排放限值要求：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3（基准含氧量：燃气3.5%）。; 扩建后全厂采用电热炉，热处理过程无PM、SO2、NOx排放。; 相符. 热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3（基准氧含量：3.5%）（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）。; 扩建后全厂采用电热炉，热处理过程无PM、SO2、NOx排放。; 相符. 无组织管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料。; 扩建后全厂所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料。; 相符. 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门。; 车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门。; 相符. 3.易挥发原辅料应采用密闭容器盛装，并采用吸附交换法等技术回收废酸液；运输应采用密闭容器或罐车进行物料转移，调配、使用等过程采用密闭设备或在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统。; 拉丝粉0.03t/a采用袋装，随用随取，每次取量很少，且放置密闭容器，排放量极少。; 相符. 4.转移和输送VOCs物料以及VOCs废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器。; 无VOCs产生。; 相符. 5.镀槽、镀件提升转运装置、电器控制装置、电源设备、过滤设备、检测仪器、加热与冷却装置、滚筒驱动装置、空气搅拌设备及线上污染控制设施等采用一体自动化成套装置；化学抛光槽、镀铬槽应加入酸雾抑制剂，有效减少废气产生。; 本项目热处理、冷却装置电源设备等采用一体化自动化成套装置。; 相符. 6.金属表面处理及热处理工序应在密闭车间内进行，或在封闭车间内采取二次封闭措施，并对工序产生的酸雾、油雾及VOCs废气进行密闭收集处理。采用外部罩的，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应不低于0.3米/秒。; 本项目无VOCs产生。; 相符. - 厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 扩建后厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 相符. 8.贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和处理设施，废气处理设施的排气筒高度不低于15m。; 本项目使用的拉丝粉主要成分为硬脂酸钙与氢氧化钙，均不属于危废物。; 不涉及. 监测监控水平; 1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）。; 扩建后全厂颗粒物排放量极少，可以忽略不计且热处理无废气产生，无需安装烟气排放自动监控设施（CEMS）。; 不涉及. 2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。; 扩建后全厂颗粒物排放量极少可以忽略不计，无需设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。; 不涉及. 3.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上。; 扩建后全厂颗粒物排放量极少可以忽略不计，利用现有在线监控，其视频监控数据保存6个月以上。; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明。; 本项目有环评批复文件和竣工环保验收文件，详见附件8、附件9。; 相符. 2.国家版排污许可证。; 排污许可登记为91410523052297723X001Z。; 相符. 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）。; 原有项目已设置环境管理制度，扩建后仍正常使用。; 相符. 4.废气污染治理设施稳定运行管理规程。; 本项目不涉及废气污染治理设施。; 不涉及. 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 扩建后全厂颗粒物排放量极少可以忽略不计，不需要检测废气。; 不涉及. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）。; 原有项目已设有生产设施运行管理信息，扩建后全厂使用。; 相符. 2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）。; 扩建后全厂颗粒物排放量极少，可以忽略不计，无需记录废气污染治理设施运行、维护、管理信息。; 无关项. 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）。; 扩建后全厂颗粒物排放量极少可以忽略不计，无需监测记录信息。; 设计. 4.主要原辅材料消耗记录。; 扩建后全厂办理主要原辅料消耗记录。; 相符. 5.燃料消耗记录。; 扩建后全厂采用电热炉，有用电记录，无燃料消耗。; 相符. 6.固废、危废暂存、处理记录。; 原有项目已办理固废处理记录，扩建后全厂使用。; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。; 原有项目已配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等），扩建全厂使用。; 相符. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆。; 扩建后全厂物料物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆。; 相符. 2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆。; 扩建后全厂厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆。; 相符. 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 扩建后全厂厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; 本项目建成后全厂日均进出货物为116.7t/d，不需要安装门禁系统，利用现有安装车辆运输视频监控（数据保存6个月）与车辆运输手工台账。; 相符. 备注【1】：2021年3月1日后新建的燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。. 综上所述，本项目采取以上措施后符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中金属表面处理及热处理加工企业A级指标。 8.本项目与安环委〔2025〕2号符合性分析 2025年4月17日，安阳市生态环境保护委员会印发了《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2025年碧水保卫战实施方案》《安阳市2025年净土保卫战实施方案》《安阳市2025年柴油货车污染治理攻坚行动方案》的通知（安环委〔2025〕2号），本项目与其相符性分析如下表： 表9 本项目与安环委〔2025〕2号相符性分析一览表 类别; 详细要求; 本项目情况; 相符性. 安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案; 6.严格项目源头管控。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严禁新增钢铁、焦化、铸造用生铁、水泥、平板玻璃、有色、煤化工、炭素、烧结砖瓦、耐火材料（含烧结工序的）、铁合金、独立煤炭洗选、以煤为燃料的石灰窑、非矿山配套的机制砂（石料破碎）等行业产能。平板玻璃产业确需新建、改建的，要严格按照国家、省工信部门有关产能置换政策执行。严格控制新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。禁止新增化工园区。; 本项目属于金属丝绳及其制品制造项目，不属于“两高”项目，本项目不涉及高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 相符. 9.强化非道路移动机械综合治理。加快推动高污染的老旧内燃机车、农业机械和工程机械淘汰更新，推动机场飞机辅助动力装置（APU）替代设备配置使用。对本地非道路移动机械和发动机销售企业开展环保一致性监督检查，基本实现系族全覆盖。规范开展非道路移动机械信息采集和定位联网，强化高排放非道路移动机械禁用区监管，对20%以上的燃油机械开展监督抽测。2025年底前，基本消除铁路内燃机车冒黑烟现象，机场APU替代设备使用率稳定达到100%，完成工程机械环保编码登记三级联网，基本淘汰国一及以下工程机械，争取完成国二非道路移动机械淘汰，新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。; 厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准，新增或更新的非道路移动机械全部采用新能源，并按照要求规范非道路移动机械编码登记。; 相符. 11.合理控制煤炭消费总量。全市新（改、扩）建用煤项目实施煤炭等量或减量替代，煤炭替代方案不完善的不予审批，不得将石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。落实“十四五”非电行业燃料煤消费总量控制要求，重点压减非电行业煤炭消费量。; 本项目不涉及煤炭使用。; 不涉及. 12.强化工业窑炉治理。全市不再新增燃料类煤气发生炉，新（改、扩）建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉全部采用清洁低碳能源。以煤为燃料的石灰、砖瓦、陶瓷、水泥制品等行业的加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉2025年9月底前改用清洁低碳能源，未完成清洁能源改造的，秋冬季实施错峰生产。; 本项目淬火炉采用电炉，属于清洁低碳能源。; 相符. 20.规范污染治理设施运行。加强污染治理设施运行监管，推动各工业企业完善制定环保设施运行维护操作规程，细化落实岗位环保责任制，确保设施安全稳定运行。提高自动监测设备运维管理水平，全市重点排污单位按要求完成污染源自动监测设备安装联网工作。; 企业运行后按照要求规范化运行污染治理设施。; 相符. 21.开展环保绩效等级提升行动。加强企业绩效监管，对已评定A级、B级和绩效引领性企业开展“回头看”，对实际绩效水平达不到评定等级要求，或存在严重环境违法违规行为的企业，严格实施降级处理。围绕铁合金、氧化锌、铸造用生铁、耐火材料、铁合金破碎、工业涂装、铸造、水泥粉磨站等重点行业，开展重点行业环保绩效创A行动，充分发挥标杆示范引领作用，以“先进”带动“后进”，鼓励指导企业通过设备更新、技术改造、治理升级等措施，提升环境绩效等级。2025年全市完成新增A级、B级企业及绩效引领性企业100家以上。; 按照绩效A级企业要求建设。; 相符. 22.实施挥发性有机物综合治理。组织涉VOCs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节开展VOCs治理突出问题排查整治。2025年4月底前，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装、印铁制罐、包装印刷等领域深入推广使用低（无）VOCs含量涂料和油墨，完成20家企业低VOCs原辅材料源头替代，同时对已完成源头替代的企业进行质量抽检；487家采用活性炭吸附工艺的企业完成光氧化、光催化、低温等离子治理设施淘汰，一厂一策升级为高效治理设施，同步完成一轮次活性炭更换，并纳入安阳市活性炭“码上换”管理平台日常监管范围，其中颗粒活性炭碘值不宜低于800mg/g，蜂窝活性炭碘值不宜低于650mg/g。监督指导19家重点企业按规定频次和时限开展泄漏检测与修复（LDAR），聘请专业团队对企业LDAR完成情况进行核查，严厉查处不按规定开展检测与修复或弄虚作假行为。焦化企业常态化开展含VOCs废气泄漏排查整治工作，采用红外热成像仪、火焰离子化检测仪（FID）等设备对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉炉体等装置，每周至少进行1轮巡检修护，确保密闭设施、管线、炉体不发生VOCs泄漏。; 本项目采用酸洗磷化后弹簧钢盘圆，表面无油污，在拉丝处理过程中使用的拉丝粉成分为硬脂酸钙与氢氧化钙，在热处理过程中拉丝粉分解成CaO、CO2与水蒸气，无VOCs产生。; 相符. 26.深化工地扬尘综合治理。持续开展扬尘污染治理提升，以城市建成区及周边房屋建筑、市政工程、拆除工程为重点领域，突出大风沙尘天气、重污染天气等重点时段，加强土石方开挖、回填等施工起尘期间全时段湿法作业，强化产生扬尘环节防治措施落实。施工工地每天至少进行1次清扫、2次冲洗作业，工程主体作业层防尘网全封闭；扬尘责任牌、在线监测设备必须正常使用；根据季节、湿度等，工地适时开启围挡喷淋、低空喷灌。全市施工工地应使用新能源或符合国四排放阶段非道路移动机械，并按规定办理环保编码登记和定位联网；燃油使用国六标准的无烟柴油，严禁作业过程冒黑烟。重点区域范围内所有工地运输车辆（含物料运输车、商砼车、渣土车等）必须100%使用新能源车辆和非道路移动机械。各级督导检查单位按照三个“严控”、九条规定进行全面督导检查。加强重点建设工程开展达标管理，实施分包帮扶，对有土石方作业的工地加强重点监管；进一步推进全市扬尘污染防治智慧化监控平台建设，实现县（市）级平台与市级平台的互联互通和数据上报。; 本项目依托现有厂房，施工期仅是设备的安装，不涉及土石方作业。; 相符. 安阳市2025年碧水保卫战实施方案; 5.持续加强饮用水水源保护。依法科学划定、调整、取消饮用水水源地保护区（范围）。修订安阳市集中式饮用水水源地环境突发事件应急预案。推进乡镇级饮用水水源保护区标志设置，2025年10月底前完成保护区（范围）划定和勘界立标，其中6月底前完成林州中南铁路排水隧洞水源地保护区划定和勘界立标。开展县级以上集中式饮用水水源地水质专项调查和环境状况调查评估，做好乡镇及以下水源地基础信息调查；持续开展保护区环境风险隐患排查整治，切实保障水源地水质安全。; 本项目位于安阳市新型制造业产业园区中兴路南头。距离本项目最近的乡镇级集中式饮用水水源为宜沟镇地下水井群为830m，井群外包线内及外围30米的区域，二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域本项目不在其保护区范围内；本项目距离南水北调中线工程干渠约为2700m，不在其保护区范围内。; 相符. 8.深入工业园区水污染整治。开展工业园区污水收集处理、资源化利用、监测监管能力提升行动和化工园区“污水零直排区”建设行动，加快推进化工园区集中污水处理设施和配套管网建设，补齐园区污水收集处理设施短板。2025年11月底前省级以上工业园区配套的污水管网质量和污水收集效能明显提升，化工园区建成专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）。; 本项目不新增生活污水、生产废水不外排。; 相符. 安阳市2025年净土保卫战实施方案; 1.强化土壤污染源头防控。落实《河南省土壤污染源头防控行动实施方案》，强化未污染土壤保护，推动污染防治关口前移。2025年5月底前，完成涉镉等重金属行业企业清单更新，按计划完成整治任务。依法对涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险采取有效防控措施。2025年4月底前，完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。2025年10月底前，土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统。; 安阳双兴线材制品有限公司未列入土壤污染重点监管单位名录，生产车间地面进行防渗硬化，生产过程对土壤的影响很小。; 相符. 安阳市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案; 12.开展非道路移动机械环保达标监管。对本地非道路移动机械和发动机销售企业开展环保一致性监督检查，基本实现系族全覆盖。规范开展非道路移动机械信息采集和定位联网，2025年底前，完成工程机械环保编码登记三级联网。组织开展非道路移动机械监督性抽测，重点核验信息公开、污染控制装置、编码登记、定位联网等，9月底前完成不少于编码登记非道路移动机械20%监督性抽测任务。对从事非道路移动机械排放检测、编码登记、定位联网等工作的第三方机构严格管理，对不按标准规范开展工作的，依法依规处理，严厉打击伪造排放检验结果和出具虚假排放检验报告行为。; 厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准，新增或更新的非道路移动机械全部采用新能源，并按照要求规范非道路移动机械编码登记。; 相符. 19.推进门禁系统建设联网。加快推进企业门禁及视频监控系统建设，按照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321—2023）规定，强化门禁视频监控平台建设和联网工作，对符合安装条件的企业建立动态机制，做到应装尽装。鼓励物流园区等用车大户建设门禁系统，强化运输车辆监管，禁止超标排放、非法改装、拆除后处理装置等问题车辆通行。2025年底前，全市火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、化工、水泥等重点行业企业全部与生态环境部联网。; 本项目是扩建项目，建成后全厂日均进出货物为116.7t/d，未达到150t/d，不需要安装门禁系统，利用现有视频监控系统。; 相符. 经对比分析，项目建设符合《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2025年碧水保卫战实施方案》《安阳市2025年净土保卫战实施方案》《安阳市2025年柴油货车污染治理攻坚行动方案》的通知（安环委〔2025〕2号）中相关要求。 9.备案相符性分析 表10 本项目与备案相符性分析一览表 序号; 类别; 备案确认书; 项目拟建设情况; 相符性. 1; 项目名称; 年产1500吨高性能弹簧钢丝扩建项目; 年产1500吨高性能弹簧钢丝扩建项目; 相符. 2; 企业名称; 安阳双兴线材制品有限公司; 安阳双兴线材制品有限公司; 相符. 3; 建设性质; 扩建; 扩建; 相符. 4; 建设地点; 安阳市汤阴县宜沟镇安阳市新型制造产业园区中兴路南头; 安阳市汤阴县宜沟镇安阳市新型制造产业园区中兴路南头; 相符. 5; 生产规模; 扩建项目的产品规格为0.5mm-1mm，全厂产品规格由原来的1mm-16mm增加为0.5mm-16mm。; 扩建项目的产品规格为0.5mm-1mm，全厂产品规格由原来的1mm-16mm增加为0.5mm-16mm。; 相符. 6; 工艺流程; 磷化后原料→略→入库; 磷化后原料→略→入库; 相符. 7; 主要设备; 热处理生产线、单头拉丝机、剪切机、拉力试验机等; 热处理生产线、单头拉丝机、剪切机、拉力试验机等; 相符. 8; 项目总投资; 200万元; 200万元; 相符. - 综上本项目拟建设情况与备案相符。 - 10.依托工程 - 10.1冷却循环系统 - 厂区有4个冷却池分别为冷却池#1（87.5m3，生产车间中段东侧外，冷却塔冷却，循环水量为360m3/d）、冷却池#2（9m3生产车间北段西侧外，冷却塔冷却，循环水量为120m3/d）、冷却池#3（15m3，生产车间中段西侧外，冷却塔冷却，循环水量为120m3/d）、冷却池#4（5m3，生产车间南段西侧外，自然冷却），总容积为116.5m3。本项目利用冷却池#2、冷却池#3、冷却池#4总容积为29m3，本项目依托现有冷却塔#2和冷却塔#3，循环总水量为240m3/d，扩建前冷却循环水量为4.2m3/d，扩建后为4.6m3/d，冷却池与冷却塔满足扩建后全厂冷却循环水量。 - 10.2仓库 项目成品间、一般固废间、原料存放区、剪切线利用现有仓库。现有仓库面积2800m2，其中成品间面积700m2、一般固废间面积20m2、原料存放区面积1380m2、剩余700m2放置剪切线，本项目利用现有仓库可行。 10.3生产车间 现有车间面积5300m2，现有项目已利用车间面积1050m2，本项目需要用地面积1460m2，本项目利用现有生产车间可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 安阳双兴线材制品有限公司原产量16000吨/年，规格为Φ1.0mm--Φ16mm，本项目在原有的基础上增加1500吨/年，规格为Φ0.5mm--Φ1mm的高性能弹簧钢丝，属于扩建项目，不新增用地和厂房。本项目已经汤阴县发展和改革委员会备案，项目代码为：2506-410523-04-01-123477（见附件3）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（国务院第253号令）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《河南省建设项目环境保护条例》等法律法规的规定，本项目需进行环境影响评价。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属加工制造66、金属丝绳及其制品制造项目334--其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。建设单位委托本公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的原则，编制完成了该项目环境影响报告表。 2.地理位置及周边概况 本项目位于安阳市汤阴县宜沟镇安阳市新型制造产业园区中兴路南头，项目周边主要为企业、本项目北厂界北方向45m的园河丽景小区、北方向270m的宜沟镇政府、北方向275m的瑞和苑小区，南方向102m的宜沟镇、东南方向388m的江王庄村。周边环境详见附图2。 3.项目组成及主要建设内容 本次扩建项目在现有厂区内进行改造提升，不新增用地。生产规模在原年产16000吨高性能弹簧新钢丝的基础上增加年产1500吨高性能弹簧新钢丝，新增热处理生产线3条、单头拉丝机10台、剪切机5台、拉力试验机10台。主要工艺流程：磷化后原料→检验→拉拔→检验→热处理→检验→验斤（剪切）→包装→入库。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，主要建设内容见下表。 表11 项目组成一览表 类别; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间#1; 钢结构，1F，建筑面积5300m2，生产制造。; 依托现有. 辅助工程; 办公室; 砖混结构，3F，建筑面积1800m2，办公、休息。; 依托现有. 配电室; 钢结构，1F，建筑面积220m2，供电。; 依托现有. 储运工程; 仓库; 钢结构，1F，建筑面积2800m2，用于存放原材料、成品。; 依托现有. 公用 工程; 给水; 项目区内有自备井，可以满足项目需求。待集中供水实施后停用自备井，改用集中供水。; 取水证见附件10. 排水; 冷却水利用现有冷却池（29m3）和冷却塔（240m3/d）冷却处理，循环使用; /. 供电; 市政供电，可以满足项目需求。; /. 环保 工程; 废水处理; 冷却池（29m3）; 依托现有. 噪声防治; 基础减振、厂房隔声。; /. 固废处理; 本项目不合格原料暂存于一般固废间，定期退货。; 固废间依托现有. 不合格产品、边角料、废包装带暂存一般固废间，定期外售。. 职工生活垃圾经垃圾桶由环卫部门统一清运。. 4.主要生产设备 表12 本项目生产设备内容一览表 序号; 现有工程设备内容; 扩建后设备内容; 备注. 设备 名称; 规格型号; 数量; 设备 名称; 规格型号; 数量. 1; 单头拉丝机; /; 5台; 单头拉丝机; /; 5台; 原有设备. 2; 连续拉丝机; /; 2台; 连续拉丝机; /; 2台; 原有设备. 3; 连续拉丝机; /; 3台; 连续拉丝机; /; 3台; 原有设备. 4; 热处理生产线; /; 1条; 热处理生产线; /; 1条; 原有设备. 5; 热处理生产线; /; 1条; 热处理生产线; /; 1条; 原有设备. 6; 冷却塔; /; 2台; 冷却塔; /; 2台; 原有设备. 7; /; /; /; 热处理生产线; /; 1条; 新增设备. 8; /; /; /; 热处理生产线; /; 1条; 新增设备. 9; /; /; /; 热处理生产线; /; 1条; 新增设备. 10; /; /; /; 单头拉丝机; /; 10台; 新增设备. 11; /; /; /; 剪切机; /; 5台; 新增设备. 12; /; /; /; 拉力试验机; /; 10台; 新增设备. 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）以及《高耗能机电设备淘汰目录（全四批）》，本项目所选用的有型号设备均不在淘汰落后设备之列，无型号设备不得在淘汰落后设备之列。 5.项目生产规模与产品方案 生产规模及产品方案一览表见下表： 表13 生产规模及产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 生产规模; 备注. 1; 水淬火--回火钢丝; 16000吨/年; 现有项目规格：Φ1.0mm--Φ16mm; 原有. 2; 水淬火--回火钢丝; 1500吨/年; 扩建项目规格：Φ0.5mm-Φ1mm; 新增. 6.主要原辅料消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表： 表14 主要原辅材料及能源消耗 序号; 原辅料名称; 原有工程原料 年用量; 新增原料 年用量; 来源; 备注. 1; 弹簧钢盘圆; 16876.443t; 1582.665t; 外购、钢厂; 购买时已酸洗磷化. 2; 包装带; 26t; 2.5t; 外购汽运; /. 3; 拉丝粉; 0.32t/a; 0.03t/a; 外购汽运; 硬脂酸钙：35%~45% 氢氧化钙：55%~65%. 4; 水; 491m3; 12.5m3; 自备井; /. 5; 电; 90万度; 10万度; 市政供电; /. 弹簧钢盘圆：特指用于制造弹簧的盘圆，材质须具备高弹性、抗疲劳性及耐冲击性，本项目进购的是经酸洗磷化后的弹簧钢盘圆，进厂时无附着物。 拉丝粉：本项目在拉拔时使用拉丝粉，主要成分为硬脂酸钙与氢氧化钙，在热处理、回火处理时不会发生反应产生废气，且用量为0.03t/a，随用随取，每次取少量至密闭容器，故颗粒物排放量极少，可以忽略不计；硬脂酸钙是一种有机化合物，分子式为C36H70CaO4,可用作润剂，其加热到400度时开始分解，本项目的热处理炉温度为900度，此时硬脂酸钙会发生剧烈反应，最后会生成CO2、CaO和水蒸气；氢氧化钙直接分解成CaO。 7.劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，员工从现有20名职工中调配，全年有效工作日为300天，实行三班制，每班8小时工作制度。 8.平面布置 本项目利用现有厂房，从南到北依次为办公区、生产车间、配电室、仓库，仓库由西至东依次为成品区、原料存放区、一般固废区、剪切线，各分区相互独立，生产工艺流畅，各建筑物紧凑合理，协调统一，平面布置比较合理，详见附图4。 9.公用工程 9.1供水 本项目利用公司自备井供水，待集中供水实施后停用自备井，改用集中供水。 9.1.1冷却用水 厂区现有冷却池，扩建前冷却用水耗损量126m3/a，扩建后新增冷却水耗损量12m3/a。 9.1.3淬火用水 本项目利用自来水进行水淬，扩建前用量为5t/a，扩建后新增用水0.5t/a。 9.2排水 本项目冷却水循环使用，定期补充水量，不外排。 9.3供电 - 本项目用电由市政供电，新增用电10万度。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 本项目主要建设3条热处理线，利用现有生产车间、仓库，施工期主要为生产设备的安装、调试，不涉及土建工程，施工期较短，因此，本次施工期环境影响可忽略不计，故本次环评对施工期环境影响不作分析。 2.运营期 2.1工艺流程及简述 图1 工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述：略 2.2物料平衡图 图2 项目物料平衡图（单位：t/a） 2.3水平衡图 水平衡图见下图： 图3 本项目水平衡图（单位：m3/d） 图4 扩建后全厂项目水平衡图（单位：m3/d） 2.4产污环节 2.4.1废水 本项目生产废水主要为钢丝出炉冷却水。冷却水经管道分别流入现有循环系统，循环水定期补充损耗，不外排；淬火用水全部蒸发损耗，不外排。 2.4.2噪声 本项目噪声主要为单头拉丝机、热处理生产线、剪切机设备运行时产生的噪声。 2.4.3固体废物 本项目职工从现有人员调配，不新增劳动定员，无新增生活垃圾；不合格原料暂存于一般固废间，定期退货。不合格产品、边角料、废包装带，暂存于一般固废间，定期外售，冷却池与淬火池底泥由专业单位进行清掏处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1.公司现有项目环评审批、验收及排污许可执行情况 - 1.1环评审批及验收情况 - 安阳双兴线材制品有限公司现有项目环评审批及验收情况见下表。 - 表15 公司现有项目环评批复及验收情况一览表 序号; 项目名称; 文件类型; 批复时间及批复文号; 投运时间. 1; 年产1.6万吨汽车配件用高性能材料项目; 环评报告表; 2012年5月 汤环管字[2012]43号; 2014年11月. 2; 年产1.6万吨汽车配件用高性能材料改建项目; 环评报告表; 2015年12月9日 汤环管字[2015]80号; 2016年7月. 3; 年产1.6万吨高新能弹簧钢丝技改项目; 环评报告表; 2020年6月 汤环管字[2020]20号; 2020年8月. - 安阳双兴线材制品有限公司始建于2012年，年产1.6万吨汽车配件用高性能材料项目于2012年5月审批，审批文号汤环管字[2012]43号，2014年11月投入生产运行；年产1.6万吨汽车配件用高性能材料改建项目于2015年12月9日通过汤阴县环境保护局审批，审批文号汤环管字[2015]80号，2016年7月投入生产运行；年产1.6万吨高新能弹簧钢丝技改项目于2020年6月经汤阴县环境保护局审批，审批文号汤环管字[2020]20号，2020年8月投入生产运行。 - 1.2排污许可执行情况 - 安阳双兴线材制品有限公司于2020年3月20日完成排污许可证首次申领，2020年8月17日变更，2025年6月19日变更，目前有效期限为2025年6月19日至2030年6月18日。登记信息编号为91410523052297723X001Z。 - 2.现有工程建设情况 - 2.1现有生产线生产工艺 - 图4 生产工艺及产污流程图 - 3.产排污分析 - 3.1废气 - 根据现有项目环评批复和验收报告中因颗粒物排放量极少，所以未考虑颗粒物排放量。现有项目拉丝粉用量为16000t/a×20g/t=0.32t/a，根据《33-37,431-434机械行业系数手册》“06预处理，其他废金属材料”产污系数为2.19kg/t，本项目所产生颗粒物量为0.32t/a×2.19kg/t=0.7008kg/a，排放量极少，加强防护措施无组织排放量可以忽略不计。 - 3.2废水 - 现有项目废水为生活污水、冷却循环系统冷却水，冷却水不外排。 2.1.1生活污水 - 现有项目职工生活用水来源为厂内自备井。企业现有职工20人，年工作300天。现有项目用水量360m3/a，废水量288m3/a。职工生活污水经厂内现有化粪池预处理后，排入汤阴县城南污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）深度处理。 2.1.2冷却水 现有项目热处理后的冷却水循环使用不外排，定期补充损耗量126m3/a。淬火用水量5m3/a，全部蒸发损耗，不外排。由于循环水池长期使用，防护意识不足，部分循环水池已经出现破损现象，建议及时修补，并要长期做好防护措施，定期检查水池情况，防止出现渗漏现象。 - 3.3固废 # 3.3.1不合格原料 # 购买的弹簧钢盘圆里有16.882t/a不合格原料，为一般固废，收集后直接退货。 # 3.3.2不合格产品 # 生产过程中经检验不合格产品产生量共32.876t/a，收集后暂存在一般固废间，定期外售废旧物资回收部门。 # 3.3.3废包装带 # 废包装带生量为0.26t/a，收集后暂存在一般固废间，定期外售废旧物资回收部门。 # 3.3.4职工生活垃圾 现有项目劳动人员20人，每人产生生活垃圾为0.5kg/d，则生活垃圾产生量为3t/a，集中收集后由当地环卫部门收集处理。 3.3.5冷却池与淬火池底泥 现有项目冷却池与循环水池底泥产生量为0.2t/a，由专业单位定期清掏处理。 - 4.污染物达标排放情况 4.1废水 现有项目无废气产生、生产废水不外排；生活污水经公司内化粪池预处理后，排入汤阴县城南污水处理厂深度处理（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。根据现有项目验收监测报告，废水污染物排放监测结果见下表： 表16 现有项目废水污染物排放监测结果 采样点位; 采样日期; 采样频次; pH值（无量纲）; 化学需氧量（mg/L）; BOD5（mg/L）; 悬浮物（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 动植物油（mg/L）; 流量（m3/d）; 样品状态. 化粪池出口; 06月30日; 第1次; 7.62; 112; 25.7; 142; 18.1; 1.23; 0.53; 微黄、浑浊、有嗅味. 第2次; 7.62; 100; 24.1; 129; 15.6; 1.21; 0.53. 第3次; 7.63; 94; 24.5; 141; 19.3; 1.21; 0.53. 第4次; 7.64; 89; 24.1; 144; 18.4; 1.21; 0.53. 07月01日; 第1次; 7.65; 96; 25.5; 135; 16.5; 1.20; 0.54; 微黄、浑浊、有嗅味. 第2次; 7.64; 108; 25.9; 135; 17.0; 1.22; 0.54. 第3次; 7.65; 102; 24.3; 141; 17.7; 1.21; 0.54. 第4次; 7.66; 91; 22.7; 127; 16.8; 1.22; 0.54. 验收监测期间，该项目废水总排放口废水中pH测定值为7.62~7.66，悬浮物为127~144mg/L，化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、动植物油的浓度分别为89~112mg/L、15.6~19.3mg/L、24.1~25.9mg/L、1.20~1.23，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质的要求。 4.2噪声 根据现有项目验收报告中噪声监测，具体结果见下 表17 噪声检测结果 单位 dB(A) 检测日期; 检测点位. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 06月 30日; 昼间; 56.6; 51.7; 52.1; 55.4. 夜间; 46.1; 43.8; 45.7; 47.3. 7月 1日; 昼间; 54.5; 55.5; 53.1; 55.3. 夜间; 45.4; 41.6; 44.0; 41.0. 6月30日 风速：1.3m/s 天气：晴 7月01日 风速：1.4m/s 天气：晴. 验收监测期间，该项目各设施运转正常，东、南、西、北界昼间噪声测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类：昼间60dB（A）的要求、夜间50dB（A）的要求。 5.存在的环境问题及整改措施 企业现有环评、验收及排污许可手续齐全，现有项目各项环保治理措施均安装到位，运行正常，污染物达标排放，固体废物可以综合利用或合理处置。项目环保工作满足现行环保管理要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量 本项目位于河南省安阳市新型制造业产业园区中兴路南头，根据安阳市人民政府办公室《关于印发安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）的通知》（安政办〔2022〕39号）可知，本项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 根据汤阴一中常规监测点，汤阴县2023年环境空气质量数据各项指数统计数据见下表。 表18 2023年汤阴县环境空气质量现状基本污染物数据一览表 污染物; 年评价指标; 评价标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 10; 16.67; /; 达标. NO2; 年平均; 40; 31; 77.5; /; 达标. PM10; 年平均; 70; 84; 120; 20; 超标. PM2.5; 年平均; 35; 50; 142.86; 42.86; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1400; 35; /; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 160; 178; 111.25; 11.25; 超标. 由上表可知，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5、O3，三项污染物不达标，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），企业所在区域为不达标区。 由上表可知，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5、O3，三项污染物不达标，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，项目所在区域为不达标区域。 为切实改善空气质量，持续改善全市环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，根据《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2024年蓝天保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2024〕7号），因此，安阳市生态环境局印发了《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》（安环委〔2025〕2号），进一步改善安阳市环境空气质量情况。工作目标为：2025年，全市PM2.5不超过47微克/立方米，优良天数比例达到62.5%（229天），重度及以上污染天数比率控制在1.8%（6天）以内。力争综合指数在全国168重点城市排名退出后十位。 2.地表水环境质量 - 项目附近的地表水为东侧20m的永通河，下游汇入汤河，该区域属于石辛庄断面，根据《安阳市2025年碧水保卫战实施方案》（安环委〔2025〕2号），汤河石辛庄断面水质目标为V类，执行V类水质标准。 本项目地表水环境质量引用2024年常规监测数据，监测结果见下表。 表19 2024年汤河石辛庄断面水质检测结果表mg/L 时间; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; 高锰酸盐指数. 2024年1周; 16.5; 1.278; 0.142; 12.5; 6.6. 2024年2周; 20.3; 1.74; 0.193; 14.1; 7.2. 2024年3周; 18.9; 1.69; 0.22; 14.2; 6.9. 2024年4周; 16.9; 1.12; 0.205; 13.7; 6.8. 2024年5周; 19.1; 0.79; 0.178; 13.2; 6.0. 2024年6周; 16.7; 1.374; 0.197; 14.7; 6.3. 2024年7周; 14.7; 1.73; 0.22; 15.0; 5.7. 2024年8周; 16.3; 1.77; 0.253; 14.9; 6.2. 2024年9周; 17.2; 1.562; 0.229; 15.0; 6.9. 2024年10周; 17.6; 1.37; 0.225; 14.3; 7.3. 2024年11周; 25.6; 1.142; 0.244; 14.6; 8.8. 2024年12周; 37.1; 0.231; 0.243; 14.8; 13.3. 2024年13周; 33.2; 1.04; 0.354; 12.3; 11.0. 2024年14周; 25.6; 0.22; 0.199; 11.6; 7.9. 2024年15周; 31.8; 0.036; 0.163; 11.0; 10.1. 2024年16周; 29.7; 0.122; 0.176; 10.4; 9.4. 2024年17周; 35.2; 0.36; 0.196; 10.1; 11.1. 2024年18周; 45.8; 0.27; 0.332; 8.8; 10.5. 2024年19周; 30.3; 0.04; 0.178; 8.5; 8.3. 2024年20周; 26.3; 0.04; 0.124; 7.3; 8.2. 2024年21周; /; /; /; /; /. 2024年22周; 40.9; 0.05; 0.237; 5.5; 10.1. 2024年23周; 26.9; 0.07; 0.142; 5.9; 7.5. 2024年24周; 33.6; 0.06; 0.176; 5.0; 7.9. 2024年25周; 38.4; 0.39; 0.217; 4.6; 9.7. 2024年26周; 41.4; 0.35; 0.153; 6.08; 11.5. 2024年27周; 50.1; 1.252; 0.37; 6.29; 9.4. 2024年28周; 41.4; 1.471; 0.48; 8.88; 10.1. 2024年29周; 37.7; 1.16; 0.557; 9.63; 10.0. 2024年30周; 49.2; 0.75; 0.573; 7.68; 7.9. 2024年31周; 28.3; 0.385; 0.357; 8.99; 7.8. 2024年32周; 28.0; 0.775; 0.411; 10.0; 8.0. 2024年33周; 16.9; 1.934; 0.456; 11.9; 8.2. 2024年34周; 31.8; 1.390; 0.549; 11.6; 9.7. 2024年35周; 32.0; 1.160; 0.551; 10.5; 8.3. 2024年36周; 28.1; 0.288; 0.407; 10.2; 7.2. 2024年37周; 30.0; 1.899; 0.596; 10.9; 9.6. 2024年38周; /; /; /; /; /. 2024年39周; 27.8; 0.790; 0.352; 8.60; 10.1. 2024年40周; 22.4; 1.687; 0.365; 8.66; 8.8. 2024年41周; 23.1; 0.394; 0.244; 8.04; 8.8. 2024年42周; 28.0; 1.350; 0.491; 9.85; 10.2. 2024年43周; 22.7; 1.1; 0.4; 9.0; 8.7. 2024年44周; 24.9; 0.656; 0.312; 8.54; 9.2. 2024年45周; 20.0; 0.550; 0.421; 9.40; 6.8. 2024年46周; 20.0; 0.550; 0.421; 9.40; 6.8. 2024年47周; 15.1; 0.855; 0.300; 10.00; 3.4. 2024年48周; 15.1; 0.855; 0.300; 10.00; 3.4. 2024年49周; 17.6; 1.390; 0.252; 10.00; 1.4. 2024年50周; 19.7; 1.86; 0.368; 10.40; 2.2. 2024年51周; 20.2; 2.79; 0.573; 12.09; 3.0. 2024年52周; 16.2; 1.26; 0.246; 9.94; /. 年均值; 25.8; 0.91; 0.30; 9.97; 7.50. Ⅴ类水质指标; 40; 2.0; 0.4; 2.0; 15. 由上表可知，2024年汤河石辛庄市控断面总氮监测年均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数监测年均值能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求。 随着安阳市生态环境保护委员会（安环委办〔2025〕2号）关于印发《安阳市2025年碧水保卫战实施方案》方案及计划的实施，汤河水质会得到持续改善。 3.声环境质量 安阳双兴线材制品有限公司位于安阳市新型制造业产业园区中兴路南头，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）可知，本项目所在区域属于2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 根据现场勘查，项目厂界北45m为声环境保护目标园河丽景小区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），该小区所在区域属于2类标准，厂区周围无其他声环境保护目标。安阳双兴线材制品有限公司委托河南安凯职业技术监测有限公司对敏感点声环境进行实测（报告编号AKHJ25341J01），监测结果见下表。 表20 敏感点声环境监测结果一览表 检测点位; 检测日期; 昼间（Leq dB(A)）; 夜间（Leq dB(A)）; 标准值dB(A). 园河丽景小区1楼; 2025.07.19; 50; 41; 60/50. 园河丽景小区3楼; 45; 36. 园河丽景小区5楼; 44; 37. 根据上表可知，该敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4.生态环境质量 本项目位于安阳市新型制造业产业园区中兴路南头，在现有厂区进行建设，不涉及新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标。 5.土壤、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、环境保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本工程不存在土壤、地下水污染途径，不开展土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 根据现场调查，本工程周边主要大气环境敏感保护目标见下表： 表21 项目周边大气环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对距离. 大气环境; 园河丽景小区; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二类; 北; 45m. 大气环境; 宜沟镇; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二类; 南; 102m. 大气环境; 宜沟镇人民政府; 政府; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二类; 北; 270m. 大气环境; 瑞和苑小区; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二类; 北; 275m. 大气环境; 江王庄村; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二类; 东南; 388m. 2.声环境 - 项目厂界外50米范围声环境保护目标见下表。 表22 声环境保护目标一览表 名称; 功能区划; 方位; 与本项目距离/m. 园河丽景小区; 2类; 北; 45. 3.地下水环境 根据现场调查，本厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本工程在现有厂区内建设，不涉及新增土地，且用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 本项目弹簧钢盘圆进厂时无附着物，在拉拔处理时使用拉丝粉0.03t/a，每次取少量拉丝粉至密闭容器，根据《33-37,431-434机械行业系数手册》“06预处理，其他废金属材料”产污系数为2.19kg/t，本项目所产生颗粒物量为0.03t/a×2.19kg/t=0.0657kg/a，排放量极少，加强防护措施无组织排放量可以忽略不计；拉丝粉主要成分为硬脂酸钙与氢氧化钙，在热处理过程中拉丝粉分解成CaO、CO2与水蒸气，无废气产生。 2.噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区限值：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 3.废水 本项目废水主要为冷却水。冷却水经管道回收到冷却池后循环使用，不外排。 4.固废 一般固体废物厂区暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）现有项目 现有项目废水污染物排放量：COD排放量0.008t/a，氨氮排放量0.0008t/a，未超过环评批复总量：COD排放量0.0144t/a，氨氮排放量0.0014t/a。 （2）扩建项目 本项目无废气产生、新增冷却水循环使用不外排。 本项目建成后，废水出厂界排放量：COD 0.0159t/a，NH3-N 0.0028t/a；废水出污水处理厂排放量：COD 0.008/a，NH3-N 0.0008t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目主要建设热处理生产线、拉丝线、剪切线，在现有厂区现有厂房内建设，施工期主要为生产设备的调试，不涉及土建工程，施工期较短，因此，本次环评对施工期环境影响不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营期的污染源有噪声污染。根据本项目的性质及工程概况，本项目运营期环境影响分析如下： - 大气环境影响分析 本项目采用酸洗磷化的弹簧钢盘圆（详细请见附件12），进厂之后在拉拔处理时使用拉丝粉0.03t/a，每次取少量拉丝粉放置于密闭容器，根据《33-37,431-434机械行业系数手册》“06预处理，其他废金属材料”产污系数为2.19kg/t，本项目所产生颗粒物量为0.03t/a×2.19kg/t=0.0657kg/a，排放量极少，加强防护措施无组织排放量可以忽略不计；拉丝粉主要成分为硬脂酸钙与氢氧化钙，在热处理过程中拉丝粉分解成CaO、CO2与水蒸气，无废气产生。 2.废水 本项目运营期生产废水主要是冷却水。冷却水经现有管道回收到冷却池后循环使用，不外排。本项目职工由厂内原有职工调剂，不新增劳动定员，无新增生活污水。使用新鲜水进行淬火，淬火用水全部蒸发损耗，不外排 2.1生产废水 本项目循环水量为120m3/a，补充水量为循环水量的10%，则本项目冷却水为108m3/a，经管道流入冷却池循环使用，定期补充冷却用水12m3/a；淬火用水量为0.5t/a。 3.噪声 3.1噪声源强 本项目噪声主要来自热处理生产线、单头拉丝机、剪切线设备运行，其噪声源强75~80dB（A），经采取基础减震、厂房隔声后噪声源可衰减约15dB（A）。设备噪声产生具体情况及治理措施见下表，以公司厂界西南角为原点。 表23 本项目主要生产设备源强及治理措施一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对 位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 热处理生产线1; 75; 基础减震、厂房隔声; 33; 177; 0.5; 36.35; 56.15; 稳定声源; 15; 35.13; 1. 2; 热处理生产线2; 75; 42; 174; 0.5; 36.35; 56.15; 稳定声源; 15; 35.13; 1. 3; 热处理生产线3; 75; 45; 172; 0.5; 36.35; 56.15; 稳定声源; 15; 35.13; 1. 4; 单头拉丝机1; 80; 40; 143; 0.5; 36.35; 61.15; 稳定声源; 15; 40.13; 1. 5; 单头拉丝机2; 80; 48; 172; 0.5; 36.35; 61.15; 稳定声源; 15; 40.13; 1. 6; 仓库; 剪切机1; 80; 94; 220; 0.5; 27.58; 61.15; 稳定声源; 15; 40.13; 1. 7; 剪切机2; 80; 99; 220; 0.5; 27.58; 61.15; 稳定声源; 15; 40.13; 1. 8; 剪切机3; 80; 95; 217; 0.5; 27.58; 61.15; 稳定声源; 15; 40.13; 1. 9; 剪切机4; 80; 94; 216; 0.5; 27.58; 61.15; 稳定声源; 15; 40.13; 1. 10; 剪切机5; 80; 99; 219; 0.5; 27.58; 61.15; 稳定声源; 15; 40.13; 1. 3.2预测模式 3.2预测模式 项目采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中点声源预测模式进行预测。声环境影响点源预测模式如下： （1）点声源衰减公式如下： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中，Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （2）各预测点声压级按下列公式进行叠加： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （3）噪声贡献值公式如下： 式中，Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 3.3预测结果 表24 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)） 昼夜等效（敏感点位 叠加值）; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 75; 72; 1.2; 昼（60）/夜（50）; 38.96; 达标. 西厂界; 5; 82; 1.2; 37.53; 达标. 南厂界; 17; -1; 1.2; 20.90; 达标. 北厂界; 48; 234; 1.2; 44.81; 达标. 园河丽景小区1楼; 331; 247; 1.5; 50.61/44.43; 达标. 园河丽景小区3楼; 331; 247; 5.5; 46.71/42.83; 达标. 园河丽景小区5楼; 331; 247; 9.5; 46.04/43.03; 达标. 本项目每天为24小时工作制。根据预测结果，项目运营期噪声源采取隔声、减振措施后，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的标准要求（昼60dB/夜50dB）；园河丽景小区敏感点可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类的标准要求（昼60dB/夜50dB）满足。 3.4监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，本项目运营期自行监测计划见下表。 表25 噪声自行监测计划 噪声监测点位; 监测内容; 监测周期; 监测频次; 执行标准. 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 1天（昼、夜间各一次）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 最大A声级; 1天（夜间频发噪声、偶发噪声在发生时进行监测）; 1次/季度. 4.固体废物 本项目固体废物主要为不合格原料、不合格产品、边角料、废包装带、冷却池与淬火池底泥。 4.1一般工业固废 4.1.1不合格原料 本项目购买弹簧钢盘圆原料1582.665t/a，不合格率为0.1%，则不合格原料为1.583t/a，暂存一般固废间，定期外售废旧物资回收部门。 4.1.2不合格产品 本项目在生产过程中，检验不合格率均为0.1%，则不合格产品共3.082t/a，暂存一般固废间定期外售综合利用。 4.1.3边角料 钢丝在剪切时产生边角料1.5t/a，暂存一般固废间定期外售综合利用。 4.1.4废包装带 本项目废包装带0.025t/a，暂存一般固废间定期外售。 4.1.5冷却池与淬火池底泥 本项目冷却池与淬火池底泥共0.02t/a，定期清掏处理。 由以上分析可知，本项目产生的固体废物均能得到合理处置。 4.1.6固废暂存分析 利用现有一般固废间，面积为20m2，厂内现有一般固废暂存间完全有能力暂存本项目产生的一般固废。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固体废物贮存、处置场所运行管理要求如下： ①不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存。 ②危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场。 ③贮存场环境保护图形标志应符合GB15562.2的规定，并应定期检查和维护。 一般固废堆放应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施，贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施，并张贴一般固废贮存场所标牌。 本项目一般固废为不合格原料、不合格产品、边角料、废包装带。不合格原料暂存于一般固废间，定期退货；不合格产品、边角料、废包装带暂存于一般固废间内，定期外售综合回收利用；冷却池与淬火池底泥定期清掏处理。 4.1.7其他要求 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）相关要求，评价要求企业应做到以下几点要求： a.对工业固体废物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 b.建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 c.禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 d.应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 4.1.8固废环境影响结论 本项目固体废物全部得到综合利用和安全处置，措施可行。项目产生的固废经妥善处理后，不会对当地环境造成明显的影响。 5.地下水、土壤 本项目采用不涉及地下水与土壤污染源，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本工程不开展地下水、土壤环境影响分析。 6.生态 本工程在现有厂区内建设，不涉及新增土地，且用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本工程不开展生态环境影响分析。 7.环境风险 7.1评价依据 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）等文件，对比项目原辅料（弹簧钢盘圆、包装带）、产品（高性能弹簧新钢丝）及三废污染物（废气、废水、固废），企业无涉及风险物质，风险物质Q值为0。 7.2环境风险识别 ## 结合项目情况，项目扩建成后企业可能发生的突发环境事件包括：废水泄漏污染事件、火灾爆炸次生衍生污染事件。 表26 环境影响途径及危害后果一览表 序号; 事故类型; 风险物质; 影响途径; 危害后果. 1; 火灾爆炸次生衍生污染事件; 燃烧废气; 大气; 燃烧废气会污染区域环境空气。. 消防废水; 水、土壤; 消防废水未合理处理，可能污染周边土壤、水环境。. 2; 废水泄漏污染事件; 废水; 水、土壤; 如果废水管道破裂，可能污染周边土壤、水源。. 7.3环境风险防范措施及应急要求 7.3.1生产操作规范化措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对有事故迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。 ④全厂建立健全健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行；建立健全档案管理制度，做好产品和生产工艺有关的设计资料，指导安全生产运行的资料，设备购置、运行、维修和维护、检测、报废、处置的信息和资料，事故统计、分析、处理、整改措施落实的音像、实物、文件等资料的严格管理；建立汇报、抽查、定期检查相结合的安全检查制度，及时发现安全隐患并采取有效措施消除；建立严格的从业人员上岗培训制度，依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从业人员配备符合国家或行业标准规定的劳动防护用品；应按照《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)、《安全色》（GB2893-2008）的要求设置并管理安全标识，主要安全标识包括：禁止标志有“禁止吸烟”、“禁止烟火”、“禁止带火种”等；警告标志如“当心火灾”标志；消防安全标志如“灭火器”、“灭火设备或报警装置方向”；应急疏散指示标志如“安全出口”、“消防通道”等；使损失和对环境污染降到最低。 ⑤企业应当备有消防设施配置图、现场平面布置图、排水管网分布图。 7.3.2火灾事故风险防范措施 ①在车间和原料库的明显位置张贴禁用明火的告示，一般固废间和车间内设置移动式泡沫灭火器； ②搬运和装卸时，应轻拿轻放。 ## 7.3.4泄漏风险防范措施 ①若废水管道破裂，会导致泄漏，一旦发生泄漏事故，立即采用干土对废水进行吸附，避免废水进一步溢流，及时控制泄漏事故一般10min左右可处置完毕,吸附后的干土作为一般固废处置。 ②定期检查废水管道的严密性、畅通性，若发现损坏现象立即维修。 综上所述，本项目不存在重大危险源，只要项目严格落实上述措施，做好预防和应急措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生环境风险的概率较小。建设单位对事故的预先判断准确及时，并采取正确的方法应对，则风险事故对周围环境的影响将大大降低。因此，项目的建设，从风险评价的角度分析是可行的。 8.环保设施安全生产工作要求 8.1设施安全设计 环保设施应符合相关安全规范和标准，设计和建造时应采取安全措施，以预防事故和减少对环境的不良影响。 8.2安全设施和装备 环保设施应配备必要的安全设施和装备，如防爆装置、泄漏控制设备、紧急救援设备等，以防止事故发生和及时响应。 8.3安全管理制度 环保设施管理者应建立和落实一套完整的安全管理制度，包括设施操作规程、应急预案、事故报告和调查程序等，以确保设施的安全运营。 8.4安全培训和教育 应确保设施操作人员接受必要的安全培训和教育，了解设施的安全操作规程、紧急情况下的应对措施等。 8.5安全监测和检查 - 环评建议企业建立环保设施安全生产管理制度，推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作；开展环保设备设施安全风险辨识评估，安排专人定期对厂区内环保设施进行巡检，系统排查隐患，对存在风险隐患的部位提出整改措施并落实到位，及时消除隐患，并按照相关要求建立隐患整改台账；对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育，加强职工的防范意识。杜绝隐患发生，确保环保设施正常运转。 8.6事故应急管理 设施管理者应制定和实施应急预案，包括事故报告和调查、事故处置措施、群众疏散等，以应对可能发生的事故情况。 8.7安全评估和审查 对新建或改建的环保设施，应进行安全评估和审查，确保设施具备安全性和可持续性。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生产废水 | 冷却水 | 流入冷却池循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 基础减振+厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | （1）加强管理，从源头减少固体废弃物的产生； （2）按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）依托现有一般固废间，同时做好“防风、防雨、防渗漏”等； （3）加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作，自觉接受环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 （4）禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物； （5）应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面除绿化部分外其余全部硬化，生产车间地面做有防渗措施，加强设备管理，运营期加强环保设施维护，规范生产操作，项目对周边地下水及土壤的影响可忽略不计。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①在车间的明显位置张贴禁用明火的告示，设置移动式灭火器； ②车间禁止使用明火，保持良好通风，并制定相应的管理制度。 ③车间符合相关防火、防爆设计规范要求。 ④按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和个人防护设施，并定期维护，保持完好。 ⑤落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。 ⑥定期组织火灾事故演练，提升职工火灾事故处理能力，确保公司雨水排放口在事故状态下可及时关闭。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、认真执行“三同时”制度、排污许可证管理条例，确保各项环保措施落到实处； - 2、厂区设备合理布置，同时加强产噪设备的降噪措施，减轻噪声对外界影响； - 3、设备定期检查，发现问题应及时维修，确保各项污染物的达标排放； - 4、加强职工的劳动卫生，安全防护意识。工作时工人应佩戴口罩等防护工具，定期对职工进行体检，保护职工的身心健康； - 5、加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 |  |  |  |

# 六、结论

安阳双兴线材制品有限公司年产1500吨高性能弹簧钢丝扩建项目的建设符合当前国家产业政策和当地规划要求，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | 0.008t/a | 0.008t/a | / | 0t/a | / | 0.008t/a | 0t/a |
|  | NH3-N | 0.0008/a | 0.0008/a | / | 0t/a | / | 0.0008/a | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不合格原料 | 16.882t/a | 16.882t/a | / | 1.582t/a | / | 18.464t/a | +1.582t/a |
|  | 不合格产品 | 32.876t/a | 32.876t/a | / | 3.081t/a | / | 35.957t/a | +3.081t/a |
|  | 边角料 | 0 | 0 | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废包装带 | 0.26t/a | 0.26t/a | / | 0.025t/a | / | 0.285t/a | +0.26t/a |
|  | 冷却池与淬火池底泥 | 0.2t/a | 0.2t/a | / | 0.02t/a | / | 0.22t/a | +0.02t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①