殷建环表〔2026〕001号

安阳市生态环境局殷都分局

关于安阳市殷都区盛赢纺织品经销部服饰成衣水洗项目

环境影响报告表的批复

安阳市殷都区盛赢纺织品经销部：

你单位（92410505MAE7XGKP4H）上报的由河南腾蓝环保科技有限公司编制完成的《安阳市殷都区盛赢纺织品经销部服饰成衣水洗项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、安阳市殷都区盛赢纺织品经销部服饰成衣水洗项目位于安阳市殷都区安丰乡张家庄村。项目建设成衣水洗项目，年水洗服装1000万件。生产设备主要有：水洗机、脱水机、烘干机、定型机、蒸汽发生器等及其配套的环保设备。生产工艺：普通服装、柔顺剂-水洗-脱水-烘干-定型-成衣。

二、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施和要求，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

三、废气：严格落实大气污染防治措施。项目污水处理站恶臭气体，加盖密闭处理，收集后经生物过滤+活性炭吸附后由不低于15m排气筒达标排放；满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）A级企业标准要求及《安阳市 2019 年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）等文件中相关要求。

四、废水：严格落实水污染防治措施。生活废水（化粪池预处理后）、生产废水经密闭管道收集后采用“气浮+A/O生化处理+二沉池”等工艺处理后，水质满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单表2新建企业间接排放限值，同时满足安丰乡污水处理厂收水水质标准，60%排入安丰乡污水处理厂进一步处理；40%经“保安过滤+超滤+反渗透+O3消毒”等工艺处理后回用于水洗前端工序，满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤用水、工艺与产品用水的限值要求。

五、噪声：严格落实噪声污染防治措施。采取选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声墙、距离衰减等降噪措施；西、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值；东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类限值要求，确保敏感点区域内噪声达标排放。

六、固废：严格落实固体废物处置措施。本项目固废主要为废树脂、污泥、废包装、废活性炭、废滤芯、废反渗透膜、生活垃圾。一般固废暂存间暂存（置标识牌），按要求合理处置，同时满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；危险废物废活性炭密闭收集危废间（设置标识牌）暂存后，定期交有资质单位安全处置，同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定要求。

七、该项目建成后，污染物总量指标COD:1.8599/a、氨氮：0.186/a。严格按照安阳市生态环境局殷都分局关于《安阳市殷都区盛赢纺织品经销部服饰成衣水洗项目污染物总量控制指标倍量替代的情况说明》执行。

八、该项目投产前，建设单位须按照规定程序和要求办理排污许可，并按照规定及时进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。

九、该项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。如该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

2026年01月15日