建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 聚乙烯复合材料华北生产基地项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章)： |  | 安阳秦老吉灌溉设备有限公司 |
| 编制日期： | 2026年2月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	44

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	50

四、主要环境影响和保护措施	57

五、环境保护措施监督检查清单	71

六、结论	73

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 聚乙烯复合材料华北生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2509-410523-04-01-334251 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 河南省安阳市汤阴县韩庄镇工兴大道与岳庙街交叉口东南角 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经： 114 度 20 分 48.942 秒， 北纬 35 度 53 分 32.756 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53.塑料制品业292-其他 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） 改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 汤阴县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2509-410523-04-01-334251 |
| 总投资（万元） |  | 6000 | 环保投资 （万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.67 | 施工工期（月） | 6 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价 设置情况 |  | - 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于汤阴县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕1076号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》； 审查机关：河南省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕251号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 1.与汤阴县产业集聚区规划符合性分析 汤阴县产业集聚区成立于2007年，2009年被批准为首批180家省级产业集聚区之一。《汤阴县产业集聚区总体发展规划（2009~2020）》编制于2009年，河南省环保厅以豫环审[2010]44号文通过了其规划环评审查。集聚区原规划面积17.2km2，发展定位为“河南省级现代食品制造基地，豫北区域商贸物流服务基地，安阳市级医药制造基地，汤阴县级城市生活服务中心”。 但是，随着汤阴县中心城区的不断发展，原规划集聚区北部片区在规划实施过程中逐渐以商贸、物流、房地产等三产配套服务产业发展为主，工业企业建设项目则入驻较少。且在新一轮的《汤阴县城市总体规划》中，将原集聚区北部片区规划为汤阴县新城区，并作为汤阴县的特色商业区和文化产业园，用于发展行政办公、商业、文化娱乐、住宅等配套服务设施。此外，原集聚区规划的东部片区占地面积为相对较小，随着规划的实施，大部分企业却集中落户在东部片区，造成东部片区用地日趋紧张，未能实现产业集聚区在空间布局上的均衡发展，也不利于当地招商引资及项目的落地。 基于以上情况，汤阴县人民政府于2012年申请对《汤阴县产业集聚区总体发展规划（2009~2020）》进行调整。同年7月，河南省发展和改革委员会发布《河南省发展和改革委员会关于汤阴县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业[2012]1076号），同意对汤阴县产业集聚区发展规划进行调整。 汤阴县产业集聚区管理委员会委托郑州大学环境技术咨询工程公司编制完成了《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》，并取得了河南省环保厅的批复。根据《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》的相关内容，集聚区基本情况如下所示： （1）规划范围：东至徐伏路-汤伏路一线，西至107国道，南至制造四路向东1.5km向北取直接晋豫鲁铁路大通道，北至工横三街-精忠路-02省道一线，总规划面积23.4km2。 （2）规划期限：2017-2020年。 （3）发展定位：中原经济区食品加工基地；河南省级生物医药基地；豫北区域商贸物流基地。 （4）主导产业：以食品加工为主导产业、以医药产业为战略产业。 （5）产业空间布局 汤阴县产业集聚区空间布局结构为结合集聚区产业布局，确定用地布局结构为：“一心、五区”。 一心：结合众品大道、金秋路交叉口现状集聚区管委会等服务设施，建设综合服务中心，依托商务、商业设施和居住片区，规划形成集商业服务、文化体育等功能的综合服务中心； 五区：与产业布局相对应的医药工业区、两个食品工业区、制造产业区和仓储物流区。 项目产品为PE布，主要用于仓储防护与运输遮盖、包装领域、农业灌溉等方面，属于园区主导产业的配套链条行业，不属于园区内负面清单行业。企业与汤阴县人民政府签订了协议书，同意项目建设。 2.与汤阴县产业集聚区规划环评符合性分析 依据《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》，汤阴县产业集聚区环境准入负面清单见下表。 - 表1-1 汤阴县产业集聚区环境准入负面清单 类别; 负面清单; 本项目情况; 相符性. 管理要求; 禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类。; 相符. 禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。; 不属于禁止用地目录、限制用地目录的项目。; 相符. 禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目。; 不属于产能严重过剩行业。; 相符. 禁止入驻投资强度较小，不能满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）文件要求的建设项目。; 豫政[2015]66号文件失效。; /. 禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业。; 不属于以上行业项目。; 相符. 禁止引进三废处理技术不成熟、经济不可行的项目。; 本项目采用的三废处理技术均技术成熟、经济可行。; 相符. 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉。; 不涉及锅炉。; 相符. 禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目。; 项目能耗电耗水平较低、不含有毒有害原辅材料、严格控制污染物排放，达到同行业国内先进水平。; 相符. 禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目。; 本项目污染较小，对自然生态和人体健康影响较小。; 相符. 医药行业; 禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松、盐酸赛庚啶等排水量较大的化学合成类制药项目。; 项目不属于医药行业。; /. 禁止入驻氨基糖苷类抗生素、多肽类抗生素、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目。. 禁止入驻采用重污染工艺的制药类项目，包括： ①禁止入驻采用化学法工艺生产阿莫西林的项目； ②禁止入驻采用植物提取工艺生产盐酸小檗碱（盐磺酸黄连素）的项目； ③禁止入驻采用钠硼氢工艺生产泛昔洛韦中间体酰化物的项目； ④禁止入驻采用甲醛氧化工艺生产氨基比林的项目； ⑤禁止入驻采用丙炔醇法工艺生产磺胺嘧啶的项目； ⑥禁止入驻采用传统工艺生产叶酸的项目； ⑦禁止入驻采用溶剂法工艺生产中药橡胶膏剂的项目。. 食品行业; 禁止入驻采用重污染工艺的食品类项目： ①禁止入驻采用毛发水解法工艺生产小品种氨基酸的项目； ②禁止入驻采用一次浓缩结晶工艺生产衣康酸的项目。; 项目不属于食品行业。; /. 加工制造; 禁止入驻钢铁、铁合金等行业。已经入驻的应禁止其生产规模继续扩大。; 项目不属于加工制造中禁止行业。; 相符. 禁止入驻未达到 《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告 2015年第25号）综合评价指数Ⅰ级要求的新建、扩建的电镀项目。. 禁止入驻含重点控制重金属铬、镍、铅、镉的电镀废水没有全部回用的含电镀工段的项目。. 其他; 在产业集聚区内涉及南水北调二级保护范围的区域，划定为南水北调二级保护范围限制建设区，要求在该区域内： ①禁止向环境排放废水、废渣类污染物；②禁止新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口；③禁止新建、扩建污染重的化工、电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目；④禁止设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；⑤禁止设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；⑥禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药；⑦禁止将不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》和有关规定的水人工直接回灌补给地下水；⑧禁止采取地下灌注方式处理废水；⑨禁止建立公共墓地和掩埋动物尸体；⑩禁止利用沟渠、渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他有毒有害废水；⑪禁止将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。已排放、倾倒和填埋的，按国家环保有关法律、法规的规定，在限期内进行治理。; 本项目向西距离南水北调中线工程约2260m，不在其一级保护区和二级保护区范围内。; 相符. 依据《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》，汤阴县产业集聚区环境准入条件见下表。 - 表1-2 汤阴县产业集聚区环境准入条件 类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 鼓励符合集聚区产业定位且列入国家产业结构调整指导目录鼓励类的项目入驻；; 不属于鼓励类项目。; /. 鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻；. 鼓励利用集聚区产生的固废综合利用项目入驻；. 鼓励有利于节能减排的技术改造项目入驻；. 鼓励利于消耗中水的项目入驻；. 鼓励现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升级改造；. 鼓励符合国家产业政策和集聚区产业定位的退城入园项目。. 禁止类; 禁止入驻列入汤阴县产业集聚区负面清单中的项目。; 未列入汤阴县产业集聚区负面清单。; 相符. 产业发展; 医药行业; 重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药。; 不属于医药行业。; /. 食品行业; 重点发展农副食品加工工业和食品制造业；适当发展酒、饮料和精制茶制造业。鼓励发展膨化食品、饼干等后续加工高附加值的休闲食品类项目。; 不属于食品行业。; /. 加工制造; 重点发展装备制造业和专用装备制造，鼓励发展与集聚区产业定位相关联的加工项目，如医药、食品包装加工等上下游配套产品类项目。; 项目产品为PE布，主要用于仓储防护与运输遮盖、包装领域、农业灌溉等方面，属于园区主导产业的配套链条行业。; 相符. 生产规模和工艺技术先进性要求; 在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；; 项目工艺技术水平达到国内同行业领先水平。; 相符. 建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；; 项目无相关经济规模的限制性要求。; /. 市区环保搬迁入住聚集区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。; 本项目不属于搬迁项目。; /. 清洁生产水平; 应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在聚集区周边出现；; 项目所用原料无毒无害，不会造成集聚区不良效应。; 相符. 入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平；; 国家暂无该行业清洁生产体系，项目单位产品水耗、污染物排放等均低于同行业平均水平，清洁生产指标达到国内同行业领先水平。; 相符. 市区环保搬迁企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。; 本项目不属于搬迁项目。; /. 污染物排放总量控制; 属于环保搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量；; 本项目不属于搬迁项目。; /. 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。; 本项目三废治理措施成熟可靠。; 相符. 3.与规划环评审查意见相符性分析 - 表1-3 与规划环评审查意见符合性分析 类别; 审查意见内容; 本项目情况; 相符性. 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间、医药片区与食品加工片区之间设置绿化隔离带，以减少工业区对居住区、医药片区对食品片区的不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间结构规划不相符的企业，限制其规模扩大，对部分企业远期进行搬迁；集聚区西侧部分区域位于南水北调中线工程二级保护区，应认真落实《南水北调中线一期工程总干渠河南段两侧水源保护区划定方案》中对二级保护区的保护要求，减少项目生产对南水北调干渠的影响；伏道镇集中饮用水地下水井（乡镇饮用水源地）及保护区范围位于本次调整后的集聚区范围内，将规划的工业用地调整为绿化用地，不得建设与供水设施无关的项目，远期供水范围内的伏道三街村使用集聚区供水管网统一供水，取消伏道镇集中式饮用水源；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目占地为工业用地，距离生活居住区较远；项目不在南水北调中线工程保护区范围内。; 相符. 优化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；食品产业重点发展农副食品加工和食品制造业；医药产业重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药等污染排放量小的项目；制造产业装备制造业；禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、制浆及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大行业；禁止入驻冶金、钢铁、铁合金等行业，已入驻项目禁止扩大生产规模；医药产业禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松等排水量较大的化学合成类制药项目、氨基糖苷类、多肽类、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目以及《报告书》所列重污染工艺的制药类项目。; 本项目属于园区主导产业的配套链条行业，不属于负面清单行业。; 相符. 尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，逐步拆除区内企业自备分散燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目采用雨污分流，职工生活废水依托化粪池处理后排入污水处理厂。固体废物均能够得到合理处置；危险废物暂存，满足GB18597要求，并交有资质单位处置。; 相符. 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，并尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目严格控制有机废气排放，职工生活废水排入污水处理厂处理后能够达标排放，项目用水由集聚区自来水管网提供。; 相符. 建立事故风险防范和应急处置体系; 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目投产前编制突发环境事件应急预案，并按照计划组织应急培训和演练。; 相符. /; 加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。组织开展园区地下水、排污受纳地表水体、边界大气、园区及周边土壤环境质量监测和环境噪声监测，建立环境管理（含监测）资料档案。加强环保宣传、教育及培训，建立信息公开平台，实施环境保护动态化管理。; 企业设置环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，按要求开展自行监测。; 相符. /; 汤阴县产业集聚区发展规划实施及开发建设中，应严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查监督管理。; 本项目符合国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查监督管理。; 相符. 4、与《汤阴县高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评（送审稿）相符性分析 汤阴县产业集聚区目前已经更名为汤阴高新技术产业开发区，汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书目前处于送审阶段，还没有报批，有些内容可能存在一定的不确定性。因此本评价参考《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评送审版的内容进行分析。 （1）规划期限：2022～2035年。近期：2022～2025年；远期：2026～2035年。 （2）规划范围：本次规划位于汤阴县中心城区东南部，开发区规划围合总面积约23.36平方公里，具体四至范围：东至兴隆路—京广高铁—徐伏路—汤伏路—刘大线，西至中原路—107国道—金穗路—扁鹊路，北至复兴大道—精忠路—省道302，南到开源大道—宜兴大道—阳光大道—晋豫鲁铁路。 （3）产业定位 主导产业：以食品、精品钢及深加工、医药为主导产业。 发展定位：中国主食工业化生产基地、中国食品工业强县；安阳千亿级精品钢产业重要支撑点；全国医药工业名县。 （4）开发区产业空间布局规划 按照高新技术产业开发区发展目标，统筹生产、生活、生态三大空间，确定不同功能区域的划分。开发区用地总体呈现“一心、二轴、四园”的空间格局。 一心：是指开发区公共服务中心，位于众品大道中段两侧。 二轴：是指沿东西向众品大道、南北向刘大线联系汤阴中心城区和开发区形成的产城融合轴，及延伸形成的城乡融合轴。 四园：是指按照主导产业形成的不同产业园，包括食品产业园、精品钢及深加工产业园、医药产业园和物流产业园。 本项目项目产品为PE布，主要用于仓储防护与运输遮盖、包装领域、农业灌溉等方面，属于园区主导产业的配套链条行业。 （5）总体用地布局规划 规划总用地面积2344.48公顷，其中城市建设用地1776.89公顷，规划工业用地主要有二类用地共1287.12公顷，商业服务业用地为42.91公顷，公共管理与公共服务用地7.45公顷，道路与交通设施用地规划用地162.94公顷，绿地与开敞空间用地面积共105.88公顷，居住用地规模为25.26公顷，公用设施用地规模为11.30公顷，物流仓储用地规模为125.74公顷，特殊用地规模为3.60公顷，区域交通设施用地23.23公顷，区域公用设施用地6.32公顷，其他建设用地330.28公顷，水域25.17公顷，其他非建设用地92.35公顷。 本项目租赁安阳睿恒数控机床股份有限公司现有厂房建设，占地为工业用地，符合园区总体用地布局规划。 （6）高新技术开发区基础设施规划 ①供水 根据规划，高新技术开发区内用水主要由城区第二水厂供给，由第一水厂和第三水厂作为补充。扩容开发区内汤阴第二水厂至5万立方米/日，结合正在建设的汤阴第三水厂（供水量规模5万立方米/日）和已建第一水厂（供水规模为2万立方米/日），为汤阴高新技术产业开发区供水。水源为南水北调水。 项目采用市政集中供水，符合产业集聚区规划。 ②排水 规划期末年开发区污水处理率为100%，高新技术产业开发区内有城东污水处理厂（一期为汤阴豫源清污水处理有限公司、二期为汤阴永兴源污水净化有限公司）和工业污水处理厂（汤阴天雨污水净化有限公司），南侧为城南污水处理厂（汤阴东方环宇污水处理有限公司）。规划保留工业污水处理厂处理规模；近期新建食品园区污水处理厂，污水处理厂处理规模为3万立方米/日。加大推广中水利用力度，不断提高污水资源化利用程度。逐步使中水成为集聚区绿化、道路浇洒、生活杂用、工业冷却等主要水源。建立中水利用政策、管理体系，促进和规范中水利用。规划园区持续提升中水使用率，至规划期末达到60%。规划开发区污水全部送开发区工业污水处理厂（汤阴天雨污水净化有限公司）处理。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目生活废水依托现有化粪池预处理后，外排至汤阴东方环宇污水处理有限公司处理。 ③供热 规划主热源为现状华能热电厂，一期工程建设两台12MW燃煤背压热电联产机组（已建成投运），远期为两台350MW热电联产机组，可以满足该区域用热情况。华能安阳热电有限责任公司集中供热项目位于产业集聚区众品大道与汤伏路交叉口东北侧，规划装机容量为2×12MW燃煤背压机组，安装3台高效节能环保循环流化床锅炉，并配套建设汤阴县城镇集中供热管网工程，满足全县居民和企事业单位冬季采暖需要，同时建设27.23千米蒸汽管网，保障产业集聚区内各企业生产用热。 本项目不涉及供热。 表1-4 汤阴高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析 管控分区; 类别; 环境准入清单; 本项目情况; 符合性. 保护区域; 伏道镇地下水井一级保护区范围。; 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。; 本项目不在伏道镇地下水井一级保护区范围内。; 相符. 道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地。; 原则上禁止任何与生态保护无关的开发性建设，以生态维护为主。通过生物措施和工程措施，加强生态环境的治理保护。; 不涉及。; /. 广场用地、消防用地以及规划的城市发展备用地。; 禁止与设施功能无关的活动。; 不涉及。; /. 现有未搬迁和规划居住用地、机关团体用地。; 禁止入驻大气环境防护距离和环境风险防护距离涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、机关团体等用地的项目。; 不涉及。; /. 重点管控区域; 空间布局 约束; 产业定位必须符合国家和省市最新产业导向政策，重点发展食品、医药和精品钢及深加工发展方向的3大产业和其他高新技术企业。; 不涉及。; /. 项目投资强度及产出效益应符合园区的要求。; 本项目租赁现有厂房建设，总投资6000万元，经济效益良好，满足园区要求。; 相符. 必须符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告及其审查意见的要求。; 符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告送审版要求。; 相符. 达到准入条件并具备以下条件之一的项目，在同等条件下优先准入： ①投资者为国内外行业500强企业，且项目符合国家《产业结构调整指导目录》2019版鼓励类的或《鼓励外商投资产业目录》2022版的； ②投资者为国家重点扶持的高新技术企业，或拥有关键技术自主研发取得知识产权的发明专利项目、传统产业整合提升项目； ③符合国家有关规定的循环经济、清洁生产型项目； ④政府研究确定的重大项目。; 不涉及。; /. 国家明令禁止的项目。; 不属于国家明令禁止的项目。; 相符. 禁止《产业结构调整指导目录》（2019）限制类和淘汰类项目入驻。; 不属于《产业结构调整指导目录》（2024）中限制类和淘汰类。; 相符. 禁止《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。; 不属于《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。; 相符. 禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻。; 不属于《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目。; 相符. 禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。; 不涉及。; /. 严禁新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。原则上禁止新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。; 不涉及。; /. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目不使用高VOCs含量物料。; 相符. 新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。; 不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。; /. 鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业。; 不涉及。; /. 禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业。; 不涉及。; /. 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于“两高”项目。; /. 污染物排放管控; 涉及挥发性有机物排放的建设项目，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，否则禁止入驻。; 本项目实行区域内VOCs排放倍量削减替代。; 相符. 鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；重点行业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目为塑料制品业，按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品行业A级绩效要求建设。; 相符. 新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。; 本项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。; 相符. 医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。; 本项目厂房内密闭作业，采用活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理技术；VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》等相关要求。; 相符. 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目生活废水经化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及污水厂进水水质要求，通过市政污水管网进入汤阴东方环宇污水处理有限公司。; 相符. 新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 本项目不属于“两高”项目。; /. 新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目不涉及煤炭使用。; /. 已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 本项目不属于“两高”行业建设项目。; /. 环境风险 防控; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。; 企业建设完成后按照要求制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。; 相符. 项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。; 项目环境风险防范措施严格按照环境影响评价文件要求落实。; 相符. 必须符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。; 符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。; 相符. 资源开发 利用; 工业用水应优先使用污水处理厂中水，不断提高中水回用率。; 本项目采用市政集中供水。; 相符. 禁止入驻投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号文件）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）要求的项目。; 豫政〔2015〕66号文件失效。; /. 用水指标不符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）要求的项目禁止入驻。; 项目用水指标符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）要求。; 相符. 单位GDP新鲜水耗≤8m3/万元。; 本项目单位GDP新鲜水耗≤8m3/万元。; 相符. 必须在国家规定的行业单位能耗以内，鼓励引进能源、资源消耗低的项目和循环经济项目。; 本项目能耗符合行业要求。; 相符. 本项目建设符合《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》（送审版）中生态环境准入要求。 |
| 符合性分析 | ## 一、与“三线一单”相符性分析 1、生态保护红线 本项目选址位于安阳市汤阴县韩庄镇工兴大道与岳庙街交叉口东南角，不涉及水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位等禁止或限制开发的环境敏感目标，不在生态保护红线区范围内。 2、环境质量底线 本项目所在区域环境空气质量目前为不达标区，新增大气污染物实行倍量替代，不会导致区域内环境空气功能降低；本项目设备冷却水循环使用，职工生活废水经化粪池处理后排入污水处理厂，对地表水环境影响较小；项目噪声在采取相应环保措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境影响不大；本项目固体废物均能够得到合理暂存及处置。因此，项目建设能够满足环境质量底线管控要求。 3、资源利用上限 本项目用水由园区管网提供，供电由当地电网提供，能够满足需求，项目占地用地为工业用地，符合土地利用规划，符合资源利用上限要求。 4、环境准入负面清单 ①河南省生态环境管控要求 根据《河南省生态环境分区管控总体要求》（2023年版），对项目符合性进行分析： 表1-5 河南省生态环境分区管控总体要求相符性分析一览表 维度; 编号; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. 空间布局约束; 1; 坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委 河南省人民政府 关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 2; 严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。; 项目不属于磷铵、电石、黄磷等行业，不涉及新建用汞的（聚）氯乙烯产能。; /. 3; 原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。; 不涉及。; /. 4; 优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外）。; 不涉及。; /. 5; 新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。; 项目不属于石化项目。; /. 6; 严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。; 不涉及。; /. 污染物排放管控; 1; 落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。; 项目执行超低排放要求、无组织排放特别控制要求。; 符合. 2; 聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。; 不涉及。; /. 3; 全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。; 项目不使用国三及以下排放标准营业货车，不涉及大宗货物运输。; 符合. 4; 全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。; 不涉及。; /. 5; 推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。; 不涉及。; /. 环境风险防控; 1; 对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。; 项目挤出拉丝和覆膜工序设置密闭集气罩。; 符合. 2; 矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。; 不涉及。; /. 3; 加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控。; 项目设置应急响应体系，加强区域联防联控。; 符合. 资源利用效率; 1; 严格合理控制煤炭消费，“十四五”期间完成省定煤炭消费总量控制目标。; 不涉及。; /. 2; 到2025年，吨钢综合能耗达到国内先进水平。; 不涉及。; /. 3; 到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。; 不涉及。; /. 综上，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求》（2023年版）中生态环境管控要求。 ②安阳市及汤阴县“三线一单”生态环境管控要求 根据安阳市发布的《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函[2023]60号）、安阳市生态环境保护委员会办公室关于更新调整安阳市生态环境分区管控方案的通知（安环委办[2025]19号）及河南省三线一单综合应用平台，从安阳市生态环境总体准入要求对项目符合性进行分析。具体分析如下： - 表1-6 安阳市生态环境总体准入要求符合性分析一览表 维度; 编号; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. 空间布局约束; 1; 严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 项目不属于高耗能、高排放项目。; /. 2; 新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。; 项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。; /. 3; 铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。; 项目不属于铸造、锻压和钢铁行业。; /. 4; 严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。; 不属于磷铵、电石、黄磷等行业。; /. 5; 5; 禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。; 项目不位于黄河流域，也不属于化工行业。; /. 6; 6; 禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。; 不属于石化、现代煤化工行业。; /. 7; 从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。; 不属于现代煤化工行业，也不新增煤炭消耗。; /. 8; 8; 推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 不涉及重金属。; /. 9; 9; 禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目租赁现有厂房建设，不开展可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。; 符合. 10; 原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。; 不涉及。; /. 11; 工业企业选址应对符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。; 项目位于工业园区内，占地为工业用地，符合国土空间规划，对周边声环境影响较小。; 符合. 12; 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。; 项目不在水源保护区及准保护区范围内。; 符合. 13; 林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：（一）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。（二）禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准。（三）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。（四）在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。（五）在自然保护区的外围保护地带建的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。; 项目不在林州万宝山省级自然保护区范围内。; 符合. 14; 林虑山风景名胜区内禁止以下行为：（一）开山、采石、开矿等破坏景观、植被、地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。; 项目不在林虑山风景名胜区范围内。; 符合. 15; 淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为：（一）国家级水产种质资源保护区主要保护对象的特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动，特别保护期外从事捕捞活动，应当遵守《渔业法》及有关法律法规的规定；（二）禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田；（三）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新改扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。; 项目不在淇河国家鲫鱼种质资源保护区范围内。; 符合. 16; 淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为：（一）建设任何与湿地公园保护无关的项目；（二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；合理性排放生活污水需符合湿地保护相关要求；（三）使用不符合国家环保标准的高毒、高残留农药；（四）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；（五）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。淇淅河国家湿地公园一般保护区内禁止以下行为：（一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目；（二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；（三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；（四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；（五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。; 项目不在淇淅河湿地公园核心区及一般保护区范围内。; 符合. 17; 汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为：（一）建设与湿地公园无关的项目；（二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物；（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共施舍和其他设施；（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。; 项目不在国家汤河湿地公园规划区范围内。; 符合. 18; 漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为：（一）建设任何与湿地公园保护无关的项目；（二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共设施和其他设施；（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。湿地公园二级保护区内禁止以下行为：（一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目；（二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；（三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；（四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；（五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。; 项目不在漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区、二级保护区范围内。; 符合. 19; 禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。; 不涉及高污染燃料使用。; /. 20; 禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。; 不涉及高污染燃料使用。; /. 21; 禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 不涉及。; /. 22; 禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目：（一）居民住宅楼等非商用建筑；（二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼；（三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。; 不涉及。; /. 23; 列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 不涉及。; /. 污染物排放管控; 1; 新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。; 项目满足区域总量减排要求。; 符合. 2; 到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。; 不涉及。; /. 3; 鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。; 项目建设符合塑料制品行业A级绩效分级指标要求。; 符合. 4; 医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业 VOCs 排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程 、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822—2019）》相关要求。; 不涉及。; /. 5; 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目生活废水经化粪池预处理，达标排入污水处理厂。; 符合. 6; 鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。; 不涉及。; /. 环境风险防控; 1; 各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。; 企业落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1; 十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。; 不涉及。; /. 2; 实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。; 不涉及。; /. 3; 积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸杆资源发电、风力发电、地热能开发用等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。; 不涉及。; /. 4; 持续实施新建（含改扩建）项目煤炭消费等量或减量替代。; 不涉及煤炭消费。; /. 5; “十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。; 不涉及。; /. 本项目位于安阳市汤阴县韩庄镇工兴大道与岳庙街交叉口东南角，查询河南省三线一单综合信息应用平台，属于汤阴县高新技术产业开发区（环境管控单元编码：ZH41052320001），属于重点管控单元，下载河南省“三线一单”建设项目准入研判分析报告，对环境管控单元生态环境准入清单进行分析。 - 表1-7 汤阴县环境管控单元生态环境准入清单要求符合性分析 环境管控单元名称; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. 汤阴县产业集聚区; 空间布局约束; 1、鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业。; 项目属于园区主导产业的配套链条行业。; 符合. 2、禁止入驻列入负面清单项目。; 未列入汤阴县产业集聚区负面清单项目。. 3、开发区禁止引入：煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量大的行业。; 不属于以上高水耗、高能耗、污染排放量大的行业。. 4、禁止建设区范围：道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；伏道镇地下水井一级保护区范围；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地；广场用地；消防用地以及规划的城市发展备用地。; 项目租赁现有工业用地及厂房，不属于禁止建设区范围。. 5、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。; 按照集聚区要求落实。. 6、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 不属于两高项目。. 7、鼓励粮油深加工、肉制品深加工；高性能优质钢材和装备制造用钢；化学制药、中药制造；智慧医疗技术系统、高端医疗器械等医疗产品相关产业入驻。; 项目不属于以上鼓励行业。. 8、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。; 项目建设符合园区规划及规划环评要求。. 污染物排放管控; 1、严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放。; 挤出拉丝和覆膜工序在密闭车间内，采用密闭罩收集废气，引至有机废气处理系统，严格控制有机废气排放。; 符合. 2、开发区内企业要做到稳定达标排放，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，减少对纳入水体的影响。; 项目无生产废水排放，生活废水预处理后排入污水处理厂，能够满足进水水质要求。. 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 不属于两高项目。. 4、新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 项目不耗煤。. 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 不属于两高项目。. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理。; 项目不涉及危险化学品。; 符合. 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。; 厂区内进行分区防渗，防止对地表水造成危害。. 3、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; /. 资源开发效率要求; 1、新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平，项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平；退城入园企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。; 项目单位产品水耗、污染物排放等均低于同行业平均水平，清洁生产指标达到国内同行业领先水平。; 符合. 2、集聚区单位GDP新鲜水耗≤9m3/万元。; 本项目单位GDP新鲜水耗小于0.1m3/万元，满足要求。. 本项目符合安阳市及汤阴县“三线一单”生态环境准入清单管控要求。 - 二、产业政策相符性 - 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品、工艺、设备均不属于鼓励类、限制类或淘汰类，符合国家产业政策要求。该项目已在汤阴县发展和改革委员会备案。 - 三、土地规划符合性分析 - 本项目租赁安阳睿恒数控机床股份有限公司现有厂房建设，依据其土地证，占地用途为工业用地，项目建设与土地性质相符。 - 四、饮用水水源保护区规划 （1）南水北调饮用水水源保护区 根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划定的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、涵洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 (1)微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 (2)弱~中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 (3)强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目向西距离南水北调中线工程2260米，不在其一级保护区和二级保护区范围内。 （2）乡镇集中式饮用水源 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），汤阴县乡镇级集中式饮用水水源保护区如下： ①汤阴县古贤乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水管站内及外围东12米、北60米、西49米、南29米的区域。 ②汤阴县菜园镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西23米、南32米、北33米的区域。 ③汤阴县任固镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西16米、南18米、北11米的区域。 ④汤阴县五陵镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西11米、南20米的区域。 ⑤汤阴县瓦岗乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东8米、西60米、南58米的区域。 ⑥汤阴县伏道镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东6米、西24米、南15米的区域。 ⑦汤阴县白营镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 ⑧汤阴县宜沟镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：井群外包线内及外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 项目位于汤阴县韩庄镇，周边无乡镇级集中式饮用水水源保护区。 - 五、绩效分级要求符合性分析 根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品企业绩效分级A级指标进行对标分析见下表： 表1-8 塑料制品行业绩效分级指标对照表 类别; 塑料制品行业A级指标要求; 企业对标情况; 符合性. 原料、能源类型; 1.能源使用电、天然气、液化石油气; 1.项目能源仅使用电。; 符合. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。项目位于汤阴县产业集聚区，与园区产业规划相符。; 符合. 废气收集及处理工艺; 1. 投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.使用再生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m3、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。; 1.项目挤出拉丝、覆膜工序安装封闭式集气罩，废气有效收集至VOCs废气处理系统，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs采用活性炭吸附浓缩-催化燃烧装置处理，采用颗粒状活性炭，碘值、比表面积和装填量满足要求，活性炭吸附装置设施废气进口处安装有仪器仪表装置； 3.原料采用自动投料器加料，上料过程中不涉及粉料，产生颗粒物极少，不再分析； 4.废活性炭采用密闭包装容器包装，于危废间暂存，定期交有资质单位处置，建立储存、处置台账； 5.不涉及NOx治理。; 符合. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地； 5. 贮存易产生粉尘、VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。; 1.项目涉VOCs物料为固体颗粒，采用包装袋存放，封闭式车间内暂存； 2.物料输送采用密闭输送方式，不涉及液态VOCs物料； 3.涉VOCs工序废气配备收集装置和末端处理装置； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内闲置土地采取绿化； 5.废活性炭、废催化剂采用密闭包装，防止挥发性有机物产生和排放，危废间设置集气装置，引至有机废气处理装置对废气进行处置。; 符合. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3； 2.VOCs治理设施去除率达到80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3； 3.锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3。; 1.项目有组织非甲烷总烃排放浓度不高于20mg/m3； 2.VOCs治理设施去除率达到80%以上，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3； 3.不涉及锅炉。; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）； 2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。; 1.企业不属于重点排污单位，依据自行监测技术指南进行监测； 2.有组织排放口规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔，按照排污许可要求开展自行监测。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件； 2.国家版排污许可证；3.环境管理制度； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2. 废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废暂存、处理记录。; 1.生产设施运行管理信息； 2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息；3.监测记录信息； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.不涉及燃料消耗； 6.固废、危废暂存、处理记录。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 符合. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆 （重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排 放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 使用符合要求的运输车辆和非道路移动机械。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; 根据环保部门要求建立门禁视频监控系统和电子台账。; 符合. 项目建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品企业绩效分级A级企业相关要求。 六、《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》符合性分析 根据安阳市生态环境保护委员会关于印发《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》的通知（安环委〔2025〕2号），项目对比方案中相关内容，进行分析如下。 表1-9 与攻坚行动方案对比分析表 序号; 文件内容; 项目建设情况; 符合性. 6; 严格项目源头管控; 坚决遏制“两高”项目盲目发展，严禁新增钢铁、焦化、铸造用生铁、水泥、平板玻璃、有色、煤化工、炭素、烧结砖瓦、耐火材料（含烧结工序的）、铁合金、独立煤炭洗选、以煤为燃料的石灰窑、非矿山配套的机制砂（石料破碎）等行业产能。平板玻璃产业确需新建、改建的，要严格按照国家、省工信部门有关产能置换政策执行。严格控制新建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。禁止新增化工园区。; 本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造；不属于“两高”项目；不涉及使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等。; 符合. 14; 深入开展低效失效治理设施排查整治; 认真贯彻落实《河南省低效失效大气污染治理设施排查整治实施方案》，聚焦重点区域、重点行业、重点企业、重点设备，按照“更新一批、整治一批、提升一批”的原则，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成。2025年10月底前，督促指导629家企业全面完成低效失效治理设施提升改造治理任务，未按时完成的纳入秋冬季生产调控范围。; 本项目所用环保治理设施均不属于河南省低效失效大气污染治理设施。; 符合. 20; 规范污染治理设施运行; 加强污染治理设施运行监管，推动各工业企业完善制定环保设施运行维护操作规程，细化落实岗位环保责任制，确保设施安全稳定运行。提高自动监测设备运维管理水平，全市重点排污单位按要求完成污染源自动监测设备安装联网工作。; 企业制定环保设施运行维护操作规程，细化落实岗位环保责任制，确保设施安全稳定运行。; 符合. 21; 开展环保绩效等级提升行动; 加强企业绩效监管，对已评定A级、B级和绩效引领性企业开展“回头看”，对实际绩效水平达不到评定等级要求，或存在严重环境违法违规行为的企业，严格实施降级处理。围绕铁合金、氧化锌、铸造用生铁、耐火材料、铁合金破碎、工业涂装、铸造、水泥粉磨站等重点行业，开展重点行业环保绩效创A行动，充分发挥标杆示范引领作用，以“先进”带动“后进”，鼓励指导企业通过设备更新、技术改造、治理升级等措施，提升环境绩效等级。2025年全市完成新增A级、B级企业及绩效引领性企业100家以上。; 项目建设符合塑料制品行业A级绩效指标要求。; 符合. 项目建设符合《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 安阳秦老吉灌溉设备有限公司成立于2024年10月，法定代表人：桑立兴，位于安阳市汤阴县韩庄镇工兴大道与岳庙街交叉口东南角。企业计划投资6000万元，租赁安阳睿恒数控机床股份有限公司现有厂房，建设聚乙烯复合材料华北生产基地项目。 该项目建设聚乙烯高性能复合材料（PE布）生产线，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目类别为第二十六（橡胶和塑料制品业29）类，第53条塑料制品业292中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 二、项目组成 本项目主要组成内容见下表。 - 表2-1 本项目组成内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢构厂房，建筑面积6000m2。; 租赁现有. 辅助工程; 办公室; 隔断板房，建筑面积100m2。; 租赁现有. 公用工程; 给水; 园区供水管网。; 依托集聚区设施. 供电; 当地电网提供。; 依托集聚区设施. 储运工程; 原料及产品均在车间内分区储存。; 租赁现有. 环保工程; 废气; 挤出拉丝和覆膜废气共用1套活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后，通过1根15m高排气筒外排。; 新建. 废水; 设备冷却水经1座冷却塔降温后循环使用，不外排。; 新建. 职工生活废水依托现有化粪池预处理后，外排至汤阴东方环宇污水处理有限公司处理。; 依托现有. 固废; 废弃包装在车间内10m2一般工业固体废物暂存区域暂存，合理处置；废活性炭、废催化剂在车间内5m2危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处置；职工生活垃圾由环卫部门定期清运。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声、距离衰减等降噪措施。; 新建. 三、产品方案 本项目产品方案如下： - 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品产量; 备注. 1; 聚乙烯高性能复合材料（PE布）; 1万吨/年; 产品成卷. PE布具有防水、防潮、轻便、耐腐蚀等特性，用途广泛，主要用于仓储防护与运输遮盖、包装领域、农业灌溉等方面。 PE布由“基布”和“塑料薄膜”两部分复合而成，其中基布由聚乙烯颗粒挤出拉丝织布形成，重量占比约60%；薄膜由聚乙烯颗粒挤出吹膜形成，重量占比约40%。随后进行紧密压合后即为成品。 四、主要生产设备 本项目主要设备及参数情况见下表。 - 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 类别; 设备名称; 型号/参数; 数量. 1; 原料处理; ## 检验设备; /; ## 1套. 2; ## 上料设施; /; ## 2套. 3; ## 热风循环干燥机; 电加热; ## 2套. 4; 颗粒熔化; ## 双螺杆挤出机; 0.6t/h; ## 2套. 5; 拉丝成型; ## 牵伸装置（拉丝）; 0.6t/h; ## 2套. 6; ## 侧吹风冷却系统; /; ## 2套. 7; 织布; ## 平织机; /; ## 60台. 8; 覆膜处理; ## 热熔覆膜机; 0.4t/h; ## 2套. 本项目主要设备均未列入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（全四批）》规定需淘汰的落后生产设备之列；经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目所用设备均符合要求。 五、主要原辅材料及资能源使用情况 本项目原辅料及资能源使用情况见下表。 - 表2-4 本项目主要原材料及资能源消耗量 序号; 原料名称; 用量; 备注. 1; 聚乙烯颗粒t/a; 10000; 袋装，颗粒状. 2; 水m3/a; 540; 园区管网提供. 3; 电kWh/a; 300万; 当地电网. 聚乙烯：简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，分解温度为300°C以上。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。本项目使用聚乙烯颗粒进厂为25kg袋装或吨包，粒径在5mm左右。 六、劳动定员及工作制度 企业职工定员30人，均不在厂区食宿；每天三班制生产，每班8小时工作制，年生产300天。 - 七、水平衡分析 新鲜水 设备冷却 冷却塔 职工生活 化粪池 240 192 48 污水处理厂 192 300 300 540 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） - 九、项目平面布置 本项目租赁一座现有厂房，厂房内西部为PE布生产线，东部为预留区域，PE布生产线布置依据工艺生产过程，由西向东依次为挤出区、拉丝成型区、织布区和覆膜区，做到了布置紧凑、分区合理、运输方便。整体生产线布置合理，具体平面布置见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目租赁现有生产车间，施工期工作内容主要为设备及环保设施安装，工艺简单；主要污染为噪声，对周边环境造成的影响很小。 二、营运期 1、运营期生产工艺流程 本项目工艺流程及产污环节如下： 聚乙烯 检验 干燥处理 上料 拉丝成型 织布 噪声 覆膜 挤出 废气、废水、噪声 成品 聚乙烯 废气、噪声 噪声 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程描述： 原料PE颗粒进厂后，对其熔融指数、密度、颜色、杂质含量等指标进行严格检测，确保原料质量稳定，符合生产要求。 使用自动供料系统，将PE颗粒吸入热风循环干燥机，采用电提供热风，设置干燥温度为80-90℃，干燥时间2-3小时，降低颗粒中水分，避免在后续熔化过程中产生气泡、空洞等缺陷，保证产品质量。 把干燥后的PE颗粒输送至螺杆挤出机料斗，在螺杆的旋转推动下，PE颗粒在机筒内受热逐渐软化、熔融，最终呈均匀的黏流态。挤出机采用电加热方式，加热温度约200℃。 熔体从模头挤出后，经牵伸装置进行拉伸，拉成丝束，使其保持充分的柔韧性，同时在侧吹风冷却装置作用下快速冷却固化。 将冷却定型后的丝束引入平织机编织成基布，采用热熔覆膜工艺，将PE颗粒送入热熔覆膜机，挤出后形成薄膜，同时压力滚筒施加预设压力，将薄膜与PE基布紧密压合，复合后的材料经过降温定型，最后收卷即为成品。 项目在挤出拉丝和织布过程中产生的不合格产品，收集后返回挤出机内重新使用。 2、运营期产排污环节分析 （1）废气：挤出拉丝废气和覆膜废气。 （2）废水：项目用水主要为生产设备冷却用水和职工生活用水。其中，设备冷却水循环使用，职工生活废水经化粪池处理后，通过污水管网，进入汤阴东方环宇污水处理有限公司处理后排放。 （3）噪声：本项目噪声主要为生产设备及废气污染治理设施风机等运行噪声，源强在65～85dB(A)。 （4）固体废物：废弃包装、废活性炭、废催化剂和职工生活垃圾。 - 表2-5 本项目产排污环节汇总表 类别; 产污环节; 污染因子; 治理设施. 废气; 挤出拉丝、覆膜; 非甲烷总烃; 密闭罩收集，经1套活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理+15m高排气筒. 废水; 设备冷却; 冷却废水; 经1座冷却塔进行降温后，在1座10m3循环水池暂存，循环使用，不外排. 职工生活; 职工生活废水; 依托化粪池处理后，排入汤阴东方环宇污水处理有限公司. 噪声; 生产设备及废气污染治理设施风机运行噪声; 等效声级; 选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声、距离衰减等降噪措施. 固废; 原料包装; 废弃包装; 外售废旧资源收购单位. 废气治理; 废活性炭; 定期交有资质单位处置. 废催化剂; 定期交有资质单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 环卫工人定期清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，租赁现有厂房，厂房现为闲置，不涉及与项目相关的原有污染。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 一、大气环境 本项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准要求。 根据汤阴一中常规监测点，汤阴县2023年环境空气质量数据各项指数统计数据见下表。 表3-1 汤阴县环境空气污染物基本项目质量现状 污染因子; 类别; 统计值; 标准值; 最大占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度 (μg/m3); 84; 70; 120%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度 (μg/m3); 50; 35; 142.86%; 超标. SO2; 年平均质量浓度 (μg/m3); 10; 60; 16.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度 (μg/m3); 31; 40; 77.5%; 达标. CO; 24h平均第95百分位数 (mg/m3); 1.4; 4; 35%; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数 (μg/m3); 178; 160; 111.25%; 超标. 由上表可知，2023年项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度及CO 24小时平均浓度第95百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，PM10、PM2.5的年均浓度以及O3日最大8小时平均浓度第90百分位数未达到二级标准要求，因此本项目所在区域为环境空气质量为不达标区域。 二、地表水环境 项目向南距离淤泥河990m，淤泥河下游汇入永通河，永通河下游汇入汤河，根据《安阳市2025年碧水保卫战实施方案》附件中“各县（市、区）2025年地表水环境质量目标”（来自安环委[2025]2号），汤河石辛庄断面2025年地表水环境质量目标为Ⅴ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据2024年安阳市生态环境局发布的安阳市地表水环境质量周报监测结果，见下表。 表3-2 石辛庄断面监测数据一览表 时间; COD; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数. 2024年1周; 16.5; 1.278; 0.142; 6.6. 2024年2周; 20.3; 1.74; 0.193; 7.2. 2024年3周; 18.9; 1.69; 0.22; 6.9. 2024年4周; 16.9; 1.12; 0.205; 6.8. 2024年5周; 19.1; 0.79; 0.178; 6. 2024年6周; 16.7; 1.374; 0.197; 6.3. 2024年7周; 14.7; 1.73; 0.22; 5.7. 2024年8周; 16.3; 1.77; 0.253; 6.2. 2024年9周; 17.2; 1.562; 0.229; 6.9. 2024年10周; 17.6; 1.37; 0.225; 7.3. 2024年11周; 25.6; 1.142; 0.244; 8.8. 2024年12周; 37.1; 0.231; 0.243; 13.3. 2024年13周; 33.2; 1.04; 0.354; 11. 2024年14周; 25.6; 0.22; 0.199; 7.9. 2024年15周; 31.8; 0.036; 0.163; 10.1. 2024年16周; 29.7; 0.122; 0.176; 9.4. 2024年17周; 35.2; 0.36; 0.196; 11.1. 2024年18周; 45.8; 0.27; 0.332; 10.5. 2024年19周; 30.3; 0.04; 0.178; 8.3. 2024年20周; 26.3; 0.04; 0.124; 8.2. 2024年21周; 未公示. 2024年22周; 40.9; 0.05; 0.237; 10.1. 2024年23周; 26.9; 0.07; 0.142; 7.5. 2024年24周; 33.6; 0.06; 0.176; 7.9. 2024年25周; 38.4; 0.39; 0.217; 9.7. 2024年26周; 41.4; 0.35; 0.153; 11.5. 2024年27周; 50.1; 1.252; 0.37; 9.4. 2024年28周; 41.4; 1.471; 0.48; 10.1. 2024年29周; 37.7; 1.16; 0.557; 10. 2024年30周; 49.2; 0.75; 0.573; 7.9. 2024年31周; 28.3; 0.385; 0.357; 7.8. 2024年32周; 28; 0.775; 0.411; 8. 2024年33周; 16.9; 1.934; 0.456; 8.2. 2024年34周; 31.8; 1.39; 0.549; 9.7. 2024年35周; 13.8; 0.07; 0.097; 2.3. 2024年36周; 28.1; 0.288; 0.407; 7.2. 2024年37周; 30; 1.899; 0.596; 9.6. 2024年38周; 未公示. 2024年39周; 27.8; 0.79; 0.352; 10.1. 2024年40周; 22.4; 1.687; 0.365; 8.8. 2024年41周; 23.1; 0.394; 0.244; 8.8. 2024年42周; 28; 1.35; 0.491; 10.2. 2024年43周; 22.7; 1.1; 0.4; 8.7. 2024年44周; 24.9; 0.656; 0.312; 9.2. 2024年45周; 21.9; 0.364; 0.238; 8. 2024年46周; 20; 0.55; 0.421; 6.8. 2024年47周; 15.5; 0.518; 0.34; 5.7. 2024年48周; 15.1; 0.855; 0.3; 3.4. 2024年49周; 17.6; 1.39; 0.252; 1.4. 2024年50周; 19.7; 1.86; 0.368; 2.2. 2024年51周; 20.2; 2.79; 0.573; 3. 2024年52周; 16.2; 1.26; 0.246; 2.6. 平均值; 26.5; 0.916; 0.299; 7.806. Ⅴ类水质标准; 40; 2.0; 0.4; 15. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 由上表可知，2024年汤河石辛庄断面中COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数等因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。 三、声环境 根据声环境功能区划原则，项目所在区域声环境属3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。经调查，本项目周边50米范围内无声环境保护目标。 四、生态环境 项目位于产业园区内，占地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此本项目无需进行生态现状调查。 五、地下水、土壤环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、环境保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目无生产废水外排，仅生活废水外排至污水处理厂，废气主要为非甲烷总烃，固体废物均能够得到综合利用或合理处置，无土壤、地下水污染途径。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 表3-3 大气环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 方位; 距离; 保护级别. 环境空气; 大光村; W; 313m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单（二级）. 二、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 四、生态环境 本项目位于产业园区内，用地为工业用地，且用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 本项目有组织废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3；同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品企业绩效分级A级企业要求：非甲烷总烃排放浓度≤20mg/m3。 厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中：颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3。颗粒物同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）：企业边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3。非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中附件2中其他行业2.0mg/m3。 厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》中表A.1厂区内无组织排放限值，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件3中：4.0mg/m3。 - 表3-4 本项目废气污染物执行排放标准一览表 类别; 污染因子; 标准限值; 名称. 有组织废气; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 20mg/m3; 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品企业绩效分级A级企业. 厂界无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 0.5mg/m3; 《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 2.0mg/m3; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 厂区内无组织; 非甲烷总烃; 厂房外监控点处1h平均浓度值6mg/m3，厂房外监控点处任意一次浓度值20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》中表A.1. 生产车间或生产设备边界4.0mg/m3; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 二、废水 项目生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求，具体标准限值见下表： 表3-5 水污染物限值要求一览表 mg/L 类别; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准值; 6~9; 500; 300; 400; /; /; /. 同时满足汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求; /; 350; 170; 210; 35; 5; 45. 三、噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中噪声排放限值：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)；夜间频发噪声最大声级65dB(A)、偶发噪声最大声级70dB(A)。 四、固废 项目一般固体废物厂区暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 危险废物厂区暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2024）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目大气污染物不涉及SO2、NOx；职工生活废水经化粪池处理后由污水管网进入汤阴东方环宇污水处理有限公司深度处理；废水出厂界排放量为COD：0.0408t/a；总磷：0.0005t/a，出污水处理厂排放量为COD：0.0096t/a；总磷：0.0001t/a。废水污染物总量控制指标以污水处理厂出水浓度进行计算，总量控制指标为：COD：0.0096t/a；总磷：0.0001t/a；非甲烷总烃0.5075t/a。 替代方案：本项目使用安阳正诚建材有限责任公司VOCs减排削减量，安阳市华洋针织有限责任公司年加工25000吨针织染整项目COD、总磷减排削减量。以上减排削减量满足本项目替代要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有生产车间，施工期工作内容主要为设备及环保设施安装，工艺简单；主要污染为噪声，对周边环境造成的影响很小。不再进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 项目用水主要为生产设备冷却用水和职工生活用水。 冷却用水：项目挤出机运行过程中需采用水进行间接冷却，产生的废水利用1座冷却塔进行降温后，在1座10m3循环水池暂存，循环使用，不外排，仅需定期补充损耗。依据企业资料，冷却用水补给水量为1m3/d、300m3/a。 职工生活废水：本项目职工30人，均不在厂区食宿，车间内设置简易办公区，依托安阳睿恒数控机床股份有限公司水冲式厕所，不设洗浴设施。参照河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中无食宿员工用水量为8m3/人·a，则职工生活用水量为240m3/a。废水产生系数取80%，则职工生活废水产生量为192m3/a。 职工生活废水依托安阳睿恒数控机床股份有限公司厂区内现有30m3化粪池进行预处理后，通过污水管网，进入汤阴东方环宇污水处理有限公司处理后排放。 类比一般生活废水中浓度水质：COD 250mg/L，BOD5 100mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 20mg/L，总磷2.5mg/L，总氮30mg/L。本项目依托新增废水量较小，依托安阳睿恒数控机床股份有限公司化粪池，不会对其运行造成影响。化粪池处理效率按照COD15%，BOD59%，SS30%，NH3-N3%。经化粪池预处理后，污染因子浓度为COD 212.5mg/L，BOD5 91mg/L，SS 140mg/L，NH3-N 19.4mg/L，总磷2.5mg/L，总氮30mg/L。 经对比《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求(COD≤350mg/L，氨氮≤35mg/L，BOD5≤170mg/L，SS≤210mg/L，总磷≤5.0mg/L、总氮≤45mg/L)，项目废水中污染物排放浓度可以满足要求。 - 表4-1 废水中污染因子的产排情况一览表 项目; 产生 浓度; 产生量; 化粪池处理后浓度; 化粪池处理后排放量; 污水处理厂处理后排放浓度; 污水处理厂处理后排放量. COD; 250; 0.048; 212.5; 0.0408; 50; 0.0096. BOD5; 100; 0.0192; 91; 0.0175; 10; 0.0019. NH3-N; 20; 0.0038; 19.4; 0.0037; 5; 0.001. SS; 200; 0.0384; 140; 0.0269; 10; 0.0019. 总磷; 2.5; 0.0005; 2.5; 0.0005; 0.5; 0.0001. 总氮; 30; 0.0058; 30; 0.0058; 15; 0.0029. 注：浓度单位：mg/L，产排量单位：t/a. - 表4-2 废水排放口基本情况一览表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 地理坐标. 编号; 工艺. 生活废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 汤阴东方环宇污水处理有限公司; 间接排放; TW001（依托现有）; 化粪池; DW001（依托现有）; N35°53′34.928″ E114°20′45.813″. 排入污水处理厂可行性分析 a.收水范围 本项目位于汤阴县韩庄镇工兴大道与岳庙街交叉口东南角，属于汤阴县东方环宇污水处理有限公司收水范围内，因此项目生活废水可排入污水处理厂。 b.处理能力及工艺 汤阴东方环宇污水处理有限公司设计处理规模为3万t/d，主要处理工业废水，其中一期1.5万t/d（已满负荷运行），处理工艺采用BCM工艺（A2/O+混凝沉淀+滤布滤池）；二期1.5万t/d，处理工艺采用韩国CNR工艺+磁分离技术，利用纤毛状填料同步脱氮除磷的生物接触工艺，目前二期收水量0.9万t/d，本项目生活废水排放量很少，二期工程剩余污水处理能力能够满足本项目需要。 c.设计进、出水水质 汤阴东方环宇污水处理有限公司设计进水水质为COD≤350mg/L、BOD5≤ 170mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤210mg/L，设计出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L、SS≤10mg/L。经调查，该污水处理厂运行稳定，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 根据上表可知，项目生活废水排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求。 d.运行状态 汤阴县东方环宇污水处理有限公司污水处理厂自投产运行以来运行状况良好，出水水质稳定达到一级A标准要求。 综上所述，本项目产生的生活废水排入汤阴东方环宇污水处理有限公司合理可行。 二、废气 项目原料聚乙烯进厂为颗粒状袋装，洁净型聚合物，粒径5mm左右，经自动上料机真空抽取上料；项目不涉及粉状物料，上料过程中产生颗粒物极少，不再进行分析。 物料运输采用国五及以上车辆或新能源车辆，车辆行驶过程可能产生的扬尘，进厂道路及车间内地面硬化，同时定时对道路清扫洒水，减少车辆运输扬尘，颗粒物产生量很少，不做定量分析。 本项目废气主要为：挤出拉丝废气和覆膜废气。 2.1源强分析 ①挤出拉丝废气 本项目挤出机采用电加热方式，加热温度约200℃，达不到聚乙烯分解温度，因此不会出现裂解和化学形态变化，但在受热过程中可能残存未聚合的单体挥发产生有机废气，以非甲烷总烃计。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中塑料制品行业系数手册，原料为树脂和助剂，采用“熔化-挤塑-拉丝”工艺，挥发性有机物产污系数为3.76千克/吨-产品，该系数主要是针对含大量助剂的复杂配方生产，助剂是挥发性有机物产生的主要来源；本项目仅采用PE颗粒进行热熔拉丝，不添加助剂，与本项目工况不符，仅需考虑树脂高温熔融过程的微量挥发，因此选用《空气污染物排放和控制手册》中挥发性有机物产生系数0.35kg/t树脂原料，与本项目“无助剂、纯树脂热熔”的工况完全匹配，能够客观反应工序挥发性有机物的实际产出水平。本项目拉丝工序聚乙烯颗粒用量约为6000t/a，则非甲烷总烃产生量为2.1t/a。 ②覆膜废气 PE颗粒物送入热熔覆膜机，挤出后形成薄膜，与PE基布紧密压合。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中塑料制品行业系数手册，原料为树脂和助剂，采用“配料-混合-挤出”工艺，挥发性有机物产污系数为2.50千克/吨-产品，该系数主要是针对含大量助剂的复杂配方生产，助剂是挥发性有机物产生的主要来源；本项目仅采用PE颗粒挤出形成薄膜，不添加助剂，与本项目工况不符，仅需考虑树脂高温熔融过程的微量挥发，因此选用《空气污染物排放和控制手册》中挥发性有机物产生系数0.35kg/t树脂原料，与本项目“无助剂、纯树脂热熔”的工况完全匹配，能够客观反应工序挥发性有机物的实际产出水平。本项目覆膜工序聚乙烯颗粒用量约为4000t/a，则非甲烷总烃产生量为1.4t/a。 挤出拉丝和覆膜工序非甲烷总烃产生总量为3.5t/a。 2.2治理措施及污染物排放情况 项目共2台挤出机和2台覆膜机，其中，单台挤出机加工能力为0.6t/h，单台覆膜机加工能力为0.4t/h，则生产线年平均工作5000h。 企业在每台挤出机和覆膜机上方分别设置封闭式集气罩（共4套），包括挤出模头、牵伸装置工段，罩内保持稳定的负压，匹配足够风量的风机，避免废气逸散，收集效率可达95%，收集废气经引风机引至一套活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后，通过1根15m高排气筒外排。单台挤出机（含牵伸装置）引风风量取4000m3/h，单台覆膜机引风风量取3000m3/h，则治理设施总引风量为14000m3/h。本项目活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置对非甲烷总烃处理效率取90%。 参照《安阳市生态环境局关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》，采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.6m/s，装填厚度不得低于0.4m。本项目废气量共14000m3/h，活性炭过滤面积不小于6.5m2，装填量不少于2.6m3，活性炭堆积密度约470kg/m3，折合1.222t，碘吸附值不低于800mg/g。 有机废气收集量为3.325t/a，处理前浓度为47.5mg/m3；经活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后，非甲烷总烃排放浓度4.8mg/m3，排放速率0.0665kg/h，排放量0.3325t/a。 未被收集部分共0.175t/a，企业提高废气收集效率，加强车间内通风，非甲烷总烃以无组织形式外排，排放速率0.035kg/h。 ## 2.3污染物排放信息汇总 - 表4-3 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 污染物种类; 收集效率; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 排放形式; 治理工艺; 是否为可行性技术; 排放口名称. 挤出拉丝、覆膜; 非甲烷总烃; 95%; 4.8; 0.0665; 0.3325; 有组织; 活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置; 是; 有机废气排放口. /; /; 0.035; 0.175; 无组织; 提高收集效率，加强通风; /; /. - 表4-4 大气有组织排放信息表 排放口名称; 排放口基本情况; 排放标准 名称. 高度; 内径; 温度; 编号; 类型; 地理坐标; 排放量. 有机废气排放口; 15m; 0.7m; 常温; DA001; 一般排放口; E114°20′ 47.126″； N35°53′ 33.152″; 0.3325t/a; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及绩效分级A级要求. - 表4-5 大气无组织排放信息 产生环节; 污染物种类; 污染物 排放量; 排放标准. 名称; 限值. 挤出拉丝、覆膜; 非甲烷总烃; 0.175t/a; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及豫环攻坚办[2017]162号; 2.0mg/m3. 2.4监测要求 - 表4-6 大气污染物监测要求 点位; 监测因子; 监测方式; 监测频次. 有机废气排放口（DA001）; 非甲烷总烃; 手工; 1次/半年. 厂界无组织; 颗粒物、非甲烷总烃; 手工; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年. 参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）开展监测，规范设置采样口及采样平台。. 2.5非正常情况污染物排放情况 非正常情况为生产过程活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置故障无法正常运行情况，以无法正常运行情况下核算非正常情况污染物排放情况，见表4-7。 - 表4-7 非正常排放放情况表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度 (mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间/h; 排放量(kg); 年发生频次; 应对措施. 挤出拉丝、覆膜; 活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置故障; 非甲烷总烃; 47.5; 0.665; 1; 0.665; 1次/年; 停产，及时检修. 三、噪声 1、噪声源强及排放强度 本项目噪声主要为生产设备及废气污染治理设施风机等运行噪声，源强在65～85dB(A)。企业选用低噪声设备，合理布置噪声源位置，设备全部安装在车间内，设置基础减振措施，环保治理设施风机安装消声器，采用基础减振、厂房隔声等降噪措施。项目设备噪声值见表4-8。 - 表4-8 主要噪声设备一览表dB(A) 类别; 类别; 噪声设备; 产生强度; 数量; 持续时间; 降噪措施. 1; 生产车间设备噪声; 热风循环干燥机; 75; 2台; 5000h/a; 基础减振、厂房隔声. 2; 挤出机; 80; 2台; 5000h/a. 3; 平织机; 65; 60台; 5000h/a. 4; 覆膜机; 70; 2台; 5000h/a. 5; 环保设施风机; 85; 1台; 5000h/a. 2、噪声达标分析 考虑平织机数量多，布置分散，但噪声源强较小，经基础减振后更小，趋于接近或低于区域背景噪声值，可忽略其对厂界的噪声贡献值。 本项目生产设备均位于车间内，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本次评价预测模式为： ①使用室内声源预测模型，计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级； ②使用插入损失计算模型，计算出室内声源在围护结构外贡献的声压级； ③使用室外扩散模型，计算对预测点位贡献值。 预测并给出厂界噪声最大值及位置。 - 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 源强; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 距离. 1; 生产车间; 热风循环干燥机; 75; -59.5; 9.4; 1.2; 131.1; 30.4; 11.1; 10.7; 56.5; 56.6; 56.7; 56.7; 26.0; 30.5; 30.6; 30.7; 30.7; 1. 2; 热风循环干燥机; 75; -59.5; -10.4; 1.2; 131.1; 10.6; 11.1; 30.5; 56.5; 56.7; 56.7; 56.6; 26.0; 30.5; 30.7; 30.7; 30.6; 1. 3; 挤出机; 80; -48.4; 9.4; 1.2; 120.0; 30.4; 22.2; 10.7; 61.5; 61.6; 61.6; 61.7; 26.0; 35.5; 35.6; 35.6; 35.7; 1. 4; 挤出机; 80; -48.9; -10.4; 1.2; 120.5; 10.6; 21.7; 30.5; 61.5; 61.7; 61.6; 61.6; 26.0; 35.5; 35.7; 35.6; 35.6; 1. 5; 覆膜机; 70; -14; 8.9; 1.2; 85.6; 29.9; 56.6; 11.2; 51.5; 51.6; 51.5; 51.7; 26.0; 25.5; 25.6; 25.5; 25.7; 1. 6; 覆膜机; 70; -14; -10.4; 1.2; 85.6; 10.6; 56.6; 30.5; 51.5; 51.7; 51.5; 51.6; 26.0; 25.5; 25.7; 25.5; 25.6; 1. 7; 环保设施风机; 85; -33.9; 16.7; 1.2; 105.5; 37.7; 36.7; 3.4; 66.5; 66.6; 66.6; 68.2; 26.0; 40.5; 40.6; 40.6; 42.2; 1. - 表4-10 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置m; 时段; 贡献值dB(A); 标准限值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 73.1; 23.5; 1.2; 昼间; 31.8; 65; 达标. 73.1; 23.5; 1.2; 夜间; 31.8; 55; 达标. 南侧; -49.9; -23.5; 1.2; 昼间; 38.0; 65; 达标. -49.9; -23.5; 1.2; 夜间; 38.0; 55; 达标. 西侧; -73.1; 21.5; 1.2; 昼间; 36.4; 65; 达标. -73.1; 21.5; 1.2; 夜间; 36.4; 55; 达标. 北侧; -34.1; 23.5; 1.2; 昼间; 46.4; 65; 达标. -34.1; 23.5; 1.2; 夜间; 46.4; 55; 达标. 由表可知，项目各厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3、噪声监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）的有关规定，项目噪声监测计划如下。 - 表4-11 本项目噪声监测要求一览表 噪声监测点位; 监测内容; 监测周期; 监测频次; 执行标准. 厂界四周外1m; 等效声级; 1天(昼、夜间各一次); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 最大声级; 1次/季度，夜间频发噪声、偶发噪声发生时监测. 四、固体废物 - 本项目固体废物包括：废弃包装、废活性炭、废催化剂和职工生活垃圾。 废弃包装：原料聚乙烯颗粒进厂为袋装，使用后产生的废弃包装约5t/a，属于第Ⅰ类一般工业固体废物，在车间内10m2一般工业固体废物暂存区域暂存，定期外售废旧资源收购单位。 废活性炭：依据前文核算，活性炭吸附箱内填充量为1.222t，活性炭吸附脱附后可反复使用。本项目采用颗粒活性炭，可再生次数约为80~150次（按100次计），平均每3~7天（按3天计）进行一次再生，则整体更换周期为1年，产生的废活性炭为1.222t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于“HW49其他废物”，危废代码：900-039-49“烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”。在车间内5m2危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 废催化剂：催化燃烧装置内装填催化剂，成分主要为钯、铂等贵金属，每3年更换一次，废催化剂产生量约为0.05t/次。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于“HW50废催化剂”，危废代码：900-049-50“机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂”。在车间内5m2危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 生活垃圾：全厂职工30人，生活垃圾产生系数按照0.5kg/p·d计算，则生活垃圾产生量4.5t/a。经垃圾箱收集后，由环卫工人定期清运。 表4-12 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.222t/a; 废气治理设施; 固态; 活性炭、挥发性有机物; 挥发性有机物; T. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.05t/3a; 废气治理设施; 固态; 金属; 金属; T. 表4-13 危险废物类别及贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 5m2危废暂存间; 使用密闭容器收集; 1年. 废催化剂; HW50; 772-007-50. 一般固体废物贮存要求： 一般固体废物收集后在车间内1座10m2固废暂存间储存，设置一般固体废物标识牌，要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）相关要求，要求做到以下几点要求： ①对工业固体废物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 ②建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ③禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ④应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、 流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 危险废物贮存要求： 本项目车间内建设1座5m2危废暂存间，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施： ①暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ②暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施； ③设有安全照明设施和观察窗口，暂存间配有防护服及工具； ④危险废物贮存设施设置警示标志，暂存区周围设置围堰； ⑤危废间设置集气装置，引至有机废气处理装置对废气进行处置； ⑥危险暂存间安排专人进行管理，禁止无关人员进入； ⑦做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期及接收单位名称。危险废物环境管理台账按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）中相关要求，保存期限不得少于五年。 项目固废均得到合理处置或综合利用，对环境影响较小。 - 五、地下水、土壤 企业通过采取源头控制、过程控制、分区防控措施，防止地下水及土壤污染：车间地面进行全部硬化防渗，危废暂存间划分为重点防渗区，循环水池做好防渗措施；物料禁止露天存放，保证环保设施运行状态良好，减少废气的产生及排放。 表4-14 项目分区防渗措施一览表 类别; 区域; 措施要求. 简单防渗区; 厂区其他区域; 一般地面硬化. 一般防渗区; 循环水池和一般固废暂存间; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点防渗区; 危废暂存间; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料. - 采取以上措施后，可有效阻断污染物下渗途径，防范地下水、土壤污染。 - 六、生态 项目位于产业园区内，占地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目不进行生态影响分析。 - 七、环境风险 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对比项目原辅料、产品及污染物等，项目涉及风险物质、存储量及分布情况见下表。 表4-15 企业涉及到的风险物质一览表 类别; 风险物质; 危险成分; 存储量(t); 临界量(t); Q值; 分布情况. 三废污染物; 废活性炭; 危险废物; 1.222; 50; 0.02444; 密闭容器收集，危废间暂存. 废催化剂; 危险废物; 0.05; 50; 0.001. 合计; 0.02544; /. 废活性炭和废催化剂属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其危险特性为对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性，依据《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013），急性毒性估计值属于类别3，临界量取50t。 项目涉及的环境风险主要为危险废物泄漏及厂区火灾次生衍生污染周边环境。 （2）影响途径 厂区内危险废物泄漏，或防范措施失效等，进入外环境，污染土壤、水环境。 厂区内可能发生火灾事件，燃烧废气会污染区域环境空气，事故废水流出厂区污染周边水环境和土壤环境。 （3）环境风险防范措施 危废暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰等采用坚固的材料建造，表面无裂缝；暂存间地面与裙脚采取表面防渗措施；暂存区周围设置围堰。 厂区内发生火灾事件，立即使用消防器材进行灭火，同时上报园区请求支援，生产车间门口设置挡板防止事故废水流出车间；同时关闭雨水总排口，控制事故废水在厂区内。 车间内应配备堵漏设施、消防器材、个人防护用品等应急物资，杜绝明火，针对不同的事故情形制定相应的应急处置方案，定期组织职工培训，加强职工的防范意识，提高操作管理水平，严格遵守操作规程，避免事故发生；并对相关人员进行应急培训和演练，一旦发生突发环境事件，应迅速采取措施，避免扩大环境影响。 （4）环保设施安全生产措施 根据安阳市生态环境局关于印发《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》的通知的要求，建设项目环评提出落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施，强化源头防控，防范环境风险。 ①公司应制订企业环保设施安全生产制度，将环保设施安全生产纳入全厂安全生产管理制度。 ②公司应定期对员工进行环保设施安全生产培训，提高员工安全生产意识，严格按照环保设备及设施操作规程进行规范操作。 ③公司应加强对废气等环保治理设施的安全检查，定期进行维护保养，减少环保设施安全事故的发生概率。强化机械、电气、温度等方面的安全风险防范措施。加强对风机等转运设备的防护管理，并设置安全警示标识。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排放口DA001 | 非甲烷总烃 | 挤出拉丝、覆膜工序设置4套密闭罩，经引风机引至一套活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后，通过1根15m高排气筒外排 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及塑料制品行业A级绩效分级指标 |
| 地表水 环境 | 设备冷却 | 冷却废水 | 1座冷却塔+循环水池 | 循环使用，不外排 |
|  | 职工生活 | 职工生活废水 | 依托现有1座化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求 |
| 声环境 | 设备运行及废气污染治理设施风机运行噪声 | 等效声级 | 选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声、距离衰减等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废（废弃包装）在车间内1座10m2一般固废间，危险废物（废活性炭、废催化剂）建设1座5m2危废暂存间；在厂区暂存后均能够得到综合利用或合理处置；职工生活垃圾收集后由环卫工人定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区内进行分区防渗。危废暂存间采取重点防渗，循环水池和一般固废暂存间采取一般防渗，厂区其他区域采取简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目位于产业园区内，占地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设危险废物暂存间； 厂区内发生火灾事件，生产车间门口设置挡板防止事故废水流出车间；同时关闭雨水总排口，控制事故废水在厂区内。 车间内应配备堵漏设施、消防器材、个人防护用品等应急物资，杜绝明火，针对不同的事故情形制定相应的应急处置方案，一旦发生突发环境事件，应迅速采取措施，避免扩大环境影响。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

安阳秦老吉灌溉设备有限公司聚乙烯复合材料华北生产基地项目，符合国家产业政策，地方相关规划、“三线一单”要求及当地环境管理要求。项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，项目建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素。从环境保护角度分析，本项目建设可行。

附表：建设项目污染物排放量汇总表 附图一：项目地理位置图 附图二：项目周边环境卫星图 附图三：厂区平面布置示意图 附图四：项目在三线一单环境管控单元位置图 附图五：车间照片及工程师现场勘查照片 附件一：委托书 附件二：备案证明 附件三：营业执照 附件四：法人代表身份证 附件五：土地证 附件六：厂房租赁协议 附件七：汤阴县人民政府协议书 附件八：确认书 附件九：环评公示

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.5075t/a |  | 0.5075t/a | +0.5075t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0096t/a |  | 0.0096t/a | +0.0096t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0019t/a |  | 0.0019t/a | +0.0019t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.0019t/a |  | 0.0019t/a | +0.0019t/a |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.0029t/a |  | 0.0029t/a | +0.0029t/a |
| 一般工业固体废物 | 废弃包装 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a | +5t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a | +4.5t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 1.222t/a |  | 1.222t/a | +1.222t/a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.05t/3a |  | 0.05t/3a | +0.05t/3a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①