目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	62

建设项目污染物排放量汇总表	63

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周边环境示意图

附图3   厂区平面布置图

附图4   项目在河南省生态环境分区管控图位置

附图5   周边环境现状照片及工程师现场踏勘照片

附件：

附件1   委托书

附件2   项目备案证明

附件3   土地及入驻证明

附件4   建设单位确认书和责任声明

附件5   营业执照和法人身份证

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 安阳市岳家酱食品有限公司豆制品深加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2601-410523-04-01-515366 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 河南省安阳市汤阴县古贤镇材料园区腾飞路东侧8号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经114°26′57.058″，北纬35°56′46.590″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1392豆制品制造 C146调味品、发酵制品制造 | 建设项目 行业类别 | - 农副食品加工业13；20、其他农副食品加工139* - 食品制造业14；23调味品、发酵制品制造146* |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 汤阴县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2601-410523-04-01-515366 |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） |  | 3 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，结合《建设项目环境影响报告表编织技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目不需要设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2011~2020）》； 审批机关：安阳市发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《关于汤阴县新型材料产业园区发展规划的批复》（安发改工业﹝2012﹞724号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件：《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2011~2020）》； 审批机关：原安阳市环境保护局； 审查文件名称及文号：《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2011-2020）环境影响报告书审查小组意见》，原则同意通过该《报告书》，无文号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、汤阴县新型材料产业园相符性分析 （1）规划概述 规划期限：2012-2020年，近期为2012-2015年，远期为2016-2020年。 规划地理位置及面积：汤阴县新型材料产业园区位于汤阴县古贤镇西部，北邻汤河，南跨S302线至前路村北，西至规划的西外环路，东至规划的福盛路。园区涉及古贤镇的古贤、河岸、大朱庄、小朱庄、前路、后路等6个村庄和白营镇胡营村的部分土地，规划用地面积3.66平方公里。 （2）产业园区发展定位 汤阴县新型材料产业园区的发展定位是：新型材料产业基地和木业精深加工产业基地。 （3）主导产业 主导产业为新型材料产业和木材精深加工产业两大产业。依托园区内现有的新型材料产业基础，通过积极培育、重点扶持，引入大型龙头企业，重点发展新型材料产业；依托园区内现有的木业精深加工产业基础，扶持壮大一批重点龙头企业，重点发展门业、窗业及家具业三个子产业。 （4）规划发展目标 4.1总体发展目标 以市场为导向，以创新为动力，以整合区域资源为出发点，以招商引资为抓手，以项目入驻为根本，通过政府积极引导，合理规划布局，加强内引外联，大力招商引资，重点发展新兴材料、木业精深加工业，推进产业聚集，做好服务引导措施，规划期内，将汤阴县新型材料产业园建设成为产业聚集、布局合理、功能完善、环境优美的新兴工业园区，成为汤阴县经济发展新的增长点。 4.2主要发展指标 人口规模：根据现有企业情况，结合产业发展趋势，随着产业的优化升级，科技不断进步，近期园区人口1万人，规划期末园区人口2万人。 用地规模：到2020年，汤阴县新型材料园区用地规模控制在3.66平方公里以内。其中，起步区0.79平方公里，发展区2.07平方公里，控制区0.8平方公里。 经济总量：近期园区主营业务收入达到50亿元，到2020年，汤阴县新型材料产业园主营业务收入达到90亿元。 4.3分阶段目标 近期规划目标（2012-2015年）：确定近期人口为1万人，建设用地规模为2平方公里，入驻企业达到30家，主营业务收入达到50亿元，利税10亿元。园区产业体系基本完善，木业精深加工业的集群化和新型材料产业集群化的优势初步显现，园区物流、研发、培训、商务、教育、娱乐等配套设施基本形成。 远期规划目标（2016-2020年）：确定远期2020年园区建设用地规模为3.66平方公里，入驻企业达到60家，主营业务收入达到90亿元，利税18亿元，园区人口达2万余人。园区产业体系十分完善，木业精深加工业的集群化和新型材料产业的集群化真正形成，综合物料服务中心规模形成、体系完善，各种研发、培训、商务、教育、娱乐等配套设施完善。 （5）空间结构 汤阴县新型材料产业园区规划考虑交通条件、自然生态、产业布局特点等方面，将园区分为三个功能区。 生产区：本区主要指工业生产区，占地面积2.6平方公里。 综合服务区：本区主要位于工业三路及工业四路两侧，主要指综合服务区，包括行政办公、文化设施、体育、绿化、停车、商业服务设施、医疗卫生等用地，占地面积0.17平方公里。 仓储物流区：本区位于园区东北部及迎宾路路北，占地面积0.28平方公里。 三者的关系体现产城一体，推动企业生产生活服务的社会化，生产区和服务区相互依托、相互促进、相互渗透、相互补充，以产业的集聚发展实现人口的集中，为城镇化提供基础支持，又以城镇的服务功能为产业发展、人口集中创造条件。 （6）总体用地布局 按照汤阴县新型材料产业园区规划定位，规划布局本着以人为本的规划理念，保护生态环境，创造良好的工作、生活和学习环境，节约土地，注重近远期结合，合理安排各项建设用地，引导专业园区可持续发展。 工业用地规划：规划工业用地总面积2.6平方公里，占总建设用地的71.2%。其中一类工业用地总面积1.68平方公里；二类工业用地总面积0.92平方公里。有计划有步骤地分期实施。 仓储用地规划：规划仓储用地在园区东北部新S302南侧及迎宾路北侧部分地区，主要为陆路港物流贸易。 公共设施用地规划：规划公共服务设施主要在工业三路和工业四路两侧带状分布，总用地16.72公顷，占总建设用地的4.6%。其中公共管理与公共服务用地5.5公顷，商业金融用地11.22公顷。 （7）建设项目环境准入条件 产业园区应牢固树立科学发展观，全面贯彻“节能降耗、污染物减排”的指导思想，大力发展“清洁生产、循环经济”，实现社会经济的健康稳定发展。 根据产业园区环境质量现状、环境敏感因素、工业企业现状及发展情况等，评价建议产业园区建设项目环境保护准入要求如下： 7.1根据区域环境的实际特点，建议鼓励建设新型材料制造业、木业精深加工业等符合产业园区功能定位的建设项目入驻，同时应考虑上下游产品的关联性，尽可能延长产业链；鼓励建设省级以上(含省级)认定的高新技术类项目。 7.2禁止与主导产业相关性不强的企业入驻；限制大气污染物放量大的企业入驻；限制水资源消耗量大、水污染物排放量大的企业入驻。 7.3禁止新建电镀、皮革加工、造纸、印染、选矿、冶炼、炼焦、炼油和禽畜养殖以及其他污染重的建设项目。 7.4在环境保护与资源综合利用方面，建设项目应首先严格执“三同时”制度，大力推行清洁生产，改进先进生产技术和设备，从生产的源头控制污染物产生量，降低末端治理压力。 7.5建设项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术，禁止新建国家产业政策限制类、淘汰类的项目进入。 7.6企业新建燃煤炉窑必须配置脱硫、脱硝措施，脱硫效率不于80%、脱硝效率不低于60%。 7.7建议拟入驻的“退城进园”项目在满足园区发展指标、不违背园区土地利用和布局规划、不会对园区规划产生重大影响的前提下，可适当放宽入驻条件，不受园区主导产业限制。 本项目与园区主导产业不冲突，按照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于允许类项目；根据汤阴县古贤镇人民政府出具的证明，同意入驻。 2、土地利用规划相符性分析 根据企业提供的租赁合同及不动产权证明，本项目土地用途为工业用地，符合土地利用总体规划要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及修改单，项目属于C1392豆制品制造及C146调味品、发酵制品制造。按照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“允许类”。本项目所用设备均不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（全四批）》中的淘汰落后设备。因此，项目建设符合国家产业政策。 2、生态环境分区管控要求对比分析 2.1与安阳市生态环境分区管控要求相符性分析 （1）与生态保护红线的相符性 本项目位于安阳市汤阴县古贤镇材料园区腾飞路东侧8号，经“河南省生态环境分区管控应用平台”研判分析，本项目不在生态保护红线内。 （2）与资源利用上线的相符性 项目使用电和天然气作为清洁能源，用水、电由当地管网供给，不会突破区域能源、水资源和土地资源等资源利用上限，因此本项目满足资源利用上限要求。 （3）与环境质量底线相符性 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目大气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及油烟，经处理后可达标排放；本项目生产废水和生活污水经预处理后可满足相关要求；项目产生的固废均可妥善处理，项目废气污染物和废水污染物按当地环保管理要求进行总量替代，不会突破环境质量底线。因此，本项目的建设满足质量底线要求。 （4）与环境准入负面清单的相符性 本项目位于安阳市汤阴县古贤镇，环境管控单元编码为ZH41052320004，属于汤阴县大气布局敏感区，本项目与安阳市生态环境总体准入要求相符性分析见表1。 本项目与安阳市生态环境总体准入要求性相符性分析 维度; 管控要求; 本项目; 是否相符. 空间布局约束; 1、严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2、新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。 3、铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。 4、严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。 5、禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。 6、禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。 7、从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。 8、推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 9、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。 10、原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。 11、工业企业选址应对符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。 12、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 13、林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：******。 14、林虑山风景名胜区内禁止以下行为：******。 15、淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为：******。 16、淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为：******；淇淅河国家湿地公园一般保护区内禁止以下行为：******。 17、汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为：******。 18、漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为：******；湿地公园二级保护区内禁止以下行为：******。 19、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。 20、在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。 21、禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。 22、禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目： （一）居民住宅楼等非商用建筑； （二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼； （三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。 23、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 1、本项目不属于“两高”项目。 2、本项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。 3、本项目不属于铸造行业、锻压行业、钢铁行业。 4、本项目不属于磷铵、电石、黄磷行业。 5、本项目不涉及。 6、本项目不涉及。 7、本项目不涉及。 8、本项目不涉及。 9、本项目不涉及。 10、本项目不涉及。 11、本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，根据声环境影响预测，本项目建设后对周围的声环境影响较小。 12、本项目周边不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区及准保护区。 13、不涉及万宝山省级自然保护区。 14、不涉及林虑山风景名胜区。 15、不涉及淇河国家鲫鱼种质资源保护区。 16、不涉及淇淅河湿地公园。 17、不涉及汤河国家湿地公园。 18、漳河峡谷国家湿地公园。 19、不涉及高污染燃料。 20、不涉及高污染燃料，不涉及锅炉。 21、不涉及露天焚烧。 22、不属于餐饮服务项目。 23、项目用地未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块; 相符. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。 2、到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定,土壤环境风险得到管控, 土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现 95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。 3、鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。 4、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业 VOCs 排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程 、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822——2019）》相关要求。 5、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 6、鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。; 1、本项目主要污染物排放满足当地总量减排要求。 2、本项目建成后废气经袋式除尘器处理后可达标排放，且本项目污染物实行区域污染物倍量替代，对优良天数不造成影响。本项目废水为间接排放，COD、总磷实行区域等量替代，对完成地表水环境质量目标不造成影响。本项目建设采取分区防渗措施，减少对厂区土壤环境污染，不会对全市土壤环境质量造成影响。 3、本项目不涉及。 4、本项目不涉及VOCs。 5、本项目废水经厂区污水处理站处理后进入汤阴固现污水处理有限公司。 6、本项目不涉及。; 相符. 环境风险防控; 1、各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。; 企业将严格落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，企业立即报告当地生态环境部门。; 相符. 资源开发效率要求; 1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。 2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。 3、积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸杆资源发电、风力发电、地热能开发用等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。 4、持续实施新建（含改扩建）项目煤炭消费等量或减量替代。 5、“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。; 1、本项目不属于高耗水行业的建设内容；建议企业一水多用，提高水资源利用效率。 2、本项目占地为工业用地。 3、不涉及。 4、本项目不涉及煤炭消耗。 5、本项目能耗减少，有助于节能目标完成。; 相符. 根据“河南省生态环境分区管控应用平台”研判分析报告，根据管控单元压占分析，项目建设区域涉及1个河南省环境管控单元，其中优先保护单元0个，重点管控单元1个，一般管控单元0个。 2.2各单元相符性分析 ### （1）与河南省环境管控相关要求相符性分析 经查阅河南省生态环境分区管控应用平台，并套图对照（见附图5），项目区域管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元名称：汤阴县大气布局敏感区，编码：ZH41052320004，本项目与该管控单元准入清单相符性分析如下表。 安阳市汤阴县环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. 汤阴县大气布局敏感区，（环境管控单元编码：ZH41052320004）; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; 严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建”两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于“两高”项目。; /. 环境风险防控; /; /。; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 由上表可知，本项目满足安阳市汤阴县环境管控单元生态环境准入清单（环境管控单元编码：ZH41052320004）相关要求。 ### （2）河南省大气环境管控相关要求相符性分析 经比对，项目涉及2个河南省大气环境管控分区，其中大气环境优先保护区0个，高排放重点管控区0个，布局敏感重点管控区1个，弱扩散重点管控区1个，受体敏感重点管控区0个，大气环境一般管控区0个。项目所在河南省大气环境管控分区单元编码为YS4105232320001，分类为重点管控单元）；相符性分析详见下表。 与河南省大气环境管控相关要求相符性分析 环境管控单元; 管控维度; 准入要求; 项目情况; 符合性. 环境管控单元编码：YS4105232320001; 空间布 局约束; 1、严格控制露天矿业权审批和露天矿山新上建设项目核准或备案、环境影响评价报告审批，原则上禁止新建露天矿山建设项目，到2025年全面禁止。原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 2、 原则上禁止耐火材料、陶瓷等行业新 建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。到2025年全面禁止。 原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、 合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖窑、耐火材料等行业产能。 - 3、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、 油墨、胶粘剂等项目。 - 4、通过改造提升、集约布局、关停并转等方式加强区内散乱污企业整治力度， 淘汰一批布局不合理、装备水平低、 环保设施差的小型污染企业。 - 5、大气监测点主导上风向5km范围内原则上禁止建设燃煤电厂、钢铁、水泥、化工等污染严 重项目。 6、相较于非重点管控区，进一步提升区内重污染企业大气污染整治力度，并加严要求。制定区内企业整治提升、整改和淘汰计划。; 1、本项目不涉及； 2、本项目不涉及； 3、本项目不涉及； 4、本项目不涉及； 5、本项目不涉及； 6、本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1、加大科技攻关，推广新兴技术，以石化、化 工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，深入推进挥发性有机物综合治 理。全面推广使用低挥发性有机物含量的涂 料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。开展涉挥发性有机物产业集群升级改造、 企业深度治理、物质储罐排查整治，规范开展泄漏检测与修复，加快规划建设集中涂装、活性炭集中处理、有机溶剂回收等中心。 2、以减少重污染天气为着力点，制定实施方案，持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动。在采 暖季，实施钢铁、焦化、铸造、建材、有色、化工行业错峰生产(水泥行业实行“开二停 一”)。京津冀“2+26”城市完成应急减排清单编制工作，并动态更新，落实“一厂一策”等各项应急减排措施；严格落实施工工地“六个百分之百”要求；建成区5000平米及以上建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网。 汾渭平原城市群完成应急减排清单编制工作，并动态更新，落实“一厂一策”等各项应急减排措施；严格落实施工工地“七个百分之百”控尘措施，落实“一岗双 责”，推广第三方污染治理模式，严查扬尘污 染行为。 3、强化施工扬尘污染防治，做到工地周边围 挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路 面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输 “六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。 4、关停退出热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑。 5、区内严格实施重型柴油车燃料消耗量限值标准，不满足燃料消耗量标准限值要求的新车型禁止驶入区内道路。划定的禁止使用高排放道路移动机械区域内，鼓励优先使用新能源或清洁能源非道路移动机械。; 1、本项目不涉及； 2、本项目不涉及； 3、本项目不涉及； 4、本项目蒸汽发生器使用天然气，燃气废气经低氮燃烧装置处理后通过8m高排气筒排放； 5、本项目使用国五标准以上的运输车辆。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS4105232330001; 空间布局约束; 1、原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，到2025年全面停止办理。严格控制露天矿业权审批和露天矿山新上建设项目核准或备案、环境影响评价报告审批，原则 上禁止新建露天矿山建设项目，到2025年全面禁止。 2、原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换，到2025年全面禁止。 3、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型 涂料、油墨、胶粘剂等项目。京津冀2+26和汾渭平原城市群禁止城市建成区露天烧烤。加强夜市综合整治，有序推进夜市“退路进店”；到2025年，常态化动态更新施工工地管理清单，全面清理城乡结合部以及城中拆迁的渣土和建筑垃圾。; - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及；; 符合. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、 VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 2、强化施工扬尘污染防治，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、 出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百 分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。 3、京津冀2+26城市群完成应急减排清单编 制工作，并动态更新，落实“一厂一策”等各 项应急减排措施；严格落实施工工地“六个百 分之百”要求；建成区5000平米及以上建筑工 地全部安装在线监测和视频监控，并与当地行 业主管部门联网。汾渭平原城市群完成应急减 排清单编制工作，并动态更新，落实“一厂一 策”等各项应急减排措施。 4、关停退出热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、 自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑。基本淘汰35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，确需保留的35蒸吨/时及以下燃煤 锅炉，必须实现超低排放。; - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. ### （3）河南省水环境管控相关要求相符性分析 经比对，项目涉及 1 个河南省水环境管控分区，其中水环境优先保护区0个，工业污染重点管控区0个，城镇生活污染重点管控区0个，农业污染重点管控区0个，水环境一般管控区1个，相符性分析详见下表。 与河南省水环境管控分区准入要求相符性分析 环境管控单元; 管控维度; 准入要求; 项目情况; 符合性. YS41052 3321039 2汤河安阳市石辛庄控制单元; 空间布 局约束; /; /; /. 污染物排放管控; 新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准，具备条件的县级以上污水处理厂应建设尾水人工湿地。; 不涉及; 无关性. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. ### （4）河南省自然资源环境管控相关要求相符性分析 经比对，项目涉及1个河南省自然资源管控分区，其中生态用水补给区0个，地下水开采重点管控区0个，高污染燃料禁燃区1个，相符性分析详见下表。 与河南省自然资源管控相关要求相符性分析 环境管控单元; 管控维度; 准入要求; 项目情况; 符合性. YS41052 3254000 1河南省安阳市汤阴县高污染燃料禁燃区; 空间布 局约束; 高污染燃料禁燃区覆盖全市行政区域; 项目使用电和天然气为能源，不使用高污染燃料; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉; 项目使用电和天然气为能源，不使用高污染燃料; 符合. 综上所述，本项目建设满足“河南省生态环境分区管控”的相关要求。 3、项目选址合理性分析 根据企业提供的厂房租赁合同，甲方安阳博然防火制品有限公司将位于汤阴县古贤镇古贤村腾飞路东侧厂房出租给乙方安阳市岳家酱食品有限公司使用，根据企业提供的不动产权证明，安阳博然防火制品有限公司拥有坐落于汤阴县古贤镇材料园区腾飞路东侧的房屋所有权，土地性质为工业用地。根据调查，距离项目最近的环境保护目标为项目东侧376米处的古贤村，厂址周围500m范围内无自然保护区、水源地、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。项目地理位置见附图1，周围环境概况及环境保护目标分布见附图2。 根据古贤镇人民政府出具的证明，本项目符合古贤镇整体规划，允许入驻。项目运营期间产生废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均可达标排放或合理处置，对周围环境影响较小。 4、与集中式饮用水源保护地关系 4.1乡镇集中式饮用水水源 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），汤阴县乡镇级集中式饮用水水源保护区如下： ①汤阴县古贤镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水管站内及外围东12米、北60米、西49米、南29米的区域。 距离项目最近的乡镇集中式饮用水水源为东侧的古贤镇饮用水水源，距离约1008米，不在其饮用水保护区范围内。 - 4.2南水北调饮用水水源保护区 - 根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划定的通知》（豫调办〔2018〕56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、涵洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 (1)微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 (2)弱~中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 (3)强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于汤阴县古贤镇，向西距离南水北调中线工程10.8km，不在其一级保护区和二级保护区范围内。 5、与污染防治攻坚战、绩效分级等要求相符性分析 5.1与 “安环委〔2026〕1号”相符性分析 2026年4月20日，安阳市生态环境保护委员会发布了《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》《安阳市2026年净土保卫战实施方案》《安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知，本项目与之有关的内容相符性分析如下： 与“安环委〔2026〕1号”相符性分析一览表 内容; 要求; 本项目建设情况; 相符性. 《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》. 2、加快淘汰落后低效产能; 严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，依法依规全面退出淘汰类产能和设备，加快整合退出一批涉气行业限制类产能，2026 4月20日前排查建立清单台账，2026年 10月底前完成淘汰退出。; 本项目不属于淘汰落后低效产能项目; 相符. 10.大力推广新能源汽车。; 创建城区绿色物流区，扩大新能源汽车便利通行条件，政府类投资建设项目优先使用新能源汽车，加力推动重型货车和城市公共领域车辆新能源更新替代。除特种车辆外，货运车辆禁行区内工业企业、施工工地、物流园区使用的货物运输车辆、内部转运车辆基本实现新能源化。每日20时至次日9时，货运车辆禁行区内工业企业、物流园区等用车大户使用新能源车辆运输。; 本项目运输全部采用新能源汽车; 相符. 23.有效应对重污染天气。; 完善应急减排清单与排污许可等数据对接机制，动态调整应急减排清单，实现涉气企业全覆盖。强化区域联防联控，综合运用卫星遥感、用电监管、自动监控、门禁系统、视频监控、AI 识别等科技手段，建立健全快速响应、排查、整改、反馈的闭环管理机制，及时清除高值热点，全面提升重污染天气应对管控成效。; 本项目按照A级企业标准建设; 相符. 《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》. 7.强力推进重点涉水企业深度治理和工业园区污水收集处 理能力提升。; 组织对城镇污水处理厂和重点涉水工业企业开展 “一厂一策”排查诊治，指导其开展深度治理，确保废水处理设施正常稳定运行，依法打击环境违法行为，有效提升治污水平和精细化管理水平。; 本项目生产废水经厂区污水处理站处理后和经化粪池处理后的生活污水一起进入园区污水管网; 相符. 12.强化重点河流生态流量保障。; 严格生态流量保障目标管控，对纳入国家、省美丽河湖建设清单的安阳河、汤河按照上级下达的生态流量保障目标，确保生态流量考核断面目标保证率达到 90%以上，配合开展卫河、金堤河、淇河、淅河、浊漳河生态 流量目标保障工作，促进水环境质量持续提升和美丽河湖创建。; 本项目废水经处理后可达标排放，不会对汤河生态流量造成影响。; 相符. 《安阳市2026年净土保卫战实施方案》. 4.严格建设用地准入管理。; 强化对土地用途变更、收储、供应、使用权变更等环节的监管，依法应当开展土壤污染状况调查的地块须在土地储备入库前完成调查，将调查结果作为土地供应的必备要件。; 本项目用地土地性质为工业用地; 相符. 《安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》. 17.强化门禁系统监管; 持续推动门禁及视频监控系统建设联网，年度日均载货车辆进出 20 辆次及日运输量 150 吨以上的用车单位，以及环境绩效A 级、B级、绩效引领企业做到应装尽装、应联尽联。规范门禁系统管理，完善运输车辆、厂内车辆及非道路移动机械电子台账，严查长期抬杆、违规手工抬杆、旁门豁口、异常离线等行为；对不规范使用门禁、达不到运输监管要求的绩效企业，实施动态管理。; 本项目参照A级企业标准建设。; 相符. 由上表可知，本项目符合“安环委〔2026〕1号”文件相关要求。 5.2绩效分级对标 本项目参照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中通用行业—涉锅炉/炉窑排放差异化管控要求进行对比分析如下： 通用行业-基本要求及其他基本要求对比分析 差异化指标; A级企业; 本企业; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目使用天然气; 符合. 生产工艺; 1属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；2符合相关行业产业政策；3符合河南省相关政策要求；4符合市级规划; 本项目属于允许类项目，满足相关政策要求，并且符合汤阴县新型材料产业园区规划。; 符合. 污染治理技术; - 2燃气锅炉/炉窑： - （1）PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； - （2）NOx采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术 3其他工序（非锅炉/炉窑）： PM 采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺; 本项目蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，满足排放要求。; 符合. 锅炉排放限值; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： 燃气：5、10、30 mg/m3 （基准含氧量：3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 本项目蒸汽发生器安装低氮燃烧，废气污染物满足排放浓度要求; 符合. 加热炉、热处理炉、干燥炉排放限值; PM、SO2 、NOx 排放浓度分别不高于：燃气：10、35、50mg/m 3（基准含氧量：3.5%）; 本项目煮锅、炒锅使用天然气燃烧，废气污染物满足排放浓度要求。; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口安装CEMS，记录生产设施运行情况，并与省厅联网; 本项目不属于重点排污企业; 符合. 由以上分析可知，项目建设符合“通用行业”中企业通用涉锅炉/炉窑企业绩效A级要求。 5.3与“安环文〔2024〕62号”相符性分析 本项目与安阳市生态环境局关于印发《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》的通知（安环文〔2024〕62号）相符性分析 与“安环文〔2024〕62号”相符性分析一览表 内容; 要求; 本项目建设情况; 相符性. （一）认真落实环境保护和安全生产相关要求; 1.强化安全生产工作认识; 本项目将定期开展安全生产培训，强化员工安全作业的意识。; 相符. （四）强化重点环保设施设备环境风险监管; 12.强化重点环保设施、项目环境风险评估和隐患排查工作; 本项目将按照环评要求，严格落实环保设施的建设；定期开展环境风险评估和隐患排查工作。; 相符. 13.坚决把严把牢生态环境准入关，推动各类产业园区依法依规开展规划环评，指导督促建设项目环评提出落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施，强化源头防控，防范环境风险。; 本项目位于古贤新材料产业园区，本项目将按照环评要求，落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施。; 相符. 由以上分析可知，项目建设符合“安环文〔2024〕62号”中的相关规定。 6、备案一致性分析 本项目与投资项目备案一致性分析如下： 备案一致性分析 名称; 备案建设内容; 实际建设内容; 相符性. 项目名称; 豆制品深加工项目; 豆制品深加工项目; 相符. 建设单位; 安阳市岳家酱食品有限公司; 安阳市岳家酱食品有限公司; 相符. 建设地点; 安阳市汤阴县古贤镇材料园区腾飞路东侧8号; 安阳市汤阴县古贤镇材料园区腾飞路东侧8号; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 建设规模及内容; 建设内容包括厂房装修、办公设备、豆制品深加工、调味酱2条生产线和1条分装线，项目建设规模为3000m2。项目采用炒制、杀菌工艺，流程为原料-前处理-炒（蒸）制-包装--杀菌。主要装备有炒制锅、灌装间、杀菌线等。主要产品为复合调味料和豆腐干，产业主要用于食用。; 建设内容包括厂房装修、办公设备、豆制品深加工、调味酱2条生产线和1条分装线，项目建设规模为3000m2。项目采用炒制、杀菌工艺，流程为原料-前处理-炒（蒸）制-包装--杀菌。主要装备有炒制锅、灌装间、杀菌线等。主要产品为复合调味料和豆腐干，产业主要用于食用。; 相符. 本项目实际建设内容与备案内容一致。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 安阳市岳家酱食品有限公司拟投资2000万元在安阳市汤阴县古贤镇材料园区腾飞路东侧8号建设安阳市岳家酱食品有限公司豆制品深加工项目。该项目于2026年1月29日经汤阴县发展和改革委员会备案，备案项目代码为2601-410523-04-01-515366。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“十、农副食品加工业13；20、其他农副食品加工139*中豆制品制造及十一、食品制造业14；23调味品、发酵制品制造146*中其他（单纯混合、分装外的）”，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了《安阳市岳家酱食品有限公司豆制品深加工项目环境影响报告表》。 2、项目概况 本项目建设基本情况一览表如下： - 表10 项目建设基本情况一览表 序号; 名称; 内容. 1; 建设单位; 安阳市岳家酱食品有限公司. 2; 建设地点; 安阳市汤阴县古贤镇材料园区腾飞路东侧8号. 3; 项目名称; 豆制品深加工项目. 4; 投资总额; 2000万元. 5; 生产规模; 年产黄豆酱480吨、灰培豆腐260吨. 7; 面积; 建筑面积3000m2. 8; 工作制度; 年工作300天，每1班制，每班 10小时. 9; 劳动定员; 劳动定员10人，不在厂区内食宿. 10; 主体工程; 钢结构厂房1栋（现有），面积3000m2，布置1台煮锅、2台炒锅、1台灌装机、1台灭菌烘箱、1台洗瓶机、杀菌机等，年产黄豆酱480吨、灰培豆腐260吨. 12; 办公生活设施; 车间西侧，1F，面积50m2. 13; 公用工程; 供水系统; 由园区管网直接供应，供水系统包括生产生活、消防给水系统等。. 排水系统; 采取雨污分流，雨水进入雨水管网，废水经污水管网进入汤阴固现污水处理有限公司。. 供电系统; 由园区电网供电。. 储运工程; 原料库; 依托现有车间，车间西侧. 成品库; 依托现有车间，车间东侧. 冷库; 依托现有车间，车间东南侧. 14; 废气处理; 燃气废气、油烟废气; 集气罩+油烟净化器+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）. 蒸汽发生器废气; 低氮燃烧+8m高排气筒（DA002）. 污水处理站恶臭; 构筑物加盖密封，投加除臭剂. 废水处理; 生产废水; 经厂区污水处理站（规模6t/d）处理后经污水管网进入汤阴固现污水处理有限公司。. 生活污水; 经化粪池处理后经污水管网进入汤阴固现污水处理有限公司。. 噪声防治; 厂区高噪声设备; 合理布局、置于室内，厂房隔声、减振、安装隔声罩等. 固废处置; 一般固废暂存间; 位于车间东南侧（20m2）. 3、产品及产能 本项目产品方案见下表。 - 表11项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 设计年产量. 1; 黄豆酱; 吨; 480. 2; 灰培豆腐; 吨; 260. 4、主要生产设施 项目主要生产设备见下表。 - 表12项目主要设备一览表 序号; 设备; 数量; 单位; 型号. 黄豆酱; 煮锅; 1; 个; 90L. 自动铸铁炒锅; 1; 个; 800L. 理瓶机; 1; 台; ST-LG. 直线式洗瓶机; 1; 台; ST-XP. 5米隧道灭菌烘箱; 1; 台; ST-HX-5. 全自动4头直线式灌装机; 1; 台; ST-GZ-4. 上料车; 1; 台; ST-SL. 自动理盖、抽真空旋盖机; 1; 台; ST-ZK-1. 18米水浴巴氏杀菌机; 1; 台; ST-SJ-18. 瓶外高压清洗机; 1; 台; ST-QX. 风刀吹干机; 1; 台; ST-FD. 不干胶单面贴标机; 1; 台; ST-TBJ. 自动瓶身套膜机; 1; 台; ST-TM. 热收缩机; 1; 台; ST-RS. 蒸汽发生器; 1; 台; wz-1.0-0.8-Q. 纯水制备机组; 1; 台; 配套. 灰培豆腐; 自动铸铁炒锅; 1; 台; 800L. 包装机; 1; 台; /. 本项目所用设备均不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（全四批）》中的淘汰落后设备；环评要求无型号设备不得选用淘汰类设备。 5、主要原辅料 项目主要原、辅材料全部外购获得，具体消耗见下表。 - 表13 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 包装及规格. 黄豆酱; 大豆; 吨/年; 312; 25kg袋装、固态. 食用油; 吨/年; 20; 25kg桶装. 盐; 吨/年; 80; 25kg袋装. 味精; 吨/年; 10; 25kg袋装. 玻璃瓶; 个/年; 100万; 外购. 灰培豆腐; 灰培豆腐; 吨/年; 260; 每日送货. 食用油; 吨/年; 1; 25kg桶装. 盐; 吨/年; 5; 25kg袋装. 大料; 吨/年; 3; 25kg袋装. 共用工程; 天然气; m3/a; 17万; 管道天然气. 水; 吨/年; 2562.6; 市政管网. 电; kwh/年; 50000; 市政电网. 6、机构设置及劳动定员 项目劳动定员10人，项目内部不设置食堂和宿舍，年工作天数300天。每天1班制，每班10小时。 7、公用工程 7.1给排水 给水：本项目通过市政自来水管网供水，主要为煮锅用水、洗瓶用水、车间及设备清洗用水、制纯水用水、生活用水等。 排水：项目按照“雨污分流”设计原则，雨水经雨水管网就近排入地表水系，生产废水经厂区自建污水处理站处理后和经化粪池处理后的生活污水及制纯水排水一起经污水管网排入汤阴固现污水处理有限公司进行深度处理。 （1）生活污水 项目新增劳动定员10人，均不在厂区内食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2025）及《安阳市用水定额》办公楼中“集中上下水、有公共卫生间”，人均用水量为60L/人·d，年工作300天，则员工生活用水量为0.6t/d、180t/a。生活污水产污系数取值0.8，则职工生活污水产生量为0.48t/d、144t/a。生活污水水质参考《生活源产排污系数及使用说明》中的生活源水污染物产污系数及使用说明，城镇生活污水中污染物浓度一般为COD 350mg/L、氨氮25mg/L、SS 200mg/L、BOD5 170mg/L、总磷6mg/L。 （2）生产废水 ①大豆清洗废水：本项目外购大豆需人工筛选后清洗浸泡一下，大豆清洗浸泡用水与大豆添加量为1:1.8，，有40%水被大豆吸走。本项目大豆用量为312t，则清洗浸泡用水为561.6t，污水产生系数取60％，则清洗废水产生量为336.96m3/a（1.12m3/d）。 ②煮豆废水：本项目大豆炒制前需煮熟，煮锅内的水一天一换，根据建设单位提供的资料，煮锅每天可产生0.1t废水，合30t/a。 ③设备清洗废水：为保证产品质量和卫生安全，项目每天对生产过程中使用到的生产设备等工具设备进行清洗，清洗频次为1次/天，清洗方式为人工进行冲洗。根据建设方提供经验数据，项目设备清洗水的用量为2m3/d（600m3/a），产污系数按90%计，则设备清洗废水产生量约540m3/a（1.8m3/d）。 ④地面清洗废水：本项目为豆制品生产项目，属于食品加工企业，对卫生有明确要求，需对项目生产过程中的车间进行清洁，仅对生产厂房的主要生产区域采用拖布进行清洗，每日清洗一次，根据《建筑物给水排水设计规范》（GB50015-2019）中地面冲洗水用量为2~3L/m2，项目取值为2.5L/m2，项目车间需清洁的主要生产区域约200m2，则地面清洁用水量为0.5t/d（150t/a），地面清洁废水产污系数按80%计，则地面车间清洁污水产生量为0.4t/d（120t/a）。 ⑤洗瓶废水：本项目黄豆酱包装时玻璃瓶需提前里外清洗烘干，玻璃瓶年用量为100万个，根据企业提供的数据，每清洗5000个瓶子需要1吨水，污水排放量按照使用量的80%计算，则废水产生量约为160t/a（0.53t/d）。 ⑥制纯水用水：本项目蒸汽发生炉需将纯水加热到85-95℃注入水浴杀菌机，水浴杀菌机内可容纳2t纯水，该水可循环使用，一天更换一次，则纯水的用量为2t/d，软水制备过程排污水取20%。则本项目软水制备废水产生量为0.5t/d(150t/a)。水浴杀菌机内的纯水1天一换，则排放的废水量为2t/d（600t/a）。 7.2供电供热 （1）供电 本项目依托古贤镇现有供电设施，可以满足本项目使用。 （2）供热 项目能源使用电和天然气。 7、水平衡及物料平衡 （1）物料平衡 本项目物料平衡情况如下： - 表14 黄豆酱物料平衡表 入方; 出方. 类别; 名称; 投入量（t）; 名称; 产生量（t）. 原料购入; 大豆; 312; 产品; 黄豆酱; 480. 盐; 80; 废气; 油烟; 0.6. 油; 20; 固废; 杂质; 1. 味精; 10; 蒸发损失; 水蒸气; 165.04. 自来水; 224.64. 合计; 646.64; 合计; 646.64. - 表15 灰培豆腐物料平衡表 入方; 出方. 类别; 名称; 投入量（t）; 名称; 产生量（t）. 原料购入; 豆腐; 260; 产品; 灰培豆腐; 260. 盐; 5; 固废; 底料; 9.77. 油; 1; 废气; 油烟及水蒸气; 0.23. 大料; 3. 水; 1. 合计; 270; 合计; 270. - （2）水平衡 - 由上文计算，本项目水平衡情况如下： 图1 水平衡图（t/a） 8、平面布置简述 本项目场地内按功能主要分为生产车间、办公室、废水处理站等；生产区设置车间中间，紧邻原料库和成品库，节省了搬运的时间。各生产工序按照工艺流程流水线布设，项目功能分区明确，总平面布置能保证物料运输畅通，有效得利用空间，最大限度地减少物料搬运、简化作业流程；各生产设备均合理布设后安装在厂内，最大程度减轻对外环境的影响。本项目建设污水处理站位于厂房西侧。厂房平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目租赁现有厂房进行建设，施工期仅为生产设备的安装和修复调试，因此，本次环评对施工期环境影响不作详细分析。 2、运营期工艺流程产污环节 （1）黄豆酱生产工艺 - 图2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节说明： 原料外购：外购符合要求的大豆入库。 清洗浸泡：人工分拣出原料中多余的石子、杂质后将大豆放入水池浸泡清洗，捞出上层杂质，使豆子吸水膨胀，便于煮豆。该工序有清洗浸泡废水W1及杂质S1产生。 煮豆：将泡好的黄豆放入煮锅加工30min，使豆子熟化、蛋白质变形。冷却后进入下一工序。此过程会产生水蒸气，通过排风扇排出车间。该工序还有燃气废气G1及煮豆废水W2产生。 熬制：将煮好的大豆放入炒锅内，并按比例投入食用油、盐、味精等熬制。此过程会有燃气废气G1、油烟G2等产生。 灌装杀菌：熬制好的黄豆酱通过自动灌装机装入玻璃瓶，并且自动封盖。随后通过18m水浴巴氏杀菌机清除玻璃瓶身表面的细菌，延长保质期。该工序玻璃瓶也需清洗并灭菌烘干，烘干使用电。有蒸汽发生器燃气废气G3产生。 检验成品：检验合格后即为成品，该工序无废气产生。 此外在整个生产过程中还会产生设备清洗废水W3，车间地面清洗废水W4，洗瓶废水W5、制纯水废水W6以及职工生活污水W7；污水处理站产生的恶臭G4；废包装袋S2；废离子交换树脂S3；废活性炭S4；生活垃圾S5；设备作业时产生机械噪声N。 - （2）灰培豆腐生产工艺 - 图3 灰培豆腐生产工艺流程图 工艺流程及工艺流程及产污环节说明： - （1）原料外购：每日由灰培豆腐生产厂家送货，到厂检验合格后即用于生产。 - （2）卤制：将灰培豆腐和调味品按比例加入炒锅内卤制，卤制后将豆腐和大料捞出，底料留作下次生产使用。 - （3）包装：将卤制好的豆腐通过包装机包装成袋。 - （4）杀菌：经装好的袋装豆腐通过水浴杀菌后即为成品，入冷库后即可外售。 3、主要污染工序及污染因子 本项目生产工艺中产污环节如下表所示： - 表16 本项目产污环节及治理措施一览表 类别; 编号; 产生工序; 主要污染因子; 污染防治措施. 废气; G1; 燃气废气; 颗粒物，二氧化硫，氮氧化物，烟气黑度; 集气罩+15m高排气筒（DA001）. G2; 熬制; 油烟; 集气罩+油烟净化器+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）. G3; 蒸汽发生器; 颗粒物，二氧化硫，氮氧化物，烟气黑度; 低氮燃烧+8m高排气筒（DA002）. G4; 污水处理站; NH3、H2S、臭气浓度; 构筑物加盖密封，投加除臭剂. 废水; W1; 大豆清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 经污水处理站（处理工艺“物理法+厌氧/好氧组合法+化学法”）处理后，排入污水处理厂深度处理。. W2; 煮豆废水. W3; 设备清洗废水. W4; 地面清洗废水. W5; 洗瓶废水. W6; 制纯水废水; COD、氨氮、总磷; 直接进入污水处理厂. W7; 职工生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 生活污水经化粪池预处理后，排入污水处理厂深度处理。. 噪声; /; 设备运行; LAeq; 选用低噪声设备，对高噪声设备安装减振垫、环保设备风机安装消声器，建筑隔声. 固废; S1; 杂质; 石子等; 委托环卫部门清运处理. S2; 废包装袋; 包装袋; 收集后出售给物资回收部门. S3; 纯水制备; 废离子交换树脂; 收集后外售给物资回收部门. S4; 车间异味; 废活性炭; 收集后外售给物资回收部门. S5; 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门清运处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁园区现有厂房进行建设，厂房为安阳博然防火制品有限公司新建厂房，该公司生产设备未安装，在本项目入驻前无其他生产项目使用，各项基础设施完善。本项目属于新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据安阳市人民政府办公室《关于印发安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）的通知》（安政办〔2022〕39号）可知，本项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。 根据汤阴一中常规监测点，汤阴县2024年环境空气质量数据各项指数统计数据见下表。 - 表17 2024年汤阴县环境空气质量现状基本污染物数据一览表 污染物; 年评价指标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及修改单评价标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 10; 16.67; /; 达标. NO2; 年平均; 40; 29; 72.5; /; 达标. PM10; 年平均; 70; 81; 115.71; 15.71; 超标. PM2.5; 年平均; 35; 49; 140; 40; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1400; 35; /; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 160; 184; 115; 15; 超标. 污染物; 年评价指标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段评价标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 10; 16.67; /; 达标. NO2; 年平均; 40; 29; 72.5; /; 达标. PM10; 年平均; 60; 81; 135; 35; 超标. PM2.5; 年平均; 30; 49; 163.33; 63.33; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1400; 35; /; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 160; 184; 115; 15; 超标. 污染物; 年评价指标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1（2031年1月1日起）评价标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 20; 10; 50; /; 达标. NO2; 年平均; 30; 29; 96.67; /; 达标. PM10; 年平均; 50; 81; 162; 62; 超标. PM2.5; 年平均; 25; 49; 196; 96; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1400; 35; /; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 160; 184; 115; 15; 超标. 由上表可知，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及修改单中二级标准要求，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳浓度未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及修改单中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，企业所在区域为不达标区，环境空气质量为不达标。 经对比《环境空气质量标准》（GB3095-2026），可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧浓度均超出表1中过渡阶段浓度限值二级标准和2031年1月1日后二级标准限值，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳浓度未超出表1中过渡阶段浓度限值二级标准和2031年1月1日后二级标准限值。 为切实改善空气质量，持续改善全市环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，安阳市制定《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》（安环委(2026) 1号) ，全市PM2.5不超过47微克/立方米，优良天数比例达到62.5%（229天），重度及以上污染天数比率控制在1.8%（6天）以内。力争综合指数在全国168重点城市排名退出后十位。 2、地表水 本项目最近的功能性地表水体为北侧460m的汤河，根据《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》，石辛庄断面2026年地表水环境质量目标为III类，执行III类水体标准。参考安阳市地表水汤河石辛庄市控县界断面2024年1周-2024年52周的常规监测数据，统计结果见下表。 - 表 18 汤河石辛庄市控断面水质监测结果表 时间; COD; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数. 2024年1周; 16.5; 1.278; 0.142; 6.6. 2024年2周; 20.3; 1.74; 0.193; 7.2. 2024年3周; 18.9; 1.69; 0.22; 6.9. 2024年4周; 16.9; 1.12; 0.205; 6.8. 2024年5周; 19.1; 0.79; 0.178; 6. 2024年6周; 16.7; 1.374; 0.197; 6.3. 2024年7周; 14.7; 1.73; 0.22; 5.7. 2024年8周; 16.3; 1.77; 0.253; 6.2. 2024年9周; 17.2; 1.562; 0.229; 6.9. 2024年10周; 17.6; 1.37; 0.225; 7.3. 2024年11周; 25.6; 1.142; 0.244; 8.8. 2024年12周; 37.1; 0.231; 0.243; 13.3. 2024年13周; 33.2; 1.04; 0.354; 11. 2024年14周; 25.6; 0.22; 1.199; 7.9. 2024年15周; 31.8; 0.036; 0.163; 10.1. 2024年16周; 29.7; 0.122; 0.176; 9.4. 2024年17周; 35.2; 0.36; 0.196; 11.1. 2024年18周; 45.8; 0.27; 0.332; 10.5. 2024年19周; 30.3; 0.04; 0.178; 8.3. 2024年20周; 26.3; 0.04; 0.124; 8.2. 2024年21周; 0; 0; 0; 0. 2024年22周; 40.9; 0.05; 0.237; 10.1. 2024年23周; 26.9; 0.07; 0.142; 7.5. 2024年24周; 33.6; 0.06; 0.176; 7.9. 2024年25周; 38.4; 0.39; 0.217; 9.7. 2024年26周; 41.4; 0.35; 0.153; 11.5. 2024年27周; 50.1; 1.252; 0.37; 9.4. 2024年28周; 41.4; 1.471; 0.48; 10.1. 2024年29周; 37.7; 1.16; 0.557; 10. 2024年30周; 49.2; 0.75; 0.573; 7.9. 2024年31周; 28.3; 0.385; 0.357; 7.8. 2024年32周; 28; 0.775; 0.411; 8. 2024年33周; 16.9; 1.934; 0.456; 8.2. 2024年34周; 31.8; 1.39; 0.549; 9.7. 2024年35周; 32; 1.16; 0.551; 8.3. 2024年36周; 28.1; 0.288; 0.407; 7.2. 2024年37周; 30; 1.899; 0.596; 9.6. 2024年38周; 0; 0; 0; 0. 2024年39周; 27.8; 0.79; 0.352; 10.1. 2024年40周; 22.4; 1.687; 0.365; 8.8. 2024年41周; 23.1; 0.394; 0.244; 8.8. 2024年42周; 28; 1.35; 0.491; 10.2. 2024年43周; 22.7; 1.1; 0.4; 8.7. 2024年44周; 24.9; 0.656; 0.312; 9.2. 2024年45周; 21.9; 0.364; 0.238; 8. 2024年46周; 20; 0.55; 0.421; 6.8. 2024年47周; 15.5; 0.518; 0.34; 5.7. 2024年48周; 15.1; 0.855; 0.3; 3.4. 2024年49周; 17.6; 1.39; 0.252; 1.4. 2024年50周; 19.7; 1.86; 0.368; 2.2. 2024年51周; 20.2; 2.79; 0.573; 3. 2024年52周; 16.2; 1.26; 0.246; 2.6. 年均值; 25.86; 0.9; 0.32; 7.62. III类水质指标; 20; 1.0; 0.2; 6. 由上表可知，汤河石辛庄市控断面COD、总磷、高锰酸盐指数年均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求，氨氮年均值能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求。 3、声环境 项目位于汤阴县新型材料产业园区，根据声环境质量功能区划原则，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 项目50m范围内不涉及声环境敏感目标，不进行声环境质量现状调查。 4、地下水及土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展环境质量现状调查。 本项目厂区全部地面硬化具有一定的防渗性能，厂房建设完成后对车间地面做防渗处理，加强防控。 采取以上控制措施后，正常情况下，项目基本不存在可能污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。评价建议运营期加强监督管理，杜绝物料的跑冒滴漏，以防止地下水、土壤环境污染。 5、生态环境 项目周围主要为其他工业企业，地表植被主要为野草、灌木等，生态环境一般。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 表19 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 与厂区相对位置; 保护级别. 名称; 性质; 方位; 距离m. 环境空气（500m范围）; 古贤镇; 居住区; 东; 376; 《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准过渡阶段. 声环境 （50m范围）; 周边50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 地表水; 汤河; /; 北; 460; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 地下水（500m范围）; 厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目营运期废气主要为天然气燃烧废气，炒锅、煮锅燃气废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB411066-2020）表1及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中“涉工业炉窑”基本要求，蒸汽发生器燃气废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中“涉锅炉”基本要求。熬制油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型要求。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 - 表20 大气污染物排放标准 类别; 执行标准及级别; 项目; 标准限值. 有组织; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB411066-2020）; 颗粒物; 30mg/m3. 二氧化硫; 200mg/m3. NOx; 300mg/m3. 烟气黑度; 1（林格曼黑度，级）. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. NOx; 30mg/m3. 烟气黑度; 1（林格曼黑度，级）. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中“涉工业炉窑”; 颗粒物; 10mg/m3. 二氧化硫; 35mg/m3. NOx; 50mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中“涉锅炉”; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. NOx; 30mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型; 油烟; 2.0mg/m3. 去除率; ≥60%. - 无组织; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 臭气浓度; 20（无量纲）. 氨; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.06mg/m3. 2、废水 厂区废水排放执行《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1间接排放标准，同时满足汤阴固现污水处理有限公司进水水质要求，具体标准值见下表： - 表21 废水执行标准 单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; COD; SS; BOD5; 氨氮; TN; TP; 色度. GB46817-2025表1间接排放标准; 6~9; 500; 400; 350; 45; 70; 8.0; 100. 汤阴固现污水处理有限公司; 6~9; 390; 210; 190; 35; /; 5; /. 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准，具体排放限值见下表。 - 表22 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 区域类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 一般固体废物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》(环办综合函(2025) 184号)、《河南省生态环境厅关于加强建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》等要求，“十五五”建设项目总量控制因子六项：COD、总磷、氮氧化物、挥发性有机物、二氧化硫、颗粒物。 本项目新增废水污染物出厂区排放量：COD：0.6318t/a、总磷:0.0104t/a，出污水处理厂排放量：COD：0.106t/a、总磷：0.001t/a；新增废气颗粒物排放量0.013t/a、二氧化硫排放量0.021t/a、氮氧化物排放量0.125t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）要求，区域大气环境为不达标区，新增大气主要污染物需进行倍量替代，故本项目颗粒物排放量为0.026t/a、二氧化硫排放量0.042t/a、氮氧化物排放量0.25t/a。 根据《安阳市岳家酱食品有限公司豆制品深加工项目主要污染物总量指标调配的意见》，该项目颗粒物、SO2、NOx使用安阳正诚建材有限责任公司颗粒物、SO2、NOx减排削减量，COD、总磷使用安阳市华洋针织有限责任公司年加工25000吨针织染整项目COD、总磷减排削减量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房，施工期仅为设备的安装和调试，因此，本次环评对施工期环境影响不作详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气排放基本情况 根据工艺流程分析，结合《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2—2019）、《排污许可证申请与核发技术规范-工业炉窑 》（HJ 1121—2020）及《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉 》（HJ 953—2018），本项目废气排放情况一览表如下： - 表23 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 污染物种类; 推荐可行技术; 治理设施; 排放口编号. 处理能力; 收集效率; 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术. 熬制废气; 油烟; 油烟净化器; 8000m3/h; 95%; 集气罩+油烟净化器+活性炭吸附+15m排气筒; 99; 是; DA001. 天然气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; /; 9000m3/h; 95%; 集气罩+15m排气筒; /; /; DA001. 蒸汽发生炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 低氮燃烧; /; 100%; 低氮燃烧+8m排气筒; /; 是; DA002. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂等; /; /; 产臭区域密闭 +喷洒除臭剂; 50%; 是; /. 1.2源强核算 - 1.2.1天然气燃烧废气 - 黄豆酱在制作过程中需煮豆和熬制，豆腐需卤制，上述工序均使用天然气，年工作时间2400h。根据企业提供的资料，该工序天然气使用量为5万m3，根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》（中国环境科学出版社）中所提供的数据：每燃烧1万立方米天然气，NOx的产生量为17.6kg；烟尘的产生量为1.4kg；SO2的产生量为1.8kg。由此可计算得，废气污染物的产生量为：NOx：0.088t/a，颗粒物：0.007t/a，SO2：0.009t/a；产生速率为：NOx：0.037kg/h，颗粒物：0.003kg/h，SO2：0.004kg/h。 - 天燃气燃烧废气经煮锅和炒锅上方集气罩收集后合并排放，风机风量为9000m3/h（其中煮锅上方集气罩风量为1000m3/h，炒锅上方合并油烟净化器风量为8000m3/h），则天燃气燃烧废气排放浓度为NOx：4.11mg/m3，颗粒物：0.33mg/m3，SO2：0.44mg/m3。满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB411066-2020）（颗粒物≤30mg/m3、二氧化硫≤200mg/m3、NOx≤300mg/m3）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中“涉工业炉窑”排放标准要求（颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3）。 - 1.2.2油烟废气 - 据类比调查，不同的烧炸工况油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的3%。本项目食用油用量21t/a，经核算，本项目产生油烟量为0.63t/a。车间共设2个炒锅，炒锅上方设集气罩+高效油烟净化器，收集效率为90%，油烟净化器风量为8000m3/h，处理效率为95%，工作时间为2400h，则油烟的产生速率为0.24kg/h，则油烟产生浓度为30mg/m3。油烟废气经高效油烟净化器处理后油烟的排放浓度为1.48mg/m3，排放量为0.03t（0.012kg/h），满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求（油烟≤2.0mg/m、去除效率≥60%）。 - 考虑到生产过程中车间内存在的食物香味，统称为臭气浓度，评价要求企业在油烟净化器后端安装活性炭吸附装置用于去除臭气浓度，本环评仅做定性分析。 - 1.2.3锅炉废气 - 本项目使用1台型号为WZ-1.0-0.8-Q蒸汽发生器，使用天然气作为燃料，其污染物核算参考锅炉产污系数。 - ①基准烟气量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范—锅炉》（HJ953-2018）基准烟气量核算中经验公式估算法，燃气锅炉采用天然气为燃料的基准烟气量为： Vgy=0.285Qnet+0.343 （单位Nm3/m3） 式中Qnet为气体燃料低位发热量（MJ/m3）。 查阅陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司检测报告（NO.YS 18080012），天然气低位发热量34.886MJ/m3，则Vgy=10.285Nm3/m3。 - 项目蒸汽发生炉年消耗天然气量12万立方米，则烟气产生量为1.23×106m3。 ②许可排放浓度核算 项目锅炉采用低氮燃烧降低氮氧化物产生。为确定蒸汽发生器低氮燃烧治理措施效果，本次评价参考河南真迪食品有限公司蒸汽发生器监测报告。 根据河南真迪食品有限公司蒸汽发生器监测报告，蒸汽发生器排放口颗粒物排放浓度2.2mg/m3，二氧化硫排放浓度4mg/m3，氮氧化物排放浓度9mg/m3，各项污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）要求。 ③允许排放量核算 本项目允许排放量核算采用最高允许排放浓度核算。 a.氮氧化物允许排放量 根据《排污许可证申请与核发技术规范—锅炉》（HJ953-2018），允许排放量核算方法，气体燃料锅炉废气污染物（氮氧化物）年许可排放量按下式计算： E年许可=×Vi×Ri×10-5 式中：E年许可—锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨； Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米； Vi—第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克或标立方米/立方米； Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料使用量选取），吨或万立方米； 经计算，燃气锅炉氮氧化物年许可排放量E年许可=30×12×10.285×10-5=0.037t。 b.二氧化硫允许排放量 根据《排污许可证申请与核发技术规范—锅炉》（HJ953-2018），燃气锅炉仅需许可氮氧化物排放量，气体燃料锅炉废气污染物年许可排放量核算公式不适用核算二氧化硫污染物指标。 本次二氧化硫允许排放量核算依据基准烟气量及排放标准限值进行核算，即E年许可=10×12×10.285×10-5=0.012t。 c.颗粒物允许排放量 根据《排污许可证申请与核发技术规范—锅炉》（HJ953-2018），燃气锅炉仅需许可氮氧化物排放量，气体燃料锅炉废气污染物年许可排放量核算公式不适用核算颗粒物污染物指标。 本次颗粒物允许排放量核算依据基准烟气量及排放标准限值进行核算，即E年许可=5×12×10.285×10-5=0.006t。 本项目蒸汽发生器配套1根8米高排气筒，燃气废气经低氮燃烧后通过8米高排气筒排放。 1.2.4恶臭气体 - 本项目恶臭污染物主要来源于厂区拟建设的污水处理站，污水处理站产生恶臭的单元主要为调节池、厌氧池、好氧池、沉淀池，拟对调节池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥池加盖密闭，主要成分为硫化氢、氨、臭气浓度等。污染源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3以及0.00012g的H2S，本项目BOD5处理量为0.482t/a，根据计算，本项目污水处理站NH3产生量为0.0015t/a，H2S的产生量为0.00006t/a。臭气浓度产生量参照河南中厨食品有限公司（该公司污水处理工艺为沉淀池+厌氧/好氧）竣工验收监测报告臭气浓度（无量纲）为12-14，本项目取臭气浓度（无量纲）为14。 - 参考《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业 》（HJ 1030.3—2019）污水处理站恶臭治理方式，本项目污水处理系统采用地埋式，且各池面加盖盖板，周边加强绿化，采用定期打开盖板投加除臭剂去除恶臭，恶臭气体去除效率以50%计算。则氨和硫化氢排放量为0.00075t/a、0.00003t/a。该部分废气无组织排放。 - 1.2.5污染物排放核算 项目污染物排放量核算如下： - 表24 本项目废气排放情况一览表 序号; 污染源; 排放量（t/a）. 颗粒物; SO2; NOx; 油烟; NH3; H2S. 1; 天然气燃烧废气; 0.007; 0.009; 0.088; /; /; /. 2; 炒锅油烟; /; /; /; 0.03; /; /. 3; 蒸汽发生器燃气废气; 0.006; 0.012; 0.037; /; /; /. 5; 污水处理站恶臭; /; /; /; /; 0.00075; 0.00003. 合计; 0.013; 0.021; 0.125; 0.03; 0.00075; 0.00003. 项目大气污染物年排放量核算如下： - 表25 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.013. 2; 二氧化硫; 0.021. 3; 氮氧化物; 0.125. 4; 油烟; 0.03. 5; NH3; 0.00075. 6; H2S; 0.00003. 1.3 排放口设置及达标分析 综合上文分析，确定本项目废气排放口设置情况如下： - 表26 本项目排放口设置一览表 排气筒; 污染源; 高度 （m）; 内径（m）; 温度 ℃; 地理坐标; 类型; 排放标准. DA001; 煮锅及炒锅; 15; 0.2; 55; E114°26′56.614″ N35°56′47.153″; 一般排放口; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB411066-2020）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中“涉工业炉窑”引领性企业要求、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型. DA002; 蒸汽发生器; 8; 0.2; 55; E114°26′57.966″ N35°56′47.043″; 一般排放口; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）. 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）及《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084—2020），建设单位应开展自行监测活动。根据本项目污染物的产生特点、排放规律及其排放量，营运期大气污染源环境监测计划见下表27。 - 表27本项目营运期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 无组织; 无组织排放厂界监控点; 臭气浓度、氨、硫化氢; 半年一次. 有组织; DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、油烟; 半年一次. DA002; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 一年一次. DA002; 氮氧化物; 一月一次. 1.5 非正常工况 本项目非正常工况为油烟净化器故障时，非正常工况下污染物排放量核算详见下表28。 - 表28 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 预计年发生频次/次; 应对措施. 1; 熬制油烟; 油烟净化器发生故障; 油烟; 0.25; 0.5; 1; 立即关停生产设施，并派专人检查环保设施，待运行正常一段时间后再生产. 1.6 环保措施可行性分析 经查《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2—2019）、《排污许可证申请与核发技术规范-工业炉窑 》（HJ 1121—2020）及《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉 》（HJ 953—2018），污水处理站废气污染防治可行技术是产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂等，本项目污水处理站恶臭废气采取密闭、定期投加除臭剂是可行技术；蒸汽发生器安装低氮燃烧是可行技术。 1.7 大气环境影响分析 综上，本工程大气污染物满足相应标准要求，在采取评价要求的措施后，本项目运营期废气均能达标排放，废气对周围大气环境影响不大。 2、废水 2.1源强核定及达标分析 本项目废水主要是大豆清洗废水、煮豆废水、洗瓶废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水、制纯水废水及生活污水。 （1）生产废水（W1-W6） 项目生产用水主要包括：大豆清洗用水、煮锅用水、洗瓶用水、豆腐清洗用水、蒸锅用水、设备清洗水、车间清洁用水、制纯水废水。 ①大豆清洗废水：本项目外购大豆需人工筛选后清洗浸泡一下，大豆清洗浸泡用水与大豆添加量为1:1.8，有40%水被大豆吸走。本项目大豆用量为312t，则清洗浸泡用水为561.6t，污水产生系数取60％，则清洗废水产生量为336.96m3/a（1.12m3/d）。 ②煮豆废水：本项目大豆炒制前需煮熟，煮锅内的水一天一换，根据建设单位提供的资料，蒸锅每天可产生0.1t废水，合30t/a。 ③设备清洗废水：为保证产品质量和卫生安全，项目每天对生产过程中使用到的生产设备等工具设备进行清洗，清洗频次为1次/天，清洗方式为人工进行冲洗。根据建设方提供经验数据，项目设备清洗水的用量为2m3/d（600m3/a），产污系数按90%计，则设备清洗废水产生量约540m3/a（1.8m3/d）。 ④地面清洗废水：本项目为豆制品生产项目，属于食品加工企业，对卫生有明确要求，需对项目生产过程中的车间进行清洁，仅对生产厂房的主要生产区域采用拖布进行清洗，每日清洗一次，根据《建筑物给水排水设计规范》（GB50015-2019）中地面冲洗水用量为2~3L/m2，项目取值为2.5L/m2，项目车间需清洁的主要生产区域约200m2，则地面清洁用水量为0.5t/d（150t/a），地面清洁废水产污系数按80%计，则地面车间清洁污水产生量为0.4t/d（120t/a）。 ⑤洗瓶废水：本项目黄豆酱包装时玻璃瓶需提前里外清洗烘干，玻璃瓶年用量为100万个，根据企业提供的数据，每清洗5000个瓶子需要1吨水，污水排放量按照使用量的80%计算，则废水产生量约为160t/a（0.53t/d）。 ⑥制纯水用水：本项目蒸汽发生炉需将纯水加热到85-95℃注入水浴杀菌机，水浴杀菌机内可容纳2t纯水，该水可循环使用，1天更换一次，则纯水的用量为2t/d，软水制备过程排污水取20%。则本项目软水制备废水产生量为0.5t/d(150t/a)。水浴杀菌机内的纯水1天一换，则排放的废水量为2t/d（600t/a）。类比安阳岷山环能热电有限公司委托岷山环能高科股份有限公司对水处理站浓水的监测报告，COD：54mg/L，氨氮：6.1mg/L，总磷：0.85mg/L。该部分废水直接通过污水管网排放。 本项目生产废水产生源强采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》1469其他调味品、发酵制品制造行业系数表（调味酱）产污系数，污水处理方法采用物理法+厌氧/好氧组合法+化学法。本项目废水污染物产生浓度及排放浓度见下表。 - 表29 废水污染因子产生浓度一栏表 单位：mg/L、pH除外 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP. 产生浓度; 6-9; 1500; 1000; 350; 150; 416; 35. 排放浓度; 6-9; 450; 300; 105; 45; 70.8; 8. 处理效率; /; 70; 70; 70; 70; 83; 77. 备注：因灰培豆腐卤制过程有炒锅清洗废水产生，参照黄豆酱工序产污系数。 （2）生活污水 项目新增劳动定员10人，均不在厂区内食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2025）及《安阳市用水定额》办公楼中“集中上下水、有公共卫生间”，人均用水量为60L/人·d，年工作300天，则员工生活用水量为0.6t/d、180t/a。生活污水产污系数取值0.8，则职工生活污水产生量为0.48t/d、144t/a。生活污水水质参考《生活源产排污系数及使用说明》中的生活源水污染物产污系数及使用说明，城镇生活污水中污染物浓度一般为COD 350mg/L、氨氮25mg/L、SS 200mg/L、BOD5 170mg/L、总磷6mg/L。生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入汤阴固现污水处理有限公司进行深度处理。 2.2污水处理站处理工艺 - 2.2.1处理工艺流程 项目污水处理站采用“物理法+厌氧/好氧组合法+化学法”处理工艺，设计规模为6m3/d，处理工艺流程图如下： 废水 调节池 絮凝沉淀 A级生物池 回流污泥 O级生物池 沉淀池 清水池 一体化设备 污泥池 剩余污泥 2.2.2污水处理工艺是否为可行技术 参考《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2—2019）表2调味品行业排污单位废水治理可行技术，本项目污水处理站所用工艺为可行技术。 2.2.3污水处理站废水排放情况 本项目运营期废水经厂区污水处理站处理后，产排污情况详见下表。 - 表30 生产废水产排情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; pH. 生活污水 144t/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 170; 200; 25; /; 6; 6-9. 产生量（t/a）; 0.0504; 0.0245; 0.0288; 0.0036; /; 0.0008; /. 排放浓度（mg/L）; 297.5; 136; 140; 22.5; /; 4; 6-9. 排放量（t/a）; 0.0428; 0.0196; 0.0202; 0.0032; /; 0.0006; /. 生产废水 1216.96t/a; 产生浓度（mg/L）; 1500; 1000; 350; 150; 416; 35; 6-9. 产生量（t/a）; 1.825; 1.217; 0.426; 0182; 0.506; 0.042; /. 排放浓度（mg/L）; 450; 300; 105; 45; 70.8; 8; 6-9. 排放量（t/a）; 0.548; 0.365; 0.128; 0.055; 0.086; 0.010; /. 制纯水排水 750t/a; 排放浓度; 54; /; /; 6.1; /; 0.58; 6-9. 排放量; 0.040; /; /; 0.004; /; 0.0004; /. 总排口排放浓度（mg/L）; 298.8; 181.9; 70; 29.6; 40.7; 4.9; 6-9. 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1间接排放标准; 500; 350; 400; 45; 70; 8.0; 6-9. 汤阴固现污水处理有限公司收水标准（mg/L）; 390; 190; 210; 35; /; 5.0; 6-9. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 汤阴固现污水处理有限公司出水指标（mg/L）; 50; 10; 10; 0.5; /. 出污水厂排放量（t/a）; 0.106; 0.021; 0.021; 0.010; 0.032; 0.001; /. 由上表可知，本项目运营期废水经厂区污水处理站处理后满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1间接排放标准，同时满足汤阴固现污水处理有限公司收水标准。 2.3废水治理设施及可行性分析 厂区污水处理站位于厂区西侧，生产废水总处理能力6m3/d，本项目建成后全厂生产废水最大产生量为4.05m3/d，污水设备日处理能力能够满足本项目的污水量处理。项目新建5m3化粪池（水力停留时间超过24h），能够满足项目生活污水使用。项目废水治理设施情况如下： - 表31废水治理设施一览表 废水类别; 污染物 种类; 污染治理设施; 排放去向. 污染防治设施名称; 是否可行技术. 生产废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、色度、动植物油、大肠菌群数; 物理法+厌氧/好氧组合法+化学法; ☑是 □否; 经园区污水管网排入汤阴固现污水处理有限公司. 生活污水; 化粪池; ☑是 □否; 生活污水经厂区化粪池处理后，经污水管网排入汤阴固现污水处理有限公司; 5; 15. 本项目水质较为简单，厂区污水处理站处理后即可满足汤阴固现污水处理有限公司收水标准，因此本项目水污染控制措施有效可行。 2.4依托集中污水处理厂可行性分析 2.4.1收水范围 汤阴固现污水处理有限公司于2018年建设，收水范围为古贤镇、白营镇区生活用水及古贤镇工业园区一般生产污水，目前污水管网已全面铺设到位，本项目位于古贤镇新型材料产业园区，在该污水处理厂收水范围内。 2.4.2处理能力及工艺 目前该污水处理厂正常运行，设计处理能力为1万m3/d，目前实际建设处理规模为0.5万m3/d，经咨询，目前该污水处理厂收水量为2000m3/d，剩余处理量为3000m3/d，采用“旋流沉砂池+水解酸化池+混合反应沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线处理”的工艺处理技术。本项目废水总排放量为7.04m3/d，远远小于该污水处理厂剩余处理规模3000m3/d，污水处理厂的剩余处理能力可满足项目需求。 2.4.3设计进、出水水质 汤阴固现污水处理有限公司设计进水水质为COD≤390mg/L、BOD5≤190mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤280mg/L、TP≤5mg/L设计出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L、SS≤10mg/L、TP≤15mg/L。经调查，该污水处理厂运行稳定，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。汤阴固现污水处理有限公司于2019年6月21日首次申领排污许可证，于2024年2月7日重新申请排污许可证，许可证编号：91410523MA45LLXE5D001Y。本项目废水经污水处理站及化粪池预处理后废水水质为COD298.8mg/L、BOD5≤181.9mg/L、NH3-N≤29.6mg/L、SS≤70mg/L、TP≤4.9mg/L，可以满足该污水处理厂接管标准要求（COD≤390mg/L、BOD5≤190mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤210mg/L）和《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1间接排放标准（COD≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L）。 综上所述，本项目产生的废水排入汤阴固现污水处理有限公司合理可行。 2.3排放口基本情况及监测要求 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息详见下表。 - 表32 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别a; 污染物种类b; 排放去向c; 排放规律d; 污染治理设施; 排放口编号f; 排放口设置是否符合要求g; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称e; 污染治理设施工艺. 生产废水等; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、色度、动植物油、大肠菌群数; 汤阴固现污水处理有限公司; 间接排放; TW001; 物理法+厌氧/好氧组合法+化学法; 物理法+厌氧/好氧组合法+化学法; DW001; ☑是 □否; ☑企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 生活污水; 汤阴固现污水处理有限公司; 间接排放; TW002; 5m3化粪池; 化粪池沉淀; DW001; ☑是 □否; ☑企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2.4监测计划 本项目的国民经济行业类别为C146调味品、发酵制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，企业属于简化管理，需开展自行监测。营运期自行监测建议如下： 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084—2020），厂区废水总排口DW001检测方案如下： - 表33本项目废水排放口监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区总排口; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、色度、动植物油、大肠菌群数; 1次/半年; 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817—2025）表1间接排放标准及汤阴固现污水处理有限公司收水水质. 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目噪声来源主要是蒸汽发生器、煮锅、炒锅、蒸锅、洗瓶机等噪声设备，采取合理措施后，隔音效果可达20dB（A）左右。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目设备噪声源分布情况及治理措施见下表： - 表34工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失. 声功率级/dB(A); X; Y; Z. 1; 生产车间; 蒸汽发生器; 80; 48; 31; 1.5; 基础减振、封闭隔声; 2; 53.9; 昼; ~20. 2; 水浴巴氏杀菌机; 80; 25; 15; 0.5; 7; 43.1; 昼; ~20. 3; 烘箱; 80; 20; 20; 2.0; 10; 40; 昼; ~20. 4; 洗瓶机; 75; 20; 15; 1.0; 15; 31.5; 昼; ~20. 5; 灌装机; 75; 20; 12; 1.0; 12; 33.4; 昼; ~20. - 表35 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 声源源强; 空间相对位置m; 运行时段; 声源控制措施. （声压级/（dB（A））; 距声源距离/m; X; Y; Z. 废气处理设施引风机; 85; 0.5; 8; 32; 0.5; 昼; 基础减振、隔声罩. 3.2预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的工业噪声预测计算模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了建筑物的屏障作用、空气吸收。 （1）室内声源等效为室外声源 ①声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A 声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数（根据《机械工业厂房建筑设计规范》（GB50681-2011）的相关内容“13.1.5：在板式结构的屏蔽室内，钢板的吸声系数约为0.01，房间的平均吸声系数为0.015～0.025），本项目取均值0.02。r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级： 其中Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij——室内j 声源i 倍频带的声压级，dB；N——室内声源总数。 ③计算出靠近室外围护结构处的声压级: 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷）P283，表 5.1-18，常用墙板隔声量图表，项目厂房隔声保守取单层1mm厚钢板的平均隔声量28dB，本项目保守取值20dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S——透声面积，m2。 （2）室外点声源传播 对于本项目，户外声传播衰减主要考虑几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）和围墙障碍物屏蔽（Abar）引起的衰减。即Lp(r)=Lw-Adiv-Aatm-Abar。 ①几何发散衰减Adiv利用半自由声场点源衰减公式： LA(r)=LAw20lgr8 式中： LA(r)--距声源r处的A声级，dB(A)；LAw--点声源A计权声功率级，dB；r——预测点距声源的距离。 ②空气吸收引起的衰减Aatm=a(rr0)/1000，式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见下表。 - 表36倍频带噪声的大气吸收衰减系数 温度 ℃; 相对湿度 %; 大气吸收衰减系数a，dB/km，倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 3.1; 7.4; 12.7. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3. ③围墙障碍物屏蔽（Abar）：围墙简化为具有一定高度的薄屏障，在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况做简化处理。屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB。 ### （3）拟建工程声源对预测点产生的贡献值 公式如下： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 3.3预测结果 采用《噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）》预测软件进行计算。场界噪声预测结果见表。 - 表37噪声污染源源强核算结果及影响预测一览表 单位：dB（A） 位置; 关心点; 噪声贡献值; 噪声标准值; 是否达标. 项目边界; 东厂界; 53.37; 昼间65; 达标. 西厂界; 53.73; 昼间65; 达标. 北厂界; 58.29; 昼间65; 达标. 南厂界; 55.83; 昼间65; 达标. 从上表可知，本项目建成后，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 为进一步减轻营运期噪声对周围环境的影响，建议建设单位采用如下措施控制噪声： ①从声源上控制，各设备均选择符合国家噪声标准的低噪声设备，布置在厂房内，利用厂房结构隔声。 ②高噪声设备设置隔振基础或铺设减振垫达到降噪的目的。 ③车辆进出应减速慢行，在厂内装卸作业时应熄火进行，减小汽车运行噪声影响。 经采取以上措施，项目产生的噪声对周围环境影响较小。 3.2监测要求 根据《 排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），建设单位应开展自行监测活动。噪声自行监测计划见下表。 - 表38 营运期环境监测计划一览表 编号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 噪声; 各厂界外1m; 昼间Leq（A）; 每季度一次. 备注：夜间不生产。 4、固体废物 根据工艺分析可知，项目产生的副产物主要为：杂质石子、废包装袋、废离子交换树脂、废活性炭以及职工生活垃圾。 4.1 副产物量核算 （1）杂质 项目原料大豆在人工挑拣时，有少量杂质石子，产生量约1t/a，收集后由环卫部门定期清运。 （2）废包装袋 项目预计产生2万个包装袋，每个袋子约0.2kg，预计产生量4t/a，收集后出售给物资回收部门。 （3）废离子交换树脂 本项目生产过程中需使用软水，软水制备设备采用离子交换树脂，一年一换，产生量为0.2t/a，收集后外售给物资回收部门。 - （4）废活性炭 本项目车间异味经活性炭吸附处理后经排气筒排放，活性炭填充量为200kg，半年一换，则废活性炭的产生量为0.4t/a，参照《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目废活性炭不属于烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，属于一般固废，收集后外售给物资回收部门。 （5）生活垃圾 生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，职工生活垃圾产生量为1.5t/a。职工生活垃圾委托环卫部门清运处理。 根据前文核算分析，参照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2025年版）》及《危险废物鉴别标准》等文件，项目固体废物产生、排放及处置措施如下： - 表39一般工业固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固体废物来源; 固体废物名称; 固体废物种类; 固体废物类别代码; 固体废物描述; 主要成分; 固体废物产生量 (t/a); 处理方式. 1; 原料; 杂质; 一般固废; 130-001-39; 固态; 石子; 1; 委托环卫部门处理. 2; 原料; 废包装袋; 一般固废; 900-999-99; 固态; 包装袋; 4; 出售给物资回收部门. 3; 纯水制备; 废离子交换树脂; 一般固废; 900-999-99; 固态; 树脂; 0.2; 出售给物资回收部门. 4; 废气处理; 废活性炭; 一般固废; 900-099-S59; 固态; 活性炭; 0.4; 出售给物质回收部门. 5; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; 生活垃圾; 1.5; 委托环卫部门处理. ## 4.3固体废物环境管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规规定，评价要求建设单位应做到以下几点： （1）应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （2）禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 （3）委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 （4）应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （5）一般工业固废管理：参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随处堆放，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②应采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存，固废区应位于封闭厂房结构内，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ③按照《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志；按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》制定管理台账。 ## 4.4 固废环境影响分析 综上，项目各类固废能得到合理利用，妥善处置，不擅自向环境排放，符合国家对固体废物减量化、资源化、无害化的要求，不会对周围环境造成影响，因此本项目固废处置方案合理可行。 5、地下水、土壤 5.1地下水分析 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于IV类，可不开展地下水评价。 5.2土壤分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目行业类别不在附录A所列行业内。本项目运行后，正常情况下不会对土壤环境产生影响，仅在厂区内污染防治措施非正常情况下可能会对土壤环境造成影响。 根据本项目情况，提出以下防治措施： （1）建设单位对废气进行严格控制，确保废气净化后稳定达标排放； （2）本项目厂区内采取绿化措施，加大绿化面积，多种植具有较强吸附能力的植物阻止大气沉降对土壤带来的影响； （3）制定严格的废水管理办法和废水处理操作规程，加强废水处理设施、污水管道的防渗和防泄漏措施。 （4）对厂区实行地面硬化和外围的绿化隔离措施，其中还应设置合理的截水、集水、导排水系统，地埋排水管网应加强底部防渗设计； （5）污水管网采用高密度聚乙烯材料管，管路要全防护、管道接口熔融连接、无渗漏，以达到有效防止污水渗漏的目的。 5.3监测要求 本项目不具备风险物质泄漏的地下水、土壤污染传播途径，故不进行跟踪监测。 6、环境风险 6.1建设项目风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目生产过程中所涉及的危险化学品为管道天然气。 天然气：主要成分为甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等，甲烷对人体基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷到25%到30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化甲烷，可致冻伤。液化气易燃，存在着爆炸危险，若液化气在空气中浓度为5%到15%的范围内时，遇明火即可发生爆炸，这个浓度范围即为液化气的爆炸极限。爆炸在瞬间产生高压、高温，其破坏力和危险性都是很大的。同时，泄漏后遇明火可导致火灾爆炸。具有窒息性。若发生泄漏等情况，可对环境造成污染，危害人群健康。 根据建设单位提供的工程资料，本项目天然气来源于管道天然气，管道长70m，内径60mm，厂内天然气最大在线量为1kg。生产过程中使用的设备、装置危害因素识别见下表。 - 表40 本项目危险设施一览表 设备名称; 规格; 数量; 风险类别. 天然气输送管道; 管道长70m，内径60mm; 1根; 泄漏、着火、爆炸. 环境敏感目标调查：按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，根据危险物质可能的影响途径，明确环境敏感目标，给出环境敏感目标区位分布图，列表明确调查对象、属性、相对方位及位置等信息。 - 表41 本项目5000m范围内敏感目标分布情况表 敏感目标; 相对位置; 距离（m）; 人数. 项目四周居住、学习、办公区域; 东、西、南、北; 5000; 约6万人. 6.2环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，重点关注的危险物质及临界量，本项目重点关注的危险物质及临界量见下表。 - 表42 本项目重点关注的危险物质及临界量 生产单元; 物质名称; 临界量（t）; 实际量（t）. 天然气管线; 天然气; 10; 0.001. 本项目Q=0.001/10=0.0001<1，所以本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 6.3环境风险分析 管道天然气为气态天然气，一旦泄漏，气态天然气与设施周边空气混合达到爆炸范围（爆炸下限：5%，爆炸上限：15%），形成爆炸烟云，这种烟云点燃后，会产生一种敞口的爆炸蒸汽烟云，或者形成闪烁火焰，在闪烁火焰范围内的人群会被烧死或造成严重伤害；当产生敞口的爆炸蒸汽烟云时，其冲击波可使烟云以外的人受到伤害。 本项目天然气管道安全防火距离的设置参考《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的相关规定，天然气管道布设与居民、村镇等敏感目标的距离应大于等于35m。结合项目周围环境敏感目标分布图和项目平面布置图，周边最近敏感点与项目天然气管道布设符合相关规定。 6.4风险防范措施 本次评价对风险识别及事故影响进行简要分析，提出防范和应急措施。风险管理措施如下： Ⅰ、事故风险防范 ①在输入管线上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源，同时安装天然气泄露报警仪。 ②加强明火管理，严防火种进入，一般物质火灾，蔓延和扩展的速度较慢，在发生初期，范围较小，扑灭较为容易。液化气火灾蔓延和扩展速度极快，其火焰速度达2000m/s以上，且难以扑灭，特别是爆炸事故，如一旦发生，将立即造成重大灾害。对液化气泄漏来说，不论是火灾还是爆炸，主要是采取预防措施，而加强明火，严防火种的产生是防治液化气泄漏安全管理的一项首要措施，具体应做好以下几点：应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。禁止任何人携带火种（入打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入生产区内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。生产区内，不准无阻火器车辆行驶，要严格限制外单位车辆进入生产区。在厂区设置灭火器等消防器材。 Ⅱ、管理措施 ①本项目相关管理人员应清楚项目所有可能发生火灾、爆炸、泄漏危险场所的情况，并采取能有效控制火灾、爆炸、泄漏的措施。 ②认真做好职工的安全生产教育，普及有关安全法规。对重点岗位职工应定期进行安全培训，并经考试合格，方准上岗。 ③厂房等产品爆炸或火灾危险场所不应有非生产性明火。主要生产厂房所用电气设备应是防爆型的。 ④安全、通风、阻爆、隔爆、泄爆等设施应完善有效，未经主管部门许可，不得拆除或弃用。 Ⅲ、环境风险应急措施 应急处理：发现泄漏后，立即切断一切火源，工艺操作人员佩戴好护具后迅速切断泄漏点，现场无关人员立即撤离至上风向处，建议应急处理人员带自给正压式呼吸器，穿消防防护服。合理通风，加速扩散。火灾爆炸发生后，岗位人员报火警，并及时向生产调度报告，生产调度报告应急小组只会部领导，并向泄漏或下风向毗邻单位提出安全防范要求。设置警戒区域，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾或爆炸而造成不必要的损失和伤亡。 应急预案：根据环保部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）、河南省环保厅《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）等文件的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定对突发环境事件发生的工作计划，消除事故隐患的实施方案及突发性事故的应急办法。本公司应建立突发环境事件应急预案，设立公司急救指挥小组和事故处理抢险队，并和当地有关事故应急救援部门建立正常的联系，并定期进行演练。 - 表43 项目突发环境事件应急预案框架 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 确定生产区周围200m范围. 2; 应急组织机构、人员; 每班有1人负责安全工作，公司应组织有5人参与的应急处理机构。. 3; 应急处理; 安全人员紧急关闭管道阀门。. 4; 应急救援保障; 公司应配齐应急设施、防火等设备与器材。. 5; 报警、通讯、联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式，迅速通知相关人员到场；迅速通知当地公安、武警及消防单位到场参与救护。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由当地环境监测站负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数及后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清楚污染措施及相应设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散；医疗救护; 迅速组织工厂临近区、受事故影响的区域人员及公众进行撤离；迅速通知当地医疗卫生单位到现场进行救护。. 9; 事故应急救援恢复措施; 对事故现场及影响区进行善后处理，进行恢复。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练，每年进行1-2次。. 11; 公众教育和信息; 对工厂临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 建设单位应进一步建立和制备完善的突发事件的应急预案，特别是加强对周边居民的宣传，当出现事故时，迅速撤离；同时，加强安全生产和运输管理，可有效防止重大风险事故的发生。 IV、环保设施安全 根据国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部印发《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）和安阳市生态环境局印发的《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年)》（安环文〔2024〕62号）要求，针对本项目环保设施安全生产提出以下要求： （1）管理要求 ①企业开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，系统排查隐患，建立隐患整改台账，及时消除隐患，编制环保设施安全事故处置预案并加强演练，落实安全生产各项责任措施。 ②严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求。 ③对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。 ④认真落实相关技术标准规范，严格执行危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理。 ⑤加强台账及巡检管理，包括危废台账、安全巡检台账、专业检查台账、隐患排查记录台账，巡视检查每班不少于1次。 （2）风险防控措施（废水处理设施） 1.风险防控措施 （1）污水处理站不得存放杂物和各种车辆、乱接电源线、为车辆和大功率电器设备提供充电、维修等作业； （2）对于可能产生 CH4、H2S 等气体的污水高位储罐废气排放口设置水封且水封的设置符合有关规定； （3）隔油池的保护高度不应小于400mm，隔油池设置难燃烧材料的盖板；距隔油池池壁5m以内的水封井、检查井的井盖与盖座接缝处应密封，且井盖不得有孔洞； （4）构（建）筑物上的金属器件根据腐蚀情况进行防腐处理，原液池、溶液池、储泥池和生化池等池体防腐要求符合规范； （5）对于厂区内中输送液碱、次氯酸钠、盐酸、废水、废气的管道，机泵、风机等输送设备要根据物料特性选择耐腐蚀的材质； （6）污水处理池的池体采用现浇钢筋混凝土结构，池体不宜设置伸缩缝，必须设置时，构造应严密，满足防腐蚀和变形的要求； （7）地上明管渗漏情况和地下管线上方路面情况符合安全管理要求。 （8）设备设有消除静电装置。对机械设备的防火防爆安装阻火器、防爆片、防爆窗、阻火闸门和安全阀等防火防爆安全装置。 2.预防与监控 （1）污水处理设施（场、站）中易产生和聚集易燃易爆气体的场所设置可燃气体报警仪，污水处理系统防爆型电气设备，其数量和要求符合要求； （2）密闭空间检测顺序包括测氧含量、测爆、测有毒气体等； （3）可能突然逸出大量有毒物质或易造成急性中毒的化学物质的作业场所设置自动报警装置和采取事故通风设施，机械通风装置的进风口位置设于室外空气洁净的地方； （4）设备在有爆炸性气体环境中应用时，主机及附件使用防爆型设备。设备使用时可能产生爆炸性气体时，其排气孔（管）末（外）端防火设置符合规定。 3.非正常工况 （1）定期对厌氧系统进行有效的检测和维护，如果发现泄漏，立即进行停气修复，检修过的厌氧反应池、管道和贮存柜等相关设施，重新投入使用前进行气密性试验 （2）当进入臭气收集系统的封闭环境内进行检修维护时，通风情况及防毒操作安全应符合相关要求 （3）污水处理设备和管道等因维修、改造须动用明火作业时指定专人负责采取各项防火措施，配备消防器材 （4）对可能含有有毒有害气体或可燃性气体的深井、管道、构筑物等设施、设备进行维护、维修操作前应具有现场的有毒有害气体检测证明，所有参与操作的人员佩戴防护装置 结论：项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格做到天然气储罐及管线的防火、防爆、防雷击措施，其使用等必须严格执行《化学危险品安全管理条例》以及相关的各项法律、法规、规范和文件，制定并严格执行日常生产操作规程和突发环境事件应急预案。项目建成后，严格执行本环评中提出的风险防范措施，合理建设，风险事故将降至到最低，保证站区和周围人们的生命财产安全。 7、冷库分析 本项目车间内设有冷库，制冷剂采用R404A。R404A是五氟乙烷、四氟乙烷、三氟乙烷的混合物，为不燃气体，且无爆炸极限，是一种对臭氧层不起破坏作用的混合制冷剂。它是应用在商用制冷系统领域的R-502与R-22的长期替代品。R-404a广泛适用于超市冷冻柜、冷库、陈列柜、运输冷冻、制冰机等领域。 危害性：1、R404A如遇高温，容器内压增大，有泄漏和破裂的危险；2、高浓度时存在窒息危险。使用和操作中应严格按照操作规程执行。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气燃烧+炒锅（DA001） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、油烟 | 集气罩+高效油烟净化装置+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB411066-2020）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中“涉工业炉窑”排放标准要求、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求 |
|  | 蒸汽发生器（DA002） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 低氮燃烧+8m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） |
|  | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 构筑物加盖密封，投加除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、色度、动植物油、大肠菌群数 | 6m3/d污水处理站 | 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817—2025）表1间接排放标准及汤阴固现污水处理有限公司收水指标 |
|  | 生活污水 |  | 5m3化粪池 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔音、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 杂质石子收集后由环卫部门清运，废包装袋、废活性炭和废离子交换树脂收集后出售给物资回收部门；生活垃圾委托环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）建设单位对废气进行严格控制，确保废气净化后稳定达标排放；（2）本项目厂区内采取绿化措施，加大绿化面积，多种植具有较强吸附能力的植物阻止大气沉降对土壤带来的影响；（3）制定严格的废水管理办法和废水处理操作规程，加强废水处理设施、污水管道的防渗和防泄漏措施；（4）对厂区实行地面硬化和外围的绿化隔离措施，其中还应设置合理的截水、集水、导排水系统，地埋排水管网应加强底部防渗设计；（5）污水管网采用高密度聚乙烯材料管，管路要全防护、管道接口熔融连接、无渗漏，以达到有效防止污水渗漏的目的。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①定期组织隐患排查；②厂区内配备消防用品、个人防护用品等应急物资；③定期开展职工安全教育，普及、强化安全知识、操作规范，防范事故发生；④企业制定环境保护管理制度，并对相关人员进行定期培训；⑤针对不同的事故情形制定相应的应急处置方案，并对相关人员进行应急培训和演练。一旦发生突发环境事件，应迅速采取措施，避免扩大环境影响。⑥修订或编制突发环境事件应急预案，定期组织应急培训和演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格落实项目竣工环境保护“三同时”管理要求； （2）投运前办理排污许可相关手续，按要求开展自行监测； （3）规范化排污口设置，成立环保机构，建立环保管理制度，并落实到人； （4）积极响应最新的污染防治政策及环保管理要求，按照安环攻坚办〔2019〕196号、相应行业绩效指标要求，加强污染治理及排放限值管理。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，安阳市岳家酱食品有限公司豆制品深加工项目符合当前国家产业政策和当地规划要求，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.013t/a |  | 0.013t/a | +0.013t/a |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.021t/a |  | 0.021t/a | +0.021t/a |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.125t/a |  | 0.125t/a | +0.125t/a |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 氨 |  |  |  | 0.00075t/a |  | 0.00075t/a | +0.00075t/a |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.00003t/a |  | 0.00003t/a | +0.00003t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.106t/a |  | 0.106t/a | +0.106t/a |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 一般工业固体废物 | 杂质石子S1 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 废包装袋S2 |  |  |  | 4t/a |  | 4t/a | +4t/a |
|  | 废离子交换树脂S3 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废活性炭S4 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 生活垃圾S5 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①