建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产4500万米高分子物理合成编织水带项目

建设单位（盖章）： 安阳市雨露节水灌溉科技有限公司

编 制 日 期：              2026年6月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	25

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	54

附图附件：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周围环境示意图

附图3  建设项目工程平面图

附图4  本项目在汤阴县新型材料产业园区位置

附图5  河南省三线一单综合信息应用平台截图

附图6  现场踏勘图

附件1  委托书

附件2  河南省企业投资项目备案证明

附件3  建设单位营业执照

附件3  法人身份证

附件5  土地证

附件6  土地租赁协议书

附件7  广东省生态环境厅问政平台问题回复截图

附件8  安徽省生态环境厅关于CO催化（催化燃烧催化剂）是否属于危废的问题答复

附件9  现有项目监测报告

附件10  现有项目验收监测报告

附件11 废气处理类比验收报告

附件12 油墨成分检测报告

附件13 确认书

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产4500万米高分子物理合成编织水带项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2602-410523-04-01-405708 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 安阳市汤阴县古贤镇中西路、工业三路与工业四路交叉口西北角9号 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经：114度27分0.290秒，北纬：35度56分17.414秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业，53塑料制品业292中其他-报告表 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 汤阴县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2602-410523-04-01-405708 |
| 总投资（万元） | 3000 |  | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 2 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 6460（租赁面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2012-2020）》 规划园区名称：汤阴县新型材料产业园区 规划审批部门：安阳市发展和改革委员会 规划审批文件名称及文号：《关于汤阴县新型材料产业园区发展规划的批复》（安发改工业﹝2012﹞724号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称： 审查机关：安阳市生态环境局 审查文件及文号：《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2012-2020）环境影响报告书审查小组意见》，原则同意通过该《报告书》，无文号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.汤阴县新型材料产业园区规划及规划环评符合性分析 汤阴县新型材料产业园区成立于2012年，主导产业为新型材料产业和木材精深加工产业两大产业。《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2012-2020）》编制于2012年，安阳市环境保护局以安发改工业〔2012〕724号文通过了其规划。汤阴县新型材料产业园区规划期限为2012-2020年，近期为2012-2015年，远期为2016-2020年。 产业园区原规划面积3.66km2，汤阴县新型材料产业园区的发展定位：新型材料产业基地和木业精深加工产业基地。 主导产业：新型材料产业和木材精深加工产业两大产业。依托园区内现有的新型材料产业基础，通过积极培育、重点扶持，引入大型龙头企业，重点发展新型材料产业；依托园区内现有的木业精深加工产业基础，扶持壮大一批重点龙头企业，重点发展门业、窗业及家具业三个子产业。 工业和信息化部《新材料产业“十二五”发展规划》中指出，新材料涉及领域广泛，一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料，主要包括以下六大领域：①特种金属功能材料。具有独特的声、光、电、热、磁等性能的金属材料。②高端金属结构材料。较传统金属结构材料具有更高的强度、韧性和耐高温、抗腐蚀等性能的金属材料。③先进高分子材料。具有相对独特物理化学性能、适宜在特殊领域或特定环境下应用的人工合成高分子新材料。④新型无机非金属材料。在传统无机非金属材料基础上新出现的具有耐磨、耐腐蚀、光电等特殊性能的材料。⑤高性能复合材料。由两种或两种以上异质、异型、异性材料（一种作为基体，其他作为增强体）复合而成的具有特殊功能和结构的新型材料。⑥前沿新材料。当前以基础研究为主，未来市场前景广阔，代表新材料科技发展方向，具有重要引领作用的材料。 总体发展目标：以市场为导向，以创新为动力，以整合区域资源为出发点，以招商引资为抓手，以项目入驻为根本，通过政府积极引导，合理规划布局，加强内引外联，大力招商引资，重点发展新兴材料、木业精深加工产业，推进产业集聚，做好服务引导等措施，规划期内，把汤阴县新型材料产业园区建设成为产业集聚、布局合理、功能完善、环境优美的新兴工业区，成为汤阴县经济发展新的增长点。 发展布局： a、空间布局 以安阳建设豫北区域性中心强市为契机，加强城市基础设施建设，增强城市集聚功能，以现有城区为中心，实现“北引、南联、西进、东扩”，为经济发展提供广阔空间。北引：在城区北部狠抓城市建设，积极吸引安阳市区的城市项目和产业项目向此转移，加快安汤一体化进程，实现与市区的无缝衔接。南联：是指积极向鹤壁方向推动中华路南延，主动和鹤壁市区进行链接，使县城南部成为鹤壁市区的延伸区域。西进：是指依托城区西部水系推进生态环境建设，促进城镇人口西移，进一步扩大城镇化面积，同时腾出东部空间用于产业和城市发展。东扩：是指抓住107改道机遇，将古贤以西的区域纳入城区发展范围，为城市、产业发展留出余地，也利于不便进入集聚区的项目在该处发展。同时要沿晋豫鲁通道汤阴东站向东扩展，促进航空港、陆路港建设和新兴工业基地的建设，实现伏道和集聚区的联结。 b、产业布局 在全县形成“一心两轴三区”的产业空间布局结构。一心即由县城和汤阴县产业集聚区构成的县域产业发展核心；两轴即沿107国道和京广铁路展开的新型城镇化空间扩展轴，沿汤屯路展开的现代农业发展轴；三区即西北部以食品、医药工业和现代物流、文化旅游业等现代服务业为主的安汤一体化区，西南部以装备制造业、休闲旅游和生态农业为主的汤鹤一体化区，东部以现代农业为主的特色高效农业区。 项目产品为编织水带，使用的原辅材料为聚乙烯颗粒、聚乙烯丝、丙纶丝、热熔胶颗粒，属于先进高分子材料，本项目生产工艺主要是对先进高分子材料进行加工，属于新型材料产业的下游产业，与主导产业相关联，本项目位于安阳市汤阴县古贤镇中西路、工业三路与工业四路交叉口西北角9号，根据汤阴县新型材料产业园区总体规划--用地规划图（2012-2020），本项目用地类型是工业用地，符合园区用地规划。 - 与汤阴县新型材料产业园区和环境保护对象相关符合分析 汤阴县新型材料产业园区位于汤阴县古贤镇，规划范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园。根据现场调查并咨询当地文物保护部门，产业园区内多为农田、企业等，产业园区内未发现地表文物保护单位。 - 与汤阴县新型材料产业园区准入条件相符性分析 依据《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2012-2020）》，汤阴县新型材料产业园区环境准入条件见下表。 汤阴县新型材料产业园区环境准入条件 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 鼓励建设新型材料制造业、木业精深加工业等符合产业园区功能定位的建设项目入驻，同时应考虑上下游产品的关联性，尽可能延长产业链；; 本项目属于橡胶和塑料制品业，主要是对聚乙烯颗粒等先进高分子材料进行再加工，是新型材料制造业的下游产业，与主导产业相关联。; 相符. 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; 本项目不属于省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; /. 禁止与主导产业相关性不强的企业入驻。; 本项目使用的原料为先进高分子材料，是新型材料制造业的下游产业，与主导产业相关联。; 相符. 限制大气污染物排放量大的企业入驻。; 本项目涉及VOCs排放，排放量很小。; 相符. 限制水资源消耗量大，水污染物排放量大的企业入驻。; 本项目用水为生活用水和冷却水，水资源消耗量很少，冷却水循环使用，定期补充，不外排，仅排放生活污水，水污染物排放量很少。; 相符. 禁止新建电镀、皮革加工、造纸、印染、选矿、冶炼、炼焦、炼油和禽畜养殖以及其他污染重的建设项目。; 不属于以上禁止项目。; /. 在环境保护与资源综合利用方面，建设项目应首先严格执行“三同时”制度，大力推行清洁生产，改进先进生产技术和设备，从生产的源头控制污染物产生量，降低末端治理压力。; 本项目严格执行“三同时”制度。; 相符. 建设项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术，禁止新建国家产业政策限制类、淘汰类的项目进入。; 本项目采用国内先进水平的清洁生产工艺和技术，不属于国家产业政策限制类、淘汰类的项目。; 相符. 企业新建燃煤炉窑必须配置脱硫、脱硝措施，脱硫效率不低于80%、脱硝效率不低于60%。; 不涉及燃煤炉窑。; /. 建议拟入驻的“退城进园”项目在满足园区发展指标、不违背园区土地利用和布局规划、不会对园区规划产生重大影响的前提下，可适当放宽入驻条件，不受园区主导产业限制。; 不属于“退城进园”项目。; /. 综上，本项目符合汤阴县新型材料产业园区环境准入条件，符合《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2012-2020）》及规划环评要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1.土地、规划手续 本项目位于安阳市汤阴县古贤镇中西路、工业三路与工业四路交叉口西北角9号，项目租赁安阳市金石园区运营管理有限公司现有厂房，根据项目土地证、汤阴县新型材料产业园区总体发展规划，项目用地类型是工业用地，符合园区用地规划。 - 2.建设项目与所在地“三线一单”相符性分析 河南省人民政府于2020年12月发布了《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号），按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。 为落实（豫政〔2020〕37号），推进生态环境分区管控体系落地，河南省生态环境厅于2021年11月发布了《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）（豫环函〔2021〕171号）。2024年2月1日，河南省生态环境厅发布《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》，更新了《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》（征求意见稿）本项目与其相关要求相符性分析如下： 项目与全省生态环境总体准入要求相符性分析 环境管控单元分区; 管控类别; 准入要求; 项目情况; 符合性. 重点管控单元; 空间约束; 1.鼓励钢铁冶炼项目依托现有生产基地集聚发展，鼓励新建焦化项目与钢铁、化工产业融合，促进区域减污降碳协同发展。 2.鼓励再生铝企业靠近废铝资源聚集地区布局。 3.根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。 4.强化环境准入约束，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严把准入关口，对不符合规定的项目坚决停批停建。 5.加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出。 6.新建铜铅锌冶炼项目及新建、扩建石化、焦化、现代煤化工项目，应布设在依法合规设立的产业园区，并符合规划及规划环境影响评价要求。 7.将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地：不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。 8.在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 1-2.本项目为橡胶和塑料制品业，不属于钢铁冶炼、焦化项目。 3.本项目位于安阳市汤阴县古贤镇中西路、工业三路与工业四路交叉口西北角9号，符合汤阴县新型材料园区准入清单，不属于禁止入驻项目。 4.本项目不属于“两高”项目。 5.本项目位于安阳市汤阴县古贤镇中西路、工业三路与工业四路交叉口西北角9号，属于汤阴县新型材料产业园区。 6.本项目不涉及前述行业。 7.不涉及。 8.本项目不涉及新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格实施污染物总量控制制度，落实污染物排放限值及控制要求，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 2.强化项目环评及“三同时”管理，新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。 3.以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。 4.深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。 5.采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求：选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。 6.新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废水处理设施运行管理，确保稳定达标排放；按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。; 1.本项目废气污染物排放量实行倍量替代，废水污染物实行等量替代。 2.本项目将严格执行“三同时”管理，本项目为橡胶和塑料制品业，不属于“两高”项目，项目按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》中塑料制品行业企业A级指标要求设计、建设。 3.本项目为橡胶和塑料制品业，不涉及前述行业。 4.本项目使用低挥发性有机物含量原料。 5.不涉及。 6.不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.安全利用类耕地加强利用过程监管，严格管控类耕地严禁种植食用农产品；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。 2.以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，强化企业应急建设；完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。 3.化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统：建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。; 1.不涉及。 2.本项目不属于有毒有害行业。 3.本项目建成后会建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。; 符合. 资源利用效率; 1.“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。 2.新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 3.实施重点领域节能降碳改造，到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 4.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。 5.除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。; 1.本项目由市政管网供水，新增用水量为858m3/a，用水量不大。 2、本项目不属于两高项目。 3.本项目为橡胶和塑料制品业，不属于前述重点行业。 4.本项目不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。 5.本项目由市政管网供水。; 符合. 根据《安阳市生态环境保护委员会办公室关于更新调整安阳市生态环境分区管控方案的通知》（安环委办〔2025〕19号），项目与安阳市生态环境总体准入要求相符性分析如下： 安阳市生态环境总体准入要求 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、本项目不属于“两高”项目。; 相符. 2、新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。; 2、本项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。; 不涉及. 3、铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。; 3、本项目不属于铸造企业。; 不涉及. 4、严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。; 4、本项目不属于磷铵、电石、黄磷等行业。; 不涉及. 5、禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。; 5、本项目不属于化工项目。; 不涉及. 6、禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。; 6、本项目不属于化工项目。; 不涉及. 7、从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。; 7、本项目不属于化工项目。; 不涉及. 8、推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 8、本项目属于橡胶和塑料制品业，不属于重金属产业，未涉及汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业。; 不涉及. 9、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 9、本项目不涉及。; 不涉及. 10、原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。; 10、本项目不涉及。; 相符. 11、工业企业选址应对符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。; 11、本项目位于安阳市汤阴县古贤镇中西路、工业三路与工业四路交叉口西北角9号，位于新型材料加工区内，根据项目规划环评，执行2类声环境标准，厂界外50m范围内无声环境保护目标。; 相符. 12、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。; 12、距离古贤水源保护地1188m，未在饮用水水源一级、二级保护区及准保护区范围内。; 相符. 13、林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：略。; 13、不涉及。; 不涉及. 14、林虑山风景名胜区内禁止以下行为：略。; 14、不涉及。; 不涉及. 15、淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为：略。; 15、不涉及。; 不涉及. 16、淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为：略。; 16、不涉及。; 不涉及. 17、汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为： （一）建设与湿地公园无关的项目； （二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物； （三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共施舍和其他设施； （五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶； （六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。; 17、本项目不涉及汤河国家湿地公园。; 不涉及. 18、漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为：略。; 18、不涉及; 不涉及. 19、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。; 19、本项目不涉及销售和燃用国家规定的高污染燃料；本项目不涉及新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 不涉及. 20、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。; 20、本项目不涉及煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。; 相符. 21、禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 21、本项目不涉及露天焚烧；不涉及焚烧祭祀用品不涉及烧烤等内容。; 不涉及. 22、禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目： （一）居民住宅楼等非商用建筑； （二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼； （三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。; 22、本项目不属于餐饮服务业。; 不涉及. 23、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 23、本项目占地未被列入土壤污染风险管控和修复名录。; 相符. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。; 1、项目新增污染物排放按照要求进行总量替代，可以满足总量减排要求。; 相符. 2、到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。; 2、本项目涉及排放的污染物为VOCs，经“吸附、脱附+催化燃烧”设施处理后通过一根不低于15m的排气筒（DA001）排放；本项目生活污水经化粪池预处理后排入汤阴固现污水处理公司处理；本项目厂区地面硬化，减少对厂区土壤环境污染，不会对全市土壤环境质量总体保持稳定的目标造成影响。; 相符. 3、鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。; 3、本项目不属于钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业。; 不涉及. 4、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822——2019）》相关要求。; 4、本项目吹膜等涉及VOCs工序在密闭空间进行，并经过“吸附、脱附+催化燃烧”设施进行处理后通过一根不低于15m的排气筒（DA001）排放；本项目不涉及VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放，挤出（吹膜）等工序产生的VOCs经集气罩收集进入处理系统，厂区VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822——2019）》要求和《合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572—2015）（含2024年修改单）》相关要求。; 相符. 5、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 6、本项目生活污水经化粪池预处理后排入汤阴固现污水处理有限公司，符合汤阴固现污水处理有限公司接纳标准。; 相符. 6、鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。; 6、本项目不涉及。; 不涉及. 环境风险防控; - 各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。; 1、本项目建成后将按照相关法律法规和标准规范的要求，开展突发环境事件风险评估，划分环境风险等级，完善突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患。; 相符. 资源开发效率要求; 1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。; 1、本项目不属于火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业。; 相符. 2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。; 2、本项目为建设用地。; 相符. 3、积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸杆资源发电、风力发电、地热能开发用等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。; 3、本项目不涉及。; 不涉及. 4、新建、改建、扩建耗煤项目实施煤炭消费减量替代。; 4、本项目不涉及煤炭消耗。; 不涉及. 5、“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。; 5、本项目不涉及。; 不涉及. 本项目位于安阳市汤阴县古贤镇中西路、工业三路与工业四路交叉口西北角9号。《安阳市生态环境保护委员会办公室关于更新调整安阳市生态环境分区管控方案的通知》（安环委办〔2025〕19号），项目区域管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元名称：汤阴县大气布局敏感区，编码：ZH41052320004，本项目与该管控单元准入清单相符性分析如下表。 安阳市汤阴县环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. 汤阴县大气布局敏感区，（环境管控单元编码：ZH41052320004）; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; 严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建”两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于“两高”项目。; /. 环境风险防控; /; /。; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上所述，本项目符合区域环境总体准入要求及环境管控单元要求。 3.与严重污染（大气）环境淘汰工艺与设备要求符合性分析 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年版）中要求：国家对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。经查阅《严重污染（大气）环境的淘汰工艺与设备名录》（第一批），项目所涉及的工艺、设备不属于名录中淘汰类，符合环保要求。 - 4.项目与《安阳市重点行业挥发性有机物（VOCs）控制治理指导意见》（安环攻坚办〔2017〕439号）相符性分析 （安环攻坚办〔2017〕439号）相符性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 相符性. 1; 采用塑料原颗粒且未添加任何添加剂的吹膜、吸瓶、制袋等企业或车间可不安装净化设施，不按涉VOCs企业管控。; 项目原辅料为聚乙烯颗粒、聚丙烯丝、丙纶丝、热熔胶颗粒。为降低废气排放带来的污染，项目挤出（吹膜）等工序产生的VOCs使用“吸附、脱附+催化燃烧”处理后达标排放。; 相符. 2; 采用塑料原颗粒且使用添加剂的塑料加工企业或车间视使用添加剂的情况确定是否需要安装净化设施。. 3; 采用塑料再生颗粒进行加工、塑料发泡的企业或车间应安装集气罩或车间封闭，安装净化设施。; 不涉及塑料再生颗粒。; /. 4; 处理方法：优先考虑采用直接燃烧或催化燃烧处理方法。如果不具备燃烧条件应采用过滤棉+活性炭吸附处理，活性炭装填量不少于0.5吨（1立方）。; 项目VOCs使用“吸附、脱附+催化燃烧”装置处理，根据安阳市生态环境局文件《安阳市生态环境局关于规范挥发性有机物活性炭吸附处理设施建设和运行管理的通知》（2025年3月12日发布），该项目活性炭装填量不低于0.5吨。; 相符. 经对比，项目符合《安阳市重点行业挥发性有机物（VOCs）控制治理指导意见》（安环攻坚办〔2017〕439号）中的相关要求。 5.与《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）相符性分析 根据《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号），选取“安阳市2019年挥发性有机物污染治理实施方案”及运输车辆要求进行对比分析，具体见下表。 安阳市2019年挥发性有机物污染治理实施方案对比分析 序号; 类别; 文件要求; 项目情况; 相符性. 1; 工作目标; 按照源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业“一厂一策”深度治理改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，工业企业VOCs排放全面达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。; 经大气环境影响分析，项目废气排放可以满足《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）（含2024年修改单版本）》中限值要求。同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》中塑料制品行业A级绩效要求。; 相符. 2; 主要任务; 严格审批制度，加强源头控制。; 禁止新（改、扩）建涉高 VOCs 含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。所有新建的涉挥发性有机物（VOCS）企业必须在产业集聚区或专业园区内建设，不得在园区外审批任何涉挥发性有机物（VOCS）的企业。; 项目位于产业园区。项目不涉及高 VOCs 含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用; 相符. 持续推进重点VOCs行业深度治理。; 各县（市、区）要督促企业按照本方案规定的重点行业治理规范标准完成挥发性有机物深度治理，本方案未规定的，要按照《安阳市重点行业挥发性有机物（VOCs）控制治理指导意见》（安环攻坚办〔2017〕439号）完成挥发性有机物深度治理。; 符合《安阳市重点行业挥发性有机物（VOCs）控制治理指导意见》（安环攻坚办〔2017〕439号）中相关要求。; 相符. 3; 运输车辆; 运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输；不得使用国三及以下燃油燃气货车运输；新购置运输车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 使用符合要求的车辆运输。; 相符. 燃油非道路移动机械必须符合国家第三阶段排放标准，必须使用国六标准柴油；新增和更换的装卸作业机械要采用清洁能源和新能源。; 使用符合要求的非道路移动机械。; 相符. 经对比分析，项目建设符合《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）中相关要求。 - 6.项目与生态环境系统安全生产治本攻坚行动方案相符性分析 按照《河南省安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）生态环境系统子方案》、市安委会《安阳市安全生产治本攻坚三年行动实施细则（2024-2026年)》总体要求，安阳市生态环境局印发了《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安环文〔2024〕62号），本项目建设内容与攻坚行动内容进行对照，相符性如下： - 本项目与生态环境系统安全生产治本攻坚行动方案相符性分析 攻坚任务; 本项目; 相符性. （四）强化重点环保设施设备环境风险监管; 强化重点环保设施、项目环境风险评估和隐患排查工作; 每年4-10月组织开展检查。一是对重点排污单位的脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、化工行业污染物治理、粉尘治理、RT0焚烧炉等七类环境治理项目及其配套设施开展日常检查。二是各级生态环境部门帮扶指导辖区内涉及高温、高压、易燃易爆有毒物质等专用设施设备，工业园区污水收集管网及处理设施，危险废物贮存、利用、处置场所等重点排污单位认真做好重点环保设施及项目的安全风险评估和隐患排查治理整改工作，建立台账，对存在问题的跟踪督办，并及时通报应急管理部门。三是帮扶指导重点排污单位对排查出的问题，制定切实可行的整改方案，明确责任人和整改完成时限。; 本项目涉及废气、废水排放。项目建成后严格按照相关要求制定废气、废水治理设施及固体废物日常管理及台账管理规范。; 相符. (五)严格审批，守牢底线; 坚决把严把牢生态环境准入关，推动各类产业园区依法依规开展规划环评，指导督促建设项目环评提出落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施，强化源头防控，防范环境风险。; 本评价要求建设项目建成后制定严格的环保设施管理运行制度，并落实环境风险防范措施; 相符. 本项目建设与《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》审批要求及管理要求相符。 7.绩效分级水平分析 参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》中塑料制品行业企业A级指标要求，对项目进行对比分析，具体见下表。 塑料制品行业企业A级指标要求对比分析 差异化指标; A级企业要求; 企业对标情况; 符合性. 能源类型; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 能源使用电。; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录(2024年版)》鼓励类和允许类；; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的规定，本项目不属于淘汰类、限制类、鼓励类，为允许类。; 相符. 2.符合相关行业产业政策；; 2.经对比《河南省相关塑料制品禁限管理细化标准》、《河南省人民政府关于印发河南省禁止和限制不可降解一次性塑料制品名录的通知》，项目产品不属于禁限塑料制品。; 相符. 3.符合河南省相关政策要求；; 3.项目按照河南省“塑料制品企业”A级绩效指标要求进行建设。; 相符. 4.符合市级规划。; 4.符合汤阴县产业集聚区发展规划。; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；; 项目涉VOCs工序主要为挤出（吹膜）、高频复合、粘合、喷码工序。涉VOCs工序均在封闭车间进行，采用集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，而后经“吸附、脱附+催化燃烧”设施处理，并经过一根不低于15m的排气筒（DA001）排出，废气收集效果符合环保要求。; 相符. 2.使用再生料的企业【1】VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m3、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置；; 本项目使用原料为非再生料，VOCs治理拟用“吸附、脱附+催化燃烧”装置处理。本项目采用的颗粒状活性炭，柱状活性炭直径≤5mm，碘值≥800mg/g，本项目风量为19000m3/h，则活性炭最少填充量为19000/7000=2.7142m3，根据安阳市生态环境局文件《安阳市生态环境局关于规范挥发性有机物活性炭吸附处理设施建设和运行管理的通知》（2025年3月12日），该项目活性炭装填量1.3571吨，固此项目满足填充量与每小时处理废气量体积之比。活性炭吸附设施废气进口处按要求安装有仪器仪表等装置。废气中不含有油烟或颗粒物。; 相符. 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术；; 本项目原料均为2-5mm粒状，投料过程不产生粉尘。; /. 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 废活性炭使用密闭塑料袋+纸箱包装储存、转运，并建立储存、处置台账。; 相符. 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。; 本项目不涉及NOX。; 无关项. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；; 本项目粒状物料均为密闭袋装。; 无关项. 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送；; 不涉及粉状物料或液态VOCs物料。; 无关项. 粒状物料采用密闭的包装袋转移。; 相符. 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施；; 挤出（吹膜）工序、喷码、高频复合、粘合工序设置集气罩经过1套“吸附、脱附+催化燃烧”处理后通过1根不低于15m高排气筒（DA001）; 相符. 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；; 厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 相符. 5.贮存易产生粉尘、VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。; 本项目危废储存场所属于《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中的贮存点，不属于贮存库。; 无关项. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；; 有组织NMHC有组织排放浓度不高于20mg/m3。; 相符. 2.VOCs治理设施去除率达到80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3；; VOCs治理设施同步运行率达到100%，去除率达到90%。; 相符. 3.锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【2】mg/m3。; 项目不涉及锅炉。; /. 监测监控水平; 1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；; 本项目不属于重点排污单位，无需安装自动监控、在线监测设施。; /. 2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。; 本项目严格按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气污染治理设施稳定运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 按照要求规范环保档案管理。; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废暂存、处理记录。; 按照要求规范记录台账信息。; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 相符. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；; 使用符合要求的公路运输车辆。; 相符. 2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；; 不涉及厂内运输车辆。; /. 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 使用符合要求的非道路移动机械。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; 项目建成后，企业日均进出货物约115吨，不足150吨，不需要建立门禁视频监控系统，需安装车辆运输视频监控（数据保存6个月）并建立车辆运输手工台账。; 相符. 备注【1】：使用再生料的企业是以再生塑料颗粒或其他企业废旧塑料为原料的企业，其中不包括利用自身边角料进行生产的企业。 备注【2】：2021年3月1日后新建的燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。. 由上表可知，项目满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》中塑料制品行业企业A级指标要求。 8.饮用水水源保护区 （1）汤阴县县级饮用水水源保护区 汤阴县御前路中段地下水井群（共6眼井）。 一级保护区范围：水厂厂区及外围200米、南至汤河、北至人合路的区域。 经对比，项目不在汤阴县御前路中段地下水井群（共6眼井）饮用水源保护区范围内。 （2）汤阴县乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，汤阴县乡镇集中式饮用水源保护区如下： ①汤阴县古贤乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水管站内及外围东12米、北60米、西49米、南29米的区域。 ②汤阴县菜园镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西23米、南32米、北33米的区域。 ③汤阴县任固镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西16米、南18米、北11米的区域。 ④汤阴县五陵镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西11米、南20米的区域。 ⑤汤阴县瓦岗乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东8米、西60米、南58米的区域。 ⑥汤阴县伏道镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东6米、西24米、南15米的区域。 ⑦汤阴县白营镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 ⑧汤阴县宜沟镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：井群外包线内及外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 距离项目最近的乡镇集中式饮用水水源为东侧的古贤镇饮用水水源，距离约1188米，不在其饮用水保护区范围内。 - （3）南水北调饮用水水源保护区 - 根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划定的通知》（豫调办〔2018〕56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、涵洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 (1)微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 (2)弱~中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 (3)强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于汤阴县古贤镇，向西距离南水北调中线工程约11km，不在其一级保护区和二级保护区范围内。 9.本项目与安环委〔2026〕1号符合性分析 2026年4月20日，安阳市生态环境保护委员会印发了安阳市生态环境保护委员会关于印发《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》《安阳市2026年净土保卫战实施方案》《安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（安环委〔2026〕1号），本项目与其相符性分析如下表： 本项目与安环委〔2026〕1号符合性分析 类别; 详细要求; 本项目情况; 相符性. 安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案; 9、提升重点行业清洁运输比例。推动重点行业大宗货物长距离运输优先使用铁路、管道，短距离运输使用封闭皮带通廊、新能源车等清洁运输方式；新、改、扩建项目原则上采用清洁运输方式。建立重点行业企业清洁运输比例提升清单台账，2026年全市火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥、化工、砂石骨料等行业大宗货物清洁运输比例稳定达到85%以上。货运车辆禁行区内的安钢股份、大唐安阳、沙钢永兴、安钢永通、鑫源铸业、城发环保(安阳)、岷山环能、安彩光热、安彩光伏、安阳卷烟厂、安钢冷轧等重点企业清洁运输比例力争达到90%。全市A级、B级、绩效引领企业清洁运输比例力争达到90%以上。; 本项目不属于重点行业，原则上采用清洁运输方式。; 相符. 11.加快淘汰老旧车辆。加快淘汰国四及以下排放标准货车。严格执行机动车强制报废标准规定，符合强制报废情形的交报废机动车回收企业按规定回收拆解。对企业内部货运车辆全面排查，严禁使用应强制报废、未通过定期排放检验、无号牌的高排放燃油燃气车辆。; 本项目不使用报废、未通过定期排放检验、无号牌的高排放燃油燃气车辆。; 相符. 14、实施重点行业绩效提升行动。聚焦火电、垃圾发电、钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤制氮肥、汽车整车制造、铸造等重点行业，建立全口径创A企业清单，编制“一企一策”提升方案，从项目审批、税费减免、资金奖补、差别化电价等方面给予政策激励，建立常态化的指导帮扶和动态调整机制。2026年年底前，力争创建100家A、B级和绩效引领性企业（含省定任务15家A级企业）。全市A级、B级、绩效引领企业清洁运输比例达到80%以上。; 本项目参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》中塑料制品行业企业A级指标要求设计、建设。; 相符. 17、实施VOCs综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”原则，加大工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业VOCs含量原辅材料替代力度，采用符合有关VOCs含量限值标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。完善活性炭“码上换”管理制度，高标准完成活性炭更换工作。持续开展VOCs治理突出问题排查整治，加强污染治理设施运行维护，强化无组织和非正常工况废气排放管控，提高废气收集效率。焦化、化工、医药等重点行业企业按规范开展泄漏检测与修复(LDAR)。2026年9月底前，废水逸散的高浓度VOCs废气实现单独收集治理，挥发性有机液体储罐使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车使用自封式快速接头。; 本项目在挤出工序、喷码工序、高压复合工序、粘合工序上方设置集气设施，产生的VOCs通过“活性炭吸附、脱附+催化燃烧”处理后通过15m高排气筒排放，使用的油墨符合《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2027）中要求。; 相符. - 深化扬尘污染综合治理。全面落实施工扬尘防治“六个百分百”标准规定，持续提升扬尘治理精细化水平，重点区域1公里范围施工项目建成扬尘治理差异化评价 A 级工地，否则不得施工。城区施工工地推广基坑气膜、装配式建筑、全封闭钢板网等新技术。 - 全市规模以上房屋市政建筑工地全部接入扬尘污染防治智慧化监控平台，实现线上监管全覆盖。; 本项目租赁已经建好的厂房，不涉及施工扬尘。; 不涉及. 23、有效应对重污染天气。完善应急减排清单与排污许可等数据对接机制，动态调整应急减排清单，实现涉气企业全覆盖。强化区域联防联控，综合运用卫星遥感、用电监管、自动监控、门禁系统、视频监控、AI识别等科技手段，建立健全快速响应、排查、整改、反馈的闭环管理机制，及时清除高值热点，全面提升重污染天气应对管控成效。; 本项目建成后将完善应急减排清单和排污许可等数据对接机制。; 不涉及. 安阳市2026年碧水保卫战实施方案; 5、持续加强饮用水水源地保护。依法科学划定、调整、取消饮用水水源保护区（范围）；9月底前完成乡镇级及以下水源地基础信息调查和农村重点集中式饮用水水源地水质专项调查；持续推进饮用水水源地规范化建设，深入开展饮用水水源地保护区内环境风险排查整治，巩固水源地整治效果，切实保障饮水安全。; 本项目距离古贤水源保护地1188m，未在饮用水水源一级、二级保护区及准保护区范围内。; 相符. 7、强力推进重点涉水企业深度治理和工业园区污水收集处理能力提升。组织对城镇污水处理厂和重点涉水工业企业开展“一厂一策”排查诊治，指导其开展深度治理，确保废水处理设施正常稳定运行，依法打击环境违法行为，有效提升治污水平和精细化管理水平。深入开展工业园区和化工园区水污染问题排查整治，12月底前，完成安阳新型化工产业园区铜冶片区污水处理厂深度处理项目建设和汤阴县工业废水处理减污降碳协同增效省级试点建设，积极推进汤阴县天雨污水处理厂提标改造。; 本项目废水收集后进入厂区污水处理站处理后经市政管网排入汤阴固现污水处理有限公司深度处理后达标排放。; 相符. 13、强化水资源节约集约利用。推动落实水资源刚性约束制度，严格用水总量与强度双控管理，分解下达区域年度用水计划并严格执行;推进农业节水增效，持续加强高标准农田建设及管护运行。加快再生水利用城市建设，确保按期实现再生水利用目标;拓展再生水利用途径与模式创新，推进资源能源标杆再生水厂建设，推广再生水厂余热用于集中供冷供热。持续开展水效“领跑者”遴选工作和水效对标达标活动，进一步推动工业企业参加工业废水循环利用标杆企业和园区遴选，提升我市工业领域水资源节约集约利用水平。; 本项目用水量为858m3/a，用水量很小。; 相符. 安阳市2026年净土保卫战实施方案; 1、强化土壤污染源头防控。持续落实《安阳土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。开展土壤污染重点监管单位隐患排查抽查整治行动，强化对重点监管单位监督管理，督促指导其按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，推动突出环境问题整改;完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。依法督促涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位对排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，并采取有效措施防范环境风险。; 安阳市雨露节水灌溉科技有限公司未列入土壤污染重点监管单位名录，生产车间地面进行防渗硬化，生产过程对土壤的影响很小。; 相符. 安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案; 2.提升重点行业清洁运输比例。推动重点行业大宗货物长距离运输优先使用铁路、管道，短距离运输使用封闭皮带通廊、新能源车等清洁运输方式；新、改、扩建项目原则上采用清洁运输方式。建立重点行业企业清洁运输比例提升清单台账。; 本项目不属于重点行业，短距离运输采用新能源车的运输方式。; 相符. 11、强化高排放非道路移动机械禁用区监管。根据国家、省最新政策要求，更新划定高排放非道路移动机械禁用区，2026年5月底前发布公告，全域禁止使用国一及以下排放标准的非道路移动机械。高排放非道路移动机械禁用区内禁止使用未挂牌、国二及以下排放标准、尾气排放不达标、定位失效的机械。市区高排放非道路移动机械核心禁用区内叉车、铲车应全部使用新能源，其他非道路移动机械应为新能源或国四排放标准机械。加大执法检查力度，依法查处违反禁用区规定的行为并公开处罚信息。; 厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准，新增或更新的非道路移动机械全部采用新能源，并按照要求规范非道路移动机械编码登记。; 相符. 17、强化门禁系统监管。持续推动门禁及视频监控系统建设联网，年度日均载货车辆进出20辆次及日运输量150吨以上的用车单位，以及环境绩效A级、B级、绩效引领企业做到应装尽装、应联尽联。规范门禁系统管理，完善运输车辆、厂内车辆及非道路移动机械电子台账，严查长期抬杆、违规手工抬杆、旁门豁口、异常离线等行为；对不规范使用门禁、达不到运输监管要求的绩效企业，实施动态管理。; 厂区按要求规范门禁系统管理，完善运输车辆、厂内车辆及非道路移动机械电子台账。; 相符. 18、严格落实重污染天气移动源管控。2026年9月底前，更新完善用车大户清单和货车白名单，实现动态管理。重污染天气预警期间，停止使用国五及以下重型货车和国三及以下非道路移动机械，纳入重点民生保障的建设项目应使用新能源运输车辆和机械。指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。; 本项目不使用国五及以下重型货车和国三及以下非道路移动机械。; 相符. 由上表可知，项目符合安环委〔2026〕1号中相关要求。 10.本项目与备案证明相符性分析见下表。 项目与备案证明相符性分析 序号; 类别; 备案内容; 拟建内容; 相符性. 1; 项目名称; 年产4500万米高分子物理合成编织水带项目; 年产4500万米高分子物理合成编织水带项目; 相符. 2; 企业名称; 安阳市雨露节水灌溉科技有限公司; 安阳市雨露节水灌溉科技有限公司; 相符. 3; 建设 地点; 安阳市汤阴县古贤镇中西路、工业三路与工业四路交叉口西北角9号; 安阳市汤阴县古贤镇中西路、工业三路与工业四路交叉口西北角9号; 相符. 4; 建设 性质; 迁建; 迁建; 相符. 5; 建设 内容; 项目拟投资3000万元，建设规模为年产量4500万米高分子物理合成编织水带，项目采用物理合成工艺，流程为：原料-吹膜-编织-高频物理合成-收卷-覆膜-包装-成品。主要设备有挤出（吹膜）机、编织机、高频复合机、覆膜机、收卷机、水带粘合机等。主要产品为2cm-48cm编织水带，产品主要用于农田节水灌溉、市政绿化、工程建设等。; 项目拟投资3000万元，建设规模为年产量4500万米高分子物理合成编织水带，项目采用物理合成工艺，流程为：原料-吹膜-编织-高频物理合成-收卷-覆膜-包装-成品。主要设备有挤出（吹膜）机、编织机、高频复合机、覆膜机、收卷机、水带粘合机等。主要产品为2cm-48cm编织水带，产品主要用于农田节水灌溉、市政绿化、工程建设等。; 相符. 由上表可知，本项目建设内容与备案一致。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 安阳市雨露节水灌溉科技有限公司现有厂房位于安阳市汤阴县宜沟镇新型制造业产业园区内，建设有年产量3000万米高分子物理合成编织水带项目，其环境影响评价报告于2021年取得安阳市生态环境局汤阴分局批复，文号：汤环管字〔2021〕37号。为长远发展考虑，企业拟将现有生产线搬迁至安阳市汤阴县古贤镇中西路、工业三路与工业四路交叉口西北角9号，调整生产制度，将年产量3000万米的产能扩大至年产量4500万米，项目已于2026年2月4日在汤阴县发展与改革委备案，备案编号：2602-410523-04-01-405708。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定，本项目需进行环境影响评价。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目类别为“二十六、橡胶和塑料制品业29 ”中第53项“塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制环境影响报告表。 2.建设内容 本项目在租赁的现有厂房内进行建设。项目基础设施包括主体工程、公用工程、储运工程、环保工程，详见下表。 基础设施一览表 项目组成; 主项名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢构+砖混结构，4560m2; 租赁现有. 辅助工程; 办公室; 依托园区内办公室; 租赁现有. 储运工程; 原料、成品仓库*; 钢构+砖混结构，1900m2; 租赁现有. 公用工程; 供水; 由产业园区内供水管网供水; 租赁现有. 供电; 由产业园区内电网供电; /. 排水; 生活污水; 生活污水经厂区现有化粪池（10m3）预处理后，由园区污水管网进入汤阴固现污水处理有限公司。; 租赁现有. 生产废水; 挤出（吹膜）工序、高频复合工序冷却水循环使用，不外排。; 新建. 环保工程; 噪声治理; 选用低噪声设备、基础减振+厂房隔声。; 新建. 废气治理; 挤出（吹膜）废气、高频复合废气、粘合废气、喷码废气由集气罩收集后经过吸附、脱附+催化燃烧处理后，通过1根不低于15m高排气筒排放。危废间废气事故状态下引入吸附、脱附+催化燃烧治理设施。; 新建. 废水治理; 生活污水：化粪池（10m3）。; 租赁现有. 生产废水：挤出（吹膜）工序、高频复合工序冷却水循环使用，不外排。; 新建. 固废治理; 生活垃圾。; 垃圾箱。; 新建. 一般固废：废包装、边角料、不合格产品; 一般固废间（5m2）。; 新建. 危险废物：废活性炭、废润滑油桶、废催化剂。; 危废间（5m2）。; 新建. 注*：本项目原料、成品仓库目前由安阳市金石园区运营管理有限责任公司建设中，暂未建设完成。. 3.主要设备 项目主要生产设备见下表。 主要生产设备一览表 序号; 现有工程实际建设（宜沟镇）; 现有工程环评（宜沟镇）; 本工程（古贤镇）; 备注. 名称; 型号; 数量; 名称; 型号; 数量; 名称; 型号; 数量. 1; 挤出（吹膜）机; SJ65/30（50/30）-BX600; 1; 挤出（吹膜）机; SJ65/30（50/30）-BX600; 1; 挤出（吹膜）机; SJ65/30（50/30）-BX600; 6; 5用1备. 2; 圆织机; 750X4; 16; 圆织机; 750X4; 40; 圆织机; 750X4; 200; +160（现有项目较环评）. 3; 水带粘合机; /; 2; 水带粘合机; /; 2; 水带粘合机; /; 10; +8. 4; 收卷机; /; 3; 收卷机; /; 3; 收卷机; /; 8; +5. 5; 收卷机（成品）; /; 4; 收卷机（成品）; /; 4; 收卷机（成品）; /; 8; +4. 6; 喷码机; /; 2; 喷码机; /; 2; 喷码机; /; 8; +6. 7; 倒丝机; /; 1; 倒丝机; /; 1; 倒丝机; /; 20; +19. 8; 高频复合机; /; 0; 高频复合机; /; 0; 高频复合机; /; 10; +10. 9; 覆膜机; /; 1; 覆膜机; /; 1; 覆膜机; /; 5; +4. 10; 闭式冷却塔; /; 0; 闭式冷却塔; /; 0; 闭式冷却塔; /; 1; +1. 经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（全四批）及《产业结构调整指导目录（2024年本）》等有关文件，本项目所用设备均不属于淘汰类。未确定型号的设备，不得采用淘汰落后设备。 4.产能匹配性分析 本次环评企业拟调整工作制度，将生产设备从现有项目环评的1台挤出机、40台圆织机扩大至6台挤出机（5用1备）、200台圆织机，将生产时间由年生产7920小时缩减至2400小时，具体变化情况见下表： 变化情况一览表 名称; 现有项目实际建设; 现有项目环评; 本项目. 生产制度; 年工作330天，三班，24小时; 年工作330天，三班，24小时; 年工作300天，1班，8小时. 总生产时间; 7920小时; 7920小时; 2400小时. 产能; 1300万米（实际生产能力为1200万米）*; 3000万米编织水带; 4500万米编织水带. 对应主要生产设备; 1台挤出机，16台圆织机; 1台挤出机、40台圆织机; 6台挤出机（5用1备）、200台圆织机. 注*：现有环评第一阶段实际建设圆织机的数量为16台，现有项目环评为40台，现有项目环评圆织机数量为第一阶段实际建设的2.5倍，受圆织机数量限制，现有环评第一阶段验收的实际生产能为1200万米（3000万米/2.5）。. 现有项目环评1台挤出机、40台圆织机生产7920小时对应的产能为3000万米编织水带，1小时对应的产能为3787.88m。本项目投入生产的设备较现有项目环评扩大5倍，5台挤出机和200台圆织机1h对用的产能为18938.39m。 本项目生产时间由7920小时降低至2400小时，经计算，项目产能为4545.45万米，与本次项目备案年产4500万米编织水带能够匹配。 5.原辅材料用量及资（能）源消耗 项目主要原辅材料用量及资（能）源消耗不变见下表。 材料及用量一览表 编号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 现有工程环评; 本工程（迁建后全厂）. 1; 聚乙烯颗粒; t/a; 1726; 2589; 外购，25kg袋装. 2; 热熔胶颗粒; t/a; 12; 18; 外购，25kg袋装. 3; 丙纶丝; t/a; 1050; 1575; 外购，25kg袋装. 4; 聚乙烯丝; t/a; 962; 1443; 外购，25kg袋装. 5; 包装箱; 万个/a; 30; 45; 外购. 6; 钙基润滑脂（黄油）; t/a; 0.002; 0.002; 外购，用于设备保养. 7; 水墨; kg/a; 0; 10; 外购，1kg/桶，喷码. 8; 制冷剂; t/a; 0; 0.33; 外购，高压瓶装. 9; 水; m3/a; 429; 858; 园区供水管网. 10; 电; kW·h/a; /; 50000; 园区电网. 注：本次环评相当于产能从3000万米扩大至4500万，扩大1.5倍，原辅材料的使用量较环评扩大1.5倍，原辅材料使用量与产能匹配。 原料理化性质： 聚乙烯颗粒：聚乙烯（polyethylene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良，软化温度为80℃，熔化温度为120℃~160℃。 热熔胶：热熔胶（英文名：Hot Glue）是一种可塑性的粘合剂，是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的，即EVA树脂，熔化温度：160℃~180℃，软化点：60℃；该粘合剂在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。因其产品本身系固体，便于包装、运输、存储、无溶剂、无污染、无毒型；以及生产工艺简单，高附加值，黏合强度大、速度快等优点而备受青睐。 丙纶丝：丙纶丝的密度为0.90-0.92 g/cm3，在所有化学纤维中是最轻的，比锦纶轻20%，比涤纶轻30%。度高、弹性好：丙纶丝的强度高，干湿强度几乎相等，耐磨性好，回弹性优良，是制造渔网、缆绳的理想材料。 制冷剂：二氧化碳R744制冷剂，不含氟利昂等破坏臭氧层物质。 黄油：钙基润滑脂是由天然脂肪酸钙皂（如十二羟基硬脂酸钙）稠化中等粘度润滑油，并添加抗氧化剂、防锈剂等制成的稠厚油脂状半固体润滑材料 。其滴点范围在130~150℃或约为110℃。使用温度范围广，最低使用温度为10℃，最高使用温度为120℃。具有优良的抗水性、机械安定性、氧化安定性和防锈性能。 水墨：水墨是由特定的水溶性高分子树脂（连结料）、有机颜料、水，并添加助溶剂及相关助剂经物理化学过程而制造的均匀浆状物质。挥发性有机物成份检测报告见附件12。 6.产品规模 项目产品产量约为4500万米，具体产品种类及规模具体见下表。 产品种类及规模一览表 名称; 规格; 单位; 产量. 编织水带; Φ2cm-48cm; 万米; 4500. 7.辅助设施情况 （1）供水：项目用水由园区供水管网供应，水质水量可以满足用水要求。 （2）排水：雨污分流。冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池（10m3）预处理后，由园区管网进入汤阴县汤阴固现污水处理有限公司达标后排入汤河。 （3）供电：园区供电，可以满足项目生活、生产要求。 8.项目水平衡图 本项目使用6台挤出（吹膜）机（5用1备），项目原料经过吹膜工序成型后需用水冷却，每台吹膜机配套一条冷却水槽，单条冷却水槽有效容积为0.4m3，冷却水槽水质清洁，冷却水循环使用，不外排，定期补充蒸发损失水量，每天补充约0.3m3/d，合计用水90m3/a。 项目复合工序采取高频水加热复合，该工序用水循环使用，定期补充，补充水量约为0.5m3/d，合计用水量150m3/a。 参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB_T50050-2017）“5补充水处理”蒸发水量公式为：Qe=k×Δt×Qr 其中： Qe为蒸发水量（m3/a）； k为蒸发损失系数（1/℃），按照下表进行取值； Qr为循环冷却水量（m3/a）； Δt为循环冷却水进出塔温度（℃），取20℃ 则该企业循环水量Qr=264/0.0014/20=9428.5714m3/a 蒸发损失系数k 进塔大气温度; -10; 0; 10; 20; 30; 40. k（1/℃）; 0.0008; 0.0010; 0.0012; 0.0014; 0.0015; 0.0016. 注：表中进塔大气温度指冷却塔设计干球温度. 本项目废水主要是生活污水，项目劳动定员20人，年工作300天，均来自周边村庄，不在厂区内食宿，参考《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），员工生活用水量按城镇居民生活用水定额，以90L/人·d计，则生活用水量为（1.8m3/d）540m3/a，生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水量约为1.44m3/d（432m3/a），生活污水经化粪池（10m3）预处理后排入汤阴固现污水处理有限公司。 项目水平衡分析图如下： 水平衡图 单位：m3/a 9.项目物料平衡表 项目物料平衡分析表如下： 项目物料平衡分析表 投入; 产出. 名称; 投入量（t/a）; 名称; 产生量（t/a）. 聚乙烯颗粒; 2589.5175; 编织水带; 5618.956. 热熔胶颗粒; 18. 丙纶丝; 1575; 有组织排放VOCs; 0.3715. 聚乙烯丝; 1443; 无组织排放VOCs; 0.3259. 水性墨水; 0.01; 边角料、不合格产品; 19.6663. 边角料、不合格产品; 19.6663; 活性炭脱附VOCs; 5.8741. 合计; 5645.1938; 合计; 5645.1938. 10.劳动定员及生产班制 企业劳动定员20人，厂区无食宿人员，不设洗浴设施。厂区实行单班工作制，每班工作8h，年生产300天。 11.平面布置 本项目车间内平面布置分区明确，车间内按照工艺流程，物料输送方向布置，工艺路线短捷、降低能耗，满足工艺流程、安全生产、检修、运输的要求，保证人员安全。平面布局见附图3 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程及产污环节 项目租赁现有厂房，施工期主要建设内容为安装生产设备及环保设施。施工期主要污染为噪声，对周边环境造成的影响很小。 2.营运期工艺流程及产污环节 （1）工艺流程 项目具体工艺见下图： 生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： - 吹膜：将外购的原料聚乙烯颗粒、热熔胶颗粒按照一定比例采取气力输送（自动投料器）的方式分别投加至吹膜机料斗内，经加热融化后吹成薄膜状内膜，吹膜温度控制在160℃~200℃；内膜经冷却水槽降温后定型。 - 吹膜机工作原理：将聚乙烯颗粒及热熔胶颗粒加入下料斗中（使用外购颗粒料，投料过程无粉尘产生），依靠粒料本身的重量从料斗进入螺杆，当粒料与螺纹斜棱接触后，旋转的斜棱面对塑料产生与斜棱面相垂直的推力，将塑料粒子向前推移，推移过程中，由于塑料与螺杆、塑料与机筒之间的摩擦以及粒子间的碰撞摩擦，同时还由于料筒外部加热而逐步熔化。熔融的塑料经机头从模头模口出来，经冷却水槽降温后收卷即为半成品。 - 编织：先将外购丙纶丝、聚乙烯丝倒丝成小卷，再利用圆周编织机围绕内膜进行编织，该过程无废气产生。 - 高频物理合成（高频复合）、粘合：由于项目产品的厚度不同，项目内膜与编织外层连接的方式有两种，一种是通过高频物理合成（高频复合）进行连接：编织成型的水带通过高频复合机进行复合，高频复合机利用水为介质，采用电加热方式，温度控制在50℃~60℃，将内膜中的热熔胶软化，使内膜与编织外层复合。一种是通过水带粘合机进行连接：水粘机水粘段利用电热丝将内膜外侧热熔胶软化，温度控制在50℃~80℃，将水带内膜外侧与水带外编织网粘合在一起，不会达到热熔胶和聚乙烯的熔化温度。该过程温度较低，产生的挥发性有机物的量很少。 - 收卷：通过打卷形成编织水带。 - 覆膜、喷码、包装：收卷后的编织水带使用封膜机进行封膜，通过喷码机进行喷码，随后进行包装成为成品，封膜工序不涉及加热，不产生废气。 产污环节： 项目营运期主要污染工序见下表。 营运期主要污染环节及治理措施一览表 时段; 污染类别; 名称; 产生工序; 主要污染因子; 治理措施. 营运期; 废水; 生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、氨氮、pH、总磷、总氮; 化粪池（10m3）预处理; 排入汤阴固现污水处理有限公司. 冷却水; 挤出（吹塑）、高频复合; SS; 循环使用，不外排. 废气; 挤出（吹塑）废气; 挤出（吹塑）; VOCs; 集气罩+1套吸附、脱附+催化燃烧装置+1根15m高排气筒. 高频复合废气; 高频复合; VOCs. 粘合废气; 粘合; VOCs. 喷码废气; 喷码; VOCs. 危废间废气; 危废间废气; VOCs; 事故状态下引入“吸附、脱附+催化燃烧装置“”+1根15m高排气筒. 噪声; 噪声; 设备噪声; 噪声; 减振、隔声. 固废; 生活垃圾; 员工办公; 生活垃圾; 环卫部门清运. 废包装; 原料使用; 包装袋; 一般固废间暂存，供货厂家回收. 边角料、不合格产品; 编织、高频复合、收卷、; 边角料、不合格产品; 回用于生产. 废活性炭; 废气处理; 废活性炭; 危废间暂存，委托有资质单位处置. 废催化剂; 废气处理; 废催化剂; 危废间暂存，委托有资质单位处置. 废润滑油桶; 设备润滑; 废润滑油桶; 危废间暂存，委托有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 安阳市雨露节水灌溉科技有限公司成立于2018年，现厂址位于安阳市汤阴县宜沟镇工业区，建有环保水带建设项目。现有工程环境影响报告表于2021年10月28日由安阳市生态环境局汤阴分局以“汤环管字〔2021〕17号”进行了批复，项目第一阶段建设于2022年3月通过了自主验收（见附件10），第一阶段建设为年产1300万米编织水带。现有项目已取得排污登记，登记编号91410523MA451GN8XR001Z。 现有工程产排污情况如下： 1.废气 现有工程挤出（吹塑）废气经集气罩收集后经一套等离子交换+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，根据《安阳市雨露节水灌溉科技有限公司检测项目》（光远检测技术有限公司，2024年6月15日，编号：光远检字第（YS2024060102）号），本项目挤出（吹塑）废气出口VOCs排放浓度为4.53~5.32mg/m3，排放速率均值为2.675*10-2kg/h，风量为4.98×103~5.84×103m3/h。无组织VOCs上风向浓度为1.04~1.21mg/m3，无组织VOCs下风向浓度为1.32~1.98mg/m3，VOCs排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）（含2024年修改单版本）》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）。 监测期间，项目生产负荷为75%，年生产330天，3班，每班8小时，经计算，现有VOCs的排放量为0.2825t/a，环评批复量为2.0445t/a，未超出环评批复量。 2.废水 现有项目冷却用水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后由市政污水管道排入污水处理厂。企业无生产废水外排，仅排放生活污水，近年来未对废水水样进行检测，由于《安阳市雨露节水灌溉科技有限公司检测项目》（光远检测技术有限公司，2024年6月15日，编号：光远检字第（YS2024060102）号）中未检测废水流量，本次废水根据《年产量3000万米高分子物理合成编织水带项目验收监测报告》（河南永蓝检测技术有限公司，2022年3月1日，编号：YLJC2201082Y）分析，现有项目废水总排口废水中pH测定值为7.4-7.5、COD176-180mgL，BOD534.9-38.6mgL、氨氮15.9-19.0mgL、悬浮物为79-83mgL，均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准及汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求。 经计算，现有项目污染物排放量为：COD0.0047t/a、氨氮：0.0005t/a，环评批复量为COD：0.0053t/a、氨氮：0.0005t/a。 3.噪声 根据《安阳市雨露节水灌溉科技有限公司检测项目》（光远检测技术有限公司，2024年6月15日，编号：光远检字第（YS2024060102）号），现有项目昼间厂界噪声为51~63dB（A），夜间噪声测定值为47~54dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.固废 现有项目不合格品、废包装收集后定期外售；生活垃圾由环卫部门定期清理，废UV灯管、废活性炭在危险废物暂存间（5m2）暂存间暂存，且已与有资质单位签订了处置协议，定期转运。 5.与项目有关的主要环境问题 现有工程有机废气治理工艺为光氧催化+活性炭吸附，根据《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》和安阳市生态环境局《关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》，现有工程有机废气治理设施属于淘汰整治范围，本项目搬迁后，建设时将改造为活性炭吸附、脱附+催化燃烧设施。现有工程全部搬迁，本项目不存在与原有项目有关的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 本项目选址位于安阳市汤阴县，根据安阳市人民政府办公室《关于印发安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）的通知》（安政办〔2022〕39号）可知，本项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。 汤阴县2024年环境空气质量数据各项指数统计数据见下表。 2024年汤阴县环境空气质量现状基本污染物数据一览表 污染物; 年评价指标; 评价标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 10; 16.67; /; 达标. NO2; 年平均; 40; 29; 72.5; /; 达标. PM10; 年平均; 60; 81; 135; 35; 超标. PM2.5; 年平均; 30; 49; 163.33; 63.33; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1400; 35; /; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 160; 184; 115; 15; 超标. 由上表可知，吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准；二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳浓度未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，企业所在区域为不达标区，环境空气质量为不达标。 为切实改善空气质量，持续改善全市环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，安阳市生态环境保护委员会印发了《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》，根据文件要求，实施重点攻坚行动，强化制度机制落实，补齐能力体系短板，全力推动空气质量持续改善。攻坚行动包括：产业结构调整攻坚、清洁运输替代攻坚、能源绿色转型攻坚、工业深度清污攻坚、污染协同治理攻坚、面源精细管控攻坚、污染天气应对攻坚、监测监管提升攻坚等，不断改善区域大气环境质量。 本次项目挤出（吹膜）、高频复合、粘合、喷码工序废气采用集气罩+1套“吸附、脱附+催化燃烧”收集处理后，由一根不低于15m高的排气筒（DA001）达标排放，对周边环境影响较小。 2.地表水环境质量现状 附近的地表水为北侧1421m处的汤河，距离最近的监控断面为汤河石辛庄断面，根据《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》汤河石辛庄断面2026年目标为Ⅲ类水体。《安阳市 2024 年碧水保卫战实施方案》汤河石辛庄断面2024年目标为Ⅴ类水体。根据安阳市生态环境局公布的《安阳市市控地表水自动监测》（2024年第1周-第52周）常规监测数据，汤河石辛庄断面监测结果见下表。 2024年汤河石辛庄市控县界断面全年监测结果一览表单位：mg/L 时间; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; 高锰酸盐指数. 2024年1周; 16.5; 1.278; 0.142; 12.5; 6.6. 2024年2周; 20.3; 1.74; 0.193; 14.1; 7.2. 2024年3周; 18.9; 1.69; 0.22; 14.2; 6.9. 2024年4周; 16.9; 1.12; 0.205; 13.7; 6.8. 2024年5周; 19.1; 0.79; 0.178; 13.2; 6.0. 2024年6周; 16.7; 1.374; 0.197; 14.7; 6.3. 2024年7周; 14.7; 1.73; 0.22; 15.0; 5.7. 2024年8周; 16.3; 1.77; 0.253; 14.9; 6.2. 2024年9周; 17.2; 1.562; 0.229; 15.0; 6.9. 2024年10周; 17.6; 1.37; 0.225; 14.3; 7.3. 2024年11周; 25.6; 1.142; 0.244; 14.6; 8.8. 2024年12周; 37.1; 0.231; 0.243; 14.8; 13.3. 2024年13周; 33.2; 1.04; 0.354; 12.3; 11.0. 2024年14周; 25.6; 0.22; 0.199; 11.6; 7.9. 2024年15周; 31.8; 0.036; 0.163; 11.0; 10.1. 2024年16周; 29.7; 0.122; 0.176; 10.4; 9.4. 2024年17周; 35.2; 0.36; 0.196; 10.1; 11.1. 2024年18周; 45.8; 0.27; 0.332; 8.8; 10.5. 2024年19周; 30.3; 0.04; 0.178; 8.5; 8.3. 2024年20周; 26.3; 0.04; 0.124; 7.3; 8.2. 2024年21周; /; /; /; /; /. 2024年22周; 40.9; 0.05; 0.237; 5.5; 10.1. 2024年23周; 26.9; 0.07; 0.142; 5.9; 7.5. 2024年24周; 33.6; 0.06; 0.176; 5.0; 7.9. 2024年25周; 38.4; 0.39; 0.217; 4.6; 9.7. 2024年26周; 41.4; 0.35; 0.153; 6.08; 11.5. 2024年27周; 50.1; 1.252; 0.37; 6.29; 9.4. 2024年28周; 41.4; 1.471; 0.48; 8.88; 10.1. 2024年29周; 37.7; 1.16; 0.557; 9.63; 10.0. 2024年30周; 49.2; 0.75; 0.573; 7.68; 7.9. 2024年31周; 28.3; 0.385; 0.357; 8.99; 7.8. 2024年32周; 28.0; 0.775; 0.411; 10.0; 8.0. 2024年33周; 16.9; 1.934; 0.456; 11.9; 8.2. 2024年34周; 31.8; 1.390; 0.549; 11.6; 9.7. 2024年35周; 32.0; 1.160; 0.551; 10.5; 8.3. 2024年36周; 28.1; 0.288; 0.407; 10.2; 7.2. 2024年37周; 30.0; 1.899; 0.596; 10.9; 9.6. 2024年38周; /; /; /; /; /. 2024年39周; 27.8; 0.790; 0.352; 8.60; 10.1. 2024年40周; 22.4; 1.687; 0.365; 8.66; 8.8. 2024年41周; 23.1; 0.394; 0.244; 8.04; 8.8. 2024年42周; 28.0; 1.350; 0.491; 9.85; 10.2. 2024年43周; 22.7; 1.1; 0.4; 9.0; 8.7. 2024年44周; 24.9; 0.656; 0.312; 8.54; 9.2. 2024年45周; 21.9; 0.364; 0.238; 9.40; 8.0. 2024年46周; 20.0; 0.550; 0.421; 9.40; 6.8. 2024年47周; 15.5; 0.518; 0.340; 10.00; 5.7. 2024年48周; 15.1; 0.855; 0.300; 10.00; 3.4. 2024年49周; 17.6; 1.390; 0.252; 10.00; 1.4. 2024年50周; 19.7; 1.86; 0.368; 10.40; 2.2. 2024年51周; 20.2; 2.79; 0.573; 12.09; 3.0. 2024年52周; 16.2; 1.26; 0.246; 9.94; 2.6. 平均值; 26.9; 0.937; 0.308; 9.97; 7.9. Ⅲ类水质标准; 20; 1.0; 0.2; 1.0; 6. Ⅴ类水质指标; 40; 2.0; 0.4; 2.0; 15. 由上表可知，2024年汤河石辛庄断面水质总磷年均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准的要求。由上表可知，2024年汤河石辛庄断面水质COD、总氮、总磷、氨氮、高锰酸盐指数年均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 随着安阳市生态环境保护委员会（安环委〔2026〕1号）中《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》等方案及计划的实施，汤河水质会得到持续改善。 3.声环境质量现状 项目位于安阳市汤阴县古贤镇，根据项目园区规划环评，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 项目50m范围内不涉及声环境敏感目标，不进行声环境质量现状调查。 4.土壤环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查，建设项目存在土壤污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目生产车间内地面已全部硬化，原料、成品仓库建成后全部硬化，建成前不进行储存，生产工序主要产污环节均安装集气及处理设施，能够有效减少大气污染物排放，不涉及有毒有害污染物，项目生产工艺过程不涉及土壤环境污染途径。因此，不开展土壤环境质量现状监测。 5.地下水环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查，建设项目存在地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目生产工艺不涉及地下水环境污染途径，因此，不开展地下水环境质量现状监测。 6.生态环境质量现状 项目属于产业园区范围，利用现状建设用地进行建设。项目用地范围内无生态环境保护目标。 项目周围主要为工业企业、农田以及村庄，地表植被主要为小麦、玉米等当地农作物，生态环境一般。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1.大气环境 大气环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 方位; 类别; 距离; 保护级别. 环境空气; 古贤镇; N; 居民; 460m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2026）. 环境空气; 小朱庄村; E; 村庄; 113m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2026）. 2.声环境 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标。 3.地下水环境 厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 项目位于安阳市汤阴县古贤镇中西路、工业三路与工业四路交叉口西北角9号，属于新型材料园区，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1.废气 项目生产过程中产生的废气主要是非甲烷总烃，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）（含2024年修改单版本）》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》中塑料制品行业A级绩效要求。 废气排放执行标准 污染物; 类别; 标准名称; 浓度限值; 备注. 非甲烷总烃; 执行标准; 《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）（含2024年修改单版本）》; 排气筒：60mg/m3；边界：1h平均浓度值≤4.0mg/m3。单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t。; 排气筒高度至少不低于15m. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 厂房外监控点处：1h平均浓度值≤6mg/m3，任意一次浓度值≤20mg/m3。; /. 地方文件; 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》; 排气筒：NMHC20mg/m3；边界：1h平均浓度值：2.0mg/m3；生产车间无组织监控点：4.0mg/m3。; 去除效率80%. 从严执行; /; 排气筒：20mg/m3；边界：1h平均浓度值≤2.0mg/m3；生产车间无组织监控点：4.0mg/m3。单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t。; 排气筒高度至少不低于15m，去除效率80%. 2.废水 本项目废水仅排放生活废水，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足汤阴固现污水处理有限公司进水水质要求。具体标准值见下表： 废水排放执行标准 mg/L 污染物; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /. 汤阴固现污水处理有限公司进水水质要求; 6-9; 390; 300; 280; 35; 5. 3.噪声 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 4.固废 （1）项目一般固体废物厂区暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 （2）危险废物厂区暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 1.现有工程排放量 现有工程环评及批复总量控制指标为：VOCs2.0445t/a、COD 0.0053t/a。根据《年产量3000万米高分子物理合成编织水带项目验收监测报告》（河南永蓝检测技术有限公司，2022年3月1日，编号：YLJC2201082Y），现有项目废水中化学需氧量的排放量为0.0047t/a，根据《安阳市雨露节水灌溉科技有限公司检测项目》（光远检测技术有限公司，2024年6月15日，编号：光远检字第（YS2024060102）号），现有项目满负荷生产情况下，废气中VOCs的排放量为0.2825t/a。 2.现有工程削减量 现有工程全部搬迁，化学需氧量削减量为0.0047t/a，VOCs削减量为0.2825t/a。 3.本工程排放量 本项目建成后污染物排放量为非甲烷总烃：0.6974t/a、COD 0.0216t/a、总磷0.0002t/a。COD出厂量为0.0769t/a、总磷出厂量为0.0008t/a。 与现有项目对比，本次项目建成后，废气污染物排放增量为：VOCs:+0.4149t/a。废水污染物排放增量为COD：+0.0169t/a、总磷：+0.0002t/a 新增污染物排放量为VOCs0.4149t/a、COD0.0169t/a、总磷0.0002t/a。 4.总量控制指标 本项目建成后，污染物总量控制指标为非甲烷总烃：0.6974t/a、COD 0.0216t/a、总磷0.0002t/a。本项目非甲烷总烃需要替代量为0.4149t/a，倍量替代量为0.8298t/a，COD、总磷等量替代，替代量为COD 0.0169t/a、总磷0.0002t/a。本项目COD、总磷替代源为安阳市华洋针织有限责任公司年加工25000吨针织染整项目COD、总磷减排削减量，VOCs替代源为安阳正诚建材有限责任公司VOCs减排削减量，能够满足安阳市雨露节水灌溉科技有限公司年产4500万米高分子物理合成编织水带项目总量替代要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目生产车间租赁现有厂房，施工期工作内容主要为生产设备安装，工艺简单；主要污染为噪声，对周边环境造成的影响很小。不再进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1.废气 1.1废气源强分析 本项目原材料使用的热熔胶颗粒、聚乙烯颗粒为2-5mm颗粒，故本项目不产生粉尘，运营期大气污染物主要是挤出（吹塑）、高频复合、粘合、喷码过程产生的非甲烷总烃、危废间废气。 （1）挤出（吹膜）废气 项目吹膜过程加热温度为160℃~200℃，聚乙烯颗粒的热分解温度约为280~300℃，加热温度低于其分解温度，热熔胶熔融温度为190 ± 0.4℃，长时间处于高温下会使其热分解，因此，在加热过程中无分解废气产生，但其在受热的情况下，聚乙烯中残存未聚合的反应单体挥发至空气中，从而形成有机废气；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即二污普）中<292塑料制品行业系数手册>2921塑料薄膜制造行业系数表，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.5千克/吨-产品，本项目内膜产生量为2607t/a，则挤出（吹膜）过程中VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为6.5175t/a。本项目在挤出（吹膜）机上方设置集气罩，废气经集气罩收集后引入“活性炭吸附、脱附+催化燃烧”污染治理设施处理，集气效率以95%计，参考《河南海克节水科技有限公司年产5千万米灌溉水带项目（二期） 竣工环境保护验收监测报告表》（附件11），该项目与本项目挤出（吹膜）工序使用的原料基本一致，活性炭吸附、脱附+催化燃烧对该类VOCs的处理效率为92.8-95.2%，本次取均值94%，工作时间以2400h计，挤出（吹膜）废气的产排情况见下表。 挤出（吹膜）废气产排情况一览表 工序; 污染物; 产生量t/a; 收集情况; 有组织排放; 无组织排放. 收集量t/a; 速率kg/h; 排放量t/a; 速率kg/h; 排放量t/a; 速率kg/h. 挤出（吹膜）; VOCs; 6.5175; 6.1916; 2.5798; 0.3715; 0.1548; 0.3259; 0.1358. （2）高频复合、粘合废气 - 项目内膜与编织外层连接的方式有两种，一种是通过高频物理合成（高频复合）进行连接：编织成型的水带通过高频复合机进行复合，高频复合机利用水为介质，采用电加热方式，温度控制在50℃~60℃，将内膜中的热熔胶软化，使内膜与编织外层复合。一种是通过水带粘合机进行连接：水粘机水粘段利用电热丝将内膜外侧热熔胶软化，温度控制在50℃~80℃，将水带内膜外侧与水带外编织网粘合在一起。软化温度较低，达不到聚乙烯和热熔胶的熔点，VOCs产生量很小，本次评价仅定性分析，不再定量分析，项目在高频复合机、粘合剂上方设置集气罩，废气经收集后引入“吸附、脱附+催化燃烧”处理设施中处理。 （3）喷码废气 项目喷码过程使用水墨，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求，VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）：“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，根据本项目水墨挥发性有机物检测报告（附件12），VOCs的含量为0.13%，能够满足《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2027）中要求，满足（环大气〔2019〕53号）要求，项目油墨使用量很少，本次仅定性分析，本项目在喷码机上方设置集气罩，废气经收集后引入“吸附、脱附+催化燃烧”处理设施中处理。 （4）危废间废气 - 建设单位新建1间危险废物暂存间，暂存废气拟建设密闭管道连接至有机废气治理设施净化处理，活性炭、催化剂等危险废物均通过纸箱、包装袋封闭保存，危废间暂存VOCs产生量很小，本次评价仅定性分析，不再定量分析，为尽量减少废气对环境的影响，危废暂存间安装顶吸装置，在事故状态下将危废暂存间废气引入“吸附、脱附+催化燃烧”处理设施中处理。 1.1.2治理设施 本项目在6台挤出（吹膜）机、10台高频复合机、10台水带粘合机上方、2台喷码机上方设置集气罩，总计28个，单个集气罩面积为0.5m2，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中进风口控制风速不应低于0.3m/s，本项目取0.3m/s，则项目需要的风量为7560m3/h，考虑到风量损失1.2倍并取整，即19000m3/h，收集的VOCs（以非甲烷总烃计）经“吸附、脱附+催化燃烧”处理后（收集效率为以95%计，整体去除效率按90%计）经不低于15m高排气筒达标排放（DA001）。 本项目废气污染防治可行技术参考《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目污染治理设施情况详见下表。 有组织废气污染治理设施情况表 产污环节; 污染物; 治理设施; 收集效率%; 治理工艺除去率%; 是否为可行技术; 年工作时间. 挤出（吹膜）、高频复合、粘合、喷码; VOCs; 集气罩+1套“吸附、脱附+催化燃烧”+1根不低于15m高排气筒（DA001）; 95; 94; 是; 2400h. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，非甲烷总烃治理可行技术为“喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”，本项目处理设施属于可行技术。 1.1.3废气排放情况 废气产生及排放情况一览表 类型; 排气筒编号; 污染物; 风量m3/h; 收集效率%; 收集情况; 净化效率%; 排放情况. 收集量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 有组织废气; DA001; VOCs; 19000; 95; 6.1916; 2.6059; 135.8; 94; 0.3715; 8.1; 0.1548. 无组织废气; /; VOCs; /; /; /; /; /; 0.3259; /; 0.1358. 由上表可知，非甲烷总烃有组织排放量为0.3715t/a，无组织排放量0.3259t/a，则非甲烷总烃排放总量为0.6974t/a。 有组织废气达标分析 根据上表可知，非甲烷总烃排放浓度为8.1mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）（含2024年修改单版本）》中相关标准限值，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》中塑料制品企业相关排放限值，能够达标排放； 无组织废气达标分析 由大气EIAProA2018软件估算结果可知，无组织非甲烷总烃最大落地浓度1.47×10-3mg/m3，能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），同时满足《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）（含2024年修改单版本）》中相关标准限值和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》中塑料制品行业A级绩效要求。 单位产品非甲烷总烃排放量 本项目非甲烷总烃排放总量为0.6974t/a，产品产量为5618.956t/a，经计算，项目单位产品非甲烷总烃排放量为0.1241kg/t，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）（含2024年修改单版本）》中单位产品非甲烷总烃排放量要求。 1.1.4污染源非正常排放情况 本项目废气非正常排放主要包括污染防治措施故障以及其他不可预知的情况。设备检修一般在停产时进行，不存在污染物排放。类比同类行业，一般情况下每年故障次数不超过1次，故障后现场工人及时发现上报，在1h内可实现紧急停车、排除故障。 本次环评考虑最不利情况下：活性炭“吸附、脱附+催化燃烧”装置失效废气处理效率按50%计。此情况下污染物排放情况见下表。 污染源非正常排放情况表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 废气治理设施故障; 非甲烷总烃; 67.9; 1.2899; 1; 1; 立即停止生产进行检修. 1.1.6自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的要求，本项目大气污染物需制定自行监测计划，按照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）的要求，本项目自行监测计划见下表。 废气自行监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572 -2015）（含2024年修改单版本）》、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572 -2015）（含2024年修改单版本）》、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》. 综上所述，本项目营运期产生的大气污染物经合理治理后，达标排放，项目对周围大气环境影响较小。 2.废水 （1）挤出（吹膜）、高频复合冷却水 本项目使用6台挤出（吹膜）机（5用1备），项目原料经过吹膜工序成型后需用水冷却，每台吹膜机配套一条冷却水槽，单条冷却水槽有效容积为0.4m3，冷却水槽水质清洁，且对冷却水水质无特定要求，冷却水不外排，定期补充蒸发损失水量，每天补充约0.3m3/d，合计用水90m3/a。 项目复合工序采取高频水加热复合，该工序用水循环使用，定期补充，补充水量约为0.5m3/d，合计用水量150m3/a。 参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB_T50050-2017）“5补充水处理”蒸发水量公式为：Qe=k×Δt×Qr 其中： Qe为蒸发水量（m3/a）； k为蒸发损失系数（1/℃），按照下表进行取值； Qr为循环冷却水量（m3/a）； Δt为循环冷却水进出塔温度（℃），取20℃ 则该企业循环水量Qr=264/0.0014/20=9428.5714m3/a 蒸发损失系数k 进塔大气温度; -10; 0; 10; 20; 30; 40. k（1/℃）; 0.0008; 0.0010; 0.0012; 0.0014; 0.0015; 0.0016. 注：表中进塔大气温度指冷却塔设计干球温度. （2）职工生活污水 本项目废水主要是生活污水，项目劳动定员20人，年工作300天，均来自周边村庄，不在厂区内食宿，参考《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），员工生活用水量按城镇居民生活用水定额，以90L/人·d计，则生活用水量为（1.8m3/d）540m3/a，生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水量约为1.44m3/d（432m3/a），生活污水经化粪池（10m3）预处理后排入汤阴固现污水处理有限公司。根据现有项目检测报告，项目废水总排口废水中pH测定值为7.4-7.5、COD176-180mgL，BOD534.9-38.6mgL、氨氮15.9-19.0mgL、悬浮物为79-83mgL，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即二污普）中<生活污染源产排污系数手册>城镇生活源水污染物产生系数，总磷的产生量为5.76mg/L，参考《化粪池污水处理能力研究及其评价》（兰州交通大学学报），化粪池对总磷的去除效率以68.2%计，则总磷的排放浓度为1.83mg/L。项目生活污水排放情况见下表。 生活污水主要污染物产生及排放情况一览表 名 称; 化粪池预处理后; 污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 污水处理厂设计; 污水厂处理后排放量（t/a）. 出水浓度（mg/L）*; 排放量（t/a）; 进水标准（mg/L）; 出水标准（mg/L）. 污水量; -; 432; -; -; -; 432. COD; 178; 0.0769; -; 390; 50; 0.0216. NH3-N; 17.5; 0.0076; -; 35; 5; 0.0022. BOD5; 36.8; 0.0159; -; 190; 10; 0.0043. SS; 81; 0.035; -; 280; 10; 0.0043. TP; 1.83; 0.0008; -; 5; 0.5; 0.0002. pH; 7.5（无量纲）; -; 6-9; -; 6-9; /. 注*：污染物出水浓度取检测数据平均值. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于第二十四项“橡胶和塑料制品业29”中第62条“塑料制品业292”，属于“其他”，为排污许可登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中频次要求每年监测一次。 - 运营期废水监测计划一览表 监测点位; 排放口地理坐标; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废水总排口DW001; E114°27′0.209″ N35°56′21.549″; 流量、pH 值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总磷; 1次/年; 污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准，同时满足汤阴固现污水处理有限公司进水水质要求. 注：监测指标参考《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及企业实际情况确定。. 2.2依托集中污水处理厂可行性分析 2.2.1收水范围 汤阴固现污水处理有限公司于2018年建设，收水范围为古贤镇、白营镇区生活用水及古贤镇工业园区一般生产污水，目前污水管网已全面铺设到位，本项目位于古贤镇新型材料产业园区，在该污水处理厂收水范围内。 2.2.2处理能力及工艺 目前该污水处理厂正常运行，远期规划设计处理能力为1万m3/d，目前实际建设处理规模为0.5万m3/d，经咨询，目前该污水处理厂收水量为2000m3/d，剩余处理量为3000m3/d，采用“旋流沉砂池+水解酸化池+混合反应沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线处理”的工艺处理技术。本项目废水排放量为1.44m3/d，远远小于该污水处理厂剩余处理规模3000m3/d，污水处理厂的剩余处理能力可满足项目需求。 2.2.3设计进、出水水质 汤阴固现污水处理有限公司设计进水水质要求为COD≤390mg/L、BOD5≤190mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤280mg/L、TP≤5mg/L，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L、SS≤10mg/L、TP≤0.5mg/L。经调查，该污水处理厂运行稳定，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。汤阴固现污水处理有限公司于2019年6月21日首次申领排污许可证，于2024年2月7日重新申请排污许可证，许可证编号：91410523MA45LLXE5D001Y。本项目外排废水为生活污水，水质简单、生化性较好，无有毒有害的特征水污染物。本项目废水经化粪池预处理后废水水质为COD178mg/L、BOD5≤36.8mg/L、NH3-N≤17.5mg/L、SS≤81mg/L、TP≤1.83mg/L，可以满足该污水处理厂接管标准要求（COD≤390mg/L、BOD5≤190mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤210mg/L）和污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准。 综上所述，本项目产生的生活污水排入汤阴固现污水处理有限公司合理可行。 3.噪声 3.1噪声源强 项目噪声源主要为挤出（吹膜）机、圆织机、水带粘合机、收卷机、高频复合机、治理设施风机等设备运行噪声，源强约为60~85dB(A)，以生产车间西南角为原点。具体见下表。 本项目工业企业主要噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物 插入损 失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 生产车间; 挤出（吹膜）机*6（5用1备）; 点源; 75; 35.46; 54; 昼夜; 15; 57.85; 1. 圆织机*200; 点源; 60; 35.46; 39; 昼夜; 15; 42.85; 1. 水带粘合机*10; 点源; 60; 35.46; 39; 昼夜; 15; 42.85; 1. 收卷机*8; 点源; 70; 35.46; 49; 昼夜; 15; 52.85; 1. 收卷机（成品）*8; 点源; 70; 35.46; 49; 昼夜; 15; 52.85; 1. 喷码机*8; 点源; 60; 35.46; 39; 昼夜; 15; 42.85; 1. 倒丝机*20; 点源; 70; 35.46; 49; 昼夜; 15; 52.85; 1. 高频复合机*10; 点源; 60; 35.46; 39; 昼夜; 15; 42.85; 1. 覆膜机*5; 点源; 60; 35.46; 39; 昼夜; 15; 42.85; 1. 闭式冷却塔*1; 点源; 60; 35.46; 39; 昼夜; 15; 42.85; 1. 本项目工业企业主要噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. 声功率级/dB(A); X; Y; Z. 1; 风机; 点源; 85; -12; 1; 1.2; 基础减震; 变化声源. 3.2预测模式 3.3预测方法 （1）室内声源等效为室外声源 采用等效室外声源声功率级法进行计算，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp1=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔音量，dB。 如下图所示： 对于多个室内噪声源采用下列公式叠加 Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （2）室外点声源传播 对于本项目，户外声传播衰减主要考虑几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）和围墙障碍物屏蔽（Abar）引起的衰减。即Lp（r）=Lw-Adiv-Aatm-Abar。 ①几何发散衰减Adiv利用半自由声场点源衰减公式： LA（r）=LAw-20lgr-8； 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LAw——点声源A计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 ②空气吸收引起的衰减Aatm=a（r-r0）/1000，式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见下表。 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 温度 ℃; 相对湿度 %; 大气吸收衰减系数a，dB/km，倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 3.1; 7.4; 12.7. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3. ③围墙障碍物屏蔽（Abar）：围墙简化为具有一定高度的薄屏障，在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况做简化处理。 （4）拟建工程声源对预测点产生的贡献值 公式如下： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 3.3达标分析 表29 噪声预测结果一览表/dB(A) 厂界; 贡献值; 评价标准; 达标情况. 东厂界; 44.36; （昼60/夜50）; 达标. 南厂界; 44.52; 达标. 西厂界; 48.16; 达标. 北厂界; 48.23; 达标. 由上表可知，本项目建成后，各厂界噪声贡献叠加值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，对外环境影响很小。 3.4监测要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，本项目运营期自行监测计划见下表。 噪声自行监测计划 噪声监测点位; 监测内容; 监测周期; 监测频次; 执行标准. 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 1天（昼、夜间各一次）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 最大A声级; 1天（夜间频发噪声、偶发噪声在发生时进行监测）; 1次/季度. 4.固体废物 项目固废主要为废包装、边角料、不合格产品、生活垃圾、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、废催化剂。其中废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、废催化剂为危险废物，其他均为一般固废。 4.1一般固废 4.1.1废包装 原辅料均为25kg袋装，使用后产生废包装225021个/a。单个塑料袋重量约50g，产生的废包装袋11.2511t/a。水墨的使用量为10kg/a，总计10桶，包装桶重为0.1kg，则废水墨包装桶的产生量1kg，则废包装的产生量为11.2521t/a，收集后在一般固废间暂存，定期外售废旧物资回收部门。 4.1.2边角料、不合格产品 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即二污普）中<292塑料制品行业系数手册>“2921 塑料薄膜制造行业系数表”，一般固废产生系数3.5kg/t-产品。产品产量为5618.956t/a，产生的边角料、不合格产品合计为19.6663t/a，收集后回用于生产。 4.1.3生活垃圾 项目职工20人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为3t/a。经垃圾箱收集后，由环卫部门定期清运。 废包装、边角料、不合格产品在1座5m2一般固废间分区暂存。 4.2危险废物 废润滑油桶 润滑油用完之后桶中会有些许润滑油挂壁残留，废物代码：900-274-08“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”由于残余量很小且没有泄漏风险，故不再分析。润滑油单桶10kg，项目用量约0.02t/a，约2桶。润滑油单个空桶重量约1kg，则废润滑油桶产生量0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。 废活性炭： 参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》中塑料制品行业企业A级指标要求，活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000的要求，本项目风量为19000m3/h，则活性炭填充量最少为2.7142m3。本项目活性炭为蜂窝活性炭，蜂窝活性炭的密度一般在0.35-0.6t/m3之间，本次取0.5t/m3，则活性炭的填充量为1.3571t。 再生周期： 根据安阳市生态环境局《关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》附件2中废气收集参数和最少活性炭装填量参考表，本项目活性炭吸附、脱附+催化燃烧装置风量为19000m3/h，VOCs初始浓度为135.8mg/m3，排放浓度为8.1mg/m3，活性炭吸附装置活性炭装填量为1.3571t。 根据安阳市生态环境局文件《安阳市生态环境局关于规范挥发性有机物活性炭吸附处理设施建设和运行管理的通知》（安环文〔2022〕130号），活性炭脱附周期计算如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—脱附周期，天； m—活性炭的用量，kg，按1357.1kg计算； s—动态吸附量，%；（一般取值15%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，根据废气源强，活性炭吸附装置VOCs（以非甲烷总烃计）削减浓度为129mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d，项目取值24h/d。 经计算，活性炭吸附装置脱附周期约为3.5天，84h。 更换周期： 参考《温州市生态环境局关于加强2022年度挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（温环发〔2022〕13号），“用于吸附脱附燃烧废气处理设施的活性炭使用寿命原则上不超过6个月”。本次项目活性炭按照半年更换一次。活性炭吸附的VOCs经催化燃烧处理，残留量很少，则有机废气治理过程产生的废活性炭更换量约2.7142t/a。 环评要求企业有机废气处理时采用的活性炭碘值不低于800毫克/克，并按设计要求足量添加、及时更换。 废活性炭属于HW49其他废物，废物代码：900-039-49“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”。 废催化剂 本项目使用铂钯催化剂，使用量为0.04t/a，催化剂使用寿命约2年，则平均每年废催化剂的产生量为0.02t/a。该催化剂未列入《国家危险废物名录》（2025年版），参考安徽省生态环境厅关于CO催化剂（催化燃烧催化剂）是否属于危废的问题的答复，废弃的催化燃烧催化剂（主要活性成分为铂钯）属于危废，危废代码参照HW50 900-049-50。 危险废物经5m2危险废物暂存间暂存后，交由有资质的公司进行处理。 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险特性. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.002t/a; 生产设备运行; 固态; 废矿物油; T，I. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.7142t/a; 环保设施运行; 固态; 有机物; T. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.02t/a; 固态; 有机物; T. 项目固废均合理处置或综合利用，对周围环境造成的影响很小。 4.3固废暂存措施分析 （1）包装要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废容器和包装物要求如下： ①容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物兼容。 ②容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤容器和包装物外表面应保持清洁。 （2）危废间设置要求 危废间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范设置，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。结合本项目，危废暂存间设置要求如下： ①暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ②暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施； ③设有安全照明设施和观察窗口，暂存间配有防护服及工具； ④危险废物贮存设施设置警示标志，暂存区周围设置围堰； ⑤危险暂存间安排专人进行管理，禁止无关人员进入； ⑥做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑦危废间设置导流沟和收集池，用于事故废液收集。 项目危废间位于厂区东北侧，大小为5m2。项目建成后，危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 （3）危险废物转移管理办法 运营后产生的危险废物按要求填写危险废物转移联单和签订委托处置合同。根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号），转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案：发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 （4）危险废物转移联单的运行和管理 危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单：每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 本项目危废运输由危废资质单位负责运输和处理。项目危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。 （5）一般固废暂存 各类一般固体废物分类有序堆存，同时设置一般固体废物标识牌，一般固废暂存处应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 （6）其他要求 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）相关要求，评价要求企业应做到以下几点要求： ①对工业固体废物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 ②建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ③禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ④应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 ⑤企业固体废物涉及危险废物，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（中华人民共和国主席令第四十三号）要求，需制定危险废物意外事故防范措施和应急预案。 企业不涉及危险废物的运输，均由有相应危废处置资质的单位拉运处理。 综上所述，本项目在采取上述治理措施的情况下，固废均得到综合利用或妥善处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 5.土壤评价 本项目生产过程无废水产生，生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入汤阴固现污水处理有限公司进一步处理。化粪池做好防渗后基本不会产生废水污染地下水和土壤的现象。 项目营运期对地下水、土壤的污染主要为聚乙烯颗粒、聚乙烯丝、钙基润滑脂（黄油）等暂存、使用不当会对地下水、土壤造成污染。可能发生渗漏的区域包括危废暂存间及生产车间，建设单位采取分区防控措施，危废暂存间作为重点防渗区，生产车间作为一般防渗区，采取相应的防渗措施，防渗措施满足相关规定的防渗要求，阻断各污染物污染土壤的途径。加强对设备的维护、检修，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时定期检查，即使发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生，从而有效防止项目运营过程对地下水或通过下渗作用对土壤造成影响。 6.地下水环境影响分析 本项目不涉及地下水与土壤污染源，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本工程不开展地下水、土壤环境影响分析。 7.环境风险影响分析 7.1物质危险性识别 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）等文件，对比项目原辅料、产品及三废污染物。企业涉及风险物质主要包括非甲烷总烃、润滑油、危险废物及火灾爆炸次生废物等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B.1突发环境事件风险物质及临界量表，以及《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）、《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）等文件进行，对原辅料、三废、产品等进行风险物质识别。 风险物质识别 项目; 危险物品名称; 主要成分; CAS号; GHS危害性类别; 是否风险物质; 类别. 原辅材料; 钙基润滑脂（黄油）; 润滑油; 74869-22-0; /; 是; HJ 169-2018，B.1序号381. 油墨; 丙烯酸树脂; 9003-01-4; /; 否; /. 制冷剂; CO2; 124-38-9; /; 否; /. 三废; 废水; 生活污水; COD、总磷; /; /; 否; /. 废气; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; /; /; 否; /. 一般固体废物; 废包装物; 塑料; /; /; 否; /. 边角料、不合格产品; 聚丙烯、热熔胶、丙纶丝、聚丙烯丝; /; /; 否; /. 危险废物; 废润滑油桶; 润滑油、塑料; /; /; 是; /. 废活性炭; 活性炭; 7440-44-0; /; 是; /. 废催化剂; 铜、钯基催化剂; 7440-50-8/7440-05-3; /; 是; /. 产品; 编织水带; /; /; /; 否; /. 本项目涉及的风险物质主要为原辅料中的润滑油以及固废中的危险废物。 因火灾爆炸次生废物难以统计产生量，本次对其他环境风险物质Q值进行计算，具体见下表。 环境风险物质Q值计算一览表 类别; 风险物质; CAS号; 最大 储存量; 临界量; Q值. 原辅料; 钙基润滑脂（黄油）; 74869-22-0; 0.02t; 2500t; 0.000008. “三废” 污染物; 危险废物; 废润滑油桶; /; 0.002t; 50t; 0.00004. 废活性炭; /; 2.7142t; 50t; 0.054284. 废催化剂; /; 0.02t; 50t; 0.0004. 合计; /; /; /; /; 0.054732. 注：参考《浙江省企业环境风险评估技术指南（2015修订版）》，危险废物临界量50t。. 由上表可知，公司环境风险物质Q值均小于1，环境风险影响很小。 7.2环境风险识别 结合项目情况，项目建成后企业可能发生的突发环境事件包括：润滑油泄漏事件、废气污染治理设施故障事件、危险废物污染事件和火灾爆炸次生衍生污染事件。企业涉及风险单元见下表。 突发环境事件类别一览表 风险单元名称; 风险物质; 突发环境事件类别. 办公室; 火灾爆炸次生燃烧废气、消防废水、固废等; 火灾爆炸次生衍生污染事件. 生产车间. 危废间; 火灾爆炸次生燃烧废气、消防废水、固废等; 火灾爆炸次生衍生污染事件. 危险废物; 危险废物污染事件. 成品仓库; 火灾爆炸次生燃烧废气、消防废水、固废等; 火灾爆炸次生衍生污染事件. 润滑油存放处; 火灾爆炸次生燃烧废气、消防废水、固废等; 火灾爆炸次生衍生污染事件. 润滑油; 润滑油泄漏事件. 废气治理设施; 非甲烷总烃; 废气污染治理设施故障事件. 环境影响途径及危害后果一览表 序号; 事故类型; 风险物质; 影响途径; 危害后果. 1; 润滑油泄漏事件; 钙基润滑脂（黄油）; 水、土壤; 泄漏润滑油可能污染周边土壤、水环境。. 2; 废气污染治理设施故障事件; 非甲烷总烃; 大气; 可能导致大气污染物超标排放，污染周围环境空气。. 3; 危险废物污染事件; 危险废物; 水、土壤; 危险废物泄漏、防范措施失效等，导致危险废物进入外环境，污染土壤、水环境。. 4; 火灾爆炸次生衍生污染事件; 燃烧废气; 大气; 燃烧废气会污染区域环境空气。. 消防废水、固废; 水、土壤; 未合理处理，可能污染周边土壤、水环境。. 7.3环境风险防范措施及应急要求 7.3.1生产操作规范化措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对有事故迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。 ④全厂建立健全健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行；建立健全档案管理制度，做好产品和生产工艺有关的设计资料，指导安全生产运行的资料，设备购置、运行、维修和维护、检测、报废、处置的信息和资料，事故统计、分析、处理、整改措施落实的音像、实物、文件等资料的严格管理；建立汇报、抽查、定期检查相结合的安全检查制度，及时发现安全隐患并采取有效措施消除；建立严格的从业人员上岗培训制度，依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从业人员配备符合国家或行业标准规定的劳动防护用品；应按照《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)、《安全色》(GB2893-2008)的要求设置并管理安全标识，主要安全标识包括：禁止标志有“禁止吸烟”、“禁止烟火”、“禁止带火种”等；警告标志如“当心火灾”标志；消防安全标志如“灭火器”、“灭火设备或报警装置方向”；应急疏散指示标志如“安全出口”、“消防通道”等；使损失和对环境污染降到最低。 ⑤企业应当备有消防设施配置图、现场平面布置图、排水管网分布图。 ## 7.3.2泄露风险防范措施 ## 若液态原辅料润滑油桶破损，会导致泄漏，一旦发生泄漏事故，立即采用干沙对泄漏液体原料进行吸附，避免泄漏液体原料进一步溢流和挥发，及时控制泄漏事故一般10min左右可处置完毕，吸附后的干沙装入铁桶并密封，再委托有资质单位转移、处置。 ## 7.3.3环保设施发生故障的防范措施 ①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处在良好状态，使设备达到预期的处理效果。 ②现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设备、风机等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。 ## ③“吸附、脱附+催化燃烧”应在安装前进行全面的漏气检测，运行过程中，需定期对设备中的气体压力及设备本身进行检测，发现气体压力异常、设备压力测试异常时应及时排查并维修，定期清理气体管路，注意更换活性炭，以防造成堵塞。 7.3.4火灾事故风险防范措施 ①在车间和原料仓库的明显位置张贴禁用明火的告示，原料仓和车间内设置移动式泡沫灭火器； ②储存辅助材料的桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； ③搬运和装卸时，应轻拿轻放，防止撞击； ④仓库应选择阴凉通风无阳光直射的位置，仓库内应设置空调设备，防止仓库温度过高； 综上所述，本项目不存在重大危险源，最大可信事故为润滑油泄漏，只要项目严格落实上述措施，做好预防和应急措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生环境风险的概率较小。建设单位对事故的预先判断准确及时，并采取正确的方法应对，则风险事故对周围大气环境的影响将大大降低。因此，项目的建设，从风险评价的角度分析是可行的。 8.环保设施安全生产工作要求 8.1设施安全设计 环保设施应符合相关安全规范和标准，设计和建造时应采取安全措施，以预防事故和减少对环境的不良影响。 8.2安全设施和装备 环保设施应配备必要的安全设施和装备，如防爆装置、泄漏控制设备、紧急救援设备等，以防止事故发生和及时响应。 8.3安全管理制度 环保设施管理者应建立和落实一套完整的安全管理制度，包括设施操作规程、应急预案、事故报告和调查程序等，以确保设施的安全运营。 8.4安全培训和教育 应确保设施操作人员接受必要的安全培训和教育，了解设施的安全操作规程、紧急情况下的应对措施等。 8.5安全监测和检查 - 环评建议企业建立环保设施安全生产管理制度，推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作；开展环保设备设施安全风险辨识评估，安排专人定期对厂区内环保设施进行巡检，系统排查隐患，对存在风险隐患的部位提出整改措施并落实到位，及时消除隐患，并按照相关要求建立隐患整改台账；为保证环保设施的安全生产，定期对环保设施的活性炭、催化剂等进行更换；对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育，加强职工的防范意识。杜绝隐患发生，确保环保设施正常运转。 8.6事故应急管理 设施管理者应制定和实施应急预案，包括事故报告和调查、事故处置措施、群众疏散等，以应对可能发生的事故情况。 8.7安全评估和审查 对新建或改建的环保设施，应进行安全评估和审查，确保设施具备安全性和可持续性。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 过程 | 有机废气排放口DA001 | 非甲烷总烃 | 挤出（吹膜）废气 | 集气罩+1套“吸附、脱附+催化燃烧”+1根不低于15m高排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）（含2024年修改单版本）》，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》中塑料制品行业A级绩效要求 |
|  |  |  | 高频覆膜废气 |  |  |
|  |  |  | 粘合废气 |  |  |
|  |  |  | 喷码废气 |  |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | / |  | 《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）（含2024年修改单版本）》和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》 |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 1座10m3化粪池 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准同时满足汤阴固现污水处理有限公司进水水质要求 |
|  | 生产过程 | 生产废水 | 冷却水循环使用、不外排 |  | / |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 基础减振+厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固体废物 | 原辅料使用 | 废包装物 | 1座5m2一般固废间暂存，外售综合利用 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生产过程 | 边角料、不合格产品 | 收集后回用于生产 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集后，由环卫部门定期清运。 |  | / |
|  | 设备运行 | 废润滑油桶 | 1座5m2危废间暂存，定期交有资质单位处置。 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废气污染治理设施 | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目生产厂房地面已全部硬化，原料、成品仓库建成后全部硬化，运营期加强环保设施维护，规范生产操作，项目对地下水及土壤的影响可忽略不计。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目位于汤阴县古贤镇西外环路，属于产业园区范围。项目用地范围内无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危险废物在厂内贮存时严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求设置危险废物暂存场所和危险废物警示，具体要求如下： ①项目产生的危险废物必须使用专用贮存容器或场所存放，危险废物禁止混入一般工业固体废物中； ②危废贮存容器及场所设置明显警示标志，周围设置防护栏； ③危废专用贮存容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁。 ④加强对设备管理，规范操作，现场禁止明火，禁止吸烟。一旦发生事故，应及时启动应急预案并疏散周边人群。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 除执行上述废水、废气、噪声、固废措施外，须按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年版）》中塑料制品行业要求相符性分析指标具体要求执行。 |  |  |  |  |

# 六、结论

安阳市雨露节水灌溉科技有限公司年产4500万米高分子物理合成编织水带项目的建设符合当前国家产业政策和当地规划要求，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放 量（固体废物 产生量）①* | 现有工程 许可排放 量② | 在建工程排放 量（固体废物 产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生 量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全 厂排放量（固体 废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.2825 | 2.0445 | / | 0.6974 | 0.2825 | 0.4149 | +0.4149 |
| 废水 | COD | 0.0047 | 0.0053 | / | 0.0216 | 0.0047 | 0.0169 | +0.0169 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | / | 0.0002 | / | 0.0002 | +0.0002 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | 8 | 8 | / | 15.2521 | / | 15.2521 | +7.2521 |
|  | 边角料、不合格产品 | 16 | 16 | / | 19.6663 | / | 19.6663 | +3.6663 |
| 危险废物 | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 废活性炭 | 2.5364 | 2.5364 | / | 2.7142 | / | 2.7142 | +0.1778 |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
| 其他 | 生活垃圾 | 3 | 3 | / | 3 | / | 3 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①