建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        年加工15000平方玻璃项目

建设单位（盖章）：     汤阴县景耀玻璃有限公司

编 制 日 期：              2026年6月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	25

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	54

附图附件：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周围环境示意图

附图3  建设项目工程平面图

附图4  本项目在汤阴县新型材料产业园区位置

附图5  河南省三线一单综合信息应用平台截图

附图6  现场踏勘图

附件1  委托书

附件2  河南省企业投资项目备案证明

附件3  建设单位营业执照

附件4  法人身份证

附件5  土地证

附件6  土地租赁协议书

附件7  原料挥发性有机物检测报告

附件8  确认书

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工15000平方玻璃项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2602-410523-04-01-472853 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 安阳市汤阴县古贤乡中西部、工业三路与工业四路交叉口西北角1号 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经：114度27分0.290秒，北纬：35度56分17.414秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品制造30，57中玻璃制造304，特种玻璃制造-报告表 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 汤阴县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2602-410523-04-01-472853 |
| 总投资（万元） | 3000 |  | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 2% |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 4560（租赁面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2012-2020）》 规划园区名称：汤阴县新型材料产业园区 规划审批部门：安阳市发展和改革委员会 规划审批文件名称及文号：《关于汤阴县新型材料产业园区发展规划的批复》（安发改工业﹝2012﹞724号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2012-2020）环境影响报告书》 审查机关：安阳市生态环境局 审查文件及文号：《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2012-2020）环境影响报告书审查小组意见》，原则同意通过该《报告书》，无文号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.汤阴县新型材料产业园区规划及规划环评符合性分析 汤阴县新型材料产业园区成立于2012年，主导产业为新型材料产业和木材精深加工产业两大产业。《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2012-2020）》编制于2012年，安阳市环境保护局以安发改工业〔2012〕724号文通过了其规划。汤阴县新型材料产业园区规划期限为2012-2020年，近期为2012-2015年，远期为2016-2020年。 根据《古贤镇总体规划（2010—2030）》，古贤镇村庄布局因受区域影响多点分散，村庄形不成规模，基础设施无法配套，公共服务设施严重缺乏，村民生产、生活不便。因此用迁村并点的方法，变散乱为集中，统一规划，适当选址，加强对建设用地的管理，使规模小的村民点向镇区或新型农村社区合并、搬迁。形成人口集中、布局合理，基础设施配套，环境优美的新型村庄。通过迁村并点，有利于提高人民生活质量，促进全镇经济社会的发展，推动古贤镇的城镇化进程。规划编制单位及规划进度：由滑县华艺规划建筑设计有限责任公司于2012年8月编制完成，规划于2012年12月由安阳市发展和改革委员会、安阳市国土资源局、安阳市城乡规划管理局、安阳市环境保护局以“安发改工业〔2012〕724号”进行了批复。 产业园区原规划面积3.66km2，汤阴县新型材料产业园区的发展定位：新型材料产业基地和木业精深加工产业基地。 主导产业：新型材料产业和木材精深加工产业两大产业。依托园区内现有的新型材料产业基础，通过积极培育、重点扶持，引入大型龙头企业，重点发展新型材料产业；依托园区内现有的木业精深加工产业基础，扶持壮大一批重点龙头企业，重点发展门业、窗业及家具业三个子产业。 工业和信息化部《新材料产业“十二五”发展规划》中指出，新材料涉及领域广泛，一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料，主要包括以下六大领域：①特种金属功能材料。具有独特的声、光、电、热、磁等性能的金属材料。②高端金属结构材料。较传统金属结构材料具有更高的强度、韧性和耐高温、抗腐蚀等性能的金属材料。③先进高分子材料。具有相对独特物理化学性能、适宜在特殊领域或特定环境下应用的人工合成高分子新材料。④新型无机非金属材料。在传统无机非金属材料基础上新出现的具有耐磨、耐腐蚀、光电等特殊性能的材料。⑤高性能复合材料。由两种或两种以上异质、异型、异性材料（一种作为基体，其他作为增强体）复合而成的具有特殊功能和结构的新型材料。⑥前沿新材料。当前以基础研究为主，未来市场前景广阔，代表新材料科技发展方向，具有重要引领作用的材料。 总体发展目标：以市场为导向，以创新为动力，以整合区域资源为出发点，以招商引资为抓手，以项目入驻为根本，通过政府积极引导，合理规划布局，加强内引外联，大力招商引资，重点发展新兴材料、木业精深加工产业，推进产业集聚，做好服务引导等措施，规划期内，把汤阴县新型材料产业园区建设成为产业集聚、布局合理、功能完善、环境优美的新兴工业区，成为汤阴县经济发展新的增长点。 发展布局：汤阴县新型材料产业园区规划考虑交通条件、自然生态、产业布局特点等方面，将园区分为三个功能区： 生产区：本区主要指工业生产区，占地面积2.6平方公里。 综合服务区：本区主要位于工业三路及工业四路两侧，主要指综合服务区，包括行政办公、文化设施、体育、绿化、停车、商业服务设施、医疗卫生等用地，占地面积0.17平方公里。 仓储物流区：本区位于园区东北部及迎宾路路北，占地面积0.28平方公里。 三者的关系：体现产城一体，推动企业生产生活服务的社会化，生产区和服务区相互依托、相互促进、相互渗透、相互补充，以产业的集聚发展实现人口的集中，为城镇化提供基础支持，又以城镇的服务功能为产业发展、人口集中创造条件。 按照汤阴县新型材料产业园区规划定位，规划布局本着以人为本的规划理念，保护生态环境，创造良好的工作、生活和学习环境，节约土地，注重近远期结合，合理安排各项建设用地，引导专业园区可持续发展。 工业用地规划：规划工业用地总面积2.6平方公里，占总建设用地的71.2%。其中一类工业用地总面积1.68平方公里；二类工业用地总面积0.92平方公里。有计划有步骤地分期实施。 仓储用地规划：规划仓储用地在园区东北部新S302南侧及迎宾路北侧部分地区，主要为陆路港物流贸易。 公共设施用地规划：规划公共服务设施主要在工业三路和工业四路两侧带状分布，总用地16.72公顷，占总建设用地的4.6%。其中公共管理与公共服务用地5.5公顷，商业金融用地11.22公顷。 本项目产品为中空玻璃，属于特种玻璃制造，具有隔热、隔音、保温等优点，是建筑建材领域的重要细分板块，属于无机非金属材料，属于新型材料产业的范畴，是木业精深加工产业中门业和窗业的核心配套产品，本项目与全区规划中的主导产业相符合，本项目位于安阳市汤阴县古贤乡中西部、工业三路与工业四路交叉口西北角1号，根据汤阴县新型材料产业园区总体规划--用地规划图（2012-2020），本项目用地类型是工业用地，符合园区用地规划。 - 与汤阴县新型材料产业园区和环境保护对象相关符合分析 汤阴县新型材料产业园区位于汤阴县古贤镇，规划范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园。根据现场调查并咨询当地文物保护部门，产业园区内多为农田、企业等，产业园区内未发现地表文物保护单位。 - 与《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2012-2020）环境影响报告书》准入条件相符性分析 依据《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2012-2020）环境影响报告书》，汤阴县新型材料产业园区环境准入条件见下表。 汤阴县新型材料产业园区环境准入条件 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 鼓励建设新型材料制造业、木业精深加工业等符合产业园区功能定位的建设项目入驻，同时应考虑上下游产品的关联性，尽可能延长产业链；; 本项目为特种玻璃制造，属于新型材料产业，是木业精深加工产业中门业和窗业的核心配套产品，符合园区功能定位。; 相符. 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; 本项目不属于省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; /. 禁止与主导产业相关性不强的企业入驻。; 本项目为特种玻璃制造，属于新型材料产业，是木业精深加工产业中门业和窗业的核心配套产品，属于园区主导产业。; 相符. 限制大气污染物排放量大的企业入驻。; 本项目涉及VOCs排放，排放量很小。; 相符. 限制水资源消耗量大，水污染物排放量大的企业入驻。; 本项目用水为生活用水和冷却水，水资源消耗量很少，冷却水循环使用，定期补充，不外排，仅排放生活污水，水污染物排放量很少。; 相符. 禁止新建电镀、皮革加工、造纸、印染、选矿、冶炼、炼焦、炼油和禽畜养殖以及其他污染重的建设项目。; 不属于以上禁止项目。; /. 在环境保护与资源综合利用方面，建设项目应首先严格执行“三同时”制度，大力推行清洁生产，改进先进生产技术和设备，从生产的源头控制污染物产生量，降低末端治理压力。; 本项目严格执行“三同时”制度。; 相符. 建设项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术，禁止新建国家产业政策限制类、淘汰类的项目进入。; 本项目采用国内先进水平的清洁生产工艺和技术，不属于国家产业政策限制类、淘汰类的项目。; 相符. 企业新建燃煤炉窑必须配置脱硫、脱硝措施，脱硫效率不低于80%、脱硝效率不低于60%。; 不涉及燃煤炉窑。; /. 建议拟入驻的“退城进园”项目在满足园区发展指标、不违背园区土地利用和布局规划、不会对园区规划产生重大影响的前提下，可适当放宽入驻条件，不受园区主导产业限制。; 不属于“退城进园”项目。; /. 综上，本项目符合《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2012-2020）环境影响报告书》环境准入条件，符合《汤阴县新型材料产业园区总体发展规划（2012-2020）环境影响报告书》规划环评要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1.土地、规划手续 本项目位于安阳市汤阴县古贤乡中西部、工业三路与工业四路交叉口西北角1号，项目租赁安阳市金石园区运营管理有限公司现有厂房，根据项目土地证、汤阴县新型材料产业园区总体发展规划，项目用地类型是工业用地，符合园区用地规划。 - 2.建设项目与所在地“三线一单”相符性分析 河南省人民政府于2020年12月发布了《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号），按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。 为落实（豫政〔2020〕37号），推进生态环境分区管控体系落地，河南省生态环境厅于2021年11月发布了《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）（豫环函〔2021〕171号）》。2024年2月1日，河南省生态环境厅发布《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》，更新了《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》，本项目与其相关要求相符性分析如下： 项目与全省生态环境总体准入要求相符性分析 环境管控单元分区; 管控类别; 准入要求; 项目情况; 符合性. 重点管控单元; 空间约束; 1.鼓励钢铁冶炼项目依托现有生产基地集聚发展，鼓励新建焦化项目与钢铁、化工产业融合，促进区域减污降碳协同发展。 2.鼓励再生铝企业靠近废铝资源聚集地区布局。 3.根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。 4.强化环境准入约束，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严把准入关口，对不符合规定的项目坚决停批停建。 5.加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出。 6.新建铜铅锌冶炼项目及新建、扩建石化、焦化、现代煤化工项目，应布设在依法合规设立的产业园区，并符合规划及规划环境影响评价要求。 7.将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地：不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。 8.在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 1-2.本项目为特种玻璃制造，不属于钢铁冶炼、焦化、再生铝项目。 3.本项目位于安阳市汤阴县古贤乡中西部、工业三路与工业四路交叉口西北角1号，符合汤阴县新型材料园区准入清单，不属于禁止入驻项目。 4.本项目不属于“两高”项目。 5.本项目位于安阳市汤阴县古贤乡中西部、工业三路与工业四路交叉口西北角1号，属于汤阴县新型材料产业园区，不属于城市建成区内重污染企业。 6.本项目不涉及前述行业。 7.不涉及。 8.本项目不涉及新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格实施污染物总量控制制度，落实污染物排放限值及控制要求，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 2.强化项目环评及“三同时”管理，新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。 3.以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。 4.深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。 5.采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求：选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。 6.新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废水处理设施运行管理，确保稳定达标排放；按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。; 1.本项目废气污染物排放量实行倍量替代，废水污染物实行等量替代。 2.本项目将严格执行“三同时”管理，本项目为特种玻璃制造，不属于“两高”项目，项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝企业绩效引领性指标设计、建设。 3.本项目为特种玻璃制造，不涉及前述行业。 4.本项目使用低挥发性有机物含量原料。 5.不涉及。 6.不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.安全利用类耕地加强利用过程监管，严格管控类耕地严禁种植食用农产品；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。 2.以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，强化企业应急建设；完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。 3.化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统：建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。; 1.不涉及。 2.本项目不属于有毒有害行业。 3.本项目建成后会建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。; 符合. 资源利用效率; 1.“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。 2.新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 3.实施重点领域节能降碳改造，到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 4.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。 5.除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。; 1.本项目由园区供水管网供水，新增用水量为689.825m3/a，用水量不大。 2.本项目不属于两高项目。 3.本项目为特种玻璃制造，不属于前述重点行业。 4.本项目不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。 5.本项目由园区管网供水。; 符合. 根据《安阳市生态环境保护委员会办公室关于更新调整安阳市生态环境分区管控方案的通知》（安环委办〔2025〕19号），项目与安阳市生态环境总体准入要求相符性分析如下： 安阳市生态环境总体准入要求 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、本项目不属于“两高”项目。; 相符. 2、新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。; 2、本项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。; 不涉及. 3、铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。; 3、本项目不属于铸造企业。; 不涉及. 4、严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。; 4、本项目不属于磷铵、电石、黄磷等行业。; 不涉及. 5、禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。; 5、本项目不属于化工项目。; 不涉及. 6、禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。; 6、本项目不属于化工项目。; 不涉及. 7、从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。; 7、本项目不属于现代煤化工项目。; 不涉及. 8、推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 8、本项目属于特种玻璃制造，不属于重金属产业，未涉及汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业。; 不涉及. 9、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 9、本项目不涉及。; 不涉及. 10、原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。; 10、本项目不涉及。; 相符. 11、工业企业选址应对符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。; 11、本项目位于安阳市汤阴县古贤乡中西部、工业三路与工业四路交叉口西北角1号，位于新型材料加工区内，根据项目规划环评，执行2类声环境标准，厂界外50m范围内无声环境保护目标。; 相符. 12、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。; 12、距离古贤水源保护地1.2km，未在饮用水水源一级、二级保护区及准保护区范围内。; 相符. 13、林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：略。; 13、不涉及。; 不涉及. 14、林虑山风景名胜区内禁止以下行为：略。; 14、不涉及。; 不涉及. 15、淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为：略。; 15、不涉及。; 不涉及. 16、淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为：略。; 16、不涉及。; 不涉及. 17、汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为： （一）建设与湿地公园无关的项目； （二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物； （三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共施舍和其他设施； （五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶； （六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。; 17、本项目不涉及汤河国家湿地公园。; 不涉及. 18、漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为：略。; 18、不涉及; 不涉及. 19、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。; 19、本项目不涉及销售和燃用国家规定的高污染燃料；本项目不涉及新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 不涉及. 20、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。; 20、本项目不涉及煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。; 相符. 21、禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 21、本项目不涉及露天焚烧；不涉及焚烧祭祀用品不涉及烧烤等内容。; 不涉及. 22、禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目： （一）居民住宅楼等非商用建筑； （二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼； （三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。; 22、本项目不属于餐饮服务业。; 不涉及. 23、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 23、本项目占地未被列入土壤污染风险管控和修复名录。; 相符. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。; 1、项目新增污染物排放按照要求进行总量替代，可以满足总量减排要求。; 相符. 2、到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。; 2、本项目涉及排放的污染物为VOCs，经“二级活性炭”设施处理后通过一根不低于15m的排气筒（DA001）排放；本项目生活污水经化粪池预处理后排入汤阴固现污水处理公司处理；本项目厂区地面硬化，减少对厂区土壤环境污染，不会对全市土壤环境质量总体保持稳定的目标造成影响。; 相符. 3、鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。; 3、本项目不属于钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业。; 不涉及. 4、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822——2019）》相关要求。; 4、本项目涂胶、辊压、固化等涉及VOCs工序在密闭厂房内进行，并设置集气设施引入“二级活性炭”设施处理，处理后通过一根不低于15m的排气筒（DA001）排放；本项目VOCs物料在厂区内密闭输送，仅在生产使用时打开，使用区设置废气收集设施，厂区VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822——2019）》要求。; 相符. 5、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 6、本项目生活污水经化粪池预处理后排入汤阴固现污水处理有限公司，符合汤阴固现污水处理有限公司接纳标准。; 相符. 6、鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。; 6、本项目不涉及。; 不涉及. 环境风险防控; - 各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。; 1、本项目建成后将按照相关法律法规和标准规范的要求，开展突发环境事件风险评估，划分环境风险等级，完善突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患。; 相符. 资源开发效率要求; 1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。; 1、本项目不属于火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业。; 相符. 2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。; 2、本项目为建设用地。; 相符. 3、积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸秆资源发电、风力发电、地热能开发用等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。; 3、本项目不涉及。; 不涉及. 4、新建、改建、扩建耗煤项目实施煤炭消费减量替代。; 4、本项目不涉及煤炭消耗。; 不涉及. 5、“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。; 5、本项目不涉及。; 不涉及. 本项目位于安阳市汤阴县古贤乡中西部、工业三路与工业四路交叉口西北角1号。《安阳市生态环境保护委员会办公室关于更新调整安阳市生态环境分区管控方案的通知》（安环委办〔2025〕19号），项目区域管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元名称：汤阴县大气布局敏感区，编码：ZH41052320004，本项目与该管控单元准入清单相符性分析如下表。 安阳市汤阴县环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. 汤阴县大气布局敏感区，（环境管控单元编码：ZH41052320004）; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; 严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于“两高”项目。; /. 环境风险防控; /; /。; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上所述，本项目符合区域环境总体准入要求及环境管控单元要求。 3.与严重污染（大气）环境淘汰工艺与设备要求符合性分析 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年版）中要求：国家对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。经查阅《严重污染（大气）环境的淘汰工艺与设备名录》（第一批），项目所涉及的工艺、设备不属于名录中淘汰类，符合环保要求。 4.与《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）相符性分析 根据《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号），选取“安阳市2019年挥发性有机物污染治理实施方案”及运输车辆要求进行对比分析，具体见下表。 安阳市2019年挥发性有机物污染治理实施方案对比分析 序号; 类别; 文件要求; 项目情况; 相符性. 1; 工作目标; 按照源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业“一厂一策”深度治理改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，工业企业VOCs排放全面达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。; 经大气环境影响分析，项目废气排放可以满足《玻璃工业污染物排放标准》（GB26453-2022）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝绩效引领性指标要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中要求。; 相符. 2; 主要任务; 严格审批制度，加强源头控制。; 禁止新（改、扩）建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。所有新建的涉挥发性有机物（VOCS）企业必须在产业集聚区或专业园区内建设，不得在园区外审批任何涉挥发性有机物（VOCS）的企业。; 项目位于汤阴县新型材料产业园区。项目不涉及高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用; 相符. 持续推进重点VOCs行业深度治理。; 各县（市、区）要督促企业按照本方案规定的重点行业治理规范标准完成挥发性有机物深度治理，本方案未规定的，要按照《安阳市重点行业挥发性有机物（VOCs）控制治理指导意见》（安环攻坚办〔2017〕439号）完成挥发性有机物深度治理。; 本项目不属于重点行业，涂胶、辊压、固化等工序产生的VOCs经过“二级活性炭”处理后通过1根15m高排气筒排放。; 相符. 3; 运输车辆; 运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输；不得使用国三及以下燃油燃气货车运输；新购置运输车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 使用符合要求的车辆运输。; 相符. 燃油非道路移动机械必须符合国家第三阶段排放标准，必须使用国六标准柴油；新增和更换的装卸作业机械要采用清洁能源和新能源。; 使用符合要求的非道路移动机械。; 相符. 经对比分析，项目建设符合《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）中相关要求。 - 5.项目与生态环境系统安全生产治本攻坚行动方案相符性分析 按照《河南省安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）生态环境系统子方案》、市安委会《安阳市安全生产治本攻坚三年行动实施细则（2024-2026年)》总体要求，安阳市生态环境局印发了《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安环文〔2024〕62号），本项目建设内容与攻坚行动内容进行对照，相符性如下： - 本项目与生态环境系统安全生产治本攻坚行动方案相符性分析 攻坚任务; 本项目; 相符性. （四）强化重点环保设施设备环境风险监管; 强化重点环保设施、项目环境风险评估和隐患排查工作; 每年4-10月组织开展检查。一是对重点排污单位的脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、化工行业污染物治理、粉尘治理、RT0焚烧炉等七类环境治理项目及其配套设施开展日常检查。二是各级生态环境部门帮扶指导辖区内涉及高温、高压、易燃易爆有毒物质等专用设施设备，工业园区污水收集管网及处理设施，危险废物贮存、利用、处置场所等重点排污单位认真做好重点环保设施及项目的安全风险评估和隐患排查治理整改工作，建立台账，对存在问题的跟踪督办，并及时通报应急管理部门。三是帮扶指导重点排污单位对排查出的问题，制定切实可行的整改方案，明确责任人和整改完成时限。; 本项目涉及废气、废水排放。项目建成后严格按照相关要求制定废气、废水治理设施及固体废物日常管理及台账管理规范。; 相符. (五)严格审批，守牢底线; 坚决把严把牢生态环境准入关，推动各类产业园区依法依规开展规划环评，指导督促建设项目环评提出落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施，强化源头防控，防范环境风险。; 本评价要求建设项目建成后制定严格的环保设施管理运行制度，并落实环境风险防范措施; 相符. 本项目建设与《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》审批要求及管理要求相符。 6.绩效分级水平分析 参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝绩效引领性指标要求，对项目进行对比分析，具体见下表。 玻璃后加工、玻璃球拉丝绩效引领性指标要求对比分析 差异化指标; 绩效引领性指标要求; 企业对标情况; 符合性. 能源类型; 电; 本项目能源使用电。; 相符. 污染治理技术; 1、除尘采用袋式除尘工艺；; 本项目不涉及颗粒物排放，无需采用袋式除尘工艺。; 相符. 2、日用玻璃喷涂彩装工序VOCs治理采用喷淋洗涤、吸附、氧化等两种及以上组合工艺或燃烧工艺；玻璃棉施胶VOCs采用燃烧或喷淋、吸附、低温等离子体、生物法等两种以上组合工艺。; 本项目VOCs治理拟用“二级活性炭”装置处理。; 相符. 排放限制; PM、NMHC排放浓度分别不高于10、60mg/m3; 本项目NMHC排放浓度不高于60mg/m3. 无组织管控; 1、采取封闭等有效措施，生产工艺产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目不涉及粉尘。; 无关项. 2、除尘灰等粉状物料应封闭储存，采用密闭车厢等方式输送。; 本项目不涉及除尘灰; 无关项. 3、物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目物料输送过程不涉及粉尘产生。; 相符. 4、生产工艺产尘点(装置)应封闭，并设置集气罩等措施。; 本项目不涉及产尘点。; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全; 1、环评批复文件； 2、竣工验收文件； 3、一年内第三方废气检测报告。; 按照要求规范环保档案管理。; 相符. 台账记录; 1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）； 2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放阶段等）； 3、设备维护记录； 4、废气治理设备清单及记录（包括主要污染治理设备、运行记 录等）； 5、耗材清单（除尘器等滤料更换记录）。; 按照要求规范记录台账信息。; 相符. 管理制度健全; 1、专兼职环保人员； 2、废气治理设施运行管理规程。; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 相符. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；; 使用符合要求的公路运输车辆。; 相符. 2.厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；; 不涉及厂内运输车辆。; /. 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 使用符合要求的非道路移动机械。; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 本项目建成后参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 相符. 由上表可知，项目满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝绩效引领性指标要求。 7.饮用水水源保护区 （1）汤阴县县级饮用水水源保护区 汤阴县御前路中段地下水井群（共6眼井）。 一级保护区范围：水厂厂区及外围200米、南至汤河、北至人合路的区域。 经对比，项目不在汤阴县御前路中段地下水井群（共6眼井）饮用水源保护区范围内。 （2）汤阴县乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，汤阴县乡镇集中式饮用水源保护区如下： ①汤阴县古贤乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水管站内及外围东12米、北60米、西49米、南29米的区域。 ②汤阴县菜园镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西23米、南32米、北33米的区域。 ③汤阴县任固镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西16米、南18米、北11米的区域。 ④汤阴县五陵镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西11米、南20米的区域。 ⑤汤阴县瓦岗乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东8米、西60米、南58米的区域。 ⑥汤阴县伏道镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东6米、西24米、南15米的区域。 ⑦汤阴县白营镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 ⑧汤阴县宜沟镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：井群外包线内及外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 距离项目最近的乡镇集中式饮用水水源为东侧的古贤镇饮用水水源，距离约1.2km，不在其饮用水保护区范围内。 - （3）南水北调饮用水水源保护区 - 根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划定的通知》（豫调办〔2018〕56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、涵洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于汤阴县古贤镇，向西距离南水北调中线工程约11km，不在其一级保护区和二级保护区范围内。 8.本项目与安环委〔2026〕1号符合性分析 2026年4月20日，安阳市生态环境保护委员会印发了《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》《安阳市2026年净土保卫战实施方案》《安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚行动方案》的通知（安环委〔2026〕1号），本项目与其相符性分析如下表： 本项目与安环委〔2026〕1号相符性分析一览表 类别; 详细要求; 本项目情况; 相符性. 安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案; 9、提升重点行业清洁运输比例。推动重点行业大宗货物长距离运输优先使用铁路、管道，短距离运输使用封闭皮带通廊、新能源车等清洁运输方式；新、改、扩建项目原则上采用清洁运输方式。建立重点行业企业清洁运输比例提升清单台账，2026年全市火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥、化工、砂石骨料等行业大宗货物清洁运输比例稳定达到85%以上。货运车辆禁行区内的安钢股份、大唐安阳、沙钢永兴、安钢永通、鑫源铸业、城发环保(安阳)、岷山环能、安彩光热、安彩光伏、安阳卷烟厂、安钢冷轧等重点企业清洁运输比例力争达到90%。全市A级、B级、绩效引领企业清洁运输比例力争达到90%以上。; 本项目不属于重点行业，原则上采用清洁运输方式。; 相符. 14、实施重点行业绩效提升行动。聚焦火电、垃圾发电、钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤制氮肥、汽车整车制造、铸造等重点行业，建立全口径创A企业清单，编制“一企一策”提升方案，从项目审批、税费减免、资金奖补、差别化电价等方面给予政策激励，建立常态化的指导帮扶和动态调整机制。2026年年底前，力争创建100家A、B级和绩效引领性企业（含省定任务15家A级企业）。全市A级、B级、绩效引领企业清洁运输比例达到80%以上。; 本项目参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝绩效引领性指标要求设计、建设。; 相符. 17、实施VOCs综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”原则，加大工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业VOCs含量原辅材料替代力度，采用符合有关VOCs含量限值标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。完善活性炭“码上换”管理制度，高标准完成活性炭更换工作。持续开展VOCs治理突出问题排查整治，加强污染治理设施运行维护，强化无组织和非正常工况废气排放管控，提高废气收集效率。焦化、化工、医药等重点行业企业按规范开展泄漏检测与修复(LDAR)。2026年9月底前，废水逸散的高浓度VOCs废气实现单独收集治理，挥发性有机液体储罐使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车使用自封式快速接头。; 本项目使用符合有关VOCs含量限值标准的原料。; 相符. 23、有效应对重污染天气。完善应急减排清单与排污许可等数据对接机制，动态调整应急减排清单，实现涉气企业全覆盖。强化区域联防联控，综合运用卫星遥感、用电监管、自动监控、门禁系统、视频监控、AI识别等科技手段，建立健全快速响应、排查、整改、反馈的闭环管理机制，及时清除高值热点，全面提升重污染天气应对管控成效。; 本项目建成后将完善应急减排清单和排污许可等数据对接机制。; 相符. 安阳市2026年碧水保卫战实施方案; 5、持续加强饮用水水源地保护。依法科学划定、调整、取消饮用水水源保护区（范围）；9月底前完成乡镇级及以下水源地基础信息调查和农村重点集中式饮用水水源地水质专项调查；持续推进饮用水水源地规范化建设，深入开展饮用水水源地保护区内环境风险排查整治，巩固水源地整治效果，切实保障饮水安全。; 本项目位于安阳市汤阴县古贤乡中西部、工业三路与工业四路交叉口西北角1号。距离项目最近的乡镇集中式饮用水水源为东侧的古贤镇饮用水水源，距离约1.2km，不在其饮用水保护区范围内；向西距离南水北调中线工程约11km，不在其一级保护区和二级保护区范围内。; 相符. 7、强力推进重点涉水企业深度治理和工业园区污水收集处理能力提升。组织对城镇污水处理厂和重点涉水工业企业开展“一厂一策”排查诊治，指导其开展深度治理，确保废水处理设施正常稳定运行，依法打击环境违法行为，有效提升治污水平和精细化管理水平。深入开展工业园区和化工园区水污染问题排查整治，12月底前，完成安阳新型化工产业园区铜冶片区污水处理厂深度处理项目建设和汤阴县工业废水处理减污降碳协同增效省级试点建设，积极推进汤阴县天雨污水处理厂提标改造。; 本项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池预处理排入汤阴县固现污水处理有限公司处理达标后排入汤河。; 相符. 13、强化水资源节约集约利用。推动落实水资源刚性约束制度，严格用水总量与强度双控管理，分解下达区域年度用水计划并严格执行;推进农业节水增效，持续加强高标准农田建设及管护运行。加快再生水利用城市建设，确保按期实现再生水利用目标;拓展再生水利用途径与模式创新，推进资源能源标杆再生水厂建设，推广再生水厂余热用于集中供冷供热。持续开展水效“领跑者”遴选工作和水效对标达标活动，进一步推动工业企业参加工业废水循环利用标杆企业和园区遴选，提升我市工业领域水资源节约集约利用水平。; 本项目用水量为689.825m3/a，用水量很小。; 相符. 18、深化扬尘污染综合治理。全面落实施工扬尘防治“六个百分百”标准规定，持续提升扬尘治理精细化水平，重点区域1公里范围施工项目建成扬尘治理差异化评价A级工地，否则不得施工。城区施工工地推广基坑气膜、装配式建筑、全封闭钢板网等新技术。全市规模以上房屋市政建筑工地全部接入扬尘污染防治智慧化监控平台，实现线上监管全覆盖。开展城市清洁行动，重点区域1公里范围内道路，每天“四位一体”套合作业1次；1公里至2公里范围内道路，每2天套合作业1次;2公里至3公里范围内道路，每3天套合作业1次。建成区3公里以外道路，采取常规保洁作业。实施道路积尘走航监测，确保国控点周边2公里范围内所有道路全部达到1级道路标准，道路走航监测综合合格率达到85%以上;建成区内其他道路全部达到或优于2级道路标准，道路走航监测综合合格率达到80%以上。城区主次干道及环路实现新能源清扫保洁全覆盖。; 本项目在现有厂房内建设，不涉及施工扬尘; 相符. 安阳市2026年净土保卫战实施方案; 1、强化土壤污染源头防控。持续落实《安阳土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。开展土壤污染重点监管单位隐患排查抽查整治行动，强化对重点监管单位监督管理，督促指导其按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，推动突出环境问题整改;完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。依法督促涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位对排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，并采取有效措施防范环境风险。; 汤阴县景耀玻璃有限公司未列入土壤污染重点监管单位名录，生产车间地面进行防渗硬化，生产过程对土壤的影响很小。; 相符. 安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案; 11、强化高排放非道路移动机械禁用区监管。根据国家、省最新政策要求，更新划定高排放非道路移动机械禁用区，2026年5月底前发布公告，全域禁止使用国一及以下排放标准的非道路移动机械。高排放非道路移动机械禁用区内禁止使用未挂牌、国二及以下排放标准、尾气排放不达标、定位失效的机械。市区高排放非道路移动机械核心禁用区内叉车、铲车应全部使用新能源，其他非道路移动机械应为新能源或国四排放标准机械。加大执法检查力度，依法查处违反禁用区规定的行为并公开处罚信息。; 厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准，新增或更新的非道路移动机械全部采用新能源，并按照要求规范非道路移动机械编码登记。; 相符. 17、强化门禁系统监管。持续推动门禁及视频监控系统建设联网，年度日均载货车辆进出20辆次及日运输量150吨以上的用车单位，以及环境绩效A级、B级、绩效引领企业做到应装尽装、应联尽联。规范门禁系统管理，完善运输车辆、厂内车辆及非道路移动机械电子台账，严查长期抬杆、违规手工抬杆、旁门豁口、异常离线等行为；对不规范使用门禁、达不到运输监管要求的绩效企业，实施动态管理。; 本项目建成后按要求规范门禁系统管理，完善运输车辆、厂内车辆及非道路移动机械电子台账。; 相符. 18、严格落实重污染天气移动源管控。2026年9月底前，更新完善用车大户清单和货车白名单，实现动态管理。重污染天气预警期间，停止使用国五及以下重型货车和国三及以下非道路移动机械，纳入重点民生保障的建设项目应使用新能源运输车辆和机械。指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。; 本项目不使用国五及以下重型货车和国三及以下非道路移动机械。; 相符. 经对比分析，项目建设符合《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》《安阳市2026年净土保卫战实施方案》《安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚行动方案》的通知（安环委〔2026〕1号）中相关要求。 9.与《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2026〕1号）相符性分析 项目与《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》中相关条款对比见下表。 项目与《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》对比分析表 文件要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》; 大力推广新能源汽车。加快国四及以下排放标准货车淘汰，2026年淘汰国四排放标准营运货车4500辆。; 本项目使用国五以上或新能源汽车; 符合. 深化扬尘污染综合治理。全面落实工程施工扬尘防治标准规定，落实防尘覆盖、施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、裸地管控等措施，持续提升扬尘治理精细化水平。2026年6月底前，建成全省扬尘污染防治智慧化监控平台，全省规模以上房屋市政建筑工地全部接入，实现线上监管全覆盖。; 本项目涉及施工扬尘。; 符合. 有效应对重污染天气。完善应急减排清单与排污许可等数据对接机制，规范重污染天气应急减排清单管理，实现涉气企业全覆盖。强化区域联防联控，综合运用卫星遥感、用电监管、自动监控、门禁系统、视频监控、AI识别等科技手段，建立健全快速响应、排查、整改、反馈的闭环管理机制，及时清除高值热点，全面提升重污染天气应对管控成效。; 本项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝绩效引领性指标要求设计、建设。; 符合. 经对比分析，项目建设符合《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2026〕1号）中相关要求。 10.本项目与备案证明相符性分析见下表。 项目与备案证明相符性分析 序号; 类别; 备案内容; 拟建内容; 相符性. 1; 项目名称; 年加工15000平方玻璃项目; 年加工15000平方玻璃项目; 相符. 2; 企业名称; 汤阴县景耀玻璃有限公司; 汤阴县景耀玻璃有限公司; 相符. 3; 建设 地点; 安阳市汤阴县古贤乡中西部、工业三路与工业四路交叉口西北角1号; 安阳市汤阴县古贤乡中西部、工业三路与工业四路交叉口西北角1号; 相符. 4; 建设 性质; 新建; 新建; 相符. 5; 建设 内容; 计划加工玻璃生产线5条。购置生产设备：切割机，双边磨，钢化炉，直边机，打孔机中空线等。生产工艺流程：切割-磨边-打孔-钢化-中空-夹胶-包装。可年增加1500万元（产品）2000万平方，年产值6000万元，年税收约100万元。; 计划加工玻璃生产线5条。购置生产设备：切割机，双边磨，钢化炉，直边机，打孔机中空线等。生产工艺流程：切割-磨边-打孔-钢化-中空-夹胶-包装。可年增加1500万元（产品）2000万平方，年产值6000万元，年税收约100万元。; 相符. 由上表可知，本项目建设内容与备案一致。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 汤阴县景耀玻璃有限公司拟在安阳市汤阴县古贤乡中西部、工业三路与工业四路交叉口西北角1号建设玻璃加工生产线5条，实现年加工15000平方玻璃，项目已于2026年2月25日在汤阴县发展与改革委备案，备案编号：2602-410523-04-01-472853。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定，本项目需进行环境影响评价。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目类别为“二十七、非金属矿物制品制造30，57中玻璃制造304-特种玻璃制造”，应编制环境影响报告表。 2.建设内容 本项目在租赁的现有厂房内进行建设。项目基础设施包括主体工程、公用工程、储运工程、环保工程，详见下表。 基础设施一览表 项目组成; 主项名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢构+砖混结构，2280m2; 租赁现有. 辅助工程; 办公室; 依托园区内办公室; 租赁现有. 储运工程; 原料、成品; 在生产车间内储存; 租赁现有. 公用工程; 供水; 由产业园区内供水管网供水; 租赁现有. 供电; 由产业园区内电网供电; /. 排水; 生活污水; 生活污水经厂区现有化粪池（10m3）预处理后，由园区污水管网进入汤阴固现污水处理有限公司。; 租赁现有. 生产废水; 磨边、清洗、打孔废水、纯水制备废水、反冲洗废水经沉淀池沉淀后（2m3）回用于钢化玻璃清洗，不外排。; 新建. 环保工程; 噪声治理; 选用低噪声设备、基础减振+厂房隔声。; 新建. 废气治理; 涂胶、辊压、固化废气收集后经过1套“二级活性炭处理”处理后通过1根15m高排气筒排放。危废间经负压收集后引入“二级活性炭处理”处理。; 新建. 废水治理; 生活污水：化粪池（10m3）。; 租赁现有. 生产废水：磨边、清洗、打孔废水、纯水制备废水、反冲洗废水经沉淀池沉淀后（2m3）回用于钢化玻璃清洗，不外排。; 新建. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾箱。; 新建. 一般固废：废玻璃及残次品、废铝条、废包装材料、沉淀池沉渣、纯水制备产生的废活性炭、废RO膜。; 一般固废间（5m2）。; 新建. 危险废物：废活性炭、废润滑油桶、废铜硅胶桶、废丁基密封胶桶。; 危废间（5m2）。; 新建. 3.主要设备 项目主要生产设备见下表。 主要生产设备一览表 设备名称; 规格型号; 数量(台/套); 用途. 钢化玻 璃生产 线; 全自动玻璃上片台; SP-5100*3300; 2; 玻璃上台. 切割机; CY-5100*3300; 2; 玻璃切割. 全伺服L型双边磨机生产线; CGSZ5030; 2; 磨边、湿式打磨. 玻璃清洗干燥机; YL-E-25; 2; 清洗、干燥一体机. 钢化炉; 12m2/炉，电加热; 2; 玻璃钢化，电加热. 冷风机; /; 2; 钢化后冷却. 中空玻 璃生产 线; 小型全自动折弯机; LWL02; 2; 铝槽折弯. 分子筛灌装机; FZJ02; 2; 分子筛灌装. 丁基密封胶涂布机; TJO5H; 2; 丁基密封胶熔融涂胶. 全自动内外合片生产线; LBXH2000PW; 2; 清洗、合片. 全自动涂胶机; LT-13-1; 2; 硅酮密封胶涂胶. 夹胶玻 璃生产 线; 膜架; LW-MJ25; 1; PVB膜架台. 膜架下过渡台; LW-GD2540; 1. 打孔机; /; 1; 打孔. 玻璃清洗干燥机; LW-QX25; 1; 清洗、干燥. 合片机; LW-HP2540; 1; 玻璃和PVB膜合片. 顶部对流独辊压机; LW-PYJ25/D/L; 1; 辊压排气. 高压釜; LWDY-2960; 1; 固化，电加热. 全厂其他; 沉淀池; 1m³; 1; 废水沉淀回用. 空压机; 1m²; 1; 压缩空气. 纯水制备机; JTE-1000L; 1; 制作纯水. 经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（全四批）及《产业结构调整指导目录（2024年本）》等有关文件，本项目所用设备均不属于淘汰类。未确定型号的设备，不得采用淘汰落后设备。 4.原辅材料用量及资（能）源消耗 项目主要原辅材料用量及资（能）源消耗见下表。 材料及用量一览表 生产线; 原辅材料名称; 规格; 单耗量; 年消耗量; 备注. 钢化玻璃; 玻璃原片; （1300-2800）mm×（2200-6000）mm×（5-12）mm; 1.01m2/m2; 15150m2/a; 外购. 中空玻璃; 钢化玻璃; （300～2000）mm×（300～3000）mm×（5-12）mm; 2m2/m2; 8000m2/a; 自产. 分子筛; 0.5~0.9mm球状; 0.25kg/m2; 2t/a; 外购. 中空铝条; 6m/条; 4m/m2; 16000m/a; 外购. 双组份硅酮胶; A、B组分，25kg/桶; 0.6kg/m2; 2.4t/a; 外购. 丁基密封胶; 6kg/桶; 0.2kg/m2; 0.8t/a; 外购. 夹胶玻璃; 钢化玻璃; （200～2400mm）×（300～6000）mm×（5-12）mm; 2m2/m2; 2000m2/a; 自产. PVB中间膜; （200～2400mm）×（300～6000）mm×1.14mm; 1m2/m2; 1010m2/a（1.2322t/a）; 外购. 其他; 润滑油; 10kg/桶; /; 0.02t/a; 外购. 新鲜水; /; /; 689.825m3; 园区供水. 电; /; /; 10万kW·h; 园区供电. 原料理化性质： 中空玻璃分子筛：中空玻璃分子筛，是一种结晶态铝硅酸盐矿物，化学式2/3K20·1/3Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O，球状晶体，有金属光泽，硬度为3-5,相对密度为2-2.8，有很大的比表面积，达300-1000m2/g，具有均匀的微孔结构，孔穴直径大小均匀，这些孔穴能把比其直径小的分子吸附到孔腔的内部，并对极性分子和不饱和分子具有优先吸附能力。 双组份硅酮胶：双组份硅酮胶由A、B两种组份构成，任何一种组份单独存在都不能形成固化，其中A组份主要成分为气相白炭黑、纳米碳酸钙、107基胶以及硅油，B组份主要成分为炭黑色浆、交联剂、偶联剂、催化剂以及气相白炭黑，其中A组份为基胶，B组份为固化剂，A组份为白色均匀膏状物，B组份为黑色均匀膏状物，两种组份以9：1（体积比）的比例混合后使用。在使用过程中主要挥发分为二甲基硅油，本项目中空玻璃生产过程中使用的硅酮密封胶热失重为2.0%（非甲烷总烃含量为20g/kg，见附件），符合《中空玻璃用硅酮结构密封胶》 （GB24266-2009）规范要求（热失重≤6.0%），同时满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）本体型胶粘剂中有机硅类VOCs含量限量要求（VOCs≤100g/kg）。 PVB中间膜：白色半透明的薄膜，由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料，性能稳定，分解温度在280℃-350℃，外观为半透明薄膜，无杂质，表面平整，有一定的粗糙度和良好的柔软性，对无机玻璃有很好的粘结力。密度1.07g/cm3，可以溶解于大多数醇/酮/醚/酯类有机溶剂，不溶于碳羟类溶剂，如汽油等石油溶剂。软化温度60~65℃，玻璃化温度66~84℃。有较高的透明性、耐寒性、耐冲击、耐紫外辐照，主要用于制造夹层玻璃、涂料及粘合剂等。 丁基密封胶：中空玻璃丁基密封胶是由聚异丁烯或部分丁基橡胶、填料及其他助剂经密闭混合高温脱低后出料包装生产而成，常温下为固态，为单组分型热熔胶。外观通常为黑色，圆柱状，相对密度为0.91-0.92，气密性好。该胶无溶剂、不出雾、不硫化，具有永久塑性。当温度达到125~130℃之间会熔化，在使用过程中主要挥发分为聚异丁烯，本项目中空玻璃生产过程中使用的丁基密封胶热失重为0.12%（即1.2g/kg，见附件），符合《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2014）规定要求（热失重≤0.75%），同时满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）本体型胶粘剂中热塑类VOCs含量限量要求（VOCs≤50g/kg）。 5.产品规模 项目钢化玻璃产量为5000平方（总产量为15000平方，其中10000平方用于生产中空玻璃和夹胶玻璃），中空玻璃为4000平方，夹胶玻璃为1000平方，具体产品种类及规模具体见下表。 产品种类及规模一览表 名称; 规格; 单位; 产量; 备注; 产品质量标准. 钢化玻璃; （200~2400）mm×（300~6000）mm×（5~12）mm; 平方; 5000; 总产量为15000平方，其中10000平方用于生产中空玻璃和夹胶玻璃; GB15763.2-2005. 中空玻璃; （300~2000）mm×（300~3000）mm× （16~40）mm（双层厚度）; 平方; 4000; 单片中空玻璃需要使用两片中空玻璃; GB/11944-2012. 夹胶玻璃; （200~2400）mm×（300~6000）mm×（11~26）mm（双层厚度）; 平方; 1000; 单片夹胶玻璃需要使用两片中空玻璃; GB15763.3-2009. 注：年产量按长×宽计算。. 6.辅助设施情况 （1）供水：项目用水由园区供水管网供应，水质水量可以满足用水要求。 （2）排水：雨污分流。钢化玻璃磨边、清洗废水、中空玻璃清洗废水、夹胶玻璃打孔、清洗废水、纯水制备反冲洗水、浓水经沉淀池（2m3）沉淀后回用于钢化玻璃磨边、清洗；高压釜循环冷却用水循环使用不外排；生活污水经化粪池（10m3）预处理后，由园区管网进入汤阴县汤阴固现污水处理有限公司达标后排入永通河，随后进入汤河。 （3）供电：园区供电，可以满足项目生活、生产要求。 7.项目水平衡图 项目生产用水包括钢化玻璃生产线磨边、清洗用水，中空玻璃生产线清洗用水，夹胶玻璃生产线打孔、清洗用水和高压釜循环冷却用水。 ①钢化玻璃磨边、清洗用水 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即二污普）<304玻璃制造业系数手册>中3042特种玻璃制造行业系数表，钢化玻璃生产废水的产生系数为0.018吨/平方米-产品，钢化玻璃的生产量为1.5万m2，则废水的产生量为270m3/a（0.9m3/d），磨边、清洗设备自带水箱，使用时需要先将沉淀池内沉淀后的水加入水箱内，损耗量以30%计算，则钢化玻璃磨边、清洗用水量为385.71m3/a（1.29m3/d），钢化玻璃磨边、清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 ②中空玻璃清洗用水 项目中空玻璃清洗用水使用自制纯水，设备自带水箱，使用时需要将纯水加入水箱内，本项目年产0.4万m2中空玻璃，每片中空玻璃是采用两片钢化玻璃制成，则玻璃清洗总面积为0.8万m2，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即二污普）<304玻璃制造业系数手册>中3042特种玻璃制造行业系数表，中空玻璃生产废水的产生系数为0.0114吨/平方米-产品，则废水的产生量为45.6m3/a（0.152m3/d），损耗量以30%计算，则中空玻璃清洗用水量为65.14m3/a（0.22m3/d），中空玻璃清洗废水经沉淀池沉淀后用于钢化玻璃磨边、清洗使用，不外排。 ③夹胶玻璃生产线打孔、清洗用水 项目夹胶玻璃打孔、清洗用水使用自制纯水，设备自带水箱，使用时需要将纯水加入水箱内，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即二污普）<304玻璃制造业系数手册>中3042特种玻璃制造行业系数表，夹胶玻璃生产废水的产生系数为0.014吨/平方米-产品，本项目年产0.1万m2夹胶玻璃，则废水的产生量为14m3/a（0.047）m3/d，损耗量以30%计算，则中空玻璃清洗用水量为20m3/a（0.67m3/d），夹胶玻璃生产线打孔、清洗废水经沉淀池沉淀后回用于钢化玻璃磨边、清洗使用。 ④高压釜循环冷却用水 项目1台高压釜均配套有循环冷却系统，使用自制纯水，单台设备循环水补充量为0.05m3/h，工作时间为2h/天，则高压釜循环冷却系统补充水量为30m3/a，即蒸发量为30m3/a。 参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB_T50050-2017）“5补充水处理”蒸发水量公式为：Qe=k×Δt×Qr 其中： Qe为蒸发水量（m3/a）； k为蒸发损失系数（1/℃），按照下表进行取值； Qr为循环冷却水量（m3/a）； Δt为循环冷却水进出温度（℃），取40℃ 则该循环水量Qr=30/0.0016/40=468.75m3/a 蒸发损失系数k 进塔大气温度; -10; 0; 10; 20; 30; 40. k（1/℃）; 0.0008; 0.0010; 0.0012; 0.0014; 0.0015; 0.0016. ⑤纯水制备用水 项目中空玻璃清洗、夹胶玻璃打孔和清洗及高压釜冷却循环用水均为纯水，纯水总用量为115.14m3/a（0.38m3/d），项目配备的1台1t的纯水制备机能够满足需求；项目纯水制备机采用二级反渗透工艺，纯水产率约为80%，则纯水制备机工艺用新鲜用水量为143.925m3/a（0.48m3/d）。 根据纯水产率可知，项目纯水制备机浓水产生量为28.785m3/a（0.096m3/d）；纯水制备机每月反冲一次，反冲洗用水量按0.1t/次，则反冲洗废水产生量为1.2m3/a（0.004m3/d）；则纯水制备装置新鲜用水量为145.125m3/a（0.48m3/d），废水产生量为1.2m3/a（0.004m3/d）、浓水的产生量为29.985m3/a（0.1m3/d），回用于钢化玻璃磨边、清洗用水工序。 （2）生活用水 本项目废水主要是生活污水，项目劳动定员20人，年工作300天，均来自周边村庄，不在厂区内食宿，参考《工业与城镇生活用水定额》 （DB41/T385-2020），员工生活用水量按城镇居民生活用水定额，以90L/人·d计，则生活用水量为540m3/a（1.8m3/d），生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水量约为432m3/a（1.44m3/d），生活污水经化粪池（10m3）预处理后排入汤阴固现污水处理有限公司。 项目水平衡分析图如下： 水平衡图 单位：m3/a 8.项目VOCs物料平衡表 项目VOCs物料平衡分析表如下： 项目VOCs物料平衡分析表 投入; 产出. 名称; 投入量（t/a）; 名称; 产出量（t/a）. 丁基密封胶; 0.8; 活性炭吸附量; 0.0317. 硅酮胶; 2.4. PVB膜; 1.2322; 有组织排放; 0.0079. /; /; 无组织排放; 0.0098. /; /; 产品保留; 4.3706. /; /; 废PVB膜; 0.0122. 合计; 4.4322; 合计; 4.4322. 9.劳动定员及生产班制 企业劳动定员20人，厂区无食宿人员，不设洗浴设施。厂区实行单班工作制，每班工作8h，年生产300天。 10.平面布置 本项目车间内平面布置分区明确，车间内按照工艺流程，物料输送方向布置，工艺路线短捷、降低能耗，满足工艺流程、安全生产、检修、运输的要求，保证人员安全。平面布局见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程及产污环节 项目租赁现有厂房，施工期主要建设内容为安装生产设备及环保设施。施工期主要污染为噪声，对周边环境造成的影响很小。 2.营运期工艺流程及产污环节 （1）钢化玻璃工艺流程 钢化玻璃具体工艺见下图： 钢化玻璃生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 玻璃钢化是利用物理或化学方法，在玻璃表面形成压应力层、内部形成拉应力层；当玻璃受到外力作用时，压应力层可将部分拉应力抵消，避免玻璃破碎，从而达到提高玻璃强度的目的。本项目共设置2条钢化玻璃生产线，生产的钢化玻璃一部分出售，一部分作为中空玻璃和夹胶玻璃的基础玻璃原片，其具体工艺流程及产排污情况如下： ①切割：项目采用全自动玻璃上片台进行玻璃上台，然后采用切割机将玻璃原片切割成需要尺寸。切割时先采用玻璃刀按设计线路在平板玻璃上划出划痕，然后施加外力使纵向微裂纹迅速扩展，贯穿到玻璃的底部，达到玻璃分离的目的；此过程不产生粉尘，会产生设备噪声N和废玻璃S1。 ②磨边：项目使用全自动卧式磨边机对切割后的玻璃边角进行打磨，去除玻璃棱角和边缘毛刺，使其边缘光滑。磨边采用湿法工艺，避免了玻璃粉尘的产生，同时也对砂轮和玻璃摩擦部位进行降温。磨边作业时产生的玻璃粉末会被冲洗水带走，磨边机自带水箱，使用时将新鲜水或沉淀池沉淀后的水加入水箱，定期加入，废水排至沉淀池。此工序会产生噪声N、废水W1和沉淀池沉渣S2。 ③清洗、吹干：磨边后的玻璃需要进行清洗（不需使用清洁剂），清洗机为一体化设备，清洗包括两个阶段，先用水冲去玻璃表面附着物，再由毛刷刷洗。然后进入风干室用高压风机彻底剥离水膜，达到干燥、干净的清洗效果。清洗机自带水箱，，更换废水排至沉淀池。此工序会产生噪声N、废水W1和沉淀池沉渣S2。 ④钢化：清洗后的玻璃进入钢化炉进行钢化，钢化炉为电加热炉，将玻璃加热到700℃左右，此时玻璃接近软化状态，根据玻璃厚度控制时间，一般保温40-60秒左右。玻璃的主要成分是二氧化硅，性质稳定，高温后不会产生有毒有害物质。 ⑤冷却包装：玻璃钢化后经冷风机吹出的自然冷风骤冷，即制成钢化玻璃，再经包装出成品。包装工序为人工打包。 钢化处理是将玻璃钢化加热到软化温度之后进行均匀的快速冷却，从而使玻璃表面获得应压力的过程。在冷却过程中，钢化玻璃外部因迅速冷却而固化，而内部冷却较慢。当内部继续冷却收缩使玻璃表面产生压应力，内部产生张应力，钢化处理使玻璃的抗弯和冲击强度得以提高，其强度也大大增强。钢化炉包括上片台、加热段、平钢化冷却段、风机系统和控制系统。将放好的玻璃由变频器驱动电机带动辊道高速运转将玻璃运往加热炉进行加热，采用电能加热；在加热过程中，玻璃在加热炉中前后摆动，使玻璃均匀加热，加热到玻璃软化点，加热完成后，风栅段和加热段同步运动，将玻璃送入风栅段进行冷却过程；在冷却过程中，玻璃在辊道上做往返摆动，通过风机系统向玻璃喷吹空气，保证玻璃冷却均匀；然后将玻璃由变频器驱动电机带动辊道高速运转将玻璃运往下片台，然后人工卸片。 钢化、冷却工序会产生一定量的热气流，成分主要为热空气及水蒸气，无毒无害，通过玻璃钢化机组两侧的孔隙无组织排放，不会对环境造成污染。项目钢化、冷却包装工序会产生设备噪声N、残次品S3和废包装材料S4。 成品钢化玻璃部分作为成品直接出售，部分作为夹胶玻璃和中空玻璃的原材料使用。 （2）中空玻璃工艺流程 中空玻璃具体工艺见下图： 中空玻璃生产工艺流程及产污环节图 中空玻璃是采用两片玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。因中空玻璃传热系数相对较小，使其具有良好的隔热作用，有效保温隔热、降低能耗。本次工程中空玻璃以自产钢化玻璃为原料，通过铝条制框、灌注分子筛、涂布丁基密封胶、合片、外围打胶等生产而来，其具体工艺流程及产排污情况如下： ①制框：制框时先根据玻璃外形尺寸（宽和高）及胶深计算出所用铝条的长度，然后在自动折弯机上采用铝框弯角一次成型方式进行弯框，该过程会产生废铝条S5和设备噪声N。 ②灌装分子筛：灌装分子筛采用分子筛灌装机，集打孔、灌装于一体，灌装时只需输入铝条的型号及所需灌装的长度，灌装机会自动在制好的铝框两侧冲一个矩形小孔并采用负压式自动充灌分子筛工艺将分子筛注入铝框，填充后用插角将铝框连接成型。该过程会产生分子筛废包装材料S4和设备噪声N。 ③涂布丁基密封胶：将外购的丁基热熔密封胶放入丁基密封胶机缸内预热，待机器工作温度为60℃时，此时固体丁基密封胶融化为流态；然后将裁切好的间隔铝条放入丁基密封胶涂布机上，启动机器，自动将间隔铝条的两面涂上丁基密封胶（第一道密封胶）。该过程会产生废气G1、丁基密封胶废包装材料S6和设备噪声N。 ④切割：项目中空玻璃原料使用自产的钢化玻璃，根据产品设计规格将钢化玻璃切割成相应尺寸，该工段切割设备采用玻璃原片切割机切割。此工序此过程不产生粉尘，会产生噪声N和废玻璃边条S1。 ⑤清洗、吹干：切割后的钢化玻璃需要用纯水清洗（不需使用清洁剂），项目全自动内外合片生产线为清洗、合片一体机，清洗包括两个阶段，先用水冲洗，冲去玻璃表面附着物，再由毛刷刷洗；然后进入风干室用高压风机彻底剥离水膜，达到干燥、干净的清洗效果。设备自带水箱，使用时需要将纯水加入水箱内，定期加入，废水排至沉淀池。此工序会产生噪声N、废水W2和沉淀池沉渣S2。 ⑥合片：第一片钢化玻璃进入全自动内外合片生产线板压机，经过精确定位后，真空吸盘将玻璃吸住，离开传输滚轮，上框后的第二片玻璃进入板压机，同样进行精确定位，然后第一片玻璃与第二片玻璃进行合片，板压机将两片玻璃压合在一起，在铝条和丁基密封胶的粘接作用下成为一个整体，将四周压合均匀形成合片，合片后铝框外边部和玻璃边部之间一般有5-7mm的距离，用于涂第二道密封胶。该过程会产生设备噪声N。 ⑦外围打胶：将压制好的中空玻璃外围用打胶机均匀的打上双组份中空玻璃硅酮密封胶，使其更加牢固。本项目使用的双组份硅酮胶，在常温下使用，使用前不需要再进行调配，直接进行打胶。该过程会产生打胶废气G2、设备噪声N和废包装桶S6。 ⑧包装入库：封胶完成后包装入库即为成品中空玻璃。该过程会产生少量废包装材料S4。 （2）夹胶玻璃工艺流程 夹胶玻璃具体工艺见下图： 夹胶玻璃生产工艺流程及产污环节图 夹胶玻璃是采用贴合、压实工艺把PVB膜夹在两片玻璃中间，生产安全玻璃。 其具体工艺流程及产排污情况如下： ①切割：中空玻璃使用自产的钢化玻璃为原料，根据产品设计规格将钢化玻璃切割成相应尺寸，该工段切割设备采用玻璃原片切割机切割。此工序会产生噪声N和废玻璃S1。 ②打孔：夹胶玻璃需要预留五金件安装孔，需要采用打孔机进行湿式打孔，设备自带循环水箱，打孔水循环使用，定期更换（每天更换一次），更换废水排至沉淀池。此工序会产生噪声N、废水W3和沉淀池沉渣S2。 ③清洗、吹干：切割打孔后的钢化玻璃需要用水清洗（不需使用清洁剂），采用玻璃清洗干燥机对玻璃进行清洁，清洗包括两个阶段，先用水冲洗，冲去玻璃表面附着物，再由毛刷刷洗。然后进入风干室用高压风机彻底剥离水膜，达到干燥、干净的清洗效果。设备自带水箱，使用时需要将纯水加入水箱内，定期加入，废水排至沉淀池。此工序会产生噪声N、废水W3和沉淀池沉渣S2。 ④合片、辊压：采用合片机在两块钢化玻璃之间放入PVB中间膜，即将钢化玻璃平放后，将PVB中间膜在玻璃上铺开展平，再放上另一块钢化玻璃，多余的PVB中间膜进行修整；合好的玻璃采用辊压机进行预热辊压，辊压温度在100℃左右，此温度下PVB膜软化，不会达到其分解温度（280-350℃)，通过压力将玻璃与PVB中间膜间的残余空气排出并粘合。此过程会产生少量有机废气G3、设备噪声N和废PVB膜S7。 ⑤高温固化及冷却：把辊压后玻璃送入高压釜加热（电加热），在1.25MPa压力、200℃下保持90min左右，随后通过循环水间接冷却，降温减压至常温常压后出高压釜。长时间高温高压使残留的空气彻底排除，玻片与PVB膜完全粘合、透明。项目高压釜温度只加热到PVB膜软化。此过程会产生废气G4和设备噪声N。 ⑥包装入库：冷却后的夹胶玻璃进行人工包装后外售。该过程会产生少量废包装材料S4。 本项目运营期产污环节汇总： 项目营运期主要污染工序见下表。 营运期主要污染环节及治理措施一览表 污染类别; 产污环节; 主要污染因子; 治理措施. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、pH、总磷、总氮; 化粪池（10m3）预处理; 排入汤阴固现污水处理有限公司. 钢化玻璃生产线; 磨边、清洗W1; SS; 循环使用，不外排. 中空玻璃生产线; 清洗W2; SS; 循环使用，不外排. 夹胶玻璃生产线; 打孔、清洗W3; SS; 循环使用，不外排. 高压釜冷却水; SS; 循环使用，不外排. 纯水制备; 浓水和反冲洗水; SS、盐分; 循环使用，不外排. 废气; 中空玻璃生产线; 涂布丁基密封胶G1; VOCs; 集气设施+二级活性炭吸附+1根15m高排气筒. 外围打胶G2; VOCs. 夹胶玻璃生产线; 辊压G3; VOCs. 固化冷却G4; VOCs. 危废间废气; 废气; VOCs. 噪声; 设备噪声; 噪声N; 噪声; 减振、隔声. 固废; 钢化玻璃生产线; 切割S1、S3; 废玻璃、残次品; 一般固废暂存，外售相关物资回收部门. 中空玻璃生产线; 切割S1. 夹胶玻璃生产线; 切割、打孔S1. 中空玻璃生产线; 涂布丁基密封胶、外围打胶S6; 废丁基密封胶桶、废硅酮胶桶; 危废间暂存，委托有资质单位处置. 夹胶玻璃生产线; 制框S5; 废铝条; 一般固废间暂存，外售相关物资回收部门. 夹胶玻璃生产线; 合片S7; 废PVB膜; 一般固废间暂存，外售相关物资回收部门. 钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃; 原料拆包S4; 废包装材料; 一般固废间暂存，外售相关物资回收部门. 沉淀池; 沉淀池S2; 沉淀池沉渣; 一般固废间暂存，外售相关物资回收部门. 纯水制备; 纯水制备; 废活性炭、废RO膜; 一般固废间暂存，外售相关物资回收部门. 废气处理; 废气处理; 废活性炭; 危废间暂存，委托有资质单位处置. 设备维护; 设备润滑; 废润滑油、废润滑油桶; 危废间暂存，委托有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有厂房进行生产，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 本项目选址位于安阳市汤阴县，根据安阳市人民政府办公室《关于印发安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）的通知》（安政办〔2022〕39号）可知，本项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。 汤阴县2024年环境空气质量数据各项指数统计数据见下表。 2024年汤阴县环境空气质量现状基本污染物数据一览表 污染物; 年评价指标; 评价标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 10; 16.67; /; 达标. NO2; 年平均; 40; 29; 72.5; /; 达标. PM10; 年平均; 60; 81; 135; 35; 超标. PM2.5; 年平均; 30; 49; 163.33; 63.33; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1400; 35; /; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 160; 184; 115; 15; 超标. 由上表可知，吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准；二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳浓度未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，企业所在区域为不达标区，环境空气质量为不达标。 为切实改善空气质量，持续改善全市环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，安阳市生态环境保护委员会印发了《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》，根据文件要求，实施重点攻坚行动，强化制度机制落实，补齐能力体系短板，全力推动空气质量持续改善。攻坚行动包括：产业结构调整攻坚、清洁运输替代攻坚、能源绿色转型攻坚、工业深度清污攻坚、污染协同治理攻坚、面源精细管控攻坚、污染天气应对攻坚、监测监管提升攻坚等，不断改善区域大气环境质量。。 2.地表水环境质量现状 附近的地表水为北侧1421m处的汤河，距离最近的监控断面为汤河石辛庄断面，根据《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》汤河石辛庄断面2026年目标为Ⅲ类水体。《安阳市 2024 年碧水保卫战实施方案》汤河石辛庄断面2024年目标为Ⅴ类水体。根据安阳市生态环境局公布的《安阳市市控地表水自动监测》（2024年第1周-第52周）常规监测数据，汤河石辛庄断面监测结果见下表。 2024年汤河石辛庄市控县界断面全年监测结果一览表单位：mg/L 时间; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; 高锰酸盐指数. 2024年1周; 16.5; 1.278; 0.142; 12.5; 6.6. 2024年2周; 20.3; 1.74; 0.193; 14.1; 7.2. 2024年3周; 18.9; 1.69; 0.22; 14.2; 6.9. 2024年4周; 16.9; 1.12; 0.205; 13.7; 6.8. 2024年5周; 19.1; 0.79; 0.178; 13.2; 6.0. 2024年6周; 16.7; 1.374; 0.197; 14.7; 6.3. 2024年7周; 14.7; 1.73; 0.22; 15.0; 5.7. 2024年8周; 16.3; 1.77; 0.253; 14.9; 6.2. 2024年9周; 17.2; 1.562; 0.229; 15.0; 6.9. 2024年10周; 17.6; 1.37; 0.225; 14.3; 7.3. 2024年11周; 25.6; 1.142; 0.244; 14.6; 8.8. 2024年12周; 37.1; 0.231; 0.243; 14.8; 13.3. 2024年13周; 33.2; 1.04; 0.354; 12.3; 11.0. 2024年14周; 25.6; 0.22; 0.199; 11.6; 7.9. 2024年15周; 31.8; 0.036; 0.163; 11.0; 10.1. 2024年16周; 29.7; 0.122; 0.176; 10.4; 9.4. 2024年17周; 35.2; 0.36; 0.196; 10.1; 11.1. 2024年18周; 45.8; 0.27; 0.332; 8.8; 10.5. 2024年19周; 30.3; 0.04; 0.178; 8.5; 8.3. 2024年20周; 26.3; 0.04; 0.124; 7.3; 8.2. 2024年21周; /; /; /; /; /. 2024年22周; 40.9; 0.05; 0.237; 5.5; 10.1. 2024年23周; 26.9; 0.07; 0.142; 5.9; 7.5. 2024年24周; 33.6; 0.06; 0.176; 5.0; 7.9. 2024年25周; 38.4; 0.39; 0.217; 4.6; 9.7. 2024年26周; 41.4; 0.35; 0.153; 6.08; 11.5. 2024年27周; 50.1; 1.252; 0.37; 6.29; 9.4. 2024年28周; 41.4; 1.471; 0.48; 8.88; 10.1. 2024年29周; 37.7; 1.16; 0.557; 9.63; 10.0. 2024年30周; 49.2; 0.75; 0.573; 7.68; 7.9. 2024年31周; 28.3; 0.385; 0.357; 8.99; 7.8. 2024年32周; 28.0; 0.775; 0.411; 10.0; 8.0. 2024年33周; 16.9; 1.934; 0.456; 11.9; 8.2. 2024年34周; 31.8; 1.390; 0.549; 11.6; 9.7. 2024年35周; 32.0; 1.160; 0.551; 10.5; 8.3. 2024年36周; 28.1; 0.288; 0.407; 10.2; 7.2. 2024年37周; 30.0; 1.899; 0.596; 10.9; 9.6. 2024年38周; /; /; /; /; /. 2024年39周; 27.8; 0.790; 0.352; 8.60; 10.1. 2024年40周; 22.4; 1.687; 0.365; 8.66; 8.8. 2024年41周; 23.1; 0.394; 0.244; 8.04; 8.8. 2024年42周; 28.0; 1.350; 0.491; 9.85; 10.2. 2024年43周; 22.7; 1.1; 0.4; 9.0; 8.7. 2024年44周; 24.9; 0.656; 0.312; 8.54; 9.2. 2024年45周; 21.9; 0.364; 0.238; 9.40; 8.0. 2024年46周; 20.0; 0.550; 0.421; 9.40; 6.8. 2024年47周; 15.5; 0.518; 0.340; 10.00; 5.7. 2024年48周; 15.1; 0.855; 0.300; 10.00; 3.4. 2024年49周; 17.6; 1.390; 0.252; 10.00; 1.4. 2024年50周; 19.7; 1.86; 0.368; 10.40; 2.2. 2024年51周; 20.2; 2.79; 0.573; 12.09; 3.0. 2024年52周; 16.2; 1.26; 0.246; 9.94; 2.6. 平均值; 26.9; 0.937; 0.308; 9.97; 7.9. Ⅲ类水质标准; 20; 1.0; 0.2; 1.0; 6. Ⅴ类水质指标; 40; 2.0; 0.4; 2.0; 15. 由上表可知，2024年汤河石辛庄断面水质总氮年均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准的要求，2024年汤河石辛庄断面水质COD、总氮、总磷、高锰酸盐指数年均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 随着安阳市生态环境保护委员会（安环委〔2026〕1号）中《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》等方案及计划的实施，汤河水质会得到持续改善。 本项目仅排放生活废水，生活废水经化粪池（10m3）预处理后排入汤阴固现污水处理有限公司进行深度处理后达标排放，不会对地表水环境造成影响。 3.声环境质量现状 项目位于安阳市汤阴县古贤镇，根据项目园区规划环评，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 项目50m范围内不涉及声环境敏感目标，不进行声环境质量现状调查。 4.土壤环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查，建设项目存在土壤污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目生产车间内地面已全部硬化，生产工序主要产污环节均安装集气及处理设施，能够有效减少大气污染物排放，不涉及有毒有害污染物，项目生产工艺过程不涉及土壤环境污染途径。因此，不开展土壤环境质量现状监测。 5.地下水环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查，建设项目存在地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目生产工艺不涉及地下水环境污染途径，因此，不开展地下水环境质量现状监测。 6.生态环境质量现状 项目属于产业园区范围，项目用地范围内无生态环境保护目标。 项目周围主要为工业企业、农田以及村庄，地表植被主要为小麦、玉米等当地农作物，生态环境一般。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1.大气环境 表17 大气环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 方位; 类别; 距离; 保护级别. 环境空气; 古贤镇; N; 居民; 446m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2026）. 环境空气; 小朱庄村; E; 村庄; 113m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2026）. 2.声环境 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标。 3.地下水环境 厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 项目位于安阳市汤阴县古贤乡中西部、工业三路与工业四路交叉口西北角1号，属于新型材料园区，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1.废气 项目生产过程中产生的废气主要是非甲烷总烃，非甲烷总烃排放执行《玻璃工业污染物排放标准》（GB26453-2022）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝绩效引领性指标要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中要求。 废气排放执行标准 污染物; 类别; 标准名称; 浓度限值; 备注. 非甲烷总烃; 执行标准; 《玻璃工业污染物排放标准》（GB26453-2022）; 排气筒：80mg/m3；厂区内监控点：1h平均浓度值≤5.0mg/m3；任意一次浓度值≤15mg/m3。; /. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）; 排气筒：NMHC60mg/m3; /. 地方标准; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环 攻坚办〔2017〕162 号）; 排气筒：80mg/m3，建议去除效率70%，边界：1h平均浓度值≤2.0mg/m3；生产车间无组织监控点：4.0mg/m3。; /. 从严执行; /; 排气筒：60mg/m3；边界：1h平均浓度值≤2.0mg/m3；生产车间无组织监控点：4.0mg/m3。; 去除效率70%. 2.废水 本项目废水仅排放生活废水，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足汤阴固现污水处理有限公司进水水质要求。具体标准值见下表： 废水排放执行标准 mg/L 污染物; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /. 汤阴固现污水处理有限公司进水水质要求; 6-9; 390; 190; 280; 35; 5. 3.噪声 本项目仅昼间生产，项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值：昼间≤60dB(A)。 4.固废 （1）项目一般固体废物厂区暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 （2）危险废物厂区暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 1.本项目排放量 本项目建成后污染物排放量为非甲烷总烃：0.0177t/a、COD 0.0216t/a、总磷0.0002t/a。 本项目COD 出厂排放量为0.0769t/a、总磷出厂排放量为0.0008t/a，COD 出污水厂排放量为0.0216t/a、总磷出厂排放量为0.0002t/a。 2.总量控制指标 本项目建成后，污染物总量控制指标为非甲烷总烃：0.0177t/a、COD0.0216t/a、总磷0.0002t/a。本项目非甲烷总烃需要替代量为0.0177t/a，倍量替代量为0.0354t/a，COD、总磷等量替代，替代量为COD 0.0216t/a、总磷0.0002t/a。本项目COD、总磷替代源为安阳市华洋针织有限责任公司年加工25000吨针织染整项目COD、总磷减排削减量，VOCs替代源为安阳正诚建材有限责任公司VOCs减排削减量，能够满足汤阴县景耀玻璃有限公司年加工15000平方玻璃项目总量替代要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目生产车间租赁现有厂房，施工期工作内容主要为生产设备安装，工艺简单；主要污染为噪声，对周边环境造成的影响很小。不再进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1.废气 1.1废气源强分析 本项目玻璃磨边采用湿法工艺，可有效防止粉尘的产生。项目生产过程主要废气为中空玻璃涂布丁基密封胶和外围打胶、夹胶玻璃辊压和固化冷却及危废暂存间危险废物暂存产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 （1）中空玻璃生产线有机废气 本项目中空玻璃生产采用丁基密封胶作为第一道密封胶，硅酮胶作为第二道密封胶，项目生产丁基密封胶总用量0.8t/a，硅酮胶总用量2.4t，本项目中空玻璃生产过程中使用的硅酮密封胶热失重为2.0%，符合《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB24266-2009）的规定要求（热失重≤6.0%）；使用的丁基密封胶热失重为0.12%，符合《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2014）的规定要求（热失重≤0.75%），VOCs的产生量以其热失重进行计算，经计算，项目中空玻璃生产线中丁基密封胶VOCs产生量为0.001t/a，硅酮密封胶VOCs产生量为0.048t/a，合计为0.049t/a，本项目在丁基密封胶涂布机、全自动涂胶机涂胶部位设置局部包围型集气设施，仅留产品进出口，在涂胶废气产生点对废气进行收集，涂胶点产生的VOCs能够被有效收集，参考《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》（粤环办〔2021〕92号），废气收集效率取80%，废气收集后引入一套二级活性炭处理设施进行处理，处理效率以80%计，涂胶年工作时间以600h计。 （2）夹胶玻璃生产线有机废气 本项目夹胶玻璃生产过程中辊压机只加热到PVB膜软化，未达到其分温（280-350℃)，不再定量分析。高压釜温度较高，能使PVB膜基本固化，参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中十三、塑料中有机废气的产生系数为0.35kg/t-原料，本项目PVB膜用量为0.1万m2/a，厚度为1.14mm，密度为1.07g/cm3，总重量为1.22t/a，则夹胶玻璃生产线VOCs产生量为0.0004t/a。项目在辊压机辊压部位设置局部包围型集气设施，仅留产品进出口，收集效率以80%计，高压釜密闭，设置集气管道，收集效率以100%计，高压釜温度较高，夹胶玻璃生产线有机废气主要由高压釜加热产生，废气收集后引入一套二级活性炭处理设施进行处理，处理效率以80%计，辊压、高压釜年工作时间以600h计。 （3）危废间废气 建设单位新建1间危险废物暂存间，废气拟建设密闭管道连接至有机废气治理设施净化处理，活性炭等危险废物均通过纸箱、包装袋封闭保存，危废间暂存VOCs产生量很小，本次评价仅定性分析，不再定量分析。 1.1.2治理设施 本项目为C3042特种玻璃制造，无对应的排污许可证申请与核发技术规范。项目有机废气采用“二级活性炭装置”进行处理，为当今比较成熟的有机废气吸附处理工艺，主要针对低浓度大风量的有机废气，不属于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》、安阳市生态环境局《关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》中限制和淘汰技术。 本项目有机废气拟采用二级活性炭吸附装置处理，二级活性炭吸附装置由两个串联、独立的活性炭吸附箱组成，每个吸附箱都装有活性炭。二级活性炭吸附装置的工作原理是基于活性炭的强吸附性能，活性炭具有发达的孔隙结构和巨大的比表面积，能够吸附废气中的多种有害物质，如有机化合物、恶臭气体等。在二级活性炭吸附箱中，废气首先经过一级活性炭吸附箱的粗吸附，去除大部分有害物质；然后，经过二级活性炭吸附箱的精吸附，进一步去除残余的有害物运营期环境影响和保护措施，确保废气达标排放。二级活性炭吸附装置具有吸附净化效果好、适用性广泛、结构紧凑、运行稳定、操作简单等优点。 根据安阳市生态环境局《关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》，涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758)规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，确保车间或工段实现微负压。 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，对于含低浓度VOCs的废气，不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。根据《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办〔2022〕24号），采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克），确保废气污染物稳定达标排放。本项目在丁基密封胶涂布机、全自动涂胶机、辊压机设置局部包围型集气设施，仅保留物料进出口，集气面积为0.25m2，《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》（粤环办〔2021〕92号），集气效率以80%计，共计5个，高压釜密闭，集气面积为1m2，集气效率以100%计，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中进风口控制风速不应低于0.3m/s，本项目取0.3m/s，则项目需要的风量至少为2430m3/h，考虑到风量损失，本项目风机风量取1.2倍并取整，即3000m3/h，收集的VOCs（以非甲烷总烃计）经“二级活性炭”处理后（整体去除效率按80%计）经不低于15m高排气筒达标排放（DA001）。 有组织废气污染治理设施情况表 名称; 产污环节; 污染物; 收集设施; 治理设施; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术. 中空玻璃生产线; 涂胶; VOCs; 局部包围型集气设施; 二级活性炭+1根不低于15m高排气筒（DA001）; 80; 80; 是. 夹胶玻璃生产线; 辊压; VOCs; 局部包围型集气设施; 80. 固化; VOCs; 设备密闭+抽气管道; 100. 危废间废气; 危废间废气; VOCs; 负压集气; 100. 1.1.3废气排放情况 废气产生及排放情况一览表 类型; 排气筒编号; 产生环节; 污染物; 产生量t/a; 风量m3/h; 收集情况; 排放情况; 时间. 收集量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 有组织废气; DA001; 中空玻璃生产线; VOCs; 0.049; 3000; 0.0396; 0.066; 22; 0.0079; 4.4; 0.0132; 600. 夹胶玻璃生产线; VOCs; 0.0004. 无组织废气; /; 中空玻璃生产线; VOCs; 0.0098; /; /; /; /; 0.0098; /; 0.7686; 600. 由上表可知，非甲烷总烃有组织排放量0.0079t/a，无组织排放量0.0098t/a，则非甲烷总烃排放总量为0.0177t/a。 有组织废气达标分析 根据上表可知，非甲烷总烃排放浓度为4.4mg/m3，能够满足《玻璃工业污染物排放标准》（GB26453-2022）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝绩效引领性指标要求，能够达标排放。 无组织废气达标分析 由大气EIAProA2018软件估算结果可知，无组织非甲烷总烃最大落地浓度1.25×10-3mg/m3，能够满足《玻璃工业污染物排放标准》（GB26453-2022），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中要求。 1.1.4污染源非正常排放情况 本项目废气非正常排放主要包括污染防治措施故障以及其他不可预知的情况。设备检修一般在停产时进行，不存在污染物排放。类比同类行业，一般情况下每年故障次数不超过1次，故障后现场工人及时发现上报，在1h内可实现紧急停车、排除故障。 本次环评考虑最不利情况下：二级活性炭装置失效废气处理效率按0%计。此情况下污染物排放情况见下表。 污染源非正常排放情况表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 废气治理设施故障; 非甲烷总烃; 22; 0.066; 1; 1; 立即停止生产进行检修. 1.1.6自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目大气污染物需制定自行监测计划，本项目自行监测计划见下表。 废气自行监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中玻璃后加工企业绩效引领性指标要求. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理 工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕 162号）中其他行业排放建议值要求. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理 工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕 162号）中其他行业排放建议值要求. 综上所述，本项目营运期产生的大气污染物经合理治理后，达标排放，项目对周围大气环境影响较小。 2.废水 2.1源强核算 （1）生产用水 项目生产用水包括钢化玻璃生产线磨边、清洗用水，中空玻璃生产线清洗用水，夹胶玻璃生产线打孔、清洗用水和高压釜循环冷却用水。 ①钢化玻璃磨边、清洗用水 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即二污普）<304玻璃制造业系数手册>中3042特种玻璃制造行业系数表，钢化玻璃生产废水的产生系数为0.018吨/平方米-产品，钢化玻璃的生产量为1.5万m2，则废水的产生量为270m3/a（0.9m3/d），磨边、清洗设备自带水箱，使用时需要先将沉淀池内沉淀后的水加入水箱内，损耗量以70%计算，则钢化玻璃磨边、清洗用水量为385.71m3/a（1.29m3/d），钢化玻璃磨边、清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 ②中空玻璃清洗用水 项目中空玻璃清洗用水使用自制纯水，设备自带水箱，使用时需要将纯水加入水箱内，本项目年产0.4万m2中空玻璃，每片中空玻璃是采用两片钢化玻璃制成，则玻璃清洗总面积为0.8万m2，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即二污普）<304玻璃制造业系数手册>中3042特种玻璃制造行业系数表，中空玻璃生产废水的产生系数为0.0114吨/平方米-产品，则废水的产生量为45.6m3/a（0.152m3/d），损耗量以30%计算，则中空玻璃清洗用水量为65.14m3/a（0.22m3/d），中空玻璃清洗废水经沉淀池沉淀后用于钢化玻璃磨边、清洗使用，不外排。 ③夹胶玻璃生产线打孔、清洗用水 项目夹胶玻璃打孔、清洗用水使用自制纯水，设备自带水箱，使用时需要将纯水加入水箱内，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即二污普）<304玻璃制造业系数手册>中3042特种玻璃制造行业系数表，夹胶玻璃生产废水的产生系数为0.014吨/平方米-产品，本项目年产0.1万m2夹胶玻璃，则废水的产生量为14m3/a（0.047）m3/d，损耗量以20%计算，则中空玻璃清洗用水量为20m3/a（0.67m3/d），夹胶玻璃生产线打孔、清洗废水经沉淀池沉淀后回用于钢化玻璃磨边、清洗使用。 ④高压釜循环冷却用水 项目1台高压釜均配套有循环冷却系统，使用自制纯水，单台设备循环水补充量为0.05m3/h，工作时间为2h/天，则高压釜循环冷却系统补充水量为30m3/a，即蒸发量为30m3/a。 参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB_T50050-2017）“5补充水处理”蒸发水量公式为：Qe=k×Δt×Qr 其中： Qe为蒸发水量（m3/a）； k为蒸发损失系数（1/℃），按照下表进行取值； Qr为循环冷却水量（m3/a）； Δt为循环冷却水进出温度（℃），取40℃ 则该循环水量Qr=30/0.0016/40=468.75m3/a 蒸发损失系数k 进塔大气温度; -10; 0; 10; 20; 30; 40. k（1/℃）; 0.0008; 0.0010; 0.0012; 0.0014; 0.0015; 0.0016. ⑤纯水制备用水 项目中空玻璃清洗、夹胶玻璃打孔和清洗及高压釜冷却循环用水均为纯水，纯水总用量为115.14m3/a（0.38m3/d），项目配备的1台1t的纯水制备机能够满足需求；项目纯水制备机采用二级反渗透工艺，纯水产率约为80%，则纯水制备机工艺用新鲜用水量为143.925m3/a（0.48m3/d）。 根据纯水产率可知，项目纯水制备机浓水产生量为28.785m3/a（0.096m3/d）；纯水制备机每月反冲一次，反冲洗用水量按0.1t/次，则反冲洗废水产生量为1.2m3/a（0.004m3/d）；则纯水制备装置新鲜用水量为145.125m3/a（0.48m3/d），废水产生量为1.2m3/a（0.004m3/d）、浓水的产生量为29.985m3/a（0.1m3/d），回用于钢化玻璃磨边、清洗用水工序。 （2）生活用水 本项目废水主要是生活污水，项目劳动定员20人，年工作300天，均来自周边村庄，不在厂区内食宿，参考《工业与城镇生活用水定额》 （DB41/T385-2020），员工生活用水量按城镇居民生活用水定额，以90L/人·d计，则生活用水量为540m3/a（1.8m3/d），生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水量约为432m3/a（1.44m3/d），生活污水经化粪池（10m3）预处理后排入汤阴固现污水处理有限公司。类比《安阳市雨露节水灌溉科技有限公司年产量3000万米高分子物理合成编织水带项目验收监测报告》（河南永蓝检测技术有限公司，2022年3月1日，编号：YLJC2201082Y），项目废水总排口废水中pH测定值为7.4-7.5、COD176-180mgL，BOD534.9-38.6mgL、氨氮15.9-19.0mgL、悬浮物为79-83mgL，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即二污普）中<生活污染源产排污系数手册>城镇生活源水污染物产生系数，总磷的产生量为5.76mg/L，参考《化粪池污水处理能力研究及其评价》（兰州交通大学学报），化粪池对总磷的去除效率以68.2%计，则总磷的排放浓度为1.83mg/L。项目生活污水排放情况见下表。 生活污水主要污染物产生及排放情况一览表 名 称; 化粪池预处理后; 污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 污水处理厂设计; 污水厂处理后排放量（t/a）. 出水浓度（mg/L）*; 排放量（t/a）; 进水标准（mg/L）; 出水标准（mg/L）. 污水量; -; 432; -; -; -; 432. COD; 178; 0.0769; 500; 390; 50; 0.0216. NH3-N; 17.5; 0.0076; -; 35; 5; 0.0022. BOD5; 36.8; 0.0159; 300; 190; 10; 0.0043. SS; 81; 0.035; 400; 280; 10; 0.0043. TP; 1.86; 0.0008; -; 5; 0.5; 0.0002. pH; 7.5（无量纲）; -; 6-9; -; 6-9; /. 注*：污染物出水浓度取检测数据平均值。. 2.2废水治理设施可行性分析 2.2.1依托化粪池可行性分析 本项目所在厂区内目前有一座10m3的化粪池，目前厂区内有安阳市雨露节水灌溉科技有限公司和汤阴县景耀玻璃有限公司（本项目）两个企业，目前安阳市雨露节水灌溉科技有限公司暂未投入生产运营，本项目废水产生量为1.44m3/d，化粪池水力停留时间以24h计，本项目能够依托该化粪池。 2.2.1沉淀池大小可行性分析 本项目钢化玻璃磨边、清洗废水、中空玻璃生产线清洗废水、夹胶玻璃打孔、清洗废水、冷水制备浓水、反冲洗水经沉淀池（2m3）沉淀后回用于钢化玻璃磨边、清洗使用，沉淀池废水的产生量约为1.2m3/d，废水杂质较少，一般12h可完成沉淀，2m3沉淀池可以满足本项目需求。 2.3依托集中污水处理厂可行性分析 2.3.1收水范围 汤阴固现污水处理有限公司于2018年建设，收水范围为古贤镇、白营镇区生活用水及古贤镇工业园区一般生产污水，目前污水管网已全面铺设到位，本项目位于古贤镇新型材料产业园区，在该污水处理厂收水范围内。 2.3.2处理能力及工艺 目前该污水处理厂正常运行，远期规划处理能力为1万m3/d，目前实际建设处理规模为0.5万m3/d，经咨询，目前该污水处理厂收水量为2000m3/d，剩余处理量为3000m3/d，采用“旋流沉砂池+水解酸化池+混合反应沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线处理”的工艺处理技术。本项目废水排放量为1.44m3/d，远远小于该污水处理厂剩余处理规模3000m3/d，污水处理厂的剩余处理能力可满足项目需求。 2.3.3设计进、出水水质 汤阴固现污水处理有限公司设计进水水质要求为COD≤390mg/L、BOD5≤190mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤280mg/L、TP≤5mg/L，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L、SS≤10mg/L、TP≤0.5mg/L。经调查，该污水处理厂运行稳定，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。汤阴固现污水处理有限公司于2019年6月21日首次申领排污许可证，于2024年2月7日重新申请排污许可证，许可证编号：91410523MA45LLXE5D001Y。本项目外排废水为生活污水，水质简单、生化性较好，无有毒有害的特征水污染物。本项目废水经化粪池预处理后废水水质为COD178mg/L、BOD5≤36.8mg/L、NH3-N≤17.5mg/L、SS≤81mg/L、TP≤1.83mg/L，可以满足该污水处理厂接管标准要求（COD≤390mg/L、BOD5≤190mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤210mg/L、TP≤5mg/L）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 综上所述，本项目产生的生活污水排入汤阴固现污水处理有限公司合理可行。 2.4废水监测计划 本项目生活污水经租赁厂区化粪池收集后，由市政污水管网排入汤阴固现污水处理有限公司，经查阅《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水监测计划见下表： - 运营期废水监测计划一览表 监测点位; 排放口地理坐标; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废水总排口DW001; E114°27′0.209″ N35°56′21.549″; 流量、pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总磷; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，同时满足汤阴固现污水处理有限公司进水水质要求. 注：厂区内企业共用1座化粪池，通过一个排放口排放，若发生外排废水污染因子超出《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和汤阴固现污水处理有限公司进水水质要求，厂区内企业应共同承担责任，共同协商，共同处理，保证废水污染物达标排放。. 3.噪声 3.1噪声源强 项目噪声源主要为全伺服L型双边磨机生产线、全自动玻璃上片台、钢化炉、玻璃清洗干燥机、打孔机、空压机、治理设施风机等设备运行噪声，源强约为65~85dB(A)，以生产车间西南角为原点。具体见下表。 本项目工业企业主要噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物 插入损 失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 生产车间; 全自动玻璃上片台2; 点源; 75; 33.32; 54; 昼夜; 15; 57.85; 1. 切割机2; 点源; 85; 33.32; 64; 昼夜; 15; 67.85; 1. 全伺服L型双边磨机生产线2; 点源; 80; 33.32; 59; 昼夜; 15; 62.85; 1. 玻璃清洗干燥机2; 点源; 75; 33.32; 54; 昼夜; 15; 57.85; 1. 钢化炉2; 点源; 75; 33.32; 54; 昼夜; 15; 57.85; 1. 冷风机2; 点源; 85; 33.32; 39; 昼夜; 15; 67.85; 1. 小型全自动折弯机2; 点源; 75; 33.32; 54; 昼夜; 15; 57.85; 1. 分子筛灌装机2; 点源; 75; 33.32; 54; 昼夜; 15; 57.85; 1. 丁基密封胶涂布机2; 点源; 65; 33.32; 44; 昼夜; 15; 47.85; 1. 全自动内外合片生产线2; 点源; 65; 33.32; 44; 昼夜; 15; 47.85; 1. 全自动涂胶机2; 点源; 65; 33.32; 44; 昼夜; 15; 47.85; 1. 膜架1; 点源; 65; 33.32; 44; 昼夜; 15; 47.85; 1. 膜架下过渡台1; 点源; 75; 33.32; 54; 昼夜; 15; 57.85; 1. 打孔机1; 点源; 75; 33.32; 54; 昼夜; 15; 57.85; 1. 玻璃清洗干燥机1; 点源; 75; 33.32; 54; 昼夜; 15; 57.85; 1. 合片机1; 点源; 65; 33.32; 44; 昼夜; 15; 47.85; 1. 顶部对流独辊压机1; 点源; 75; 33.32; 54; 昼夜; 15; 57.85; 1. 高压釜1; 点源; 75; 33.32; 54; 昼夜; 15; 57.85; 1. 空压机1; 点源; 85; 33.32; 64; 昼夜; 15; 67.85; 1. 纯水制备机1; 点源; 75; 33.32; 54; 昼夜; 15; 57.85; 1. 风机1; 点源; 85; 33.32; 64; 昼夜; 15; 67.85; 1. 3.2预测模式 3.3预测方法 （1）室内声源等效为室外声源 采用等效室外声源声功率级法进行计算，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分比为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp1=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔音量，dB。 如下图所示： 对于多个室内噪声源采用下列公式叠加 Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （2）室外点声源传播 对于本项目，户外声传播衰减主要考虑几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）和围墙障碍物屏蔽（Abar）引起的衰减。即Lp（r）=Lw-Adiv-Aatm-Abar。 ①几何发散衰减Adiv利用半自由声场点源衰减公式： LA（r）=LAw-20lgr-8； 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LAw——点声源A计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 ②空气吸收引起的衰减Aatm=a（r-r0）/1000，式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见下表。 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 温度 ℃; 相对湿度 %; 大气吸收衰减系数a，dB/km，倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 3.1; 7.4; 12.7. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3. ③围墙障碍物屏蔽（Abar）：围墙简化为具有一定高度的薄屏障，在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。 （4）拟建工程声源对预测点产生的贡献值 公式如下： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 3.3达标分析 噪声预测结果一览表/dB(A) 厂界; 贡献值; 评价标准; 达标情况. 东厂界; 48.71; （昼60）; 达标. 南厂界; 52.80; 达标. 西厂界; 50.05; 达标. 北厂界; 52.36; 达标. 本项目仅昼间生产，由上表可知，本项目建成后，各厂界噪声贡献叠加值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值：昼间≤60dB(A)，对外环境影响很小。 3.4监测要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，本项目运营期自行监测计划见下表。 噪声自行监测计划 噪声监测点位; 监测内容; 监测周期; 监测频次; 执行标准. 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 1天（昼间一次）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4.固体废物 项目固废主要为废包装材料、废玻璃及残次品、生活垃圾、废润滑油桶、废活性炭、废铝条、废PVB膜、纯水制备更换的废活性炭、废RO膜、沉淀池沉渣、废硅酮胶桶等。其中废润滑油桶、废活性炭、废硅酮胶桶、废丁基胶桶为危险废物，其他均为一般固废。 4.1一般固废 废玻璃及残次品 本项目玻璃原片用量为15150m2，废玻璃及残次品的产生量约为150m2，原片玻璃厚度（5-12）mm，本次取最大12mm计，玻璃密度为2.5t/m3，则废玻璃及残次品产生约合4.5t/a，主要成分为玻璃，为一般固废，在一般固废间暂存，定期外售综合利用。 废铝条 铝条制框过程中会产生少量的废铝条，生产过程中废铝条约为原料用量的1.0%，本项目铝型材用量为16000m（1.76kg/m），则废铝条产生量为0.2816t/a，主要成分为铝合金型材，属于一般固废，在一般固废间暂存，定期外售综合利用。 废PVB膜 本项目PVB中间膜是由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料，性能稳定，生产过程中废PVB膜约为原料用量的1.0%，废PVB膜废产生量为0.0122t/a，为一般固废，在一般固废间暂存，定期外售综合利用。 废包装材料 项目原辅材料拆包和包装过程会产生一定量的废包装材料，产生量约为1t/a，主要成分为塑料、纸皮、金属等，具有回收利用价值，暂存一般固废暂存间，定期外售综合利用。 沉淀池沉渣 根据水平衡，本项目进入沉淀池处理的水量359.598m3/a，沉淀池中的SS浓度以1000mg/L计，则沉淀池沉渣产生量约为0.3596t/a，其主要成分为玻璃粉末和泥沙，属于一般固体废物，使用袋装或桶装后暂存于一般固废间，定期外售综合利用。 纯水制备更换的废活性炭 本项目纯水制备系统活性炭平均每年更换一次，废活性炭产生量为0.03t/a，定期由供应厂家更换后回收利用，该固废性质为一般固废。 纯水制备更换的废RO膜 本项目纯水制备系统RO膜平均每年更换一次，废RO膜产生量为0.5t/a，定期由供应厂家更换后回收利用，不在厂区内暂存。 生活垃圾 项目职工20人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为3t/a。经垃圾箱收集后，由环卫部门定期清运。 4.2危险废物 废硅酮胶桶 本项目使用的硅酮胶量为2.4t/a，25kg/桶，桶重约1kg，产生量为0.096t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废硅酮胶桶属于危险废物，类别为HW49其他废物，代码为900-041-49，密闭容器收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 废丁基密封胶桶 本项目丁基密封胶使用量为0.8t/a，6kg/桶，桶重约0.5kg，产生量为0.067/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废硅酮胶桶属于危险废物，类别为HW49其他废物，代码为900-041-49，密闭容器收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 废活性炭 参照《挥发性有机物治理实用手册(第二版）》和《活性炭吸附法处理挥发性有机物污染防治技术规范》（DB4101/T131-2024），活性炭年用量和更换周期计算公式如下： 活性炭年用量：M=（c×10-6×Q×N×t）/s 活性炭更换周期：T=m×s/（c×10-6×Q×t） 式中：M——活性炭质量，kg； T——更换周期，天（活性炭更换周期一般不超过累计运行500h）； m——活性炭一次性装填量，kg； s——动态吸附量，%；(一般取值10%，取值高于10%的，应提供含有动态吸附量取值依据的活性炭性能证明文件)；本次取10%； c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；17.6mg/m3 Q——风量，单位m3/h；3000m3/h N——年度运行时间，天，300d； t——运行时间，单位h/d，8h/d。 其中蜂窝活性炭一次性装填厚度最低不得小于600mm。 根据计算，本项目活性炭质量为0.3168t/a，更换周期为112.5天。 根据《安阳市生态环境局关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》，蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积比例1: 5000，本项目风量为3000m3/h，则活性炭的填充量为0.6m3，蜂窝活性炭的密度一般在0.35-0.6t/m3之间，本次取0.5t/m3，则活性炭的最少填充量为0.3t，根据上文，本项目活性炭填充量为0.3168t/a，可以满足《安阳市生态环境局关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》最少填充量的要求。 参考《安阳市生态环境局关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》，“原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”。本项目活性炭按照3个月更换一次。经计算，有机废气治理过程产生的废活性炭更换量约1.2989t/a（包含有机废气收集量）。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于“HW49 其他废物”中“非特定行业”中“900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”，在危废暂存间暂存后，交由资质单位处理。 废润滑油桶 润滑油用完之后桶中会有些许润滑油挂壁残留，废物代码：900-274-08“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”由于残余量很小且没有泄漏风险，故不再分析。润滑油单桶10kg，项目用量约0.02t/a，约2桶。润滑油单个空桶重量约1kg，则废润滑油桶产生量0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。 危险废物经5m2危险废物暂存间暂存后，交由有资质的公司进行处理。 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险特性. 废硅酮胶桶; HW49; 900-041-49; 0.096; 中空玻璃生产线; 固态; 废硅酮胶; T，I. 废丁基密封胶桶; HW49; 900-041-49; 0.067; 中空玻璃生产线; 固态; 废丁基密封胶; T，I. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.002t/a; 生产设备运行; 固态; 废矿物油; T，I. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.2989t/a; 环保设施运行; 固态; 有机物; T. 项目固废均合理处置或综合利用，对周围环境造成的影响很小。 4.3固废暂存措施分析 （1）包装要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废容器和包装物要求如下： ①容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物兼容。 ②容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤容器和包装物外表面应保持清洁。 （2）危废间设置要求 危废间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范设置，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。结合本项目，危废暂存间设置要求如下： ①暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ②暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施； ③设有安全照明设施和观察窗口，暂存间配有防护服及工具； ④危险废物贮存设施设置警示标志，暂存区周围设置围堰； ⑤危险暂存间安排专人进行管理，禁止无关人员进入； ⑥做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑦危废间设置导流沟和收集池，用于事故废液收集。 项目危废间位于厂区东北侧，大小为5m2。项目建成后，危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 （3）危险废物转移管理办法 运营后产生的危险废物按要求填写危险废物转移联单和签订委托处置合同。根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号），转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 移出人、承运人、接收人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案：发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 （4）危险废物转移联单的运行和管理 危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单：每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 本项目危废运输由危废资质单位负责运输和处理。项目危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。 （5）一般固废暂存 各类一般固体废物分类有序堆存，同时设置一般固体废物标识牌，一般固废暂存处应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 （6）其他要求 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）相关要求，评价要求企业应做到以下几点要求： ①对工业固体废物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 ②建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ③禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ④应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 ⑤企业固体废物涉及危险废物，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（中华人民共和国主席令第四十三号）要求，需制定危险废物意外事故防范措施和应急预案。 企业不涉及危险废物的运输，均由有相应危废处置资质的单位拉运处理。 综上所述，本项目在采取上述治理措施的情况下，固废均得到综合利用或妥善处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 5.土壤评价 本项目生产中产生的废水经沉淀池沉淀后回用，生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入汤阴固现污水处理有限公司进一步处理。化粪池、沉淀池做好防渗后基本不会产生废水污染地下水和土壤的现象。 项目营运期对地下水、土壤的污染主要为硅酮胶、丁基密封胶、润滑油等暂存、使用不当会对地下水、土壤造成污染。可能发生渗漏的区域包括危废暂存间及生产车间，建设单位采取分区防控措施，危废暂存间作为重点防渗区，生产车间作为一般防渗区，采取相应的防渗措施，防渗措施满足相关规定的防渗要求，阻断各污染物污染土壤的途径。加强对设备的维护、检修，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时定期检查，及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生，从而有效防止项目运营过程对地下水或通过下渗作用对土壤造成影响。 6.地下水环境影响分析 本项目不涉及地下水与土壤污染源，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本工程不开展地下水、土壤环境影响分析。 7.环境风险影响分析 7.1物质危险性识别 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）等文件，对比项目原辅料、产品及三废污染物。企业涉及风险物质主要包括非甲烷总烃、润滑油、危险废物及火灾爆炸次生废物等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B.1突发环境事件风险物质及临界量表，以及《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）、《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）等文件进行，对原辅料、三废、产品等进行风险物质识别。 风险物质识别 项目; 危险物品名称; 主要成分; CAS号; GHS危害性类别; 是否风险物质; 类别. 原辅材料; 润滑油; 润滑油; 74869-22-0; /; 是; HJ 169-2018，B.1序号381. 硅酮胶; 八甲基环四硅氧烷; 556-67-2; /; 是; HJ 169-2018，B.1序号381. PVB膜; 聚乙烯醇缩丁醛树脂等; 63148-65-2; 否; /. 丁基密封胶; 聚异丁烯等; 9003-27-4; /; 否; /. 三废; 废水; 生活污水; COD、总磷; /; /; 否; /. 废气; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; /; /; 否; /. 一般固体废物; 废包装材料; 塑料、合金; /; /; 否; /. 废玻璃及残次品; 玻璃; /; /; 否; /. 纯水制备更换的废活性炭; 活性炭; 7440-44-0; /; 否; /. 纯水制备更换的废RO膜; RO膜; /; /; 否; /. 废铝条; 铝合金; /; /; 否; /. 废PVB膜; 聚乙烯醇缩丁醛树脂等; 63148-65-2; /; 否; /. 危险废物; 废润滑油桶; 润滑油、塑料; /; /; 是; /. 废硅酮胶桶; 八甲基环四硅氧烷等; 9006-65-9; /; 是; /. 废丁基密封胶; 聚异丁烯等; 9003-27-4; 是; /. 废活性炭; 活性炭; 7440-44-0; /; 是; /. 产品; 钢化玻璃; /; /; /; 否; /. 中空玻璃; /; /; /; 否; /. 夹胶玻璃; /; /; /; 否; /. 本项目涉及的风险物质主要为原辅料中的润滑油以及固废中的危险废物。 因火灾爆炸次生废物难以统计产生量，本次对其他环境风险物质Q值进行计算，具体见下表。 环境风险物质Q值计算一览表 类别; 风险物质; CAS号; 最大 储存量; 临界量; Q值. 原辅料; 润滑油; 74869-22-0; 0.02t; 2500t; 0.000008. 硅酮胶; 556-67-2; 2.4t; 5t; 0.48. “三废” 污染物; 危险废物*; 废润滑油桶; /; 0.002t; 50t; 0.00004. 废活性炭; /; 1.2989t; 50t; 0.025978. 废硅酮胶桶; /; 0.096t; 50t; 0.00192. 废丁基密封胶桶; /; 0.67t; 50t; 0.0134. 合计; /; /; /; /; 0.521346. 注*：参考《浙江省企业环境风险评估技术指南（2015修订版）》，危险废物临界量50t。. 由上表可知，公司环境风险物质Q值均小于1，环境风险影响很小。 7.2环境风险识别 结合项目情况，项目建成后企业可能发生的突发环境事件包括：硅酮胶、丁基密封胶、润滑油泄漏事件、废气污染治理设施故障事件、危险废物污染事件和火灾爆炸次生衍生污染事件。企业涉及风险单元见下表。 突发环境事件类别一览表 风险单元名称; 风险物质; 突发环境事件类别. 办公室; 火灾爆炸次生燃烧废气、消防废水、固废等; 火灾爆炸次生衍生污染事件. 生产车间. 危废间; 火灾爆炸次生燃烧废气、消防废水、固废等; 火灾爆炸次生衍生污染事件. 危险废物; 危险废物污染事件. 成品仓库; 火灾爆炸次生燃烧废气、消防废水、固废等; 火灾爆炸次生衍生污染事件. 硅酮胶、丁基密封胶、润滑油存放处; 火灾爆炸次生燃烧废气、消防废水、固废等; 火灾爆炸次生衍生污染事件. 硅酮胶、丁基密封胶、润滑油; 硅酮胶、丁基密封胶、润滑油泄漏事件. 废气治理设施; 非甲烷总烃; 废气污染治理设施故障事件. 环境影响途径及危害后果一览表 序号; 事故类型; 风险物质; 影响途径; 危害后果. 1; 硅酮胶、丁基密封胶、润滑油泄漏事件; 硅酮胶、丁基密封胶、润滑油; 水、土壤; 硅酮胶、丁基密封胶、润滑油可能污染周边土壤、水环境。. 2; 废气污染治理设施故障事件; 非甲烷总烃; 大气; 可能导致大气污染物超标排放，污染周围环境空气。. 3; 危险废物污染事件; 危险废物; 水、土壤; 危险废物泄漏、防范措施失效等，导致危险废物进入外环境，污染土壤、水环境。. 4; 火灾爆炸次生衍生污染事件; 燃烧废气; 大气; 燃烧废气会污染区域环境空气。. 消防废水、固废; 水、土壤; 未合理处理，可能污染周边土壤、水环境。. 7.3环境风险防范措施及应急要求 7.3.1生产操作规范化措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对有事故迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。 ④全厂建立健全健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行；建立健全档案管理制度，做好产品和生产工艺有关的设计资料，指导安全生产运行的资料，设备购置、运行、维修和维护、检测、报废、处置的信息和资料，事故统计、分析、处理、整改措施落实的音像、实物、文件等资料的严格管理；建立汇报、抽查、定期检查相结合的安全检查制度，及时发现安全隐患并采取有效措施消除；建立严格的从业人员上岗培训制度，依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从业人员配备符合国家或行业标准规定的劳动防护用品；应按照《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)、《安全色》(GB2893-2008)的要求设置并管理安全标识，主要安全标识包括：禁止标志有“禁止吸烟”、“禁止烟火”、“禁止带火种”等；警告标志如“当心火灾”标志；消防安全标志如“灭火器”、“灭火设备或报警装置方向”；应急疏散指示标志如“安全出口”、“消防通道”等；使损失和对环境污染降到最低。 ⑤企业应当备有消防设施配置图、现场平面布置图、排水管网分布图。 ## 7.3.2泄露风险防范措施 ## 若液态原辅料润滑油桶破损，会导致泄漏，一旦发生泄漏事故，立即采用干沙对泄漏液体原料进行吸附，避免泄漏液体原料进一步溢流和挥发，及时控制泄漏事故一般10min左右可处置完毕，吸附后的干沙装入铁桶并密封，再委托有资质单位转移、处置。 ## 7.3.3环保设施发生故障的防范措施 ①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处在良好状态，使设备达到预期的处理效果。 ②现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设备、风机等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。 ## ③“二级活性炭”应在安装前进行全面的漏气检测，运行过程中，需定期对设备中的气体压力及设备本身进行检测，发现气体压力异常、设备压力测试异常时应及时排查并维修，定期清理气体管路，注意更换活性炭，以防造成堵塞。 7.3.4火灾事故风险防范措施 ①在车间和原料仓库的明显位置张贴禁用明火的告示，原料仓和车间内设置移动式泡沫灭火器； ②储存辅助材料的桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； ③搬运和装卸时，应轻拿轻放，防止撞击； ④仓库应选择阴凉通风无阳光直射的位置，仓库内应设置空调设备，防止仓库温度过高； 综上所述，本项目不存在重大危险源，最大可信事故为润滑油泄漏，只要项目严格落实上述措施，做好预防和应急措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生环境风险的概率较小。建设单位对事故的预先判断准确及时，并采取正确的方法应对，则风险事故对周围大气环境的影响将大大降低。因此，项目的建设，从风险评价的角度分析是可行的。 8.环保设施安全生产工作要求 8.1设施安全设计 环保设施应符合相关安全规范和标准，设计和建造时应采取安全措施，以预防事故和减少对环境的不良影响。 8.2安全设施和装备 环保设施应配备必要的安全设施和装备，如防爆装置、泄漏控制设备、紧急救援设备等，以防止事故发生和及时响应。 8.3安全管理制度 环保设施管理者应建立和落实一套完整的安全管理制度，包括设施操作规程、应急预案、事故报告和调查程序等，以确保设施的安全运营。 8.4安全培训和教育 应确保设施操作人员接受必要的安全培训和教育，了解设施的安全操作规程、紧急情况下的应对措施等。 8.5安全监测和检查 - 环评建议企业建立环保设施安全生产管理制度，推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作；开展环保设备设施安全风险辨识评估，安排专人定期对厂区内环保设施进行巡检，系统排查隐患，对存在风险隐患的部位提出整改措施并落实到位，及时消除隐患，并按照相关要求建立隐患整改台账；为保证环保设施的安全生产，定期对环保设施的活性炭等进行更换；对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育，加强职工的防范意识。杜绝隐患发生，确保环保设施正常运转。 8.6事故应急管理 设施管理者应制定和实施应急预案，包括事故报告和调查、事故处置措施、群众疏散等，以应对可能发生的事故情况。 8.7安全评估和审查 对新建或改建的环保设施，应进行安全评估和审查，确保设施具备安全性和可持续性。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 过程 | DA001 | 非甲烷总烃 | 中空玻璃生产线 | 局部包围型集气设施 | 二级活性炭+1根不低于15m高排气筒（DA001） | 《玻璃工业污染物排放标准》（GB26453-2022）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝绩效引领性指标要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
|  |  |  | 辊压 | 局部包围型集气设施 |  |  |
|  |  |  | 固化 | 设备密闭+管道抽气 |  |  |
|  |  |  | 危废间废气 | 负压集气 |  |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | / |  |  | 《玻璃工业污染物排放标准》（GB26453-2022），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中要求。 |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 依托1座10m3化粪池 |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准同时满足汤阴固现污水处理有限公司进水水质要求 |
|  | 生产过程 | 生产废水 | 高压釜冷却水循环使用，不外排，钢化玻璃磨边、清洗废水、中空玻璃生产线清洗废水、夹胶玻璃打孔、清洗废水、冷水制备浓水、反冲洗水经沉淀池（2m3）沉淀后回用于钢化玻璃磨边、清洗使用，均不外排 |  |  | / |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 基础减振+厂房隔声 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固体废物 | 原辅料使用 | 废包装材料 | 一般固废间暂存，外售综合利用 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生产过程 | 废玻璃及残次品 | 一般固废间暂存，外售综合利用 |  |  |  |
|  | 中空玻璃生产线 | 废铝条 | 一般固废间暂存，外售综合利用 |  |  |  |
|  | 夹胶玻璃生产线 | 废PVB膜 | 一般固废间暂存，外售综合利用 |  |  |  |
|  | 废水处理 | 沉淀池沉渣 | 一般固废间暂存，外售综合利用 |  |  |  |
|  | 纯水制备 | 纯水制备更换的废活性炭 | 直接由厂家更换 |  |  | / |
|  | 纯水制备 | 纯水制备更换的废RO膜 | 直接由厂家更换 |  |  | / |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集后，由环卫部门定期清运。 |  |  | / |
|  | 设备运行 | 废润滑油桶 | 1座5m2危废间暂存，定期交由有资质单位处置。 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废气污染治理设施 | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 中空玻璃生产线 | 废丁基密封胶桶 |  |  |  |  |
|  | 中空玻璃生产线 | 废硅酮胶桶 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目生产厂房地面已全部硬化，原料、成品仓库建成后全部硬化，运营期加强环保设施维护，规范生产操作，项目对地下水及土壤的影响可忽略不计。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目位于安阳市汤阴县古贤乡中西部、工业三路与工业四路交叉口西北角1号，属于产业园区范围。项目用地范围内无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危险废物在厂内贮存时严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求设置危险废物暂存场所和危险废物警示，具体要求如下： ①项目产生的危险废物必须使用专用贮存容器或场所存放，危险废物禁止混入一般工业固体废物中； ②危废贮存容器及场所设置明显警示标志，周围设置防护栏； ③危废专用贮存容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁。 ④加强对设备管理，规范操作，现场禁止明火，禁止吸烟。一旦发生事故，应及时启动应急预案并疏散周边人群。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 除执行上述废水、废气、噪声、固废措施外，须按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃后加工、玻璃球拉丝绩效引领性指标要求相符性分析指标具体要求执行。 |  |  |  |  |  |

# 六、结论

汤阴县景耀玻璃有限公司年加工15000平方玻璃项目的建设符合当前国家产业政策和当地规划要求，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放 量（固体废物 产生量）①* | 现有工程 许可排放 量② | 在建工程排放 量（固体废物 产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生 量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全 厂排放量（固体 废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0177 | / | 0.0177 | +0.0177 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0216 | / | 0.0216 | +0.0216 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0002 | / | 0.0002 | +0.0002 |
| 一般工业 固体废物 | 废玻璃及残次品 | / | / | / | 4.5 | / | 4.5 | +4.5 |
|  | 废铝条 | / | / | / | 0.2816 | / | 0.2816 | +0.2816 |
|  | 废PVB膜 | / | / | / | 0.0122 | / | 0.0122 | +0.0122 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.3596 | / | 0.3596 | +0.3596 |
|  | 纯水制备更换的废活性炭 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 纯水制备更换的废RO膜 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.2989 | / | 1.2989 | +1.2989 |
|  | 废硅酮胶桶 | / | / | / | 0.096 | / | 0.096 | +0.096 |
|  | 废丁基密封胶桶 | / | / | / | 0.067 | / | 0.067 | +0.067 |
| 其他 | 生活垃圾 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①