
新型炭材料余热发电项目

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景民胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.建议与结论——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

       项目基本情况一览表

	项目基本内容
	项目名称
	新型炭材料余热发电项目

	
	建设单位
	宝舜（河南）新炭材料有限公司

	
	建设性质
	改扩建

	
	环评文件类别
	登记表□报告表☑报告书□

	
	劳动定员
	6人（新增）

	
	工作制度
	330d/a，7200h/a

	产业特征
	投资额（万元）
	300

	
	环保投资（万元）
	2.15

	
	产业类别
	第二产业

	
	行业类别
	D4419其他电力生产

	
	5个行业总量控

制行业
	是（电力行业）

	
	投资主体
	私有企业

	厂址
	省辖市名称
	河南省安阳市

	
	县（市）
	殷都区

	
	是否在产业集聚区或专业园区
	是（安阳市新型化工产业园区）

	
	流域
	海河流域

	排水去向
	汽轮发电机回收软水收集于新厂区冷却水塔循环水池，作为全厂工业冷却水补水，不外排；冷却水循环使用，不外排；汽轮发电机清洗和修理废水、润滑油系统清洗产生的含油废水、生活污水经新厂污水处理站处理后送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。

	本项目污染因素
	①废气：不涉及新增废气；

②废水：主要为汽轮发电机的清洗及维修废水、润滑油系统清洗产生的含油废水、循环冷却水以及职工生活污水；

③噪声：主要为汽轮发电机及水泵运转过程中产生的噪声；

④固废：主要为汽轮发电机定期维修产生的废机油、废机油桶、隔油池废油以及生活垃圾。

	项目特征
	涉水：/

涉气：/

涉重金属：/


建设项目基本情况

	项目名称
	新型炭材料余热发电项目

	建设单位
	宝舜（河南）新炭材料有限公司

	法人代表
	李汇丰
	联系人
	王新伟

	通讯地址
	安阳市殷都区安阳市新型化工产业园铜冶片区

	联系电话
	15637298809
	传真
	/
	邮政编码
	455000

	建设地点
	安阳市殷都区安阳市新型化工产业园铜冶片区

	立项审批部门
	安阳市殷都区发展和

改革委员会
	批准文号
	2020-410505-44-03-008311

	建设性质
	新建□改扩建☑技改□
	行业类别

及代码
	D4419

其他电力生产

	占地面积

（平方米）
	67500m2（其中老厂区2500m2，新 厂区65000m2）
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	300
	其中：环保投资（万元）
	2.15
	环保投资占总投资比例
	0.72%

	评价经费（万元）
	
	投产日期
	2020年7月

	工程内容及规模：

1、项目由来
河南宝舜精细化工有限公司为宝舜科技股份有限公司投资成立的全资控股子公司，隶属河南鑫磊集团，于2019年10月23日更名为宝舜（河南）新炭材料有限公司。宝舜（河南）新炭材料有限公司位于殷都区安阳市新型化工产业园铜冶片区，分为两个厂区，公司现有年产5万吨清洁特种油项目和年产5万吨新型炭材料项目，其中年产5万吨清洁特种油项目和年产5万吨新型炭材料项目预处理单元位于老厂区，年产5万吨新型炭材料项目延迟焦化及煅烧单元位于新厂区。

根据设计，年产5万吨新型炭材料项目投运后，煅烧回转窑煅烧尾气温度为1100~1250℃，经过沉降室除尘后，由高温烟道进入余热锅炉（20t/h）产生蒸汽，目前厂区无法全部使用，富余蒸汽直接放散，严重浪费。为解决该问题，宝舜（河南）新炭材料有限公司拟在新厂区建设1台汽轮发电机，实现富余蒸汽全部利用，发电量1200度/小时，回收软水15吨/小时。

本工程属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）及《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）国家标准第1号修改单中D44电力、热力生产和供应业，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（中华人民共和国生态环境部令第1号）中“三十一、电力、热力生产和供应业，88、综合利用发电——单纯利用余热、余压、余气（含煤层气）发电”，本项目应编制环境影响评价报告表。

受建设单位委托，安阳鑫峰环境保护咨询有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位技术人员对工程所在区域自然环境、社会环境进行调查，对项目建设的环境影响及厂址选择的合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制完成了本工程环境影响报告表。

由于20t/h余热锅炉在《年产5万吨新型炭材料项目环境影响评价报告表（报批版）》中已评价，本次评价对象为汽轮发电机及配套设施，不再对余热锅炉进行评价。

2、产业政策相符性分析

（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》

新型炭材料余热发电项目已在安阳市殷都区发展和改革委员会备案（项目代码：2020-410505-44-03-008311），经查阅国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目属于鼓励类第八款第2条“……煤沥青制针状焦……等余热回收……”，符合国家产业政策要求。
（2）环保审批要求

根据《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于开展挥发性有机物和氮氧化物协同治理的通知》（安环攻坚办【2018】40号文）和安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于对市攻坚办《关于开展挥发性有机物和氮氧化物协同治理的通知》有关事宜的补充通知（安环攻坚办〔2018〕143号）“1、城市禁燃区内的高新区、北关区产业园区工业建设项目，应符合产业园区规划相关要求，并严格控制新增大气污染物排放量较大的工业建设项目。2、城市禁燃区内的其它区域禁止审批新增大气污染物排放量的工业建设项目”，本项目不排放废气污染物，且选址不在禁燃区范围内，不属于以上规定的禁止审批项目。

3、项目建设地址及周围环境

经现场踏勘，项目位于安阳市殷都区安阳市新型化工产业园铜冶片区，中心坐标为（E 114.054614°、N 36.202967°）。

项目北侧为荒山、东侧为公司宝舜（河南）新炭材料有限公司年产5万吨新型炭材料项目、西侧荒山、南侧宝舜（河南）新炭材料有限公司待开发用地；项目东北489m为东傍佐村、东南1017m为李村、南2469m为清峪村，西2410m为卜居头村、西北2080m为石堂村；项目周围1km内没有自然保护区、风景名胜区及生态敏感保护区等环境敏感区，项目周边环境敏感点示意图见附图四。
4、工程内容及规模

4.1构筑物情况

本工程构筑物建设内容见下表：

表1                      主要构筑物参数
编号

名称

占地面积

备注

1

发电车间

315m2
新建

4.2设计规模

本工程建成后设计最大发电量864万度/年，软水最大回收量10.8万吨/年。

4.3工程设备

工程主要设备见下表：

表2                      项目主要设备一览表

序号

设备名称

规格

数量（台/个）

备注

1

汽轮发电机

QF-3-2

1

主体工程

2

立式离心泵（水泵）

SBL350-400A

1

辅助设备

3

立式离心泵（油泵）

SBL65-250B

1

4

射水泵

ZBY80-50-200

1

5

射水泵（南侧）

ZBY80-50-200

1

6

冷凝泵（东侧）

3N6

1

7

冷凝泵（西侧）

3N6

1

8

蒸汽调节阀油站

/

1

8

汽水分离器

D1600 H2500

1

9

凝气器

 N-560-Ⅱ

1

10

水箱

/

1

11

冷油器

YL-12.5-1

2

12

真空包

/

1

13

软水收集罐

/

1

14

冷却油箱

/

1

15

回油箱

/

1

注：经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，项目设备不属于国家禁止采购使用的落后、淘汰生产设备之列的设备，符合国家相关产业政策。

4.4原料及能源消耗

表3                主要原辅材料及能源消耗

序号

名称

年最大消耗量

备注

1

蒸汽

110880t

由原有工程20t/h余热锅炉供给

4.5公用工程

4.5.1蒸汽供应

本次发电工程不建设蒸汽锅炉，蒸汽全部由年产5万吨新型炭材料项目煅烧单元余热锅炉供应，最大供应能力为15.4t/h。

4.5.2给排水

给水：汽轮发电轮机清洗及维修用水、润滑油系统清洗用水、员工生活用水由厂区现有供水系统供给，供水量为131.8m3/a。

排水：蒸汽推动汽轮发电机产生的冷凝水为软水，补充新厂区冷却水塔循环水池综合利用；冷却水循环使用，不外排；汽轮发电机的清洗及维修废水、润滑油系统清洗产生的含油废水以及职工生活污水经新厂区污水处理站处理后，依托在建工程配套的输水管线外送至送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。

4.5.3供电

本项目用电依托现有工程供电系统，待工程建成后并入厂区供电系统，供应全厂生产使用。

5、工作制度及劳动定员

工作时间：该工程运行时间与煅烧单元同步，年工作日330d，7200h/a。

劳动定员：本工程新增劳动定员6人。

6、平面布置

本工程占地面积315m2，主要建设发电车间，位于厂区西侧，紧邻煅烧单元。厂区平面布置见附图五。
7、依托工程

本次技改工程依托原工程公用设施及辅助设施，依托工程内容见下表：

表4                    依托工程内容

序号

内容

依托单位

依托工程内容

1

工程内容及规模

宝舜（河南）新炭材料有限公司新厂区
设计年产5万吨新型炭材料，新厂区建设延迟焦化单元、煅烧单元，主要包括罐区、空压站、循环水系统、DCS控制系统、火炬、开工锅炉、余热锅炉。

2

工程占地

新厂区65000m2
3

产品

主产品：针状焦；

副产品：粘结剂沥青、蒽油、焦化重油、焦化轻油等。

4

劳动定员

新厂区定员188人，其中延迟焦化单元70人、煅烧单元63人、罐区21人、分析人员12人、管理人员22人

5

工作制度

330d/a，延迟焦化单元及煅烧单元7200h/a
6

给水

新厂区用水量1280.2m3/d，近期以地下水为水源，远期待园区集中供水设施建成后，采用集中供水。新厂区由1口自备水井进行供水，水井出水量为80m3/h，可以满足本次工程用水量需求。

6.1

给水系统

工程生产生活日用水量由项目自备水井提供，配套设置潜水泵，采用全自动变频恒压调速控制。

6.2

除盐水系统

工程设置1座除盐水站，设计供水能力20t/h，主体工艺采用“超滤反渗透+混床水处理”制水模式。本次工程除盐水需求量5t/h，除盐水站设计能力可以满足工程要求。

6.3

循环水系统

工程工艺生产最大循环水循环量为19200m3/d、800m3//h，循环水系统补水量576m3/d。工程配套建设400m3//h凉水塔2座，循环水泵房1座（内设循环水泵6台，其中4用2备），循环水中定期投加高效缓蚀阻垢稳定剂及硫酸，采用全自动石英砂无阀过滤器对循环水进行净化，以降低补充水量及排污量。

7

排水

新厂区废水近期经新建厂污水处理站处理后，依托在建工程配套的输水管线外送至送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。

8

供电

新厂区设备总装机容量7300kW，其中10kV高压2500kW，0.4kV低压4800kW。新厂区设1座高低压联合变配电所，引自产业园区供电设施。

9

供热（蒸汽）

本次工程新厂区蒸汽需求量为5t/h（最大蒸汽需求量为10.5t/h），配套1台15t/h天然气锅炉作为开工锅炉，本次工程投入运行后，煅烧单元配套的1台20t/h余热锅炉可提供本次工程新厂区蒸汽需求，届时开工锅炉作为备用锅炉。

10

危废暂存

新厂区拟建设一座200m2危险固废暂存间，运行中产生的污油、废活性炭、废催化剂、隔油池废油等暂存于危险固废暂存间后定期交有资质单位处理。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、原工程环评审批及验收情况

宝舜（河南）新炭材料有限公司位于安阳市殷都区安阳市新型化工产业园铜冶片区，公司分两个厂区，现有年产5万吨清洁特种油项目和年产5万吨新型炭材料项目。老厂区紧邻宝舜科技股份有限公司，主要为“年产5万吨清洁特种油项目”和“年产5万吨新型炭材料项目”预处理单元；新厂区主要为“年产5万吨新型炭材料项目”延迟出焦和煅烧单元。

2015年12月8日，该公司年产5万吨清洁特种油项目环境影响评价报告书通过安阳市环境保护局审批（文号：安环建书[2015]28号）；2016年10月12日，该公司年产5万吨清洁特种油项目竣工环境保护验收报告通过安阳市环保局审批（文号：安环建验[2016]第25号）。2019年3月8日，该公司年产5万吨新型炭材料项目通过安阳市殷都区住房和建设环保局环评审批（文号：殷环建表[2019]007号），目前该项目正在建设，尚未竣工。

公司现有工程、在建工程环评审批及验收情况见下表：

表5            现有工程、在建工程环评审批及验收情况

序号

项目名称

审批文号

验收文号

1

年产5万吨清洁特种油项目

安环建书[2015]28号

安环建验[2016]第25号

2

年产5万吨新型炭材料项目

殷环建表[2019]007号

尚未竣工

本次评价结合现有工程、在建工程环评文件及验收监测报告，简述厂区原有污染情况及主要环保问题。

2、现有工程

2.1产品及规模

年产5万吨低芳烃溶剂油和优质变压器油

2.2公用工程

供水：由宝舜科技股份有限公司深水井供水

排水：生产废水经河南鑫磊能源有限公司废水处理站处理后回用熄焦用水，循环水排水和软化废水回用于鑫磊洗煤厂洗煤用水，生活污水经宝舜科技股份有限公司生活污水处理站处理后达标排放。

供热：蒸汽由河南鑫磊能源有限公司余热蒸汽提供。

2.3工艺流程及产污环节

现有工程主要由加氢—精制工段、第一分馏工段、第二分馏工段等工段组成。主要工艺流程图见下图：

[image: image1.emf]软沥青

软沥青中间罐

软沥青混合器

洗油

洗油溶剂罐

溶剂油

溶剂油溶剂罐

溶剂配制罐

放空总线 放空总线

回收溶剂罐

放空总线

废水

W1-1

连

续

沉

降

槽

放空总线

轻

相

中

间

罐

轻

相

炉

燃料气

燃烧废气

G1-1

轻

相

塔

放空总线

精制沥青

至延迟焦化单元

回收溶剂

放空总线

静置脱水罐

塔顶凝液

重

相

炉

燃料气

燃烧废气

G1-2

放空总线

重

相

塔

回收溶剂

塔顶凝液

蒽油

粘结剂沥青

放空总线

回收溶剂

放空废气冷却器

不凝气

洗油吸收

+

活性炭

吸附

废洗油

S1-1

洗油

废气

G1-3

放空总线

活性炭

废活性炭

S1-2


图1   年产5万吨清洁特种油项目工艺流程及产污环节示意图

2.4主要产污环节

表6             现有工程主要产污环节表
类别

产污环节

污染源名称

主要污染物

备    注

废水

低压分离器

含硫含氨废水

COD、硫化物、氨氮

含硫含氨废水经宝舜科技股份有限公司酸性水预处理后和含油废水、设备冲洗水进入河南鑫磊能源有限公司污水处理站回用于熄焦用水，待鑫磊能源公司干熄焦实施后，经废水深度处理装置处理后回用于循环冷却水补充水。

汽提塔回流罐

含硫含氨废水

第一分馏塔回流罐

含油废水

COD、石油类、硫化物

第二分馏塔回流罐

含油废水

车间及设备冲洗

设备冲洗水

COD、SS、石油类

循环冷却系统

冷却排水

COD、SS

回用于鑫磊洗煤厂。
脱盐水站

软化废水

COD、SS

办公生活

生活污水

COD、氨氮、SS

经宝舜科技股份有限公司生活污水处理站处理后达标排放。

废气

进料加热炉

燃烧烟气

烟尘、SO2、NOx

15m烟囱排放。

第一分馏塔底重沸炉

燃烧烟气

烟尘、SO2、NOx

15m烟囱排放。

第一分馏塔回流罐塔顶回流罐

不凝气

非甲烷总烃

送宝舜科技股份有限公司火炬系统焚烧。
第二分馏塔回流罐塔顶回流罐

不凝气

非甲烷总烃

罐区

无组织排放

非甲烷总烃

收集后进宝舜科技股份有限公司洗油吸收塔后30m排气筒排放。
装置区

无组织排放

非甲烷总烃

直接排放。

噪声

压缩机、风机、泵等

噪声

/

隔声、减振、降噪等。

固体废物

过滤器

滤渣

油渣

送鑫磊焦化厂炼焦。

反应器

废瓷球

惰性瓷球

由生产厂家回收。

反应器

废催化剂

Pt、Pd

2.5主要污染物排放情况

根据现有工程竣工环保验收监测报告（安环监验字（2016）第16号），主要污染物排放情况如下：

（1）废水

现有工程废水包括生产废水（含硫含氨废水、含油废水、车间及设备冲洗废水）、循环水排水和软化废水、生活污水。验收期间，生产废水经河南鑫磊能源有限公司废水处理站处理后回用熄焦用水；循环水排水和软化废水生活污水经宝舜科技股份有限公司生活污水处理站处理后达标排放。根据验收监测报告，宝舜科技股份有限公司生活污水处理设施出水污染物日均浓度值：pH7.11～8.07、化学需氧量12.7mg/L、氨氮1.34mg/L、悬浮物15mg/L、生化需氧量4.0mg/L，均未超出河南省地方标准《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777-2013）表2标准要求。

（2）废气

验收监测期间，加热炉烟气中颗粒物排放浓度8.9~14mg/m3、SO2排放浓度14~18mg/m3、NOx排放浓度96~106mg/m3，可以满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准限值要求；重沸炉烟气中颗粒物排放浓度8.9~12mg/m3、SO2排放浓度14~23mg/m3、NOx排放浓度89~97mg/m3，可以满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准限值要求；罐区装卸废气非甲烷总烃排放浓度1.09~4.34mg/m3、酚排放浓度0.66~1.50mg/m3、苯排放浓度2.68~5.62mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1（其他行业，有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度80mg/m3、甲苯与二甲苯合计40mg/m3）。

（3）噪声

根据验收监测报告，厂区东、西、北厂界昼间及夜间厂界噪声均未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值。

（4）固废

根据验收监测报告，现有工程固体废物排放状况见表7。

表7       现有工程固体废物产生及处理处置情况

名   称

产生工序

产生量（t/a）

性质

处理措施

暂储情况

滤 渣

过滤器

5

危险固废

送南阳康卫集团危险废物处置有限公司

20m2危险废物贮存间，危废暂存处有三防措施，目前未产生该固废。

废催化剂（Pt、Pd金属）

反应器

6年排放一次，12.36t/次

危险固废

由有危险废物处置资质的生产厂家回收。目前未产生该固废，未进行处理

废瓷球

反应器

6年排放一次，7.5t/次

一般固废

有生产厂家回收。目前未产生该固废，未进行处理

租用宝舜科技股份有限公司闲置的沥青仓库，目前未产生该固废。

3、在建工程

3.1产品及规模

年产5万吨新型炭材料

3.2工艺流程及产污环节

在建工程主要生产工艺包括：原料预处理、延迟焦化和煅烧三个单元，主要工艺流程及产污环节如下：

[image: image10.wmf]å

=

=

n

i

Li

Lp

1

1

.

0

10

lg

10


图2   预处理单元工艺流程及产污环节示意图

[image: image2.emf]精制沥青

原料油

缓冲罐

焦化重油

-

原料油

换热器

焦化加热炉

燃料气

燃烧废气

G2-1

新鲜水

焦

炭

塔

油气

蒸汽

蒸汽

油气

放

空

塔

甩油罐区

蒸汽

油气

塔顶空冷器

+

放空塔顶后冷器

放空塔底

冷却器

回流

火炬分液罐

不凝气

火炬水封罐

火炬

废气

G2-2

废水

W2-1

污油

S2-4

冷焦水

污油

S2-3

焦

化

分

馏

塔

冷 、 切焦水

冷 、 切焦水系统 冷 、 切焦水

新鲜水

废水

W2-2

生延迟焦

至煅烧单元

固废

S2-1

袋式除尘器

废气

G2-3

除尘渣

S2-2

残余切焦水

储焦池

物料转运站

消泡剂

焦化重油

焦化轻油

焦化重油

焦化重油

蒸汽发生器

重油罐区

回流

急冷油

轻油罐区

焦化轻油

水冷器

焦化轻油

分馏塔塔顶空冷器

+

分馏塔顶后冷器

废水

W2-3

分馏塔顶

气液分离罐

焦炉煤气

轻油

回流

放空塔顶

气液分离罐

新鲜水

脱硫

焦炉煤气

至气柜

NaOH

溶液

35%NaHS

溶液


图3   延迟焦化单元工艺流程及产污环节示意图

[image: image3.emf]废气

G3-1

生延迟焦

煅前料仓

回转窑

冷却筒

筛 分

包 装

产 品

燃料气

空气

烟气

新鲜水

袋式除尘器

除尘渣

S3-1

废气

G3-2

沉降室

除尘渣

S3-2

废气

G3-5

除尘渣

S3-3

余热锅炉

两级袋式除尘器

+SCR+

双碱法脱硫

除尘渣

S3-2

废气

G3-3

脱硫石膏

S3-6

袋式除尘器

废气

G3-4

除尘渣

S3-4

袋式除尘器

除尘渣

S3-5

旋风除尘

+

袋式除尘器

废催化剂

S3-7


图4  煅烧单元工艺流程及产污环节示意图

3.3主要产污环节

表8            原料预处理单元污染物产生情况一览表

污染因素

编号

名称（产污环节）

主要污染物

处理方式

废气

G1-1

轻相加热炉废气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

直接排放

G1-2

重相加热炉废气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

直接排放

G1-3

原料预处理单元装置不凝气

沥青烟、挥发性有机物、非甲烷总烃、H2S、B[a]P

放空总线收集+洗油吸收+活性炭处理设施

废水

W1-1

静置脱水罐废水

COD、挥发酚、氰化物、石油类、氨氮、硫化物

送河南鑫磊能源有限公司废水处理站

/

真空泵系统排水

COD、挥发酚、氰化物、石油类、氨氮

噪声

/

引风机、机泵等

噪声

减振、消声、隔声

固体废物

S1-1

废洗油

煤洗油、焦油轻组分

送有资质单位

S1-2

废活性炭

废活性炭、洗油等

送有资质单位

表9             延迟焦化单元污染物产生情况一览表

污染因素

编号

名称（产污环节）

主要污染物

治理措施

废气

G2-1

焦化加热炉废气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 

直接排放

G2-2

火炬废气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 

直接排放

G2-3

物料转运站废气

粉尘

袋式除尘器

废水

W2-1

火炬水封排水

COD、挥发酚、氰化物、石油类、氨氮、硫化物

送本次工程新厂区厂污水处理站

W2-2

冷\切焦水系统排水

COD、SS、挥发酚、氰化物、石油类、氨氮、硫化物

送本次工程新厂区厂污水处理站

W2-3

分馏塔顶气液分离罐废水

COD、挥发酚、氰化物、石油类、氨氮、硫化物

送本次工程新厂区厂污水处理站

固体废物

S2-1

冷\切焦水系统污油

焦油、水等

送有资质单位

S2-2

物料转运站袋式除尘器

除尘渣

回收利用

S2-3

放空塔顶气液分离罐污油

焦油、水等

送有资质单位

S2-4

火炬分液罐污油

焦油、水等

送有资质单位

噪声

/

破碎机、火炬、机泵等

噪声

减振、消声、隔声

表10             煅烧单元污染物产生情况一览表

污染因素

编号

名称（产污环节）

主要污染物

治理措施

废气

G3-1

煅前料仓废气

粉尘

袋式除尘器

G3-2

回转窑煅烧废气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

两级袋式除尘器+SCR +双碱法脱硫装置

G3-3

冷却筒废气

粉尘

旋风除尘+袋式除尘器

G3-4

筛分废气

粉尘

袋式除尘器

G3-5

包装废气

粉尘

袋式除尘器

固体废物

S3-1

~S3-5

沉降室、袋式除尘器

除尘渣

回收利用

S3-6

双碱法脱硫装置

脱硫石膏

收集后送垃圾填埋场

S3-7

SCR脱硝装置

废催化剂（TiO2、V2O5等）

厂家回收

噪声

/

双层振动筛、引风机、鼓风机、回转窑等

噪声

减振、消声、隔声

3.4主要污染物排放情况

在建工程尚未竣工，本次评价不对主要污染物排放情况进行评价。

4、现有及在建工程污染物总量许可情况

2020年4月28日，该公司申领了由安阳市生态环境局核发的排污许可证（编号：914105220652995413001V），主要污染物许可量情况见表11。

表11              主要污染物许可情况

污染物

许可量

备注

大气

颗粒物

6.049t/a

/

SO2
24.8744

t/a

/

NOx

37.3968

t/a

/

VOCs

3.23t/a

/

废水

COD

0t/a

老厂区生产、生活废水送河南鑫磊能源有限公司废水处理站及其废水深度处理装置处理后，综合利用，不外排；新厂区生产、生活废水经新厂污水处理站处理后送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。

NH3-N

0t/a

固废

预处理单元

废洗油

46t/a

危险固废，送有资质单位处理处置。

废活性炭

184.3t/a

危险固废，送有资质单位处理处置。

延迟焦化

单元

污油

1210t/a

危险固废，送有资质单位处理处置。

除尘渣

204.9t/a

一般工业固废，收集后回用于生产。

煅烧单元

除尘渣

1773.1t/a

一般工业固废，收集后回用于生产。

脱硫石膏

149.2t/a

一般工业固废，收集后送垃圾填埋场。

废催化剂

1.5t/a

危险固废，送有资质单位处理处置。

储运单元

废活性炭

82.5t/a

危险固废，送有资质单位处理处置。

给排水单元

污泥

115t/a

一般工业固废，厂内暂存后送垃圾填埋场填埋。

隔油池废油

3.1t/a

危险固废，送有资质单位处理处置。

气浮池气浮渣

12.8t/a

危险固废，送有资质单位处理处置。

空氮站单元

废分子筛

0.35t/a

危险固废，送有资质单位处理处置。

加氢裂化装置

废催化剂

2.06t/a

危险固废，送有资质单位处理处置。

废瓷球

1.25t/a

一般工业固废，由供应厂家回收利用。

5、现有及在建工程主要环保问题

现有工程（年产5万吨清洁特种油项目）已竣工环保验收，在建工程（年产5万吨新型炭材料项目）正在建设，均不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。


建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

殷都区位于安阳市西北部，西与林州市东岗镇、河顺镇毗邻、东与北关区、南与龙安区，北与河北省磁县观台镇、岳城镇接壤。殷都区范围为经度113°55′50〞至114°20′00〞，纬度36°5′35〞至36°21′28〞之间。

2、气候

殷都区属大陆季风性温带气候，一年四季分明，冬季寒冷少雨雪，春季干旱低温多风沙，夏季炎热雨量集中，秋季晴和气爽。年平均气温13.5℃，理念极端最高气温41.7℃，最低气温-21.7℃，日平均气温≥10℃的日数213.3天，全年无霜期194天左右，全年累计日照时数2338.3小时，日照百分率为53%，区域内冬春多北风，夏秋多南风和东风，年平均风速2.6m/s，最大风速22m/s。项目建设区属于干旱缺水区，多年平均降水量546mm，且降雨在年际与年内分配极不均匀，最大降水量1182.8mm，最小降水量271.9mm，降雨集中于夏季的6-8月份，且多以暴雨形式下降。

3、水文

安阳市地跨海河、黄河两大流域，总流域面积7413平方公里，以金堤（即古黄河大堤）为界，金堤以北属于海河水系，主要河流均汇入卫河，海河流域面积5702 平方公里，占全市面积的77%；金堤以南属于黄河水系，主要河流均注入金堤河，黄河流域面积 1711 平方公里，占全市面积的 23%。全市共有流域面积50平方公里及以上河流 60条；流域面积100平方公里及以上河流 39 条，主要有羑河、洪河、硝河、永通河、柳青河等；流域面积 1000 平方公里及以上河流8条，主要有洹河、淇河、淅河、汤河、金堤河、大功河等；流域面积10000 平方公里及以上河流 2 条河流，即卫河和漳河。 

安阳属海河流域，境内河流主要有安阳河（洹河）、淇河、汤河等，构成生态走廊，支脉蔓延全境，过境河流主要有漳河、卫河等，流域内有小南海、彰武、双全大中型水库，主要有红旗渠、跃进渠、漳南渠、万金渠、洹南渠、豆公闸等人工渠道和引供水工程等。山泉在西部山丘区分布较广，主要泉域有南海泉和珍珠泉。

安阳市位于安阳河冲积扇的富水地段和太行山脉与华北平原的交接地带，地下 水资源较为丰富。西部林州市山区为受水泄水区，接收大气降水并转补地下，地面河谷径流稀少，为缺水地区。山区以东、南水北调总干渠以西的中部丘陵地带，除受大气降水外，另有地下水出漏补给地表水，辖区主要泉域南海泉和珍珠泉均位于该区域内。市区以下为东部平原区，地势低平，地下水位较高，水量充沛，地表水入渗补给地下水，为富水地区。安阳河水主要源于上游裂隙洞中的泉水和大气降水，除雨季洪水外，主要靠小南海泉和珍珠泉长年补给，现代河床由砂砾石组成，河道中上游地区沟宽谷深，横断面大，下游沟窄底浅，断面小，致使河流排泄不畅，加之卫河顶托，雨季容易泛溢决口。 

河流径流补给来源主要是大气降水，径流量与流域内的降水量多少有关。上游山丘区是地表水的主要形成区；下游平原区产流形式主要为超渗产流，且产生的地 表径流量较小。平原区地表径流主要来源于汛期较大的降雨，非汛期由于降水量较 小，极难产生径流。 

安阳河流域径流分布趋势是：西大于东、山区大于平原。根据《洹河志》等相关资料，等值线自南向北呈逐渐递减趋势，而由东向西则呈逐渐递增趋势。西部山区在600毫米以上，为本流域径流最丰富区。该流域河川径流也较丰富，安阳水文站多年平均径流量 2.526 亿 m³，大部分水量来自上游山区。流域内地表水资源量总量为8.57亿m³，其中 84%分布在山区，16%分布在平原区。全区地表径流系数为0.20，其中山区的径流系数为0.386，平原区为0.057。 

4、地形、地貌

安阳市辖区西依太行山，东接华北平原，地势西高东低，由海拔 1800m 过渡为 56.7m。根据形态及成因类型的差异，自西向东分为侵蚀溶蚀低山丘陵、侵蚀堆积丘陵和冲洪积倾斜平原三种地貌类型。 

调查区地貌上处于安阳市西部山地与平原交接的丘陵地带，西南部为丘陵和山地，往东逐渐过渡为洹河冲积平原。地形上整体西高东低，地面高程在 177.56～101.34m 之间，坡度较大。

5、地质

殷都区土壤分为3个土类、7个亚类、18个土属和44个土种。殷都区境内的褐土主要分布在京广铁路以西的低山，丘陵际山前洪积平原区。潮土分布在铁路线以东的河流冲积平原上，风沙土则只分布在区境东北的古漳河泛道上。分布面积较大的几种土壤，依次为立黄土土属的立黄土、白面土土属的白面土、淤土土属的淤土、褐土化两合土土属的褐土化体粘两合土。这4种土种占全区总土壤面积百分比分别为21.88%、12.98%、7.81%、5.4%。

6、植被

殷都区植被属于永北落叶阔叶林区，由于殷都区土地开发较早，人口稠密，加之历代自然灾害和战乱的破坏，自然群落已十分稀少，全区植被大部分为人工群落。现有植被可概括为5种类型：作物群落、荒山生草、农林间作、果园和林场、零星树木等。项目周边植被主要包括低矮灌木、农作物。

7、生物多样性

殷都区境内约有植物600多种，其中农作物约120种，粮食作物主要有：小麦、大麦、玉米、高粱、谷子、绿豆、黄豆、黑豆、红豆、甘薯等；经济作物有；棉花、芝麻、向日葵、蓖麻、酋麻、大麻、油菜、花生、西瓜、甜瓜等。林果类100多种，草类200多种，药用植物120多种，观赏植物40多种，随着社会的发展，生产的进步，许多野生植物已被培养成栽培植物。境内动物500多种，其中昆虫属最多，有16目，106科，328种；禽鸟类18科，35种；爬行类4科，10种；蜘蛛类4科，8种；两栖类6种；哺乳类100多种。

项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

8、项目与“安阳市饮用水源保护规划”相符性分析 

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），安阳县饮用水源保护区范围（本项目所在地现属殷都区管辖）如下：

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》及《安阳县乡镇集中式饮用水源保护区划定技术报告（报批版）》，与安阳市新型化工产业园区铜冶片区有关的饮用水源保护区主要为安阳县铜冶镇地下水井群（共2眼井）。

铜冶共有新、老两眼集中式地下水饮用水源井，其中老井位于顺成公司厂内西北角，一级保护区范围：取水井外围30米的区域，该井于1982年投入使用，目前停运；新井位于安钢白灰厂西厂界外，一级保护区范围：取水井外围30米的区域，该井为目前在用地下水源井，于2017年启用，2019 年关停。铜冶镇集中式地下水饮用水源井位于铜冶片区规划范围内，与片区内重污染的工业环境不相容，成为制约铜冶片区发展的重要限制因素之一。鉴于此，为保障园区发展，安阳市政府已向河南省人民政府申请关停铜冶片区内的饮用水源井，根据实际调查，两口井均已停止供水，建议撤销其饮用水源保护区划定。

本工程距离铜冶地下水井群（共2眼井）最近的水井的距离为2343m，不在铜冶镇集中式饮用水水源保护区范围内。

9、安阳市新型化工产业园总体发展规划（2018-2025）及规划环评相符性分析

《安阳市新型化工产业园区总体发展规划（2018-2025）》由铜冶片区和水冶-彰武片区两个片区组成。《安阳市新型化工产业园区总体发展规划（2018-2025）》由石油和化学工业规划院于2017年12月编制完成。规划环评由河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制，并于2018年12月通过河南省环保厅审查（豫环函[2018]16 号）。《安阳市新型化工产业园总体发展规划（2018-2025）》规划内容简述如下：

9.1规划范围

安阳市新型化工产业园是对安阳市原化工产业园区的优化、整合和升级，由铜冶片区（原铜冶煤化工产业园）和水冶—彰武片区（原彰武精细化工产业园）两个片区组成，园区总占地面积为9.97平方公里。具体规划范围如下：

铜冶片区规划范围为：位于殷都区铜冶镇，规划片区北至北环路、南至利源集团公司、西至卜居头村、东至安李铁路支线，规划总面积6.83平方公里。

水冶—彰武片区规划范围：位于龙安区彰武街道办事处辖区范围内，规划片区北至安林高速公路、南至九龙山、西至彰武办事处西边线、东至北彰武村，规划总面积为3.14平方公里。

9.2规划期限

按照“统一规划，分步实施”原则，规划时间跨度为2018—2025年，建设进度分两期进行。

近期规划范围：2018年~2020年；远期规划范围：2021年~2025年。

9.3规划目标

（1）总体发展目标

深入贯彻科学发展观，以国家发展循环经济和低碳经济、走新型工业化道路、推进供给侧改革的大政方针为指导，以市场为导向，充分发挥安阳市现有化工产业基础优势，把安阳市新型化工产业园建成一个以焦化、合成氨尿素等传统煤化工产业升级为产业核心，以化工新材料和精细化工为产品特色，生产技术国际领先、管理模式国内一流、园区产业与周边环境和谐发展，具有良好辐射能力的大型一体化化工产业园区。

（2）分阶段发展目标

a、规划近期（2018~2020）：

加快建设重要基础设施以及重大建设项目的前期准备工作，重点搞好现有产业的升级换代与产业改造重组，构建园区发展的基本框架，创造良好的投资环境。发展以化工新材料、精细化工和清洁能源为主导的产业。完善园区管理、服务等辅助设施的建设。

近期规划目标实现后，实现新增化学品产能200吨/年，新增固定资产投资（含基础设施投资）150亿元，园区销售收入新增170亿元，新增利税20亿元。

b、规划远期（2021—2025）：

进一步完善园区基础设施和配套服务设施的建设，完成园区原料供应项目的建设投产，全面展开园区各企业项目的建设。加大招商力度，提升集聚程度，形成多产业融合发展的新局面，经济效益显著提高，园区影响力及集聚力明显增强。

近、远期规划目标实现后，累计实现新增化学品产能500吨/年，新增固定资产投资（含基础设施投资）320亿元，园区销售收入新增480亿元，新增利税60亿元。

9.4总体用地布局

铜冶片区为本次规划的重点发展区，水冶—彰武片区主要为安化集团老厂内技术改造和产业链适度延伸，由安化集团在建设用地范围内适度开发。本次规划总体布局规划重点为铜冶片区总体布局规划。

（1）铜冶片区总体布局规划

铜冶片区用地布局整体呈现“一轴三片区”的产业发展格局。

一轴：安李铁路为轴线，贯穿园区南北，是园区对外联系的重要发展轴线。

三分区：核心区（616.05公顷）、利源焦化（25.12公顷）、豫龙焦化（42.02公顷）三个分区。

从发展时序上分为：建成区、发展区和控制区三部分。

（2）水冶—彰武片区总体布局规划

水冶—彰武片区总体布局规划见下表。

表12           水冶—彰武片区总体布局规划一览表

序号

用地

用地名称

用地面积

占建设用地（%）

备注

代号

（公顷）

1

M

工业用地

231.05

73.58

/

M2

其中：二类工业用地

81.07

/

M3

其中：三类工业用地

149.98

/

2

S

道路与交通设施用地

82.95

26.42

含道路绿化

合计

规划建设用地

545.05

100

/

本项目为年产5万吨新型炭材料项目（焦化行业）的配套工程，不新增用地；根据《安阳市新型化工产业园总体发展规划》（2018-2025）铜冶片区地块控制规划图可知，本工程占地属于三类工业用地，符合安阳市新型化工产业园土地利用总体规划。

9.5主导产业

（1）铜冶片区主导产业

铜冶片区以化工新材料、焦化产业转型升级和精细化工三大产业板块作为主导产业。其中焦化产业转型升级板块以安阳市现有焦化企业为依托，转化焦炭、煤焦油、焦炉煤气等焦化产品，化解行业产能过剩矛盾，实现传统焦化产业向化工原料和清洁能源产业的转型升级；化工新材料板块重点发展合成树脂和合成纤维，以焦炭转产制甲醇向下游发展烯烃产业链；精细化工发展方向主要为焦化副产品深加工和专用化学品两类。

水冶—彰武片区主导产业

以煤气化装置改造及产品方案优化提升（含合成氨尿素改造提升）作为主导产业，同时依托原料及技术优势，以集约化发展和环境友好为原则适度发展化工新材料和精细化工产业。

本项目为年产5万吨新型炭材料项目（焦化行业）的配套工程，旨在提高资源利用率，实现清洁生产，符合铜冶片区主导产业要求。

（5）环境准入负面清单对比分析

本项目与安阳市新型化工产业园环境准入负面清单对比分析结果见下表。

表13          产业园区禁止及限制发展项目相符性分析

管控类型

禁止及限值发展内容

本项目

相符性

空间约束

1、禁止投资建设国家产业结构调整指导目录淘汰类、限制类项目（节能或技术升级改造外的限制类项目除外）

根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”第15项“三废综合利用与治理技术、装备和工程” 

符合

2、禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目

本项目为D4411火力发电，不属于禁止类项目

符合

3、禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目

本工程在原厂区建设，不新增建设用地，对周边环境影响较小。

符合

4、禁止建设列入《环境保护综合目录》（2015年版）的高污染、高风险产品（采用附录中工艺且符合园区产业定位的项目除外）

本项目为属于余热发电行业，不属于禁止类项目

符合

5、铜冶片区原则上不得在现状煤炭资源消耗总量基础上再新增原料煤消耗总量，禁止单纯扩大以煤为原料的煤化工项目产能，允许现有的焦化企业进行技术升级改造

本项目不涉及原料煤消耗量

符合

6、禁止半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨；禁止一氧化碳常压变化及全中温变换（高温变换）工艺；禁止没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺（末端治理除外）；禁止没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置

不涉及

符合

7、铜冶片区禁止建设燃煤供热中心

本项目不涉及燃煤

符合

8、水冶—彰武片区片区原则上不得在现状煤炭资源消耗总量基础上再新增原料煤及燃料煤消耗总量，禁止单纯扩大以煤为原料的煤化工项目产能，允许现有的合成氨尿素生产线进行技术升级改造

本工程位于铜冶片区

/

9、水冶—彰武片区内新入驻的化工企业必须与安化集团形成产业链关系（“退城入园”项目除外），主要原料之一必须依托安化集团，不允许外购或自行生产

本工程位于铜冶片区

/

10、禁止新建煤化工、冶金、钢铁、铁合金、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染项目

不涉及

符合

11、禁止建设涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目

不涉及

符合

污染物排放管控

1、水冶—彰武片区控制入河排污总量为COD219t/a、氨氮10.95t/a、总磷2.19t/a

本工程位于铜冶片区

/

2、铜冶片区控制入河污染物排放总量为73t/a、氨氮3.65t/a、总磷0.73t/a

本工程产生的废水经新厂区污水处理站处理后，依托在建工程配套的输水管线外送至送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。

符合

3、禁止入园项目排水直接入河

本工程产生的废水经新厂区污水处理站处理后，依托在建工程配套的输水管线外送至送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。

符合

4、园区内禁止新改扩建涉高VOCS含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目

不涉及

符合

环境风险防控

1、水冶片区内禁止建设大中型危险化学品库（库房或货场总面积大于550平方米的）

不涉及

符合

2、园区内禁止建设石油加工项目，禁止建设电镀、制革等涉重项目

本工程位于铜冶片区

/

3、禁止各企业工业中水及园区集中污水处理厂中水用于周边农田浇地或灌溉

本工程产生的废水经新厂区污水处理站处理后，依托在建工程配套的输水管线外送至送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。

符合

4、禁止建设农药及农药中间体精细化工项目及排放持久性有机物污染物的项目

不涉及

符合

资源开发控制

1、禁止新建项目开采地下水

本工程为扩建项目，供水依托现有工程

符合

2、禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目

不涉及

符合

3、禁止入驻投资强度较小，不满足《河南省工业项目建设用地控制指标》文件要求的建设项目，该文件要求河南省第十二等地区（安阳县）焦化行业投资强度≥865万元/公顷

本工程属于年产5万吨新型炭材料项目的配套工程，投资强度为9523.81万元/公顷

符合

4、铜冶片区入驻的企业工业循环冷却系统补水35%必须使用中水

新厂区年产5万吨新型炭材料项目的工业循环冷却水补充量为576m3/d，本项目运营后冷却水补充量20m3/d，本运营后回收软水为360m3/d，用于补充现有冷却水塔循环水池综合利用；则项目建成后循环冷却水的中水补水率为60.4%

符合

5、禁止引进耗水量较大的项目，要求单位工业增加值新鲜水耗≤8t/万元

本工程耗水量较小

符合

由上表分析可知，本项目不属于安阳市新型化工产业园环境准入负面清单中规定的建设项目。

10、三线一单”相符性分析

表14              “三线一单”环境管理要求判定分析

类型

具体要求
内容

判定分析

生态保护红线

《河南省生态保护红线规定方案》（征求意见稿）

本项目位于安阳市新型化工产业园区，不属于征求意见稿划定的生态红线区域的一级、二级管控区域范围。

符合

环境质量底线

项目所在区域大气环境为二类区；区域声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区；双全水库执行《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）中III类标准。

项目不产生废气；废水经新厂区污水处理站处理后，依托在建工程配套的输水管线外送至送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排；厂界噪声可达标。

符合

资源利用上线

用电、用水、用地上线
项目用水由现有供水系统提供，供电由现有供电线路提供，用地为三类工业用地，且使用量较小均不会达到资源利用上线。

符合

环境准入负面

清单

安阳市新型化工产业园环境准入负面清单

本工程为余热发电工程，不在负面清单内。

符合

由上表可知，建设项目符合“三线一单”要求。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气

根据《安阳市环境空气功能区划（2016-2020）》，项目所在区域划为环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。根据生态环境部环境工程评估中心发布的环境空气质量模型技术支持服务系统中提供的环境空气质量数据筛选结果：安阳市2018年达标区判定结果为不达标区；安阳市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为22 μg/m3、44 μg/m3、123 μg/m3、74 μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.9μg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为196 μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值的污染物为NO2、PM10、O3、PM2.5。2018年安阳市空气质量现状评价情况见下表：

表15                 区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率

（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

22

60

36.67

达标

NO2
44

40

110

超标

PM10
123

70

175.71

超标

PM2.5
74

35

211.43

超标

CO

24小时平均

2.9

4

72.5

达标

O3
8小时平均

196

160

122.5

超标

根据《安阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》，安阳市将加快调整能源消费结构，合理确定清洁能源，宜气则气、宜电则电，尽可能多地利用清洁能源，实施可再生能源供暖（地热供暖、生物质清洁供暖、太阳能供暖）、液化石油气供暖、 电供暖、工业余热供暖、清洁化燃煤（超低排放）供暖。科学实施清洁型煤替代，削减煤炭消费总量、开展城市规划区内工业燃煤设施拆改、引导鼓励中型燃煤锅炉淘汰、提高清洁能源利用比例。强化扬尘污染综合整治、建立扬尘污染防控长效机制、强化各类工地扬尘污染防治、加强道路扬尘治理、加强黄土裸露治理、加强待建工地扬尘治理等一系列措施。采取一系列措施将改善当地环境质量，空气质量将逐渐转好。 

2、地表水

本项目东北1961m的汾洪江向下流动汇入双泉水库。双全水库距离本项目5020m，根据《安阳市地表水环境功能区划（2016-2020年）》，安阳双全水库的水质目标为Ⅲ类，监控断面为双全水库。本次地表水环境质量引用《安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025）环境影响报告书（征求意见稿）》中对双泉水库出口断面的2018年水质监测数据，监测数据统计分析结果见下表。

表16            双全水库水环境质量现状统计结果一览表  

水期
采样日期

化学需氧量

氨氮

总磷

总氮

枯水期
2018.1
10mg/L
0.368mg/L
0.03mg/L 
6.4mg/L 
平水期
2018.5
20mg/L
0.186mg/L
0.1mg/L 
9.38mg/L 
丰水期
2018.8
20mg/L
1.44mg/L
0.1mg/L 
6.8mg/L 
Ⅲ类标准值

20mg/L
1.0mg/L
0.05mg/L
1.0mg/L
由上表可知，2018年双全水库断面COD满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ标准要求；氨氮、总磷、总氮均在不同水期有不同程度的超标现象，主要是由于双全水库上游来水汾洪江接纳了铜冶镇镇区、沿岸村庄、磊口乡生活污水及农田面源污水直接排入，水质较差。

3、地下水

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016） 附录 A，本项目行业类别为“E电力”第 33条“综合利用发电——单纯利用余热、余压、余气（含煤层气）发电”类别，应编制报告表，其对应地下水环境影响评价项目类别为IV类；IV 类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。
4、声环境

根据《安阳市新型化工产业园总体发展规划（2018-2025）环境影响报告书》，本项目所在区域为3类声环境功能区，企业周边声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目周边的环境质量现状监测结果见表17。
表17              工程周边声环境现状监测结果

点位

昼间dB(A)

夜间dB(A)

实测值

标准值

实测值

标准值

东厂界

54.5

65

46.2

55

南厂界

53.9

65

46.6

55

西厂界

54.6

65

45.9

55

北厂界

54.3

65

45.9

55

由表17可知，四周厂界声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间≤65dB、夜间≤55dB）。

5、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业、其他”，属IV类项目；IV 类建设项目不开展土壤环境影响评价工作。

6、生态环境

生态评价范围内的生物资源均为常见种，未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要特别保护的区域。项目区内主要群落组成简单，以北方常见的农作物和灌木、草丛为主，植被类型分为：乔木、灌木、草本植物、农作物，其中以灌木为主。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

经现场踏勘，项目北侧为荒山、东侧为公司宝舜（河南）新炭材料有限公司年产5万吨新型炭材料项目、西侧荒山、南侧宝舜（河南）新炭材料有限公司待开发用地；项目东北489m为东傍佐村、东南1017m为李村、南2469m为清峪村，西2410m为卜居头村、西北2080m为石堂村；项目周围1km内没有自然保护区、风景名胜区及生态敏感保护区等环境敏感区。周边环境保护目标见表18。
 表18             主要环境保护目标表
环境要素

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

环境空气

东傍佐村

居民

《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）及修改单二类功能区

东北

489
李村

居民

东南

1017
清峪村

居民

南

2469
卜居头村

居民

西

2410
石堂村

居民

西北

2080
地表水

双全水库（汾洪江汇入）

地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

东南

5011
土壤

东傍佐村农田

耕地

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

东
128



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	（1）项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准相关要求。具体标准值见下表：

《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚  单位mg/m3
污染物名称

SO2
PM10
PM2.5
NO2
CO

O3
年平均

0.06

0.07

0.035

0.04

/

/

日平均

0.15

0.15

0.075

0.08

4

/

日最大8h平均

/

/

/

/

/

160

1小时平均

0.50

/

/

0.2

10

200

（2）双全水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见下表：
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）   

污染物名称

化学需氧量
氨氮
总磷
总氮
III类标准

20mg/L
1.0mg/L
0.05mg/L
1.0mg/L
（3）项目四周厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准值见下表：

《声环境质量标准》（GB3096-2008）      单位dB(A)

声环境功能区类别

昼间

夜间

3类

65

55

（4）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（5）项目所在地执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，周边农田执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准；

固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。

	总

量

控

制

指

标
	本工程不涉及污染物排放总量指标，即COD0t/a、NH3-N0t/a，颗粒物0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、VOCs0t/a。

项目建成后全厂污染物总量控制指标：COD0t/a、NH3-N0t/a，颗粒物6.049t/a、SO224.8744t/a、NOx37.3968t/a、VOCs3.23t/a。




建设项目工程分析

	施工期

[image: image4]
图5    施工期工艺流程及产污环节示意图
运行期


[image: image5]
工艺流程简述：

在建工程（年产5万吨新型炭材料项目）煅烧单元回转窑煅烧尾气温度为1100~1250℃，经过沉降室除尘后，由高温烟道进入余热锅炉产生蒸汽；该部分蒸汽通过管道输送至汽轮发电机做功，产生的电能接入厂区电网。

	施工期

1.1废水

建筑施工生产废水经沉淀池收集后，循环使用；施工期生活污水依托厂区现有化粪池，收集后由环卫部门定期抽取。

1.2废气

施工车辆尾气主要污染物是HC、CO、NOX等，在空气中自然扩散；施工扬尘采取洒水抑尘、苫布覆盖、围挡等措施处理。

1.3噪声

施工机械噪声经消声、减振、距离衰减后，对周边环境影响较小。

1.4固废

建筑垃圾收集后运送至指定的建筑垃圾堆存场，生活垃圾收集后交当地环卫部门处理。
运营期
本项目运营过程中产生的污染物具体类型及产生来源情况见表19。

表19            主要产污环节一览表

类别

污染物

治理措施

废气

本工程利用20t/h余热锅炉产生的蒸汽发电，汽轮发电机运行中不产生废气。

废水

生活污水

COD、NH3-N

经新厂区污水处理站处理后，依托在建工程配套的输水管线外送至送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。
汽轮发电机清洗和修理废水、润滑油系统清洗产生的含油废水

COD、NH3-N、石油类

汽轮发电机回收软水
/

收集于新厂区冷却水塔循环水池，作为全厂工业冷却水补水，不外排
冷却水
/

循环使用，不外排
固废

办公生活

生活垃圾

经新厂区现有生活垃圾收集桶收集后交当地环卫部门处理。

汽轮发电机维修

废机油、废机油桶

经新厂区现有危险固废暂存间收集后，交有资质单位处理。

污水处理站隔油池

废油

厂区现有危险固废暂存间收集后，交有资质单位处理。

噪声

汽轮发电机及水泵运转过程中产生的噪声

隔声、减振。

2.1废气

本工程利用20t/h余热锅炉产生的蒸汽发电，汽轮发电机运行中不产生废气。

2.2废水

2.2.1生活污水

本工程运行后新增劳动定员6人，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）公共管理和社会组织机构-较大的市用水量60L/（人·天）计算，办公生活用水量为0.36m3/d，按照排污系数为0.8计算，则办公生活污水为 0.288m3/d，水质为pH6~8、COD300mg/L、BOD5180 mg/L、SS250mg/L、氨氮30mg/L。经新厂污水处理站处理后送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。

2.2.2生产废水

主要为汽轮发电机回收软水、汽轮发电机清洗和修理废水、润滑油系统清洗产生的含油废水、循环冷却水，产排情况如下：

汽轮发电机回收软水

本工程利用余热锅炉产生的蒸汽（15.4m³/h）推动汽轮发电机做功后冷凝成为软水，产生量约为15m³/h，收集于新厂区冷却水塔循环水池，作为全厂工业冷却水补水，不外排。

（2）汽轮发电机清洗和修理废水

汽轮发电机清洗和修理时会产生含油废水，新鲜水用量为1.0m³/次，一年清洗3次，废水产生量按用量的0.8计算，则产污量为2.4m³/a。

（3）润滑油系统清洗废水

清洗润滑油系统清洗会产生少量含油废水，清水用量为10m³/a，产污系数按0.8计算，产污量为8m³/a。

（4）冷却循环水

冷却循环水主要为汽轮发电机冷却循环水（5m³/h）和电机循环冷却水（30m³/h），总的循环冷却水量为252000m³/a。

结合以上分析，汽轮发电机组清洗和修理废水、润滑油系统清洗废水水质类比《年产5万吨新型炭材料项目环境影响评价报告表（报批版）》中工艺废水水质COD3000mg/L、BOD5800mg/L、石油类200mg/L、NH3-N300mg/L。经新厂污水处理站处理后送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。
本工程运行后水平衡图见图7。



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image6]
2.3噪声

主要为汽轮发电机及水泵运转过程中产生的噪声，其噪声源强为90～95dB（A）。建议建设单位采取基础减振、厂房隔声措施后可降低噪声值约20dB(A)；经治理后主要高噪声设备噪声源强见下表。

表20           主要高噪声设备声级值         
位置

噪声源

治理前设备声源值dB（A）

治理措施

治理后设备

声源值dB（A）

车间内

汽轮发电机

95

基础减振、厂房隔声

75

水泵

90

基础减振、厂房隔声

70

2.4固废

2.4.1危险固废

（1）废机油和废机油桶

本项目汽轮发电机维修会产生废机油和废机油桶，废机油产量为0.5t/a、废机油桶产量为0.1t/a。经查阅《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号，自2016年8月1日起实施），废机油、废机油桶属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物，代码：900-249-08。建议收集于新厂区危废暂存间，定期交有资质单位处理。

（2）隔油池废油

本工程润滑油系统清洗产生的含油废水经污水处理站隔油池预处理后，废油产生量约为0.1t/a；经查阅《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号，自2016年8月1日起实施），隔油池产生的废油属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物，代码：900-210-08。建议收集于新厂区危废暂存间，定期交有资质单位处理。

本工程危险固废产生情况见表21。

表21               项目危险废物产生情况

危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

废机油和废机油桶

HW

08

900-249-08
0.6

汽轮发电维修

废机油：液态，废机油桶：固态
矿物油

矿物油

不定期

毒性

危废间暂存后，由有资质单位处置

隔油池废油

HW

08

900-210-08
0.1

隔油池

液态

矿物油

矿物油

不定期

毒性

危废间暂存后，由有资质单位处置

2.4.3生活垃圾

本项目新增劳动定员6人，年工作330天，生活垃圾产生量按0.50kg/人·d计算，则产生量为0.99t/a，经新厂区现有生活垃圾收集桶收集后交当地环卫部门处理。
2.5环境风险

主要为汽轮发电机维修产生的废机油、隔油池废油等危险固废发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放对大气环境的影响。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容类型
	排放源
	污染物

名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	水

污

染

物
	汽轮发电机清洗和修理废水、润滑油系统清洗产生的含油废水
	COD
	3000

mg/L
	0.031t/a
	经新厂污水处理站处理后送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。

	
	
	NH3-N
	300

mg/L
	0.003t/a
	

	
	生活污水
	COD
	300

mg/L
	0.029t/a
	

	
	
	NH3-N
	30mg/L
	0.003t/a
	

	
	回收软水
	/
	108000m3/a
	收集于新厂区冷却水塔循环水池，作为全厂工业冷却水补水，不外排。

	大

气

污

染

物
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	固

体

废

物
	废机油和废机油桶
	0.6t/a
	经新厂区危废暂存间收集后交有资质单位处理。

	
	隔油池废油
	0.1t/a
	

	
	生活垃圾
	0.99t/a
	经新厂区现有垃圾桶收集后交当地环卫部门处理。

	噪

声
	本项目噪声主要为汽轮发电机及水泵运转过程中产生的噪声，其噪声源强为90～95dB（A），经采取基础减振、厂房隔声措施后，厂界处噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

	其

他
	/

	主要生态影响

项目所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区，项目建设对生态环境影响较小。


环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

1、废水污染因素

本项目施工期间产生的废水主要是施工人员排放的生活污水和施工废水。

（1）生活污水

本项目施工期预计有施工人员30人，施工场地不提供食宿，每位员工按40L/d计，则项目用水量1.2m3/d，按0.8的排污系数，则施工期污水排放量为0.96m3/d。生活污水主要为洗脸洗手废水，经新厂区现有化粪池，收集后由环卫部门定期抽取，不外排。

（2）施工废水

建筑施工废水主要污染因子为SS，经收集、沉淀池沉淀后，作为施工用水循环使用，或者洒水抑尘，不外排。

本项目施工期产生的废水具有暂时性，随施工期结束而终止。

2、废气污染因素

施工期废气主要为施工机械尾气和施工扬尘。施工机械尾气主要污染物是HC、CO、NOx等，施工机械尾气均能达标排放，对环境的影响较小。施工扬尘主要是造成大气中TSP增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与基础开挖、物料堆放、进出车辆带泥沙量、空气湿度、风速等多种因素有关。

为减少施工扬尘的影响，结合《安阳市2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案》要求：“严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》、《河南省公路水运工程施工扬尘污染防治标准（试行）》等扬尘防治要求；施工工地扬尘防治措施落实情况需经主管部门组织验收，各项抑尘防尘措施要达到周边硬质密闭围挡，物料堆放覆盖或密闭储存，出入车辆冲洗，施工现场地面硬化保洁，建筑土方、工程渣土、建筑垃圾密闭堆存和及时密闭清掏，拆迁工地湿法作业等“六个百分百”要求（以下简称“六个百分百”）后方可继续开（复）工。根据《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》（豫建设标〔2016〕48号），结合项目实际，对施工期扬尘治理提出以下要求：

2.1施工现场控制扬尘污染措施

（1）施工现场采用不低于2.0m的装配式围挡进行全部封闭，围挡底部设置溢尘座，施工现场派专人进行清扫，保证围挡外1米内保持清洁；同时围挡每隔4米设置一个喷头，每隔1小时喷一次，保持现场湿润、无明显浮尘，堆放物料的区域必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫，每天至少上下班两次，特别是靠近沿线敏感点施工时，要加强洒水的频率和强度。

（2）出口设置“一人、一缸、一枪、一扫把”，即：有水源，有高压水枪、有人管。同时出入口铺设不少于50米的土工布，渣土车出门前要要严格封闭，全车冲洗，干净上路。

（3）工地主要出入口必须设置安全施工工地电子公示屏，与住建部门扬尘监控系统联网，公示屏应显示当天的空气质量情况，工地是否合格，是否允许被施工，以及全市人民监督等内容。门口必须设置扬尘防治公示牌，规格3米×1.5米，内容包括监督牌、明白卡、承诺书，蓝底白字等。

（4）施工现场开挖土方全部覆盖，覆盖必须采用六针防尘网，干多少抑尘网掀多少，离开前全部覆盖。

（5）施工过程动用土方必须使用炮雾器喷洒，湿法作业，运输过程要用苫布进行遮盖，严禁车辆超载导致沿途飘洒抛漏产生二次污染。

（6）施工现场非道路机动车辆必须使用国标五号柴油。

（7）施工过程中使用商品混凝土，水泥和石灰等粉状建筑材料采用罐车散装运输，禁止设置水泥搅拌场，严禁在现场露天堆放。

（8）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。

（9）填料在工地堆放期间，要洒水降尘或遮盖，避免造成扬尘污染。

2.2渣土、垃圾运输控制扬尘污染措施

（1）建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。

（2）对施工工地、从事渣土、垃圾运输的企业和车辆必须持有建筑垃圾处置核准手续。运输渣土、垃圾的车辆应随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和双向登记卡。

（3）运输车辆必须采取密闭运输达到无垃圾外露、无遗撒、无扬尘、无高尖车的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和倾倒。

（4）施工工地和渣土处置场地进出口应当硬化处理，并设置车辆冲洗设施，以防止车辆带泥出场，保持周边环境清洁。

因施工活动是短期的，因此施工扬尘的影响也是暂时的，随着施工期的结束，扬尘污染也将停止，不会对周围环境造成长期的、较大的影响。

3、噪声污染因素

本项目建设期间的噪声源主要为构筑物施工、新设备安装过程中产生噪声，噪声源主要为运输车辆、施工机械等。新设备安装噪声主要为电锯、电钻等安装工具产生噪声。施工期噪声有突发性、冲击性、不连续性等特点，其噪声源强为80~100dB（A）。施工期间噪声会对周围环境产生一定的影响。因此，评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施：

（1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，并根据周围环境情况合理安排施工时间，控制施工场界噪声不超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

（2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。

（3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。

（4）合理安排施工时间，高噪声施工机械尽量不安排在午间12时至14时和夜间22时至次日6时；

（5）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小；

（6）现场施工人员要严加管理，文明施工。

经采取上述措施后，施工期噪声对周边环境影响可降至最低。

4、固体废弃物污染因素

施工期间建筑工地会产生少量施工建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

施工期需要挖土、运输各种建筑材料。工程完成后，会残留一定量的建筑废料，建设单位应要求施工单位规范运输，禁止随意倾倒建筑垃圾；建筑垃圾收集后运送至指定的建筑垃圾堆存场。

施工人员的生活垃圾按每人每天0.5kg计，施工人员约30人，则每天生活垃圾共约0.015t。生活垃圾定点收集，由环卫部门定期清掏。

经采取以上措施后，施工期各类固废均可得到妥善处置，对周边环境影响较小。

	二、营运期环境影响分析

l、环境空气影响分析

本工程利用20t/h余热锅炉产生的蒸汽发电，汽轮发电机运行中不产生废气，评价不进行运营期环境空气影响分析。

2、水环境影响分析

2.1污染物产排情况

汽轮发电机回收软水收集于新厂区冷却水塔循环水池，作为全厂工业冷却水补水，不外排。冷却水循环使用，不外排。汽轮发电机清洗和修理废水、润滑油系统清洗产生的含油废水、生活污水经新厂污水处理站处理后送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。

2.2评价等级

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目地表水环境影响评价等级为三级B，判定依据表见下表22。

表22        水污染影响型建设项目评价等级判定表
评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放

—

注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水，不直接排放到外环境的，按三级B评价。

根据HJ 2.3-2018要求，项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，不进行水环境影响预测。其主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，依托污水处理设施的环境可行性评价。

2.3评价内容

（1）新厂区污水处理站处理能力及处理工艺

根据《年产5万吨新型炭材料项目环境影响报告表（报批版）》，新厂区设计1座处理规模为600m3/d的污水处理站，主体工艺为“隔油+气浮+ A2O+混凝沉淀”。根据《炼焦工业污染物排放标准》编制说明，该工艺属于处理焦化废水的水常见的处理工艺。

本工程为年产5万吨新型炭材料项目（针状焦）配套项目，产生的废水属于焦化废水，新厂区污水处理站废水处理工艺可用于处理汽轮发电机的清洗及维修废水、润滑油系统清洗产生的含油废水和生活污水。年产5万吨新型炭材料项目运营后，新厂区废水410.93m3/d；本项目废水产生量约0.32m3/d，则全厂废水产生量约为411.25m3/d，小于污水处理站设计处理规模为600m3/d。
（2）收水范围

该污水处理站为企业自用污水处理站，用于新厂区范围内的所有生产、生活污水。

（3）设计进出水水质

表23              污水处理站设计进出水水质 

污水处理站

COD

NH3-N

挥发酚

氰化物

石油类

设计进水

3500

300

700

45

30

设计出水

100

15

0.5

0.5

3

本项目汽轮发电机清洗和修理废水、润滑油系统清洗产生的含油废水水质COD≤3000mg/L、NH3-N≤300mg/L，生活污水水质COD≤300mg/L、NH3-N≤30mg/L，均满足新厂区污水处理站设计进水水质要求。
（4）送河南鑫磊能源有限公司废水深度处理装置可行性分析

根据《年产5万吨新型炭材料项目环境影响报告表（报批版）》可知，河南鑫磊能源有限公司废水深度装置目前富裕量91.67m3/d，可以满足本工程废水0.32m3/d的处理需求。

综上，本项目汽轮发电机清洗和修理废水、润滑油系统清洗产生的含油废水、生活污水经新厂污水处理站处理后送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用是可行的。

2.4评价结论

综合以上分析，本项目运行后对周边地表水环境的影响可以接受。

2.5地表水环境影响评价自查表

表24            地表水环境影响评价自查表
工作内容

自查项目

影响识别

影响类型

水污染影响型☑；水文要素影响型□

水环境保护目标

饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□

影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放□；间接排放□；其他☑
水温□；径流□；

水域面积□
影响因子

持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值☑；热污染□；富营养化□；其他□
水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；

其他□
评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级□；二级□；三级A□；三级B☑
一级□；二级□；三级□
现状调查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建□；在建□；拟建□；其他□
拟替代的污染源□

排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□
受影响水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□
区域水资源开发利用状况

未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□
水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
水行政主管部门□；补充监测□；其他□
补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
（）

监测断面或点位个数

（）个

现状评价

评价范围

河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2
评价因子

（ ）

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□

近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□

规划年评价标准（）
评价时期

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标☑
水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□

水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□

底泥污染评价□

水资源与开发利用程度及其水文情势评价□

水环境质量回顾评价□

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□

依托污水处理设施稳定达标排放评价☑
达标区□

不达标区☑
影响预测

预测范围

河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2
预测因子

（ ）

预测时期

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

设计水文条件□

预测背景

建设期□；生产运行期□；服务期满后□

正常工况□；非正常工况□

污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

预测方法

数值解□：解析解□；其他□

导则推荐模式□：其他□

影响评价

水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□
水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求□

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□

满足水环境保护目标水域水环境质量要求□

水环境控制单元或断面水质达标□

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□

满足区（流）域水环境质量改善目标要求□

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□
污染物排放量核算

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（COD）

（0）

（）

（氨氮）

（0）

（）

替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（）

（）

（）

（）

（）

生态流量确定

生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

防治措施

环保措施

污水处理设施☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施☑；其他 □
监测计划

环境质量

污染源

监测方式

手动□；自动□；无监测□
手动□；自动□；无监测□
监测点位

（）

（）

监测因子

（）

（）

污染物排放清单

评价结论

可以接受☑；不可以接受□

注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

3、噪声环境影响分析

3.1噪声源强

主要为汽轮发电机及水泵运转过程中产生的噪声，其噪声源强为90～95dB（A）。建议建设单位采取基础减振、厂房隔声措施后可降低噪声值约20dB(A)；经治理后主要高噪声设备噪声源强见表20。

3.2评价等级及评价范围

（1）评价等级判定

本项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类声环境功能区；同时，项目建设对高噪声设备采用了隔声及基础减振措施，项目建设前后声级增加量小于3dB（A）；项目周边200m范围内主要为工业企业（人口相对稳定），噪声影响的人数将不会增加。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）中有关规定的判别方法，本项目声环境影响评价等级确定为三级。本工程声环境影响评价等级判定表见表25。

表25          声环境评价工作等级判定一览表

项目

指标

建设项目所在地区类别

3类

建设前后噪声级别变化程度

噪声级增加量<3dB（A）

受噪声影响人口

不增加

评价等级

三级

（2）评价范围

厂界噪声评价以厂址边界外1m为限，评价是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。环境噪声评价范围为本项目边界外200m范围。

3.3预测方法

    以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下：

LA=LA(r0)-20lg（r/r0）

    式中：LA(r）—距声源r处的A声级，dB（A）；

          LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB（A）；

          r—预测点距声源的距离，m；

          r0 —参考位置距声源的距离，m。

该点的总声压级可用以下公式计算：

[image: image8]
    其中： Lp—某点叠加后的总声压级dB（A）

           Li—第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。

据经验，一般经厂房建筑围护结构隔声后，噪声衰减20dB(A)以上。

 3.4预测结果及评价

由于年产5万吨新型炭材料项目正在建设，尚未进行竣工环保验收，本次评价在《年产5万吨新型炭材料项目环境影响报告表（报批版）》噪声预测结果基础上进行叠加分析。本工程建成后厂界噪声预测结果见表26。

表26           厂界噪声预测结果一览表       单位：dB(A)

声源

声源距厂界的距离（m）

治理后噪声源强

贡献值

评价标准（昼）

达标情况

在建工程

本工程

全厂

东厂界

汽轮发电机
550

75

43

20.2

43.7

65/55

达标

水泵
555

70

35.2

南厂界

汽轮发电机
524

75

33.1

20.6

33.4

65/55

达标

水泵
510

70

15.8

西厂界

汽轮发电机
20

75

43.9

50.0

51.08

65/55

达标

水泵
30

70

35.8

北厂界

汽轮发电机
125

75

41.5

33.1

42.2

65/55

达标

水泵
130

70

27.7

由表27可知，项目运营期噪声源采取隔声、减震措施后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类的标准要求（65/55dB(A)），对周边环境影响较小。

4、固体废弃物环境影响分析

4.1生活垃圾环境影响分析

本项目新增劳动定员6人，年工作330天，生活垃圾产生量按0.50kg/人·d计算，则产生量为0.99t/a，经新厂区现有生活垃圾收集桶收集后交当地环卫部门处理。

4.2危险固废环境影响分析

本工程汽轮发电机维修产生的废机油和废机油桶产生量为0.6t/a，隔油池废油产生量为0.1t/a，均属于危险固废，收集于新厂区危废暂存间，定期交有资质单位处理。

由于《年产5万吨新型炭材料项目环境影响报告表（报批版）》已对新厂区危废暂存间的建设和运行管理作出规定，本次评价仅对项目产生危险固废的暂存容器及转运提出要求，具体如下：

（1）危险废物暂存容器

①各危废分别装入符合标准的密封容器内，容器材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损。

②容器材质与贮存的危废相容（不相互反应），并作防腐处理。

③容器必须粘贴符合 GB18597-2001 附录 A 要求的标签。

（2）危险废物的运输

①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行。

②项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597 附录 A 设置标志，运输车辆应按 GB13392 设立车辆标志。

③危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。

④装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

⑤废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。

综上所述，本工程各类固体废物采取相应措施处理后均可得到安全妥善的处置，对区域环境影响不大。

地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016） 附录 A，本项目行业类别为“E电力”第 33条“综合利用发电——单纯利用余热、余压、余气（含煤层气）发电”类别，应编制报告表，其对应地下水环境影响评价项目类别为IV类；IV 类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。
6、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业、其他”，属IV类项目；IV 类建设项目不开展土壤环境影响评价工作。
7、环境风险影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本项目将对项目使用的有害物质进行分析，确定本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，提出合理可行的防范、应急与减缓措施和防护。

7.1评价依据

7.1.1风险调查

经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目涉及的风险物质为废机油和废油属于表B.1突发环境事件风险物质及临界量“381油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500t”，本项目最大储存量为0.6t。废机油理化性质及危险特性分析见表27。

表27                   废机油理化性质及危险特性

标识
中文名
废机油

英文名

Lubricating oil

CAS

/

危险性类别

可燃液体

主要组成与性状
外观与性状

油性液体，浅黄色至褐色，无色味或略带异味。

健康与危害
侵入途径

吸入、食入

健康危害

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

危险特性

遇明火、高热可燃。

灭火方法

消防人员佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场转移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

理化性质
闪点（℃）

170

引燃温度（℃）
248

相对密度（水=1）

0.8796

溶解性

不溶于水

稳定性和反应活性
稳定性

稳定

聚合危害

不聚合

禁忌物

强氧化剂

7.1.2 环境风险潜势初判

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：


[image: image7.wmf]N

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

×

×

×

+

+

=

2

2

1

1

（C.1）

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1， Q2， ...， Q n ——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表28                  本项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t
该种危险物质Q值

1

废机油、废油等

/

2500

0.6

0.00024

项目Q值Σ

0.00024

由以上分析可知，该公司投运后Q=0.00024＜1，因此环境风险潜势为I。
7.1.3 评价等级分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，按表30划分评价级别，项目环境风险评价为简单分析。

表29                   评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+

III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析

7.2环境敏感目标概况

本工程距离地表水体较远，项目对地表水体影响较小，因此本次风险评价不考虑地表水环境敏感目标。

本工程暂存于危废暂存间内，危废间参照《危险废物填埋污染控制标准（GB 18598-2001）》建设，正常情况下即使发生废机油等危险废物泄漏，也能控制在危废暂存间内，并采取有效的应急收集措施，不会对地下水环境造成影响，因此本次风险评价不考虑地下水环境敏感目标。

本工程废机油、废油等发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放对大气环境的影响，大气环境敏感目标调查见18。

7.3环境风险识别

7.3.1主要危险物质及分布情况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对单元的定义，将危废暂存间作为1个危险单元，涉及到的危险物质主要为废机油、废油。风险物质暂存数量及暂存位置见30。
表30              主要风险物质及分布情况

暂存位置

风险物质名称

最大暂存量（吨）

临界量（吨）

暂存及包装方式

危废暂存间

废机油、废油

0.6

2500

封闭塑料桶

7.3.2可能影响环境的途径

废机油、废油发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放对周边大气环境的影响；

7.4环境风险分析
废机油、废油火灾时，如未能及时回收，便可形成较重的局部大气污染，环境中有害物质的浓度可能比正常高出数倍。如能够及时采取有效的控制措施，有害物质的散发不会对原料堆存区周围大气环境产生明显的不利影响，但应注意厂区内人员的卫生防护工作。

同时，火灾发生时将会产生大量的CO、烟尘和NOx等污染物，对周围大气环境产生影响。CO是一种对血液与神经系统毒性很强的污染物，空气中的CO通过呼吸系统进入人体血液内，与血液中的血红蛋白中含二价铁的呼吸酶结合，形成可逆性的结合物。这样不仅降低了血球携带氧的能力，而且还抑制、延缓血红蛋白的解析与释放，导致机体组织因缺氧而坏死，严重者可危及人的生命。

7.5环境风险防范措施及应急要求

7.5.1风险事故防范措施

（1）生产运行管理措施

根据设计、安全及环保要求，对危险废物暂存间管理人员进行安全、环保及危险物质常识性教育培训，工作岗位悬挂危险物质危险特性及应急处理措施标识等；制定危险物质生产、处置等管理手册，强化岗位、主要负责人、安环人员相关知识学习；厂区重点岗位或工作场所保证通风，加强个体防护用品的佩戴，现场应注意设备的维护和气密性。

（2）储存过程中的风险防范措施

①在危险物品贮存地点设立安全标志或涂刷相应的安全色； 

②危废暂存间配备必要的事故急救设备和器材，如手提式灭火器、防毒面具等；并应设置静电接地装置和避雷装置；

③危废暂存间严禁吸烟和使用明火、防止火源进入，树立贮存物质特性标识。 

（3）废水事故池

根据《年产5万吨新型炭材料项目环境影响报告表（报批版）》，新厂区拟设置一座5000m3的废水事故池，本工程危废暂存间属于环评设计内容，在事故状态下产生的废水完全可进入废水事故池暂存。

7.5.2风险事故应急管理要求

（1）应急处理

迅速撤离污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入；切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服；尽可能切断泄漏源；合理通风，加速扩散；采用喷雾状水稀释、溶解。

（2）防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其它：工作现场严禁吸烟，实行就业前和定期的体检；进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

（3）急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

灭火方法：切断气源；若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

7.5.3风险事故应急预案

企业应参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，结合地方环保部门有关规定，制定危险废物环境风险应急预案，明确分级响应程序；同时应与地方政府突发环境事件预案相衔接，明确分级响应程序。其应急预案的内容应包括如下内容：

表31            项目事故应急预案内容一览表

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

确定生产装置区及暂存库为重点防护单元

2

应急组织机构、人员

设立应急救援指挥部，并明确责任

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施、设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定在应急状态下的报警通讯方式、

通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、受影响区域的人员与公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救援与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态的终止程序；事故现场善后处理、恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训和演练

11

公众教育和信息

对工厂及邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息

7.6环境风险分析结论

本项目无重大风险源，通过加强管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

建设项目环境风险简单分析表见下表：

表32               建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

宝舜（河南）新炭材料有限公司年加工1000吨减水剂项目

建设地点

（河南）省

（安阳）市

（殷都）区

（    ）县

（安阳市新型化工产业园）园区

地理坐标

经度

E114.054614°

纬度

N 36.202967°

主要危险物质及分布

废机油、废油/危废暂存间

风险防范措施要求

（1）生产运行管理措施

根据设计、安全及环保要求，对危险废物暂存间管理人员进行安全、环保及危险物质常识性教育培训，工作岗位悬挂危险物质危险特性及应急处理措施标识等；制定危险物质生产、处置等管理手册，强化岗位、主要负责人、安环人员相关知识学习；厂区重点岗位或工作场所保证通风，加强个体防护用品的佩戴，现场应注意设备的维护和气密性。

（2）储存过程中的风险防范措施

①在危险物品贮存地点设立安全标志或涂刷相应的安全色； 

②危废暂存间配备必要的事故急救设备和器材，如手提式灭火器、防毒面具等；并应设置静电接地装置和避雷装置；

③危废暂存间严禁吸烟和使用明火、防止火源进入，树立贮存物质特性标识。

（3）废水事故池

依托新厂区废水事故池。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气，废机油、废油等发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放对大气环境的影响。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

该公司投运后Q=0.00024＜1，因此环境风险潜势为Ⅰ，本次评价进行简单分析。

7.7环境风险评价自查表

表33                项目环境风险评价自查表

工作内容

完成情况

风险调查

危险物质

名称

废机油、废油

存在总量/t

0.6

环境敏感性

大气

500m范围内人口数    人
5km范围内人口数    人

每公里管段周边200m范围内人数（最大）

   人

地表水

地表水功能敏感性

F1□
F2□
F3□
环境敏感目标分级

S1□
S2□
S3□
地下水

地下水功能敏感性

G1□
G2□
G3□
包气带防污性能

D1□
D2□
D3□
物质及工艺系统危险性

Q值

Q＜1□
1≤Q＜10□
10≤Q＜100□
Q＞100□
M值

M1□
M2□
M3□
M1□
P值

P1□
P2□
P3□
P1□
环境敏感程度

大气

E1□
E2□
E3□
地表水

E1□
E2□
E3□
地下水

E1□
E2□
E3□
环境风险

潜势

IV+□
IV□
III□
II□
I☑
评价等级

一级□
二级□
三级□
简单分析☑
风险识别

物质危险性

有毒有害☑
易燃易爆□
环境风险类型

火灾☑泄露□
火灾引发伴生/次生污染物排放☑
影响途径

大气☑
地表水□
地下水□
事故情形分析

源强设定方法

计算法□
经验估算法□
其他估算法□
风险预测与评价

大气

预测模型

SLAB□
AFTOX□
其他□
预测结果

大气毒性终点浓度-1 最大影响范围    m

大气毒性终点浓度-1 最大影响范围    m

地表水

最近环境敏感目标    ，达到时间    h

地下水

下游厂区边界到达时间    d

最近环境敏感目标    ，达到时间    d

重点风险防范措施

加强运行管理、建立围堰及废水事故池、完善事故应急预案

评价结论与建议

可以接受

注“□”为勾选项，“    ”为填写项

8、环境管理及监测计划

8.1环境管理的目的

为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理。

8.2环保机构设置及职责

为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下：

（1）组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行；

（2）组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育；

（3）定期对环保设施运行状况进行全面检查；

（4）强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。

8.3环保管理要求

（1）严格落实环保“三同时”制度；

（2）建立环保机构并配备相应人员。

8.4排污口标志和管理

8.4.1 排污口标志

（1）固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号设置按（GB 15562.2-1995）执行。

（2）排污口立标

环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面2m，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

8.4.2排污管理

（1）管理原则

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

①向环境排放污染物的排放口必须规范化；

②如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

③工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并采取防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏的措施。

（2）排放源建档

①本项目应使用国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

8.5环境监测计划

项目在运营过程，应对公司排污状况开展定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关规定，并结合企业的实际情况，本次评价提出如下监测计划：

表34               营运期环境监测内容及监测频率

监测内容

监测位置

监测项目

监测频率

噪声

厂界
厂界噪声
每季一次
9、污染物排放“两本账”及总量控制指标

本项目为改扩建性质，建设完成后厂区主要污染物“三本账”分析情况见下表。
表35          污染物排放量变化“三本帐”汇总表  单位：t/a

污染物

原有工程排放量

本项目

排放量
“以新带老”削减量

完成后全厂排放量

增减量

废水

COD

0
0

0

0

0

NH3-N

0

0

0

0

0

废气

颗粒物

6.049

0

0

6.049

0

SO2
24.8744
0

0

24.8744

0

NOx

37.3968

0

0

37.3968

0

VOCs

3.23

0

0

3.23

0

由上表可知，本工程污染物总量控制指标：COD0t/a、NH3-N0t/a，颗粒物0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、VOCs0t/a。

项目建成后全厂污染物总量控制指标：COD0t/a、NH3-N0t/a，颗粒物6.049t/a、SO224.8744t/a、NOx37.3968t/a、VOCs3.23t/a。

10、环保投资估算

该项目总投资300万元，其中环保投资共2.15万元，占总投资额的0.72%。本项目环保投资情况详见表36。

表36               项目环保投资情况一览表

编号

项目

治理内容

环保设备（设施）名称

投资额（万元）

1

噪声

汽轮发电机、水泵产生的噪声

隔声、减振

2

2

废水

汽轮发电机清洗和修理废水、润滑油系统清洗产生的含油废水、生活污水

依托新厂区污水处理站

/

3

固体废物

汽轮发电机维修产生的废机油及废机油桶

废油暂存桶2个

危废暂存间1座（依托新厂区）

0.15

污水处理站隔油池废油

废油暂存桶1个

生活垃圾

生活垃圾桶（依托新厂区）

/

4

环境风险

危废暂存间

5000m3事故池1座（依托新厂区）

/

合计

2.15

11、环境保护“三同时”验收

项目污染物防治措施及验收情况见表37。

表37             环境保护“三同时”验收一览表

项目

污染源

治理措施

监测

点位

监测

内容

监测频次

执行标准

噪声

汽轮发电机、水泵

隔声、减振

厂界

等效A声级

连续2天，昼夜各1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类标准（（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)））

废气

/

/

/

/

/

/

废水

生活污水
经厂区污水处理站处理后，依托在建工程配套的输水管线外送至送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。
/

污水处理站处（依托新厂区）。
/

/

汽轮发电机清洗和修理废水、润滑油系统清洗产生的含油废水
经厂区污水处理站处理后，依托在建工程配套的输水管线外送至送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。
/

/

/

汽轮发电机回收软水

收集于新厂区冷却水塔循环水池，作为全厂工业冷却水补水，不外排

/

/

冷却循环水

循环使用，不外排

/

/

/

/

固废

汽轮发电机维修产生的废机油、废机油桶
经新厂区现有危险固废暂存间收集后，交有资质单位处理。
/

危废暂存间1处（依托新厂区）

/

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

及2013年修改单标准
隔油池废油

经新厂区现有危险固废暂存间收集后，交有资质单位处理。
/

/

生活垃圾

经新厂区现有生活垃圾收集桶收集后交当地环卫部门处理。
/

生活垃圾桶若干（依托新厂区）

/

/

环境风险

5000m3事故池1座（依托新厂区）

/

/




建设项目采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	水

污

染

物
	员工生活
	生活污水
	经新厂区污水处理站处理后，依托在建工程配套的输水管线外送至送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。
	不排放

	
	汽轮发电机
	汽轮发电机清洗和修理废水、润滑油系统清洗产生的含油废水
	
	不排放

	
	
	回收软水
	收集于新厂区冷却水塔循环水池，作为全厂工业冷却水补水，不外排
	不排放

	
	
	冷却循环水
	循环使用，不外排
	不排放

	大

气

污

染

物
	/
	/
	/
	/

	固

体

废

物
	汽轮发电机维修
	废机油、废机油桶
	经新厂区现有危险固废暂存间收集后，交有资质单位处理。
	合理处置

	
	隔油池
	废油
	
	

	
	办公生活
	生活垃圾
	经新厂区现有生活垃圾收集桶收集后交当地环卫部门处理。
	

	噪

声
	本项目噪声主要为汽轮发电机及水泵运转过程中产生的噪声，其噪声源强为90～95dB（A），经采取基础减振、厂房隔声措施后，厂界处噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

	生态保护措施及预期效果：

项目所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目所在地区及周边无自然生态保护区和风景

名胜区，项目建设对生态环境影响较小。




结论与建议

	一、评价结论

（一）项目符合国家产业政策

本项目为改扩建性质，已在安阳市殷都区发展和改革委员会备案（项目代码：2020-410505-44-03-008311），总投资300万元，建设1台汽轮发电机，实现富余蒸汽全部利用，发电量1200度/小时，回收软水15吨/小时。经查阅国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目属于鼓励类第八款第2条“……煤沥青制针状焦……等余热回收……”，符合国家产业政策要求。

（二）项目选址可行

本项目位于安阳市殷都区安阳市新型化工产业园铜冶片区，根据《安阳市新型化工产业园总体发展规划》（2018-2025），本工程占地属于三类工业用地，符合安阳市新型化工产业园土地利用总体规划。

本项目位于安阳市生态红线保护范围之外；项目运行期间对周边环境影响可接受，废气、废水、噪声均不会突破项目所在地环境质量底线；用电、用水、用地量较小，均不会突破项目所在地资源利用上线；经对照园区环境准入负面清单及殷都区人民政府办公室关于印发《在辖区内审批审核项目实施准入负面清单的意见》的通知，本项目不属于环境准入负面清单内容，项目建设满足规划环评提出的“三线一单”要求。 

综上所述，从环保角度分析本工程选址可行。

（三）区域环境质量现状

安阳市2018年达标区判定结果为不达标区；安阳市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为22 ug/m3、44 ug/m3、123 ug/m3、74 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为196 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值的污染物为NO2、PM10、O3、PM2.5。2018年双全水库断面COD满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ标准要求；氨氮、总磷、总氮均在不同水期有不同程度的超标现象，主要是由于双全水库上游来水汾洪江接纳了铜冶镇镇区、沿岸村庄、磊口乡生活污水及农田面源污水直接排入，水质较差。项目四周厂界声环境质量现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。

（四）环境影响评价结论

（1）大气环境影响分析

本工程利用20t/h余热锅炉产生的蒸汽发电，汽轮发电机运行中不产生废气。
（2）水环境影响分析
汽轮发电机回收软水收集于新厂区冷却水塔循环水池，作为全厂工业冷却水补水，不外排。汽轮发电机清洗和修理废水、润滑油系统清洗产生的含油废水、生活污水经新厂污水处理站处理后送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。

（3）声环境影响分析

本项目噪声主要为汽轮发电机及水泵运转过程中产生的噪声，其噪声源强为90～95dB（A），经采取基础减振、厂房隔声措施后，厂界处噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固体废物影响分析

汽轮发电机维修产生的废机油、废机油桶和隔油池废油经新厂区现有危险固废暂存间收集后，交有资质单位处理；生活垃圾经新厂区现有生活垃圾收集桶收集后交当地环卫部门处理。

（5）环境风险影响分析

本项目无重大风险源，通过加强管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。
（五）总量分析结论

本工程污染物总量控制指标：COD0t/a、NH3-N0t/a，颗粒物0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、VOCs0t/a。

项目建成后全厂污染物总量控制指标：COD0t/a、NH3-N0t/a，颗粒物6.049t/a、SO224.8744t/a、NOx37.3968t/a、VOCs3.23t/a。

二、建议

（1）评价建议项目建设单位严格落实环保“三同时”制度。

（2）企业应加强事故防范和安全管理，杜绝各类风险事故的发生；

（3）加强员工环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。

（4）加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程，避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。

综上所述，本项目符合国家产业政策、土地利用规划。项目建成后拟采取的各项污染防治措施可使工程对环境污染控制在最低程度，对区域环境影响很小。因此在建设单位严格执行国家有关环境保护法律、法规，严格执行建设项目的“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治对策和措施的前提下，从环境保护的角度评价，项目是可行的。



	预审意见：

                                                        公  章

                经办人：                                年  月  日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                        公  章

                经办人：                                年  月  日


	审批意见：

公  章

经办人：                                             年   月   日

	注       释

本报告表应附以下附图、附件：

附图一  本工程地理位置图

附图二  铜冶镇土地利用总体规划

附图三  安阳市新型化工产业园总体发展规划（铜冶片区）用地规划图
附图四  本工程周边环境敏感点示意图

附图五  厂区平面布置图

附图六  在建工程现场照片及主持人踏勘现场图片

附件1  环评委托书

附件2  项目备案证明

附件3  土地证

附件4  规划许可证
附件5  年产5万吨新型炭材料项目环评批复

附件6  排污许可证复印件
附件7  营业执照复印件

附件8  法人身份证复印件

如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

大气环境影响专项评价

水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

生态影响专项评价

声环境专项评价

土壤影响专项评价

固体废弃物影响专项评价

  以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


基础工程





主体工程





设备安装





工程验收





装饰工程





噪声、扬尘





施工废水、建筑垃圾、施工人员生活垃圾





噪声、扬尘、废气





装修垃圾





汽轮发电机





图6   本工程生产工艺流程及产污环节示意图








噪声、固废、废水





蒸汽





接入厂区供电系统





员工生活





汽轮发电机组清洗和修理





润滑油系统清洗





汽轮发电机





冷却水塔循环水池





软水108000





蒸汽110880





损耗2880





新鲜水131.8





循环252000





供应全厂





118.8





95.04





损耗23.76





损耗0.6





损耗2





3





2.4





10





8





105.44





新厂污水处理站处理后送河南鑫磊能源有限公司废水深度装置处理后综合利用，不外排。





图7        本工程运行后水平衡图      单位：m3/a





� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���










[image: image9.png]G
W60 A
A




_1234567890.unknown

