建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 高炉炉前吸附制氧项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 安阳鑫源铸业有限公司 |
| 编制日期： | 2021年9月28日 |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高炉炉前吸附制氧项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-410505-04-02-889749 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邢晓雨 | 联系方式 | 15837209777 |
| 建设地点 | 安阳市殷都区水冶镇北关村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经114度6分19.448秒，北纬36度8分30.997秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2619其他基础化学原料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26中第44条“基 础 化 学 原 料 制 造 261” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 安阳市殷都区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-410505-04-02-889749 |
| 总投资（万元） | 2500 | 环保投资（万元） | 132 |
| 环保投资占比（%） | 5.28% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 800（不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 土地、规划相符性分析 本项目位于安阳市殷都区水冶镇北关村安阳鑫源铸业有限公司厂区内，安阳鑫源铸业有限公司租赁濮阳市水冶钢铁厂土地，根据水冶镇规划建设环保办公室出具的《关于安阳鑫源铸业有限公司地块在水冶镇（水冶组团）总体规划（2012-2030）中的位置的情况说明》该项目不在城乡规划确定的建设用地范围内；根据安阳市殷都区自然资源局关于企业用地说明（见附件），该宗地属于建设用地，符合水冶镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 因此，本项目建设符合相关土地、规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性分析 查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。本项目所选用的设备均不在淘汰落后设备之列。因此，本项目符合国家产业政策。 - “三线一单”环保管理符合性分析 “三线一单”环保管理符合性判定一览表 类型; 名称; 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）; 本项目位于安阳市殷都区水冶镇北关村，不属于《河南省生态保护红线划定方案》划定的生态红线区域的以及或二级管控区域范围。; 本项目的建设与《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）相符。. 环境质量底线; 项目所在地区域大气环境为二类区；洹河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；区域声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区; 评价区大气环境质量不达标，正常生产情况下，项目排放的废气为N2、CO2、水分等，为空气的主要构成成分，无其它有毒有害气体，因此直接排放至大气，对环境无污染；机组冷却水循环使用，不外排，不新增生活污水；项目厂界噪声可达到2类区标准，本项目建成后，正常运营情况下可保证厂界噪声达标。; 项目建设不会降低当地环境功能。. 资源利用上线; 用电、需水; 项目供水依托安阳鑫源铸业有限公司现有自备水井供给，可以满足本项目需求，供电由水冶镇供电网供给。; 本项目不突破资源利用上线. 环境准入负面清单; /; 项目所在区域未制定负面清单。; /. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况及建设内容 （1）工程基本情况 ①项目名称：高炉炉前吸附制氧项目 ②建设单位：安阳鑫源铸业有限公司 ③建设性质：改建 ④工程投资：项目总投资2500万元，其中环保投资132万元，占总投资金额的比例为5.28%。 （2）建设内容及规模 公司在现有厂区内建设高炉炉前吸附制氧项目，占地面积800平方米，制氧规模5000m3/h，全部用于高炉富氧鼓风。 - 本项目组成及主要内容 本项目组成及主要内容一览表 类别; 项目; 工程内容; 备注. 主体工程; 制氧站; 一套5000m3氧气/时变压吸附制氧装置; 新建. 主厂房; 钢结构，占地面积200m2; 新建. 吸附器房; 钢结构，占地面积210m2; 新建. 操作室; 钢结构，占地面积36m2; 新建. 高压配电室; 钢结构，占地面积50m2; 新建. 低压室; 钢结构，占地面积36m2; 新建. 露天罐区; 占地面积120m2; 新建. 辅助工程; 办公生活; 依托企业现有办公设施及人员; /. 公用工程; 给水; 依托企业现有供水设施，水源为自备井; /. 排水; 依托厂内现有排水系统; /. 供电; 依托企业现有供电系统; /. 环保工程; 噪声控制; 基础减振或隔声处理、距离衰减、消音器. 废水控制; 依托厂区余热发电项目封闭式冷却塔循环水系统（循环水池200m3），循环使用，不外排。; /. 固废控制; 一般固废; 废滤筒; 外售或综合处理; /. 废分子筛吸附剂. 办公生活; 生活垃圾; 经垃圾桶收集后定期交由环卫部门处置. 危险废物; 废机油; 依托厂区现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理. 废油桶; 废油桶收集后在厂区危废间暂存，在确定封口处于打开状态、静置无滴漏后经打包压块后用于金属冶炼。. 2、主要建设内容 （1）主要产品及产能 制氧规模5000m3/h，全部用于高炉富氧鼓风。 （2）主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设施如下表所示。 项目主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 鼓风机; ZR7-700A; 台; 1. 2; 真空泵; ZR7-800AW; 台; 1. 3; 电机; 10KV-1600KW; 台; 1. 4; 吸附器; Φ4200×6800; 台; 2. 5; 缓冲罐; V=100m³; 台; 2. 6; 换热器; 台; 1; 换热面积1200m². 7; 气动阀门; DN700; 台; 6. 8; 气动阀门; DN600; 台; 4. 9; 气动阀门; DN350; 台; 2. 10; 气动阀门; DN300; 台; 2. 11; 气动阀门; DN250; 台; 3. 12; 软连接; DN700; 套; 1. 13; 消音器; DN700、DN600; 台; 2; 各一台. 根据《产业结构调整目录(2019年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)以及《高耗能机电设备淘汰目录（全四批）》，本项目所选用的有型号设备均不在淘汰落后设备之列，无型号设备均不得选用国家淘汰落后设备。 （5）主要原辅材料及燃料 本项目主要原辅材料及燃料用量见下表。 主要原辅材料用量表 序号; 名称; 单位; 小时消耗量; 年消耗量; 备注. 1; 空气; m3; 37200; 2.95亿; 来自外环境. 2; 13X分子筛; m3; /; 1.5m3/8年; 吸附剂，主要成分为硅铝酸盐，约每 8年更换一次. 3; LiX分子筛; m3; /; 6m3/8年; 吸附剂，含锂的低硅铝酸盐X型沸石分子筛，约每 8年更换一次. 4; 滤筒; 个; /; 12; 用于空气过滤，每年更换一次. 5; 机油; /; /; 7t/4a; 180kg/桶，用于空压机等的润滑、冷却，约每4年更换一次. 7; 水; m3; 2; 15840; 厂内自备水井供水. 8; 电; kWh; 2000; 1680万; 厂区自备电厂供电. 备注：R134a（1,1,1,2-四氟乙烷）是一种不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好的安全性能（不爆炸、不易燃、无毒、无刺激性、无腐蚀性）的制冷剂。. （4）本项目产品 本项目产品见下表。 本项目产品一览表 名称; 规格; 小时产量; 年产量. 氧气; 80%; 5000m3/h; 3960万m3/a. 3、给排水 （1）给水 ①生产用水 本项目给水依托现有厂区自备井，项目用水主要为机组循环冷却用水（包括鼓风机、真空泵、空压机），循环水量为100m3/h，需定期补充水，补充新水量为48m3/d。 ②职工办公生活用水 项目所需职工从厂内调配，不新增员工，不新增生活用水。 （2）排水 本项目机组循环冷却水循环使用，不外排。项目所需职工从厂内调配，不新增员工，不新增生活污水。 4、劳动定员及工作制度 项目职工全部由厂区内部调配，不新增职工。年工作330天，24h工作制。 5、厂区平面布置 本项目位于安阳市殷都区水冶镇北关村安阳鑫源铸业有限公司现有厂区北侧，厂区平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、主要生产工艺 本项目主要工艺流程见下图。 图1 本项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目采用超大气压吸附、真空解析的两床VPSA工艺流程。主要设备包括鼓风机、真空泵、吸附器、氧气缓冲罐、换热器、气动阀门、仪表控制系统、电气控制系统、空压机等九部分组成。项目工艺流程如下： （1）空气过滤和压缩：原料空气进入过滤器中除去了灰尘和机械杂质后进入鼓风机，空气通过高速旋转的风机，压缩后，温度会上升至大约60℃，接着空气进入换热器，将空气的温度由60℃降低为30~40℃。 （2）吸附：变压吸附（VPSA）制氧装置一般都通过以下所示的操作步骤来产生氧气。在一个周期内，每个吸附器都至少需经过“吸附”、“均压降”、“解吸”、“冲洗”和“均压升”这五个步骤。 操作步骤表 吸附器; 主要操作步骤. A; 吸附 A; 均压降 ED; 解吸+冲洗 V+P; 均压升 ER. B; 均压升 ER; 吸附 A; 均压降 ED; 解吸+冲洗 V+P. C; 解吸+冲洗 V+P; 均压升 ER; 吸附 A; 均压降 ED. D; 均压降 ED; 解吸+冲洗 V+P; 均压升 ER; 吸附 A. 一个吸附塔在一个周期循环里，吸附量和压力变化的彼此关系见下图。 图2 变压吸附基本过程示意图 ①吸附 Adsorption（A-B） 吸附器内装有两种吸附剂，床层下部装13X分子筛，用于吸附空气中的H2O，CO2和碳氢化合物等杂质成分，上部装有LiX分子筛，用于吸附空气中的N2，空气中H2O，CO2，N2等杂质依次被塔内的各吸附剂依次吸附掉，由于O2在吸附剂中吸附很少，不断地在气相中得到富集，最终从吸附器的出口排出。在“吸附”步骤中，空气被加压至P4后才开始进行，在此过程中，吸附器内压力维持P4不变，但氮气吸附量由Q1变至Q3，在吸附量达到Q3后，停止吸附器的进气，此步结束。经此步骤制取的氧气一部分被送往缓冲罐用于氧气输送或使用，另一部分则预留给下一步骤对低压吸附器进行升压。 ②均压降 Equalization Down（C-D） 在“均压降”步骤中，吸附器出口产品氧气流入另一个吸附器，对另一个吸附器进行升压。此时该塔的吸附压力不断下降，吸附剂上的杂质被不断解吸，然后解吸出的杂质又被上步骤中预留的“干净”吸附剂继续吸附，所以总体来看，杂质在此步骤中始终未流出吸附器，杂质吸附量Q3保持不变，随着时间进行，当吸附器的吸附压力降至P3时，吸附器内的“干净”吸附剂也基本完全被杂质占用，“均压降”步结束。 ③真空解吸 Vacuum desorption（D-A） 在“均压降”步骤结束后，虽然吸附器内压力接近大气压，但是吸附剂内还留有一部分杂质，为了使这些杂质尽可能解吸，就必须还要对该塔进行抽真空降压。VPSA相对于PSA而言，也正是这一步，即通过真空泵对吸附器的进一步抽吸，促使塔内杂质分压降低，使其解吸出来，经真空泵排出吸附器外。此步骤结束时，吸附器内的压力降低到P1，吸附剂内杂质吸留量也降到最低量Q1，此时的吸附剂得到再生，并准备好下个周期再次吸附。 ④冲洗 Purge（E-A） 在吸附器进行“真空解析”步骤时，为了使吸附器的杂质解吸更彻底，在“真空解吸”末尾阶段，将从另两个高压吸附器引入一小股产品氧气对低压塔的吸附剂进行清洗，此时塔内的氧气分压相对升高，而杂质分压相对降低，使得杂质在吸附剂中得到更彻底解吸，从而提高了吸附剂的再生效果，更利于下一个循环的吸附。 ⑤均压升 Equalization Rise（A-B） 经过“真空解吸”和“冲洗”后，吸附器内的吸附剂再生完毕。为了保证吸附剂内杂质的吸附量Q1不变，而吸附压力由P1尽可能升至吸附工况所需的压力P4，将引入一股高压产品氧气对该塔进行升压，“均压升”结束时，吸附器的压力达到吸附工况要求压力，做好了下周期杂质吸附的准备。 以上各步骤的切换主要由控制系统和专用开关蝶阀完成。控制系统按照各步骤的先后逻辑（简称“时序逻辑”）来开关各专用蝶阀，进而控制吸附器在“吸附”、“均压降”、“解吸”、“冲洗”、“均压升”等步骤过程中的时间长短，以此实现氧氮分离，最终制取符合要求的产品氧气。 吸附器上部流出的产品先进入氧气缓冲罐，然后经管道送入炼铁高炉，氧气缓冲罐起平衡产品气压力的作用。经真空泵解吸的杂质气体经放空口排出，为了降低噪音，真空泵出口设置消音器。 2、产排污环节 运营期生产过程产生的污染物主要是： （1）废气 本项目生产原料为空气，在正常及非正常工况均无大气污染物排放。 ①正常工况 正常工况下，主要为通过真空泵解吸的吸附器放空气（主要组分为N2、CO2、水分等），经放空口排出； ②非正常工况 开车工况：开车调试时，气体的纯度达不到要求，需排气放空； 生产波动时：为防喘振和超压，鼓风机、真空泵、分子筛吸附器、空压机均有放空气，为氮气、氧气、空气等； 停车工况：设备停车时，鼓风机、真空泵、分子筛吸附器、空压机均有放空气产生。 由于拟建项目排放的废气为N2、CO2、水分等，为空气的主要构成成分，无其它有毒有害气体，因此直接排放至大气，对环境无污染。 （2）废水 本项目机组循环冷却水（包括鼓风机、真空泵、空压机等）循环使用，不外排；项目不新增劳动定员，不会新增生活污水，安阳鑫源铸业有限公司现有生活污水主要为员工厕所冲洗水、洗漱水等，经统一收集后，经化粪池处理后直接回用于高炉冲渣，不外排。 （3）噪声 本项目噪声主要为空压机、泵类等设备运转产生的噪声，声源强度为70～90dB(A)。 （4）固体废物 本项目不新增员工，无新增生活垃圾；运营期生产过程中固废主要是废滤筒、废分子筛吸附剂、废机油、废油桶。 - 水平衡 图3 厂区水平衡图（m3/d） - 物料平衡 图3 厂区物料平衡图（m3/d） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目及环保审批验收情况 《安阳县鑫源钢铁有限责任公司380m3炼铁高炉及92m2烧结机技改项目环境影响报告书》于2004年10月经河南省环境保护局审批，文号为豫环监[2004]183号。2006年5月，项目通过河南省环境保护局验收，文号为豫环保验[2006]39号。 2013年6月，企业委托编制了《年产40万吨铸造生铁生产线环境综合治理技术方案》，方案中对全厂环保治理设施进行了审查，并对存在问题提出了改进治理措施。方案于2013年8月通过了安阳县环境保护局评审，并与2014年4月通过安阳县环境保护局验收。 2017年10月25日，企业申领了排污许可证。 2018年11月，企业《高炉煤气发电系统改造项目环境影响报告表》和《烧结矿余热发电项目环境影响报告表》经殷都区住房和城乡建设环境保护局审批，审批文号分别为殷建环表【2018】121号、殷建环表【2018】122号。 2019年10月12日，公司《环保设施升级改造深度治理项目环境影响报告表》、《喷煤系统煤粉磨机改造项目环境影响报告表》经殷都区环保局审批，审批文号分别为殷建环表【2019】028号、殷建环表【2019】029号。 2020年4月1日，公司《烧结机烟气脱硫设施改造项目环境影响登记表》已在网上登记备案，备案号码：202041050500000018。 2020年6月5日，公司《新建鑫源烧结机烟气脱硝项目环境影响报告表》经殷都区环保局审批，审批文号分别为殷建环表【2020】042号。 企业环评手续履行情况见下表： 公司环评手续一览表 序号; 项目名称; 环评批复; 环保验收; 生产状况. 1; 安阳县鑫源钢铁有限责任公司380m3炼铁高炉及92m2烧结机技改项目环境影响报告书; 豫环监 [2004]183号; 豫环保验[2006]39号; 正常. 2; 年产40万吨铸造生铁生产线环境综合治理技术方案; /; /; 正常. 3; 高炉煤气发电系统改造项目环境影响报告表; 殷建环表 【2018】121号; 2020年1月自主验收; 正常. 4; 烧结矿余热发电项目环境影响报告表; 殷建环表 【2018】122号; 一期工程2020年10月自主验收; 正常. 5; 环保设施升级改造深度治理项目环境影响报告表; 殷建环表 【2019】028号; 2020年10月自主验收; 正常. 6; 喷煤系统煤粉磨机改造项目; 殷建环表 【2019】029号; 2020年1月自主验收; 正常. 7; 烧结机烟气脱硫设施改造项目; 202041050500000018; /; 正常. 8; 新建鑫源烧结机烟气脱硝项目; 殷建环表【2020】042号; 2020年10月自主验收; 正常. 根据企业提供的情况说明，厂内高炉自2004年投产后喷煤工段采取富氧喷吹工艺，工艺流程为外购高压液氧，通过减压阀、管道直接进入到冷风管道，提高鼓风中的氧浓度，提高风口前理论燃烧温度，使煤粉充分燃烧，提高置换比，这种富氧方式存在运输、压力调整、流量控制等不确定安全性，且用氧成本较高。为增加企业抗市场风险能力、节能降本，企业计划新建变压吸附制氧项目，为高炉富氧冶炼配套设施。项目采用低压、低浓度机前富氧，大大降低了生产操作中的难度，比高压富氧更加安全可靠，成本也大幅降低。项目建成后富氧率最高可增加7%，氧气需求量为4860m3/h，项目制氧装置制氧规模为5000m3/h，规模设置合理。 二、与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 （1）废气 产排污及环保设施一览表 序号; 产污环节; 污染因子; 污染治理设施; 有组织排放编号; 备注. 1; 烧结机头废气; 颗粒物、SO2、NOX、氟化物、二噁英类; 现有旋风除尘+四电场静电除尘+石灰石膏法脱硫+湿电除尘+SCR脱硝+50m高排气筒; DA001; 配套在线监测设施. 2; 烧结机尾废气; 颗粒物; 袋式除尘器+18m高排气筒; DA002; 配套在线监测设施. 3; 整粒筛分废气; 颗粒物; 袋式除尘器+18m高排气筒; DA003; 配套在线监测设施. 4; 配料机废气（烧结机）; 颗粒物; 袋式除尘器+18m高排气筒; DA004; /. 5; 煤粉制备废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; DA006; /. 6; 高炉矿槽废气; 颗粒物; 袋式除尘器+18m高排气筒; DA007; 配套在线监测设施. 7; 高炉出铁场废气; 颗粒物; 袋式除尘器+18m高排气筒; DA008; 配套在线监测设施. 8; 热风炉烟气; 颗粒物、SO2、NOX; 50m高排气筒; DA009; 在线设备正在调试. 9; 高炉煤气; /; 重力除尘+干法布袋除尘; 无; 净化后的煤气用作燃料. 16; 发电锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOX; 现有采用单碱脱硫处理后排放，拟改为低氮燃烧+双碱法脱硫; DA011; 配套在线监测设施. 17; 烧结矿冷却废气; 颗粒物; 新建竖冷窑冷却系统，并安装袋式除尘器除尘后排放；另外安装余热锅炉对竖冷窑产生的热量进行利用，用以余热发电。. 10; 物料堆存; 颗粒物; 封闭式库房内. 11; 配料机上料废气; 颗粒物; 铲车加料均为于封闭车间内，拟安装集气罩收集后与配料废气共用1套袋式除尘器. 12; 矿槽上料废气; 颗粒物; 铲车加料均为于封闭车间内，安装集气罩收集后与整粒筛分废气共用1套袋式除尘器. 13; 铸铁机废气; 颗粒物; 位于封闭车间内，安装集气罩收集后由增加1套袋式除尘器处理后单独排放. 14; 炉顶跌落废气; 颗粒物; 设置密闭空间，拟将粉尘收集后与铸铁机废气共用1套袋式除尘器. 15; 传输皮带; 颗粒物; 皮带廊封闭. ①烧结机生产系统 烧结机机头：烧结机机头废气被捕集后由经重力除尘、4台旋风除尘、四电厂静电除尘器净化处理后再经湿法脱硫、脱硝后再由湿电除尘后经50m高排气筒排放。 烧结机机尾：烧结机机尾废气被捕集后由袋式除尘器处理后，最后经18m高排气筒排放。 烧结机机头、机尾废气排放结果采用2021年4月13日《安阳鑫源铸业有限公司委托监测报告》（河南松筠检测字（2021）第092E号），排放情况见下表。 烧结机机头废气监测结果表 采样点位; 采样时间; 周期; 频次; 废气 流量 (标m3/h); 颗粒物浓度 (mg/m3); 颗粒物 排放速率 （kg/h）; 二氧化硫浓度(mg/m3); 二氧化硫排放速率 （kg/h）; 氮氧化物浓度 (mg/m3); 氮氧化物排放速率 （kg/h）; 氧含量 （%）. 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. DA001烧结机机头重力+旋风+静电+脱硫+湿电除尘+脱硝（高炉煤气点火）排气筒出口; 2021.04.07; I; 第1次; 2.54×105; 2.4; 1.8; 0.610; 15; 11; 3.82; 21; 15; 5.34; 14.2. 第2次; 2.63×105; 2.1; 1.6; 0.551; 12; 9; 3.15; 22; 17; 5.78; 14.4. 第3次; 2.58×105; 2.6; 1.9; 0.671; 14; 10; 3.62; 23; 17; 5.94; 14.3. 均值; 2.58×105; 2.4; 1.8; 0.611; 14; 10; 3.53; 22; 16; 5.69; 14.3. 2021.04.08; II; 第1次; 2.73×105; 2.2; 1.6; 0.600; 13; 9; 3.54; 23; 17; 6.27; 14.1. 第2次; 2.62×105; 2.1; 1.6; 0.551; 16; 12; 4.20; 25; 19; 6.56; 14.3. 第3次; 2.43×105; 2.2; 1.6; 0.534; 12; 9; 2.91; 22; 16; 5.34; 14.3. 均值; 2.59×105; 2.2; 1.6; 0.561; 14; 10; 3.55; 23; 17; 6.05; 14.2. 2021.04.09; III; 第1次; 2.58×105; 2.5; 1.8; 0.646; 13; 10; 3.36; 21; 15; 5.42; 14.2. 第2次; 2.63×105; 2.5; 1.8; 0.656; 10; 7; 2.63; 23; 17; 6.04; 14.1. 第3次; 2.56×105; 2.7; 2.0; 0.691; 11; 8; 2.81; 20; 15; 5.12; 14.2. 均值; 2.59×105; 2.6; 1.9; 0.664; 11; 8; 2.93; 21; 16; 5.53; 14.2. 最大值; /; /; /; /; 2.0; /; /; 12; /; /; 19; /; /. 执行标准; /; /; /; /; 10; /; /; 35; /; /; 50; /; /. 是否达标; /; /; /; /; 达标; /; /; 达标; /; /; 达标; /; /. 鑫源铸业烧结机机头烟气脱硫脱硝后（DA001）颗粒物、二氧化硫和氮氧化物最大排放浓度分别为2.0mg/m³、12mg/m³、19mg/m³，均可满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》附件2钢铁企业超低排放指标限值（烧结机机头/球团竖炉）要求。 烧结机机头废气中氟化物排放情况采用2020年10月28日《安阳县鑫源钢铁有限责任公司委托监测报告》（益民环检字第ZJ2019006WQ 04号），烧结机机头废气中氟化物排放情况见下表。 烧结机机头废气氟化物排放情况表 设备名称; 监测日期; 测试位置; 烟气流量（m3/h）; 氟化物排放浓度（mg/m3）; 氟化物排放量（kg/h）. 烧结机机头排气筒DA001; 2020.10.13; 第1次; 2.81×105; 2.17; 0.610. 第2次; 2.82×105; 1.96; 0.553. 第3次; 2.79×105; 2.45; 0.684. 均值; 2.81×105; 2.19; 0.615. 执行标准; /; 4.0; /. 由上表可知，烧结机机头废气中氟化物可以满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）及其修改单特别排放限值要求，可以达标排放。 烧结机机头废气中二噁英排放情况采用2020年4月27日《安阳县鑫源钢铁有限责任公司委托监测报告》（WJS-20046358-HJ-01，江苏维谱检测技术有限公司），报告结果显示：二噁英检测结果为0.031~0.041 ng-TEQ/m3，能够满足GB28662-2012特别排放限值，同时满足《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）要求。 烧结机头二噁英排放情况表 设备名称; 监测日期; 二噁英排放浓度（ng-TEQ/m3）. 烧结机机头排气筒DA001; 2020年4月27日09：56~11：56; 0.031. 2020年4月27日12：13~14：13; 0.040. 2020年4月27日14：51~16：51; 0.041. 执行标准; 0.25. 烧结机成品筛分：烧结机出来的成品需筛分，不合格产品直接回到配料系统，筛分过程产生的废气主要为颗粒物，该废气被捕集后由袋式除尘器处理后，最后经18m高排气筒排放。 烧结机成品筛分废气中颗粒物排放情况采用2021年4月13日《安阳鑫源铸业有限公司委托监测报告》（河南松筠检测字（2021）第092E号），烧结机成品筛分废气中颗粒物排放情况见下表。 烧结机成品筛分颗粒物排放情况表 设备名称; 监测日期; 测试位置; 烟气流量（m3/h）; 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 颗粒物排放速率（kg/h）. 烧结成品筛分; 2021.04.07; 第1次; 8.52×104; 2.8; 0.238. 第2次; 8.63×104; 3.3; 0.285. 第3次; 8.52×104; 3.7; 0.315. 均值; 8.55×104; 3.3; 0.279. 执行标准; /; 10; /. 由上表可知，烧结机成品筛分废气中颗粒物可以达标排放。 配料机配料（烧结机）、竖冷窑、煤粉制备：配料机配料、竖冷窑、煤粉制备过程产生的废气主要为颗粒物，该废气分别被捕集后由袋式除尘器处理后，分别经18m高排气筒排放。 DA004配料、混料工序、DA005竖冷窑、 DA006煤粉制备工序颗粒物排放情况表 设备名称; 监测日期; 测试位置; 烟气流量（m3/h）; 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 颗粒物排放速率（kg/h）. DA004配料机袋式脉冲除尘器出口; 2021.04.07; 第1次; 1.12×105; 4.5; 0.505. 第2次; 1.04×105; 4.2; 0.438. 第3次; 1.18×105; 4.1; 0.485. 均值; 1.12×105; 4.3; 0.476. 执行标准; /; 10; /. DA005竖冷窑袋式脉冲除尘器出口; 2021.04.07; 第1次; 3.12×104; 4.4; 0.137. 第2次; 3.04×104; 4.0; 0.122. 第3次; 3.08×104; 4.6; 0.142. 均值; 3.08×104; 4.3; 0.134. 执行标准; /; 10; /. DA006喷煤车间袋式脉冲除尘器出口; 2021.04.08; 第1次; 4.35×104; 3.6; 0.157. 第2次; 4.43×104; 2.5; 0.111. 第3次; 4.39×104; 3.3; 0.145. 均值; 4.39×104; 3.1; 0.138. 执行标准; /; 10; /. 由上表可知，配料机配料（烧结机）、竖冷窑、煤粉制备废气中颗粒物可以达标排放。 ②高炉炼铁系统 烧结矿槽上、槽下：烧结矿、球团矿、焦炭及溶剂分别通过皮带机送入高炉矿槽。在通过矿槽底部的卸料机出料后送入高炉上料斗内。再由卷扬机提升至高炉顶进入高炉。槽上、槽下原料在输送及入仓过程中散发粉尘经收尘罩、收尘密闭室等，产尘点经集气罩捕集后进入袋式除尘器净化后达标排放，最终由一根18m排气筒排放。 出铁口烟气：高炉在出铁过程中散发烟尘，影响环境。在出铁口上方设置集气活动房罩，逸散的烟尘达标排放。经捕集后进入1台40万袋式除尘器净化处理，处理后的废气经1根18m排气筒排放。 高炉炼铁系统废气排放情况采用2021年4月13日《安阳鑫源铸业有限公司委托监测报告》（河南松筠检测字（2021）第092E号），高炉炼铁系统废气排放情况见下表。 DA007高炉矿槽工序、 DA008高炉出铁场工序颗粒物排放情况表 设备名称; 监测日期; 测试位置; 烟气流量（m3/h）; 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 颗粒物排放速率（kg/h）. DA007高炉矿槽袋式脉冲除尘器出口; 2021.04.08; 第1次; 1.31×105; 1.9; 0.249. 第2次; 1.53×105; 2.2; 0.336. 第3次; 1.42×105; 2.4; 0.342. 均值; 1.42×105; 2.2; 0.308. 执行标准; /; 10; /. DA008出铁场脉冲袋式除尘器出口; 2021.04.09; 第1次; 1.70×105; 5.2; 0.883. 第2次; 1.53×105; 4.3; 0.656. 第3次; 1.66×105; 5.0; 0.831. 均值; 1.63×105; 4.8; 0.787. 执行标准; /; 10; /. DA009高炉热风炉脱硫烟气出口监测结果表 采样点位; 采样时间; 周期; 频次; 废气 流量 (标m3/h); 颗粒物浓度 (mg/m3); 颗粒物 排放速率 （kg/h）; 二氧化硫浓度 (mg/m3); 二氧化硫排放速率 （kg/h）; 氮氧化物浓度 (mg/m3); 氮氧化物排放速率 （kg/h）; 氧含量 （%）. 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. DA009热风炉（高炉煤气）重力+干法除尘+湿法脱硫排气筒出口; 2021.04.07; I; 第1次; 6.65×104; 5.5; 3.9; 0.366; 6; 4; 0.399; 34; 24; 2.26; 2.8. 第2次; 6.53×104; 6.3; 4.6; 0.411; 7; 5; 0.457; 28; 20; 1.83; 3.1. 第3次; 6.64×104; 6.4; 4.6; 0.425; 6; 4; 0.399; 33; 24; 2.19; 3.0. 均值; 6.60×104; 6.1; 4.4; 0.401; 6; 5; 0.418; 32; 23; 2.09; 3.0. 2021.04.08; II; 第1次; 6.67×104; 6.3; 4.5; 0.420; 6; 4; 0.400; 34; 24; 2.27; 2.9. 第2次; 6.66×104; 6.2; 4.5; 0.413; 6; 4; 0.400; 32; 23; 2.13; 3.0. 第3次; 6.69×104; 6.3; 4.6; 0.422; 7; 5; 0.468; 33; 24; 2.21; 3.1. 均值; 6.68×104; 6.3; 4.5; 0.418; 6; 5; 0.423; 33; 24; 2.20; 3.0. 2021.04.09; III; 第1次; 6.64×104; 6.0; 4.3; 0.399; 5; 4; 0.332; 30; 21; 1.99; 2.7. 第2次; 6.68×104; 6.4; 4.6; 0.428; 6; 4; 0.401; 29; 21; 1.94; 3.1. 第3次; 6.53×104; 6.3; 4.5; 0.411; 6; 4; 0.392; 34; 24; 2.22; 2.9. 均值; 6.62×104; 6.2; 4.5; 0.412; 6; 4; 0.375; 31; 22; 2.05; 2.9. 最大值; /; /; /; /; 4.6; /; /; 5; /; /; 24; /; /. 执行标准; /; /; /; /; 10; /; /; 50; /; /; 200; /; /. 是否达标; /; /; /; /; 达标; /; /; 达标; /; /; 达标; /; /. 鑫源铸业高炉炼铁系统污染物排放浓度均可满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》附件2钢铁企业超低排放指标限值要求。 ③电厂工序 电厂系统废气排放情况采用2021年4月13日《安阳鑫源铸业有限公司委托监测报告》（河南松筠检测字（2021）第092E号），电厂锅炉系统废气排放情况见下表。 DA011燃气锅炉烟气出口监测结果表 采样点位; 采样时间; 周期; 频次; 废气 流量 (标m3/h); 颗粒物浓度 (mg/m3); 颗粒物 排放速率 （kg/h）; 二氧化硫浓度 (mg/m3); 二氧化硫排放速率 （kg/h）; 氮氧化物浓度 (mg/m3); 氮氧化物排放速率 （kg/h）; 氧含量 （%）. 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. DA011电厂锅炉（高炉煤气）重力除尘+干法除尘+双碱脱硫+低氮燃烧出口; 2021.04.07; I; 第1次; 9.30×104; 3.5; 3.5; 0.326; 4; 4; 0.372; 6; 6; 0.558; 3.7. 第2次; 9.25×104; 2.5; 2.6; 0.231; 3; 3; 0.278; 8; 8; 0.740; 4.0. 第3次; 9.34×104; 3.3; 3.4; 0.308; 4; 4; 0.374; 7; 7; 0.654; 3.8. 均值; 9.30×104; 3.1; 3.2; 0.288; 4; 4; 0.341; 7; 7; 0.651; 3.8. 2021.04.08; II; 第1次; 9.25×104; 3.0; 3.1; 0.278; 3; 3; 0.278; 9; 9; 0.833; 3.9. 第2次; 9.35×104; 3.4; 3.4; 0.318; 3; 3; 0.281; 8; 8; 0.748; 3.7. 第3次; 9.03×104; 3.1; 3.2; 0.280; 4; 4; 0.361; 6; 6; 0.542; 3.8. 均值; 9.21×104; 3.2; 3.2; 0.292; 3; 3; 0.306; 8; 8; 0.708; 3.8. 2021.04.09; III; 第1次; 9.43×104; 3.3; 3.3; 0.311; 4; 4; 0.377; 7; 7; 0.660; 3.6. 第2次; 9.53×104; 3.5; 3.6; 0.333; 3; 3; 0.286; 8; 8; 0.762; 3.8. 第3次; 9.43×104; 3.1; 3.1; 0.292; 3; 3; 0.283; 7; 7; 0.660; 3.7. 均值; 9.46×104; 3.3; 3.3; 0.312; 3; 3; 0.315; 7; 7; 0.694; 3.7. 最大值; /; /; /; /; 3.6; /; /; 4; /; /; 9; /; /. 执行标准; /; /; /; /; 5; /; /; 35; /; /; 50; /; /. 是否达标; /; /; /; /; 达标; /; /; 达标; /; /; 达标; /; /. 鑫源铸业电厂锅炉（DA011)外排烟气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物最大排放浓度分别为3.6mg/m³、4mg/m³、9mg/m³，均可满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》附件2钢铁企业超低排放指标限值（燃气锅炉）要求。 ④无组织废气 企业产生的无组织排放废气主要为原料堆场各种原料在装卸、破碎、筛分、混合、输送时散发的常温物料粉尘；烧结产生粉尘的部位主要是原料、熔剂和燃料在破碎、筛分、配料混合和输送时产生粉尘；烧结矿热破碎、热筛分及转运等过程中产生粉尘；冷矿筛分等产生粉尘；高炉系统粉尘主要来源于炉前供料系统焦炭、烧结矿的槽下筛分，料坑、各卸料点、炉顶卸料、以及出铁场出铁期间，高炉铁口开口、堵口、铁水注入铁水罐时，均产生大量烟(粉)尘。公司无组织废气监测结果采用2020年10月28日《安阳县鑫源钢铁有限责任公司委托监测报告》（益民环检字第ZJ2019006WQ 04号），监测结果见下表。 无组织废气排放监测表 单位：mg/m3 监测时间; 上风向; 下风向1#; 下风向2#; 下风向3#. 2020.10.13; 14:06-15:06; 0.213; 0.359; 0.377; 0.405. 15:47-16:47; 0.221; 0.370; 0.393; 0.419. 16:59-17:59; 0.220; 0.354; 0.383; 0.383. 由表上表可知，公司厂界外浓度最高为0.419mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外最高浓度1.0mg/m3要求，且能够满足《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）要求（厂界最高浓度0.5mg/m3要求）。 (2)废水 企业废水主要是生产废水和生活废水。 ①生产废水 炼铁冲渣水循环利用，不外排；高炉冷却水循环使用，不外排；脱硫水循环利用，不外排；湿电除尘用水循环使用，不外排；电厂冷凝器冷却水、冷油器冷却水、空冷器冷却水循环使用，不外排，浓盐水用于炼铁冲渣补水，全厂生产废水不外排。 ②生活污水 公司生活污水主要为员工厕所冲洗水、食堂水等，经统一收集后，经化粪池预处理后定期清掏，不外排。 （3）噪声 企业环境噪声主要由空气动力性噪声、机械性噪声、电磁性噪声和其他噪声组成。其中空气动力性噪声包括各种风机、空压机、喷燃器、管道内流体、排气、扩容、节流、漏气所产生的噪声；机械性噪声由机械设备运转、摩擦、撞击、振动所产生；电磁性噪声由发电机、电动机、变压器等电器设备由于磁场交变运动产生的噪声；其他噪声包括交通噪声、水流声、人流活动引起的噪声。针对噪声，公司对高炉炉顶、喷煤风机等加装消音器，减少噪音污染。 厂界噪声依据2020年10月28日《安阳县鑫源钢铁有限责任公司委托监测报告》（益民环检字第ZJ2019006WQ 04号），结果如下： 厂界噪声排放监测表 单位：dB(A ) 监测时间; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 标准. 2019.10.13; 昼间; 58.5; 51.6; 50.1; 52.6; 60. 2019.10.13; 夜间; 47.6; 42.9; 42.4; 41.8; 50. 由上表可知，公司昼间厂界四周噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。 （4）固废 高炉水淬渣和脱硫系统产生的脱硫石膏外售水泥厂用作原料；袋式除尘器收集的粉尘全部返回生产流程使用；除尘系统收集的粉尘，各种浊循环水系统的氧化铁皮及含铁底泥全部返回生产流程使用。 固体废物产生量及综合利用一览表 工序名称; 固废名称; 产生量(t/a); 固废分类及编码; 处置措施. 各工序除尘器; 除尘灰; 4.6万t/a; 一般工业固废Ⅰ类; 返回烧结配料. 高炉; 水淬渣; 12.5万t/a; 一般工业固废Ⅰ类; 出售做水泥原料. 合计; 17.1万t/a; /; /. 综上所述，本项目废气、噪声均可达标排放，废水、固废均得到合理处置，因此，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 三、总量 2017年10月25日，企业申领了排污许可证。参照排污许可证副本，企业全厂污染物排放许可量为：颗粒物375.25t/a；SO2 668.6t/a；NOX 1199.16t/a，COD 0t/a，NH3-N 0t/a。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 根据《安阳市环境空气质量功能区划及质量目标（2016-2020年）》，项目所在区域为二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。 根据《2020年河南省生态环境状况公报》（河南省生态环境厅）可知，安阳市环境空气质量级别为轻污染，其中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧年90百分位数浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；二氧化硫浓度、二氧化氮浓度、一氧化碳年95百分位数未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。项目所在区域属于不达标区。安阳市2020年全年环境空气质量监测数据下表。 安阳市2020年环境空气质量现状评价表 点位名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 评价标准 （μg/m3）; 超标倍数. 安阳市; SO2; 年平均; 13; 60; /. NO2; 年平均; 36; 40; /. PM10; 年平均; 104; 70; 0.49. PM2.5; 年平均; 62; 35; 0.77. CO; 24h平均第95 百分位数; 2100; 4000; //. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 190; 160; 0.19. 由上表可知，PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 2、地表水环境质量 厂区东南紧邻珠泉河，珠泉河于下游汇入洹河，下游控制断面为南士旺断面。根据《安阳市地表水环境功能区划（2016-2020）》，洹河彰武水库出口—南士旺河段执行Ⅲ类水质标准，下游监测断面为京广铁路桥断面。 依据安阳市环境保护监测中心站2020年监测数据，洹河京广铁路桥断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 2020年洹河京广铁路桥断面监测结果年均值评价统计表 mg/L，pH除外 断面名称 京广铁路桥; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 汞. 8.26; 6.34; 4.28; 3.13; 0.13; 0.01; 0.0002; 0.00002. 铅; 化学需氧量; 总磷; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷. 0.002; 13.92; 0.13; 0.02; 0.02; 0.56; 0.0037; 0.0007. 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 0.0007; 0.0094; 0.0020; 0.0602; 0.0020. 3、生态环境质量 本项目所在区域周边主要为工业企业和居民，地表植被主要为绿化树木、野草等当地常见树木，生态环境一般。本项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境： 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对本项目距离/m. X; Y. 北关村; 114°6′24.189″E; 36°8′36.038″N; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级; 东北; 50; 180. 114°6′24.189″E; 36°8′36.038″N; 居住区; 人群; 西南; 紧邻; 140. 水冶镇; 114°52′21.293″E; 35°57′49.860″N; 居住区; 人群; 东南; 160; 400. - 声环境： 声环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对本项目距离/m. X; Y. 北关村; 114°6′24.189″E; 36°8′36.038″N; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级; 东北; 50; 180. 114°6′24.189″E; 36°8′36.038″N; 居住区; 人群; 西南; 紧邻; 140. - 地下水环境： - 厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境： - 本项目位于安阳市殷都区水冶镇北关村安阳鑫源铸业有限公司厂区内，不涉及新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见下表。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 区域类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、固废： 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 厂区现有工程污染物排放量为颗粒物375.25t/a、SO2：668.6t/a、NOx：1199.16t/a，COD：0t/a，NH3-N：0t/a；本项目新增污染物排放量为颗粒物0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a，COD：0t/a，NH3-N：0t/a；本项目建设完成后全厂污染物排放量为颗粒物375.25t/a、SO2：668.6t/a、NOx：1199.16t/a，COD：0t/a，NH3-N：0t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 经现场踏勘，本项目目前未建设。本项目场地现有构筑物的拆除，施工过程中材料运输、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、废气、固体废弃物、施工废水等污染物。 一、大气环境影响分析 结合现场踏勘情况，按照《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发安阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（安环攻坚办〔2021〕54号）、《安阳市扬尘污染综合整治实施方案》、《安阳市市区扬尘污染防治管理办法》、《安阳市蓝天工程行动计划实施细则》的要求，建议施工单位采取如下措施以降尘、防尘： （1）建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程概预算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中，明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当根据扬尘污染防治相关规定制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。 （2）建设单位应当委托相关专业机构对施工单位扬尘污染防治工作实施监督。 （3）施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。 （4）施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施。 （5）工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁。 （6）正在施工的建筑外侧应采用统一合格的密目网全封闭防护，物料升降机架体外侧应使用立网防护。 （7）工地出入口5米范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其它的施工道路应坚实平整，无浮土、无积水。 （8）施工道路积尘可采用吸尘或水冲洗的方法进行清扫，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （9）施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。 （10）建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染的措施。 （11）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 （12）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 （13）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 （14）运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆，应当符合下列规定： ①运输车辆应持有市行政执法部门核发的准运证并按照批准的路线和时间进行运输； ②垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露； ③运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。 （15）施工工地安装视频监控装置，实现施工全过程监控。继续执行建筑工地扬尘治理与资质动态考核、施工合同签订、企业市场准入“三挂钩”管理措施，严格施工工地“绿色行动”标准，监督各建筑（拆迁）工地加强扬尘污染治理。对于防尘制度落实不到位、防尘设施不齐全的工地，要责令其停止施工，限期整改。 根据以上分析，加强遮盖、保持施工区清洁并适当洒水是减少扬尘的有效手段。施工单位必须加强管理，做到扬尘治理的“八个百分百”，即：“围挡达标率100%、裸露土方覆盖率100%、出入车辆冲洗率100%、主干道硬化率100%、设置扬尘监督牌率100%、拆除工程洒水压尘率100%、渣土车辆密闭运输100%、施工现场安装PM2.5、PM10在线监测仪监控系统100%” 同时要实现工地内非道路移动机械使用油品及车辆排放全部达标，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理、“一票停工”和“黑名单”等制度。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。城市拆迁施工工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”，确保各类开发和建设活动产生的扬尘污染得到有效管控。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 2、施工期水环境影响分析 施工期废水主要为机械设备冲洗废水及施工人员的生活污水。 （1）施工机械冲洗废水 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，产生的污染物主要为SS，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 （2）生活污水 本项目土方施工期约90天，施工人员最多约20人，施工人员用水较少，生活用水包括工人洗漱及餐饮用水，用水量按50L/人•d计算，用水量为4.5m3/d，废水产生量按用水量的80%计算，生活污水产生量为3.6m3/d，即施工期生活污水产生量为324m3。生活污水依托厂区现有的化粪池，经化粪池处理后直接回用于高炉冲渣，不外排。 3、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要来源于各类施工机械设备，具体可分为机械噪声和施工车辆噪声。 （1）机械噪声 根据本项目噪声污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有机械设备在现场运行，由于施工场地内设备位置的不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量也有波动，因此很难确切预测施工场地各场界噪声值。当声源的大小与预测试距离相比小得多时，可以将此声源视为点声源，声源噪声衰减的计算公式如下： 声源衰减模式： Lr=L0-20lg(r/r0) 式中： r—预测点距噪声源的距离，m； r0—噪声源的距离，m； Lr—距噪声源距离为r处的噪声值，dB(A)； L0—距噪声源距离为ro处的噪声值，dB(A)。 各种施工设备在施工时随距离的衰减列于下表 表23 主要施工机械（单台）噪声随距离的衰减变化 施工阶段; 设备名称; X（m）处声压级dB（A）. 1; 10; 20; 30; 40; 100; 200. 土地平整、挖方; 挖掘机; 95; 75; 69; 65; 63; 55; 49. 推土机; 94; 74; 68; 64; 62; 54; 48. 翻斗机; 92; 72; 66; 62; 60; 52; 46. 载重车; 90; 70; 64; 60; 58; 50; 44. 建筑工程; 打桩机; 100; 80; 74; 70; 68; 60; 54. 电锯; 100; 80; 74; 70; 68; 60; 54. 本项目土方施工阶段会对项目周边的敏感点造成噪声影响，但本项目土方施工阶段历时短，对周围敏感保护目标的影响均为短期影响，土方工程施工结束后，噪声影响即消失。 本项目夜间不施工，但施工单位如因特殊需要必须连续作业的，必须有相关部门的证明，并向附近居民、职工公告后方可施工。 （2）施工车辆噪声 施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声，多为瞬间噪声。根据同类建筑项目，只要施工单位文明施工，合理安排施工时间，控制夜间施工，施工期间产生的噪声能够达到国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）各施工阶段标准限值要求。且施工期噪声对环境的影响是短期的，随着施工结束其影响也随之消失。 （3）施工期采取的噪声防治措施 噪声污染是目前我国城市区域环保投诉数量最多的污染事故，为降低本项目施工噪声对敏感目标的影响，评价特别要求： ①合理安排施工时间：避免夜间施工，确需夜间施工（需要连续作业）时，必须提前申请相关部门批准；集中优化安排高噪声（85分贝以上）作业时间，如：白天作业时间控制在8：00-12：00和14：00-21：00；高考、中考期间停止一切施工活动。 ②采取严格的工程措施降低噪声影响：对固定式作业机械（如切割机、电焊机等）采取临时工程防治措施，如在噪声源四周设置临时声屏障，声屏障可以采用厚度1mm以上的镀锌板、双层结构隔声材料等，设计合理的前提下一般能降低噪声值15分贝以上；切割机、电锯、电焊机等应该布置在临时隔声建筑物内进行作业。 ③优化施工布置：施工场地平面布局时将高噪声设备尽量放在场地中央。 ④合理选择运输路线。 采取上述措施后，一定程度上能够明显降低施工阶段的噪声影响。同时，项目业主和施工方应该加强与周边单位、居民的交流，认真听取、采纳相关人员的意见。 4、施工期固体废物影响分析 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾主要为生活杂物，为一般性固体废物。本项目施工期约30天，施工人员最多达到约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量约0.3t。 生活垃圾要定点存放，严禁混入建筑垃圾当中，建设单位集中收集后由环卫部门定期清运，避免对周围环境造成不良影响。 （2）建筑垃圾 施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的砖瓦、混凝土块、废钢筋，土方施工开挖出的渣土、树根，以及各种石料、灰渣、建材等。 环评要求对施工建筑垃圾进行分类回收，其中钢筋头、废铁、废木板等边角料可将其出售；施工期产生的碎砖头、石块、混凝土和砂土等建筑垃圾可用于回填或由专业单位清运处理。环评建议在各个施工工地上增设一些分散的小型垃圾收集器(如废物收集箱)，并派专人定时打扫清理分类分别处置。 在采取以上防治措施后，项目施工期产生的固废对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 本项目生产原料为空气，在正常及非正常工况均无大气污染物排放。 （1）正常工况 正常工况下，主要为通过真空泵解吸的吸附器放空气（主要组分为N2、CO2、水分等），经放空口排出。 （2）非正常工况 开车工况：开车调试时，气体的纯度达不到要求，需排气放空； 生产波动时：为防喘振和超压，罗茨鼓风机、真空泵、分子筛吸附器、空压机均有放空气，为氮气、氧气、空气等； 停车工况：设备停车时，罗茨鼓风机、真空泵、分子筛吸附器、空压机均有放空气产生。 由于拟建项目排放的废气为N2、CO2、水分等，为空气的主要构成成分，无其它有毒有害气体，因此直接排放至大气，对环境无污染。 二、地表水环境影响 本项目给水依托现有厂区自备井提供，项目用水主要为机组循环冷却用水（包括鼓风机、真空泵、空压机等），循环水量为100m3/h，需定期补充水，补充新水量为48m3/d。项目依托电厂的冷却水塔，冷却水循环使用，不外排。项目所需职工从厂内调配，不新增员工，不新增生活用水。 综上所述，本项目没有新增生产、生活废水排放。 三、声环境影响 3.1噪声源强 本项目噪声污染源主要是各个泵、风机运行过程中产生的噪声，噪声源强在70~90dB（A）之间。各高噪声设备源强及治理措施情况见下表。 本项目高噪声设备及治理情况一览表 编号; 设备; 单台源强dB（A）; 数量 （台/套）; 产生位置; 处理措施; 处理后噪声值叠加值dB（A）. 1; 鼓风机; 85; 1; 变压吸附制氧装置; 采用低噪声设备、采取基础减振、加装消音棉、真空泵出口安装消音器、加强管理，可降低30dB（A）; 61.6. 2; 真空泵; 90; 1. 3; 电机; 80; 1. 4; 吸附器; 70; 2. 5; 换热器; 70; 1. 3.2预测模式 1）无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 - 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 3.3预测结果 本次评价对昼、夜间噪声进行预测，预测结果如下表。 运营期噪声预测统计结果 声源; 距离（m）; 噪声值dB（A）. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界; 140; 18.68; 58.5; 58.5; 昼间≤60dB(A). 南厂界; 240; 14.00; 51.6; 51.6. 西厂界; 55; 26.79; 50.1; 50.12. 北厂界; 70; 24.70; 52.6; 52.61. 东厂界; 140; 18.68; 47.6; 47.61; 夜间≤50dB(A). 南厂界; 240; 14.00; 42.9; 42.91. 西厂界; 55; 26.79; 42.4; 42.52. 北厂界; 70; 24.70; 41.8; 41.88. 敏感点噪声预测统计结果 敏感点; 距离（m）; 噪声值dB（A）. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 北关村; 180; 16.49; 58.5; 58.5; 昼间≤60dB(A). 16.49; 47.6; 47.6; 夜间≤50dB(A). 140; 18.68; 50.1; 50.1; 昼间≤60dB(A). 18.68; 42.4; 42.42; 夜间≤50dB(A). 经采用低噪声设备，采取基础减振、加强管理、厂房隔声等降噪措施后，本项目厂界昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）要求，对周围环境影响较小。 本项目位于安阳鑫源铸业有限公司厂区北部，距离最近的噪声敏感点为北关村，预测敏感点噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对周围声环境影响较小。 3.4监测计划 运行期噪声监测点位和频次要求按下表执行。 厂界噪声监测计划 污染类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 噪声; 厂界四周1m处; Lep（A）; 每季度. 四、固体废物 4.1项目固废产生情况 本项目产生的固体废物主要为空气过滤产生的废滤筒；空气纯化产生的废分子筛吸附剂；空压机等运转产生的废机油及废油桶；项目不新增员工，无新增生活垃圾。本项目产生的一般固废不在厂区暂存，产生后直接外售进行综合处理；废机油收集后在厂区危废间暂存，定期交有资质单位处理；本项目机油用量较少，因此废油桶产生量很小，约0.15t/4a，废油桶在厂危废间暂存期间属于危险废物，危废类别：HW08，危废代码900-249-08，收集后暂存于厂区一座10m2危废间，废油桶收集后在厂区危废间暂存，在确定封口处于打开状态、静置无滴漏后经打包压块后用于金属冶炼。 项目固废产排情况见下表。 项目固体废物产生量一览表 序号; 废物名称; 来源; 产生量; 废物性质; 处理措施. 1; 废滤筒; 空气过滤; 12个/a; 一般废物; 收集后外售进行综合处理. 2; 废分子筛吸附剂; 纯化; 6m3/8a. 3; 废机油; 设备运转; 7t/4a; 危险废物; 废机油收集后在厂区危废间暂存，定期交有资质单位处理. 4; 废油桶; 设备运转; 0.15t/4a; 危险废物; 废油桶收集后在厂区危废间暂存，在确定封口处于打开状态、静置无滴漏后经打包压块后用于金属冶炼. 根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目废油桶（厂区危废间暂存期间）属于危险废物，收集后暂存于厂区现有的危废暂存间（10m2）。 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-217-08; 7t/4a; 机械设备运行; 液态; 矿物油; 矿物油; 四年; T，I; 密闭容器分类收集，分区暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理. 废油桶; HW49; 900-249-08; 0.15t/4a; 盛装机油; 固态态; 铁、矿物油; 矿物油; 四年; T，I; 废油桶收集后在厂区危废间暂存，在确定封口处于打开状态、静置无滴漏后经打包压块后用于金属冶炼. 4.2危废暂存依托可行性分析 危险废物贮存场地基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 能力; 贮存 方式; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-217-08; 1座在现有厂区铸铁机东侧，1座在现有厂区配煤工段; 10m2; 10t; 专用 容器; 1年. 2; 废油桶; HW49; 900-249-08; 0.5t; 密封; 1年. 根据建设单位介绍，现有厂区已建危废暂存间1座，危废暂存间面积10m2，位于厂区澡堂东侧，该项目危废产生量较小，现有危废暂存间有危废标识标牌，地面硬化，做到“三防”措施，符合危险废物贮存污染控制标准相关要求，现有余量约为5m2，能够满足项目使用。危险废物在厂内暂存需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求执行。危险废物的转移及运输必须按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5号令）执行转移联单制度、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关规定执行。 本项目固废全部合理处置，对环境影响较小。 五、地下水、土壤 本项目正常运行工况下不存在地下水和土壤污染源。在生产运行期间，只有在循环水输送管线及循环水池等出现破损的非正常工况下，污染物可能下渗影响地下水和土壤。为避免非正常工况对厂址下游地下水保护目标的影响，项目营运期要加强对循环冷却水措施的维护管理，定期监测厂址处及下游敏感点地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。发生事故工况，监测点监测信息会在较短时间内有响应，及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移，加上污染物弥散、吸附、降解等作用，下渗污染物对场地下游地下水和土壤环境影响较小。 评价要求本项目车间地面进行一般硬化，危废间进行重点防渗，加强环保设置运行维护，减少污染物排放，防止对土壤和地下水造成污染。 六、生态 根据现场踏勘，企业位于安阳市殷都区水冶镇北关村，周边主要为工业企业和居民，建设项目不新增用地，且不涉及生态环境保护目标。 七、环境风险 7.1本项目可能存在环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）及其附录B，经对比本项目所用原料其主要成分和产品不属于附录B，所用原辅料和产品均不具有急性毒性危害。本建设项目产品为氧气，氧气是空气组分之一，因其不是污染性气体，所以它们泄露会引起周围极速低温、缺氧或高氧环境，但对厂界外大气环境无影响且产品不涉及可燃性、爆炸性化学品。涉及的化学品均为不燃物质。本项目不涉及腐蚀性化学品。 建设项目本身存在的产品不涉及爆炸性、可燃性物质，产品氧气为助燃物质，其产生的危害主要与油脂接触在富氧高速气流下与管件、阀门摩擦产生静电等都可能成为燃爆的激发能量。 同时氧气泄露也会对健康造成影响，根据资料显示，常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入氧浓度40％左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 （5）环境风险防范措施及应急要求 项目建成投产后，必须按照要求对项目实际的所有压力容器与压力管道及安全附件进行定期检测、维护保养，降低事故发生概率。同时，发生氧气泄露时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 7.2环境风险防范措施及应急要求 项目建成投产后，必须按照要求对项目实际的所有压力容器与压力管道及安全附件进行定期检测、维护保养，降低事故发生概率。同时，发生氧气泄露时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。安阳鑫源铸业有限公司目应编制环境风险事故应急预案，一旦事故发生，立即启动应急预案，将风险降到最低。 综上所述，在加强厂区管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小范围内，类比同类企业，本项目环境风险在可接受的范围内。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 机组循环冷却水 | / | 冷却水循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 运营期 生产设备 | Leq（A） | 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的一般固废主要为空气过滤产生的废滤筒、空气纯化产生的废分子筛吸附剂，产生后直接外售进行综合处理；废机油收集后在厂区危废间暂存，定期交有资质单位处理，本项目机油用量较少，因此废油桶产生量很小，约0.15t/4a，废油桶在厂危废间暂存期间属于危险废物，危废类别：HW08，危废代码900-249-08，收集后暂存于厂区一座10m2危废间，废油桶收集后在厂区危废间暂存，在确定封口处于打开状态、静置无滴漏后经打包压块后用于金属冶炼。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目营运期要加强对循环冷却水措施的维护管理，定期监测厂址处及下游敏感点地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。发生事故工况，监测点监测信息会在较短时间内有响应，及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移，加上污染物弥散、吸附、降解等作用，下渗污染物对场地下游地下水和土壤环境影响较小。 评价要求本项目车间地面进行一般硬化，危废间进行重点防渗，加强环保设置运行维护，减少污染物排放，防止对土壤和地下水造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 项目建成投产后，必须按照要求对项目实际的所有压力容器与压力管道及安全附件进行定期检测、维护保养，降低事故发生概率。同时，发生氧气泄露时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。安阳鑫源铸业有限公司目应编制环境风险事故应急预案，一旦事故发生，立即启动应急预案，将风险降到最低。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

六、结论

综上，安阳鑫源铸业有限公司高炉炉前吸附制氧项目符合国家和地方有关产业政策，厂址选择合理；在认真落实评价所提的各项防治措施和建议情况下，该项目投产后对周围环境影响较小。从环境保护角度论证，该项目的建设可行。 河南安环环保科技有限公司 2021年09月