建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：安阳市衡泰弘昶再生资源利用有限公司年处理18000吨回转窑炉渣综合再利用项目

建设单位（盖章）：安阳市衡泰弘昶再生资源利用有限公司

编制日期：2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安阳市衡泰弘昶再生资源利用有限公司 年处理18000吨回转窑炉渣综合再利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-410505-04-01-723557 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王星 | 联系方式 | 18503726777 |
| 建设地点 | 殷都区北蒙办事处东大姓村东 |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 18 分 59.139 秒，36 度 10 分35.772 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 56 砖瓦、石材等建筑材料制造中 “粘土砖瓦及建筑砌块制造” 85 金属废料及碎屑加工处理中“金属和金属化合物矿灰及残渣” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 安阳市殷都区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-410505-04-01-723557 |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 36630 |
| 专项评价设置情况 | 无需设置专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、规划相符性分析 本项目位于安阳市殷都区北蒙办事处东大姓村东，根据安阳市殷都区国土资源局开具的证明，该宗地在殷都区北蒙街道办事处土地利用总体规划（2010-2020）规划为建设用地；根据安阳市殷都区北蒙街道办事处出具的意见：该项目选址经办事处研究同意按相关规定办理相关手续。该项目符合殷都区北蒙办事处建设总体发展规划。 2、产业政策相符性 按照国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》及国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）的规定，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，符合当前国家产业政策要求。同时根据《高耗能机电设备淘汰目录（全四批）》，本项目所选用的设备均不在淘汰落后设备之列。因此，本项目建设符合国家产业政策。 3、“三线一单”相符性分析 表1 “三线一单”符合性判定一览表 三线 一单; 内容及要求; 本项目情况; 符合性分析. 生态保护红线; 根据上报的《河南省生态保护红线划定方案》，安阳市生态红线为两大类：太行山水土保持生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。根据《河南省生态保护红线评估调整工作方案（征求意见稿）》，生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的8类有限人为活动，严格禁止开发性、生产性建设活动; 本项目位于安阳市殷都区北蒙办事处东大姓村东，通过套图分析，本项目不在生态保护红线范围内; 符合生态保护红线要求. 环境质量底线; 分区域分阶段确定环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求，不得突破环境质量底线。 项目所在地区域大气环境为二类区；洹河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；区域声环境为《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的2类区; 评价区大气环境质量较好，正常生产情况下，项目废气排放对评价区环境敏感目标影响较小；区域地表水洹河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，本项目废水不外排；厂界噪声现状可达到2类区标准，本项目建成后，正常运营情况下可保证厂界噪声达标。; 项目建设不会降低当地环境功能，不会突破环境质量底线. 资源利用上线; 按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量；分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求; 项目供水由自备水井供给，供电由市政供电管网供给。; 项目资源利用强度较小，不会突破资源利用上线. 4、地表饮用水源相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），殷都区乡镇级集中式饮用水水源保护区如下： (1)水冶镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：珍珠泉风景区。 (2)蒋村镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 (3)都里乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 (4)安丰乡地下水井群（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米、南30米的区域。 (5)铜冶镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 项目位于殷都区北蒙办事处东大姓村东，项目所在区域无集中式饮用水源地保护区水井。 6、与【安环196号文】相符性分析 本项目与《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）中“安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案”中要求相符性分析。 表2 与安环攻坚办【2019】196号文件相符性分析 序号; 详细要求; 本项目情况; 相符性. 各类破碎加工和其他涉及无组织排放的工业企业. 物料储存. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）应采用料仓、储罐、料库等方式密闭储存，并配套安装抑尘、除尘设施，厂界内无露天堆放物料。密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 水泥储存在筒仓内，仓顶配有除尘器；其他物料在厂房内存放，厂房封闭，配套安装有高压喷雾装置。; 相符. 2; 密闭料仓或封闭料库内要安装固定的喷干雾装置，干渣堆存要采用干雾抑尘等措施。; 厂房封闭，配套安装有干雾喷雾装置。; 相符. 3; 料库内所有地面完成硬化、料库外所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域和产尘点外，其余区域没有明显积尘。; 料库内外所有地面硬化，保证除物料堆放区域和产尘点外，其余区域没有明显积尘。; 相符. 4; 厂界、车间、料库，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。在满足安全生产的前提下，车间、料库应安装固定窗户，不允许安装活动窗或推拉窗。; 厂房通道口安装推拉门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。不安装活动窗或推拉窗。; 相符. 5; 车间各生产工序必须细化功能分区，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置，干渣堆存要采用干雾抑尘等措施。禁止物品杂乱存放。车间内配备雾炮装置。; 厂房配套安装有干雾喷雾装置；物品堆放整齐。; 相符. 6; 物料卸料、上料作业处设置抽风除尘装置或干雾抑尘装置，每个上料口、落料口设置独立集气罩，且配套的除尘设施不与其他工序混用。如果产尘点较小、距离较近确需共用除尘器的，除尘器风量必须满足收尘效果要求，不能有可见烟粉尘外逸。; 物料卸料、上料作业处设置干雾抑尘装置；上料口、搅拌机上方设置集气罩+除尘器，除尘器风量满足除尘效果要求，可以达到无可见烟粉尘外逸置。; 相符. 物料输送. 1; 所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，禁止二次倒运。; 所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，禁止二次倒运。; 相符. 2; 在封闭料库内采用皮带廊输送易产尘物料的应对皮带廊进行封闭，输送的含水率大于5%的湿物料可以不封闭皮带廊。; 采用封闭皮带廊。; 相符. 3; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用管状带式输送机、气力输送、罐车等密闭方式运输，禁止二次倒运。; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用管状带式输送回用于生产。; 相符. 4; 散状物料卸车、上料、配料、输送必须密闭作业。上料仓设置在封闭料库内，上料仓口设置除尘装置或喷干雾抑尘装置；供料皮带机配套全封闭通廊，通廓底部设档料板，顶部和外侧采用彩钢板或其它形式封闭；转运站全封闭，并设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。汽车、火车、皮带输送机等物料输送落料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施。; 水泥卸车、上料、配料、输送密闭作业。在封闭式厂内，厂房安装有高压喷雾装置；输送带全部封闭，通廓底部设档料板，顶部和外侧采用彩钢板封闭；转运站全封闭，并设置高压喷雾装置； 物料输送落料点设置集气罩，并配备除尘设施。; 相符. 5; 对于确需汽车运输的物料、除尘灰等，应使用封闭车厢或苫盖严密，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 运输物料使用苫盖严密，装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，苫布边缘遮住槽帮上沿以下15厘米，厂内不露天转运散状物料。; 相符. 6; 由于生产工艺的原因，物料跌落点无法封闭的，应在物料跌落点上方安装喷雾抑尘设施，确保跌落点不产生扬尘。; 厂房配套安装有高压喷雾装置。; 相符. 生产工艺过程. 1; 物料上料、落料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 物料上料、落料、混料等生产过程中的产尘点在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目无VOCS产生。; 相符. 3; 每套环保治理设备独立安装智能电表，需具备运行状态、实时电压、电流、功率数据采集上传功能，确保生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。; 本项目每套除尘器独立安装智能电表，具备运行状态、实时电压、电流、功率数据采集上传功能，保证生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。; 相符. 4; 生产环节必须在密闭良好的棚化车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地落料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。; 生产均在密闭厂房进行。; 相符. 厂容厂貌和车辆. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，厂区无裸露空地。; 相符. 2; 企业出厂口和料场出口处配备自动感应式高压清洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 企业出厂口配备自动感应式高压清洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施。; 相符. 3; 制定科学合理的清扫保洁方案，厂区道路、空地面积超过2000平方米的应使用新能源车或国五及以上排放标准的机械化清扫车、洒水车、洗扫车等设施，保证路面清洁。新购置清扫、洒水等车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 空地面积低于2000m2，制定科学合理的清扫保洁方案，厂区道路、保证路面清洁。; 相符. 4; 运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车或新能源车运输；不得使用国三及以下燃油燃气货车运输；新购置运输车辆应符合国六排放标准或新能源车。; 运输车辆采用国五及以上燃气、燃油机动车；不使用国三及以下燃油燃气货车运输；新购置运输车辆符合国六排放标准或新能源车。; 相符. 5; 燃油非道路移动机械必须符合国家第三阶段排放标准，必须使用国六标准柴油；新增和更换的装卸作业机械要采用清洁能源和新能源。; 燃油非道路移动机械符合国家第三阶段排放标准，使用国六标准柴油；新增和更换的装卸作业机械采用清洁能源和新能源。; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 安阳市衡泰弘昶再生资源利用有限公司位于殷都区北蒙办事处东大姓村东，以钢铁厂烟道灰为原材料，回收其中的氧化锌，年处理45000吨烟道灰，回转窑炉渣产生量为18000t/a。 为了进一步提高工业固体废物综合利用价值和节约能源、保护生态环境的效果，拟利用回转窑炉渣建设年处理18000吨回转窑炉渣综合再利用项目，炉渣全部利用现有工程自产。公司拟投资500万元在厂内建设1条回转窑炉渣选铁生产线和2条免烧砖生产线，项目建成后年产铁粉3000t、免烧砖4500万块。本次扩建项目已于2020年6月5日通过安阳市殷都区发展和改革委员会备案，备案文号为“2108-410505-04-01-723557”。 原有项目环保手续概况：该公司于2016年建设瓦斯灰回收有色金属及再资源化项目，主要从事钢铁冶金工业固体废弃物的综合利用和加工处理，2016年5月4日通过了安阳市环境保护局的审批，批准文号为安环建表[2016]82号。2018年7月对《安阳市衡泰弘昶再生资源利用有限公司瓦斯灰回收有色金属及再资源化项目（一期工程）》进行自主验收，已在全国建设项目环境影响评价管理信息平台进行备案。该公司于2020年7月25日申领排污许可证，排污许可证编号为91410505MA3XABLHXY002V。 2、项目概况 本项目位于安阳市衡泰弘昶再生资源利用有限公司院内，北侧为农田；西侧为紧邻省道狄清线，路西为工厂和农田；东侧为林地；南侧临乡村道路，路南为园林所草花基地。本项目总投资500万元，建设安阳市衡泰弘昶再生资源利用有限公司年处理18000吨回转窑炉渣综合再利用项目，利用回转窑炉渣，年产铁粉3000吨、免烧砖4500万块。 表3 主要建设内容一览表 项目组成; 组成内容; 主要内容; 备注. 主体工程; 回转窑炉渣生产厂房; 1层，建筑面积1000m2，位于厂区中部，内置1条回转窑炉渣选铁生产线，沉淀池8m3，三级沉淀池3×96m3、清水池480m3；低品位铁粉池20m3、高品位铁粉池15m3; /. 免烧砖生产车间; 1层，建筑面积2000m2，位于厂区南部，包括原料库、生产线和产品库; 新建. 辅助工程; 员工休息室; 依托衡泰弘昶公司已有休息室; 均依托已有的设施. 办公室; 依托衡泰弘昶公司已有办公设施. 公用工程; 厕所; 旱厕，依托衡泰弘昶公司已有收集池. 供电; 依托衡泰弘昶公司已有供电设施. 给水; 厂内自备水井，依托衡泰弘昶公司已有自备井; 均依托已有截排水系统，并进行完善. 排水工程; 依托衡泰弘昶已有给排水系统. 环保工程; 废气治理措施; 配料粉尘; 各上料斗上方设置集气罩+喷干雾措施; 共用袋式 除尘器+15米高排气筒; 新建. 混料搅拌粉尘; 各搅拌器上方设置集气罩. 水泥筒仓呼吸孔粉尘; 水泥筒仓配置仓顶除尘器; 新建. 物料存放、装卸粉尘; 高压喷雾装置+封闭式厂房、仓库; 新建. 车辆运输粉尘; 1套车辆自动冲洗装置、道路洒水、清扫; 均依托已有. 废水治理措施; 运输车辆清洗水; 沉淀池沉淀后循环使用，不外排. 职工生活污水; 化粪池处理后定期清运. 铁粉生产过程废水; 经沉淀、压滤后回用; 新建. 噪声治理措施; 采用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施; 新建. 固废治理设施; 不合格产品，外售回收企业; 新建. 袋式除尘器收集的粉尘，回用生产; 新建. 生活垃圾，若干垃圾桶; 利用原有. 压滤产生的污泥暂存污泥间，用于制砖工序; 新建. 表4 产品及规模一览表 序号; 产品名称; 原有规模; 扩建后规模; 备注. 1; 氧化锌; 45000t/a; 45000t/a; 生产规模不变. 2; 铁粉; /; 3000t/a; 新增. 3; 免烧砖; /; 4500万块/a; 新增. 表5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 扩建项目. 1; 铁粉生产工艺; 球磨机; 2.2×7.5m; 台; 1; 一次球磨. 1.83×7m; 台; 1; 二次球磨. 1.5×5.7 m; 台; 1; 三次球磨. 2; 磁选机; 1.8×1.1 m; 台; 6; 2台串联. 3; 分级机; 1.2×10 m; 台; 1; 一次分级. 1×10m; 台; 1; 二次分级. 0.8×8 m; 台; 2; 三次分级，串联. 4; 压滤机; 300平方; 台; 1; /. 5; 水泵; 200m3/h; 台; 1; /. 6; 泥浆泵; 22kw; 台; 1; /. 7; 给料机; 5.5kw; 台; 2; /. 8; 免烧砖生产工艺; 成型机; /; 台; 3; /. 9; 搅拌机; /; 台; 2; /. 10; 水泥筒仓; /; 台; 2; /. 11; 配料仓; /; 台; 2; /. 原有项目. 1; 回转窑; Φ3.2×38m; 座; 2; /. 2; 给料机; /; 组; 2; /. 3; 鼓风机; 7000m3/h; 台; 2; /. 4; 引风机; 50000m3/h; 台; 2; /. 5; U型冷却管; 150m; 套; 2; /. 6; 脉冲袋式除尘器; 效率99.9%; 台; 2; /. 7; 变压器; /; 座; 1; /. 表6 原辅料用量一览表 名称; 单位; 消耗量; 备注. 扩建项目. 铁粉生产工艺; 回转窑炉渣; t; 18000; 来自本公司回转窑，含水量约10%. 免烧砖生产工艺; 水泥; t; 24000; 外购，筒仓储存. 石子; t; 58000; 外购，料库储存. 沙子; t; 56000; 外购，料库储存. 压滤泥饼; t; 14400; 新增铁粉生产工艺产生的泥饼. 自来水; m3/a; 58485; 自备井供给. 电; 万kwh/a; 100; 市政电网提供. 原有项目. 钢铁厂烟道灰; t; 45000; 库房储存，钢铁厂烟道灰. 焦粉; t; 4500; 库房储存. 电; 万kWh/a; 150; /. 水; m3; 8000; /. 3、公用工程及辅助系统 3.1给水系统 本项目用水主要为球磨、磁选用水；制砖、养护用水和运输车辆清洗用水、降尘用水和职工生活用水。 （1）制砖用水 制砖过程需要加水，加水量为150m3/d（45000m3/a），这部分水在养护过程中会蒸发一部分，蒸发量为7500m3/a，进入产品中的量为37500m3/a。 （2）养护用水 养护过程中需要洒水，根据企业提供，加水量为18.75m3/d，5625m3/a，这部分水在养护过程将全部蒸发，蒸发量为5625m3/a。 （3）运输车辆清洗用水 本项目运输车辆清洗循环水量为2437.5m3/a，每日循环水量为8.125m3。运输车辆清洗用水的损耗率以10%计，则补水量为0.8m³/d，240m3/a。 - 铁粉工艺用水 球磨、磁选工序需要用水，产生的废水经沉淀池处理后回用，仅需定期补充。根据企业提供，球磨、磁选工序补充水量为8.2m3/d。 （5）降尘用水（喷雾用水） 本项目拟在厂房顶部安装高压喷雾装置，并利用供水管道向各产尘点喷雾，厂内道路定期洒水。根据企业提供，该部分用水量为20m3/d，即6000m3/a。 （6）职工生活用水 本项目劳动定员15人，均不在厂内食宿，厂内设置收集池，职工生活用水主要为盥洗水。依据《安阳市用水定额》，用水标准按40L/(人·d)计算，本项目职工生活用水量为0.6m3/d，180m3/a。 综上，本项目用水量为58485m3/a（194.35m³/d）。 4.2排水系统 本项目雨污分流，雨水经雨水管道排放。铁粉生产工艺废水循环使用；运输车辆清洗用水在该沉淀池内沉淀后回用于洗车；制砖用水除蒸发损耗外全部进入产品中；高压喷雾装置出水为雾状，不会凝结成水滴，因此该部分水在使用过程中大部分损耗， 少部分水也被物料带走；职工生活污水产生量按用水量的80%计算为0.48m3/d，144m3/a，使用化粪池（3m3）收集后定期清掏，不外排。 综上，本项目无废水外排。 3.3供电系统 本项目用电由当地电网供应，能满足项目用电需求。 3.4供暖系统 本项目冬季取暖用空调制暖。 4、劳动定员 本项目新增劳动定员15人，均不在厂内食宿。生产制度采用三班制，每班8小时，年工作300天。 5、厂区平面布置 本项目厂区平面布置合理，大门位于厂区西南侧，交通便利，生产车间位于厂区北侧，具体平面布置图如下： 图1 项目厂区平面布置图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 1.1 回转窑炉渣选铁工艺流程 图2 铁粉生产工艺流程及产污环节示意图 回转窑炉渣选铁生产工艺说明： 上料：本项目原料为现有回转窑产生的炉渣，现有项目炉渣产生量为18000t/a，产生的炉渣直接落入回转窑下方冷却水池，经皮带廊送至给料机（若无法连续生产，炉渣需存放至仓库炉渣池，炉渣池上方安装喷淋装置，需定期洒水，含水量需保持10%以上），本项目设计处理能力为18000t/a，原料全部为现有项目产生，不外购。 球磨：项目使用湿式球磨机，球磨过程需要加水，氧化锌生产废渣经球磨机粉碎。 磁选：球磨后的物料以泥浆形式均匀的流至磁选机滚筒表面，铁粉在磁场的作用下吸附于筒体表面。当铁粉随圆筒转到磁选机刮板处，刮板自动将铁粉刮出，经输送带送入分级机进行分级。剩下的泥浆进入沉淀池。 分级：选出的铁粉经分级机选出高品位的铁粉直接进入下一步球磨，低品位铁粉进入低品位铁粉池。 物料需进行三次球磨、磁选（2台磁选机串联）、分级，第一次分级筛选出50以上的含铁物料进入下一级；第二次分级筛选出70以上的含铁物料进入下一级；最后一次分级选出的90以上的铁粉。 生产废水回用：球磨产生的废渣进入沉淀池（8m3），压滤后作为制砖工序的原料，废水进入三级沉淀池（各96m3）；铁粉池底部具有一定坡度，坡底一侧设置导流沟，控出的水在重力作用下经导流沟流至三级沉淀池。三级沉淀池加入絮凝剂进行沉淀，清水进入清水池（480m3），回用于球磨工序。 1.2免烧砖生产工艺流程图 泥饼 配料 压制成型 成品 粉尘、噪声 噪声 水泥、沙子、石子 水 搅拌 粉尘、噪声 图3 免烧砖工艺流程图 工艺流程简述： 本项目设两条免烧砖生产线。 本项目利用铁粉生产线压滤产生的泥饼与外购的水泥、石子和沙子混合制成免烧砖。具体的工艺是：铲车将石子、沙子、泥饼三种原料分别经铲车送至配料斗，后经皮带输送至搅拌机内里，水泥通过一定比例通过水泥筒仓进入搅拌机内，按比例兑水进入搅拌缸内搅拌，搅拌好后的混合料通过输送带投放到成型机里，压制成型后运至成品库自然晾干、养护，养护时间约为2~4天，即为成品待售。 2、排污环节 废气：铁粉生产线均为湿料，无废气产生。本项目主要为制砖生产线产生的废气。主要为石子和沙子装卸产生的粉尘、配料粉尘、搅拌粉尘、筒仓呼吸孔粉尘。 废水：本项目废水主要为铁粉生产线沉淀废水、生活污水和车辆清洗废水。 固废：本项目固废主要有生活垃圾、不合格砖、压滤产生的泥饼及除尘器收集的粉尘。 噪声：风机、搅拌机、球磨机、磁选机、输送带等产生的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 袋式收尘 烟道灰焦粉 给料机 回转窑 冷却沉降 氧化锌 检验 包装 成品 粉尘 废气、噪声、固废 烟气 除硫 湿电除尘 废气、噪声 粉尘 本项目为扩建项目，2016年安阳市衡泰弘昶再生资源利用有限公司在安阳县殷都区北蒙办事处东大姓村东建设瓦斯灰回收有色金属及再资源化项目，主要从事钢铁冶金工业固体废弃物的综合利用和加工处理。公司以钢铁厂烟道灰为原材料，回收其中的氧化锌，年处理能力为45000t。2018年7月对《瓦斯灰回收有色金属及再资源化项目（一期工程）》进行自主验收，并且通过了验收。原有项目的生产工艺为： 图4 原有项目工艺流程图 工艺说明：原有大致可以分为配料、焙烧、沉降、收尘、包装五个工段。原有项目计划建设2条回转窑生产线，目前只建设了一条生产线，每条生产线单独配备风机、回转窑、冷却收设备。 配料 原有项目原料为钢铁厂烟道灰，焦粉按照10%添加，用铲车装进给料机，使用给料机从窑尾加入回转窑内，给料机通过振动使原料进一步混合。 焙烧 原料由回转窑窑尾进料，随窑体旋转，缓慢前进，经过工艺干燥、预热、燃烧升温至1000℃左右。燃烧状态控制在缺氧富燃料状态，颗粒料中的锌被氧化成单质锌，并气化为锌蒸汽（包括其它金属蒸汽）。 沉降 U型冷却管将回转窑送至含尘气体进行初步处理，去除气体中颗粒较大物质。同时因新鲜空气混入，改变气体缺氧状态状态，单质锌被快速氧化生成氧化锌，由于沉降室中气体保持3-4m/s流速，生成的氧化锌颗粒细小，不会在沉降室中出现大沉降现象。在通过沉降室时，因混入常温新鲜空气，以及气体自然冷却，烟气温度可降低至300℃。 收尘 使用脉冲袋式收尘器收集含有氧化锌的粉尘，收尘器底部使用铰刀式传输机，将收集到的物料传输至包装工段。 包装 收集到的氧化锌通过检验，合格后人工进行包装，即为成品。 一、原有项目产排污及环保设施建设情况 根据《安阳市衡泰弘昶再生资源利用有限公司瓦斯灰回收有色金属及再资源化项目（一期工程）》的验收报告、现场勘查以及建设单位提供的资料，原有项目产排污及环保设施建设情况如下： （1）废气 原有工程废气产生源主要为原料堆存起尘、给料机运输起尘、包装粉尘以及回转窑废气，原有工程产污截点及处理设施见下表。 表7 原有工程污染物排放及处理设施 污染源; 污染物名称; 废气处理设施. 回转窑烟气; 粉尘、二氧化硫、氮氧化物; 袋式除尘器+烧碱法脱硫+湿电除尘器+15m排气筒排放. 包装粉尘; 粉尘; 成品包装采用密闭式包装机，并配套抽风除尘措施，避免粉尘无组织排放. 原料上料粉尘; 粉尘; 袋式除尘器+15m排气筒. 原料堆存粉尘; 粉尘; 建设移动式喷淋装置. 原有工程回转窑烟气监测结果见下表，无组织排放颗粒物的监测结果见下表： 表8 回转窑湿电除尘器排放口污染物排放一览表 监测点位; 监测日期; 检测频次; 标干流量 （Nm3/h）; 颗粒物排放浓度（折算）（mg/m3）; 二氧化硫排放浓度（折算）（mg/m3）; 氮氧化物排放浓度（折算）（mg/m3）. 回转窑湿电除尘器出口; 2020.5.24; 1; 3.98×104; 8.3; 10; 43. 2; 3.95×104; 9.2; 8; 49. 3; 3.97×104; 8.2; 10; 46. 均值; 3.97×104; 8.5; 9; 46. 2020.5.25; 1; 3.99×104; 8.5; 8; 43. 2; 3.97×104; 9.0; 8; 41. 3; 3.98×104; 8.3; 10; 45. 均值; 3.98×104; 8.6; 8; 43. 厂界颗粒物无组织废气监测结果 表9 厂界和产污点颗粒物无组织排放一览表 监测日期; 时间; 监测点位; 颗粒物（mg/m3）. 2020.5.24; 8:30~9:30; 上风向; 0.278. 下风向1#; 0.389. 下风向2#; 0.434. 下风向3#; 0.357. 上料1m处; 0.897. 搅拌1m处; 1.12. 料场1m处; 1.25. 皮带1m处; 1.04. 卸料口1m处; 0.967. 10:00~11:00; 上风向; 0.285. 下风向1#; 0.366. 下风向2#; 0.324. 下风向3#; 0.405. 上料1m处; 0.988. 料场1m处; 1.20. 搅拌1m处; 1.34. 皮带1m处; 1.18. 卸料口1m处; 0.908. 15:00~16:00; 上风向; 0.274. 下风向1#; 0.311. 下风向2#; 0.384. 下风向3#; 0.345. 上料1m处; 1.1. 料场1m处; 1.28. 搅拌1m处; 1.33. 皮带1m处; 1.14. 卸料口1m处; 1.07. 16:30~17:30; 上风向; 0.288. 下风向1#; 0.416. 下风向2#; 0.345. 下风向3#; 0.389. 上料1m处; 0.987. 料场1m处; 1.15. 搅拌1m处; 1.26. 皮带1m处; 1.37. 卸料口1m处; 1.08. 2020.5.25; 8:30~9:30; 上风向; 0.274. 下风向1#; 0.348. 下风向2#; 0.424. 下风向3#; 0.367. 上料1m处; 1.09. 料场1m处; 1.14. 搅拌1m处; 1.28. 皮带1m处; 1.31. 卸料口1m处; 1.06. 10:00~11:00; 上风向; 0.258. 下风向1#; 0.364. 下风向2#; 0.421. 下风向3#; 0.398. 上料1m处; 1.03. 料场1m处; 1.11. 搅拌1m处; 1.28. 皮带1m处; 1.14. 卸料口1m处; 1.06. 15:00~16:00; 上风向; 0.273. 下风向1#; 0.451. 下风向2#; 0.384. 下风向3#; 0.342. 上料1m处; 0.994. 料场1m处; 1.14. 搅拌1m处; 1.35. 皮带1m处; 1.21. 卸料口1m处; 1.06. 16:30~17:30; 上风向; 0.294. 下风向1#; 0.356. 下风向2#; 0.425. 下风向3#; 0.372. 上料1m处; 1.06. 料场1m处; 1.17. 搅拌1m处; 1.34. 皮带1m处; 1.05. 卸料口1m处; 1.11. 根据河南申越检测技术有限公司在2020年5月24日和5月25日出具的检测报告可知，回转炉窑废气满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）中的要求：有色金属（含氧化锌）行业中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别达到10mg/m3、50mg/m3、50mg/m3以内；《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中其它炉窑的要求：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别达到30mg/m3、200 mg/m3、300mg/m3以内。厂界和各产尘点满足《安阳市2019年工业大气污染治理 5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）中企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5毫克/立方米，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸的要求。 （2）废水 原有项目废水主要有冲渣水、生活污水。冲渣水经循环水池沉淀后循环使用，生活污水经收集池收集后泼洒抑尘，不外排。 （3）噪声 原有项目噪声源为给料机、回转窑、鼓风机和引风机等设备，采取的措施为隔声、减振等措施降低噪声对环境的影响。验收监测报告里噪声的监测结果见下表： 表10 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 2018.4.24; 2018.4.25. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 53.1; 41.7; 52.4; 43.7. 南厂界; 51.6; 44.1; 58.7; 41.9. 西厂界; 54.4; 45.2; 53.3; 44.9. 北厂界; 52.0; 43.9; 52.0; 43.5. 厂界昼夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 （4）固废 原有项目主要固废为回转窑炉渣和职工生活垃圾。回转窑炉渣产生量有18000t/a，原有项目的炉渣出售给砖厂。原有项目职工人数为40人，产生生活垃圾4.8t，在厂内收集后由环卫工人定期清运。 （5）总量控制指标 原有项目总量控制指标如下表所示： 表11 原有项目（一期工程）污染物排放总量表 项目; 实际排放量t/a; 排污许可总量控制指标t/a. 颗粒物; 3.2; 6.336. 二氧化硫; 1.07; 16.2. 氮氧化物; 5.25; 13.08. （6）项目存在的主要环境问题及整改措施 无。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量 项目位于殷都区北蒙办事处东大姓村东，所在区域属于大气环境质量二类区，依据《安阳市环境空气质量功能区划（2016-2020年）》，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 根据《2020年河南省生态环境状况公报》（河南省生态环境厅）可知，安阳市环境空气质量级别为轻污染，其中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧年90百分位数浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；二氧化硫浓度、二氧化氮浓度、一氧化碳年95百分位数未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。项目所在区域属于不达标区。安阳市2020年全年环境空气质量监测数据见表12。 表12 安阳市2020年环境空气质量现状评价表 点位名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 评价标准 （μg/m3）; 超标倍数. 安阳市; SO2; 年平均; 13; 60; /. NO2; 年平均; 36; 40; /. PM10; 年平均; 104; 70; 0.49. PM2.5; 年平均; 62; 35; 0.77. CO; 24h平均第95 百分位数; 2100; 4000; //. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 190; 160; 0.19. 由上表可知，PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 2、地表水环境 距离本项目最近的地表水为西侧1090m处的五道沟，五道沟汇入洹河。根据《安阳市地表水环境功能区划》(2016-2020年)，洹河于曹沟-入卫河口断面应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表13 地表水环境质量监测结果一览表 单位： mg/L 监 测 项 目; 年平均值; 标准值; 标准指数范围; 达标与否. 化学需氧量（CODCr）; 16; 20; 0.8; 达标. 氨氮（NH3-N）; 0.67; 1.0; 0.67; 达标. 总磷（以P计）; 0.08; 0.2; 0.4; 达标. 监测结果显示洹河于曹沟断面监测因子COD、氨氮、总磷、总氮均未超标，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求。 3、声环境 项目所在地声环境质量属于2类功能区。经2021年4月5~6日实测，项目所在区域的声环境噪声值为昼间51.4~53.1dB（A），夜间41.8~43.2dB（A），满足所在噪声功能区《声环境质量标准》(GB3096-2008)厂界2类标准（昼间≤60 dB(A)夜间≤50 dB）的要求，区域声环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目声环境50m范围内无敏感点，大气环境500m范围内无敏感点。距离最近的敏感点为西北671m的豆公村。 表14 环境保护目标一览表 环境类别; 敏感目标; 相对厂址位置; 距离. 环境空气; /; /; /. 声环境; /; /; /. 地下水环境; /; /; /. 生态环境; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 执行标准及级别; 项目; 标准限值. 《安阳市2019年工业大气污染治理 5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）; 砖瓦窑行业有组织; 颗粒物; 10mg/m3. 无组织; 颗粒物; 厂界边界0.5mg/m3. 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2; 有组织; 颗粒物; 30mg/m3. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置的污染控制标准》（GB18599—2001）及修改单。. |
| 总量 控制 指标 | 本项目无总量控制指标，颗粒物排放量为0.11t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期主要有以下污染工序 1.1废气：主要为基础挖掘和运输车辆产生的扬尘、施工机械运行产生的无组织排放废气； 1.2废水：施工期污水主要为施工人员生活污水和施工废水； 1.3噪声：施工设备产生的机械噪声、施工车辆运输噪声和设备安装调试噪声； 1.4固废：主要为废弃土方、建筑垃圾、废弃钢筋头及施工人员生活垃圾。 2、施工期防治措施如下： 2.1废气：为最大程度的降低扬尘对周围环境和居民生活、工作的污染程度，保护项目区周边大气环境，按照《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫政办〔2018〕14号）、《安阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（安政办〔2018〕21号）和《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2018]100号）、《安阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（安环攻坚办【2019】105号）等的要求，并根据《安阳市重污染天气应急预案》中的相关规定，建议施工单位采取如下措施以降尘、防尘： 1）建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程预算，并在与施工单位签订的施工承包合同中，明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当根据扬尘污染防治相关规定制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。 2）建设单位应当委托相关专业机构对施工单位扬尘污染防治工作实施监督。 3）施工场地周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于2.5米。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。 4）施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施。 5）工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。 6）正在施工的建筑外侧应采用统一合格的密目网全封闭防护，物料升降机架体外侧应使用立网防护。 7）工地出入口5米范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其它的施工道路应坚实平整，无浮土、无积水。 8）施工道路积尘可采用吸尘或水冲洗的方法进行清扫，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 9）施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。 10）建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染的措施。 11）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒颗粒物抑制剂、洒水等。 12）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 13）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 14）运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆，应当符合下列规定： ①运输车辆应持有市行政执法部门核发的准运证并按照批准的路线和时间进行运输； ②垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露； ③运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。 15）进行绿化作业应当符合下列规定： ①栽植行道树，所挖树穴在48小时内不能栽植的，或者行道树栽植后，当天不能完成清运的，应采取覆盖等扬尘污染防治措施； ②绿化带、行道树下的裸露地面应实施绿化或铺装；城市其他裸露地面应及时实施绿化、铺装或硬化。 16）施工工地安装视频监控装置，实现施工全过程监控。继续执行建筑工地扬尘治理与资质动态考核、施工合同签订、企业市场准入“三挂钩”管理措施，严格施工工地“绿色行动”标准，监督各建筑（拆迁）工地加强扬尘污染治理。对于防尘制度落实不到位、防尘设施不齐全的工地，要责令其停止施工，限期整改。 根据以上分析，加强遮盖、保持施工区清洁并适当洒水是减少扬尘的有效手段，同时根据《安阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》，施工单位必须加强管理，做到扬尘治理的“八个百分百”，以减少扬尘对环境的污染影响。 2.2 废水 施工废水成份主要为SS。项目在施工工地应设置临时沉淀池，使施工废水中悬浮物尽可能降低，经沉淀后的施工废水全部回用于施工或洒水降尘；施工期期间，工地生活污水主要为洗手废水，洗手废水直接泼洒场地抑尘。 2.3噪声 施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声，多为瞬间噪声。根据同类建设项目，施工单位应严格按照施工规范加以控制，对环境噪声污染严重的落后施工车辆和施工方式实行淘汰制度，并于施工前在厂界建设围墙，合理安排施工车辆作业区域，尽量使施工车辆在建设厂区中部区域运行，加强施工人员的管理，做到文明施工，合理安排施工时间，禁止夜间施工。 2.4固废 项目施工期固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾、废弃钢筋头。 生活垃圾统一由环卫部门收集送至垃圾填埋场进行处置；废弃钢筋头集中收集后由废品收购站进行回收利用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目铁粉生产线原料炉渣仓库上方设置喷雾抑尘装置，保持原料含水率在10%以上，生产过程中为湿式加工，无废气产生。 本项目主要为制砖生产线产生的废气。石子和沙子装卸时产生的粉尘；配料粉尘、混料搅拌粉尘、各筒仓呼吸孔粉尘等。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中废气可行性技术参考表，处理颗粒物废气的可行性技术为袋式除尘法，本项目均采用袋式除尘器处理颗粒物，满足排污许可技术规范要求，为可行性技术。 1.1有组织废气 ①配料、搅拌粉尘 源强计算： 配料粉尘：本项目共设置2条免烧砖生产线，每条生产线配备1台自动配料仓，上料斗为地上式，均采用铲车上料，物料在上料过程中会产生一定量的粉尘。免烧砖生产线骨料年使用量为11.4万t/a（包括：石子5.8万t/a、砂子5.6万t/a）。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中，粒料加工厂中上料粉尘排放因子类比卡车卸料碎石粉尘排放因子计算，粉尘排放因子0.02kg/t-物料，本项目上料过程粉尘产生量为2.28t/a； 混料搅拌粉尘：本项目共设置2条免烧砖生产线，每条生产线配备1台搅拌机，骨料通过皮带送至搅拌机内，水泥散装粉料通过与搅拌机连接的气动放料阀进入搅拌机内，该环节会有粉尘产生。参考《逸散尘工业颗粒物控制技术》<中国环境科学出版社>中“粒料加工厂砂和砾石”排放因子，搅拌粉尘排放因子0.01kg/t-物料，该原料用量为15.24万t/a。经计算，粉尘产生量为1.52t/a。 处理措施： 项目在免烧砖2台配料仓上方分别设置集气罩，仅保留开口面积为2×3m，开口控制风速按0.5m/s计，则引风机风量为21600m3/h；搅拌机二次密闭，上方配有集气罩，参照《大气污染控制技术手册》<化学工业出版社>中，搅拌机除尘风量取1500m3/h，除尘器风机风量按照其设备（除加料斗）排风量的1.2倍选取，约为30000m3/h。 颗粒物排放量： 本项目配料、搅拌过程粉尘产生量为3.8t/a。集气罩收集不低于95%，配料、搅拌工序废气共使用1台袋式除尘器，处理效率以99%计。则本项目有组织粉尘产生量为3.61t/a，产生速率为1.2kg/h，产生浓度为40mg/m3，经袋式除尘器处理后，有组织粉尘排放量为0.04t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为0.44mg/m3，经不低于15m高排气筒排放。 表15 有组织废气产排量 污染源; 排气筒; 废气量; 产生量; 未收集量; 处理设施进口; 处理设施出口; 处理设施; 排放工况. 配料搅拌; DA001; 30000m3/h; 3.61t/a; 0.19t/a; 3.61t/a 1.2kg/h 40mg/m3; 0.04t/a 0.01kg/h 0.44mg/m3; 集气罩+1台袋式除尘器+15m高排气筒; 间歇排放 H：15m Φ：0.3m T：20℃. 由上表可知，粉尘排放浓度能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013中表2新建企业大气污染物排放限值，同时满足《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）中“砖瓦窑行业”要求：所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3，对周围环境影响较小。 本项目废气排放口情况如下 表16 本项目废气排放口基本情况 排放口名称; 排放口编号; 高度 内径; 温度; 类型; 坐标. 经度; 纬度. 免烧砖废气排放口; DA001; 15m/0.3m; 20℃; 一般排放口; 114°18′58.343; 36°10′34.671. 1.2无组织废气 ①水泥筒仓废气 本项目共设置2个水泥筒仓，水泥筒仓仓顶配备一台脉冲袋式除尘器，除尘废气在仓顶无组织排放，本项目水泥年消耗量为24000t/a。经查阅第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册，废气产排污系数为460标立方米/吨-水泥，粉尘产污系数为2.09千克/吨-水泥，经计算水泥筒仓粉尘产生量为50.16t/a，风机风量为3680m3/h。经仓顶除尘器净化处理后（除尘效率按99%计），水泥筒仓粉尘排放量共为0.5t/a，在筒仓顶部无组织排放。建设单位拟将筒仓进行全封闭，可阻隔90%的粉尘外溢，则该工序粉尘排放量为0.05t/a。 ②卸料堆存粉尘 原料进厂后，在封闭式车间内卸料和储存，卸料储存过程粉尘产生量很少，大部分在封闭车间内沉降，极少量无组织排放。 ③皮带传输粉尘 干物料在车间内通过皮带传输，传输皮带封闭，颗粒物产生量较少。 ④骨料装卸堆存颗粒物 项目营运期原料及产品的运输主要依靠卡车进行，车辆往来工程中产生大量的扬尘。环评建议对厂区道路进行地面硬化，同时，在厂区设置车辆冲洗设备，以减少扬尘的产生，产品运输出厂时应采取覆盖措施。 ⑤未被集气罩收集的粉尘 未被集气罩收集的粉尘约0.19t/a。在封闭车间内约90%颗粒物自然沉降，则无组织粉尘排放量为0.02t/a，排放速率0.01kg/h。 采取以上措施后，本项目无组织排放颗粒物可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2要求及《安阳市2019年工业大气污染治理 5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）（无组织颗粒物≤0.5mg/m3）。 ⑥非正常排放污染物情况 本项目废气非正常排放主要包括污染防治措施故障以及其他不可预知的情况。设备检修一般在停产时进行，不存在污染物排放。类比同类行业，一般情况下每年故障次数不超过1次，故障后现场工人及时发现上报，在1h内可实现紧急停车、排除故障。 本次环评考虑最不利情况下：除尘设施袋式除尘器布袋破裂后的污染物排放量，废气处理效率按0%计。此情况下污染物排放情况见下表。 表17 污染源非正常排放量核算表 序号; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放量/（kg/次）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 1; DA001（免烧砖废气排放口）; 除尘器布袋破裂; 颗粒物; 40; 1.2; 1; 1. 2; 水泥筒仓呼吸口; 454.1; 4.7; 1; 1. ⑦废气监测要求 表18 废气监测要求 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001（免烧砖废气排放口）; 颗粒物; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及《安阳市2019年工业大气污染治理 5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）. 无组织废气; 上风向1个监测点位、下风向3个监测点位; 颗粒物. 综上所述，本项目有组织、无组织废气均合理处置，废气排放均可满足废气排放标准要求，对周围环境影响较小。 1.3绩效水平分析 本项目铁粉生产线参考《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，对照“矿石煤炭（采选）与加工”绩效分级指标。 表19 矿石煤炭（采选）与加工企业绩效分级指标 差异化指标A级企业; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 锅炉采用电、天然气、煤层气等能源; 不涉及; /. 污染治理技术; 1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）； 2.NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术（不含电炉）。; 不涉及; /. 无组织管控; 1.露天采矿采取自上而下水平分层开采，采取深孔微差、低尘爆破、机械采装，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘； 2.矿石（原煤）装卸、破碎、筛分等产尘工序应在封闭厂房内作业，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用袋式除尘处理；石材加工企业切割、打磨、雕刻、抛光等产尘工序，应采用湿法作业，分类设置作业区域，作业区内建有规范的围堰、排水渠，将作业废水导排至封闭集水池进行有效收集；采用干法作业的，切割、打磨、雕刻、抛光等作业过程保持封闭，配备粉尘收集处理装置，进行有效收集和处置；生产车间无可见粉尘外逸； 3.粉状物料全部采取储罐、筒仓或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； 4.各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施； 5.采矿企业料场出口处配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周应设置洗车废水收集处理设施； 6.除尘器应设置密闭灰仓，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； 7.矿石运输、尾矿库、废石场道路，路面应硬化，并采取定期清扫、洒水等抑尘措施；企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘。; 1.不涉及 2.本项目原料炉渣（湿料）直接经皮带廊输送至给料机，若需暂存，上方安装喷雾装置，保持原料含水分10% 3.不涉及 4.本项目均为湿料 5.不涉及 6.不涉及 7、路面硬化、定期清扫、洒水。; 满足A级要求. 排放限值; 1. PM 排放浓度不超过10mg/m3； 2.锅炉排放限值： （1）PM、SO2、NOx 排放浓度【1】分别不高于：5、10、50/30【2】mg/m3（基准氧含量：燃气3.5%）； （2）氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 不涉及; /. 监测监控水 平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.露天开采作业周边、装卸点，破碎、筛分车间等主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂区主要产尘点周边安装高清视频监控，视频监控数据保存3 个月以上。; 不涉及; /. 运输方式; 1.煤炭及矿石开采运输采用廊道运输、铁路、电动 重型载货车辆等清洁运输方式的比例不低于80%； 其他达到国六排放标准的重型载货车辆【3】； 2.煤炭洗选企业运输采用电动重型载货车辆或达到 国六排放标准的重型载货车辆【3】； 3.石材加工企业物料、产品运输全部使用国五及以 上的重型载货车辆（不含国五重型燃气车辆）或其他清洁运输方式； 4.厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用 新能源机械。; 1.不涉及 2.不涉及 3.不涉及 4. 厂内非道路移动机械使用国三及以上标准机械; 满足A级要求. 运输监管; 日均进出货物150 吨（或载货车辆日进出10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账，其他企业建立电子台账。; 按要求建立门禁视频监控系统和电子台账。; 满足A级要求. 本项目免烧砖生产线参考《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，对照砖瓦窑行业中“非烧结砖企业绩效引领性指标”进行分析。 表20 非烧结砖企业绩效引领性指标 非烧结砖引领性指标; 本项目情况; 相符性. 能源类型：电、天然气、余热蒸汽；; 不涉及; /. 污染治理技术：除尘采用袋式除尘工艺，天然气锅炉采用低氮燃烧工艺；; 本项目废气采样袋式除尘工艺; 满足A级要求. 排放限值：天然气锅炉PM、NOx排放浓度分别不高于10、50mg／m³，基准氧含量3.5％；破碎、成型等其他产尘点PM排放浓度不高于10mg／m³；; 本项目颗粒物排放浓度不高于10mg/m3; 满足A级要求. 无组织排放：石粉、矿砂、土等粉状物料应封闭储存，并采取喷淋等有效抑尘措施，物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。料棚配备喷雾抑尘设施，料棚出入口配备自动门，其他物料全部封闭储存；; 本项目物料封闭储存，上方安装喷雾装置；皮带廊封闭，产尘点设置集气罩，收集经袋式除尘器处理。料棚出入口配自动门。; 满足A级要求. 监测监控水平：重点排污企业配套的锅炉等热源排放口安装CEMS（不含以电、余热蒸汽为热源），数据保存一年以上，料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，数据保存三个月以上; 产尘点安装高清视频监控设施，数据保存至少三个月; 满足A级要求. 运输方式：1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 运输车辆使用国五及以上重型载货车辆；厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准车辆; 满足A级要求. 运输监管：参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 建立门禁系统及电子台账; 满足A级要求. 2、废水 # 本项目废水主要为铁粉生产过程产生的废水、车辆冲洗废水及生活废水。 （1）铁粉生产过程中产生的废水：磁选工序产生的废水进入8m3沉淀池，经压滤机进行压滤，压滤后废水进入三级沉淀池沉淀，沉淀池采用PAC作为絮凝剂，三级沉淀池底泥泵入压滤机压滤后制成泥饼，沉淀池上清液排入480m3的清水池，回用于球磨工段。 （2）运输车辆冲洗废水：车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用。 （3）职工生活废水：本项目劳动定员15人，均不在厂区食宿，厕所为旱厕（使用公司已经建设的化粪池）。员工生活废水产生量为144m3/a（0.48m3/d），生活污水经3m3收集池收集后定期清掏，不外排，对周围环境影响不大。 综上，本项目无废水外排，对周边水环境影响可接受。 3、噪声 项目营运期噪声源为球磨机、磁选机、分级机、搅拌机、压滤机和成型机等生产机械运行时产生的机械噪声，噪声值约为75－90dB(A)。 本项目高噪设备源强及降噪措施效果见下表，高噪设备对厂界及敏感点噪声预测见下表。 表21 项目主要高噪声设备一览表 产生位置; 设备; 单台源强dB（A）; 数量 （台/套）; 等效噪声; 处理措施; 处理后噪声叠加值. 回转窑炉渣选铁车间; 球磨机; 85; 3; 96.7; 安装减震垫和厂房隔声; 76.7. 磁选机; 85; 6. 分级机; 90; 4. 压滤机; 80; 2. 给料机; 80; 2. 免烧砖生产车间; 搅拌机; 80; 2; 86; 安装减震垫和厂房隔声; 66. 成型机; 80; 2. - 表22 本项目高噪声备对厂界预测一览表 车间; 预测点; 最近距离（m）; 贡献值dB(A). 回转窑炉渣选铁车间; 东厂界; 88; 37.8. 南厂界; 140; 33.8. 西厂界; 60; 41.1. 北厂界; 111; 35.8. 免烧砖生产车间; 东厂界; 50; 32.0. 南厂界; 83; 27.6. 西厂界; 69; 29.2. 北厂界; 170; 21.4. - 表23 全厂高噪声备对厂界噪声预测一览表 贡献值dB(A); 预测点; 现状值dB(A); 叠加值dB(A); 是否达标. 回转窑炉渣选铁车间; 免烧砖生产车间. 37.8; 32.0; 东厂界; 53.1; 53.3; 是. 33.8; 27.6; 南厂界; 53.1; 53.2. 41.1; 29.2; 西厂界; 53.1; 53.4. 35.8; 21.4; 北厂界; 53.1; 53.2. 经采用低噪声设备，采取基础减振、加强管理、厂房隔声等降噪措施后，本项目各厂界昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）要求，对周围环境影响较小。 本项目噪声监测要求见下表。 表24 噪声监测要求 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固废 本项目产生的固体废物为不合格免烧砖砖、袋式除尘器收集的粉尘、压滤产生的泥饼及生活垃圾。固废产生及治理情况如下： 不合格免烧砖：本项目免烧砖不合格品产生率约为0.01%，则每年产生的不合格品有4.5万块（约15t/a），将不合格品收集后外售资源回收单位； 除尘灰：袋式除尘器收集的粉尘3.57t/a，重新进入搅拌机用于生产，全部资源化利用； 压滤泥饼：本项目压滤产生的泥饼14400t/a，在污泥暂存间（200m2）暂存，用于制砖工序，污泥暂存间设置围堰、防渗等措施。 生活垃圾：本项目职工人数为15人，生活垃圾每人每天按0.5kg计，可知生活垃圾产生量为2.25t/a。生活垃圾由厂内垃圾桶集中收集后定期由环卫部门清运，运至垃圾填埋场卫生填埋。 综上，本项目生产固废、生活垃圾均能得到妥善处置，不会对周围环境产生不利影响。 5、“三笔账”分析 本项目建设前后主要污染物“三本账”分析情况见下表。 表 25 本项目建设前后污染物排放 “三本帐”一览表 单位：t/a 污染物; 现有工程; 本工程; 总体工程. 许可排放量; 实际排放量; 排放量; “以新带老”削减量; 完成后全厂排放量; 增减量. 废气; 颗粒物; 6.336; 3.2; 0.11; 0; 3.31; +0.11. SO2; 16.2; 1.07; 0; 0; 1.07; +0. NOx; 13.08; 5.25; 0; 0; 5.25; +0. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0; +0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0; +0. 6、地下水及土壤 本项目大气污染物为颗粒物，颗粒物长期排放沉降到地面会对土壤造成影响，且废气中污染物不涉及重金属、持久性有机物污染物，且排放量均不大，因此本项目大气沉降作用，对土壤影响甚微。 评价要求车间地面进行一般硬化，加强环保设置运行维护，减少污染物排放，防止对土壤和地下水造成污染。 7、生态 本项目位于殷都区北蒙办事处东大姓村东，在产业园区外，但本项目在原有厂区进行扩建，不新增用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，故不再对生态环境进行分析。 8、环境风险 本项目不涉及风险物质，不再进行分析。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目不再开展辐射环境影响分析。 10、重金属 根据安阳县质量技术监督检验测试中心对本厂氧化锌炉渣的化验分析结果可知，废炉渣中锌含量为0.5%，铅含量为0.07%，重金属含量很少，因此不再对重金属进行分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（免烧砖生产线废气） | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及《安阳市2019年工业大气污染治理 5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号） |
|  | 卸料、输送、车辆运输等无组织 | 颗粒物 | 道路硬化、料场全封闭，皮带密闭，安装干雾抑尘装置等 |  |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、氨氮 | 化粪池 | / |
|  | 铁粉生产过程废水 | SS、COD | 沉淀压滤后回用 |  |
|  | 车辆外部冲洗废水 | SS、COD | 沉淀池 |  |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 噪声 | 采用低噪声设备、基础减震、厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门定期收集处置；不合格砖收集后外售；泥饼用于制砖工序；袋式除尘器收集的除尘灰收集回用于生产，产生的固体废物均合理处置，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面进行一般硬化，加强环保设置运行维护，减少污染物排放，防止对土 壤和地下水造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

综上，安阳市衡泰弘昶再生资源利用有限公司安阳市衡泰弘昶再生资源利用有限公司年处理18000吨回转窑炉渣综合再利用项目符合国家和地方有关产业政策，厂址选择合理；在认真落实评价所提的各项防治措施和建议情况下，该项目投产后对周围环境影响较小。从环境保护技术角度论证，该项目的建设可行。

# 附表建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ |  | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 颗粒物 | 3.2t/a | 6.336t/a | / | 0.11 t/a |  | / | 3.31t/a | +0.11 t/a |
|  |  | 二氧化硫 | 1.07 t/a | 16.2 t/a |  | / |  | / | 1.07 t/a | / |
|  |  | 氮氧化物 | 5.25t/a | 13.08 t/a |  | / |  | / | 5.25t/a | / |
| 废水 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 |  | 除尘灰 | / | / | / | 3.57 t/a |  | / | 3.57 t/a | +3.57 t/a |
|  |  | 回转窑炉渣 | 18000 t/a | 18000 t/a | / | / |  | 18000 t/a | / | -18000 t/a |
|  |  | 不合格产品免烧砖 | / | / | / | 15 t/a |  | / | / | +15t/a |
|  |  | 压滤泥饼 | / | / | / | 14400 t/a |  | 14400 t/a | / | / |
|  |  | 生活垃圾 | 4.8 t/a | 4.8 t/a | / | 2.25 t/a |  | / | 7.05 t/a | +2.25 t/a |
| 危险废物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |