郑港环表〔2020〕33号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于郑州恒硕商品混凝土有限公司年产50万立方米商品混凝土搅拌站与30万吨干粉砂浆生产线项目环境影响报告表（报批版）的批复

河南恒硕商品混凝土有限公司：

你公司（统一社会信用代码91410100MA3X6EYP4A）上报的由河南时代盛华环境科技有限公司编制的《郑州恒硕商品混凝土有限公司年产50万立方米商品混凝土搅拌站与30万吨干粉砂浆生产线项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于八岗办事处滹沱张村，占地面积64.866亩，建设2条商品混凝土生产线和1条干粉砂浆生产线，规模为年产商品混凝土50万立方米、干粉砂浆30万吨。工程建设内容包括商品混凝土及干粉砂浆搅拌楼、烘干车间、储料仓、粉料罐、办公楼、住宿楼及其他配套辅助设施等（不含机制砂生产工序），工程建设内容目前均已建成，属未批先建。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目运营过程中应重点做好以下工作：

1.废气。严格按照《报告表》要求落实各项降尘措施。商品混凝土和干粉砂浆生产线搅拌楼、骨料仓、粉料仓及原料输送廊道全封闭，料仓、配料槽、成品下料口设置自动喷淋装置。

商品混凝土生产线配料槽落料口、搅拌设备、粉料仓产生的粉尘收集后分别经配套除尘器处理后由排气筒排放，外排废气中颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1排放限值要求。干粉砂浆生产线砂石落料口、搅拌设备、粉料仓、干砂仓、成品过渡仓及成品下料口产生的粉尘收集后分别经配套除尘器处理后由排气筒排放，外排废气中颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1排放限值要求，砂石烘干废气经“袋式除尘器+水喷淋”处理后由排气筒排放，外排废气中SO2、NOX排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑排放浓度限值要求，颗粒物排放满足《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项工作方案的通知》（郑环攻坚〔2019〕3号）（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）相关要求。食堂油烟经油烟净化装置处理后排放，油烟排放浓度满足河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型限值要求。

项目厂界无组织废气中颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2无组织排放限值要求。

2. 废水。车辆冲洗废水、废气喷淋废水经收集后循环使用，设备冲洗及实验室废水经收集后由生产废水处理系统（处理工艺“砂石分离机+三级沉淀池”，三级沉淀池150m3）处理后回用，生活污水经一体化污水处理设备（处理工艺“集水池+缺氧池+MBR池+清水池”，处理能力为10m3/h）处理后用于站区绿化降尘，废水排放浓度满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准要求。

3. 噪声。运营期采取选用低噪声设备、安装基础减振、距离衰减等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4. 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。运营期产生的一般固废临时贮存应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单进行控制，危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，并定期交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场集中处置。

（三）项目主要污染物排放量为：SO2≤0.0173t/a，NOX≤0.0810t/a。项目SO2、NOX区域内倍量削减替代。

五、本项目为临建工程，若将来该项目建设与城市规划建设冲突，你单位应遵守承诺，按照政府要求，无偿无条件配合搬迁。生产过程中严格落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

七、你单位应抓紧落实各项环保整改措施，并经竣工环保验收合格后，方可生产运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区环境监察支队负责。

2020年8月11日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区环境监察支队、河南时代盛华环境科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年8月11日印发