郑港环表〔2020〕36号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于郑州航空港兴港能源有限公司郑州航空港区工业一路加油站环境影响报告表（报批版）的批复

郑州航空港兴港能源有限公司：

你公司（统一社会信用代码91410100MA410W8R44）上报的由河南金环环境影响评价有限公司编制的《郑州航空港兴港能源有限公司郑州航空港区工业一路加油站环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、本项目位于规划工业一路以南、雍州路以东，占地面积3000.09 m2，主要建设内容包括加油站罩棚、站房、洗车间、汽车美容间及其他配套辅助工程，设置5个地埋油罐、4台柴/汽油加油机、6个充电桩及其他配套附属设施等，项目建成营运后预计年销售汽油2953 t、柴油6464 t，并提供简单的车辆清洗及日常保养服务（不含钣金、喷漆等汽修工艺）。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目施工及运营过程中应重点做好以下工作：

1. 废气。施工期，应严格按照《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）和《关于印发郑州市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（郑办〔2020〕10号）要求落实各项扬尘污染防治措施。

运营期，严格按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求落实汽油油气回收系统及废气处理措施，加油区设置三次油气回收系统，卸油及加油过程产生的油气分别采取一次、二次油气回收系统处理，汽油储罐产生的油气采取三次油气回收系统处理（处理工艺为“冷凝+活性炭吸附”），油气排放浓度和高度应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求。食堂油烟废气经1套静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放，外排废气中油烟排放浓度应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型排放限值要求。厂界非甲烷总烃无组织排放浓度限值应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。

2. 废水。施工期产生的废水经收集沉淀后循环利用，不外排。运营期车辆清洗废水经1套循环水处理设备（处理工艺“集水池+隔油沉淀池+过滤罐”，处理能力为6 m3/d）处理后循环使用、定期排放；生活污水与定期排放清洗废水一并经市政污水管网排入郑州航空港区第三污水厂处理，外排废水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及第三污水处理厂进水水质要求。

3. 噪声。施工期应加强施工噪声管理，合理安排施工时间，尽量使用低噪声机械设备，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期采取选用低噪声设备、安装基础减振、距离衰减等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4. 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。施工期产生的建筑垃圾应及时清运处理。运营期产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单进行控制，危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，并定期交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场集中处置。

（三）项目主要污染物排放量为：化学需氧量≤0.0587 t/a，氨氮≤0.0044 t/a，VOCs≤1.680 t/a。项目化学需氧量、氨氮区域内等量削减替代，VOCs区域内倍量削减替代。

五、严格落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。项目油罐区采取双层罐防渗，定期开展地下水监测；项目建设和运营必须征得安全生产、消防等行政主管部门的同意。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

七、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区环境监察支队负责。

2020年9月7日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区环境监察支队、河南金环环境影响评价有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年9月7日印发