郑港环表〔2020〕37号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于郑州市高驰建材科技有限公司年产270万吨再生材料综合处理生产线项目环境影响报告表（报批版）的批复

郑州市高驰建材科技有限公司：

你公司（统一社会信用代码91410100MA474BAC4M）上报的由河南金环环境影响评价有限公司编制的《郑州市高驰建材科技有限公司年产270万吨再生材料综合处理生产线项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于华夏大道与工业十二路交叉口，租赁郑州华驰薄板科技有限公司闲置生产车间，建设建筑垃圾再生材料处理生产项目，规模为年处理建筑垃圾270万吨，年产再生砂约232.7万吨。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目运营过程中应重点做好以下工作：

1.废气。严格按照《报告表》要求落实各项防尘措施。上料口设置密闭间，破碎机、粉碎机、筛分机及皮带输送机全封闭，生产车间顶部安装喷淋抑尘装置。

上料工序与破碎、粉碎、筛分工序产生的粉尘收集后分别经袋式除尘器处理后由排气筒排放，外排废气中颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项工作方案的通知》（郑环攻坚〔2019〕3号）（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）相关要求。颗粒物无组织排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

2. 废水。车间出入口设置车辆自动冲洗装置，废水收集沉淀后循环利用，不外排；再生砂清洗废水收集经“三级沉淀+压滤”（三级沉淀采用罐沉淀，罐容积210m3）处理后回用，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后由市政污水管网引入郑州航空港区第三污水厂处理，外排废水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂进水水质要求。

3. 噪声。运营期采取选用低噪声设备、安装基础减振、距离衰减等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准限值要求。

4. 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。运营期产生的一般固废临时贮存应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单进行控制；生活垃圾由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场集中处置。

（三）项目主要污染物排放量为：化学需氧量≤0.0106t/a，氨氮≤0.0008t/a。项目化学需氧量、氨氮区域内等量削减替代。

五、本项目为临建工程，如与城市规划建设冲突，你单位应遵守承诺，按照政府要求，无条件搬迁。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

七、项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区环境监察支队负责。

2020年9月17日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区环境监察支队、河南金环环境影响评价有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年9月17日印发