郑港环表〔2020〕41号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于柏瑞迪（郑州）生物科技有限公司植物消毒液及消毒凝胶生产项目环境影响报告表

（报批版）的批复

柏瑞迪（郑州）生物科技有限公司：

你公司（91410100MA3XE09X68）上报的由河南可人科技有限公司编制的《柏瑞迪（郑州）生物科技有限公司植物消毒液及消毒凝胶生产项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于金港大道194号，租赁河南中光明泰实业有限公司现有厂房1578平方米，建设2条植物消毒液生产线和1条植物消毒凝胶生产线，建成后预计年生产植物消毒液2000吨、植物消毒凝胶1500吨。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目运营过程中应重点做好以下工作：

1. 废水。生活废水经化粪池处理后与设备清洗废水、纯水制备系统外排废水一并经市政污水管网排入第一污水处理厂处理，外排废水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及第一污水处理厂进水水质要求。

2. 废气。纯植物抗菌凝胶生产过程中投料工序产生的粉尘经过十万级净化车间三级过滤处理后排放，厂界颗粒物排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

3. 噪声。设备噪声采取选用低噪声设备、安装基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4. 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。运营期产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；生活垃圾由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场集中处置。

（三）项目主要污染物排放量为：化学需氧量≤0.0318t/a，氨氮≤0.0024t/a。项目化学需氧量、氨氮区域内等量削减替代。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区环境监察支队负责。

2020年10月19日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区环境监察支队、河南可人科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年10月19日印发