郑港环表〔2020〕42号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于年产26万吨沥青拌合站与年产40万立方米水泥稳定砂石拌合站及年产30万立方米混凝土站环境影响报告表（报批版）的批复

河南烨豪路桥工程有限公司：

你公司（91410100MA3XB5BA83）上报的由郑州容成环保工程有限公司编制的《年产26万吨沥青拌合站与年产40万立方米水泥稳定砂石拌合站及年产30万立方米混凝土站环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于223省道西侧、八李社区北侧，建设1条沥青混凝土生产线和1条水泥稳定砂石生产线，生产规模为年产沥青混凝土26万吨、水泥稳定砂石40万立方米。工程主要建设内容包括沥青混凝土及水泥稳定砂石拌合站及骨料仓、粉料仓、沥青储罐、办公区及生活区等，目前均已建成，属未批先建。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。项目运营过程中应重点做好以下工作：

（一）废气。严格按照《报告表》要求落实各项防尘措施。水泥稳定碎石和沥青混凝土生产线搅拌楼、骨料仓、粉料仓及原料输送廊道全封闭，且料仓设置自动喷淋装置。职工食堂采用清洁能源，产生的油烟废气经油烟净化装置处理后由排气筒排放，污染物排放浓度满足河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求。项目厂界无组织废气中颗粒物排放浓度满足河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2无组织排放限值要求；沥青烟和苯并[a]芘的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

水泥稳定砂石生产线投料及输送、搅拌、粉料筒仓产生的粉尘分别收集引至除尘设施处理后排放，外排废气中颗粒物排放浓度满足河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1排放限值要求。

沥青混凝土生产线冷料配料、皮带输送、物料提升与筛分及粉料仓产生的粉尘分别收集引至除尘设施处理后由排气筒排放；沥青储罐采用电加热保温，储罐呼吸、沥青拌和及下料过程产生的废气分别收集引入一套“冷凝+电捕集+活性炭吸附”装置处理后由排气筒排放；外排废气中颗粒物、沥青烟和苯并[a]芘的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物排放浓度小于10mg/m3）。

烘干工序产生的粉尘及燃烧废气经袋式除尘器处理后由排气筒排放，外排废气中二氧化硫和氮氧化物排放浓度满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放浓度限值要求，颗粒物排放浓度满足《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项工作方案的通知》（郑环攻坚〔2019〕3号）相关要求（颗粒物排放浓度小于10mg/m3）。

（二）废水。运输车辆冲洗废水收集沉淀后循环利用，不外排；生活污水经一体化污水处理设备（处理工艺A/O，处理能力为8m3/d）处理，处理后的废水综合利用，不外排。

（三）噪声。设备噪声采取安装基础减振、建筑隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（四） 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。运营期产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行控制，并定期交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场集中处置。

（五）你公司应严格按《报告表》要求落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（六）项目主要污染物排放量为：SO2≤3.18t/a，NOX≤4.77t/a。项目SO2、NOX区域内倍量削减替代。

五、本项目为临建工程，若将来该项目建设与城市规划建设冲突，你公司应遵守承诺，按照政府要求，无偿无条件配合搬迁。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

七、项目经竣工环保验收合格后，你公司方可正式投入生产运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队负责。

2020年10月19日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区环境监察支队、郑州容成环保工程有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年10月19日印发