郑港环表〔2020〕43号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于郑州航空港经济综合实验区建筑垃圾资源化再利用处置暨装修垃圾分类分拣和无害化处理基地环境影响报告表（报批版）的批复

河南盛天环保再生资源利用有限公司：

你公司（91410184572482375F）上报的由河南可人科技有限公司编制的《郑州航空港经济综合实验区建筑垃圾资源化再利用处置暨装修垃圾分类分拣和无害化处理基地环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于洪泽湖大道北侧、前程大道东侧，占地面积104000平方米，建设建筑垃圾资源化再利用处置暨装修垃圾分类分拣和无害化处理项目，建设内容主要包括3条固定式破碎生产线、1条装修垃圾综合处理线、1条大件垃圾综合处理线、1条废旧纺织综合处理线（不含破碎、洗涤工艺）、1条再生水泥稳定碎石生产线、1条彩色透水砖生产线、2条再生透水砖生产线、1条再生小型水泥预制构件生产线、2条再生轻质混凝土生产线、1条再生沥青混凝土生产线。项目建成后年处理建筑垃圾120万吨、装修垃圾50万吨、大件垃圾3万吨以及纺织垃圾300吨，年生产再生骨料132万吨（其中38.1657万吨外售，93.8343万吨本厂回用）、再生水泥稳定碎石80万吨、彩色透水砖3000万块、再生透水砖8000万块、再生小型水泥预制构件3万m3，再生轻质混凝土30万m3、再生沥青混凝土50万吨、废旧纺织品300吨。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目运营过程中应重点做好以下工作：

1. 废气。严格按照《报告表》要求落实各项降尘措施，各生产车间皮带输送廊道、搅拌设施全密闭，原料仓及成品仓全密闭并设置自动喷淋装置。食堂油烟经油烟净化装置处理后排放，油烟及非甲烷总烃的排放浓度满足河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型限值要求。项目厂界无组织废气中颗粒物排放浓度满足河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2无组织排放限值要求；沥青烟和苯并[a]芘的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

固定式破碎车间、装修垃圾综合处理车间、大件垃圾综合处理车间上料、破碎、输送、筛分与风选工序产生的粉尘分别收集引至除尘装置处理后由排气筒排放，外排废气中颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项工作方案的通知》（郑环攻坚〔2019〕3号）（颗粒物排放浓度小于10mg/m3）相关要求。

再生水泥稳定碎石、彩色和再生透水砖、再生小型水泥预制构件及再生轻质混凝土生产车间骨料投料、输送、搅拌工序及粉料仓产生的粉尘分别收集引至除尘设施处理后由排气筒排放，外排废气中颗粒物排放浓度满足河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1排放限值要求。

再生沥青混凝土生产车间废旧沥青投料与破碎、筛分工序，天然骨料投料、烘干、提升、筛分工序及粉料筒仓产生的粉尘，分别收集引至配套除尘装置处理后由排气筒排放，外排废气中颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项工作方案的通知》（郑环攻坚〔2019〕3号）（颗粒物排放浓度小于10mg/m3）相关要求。天然骨料及废旧沥青混合料烘干加热工序中天然气燃烧产生的废气分别引至高空排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑排放浓度限值要求。导热油炉采用天然气为燃料，经“低氮燃烧+烟气循环”处理后由排气筒排放，外排废气中污染物排放浓度应满足《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关文件的要求（颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/ m3、NOX≤30mg/ m3）。废旧沥青混合料烘干加热、沥青储罐呼吸、沥青拌和及下料口产生的废气收集经“冷凝+电捕集+活性炭吸附”装置处理后由排气筒排放，确保外排废气中沥青烟和苯并[a]芘的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；周围环境敏感点处大气环境质量中TSP、苯并[a]芘浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

- 废水。车辆清洗废水经沉淀后循环利用；固定式破碎生产线骨料清洗产生的废水经沉淀池处理后回用于生产；混凝土搅拌站设备清洗废水经“砂石分离机+沉淀池”处理后回用于生产；生活污水经一体化污水处理设备（处理工艺“调节+厌氧+接触氧化”，处理能力为20m3/d）处理后用于站区绿化降尘，水质浓度满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准要求。

3. 噪声。运营期采取选用低噪声设备、安装基础减振、距离衰减等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；周围环境敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4. 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。运营期产生的一般固废临时贮存应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单进行控制，危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，并定期交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场集中处置。

（三）你公司应严格按《报告表》要求落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（四）项目主要污染物排放量为：SO2≤6.8606t/a，NOX≤10.3655t/a，VOCs≤0.0720t/a。项目SO2、NOX、VOCs区域内倍量削减替代。

五、本项目为临建工程，若将来该项目建设与城市规划建设冲突，你单位应遵守承诺，按照政府要求，无偿无条件配合搬迁。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

七、项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队负责。

2020年10月19日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区环境监察支队、河南可人科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年10月19日印发