郑港环审〔2020〕2号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于郑州百瑞动物药业有限公司兽药加工生产线改扩建项目环境影响报告书（报批版）的批复

郑州百瑞动物药业有限公司：

你公司（914101847822340897）上报的由河南可人科技有限公司编制的《郑州百瑞动物药业有限公司兽药加工生产线改扩建项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于南海大道北侧、华夏大道东侧，利用现有车间新建中药提取及口服液制备生产线1条、饲料添加剂生产线1条、颗粒剂及片剂生产线1条，扩建规模为年产口服液100万瓶、饲料添加剂900吨、颗粒剂50吨、片剂90吨；并对现有工程粉剂、散剂和液体制剂生产线中部分生产设备进行技术升级改造，改造后现有工程年产粉剂50万袋、散剂10万袋、注射剂2000万支、粉针剂1000万瓶、消毒剂50万瓶。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。项目运营过程中应重点做好以下工作：

（一）废气。本项目饲料添加剂生产过程中投料、出料粉尘经1套袋式除尘器处理后高空排放，颗粒物排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。片剂及颗粒剂生产过程中制粒工序产生的粉尘经1套袋式除尘器处理后由1根排气筒排放，颗粒物排放浓度应满足《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项工作方案的通知》（郑环攻坚〔2019〕3号）相关要求（颗粒物排放浓度小于10mg/m3）。

现有工程散剂车间粉碎及筛分工序产生的粉尘分别经2台袋式除尘器处理后高空排放，颗粒物排放浓度应满足《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项工作方案的通知》（郑环攻坚〔2019〕3号）相关要求（颗粒物排放浓度小于10mg/m3）。现有工程2t/h燃气锅炉废气经“低氮燃烧+烟气循环” 装置处理后由排气筒排放，外排废气中污染物排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准及《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关文件的要求（颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOX≤30mg/m3、烟气黑度≤1级）。

项目改扩建完成后，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；硫化氢、氨和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建标准要求。

（二）废水。运营期，全厂生产废水、清洗废水及生活污水排入厂区污水处理站处理，处理后废水经市政管网排入港区第三污水处理厂集中处置，外排废水水质应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及港区第三污水处理厂进水水质要求。

（三）噪声。运营期采取安装基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，其中南厂界执行4类标准。

（四）固废。严格按照《报告书》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。运营期产生的一般固废临时贮存应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单进行控制，危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，并定期交由有危废处理资质的单位处置。

（五）项目改扩建完成后，全厂主要污染物排放量为：SO2≤0.0180t/a，NOX≤0.0541t/a，COD≤0.3309t/a，氨氮≤0.0248t/a。项目新增NOX区域内倍量削减替代。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队负责。

2020年11月12日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区环境监察支队、河南可人科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年11月12日印发