郑港环表〔2020〕46号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第七安置区社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表（报批版）的批复

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）文化教育卫生体育局：

你单位（统一社会信用代码11410100MB1B432800）上报的由中南金尚环境工程有限公司编制的《郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第七安置区社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于规划园博园西七街以东、邻里西路以北，占地面积3690.131平方米，建设社区卫生服务中心项目，工程建设内容包括1栋医疗综合楼及相关配套设施，共设置床位99张。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目施工及运营过程中应重点做好以下工作：

1. 废水。施工期，产生的施工废水经收集沉淀后循环利用，不外排。运营期，化验室产生的酸性清洗废水经中和预处理后与生活污水、医疗废水、煎药机清洗废水等一并排入污水处理站（“水解酸化+生物接触氧化+消毒工艺”，规模为80m 3/d）处理，处理后排入港区第三污水处理厂集中处理，总排口污染物排放浓度应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和港区第三污水处理厂进水水质要求。

2. 废气。施工期，应严格按照《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）和《关于印发郑州市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（郑办〔2020〕10号）要求落实各项扬尘污染防治措施。运营期，污水处理站产生的恶臭气体收集后经生物滤池处理装置处理后排放，污水处理站周边无组织废气排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求；食堂油烟废气经1套静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放，外排废气中油烟排放浓度应满足河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型排放限值要求。

3. 噪声。施工期应加强施工噪声管理，合理安排施工时间，采用低噪声设备、设置隔声屏障降噪等措施，确保周边环境敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；运营期设备噪声采取安装基础减振、建筑隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4. 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。施工期产生的建筑垃圾应及时清运处理。运营期，医疗废物收集后送医疗废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置，暂存间设置应满足《医疗废弃物管理条例》（中华人民共和国国务院令 第380号）要求；其他危险废物收集后送危废间暂存，定期交由有危废处理资质的单位处置，临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，生活垃圾由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场集中处置。

（三）认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定环境风险应急预案，加强日常管理，严防环境污染事故发生。

（四）项目主要污染物排放量为：化学需氧量≤0.4265t/a，氨氮≤0.0320t/a。项目化学需氧量、氨氮区域内等量削减替代。

（五）废水总排口应按照规范化设置，安装流量自动在线监测装置并与环保部门联网。

五、本项目中涉及放射类的设施及工程应按相关规定另行报批环评手续。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

七、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队负责。

2020年11月24日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队、中南金尚环境工程有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年11月24日印发