附件 2

郑州航空港经济综合实验区建筑施工特种作业人员实操考核场地设置标准

- 一、建筑起重机械司机（塔式起重机）

- 1.专用场地：《建筑起重机械司机（塔式起重机）安全操作 技能考核标准》（试行）中塔式起重机司机所示要求，并满足实际操作安全要求的场地，占地面积不小于 1000 m²。

- 2.设备：起升高度 20 m 以上的固定式 QTZ 系列塔式起重机。

- 3.器具：边长 1000 ✕1000 ✕1000 mm 水箱，起重吊运指挥信号用红、绿色旗，指挥用哨子，计时器。

- 4.个人安全防护用品：安全帽、手套等。

- 5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料。

- 二、建筑起重信号司索工

- 1.专用场地：同建筑起重机司机（塔式起重机）考核要求。

- 2.器具：起重吊运指挥信号用红、绿色旗，指挥用哨子；不 同规格钢丝绳、 绳卡； 滑轮组； 麻绳（或化学纤维绳）； 计时器。

- 3.工具：扳手。

- 4.个人安全防护用品：安全帽、手套等。

- 5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料。

- 三、建筑起重机械司机（施工升降机）

- 1.专用场地：具备安装施工升降机（最小行程高度 10 m）  的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于 200 m²。

- 2.设备：行程高度 10m 以上的施工升降机。

- 3.器具：砝码、哨笛、计时器。

- 4.个人安全防护用品：安全帽、手套等。

- 5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料。

- 四、建筑起重机械司机（物料提升机）

- 1.场地：具备安装物料提升机（最小行程高度 10 m）的建  筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于 200 m²。

- 2.设备：行程高度 10m 以上的物料升机。

- 3.器具：砝码、哨笛、计时器。

- 4.个人安全防护用品：安全帽、手套等。

- 5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料。

- 五、建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）

- 1.专用场地：满足安装塔式起重机安装（最小安装高度  10m）及实际操作安全要求的场地， 占地面积不小于 500 m²。

- 2.设备：成套 QTZ 型塔式起重机（含基础节、 5 节以上标准 节、起重臂、平衡臂、塔帽等） 零部件； 安装塔机用辅助起重设 备。

- 3.仪器与工具：水平仪、经纬仪、万用表、接力器、卷尺、

- 专用扳手、吊具、索具、卸扣、铁锤、计时器。

- 4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套等。

- 5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料。

- 六、建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）

- 1.专用场地：具备安装施工升降机（导轨架 6 节）的建筑物 或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于 300 m²。

- 2.设备：成套施工升降机（含导轨架底节、 导轨架 6 节、附 着装置、吊笼等）零部件；安装施工升降机用辅助起重设备。

- 3.仪器与工具：水平仪、经纬仪、扳手、扭力扳手、安全器、 复位专用扳手、线柱小撬棒、道木、卷尺、塞尺、计时器。

- 4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套等。

- 5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料。

- 七、建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）

- 1.专用场地：具备安装物料提升机（最小行程高度 10 m）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于 200 m²。

- 2.设备：成套物料提升机（含标准节底节、 标准节 5 节、吊 笼、卷扬机等）零部件；安装物料提升机用辅助起重设备。

- 3.仪器与工具：水平仪、经纬仪、扭力扳手、钢丝绳、绳卡、 绳索、卷尺、塞尺、哨笛、计时器。

- 4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套等。

- 5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料。