- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           危险废物回收项目

建设单位（盖章）：河南润在源再生资源有限公司

编制日期：        2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况……………………………………….….…….……1

二、建设项目工程分析………………………………………….….………38

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准………………..……48

四、主要环境影响和保护措施………………………………..………….…55

五、环境保护措施监督检查清单……………………………………...……67

六、结论………………………………………………..…………………….69

附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目与南水北调关系位置图

附图3  周边环境示意图

附图4  平面布置图

附图5  与“三线一单”对照图

附图6  现状、跟踪监测点位图

附图7  现场照片

附件：

附件1  委托书

附件2  发改委备案

附件3  土地、规划说明

附件4  营业执照

附件5  法人身份证

附件6  本项目所在地地震烈度说明

附件7  确认书

附件8  建设单位免责声明

附件9   倍量替代说明

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 危险废物回收项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-410505-04-01-716083 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘永丽 | 联系方式 | 15203722811 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 安阳 市 殷都 区（县） 曲沟 镇（街道） 董车村 |  |  |
| 地理坐标 | （114度12分55.505秒，36度7分51.526秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业101危险废物（不含医疗废物）利用及处置； |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 殷都区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-410505-04-01-716083 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 15% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2100 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况说明 专项评价类别; 设置原则; 本项目; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目厂界外500m范围内有环境空气保护目标，但是排放的废气不涉及含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水不外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海洋排放污染物的建设内容; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。. 由上表可知，本次设置了环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据安阳市殷都区曲沟镇土地利用总体规划（2010-2020年）调整方案，本次规划确定曲沟镇规划期内要努力实现的土地利用目标主要有： （1）实行最严格的耕地保护制度，确保全镇耕地保有量到2020年保持在1860.92公顷以上。 （2）保障重点区域、重点建设项目的合理用地需求，曲沟镇中心城区、曲沟镇产业集聚区及重点区域的用地需求。规划期内新增建设用地量控制在35.11公顷以内，建设用地弹性空间控制在12.18公顷以内。引导开发其他土地，合理增加建设用地，推动全镇建设用地空间科学合理的拓展。 （3）优化调整土地利用结构。稳定增加农用地面积，园地、林地适度调整，建设用地得到有效控制，其他土地得到合理开发；城乡用地结构不断优化，农村居民点建设与城镇建设用地增加相挂钩。到2020年，林地面积达到12.87公顷、1031.23公顷、262.05公顷。 （4）提升建设用地节约集约用地水平。充分利用现有建设用地，严格执行闲置土地处置政策，通过加强建设用地监管，大力提高建设用地利用效率；新增建设用地要严格执行国家有关行业建设用地规定，并充分发挥市场土地资源基础性作用，提高土地利用率，健全节约集约用地长效机制；强化农村土地管理，稳步推进农村集体建设用地节约集约利用。 （5）土地综合整治全面推进。规划期内，全面推进土地综合整治工作，2010-2020年通过土地整治增加耕地面积58.58公顷以上，保质保量完成补充耕地任务。 （6）水土流失和土地污染状况明显改善，植树造林得到进一步巩固，进一步加大治理水土流失的力度。森林覆盖率2020年达到0.40%以上，农用地特别是耕地污染的防治得到加强，农村环境质量明显提高。 根据安阳市殷都区自然资源局出具的证明：河南润在源再生资源有限公司位于安阳市殷都区曲沟镇董车村，建设危险废物回收利用项目，用地性质为建设用地，符合曲沟镇土地利用总体规划（2010-2020）局部调整完善；根据曲沟镇人民政府出具的证明，该项目符合曲沟镇整体发展规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 建设项目与 “三线一单”相符性分析 1.1河南省“三线一单”生态环境分区管控要求 河南省人民政府于2020 年12 月发布了《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37 号），按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。 为落实（豫政〔2020〕37 号），推进生态环境分区管控体系落地，河南省生态环境厅于2021 年11 月发布了《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）（豫环函[2021]171 号）。本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》中相关要求相符性分析如下： （1）河南省生态环境总体准入要求 表1-2 本项目与河南省产业发展总体准入要求相符性分析 产业发展; 准入要求; 项目情况; 符合性. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。; 项目不属于人工智能及新能源等新兴产业，也不属于五大制造业主导产业。; 无关项. 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“淘汰类”；经查阅《市场准入负面清单（2022 年版）》，不属于禁止准入类事项。; 符合. 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。; 本项目为危险废物治理行业，不属于列表中所属行业。; 无关项. 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 项目不属于“两高”项目。; 无关项. （2）河南省大气、水、土壤、生态环境总体准入要求 表1-3 项目与大气、水、土壤、生态环境总体准入要求相符性分析 类别; 管控维度; 准入要求; 项目情况; 符合性. 大气; 空间布局约束; 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30 公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。; 项目不涉及锅炉。; 无关项. 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目；新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。; 项目不属于列表中行业。本项目有极少VOCs排放，已实行倍量消减替代。; 基本相符. 污染物排放管控; 3.实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs 治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。; 项目不属于钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业。; 无关项. 4.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。; 本项目不属于重点行业，本项目属于新建涉VOCs项目，安装高效治理设施。; 符合. 5.强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B 级以上要求。; 不属于重点行业。; 无关项. 6.积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。; 不涉及。; 无关项. 7.鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 项目不涉及工业炉窑，无燃料使用。; 无关项. 水; 空间布局约束; 1.在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。; 项目无废水外排，不属于耗水量大、废水排放量大的行业。; 无关项. 2.在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有 色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 项目不位于省辖黄河和淮河流域干 流沿岸，也不涉及前述行业。; 无关项. 3.城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。; 项目区域不属于城市建成区。; 无关项. 污染物排放管控; 4. 新改扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 不属于重点水污染物排放行业。; 无关项. 5.鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 不属于高耗水企业。; 无关项. 6.新建、升级产业集聚区（园区）要同步规划、建设污水集中处理等设施；现有省级产业集聚区建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。; 项目不在产业集聚区（园区）中。; 无关项. 7.新建城区的污水处理设施和污水管网，要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流；新建或提升改造的城镇污水处理厂须达到或优于一级A 排放标准；具备条件的污水处理厂应建设尾水人工湿地；限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂。; 项目无废水外排，不涉及污水处理厂建设。; 无关项. 8.按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用；2021 年年底，全省城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。; 项目不涉及污水处理厂建设，无重金属等污染物不达标的污泥产生。; 无关项. 环境风险防控; 9.严格限制并逐步淘汰、替代高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）。; 项目不涉及高风险化学品生产、使用。; 无关项. 10.建立集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系；依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。; 项目不涉及集中式饮用水水源地。; 无关项. 11. 完善四大流域上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件。; /; 无关项. 土壤; 农用地; 1.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目，已经建成的，应当限期关闭拆除；禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物；禁止违反法律、法规的规定向农产品产地排放或者倾倒废水、废气、固体废物或者其他有毒有害物质。; 项目占地为建设用地。项目无废水外排，固废合理处置或综合利用。; 无关项. 2.不得在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。; 项目占地为建设用地。; 无关项. 3.对涉铅锌采选、冶炼等有色金属企业，加强在采选、运输、堆存等环节监管，严防因矿石遗洒、碾压导致的重金属污染情况发生。; 不属于有色金属企业。; 无关项. 4.依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品；在新乡市、济源示范区、安阳市、洛阳市、三门峡市等省辖市部分区域，以耕地重金属污染问题突出区域和铅、锌、黄金、铜等有色金属采选及冶炼集中区域为重点，严格执行镉、汞、砷、铅等重金属污染物排放标准，落实相关总量控制指标；洛阳、三门峡、南阳、济源等矿产资源开发利用活动集中区域，实行重点重金属污染物特别排放限值。; 项目无重金属污染物排放，不属于农产品种植行业。; 无关项. 建设用地; 5. 严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。; 不属于前述重点行业，无重金属污染物排放。; 无关项. 6.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环评，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证；列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 项目用地不属于污染地块，未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录。; 无关项. 7.对列入污染地块名录的地块，土地使用权人应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控，对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，经风险评估确认需要治理与修复的，土地使用权人应当开展治理与修复。; 项目用地未列入污染地块名录，不属于污染地块。; 无关项. 8.对列入污染地块名录的地块及时移除或者清理污染源；采取污染隔离、阻断等措施，防止污染扩散；开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测，发现污染扩散的，及时采取有效补救措施；污染地块治理与修复期间应当采取有效措施防止对地块及其周边环境造成二次污染，治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到相关环境标准和要求。; 项目用地未列入污染地块名录，不属于污染地块。; 无关项. 9.对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序。; 项目用地未列入疑似污染地块名单。; 无关项. 10.鼓励土壤污染重点监管单位向工业园区集聚发展。重点单位新改扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准；重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染；重点单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。; 企业不属于土壤污染重点监管单位。; 无关项. 11.优先对集中式饮用水水源地上游和永久基本农田周边地区的现役尾矿库，通过采取覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理，以及提等改造、工艺升级和强化保障等措施，开展整治工作，对已闭库的，及时开展尾矿库用地复垦或生态恢复；重点监管的尾矿库所属企业要完成环境安全隐患排查和风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资，按规定编制、报备环境应急预案。; 项目不涉及尾矿库。; 无关项. 12.严格规范生活垃圾处理设施运行管理，坚决查处渗滤液直排和超标排放行为，完善生活垃圾填埋场防扬散等措施。; 项目不涉及生活垃圾填埋场。; 无关项. 13.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 本项目储存废铅蓄电池及废机油。厂区按照要求进行防渗处理。; 符合. 一般管控区; 14.强化产业园区的整体土壤与地下水污染防控，强化园区规划环评及具体项目环评对土壤污染的影响分析和风险防控措施；涉重或化工产业园区或园区内企业应定期对园区内土壤环境质量进行监测，发现污染情形时及时上报当地生态环境主管部门，并立即采取风险管控措施。; 项目不在产业园区范围内。; 无关项. 15.禁止在基本农田集中区、居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域周边新建土壤污染风险行业企业。; 项目不属于土壤污染风险行业。; 无关项. 16.加强未利用地开发管理，合理确定开发用途和开发强度，严格项目准入。; 项目用地为建设用地，不涉及未利用地。; 无关项. （3）河南省资源利用效率总体准入要求 表1-4 本项目与河南省资源利用效率总体准入要求相符性分析 类型; 准入要求; 项目情况; 符合性. 能源; 1.控制高硫高灰煤开发和销售，推进煤炭清洁化利用，煤炭入选率提高到80%。; 项目不涉及燃料使用。; 无关项. 2.新建高耗煤项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平；到2025 年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。. 3.禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。. 4.禁燃区内，鼓励有条件的工业窑炉开展煤改气、煤改电；鼓励符合条件的区域建设大型风电基地，因地制宜推动分散式风电开发；鼓励新型工业、高技术企业利用天然气，深入推进城镇天然气利用工程，扩大天然气利用规模和提升供气保障能力。. 水资源; 1.在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新改扩建项目。; 本项目不属于高耗水项目。; 无关项. 2.新改扩建设计规模5万立方米以上的污水处理厂，应当配套建设再生水利用系统。; 项目不涉及污水处理厂建设。; 无关项. 3.对取用水总量已经达到或超过控制指标的地方，暂停审批建设项目新增取水，对取用水总量接近控制目标的地方，限制审批建设项目新增取水。; 项目不属于取用水总量已经达到或超过控制指标的地方。; 无关项. 4.到2025年，高效节水灌溉面积达到4000万亩，农田灌溉水有效利用系数提高到0.63，万元工业增加值用水量较2020 年降低10%；到2035 年，全省用水总量控制在302 亿立方米以内。; /; /. 5.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发严格实施取水许可和采矿许可。; /; /. 6.在地下水禁采区内，除应急供水外严禁新凿取水井，停止新增地下水取水许可；对禁采区内已有地下水用户要加强取水许可管理，对取水许可证到期的，无特殊情况不再核发取水许可证，促进地下水用户转换水源。; 根据《河南省人民政府关于公布全省地下水禁采区和限采区范围的通知》（豫政〔2015〕1号）中相关内容，项目区域不属于地下水禁采区或限采区。; 无关项. 7.在地下水限采区内，城市供水管网覆盖范围内除应急供水外，严禁新凿取水井；对已批准开采地下水的用户，要根据超采程度逐步核减地下水开采总量和年度取水指标，逐步实现地下水采补平衡；对城市供水管网覆盖范围外，无其他替代水源、确需取用地下水的，要严格论证审批，加强日常监督管理，严控新增取用地下水。; /; /. 土地资源; 1.禁止在国土空间规划确定的禁止开垦的范围内从事土地开发活动。; 不属于国土空间规划确定的禁止开垦的范围。; 无关项. 2.推动化肥使用量零增长行动，全面推广测土配方施肥技术，有机肥替代，加强免耕机械种肥异位同播技术研究与推广。; 项目不涉及化肥使用。; 无关项. 3.闭矿后的涉重金属矿区，参照建设用地开展土壤环境调查评估，合理确定复垦后的土地用途；在灵宝、新密、登封、桐柏等地，将土壤污染治理纳入矿山生态环境恢复治理验收内容，未开展土壤污染治理的，验收不予通过。; 项目不涉及矿山开采。; 无关项. 4.主题公园用地要优先利用存量和低效建设用地，严格控制新增建设用地，禁止占用耕地（亦不得通过先行办理分批次农用地转用等形式变相占用耕地）、天然林地、国家级公益林地和城镇公园绿地。; 项目不涉及主题公园建设。; 无关项. （4）河南省重点区域大气生态环境/重点流域水生态环境管控要求 项目属于“2+26”城市地区、省辖海河流域，具体管控要求对比情况见下表。 # 表1-5 项目与重点区域/重点流域生态环境管控要求相符性分析 类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 重点区域大气生态环境（“2+26”城市地区）; 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。; 项目不涉及工业炉窑、锅炉。; 无关项. 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。; 项目生产过程中不涉及燃料使用。; 无关项. 3.强化电力、煤炭、钢铁、化工、有色、建材等重点行业煤炭消费减量措施，淘汰落后产能；全面落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。; 项目不属于电力、煤炭、钢铁、化工、有色、建材等重点行业。; 无关项. 4.严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色、水泥行业以及工业锅炉等重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造，强化施工扬尘污染治理。; 项目不属于火电、钢铁、石化、化工、有色、水泥行业以及工业锅炉等重点行业。; 无关项. 5.推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。; 项目不涉及工业炉窑、锅炉、煤气发生炉，生产过程中不涉及燃料使用。; 无关项. 6. 控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实VOCs无组织排放特别控制要求，实现VOCs集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。; VOCs收集处置后排放。运输车辆使用国五及以上车辆。; 符合. 7. 加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重；加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为; 项目生产过程中不涉及燃料使用。; 无关项. 8.落实“车、船、路、港”千家企业低碳交通运输专项行动，重点抓好营运黄标车治理、道路扬尘治理、“公转铁”政策实施等。; /; /. 9.推进城市建成区重污染工业企业搬迁改造，实施传统产业兼并重组、退城入园和优化布局，改变“小、散、乱”状况，加快企业规模化、产业集群化和装备大型化。; 项目不在城市建成区范围内。; 无关项. 重点流域水生态环境（省辖海河流域）; 1.优先改善卫河、淇河等河流的生态流量。; /; /. 2.重点改善卫河、共产主义渠、汤河等V 类或劣V类水体河流水质，保障出境断面水质稳定达标。; /; /. 3.加大造纸、焦化、印染、皮革等产业结构和布局调整力度，提高工业集聚区污染治理和风险防控水平。; /; /. 4.鼓励钢铁、造纸、石油化工、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 项目不属于高耗水行业。; 无关项. 5.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水的要求，做好区域水资源统筹调配工作，逐步降低海河流域部分过度开发河流和区域的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水。; /; /. 6.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。; /; /. 7.积极推广管道输水灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术，组织开展灌区现代化改造试点；实现农业种植结构优化调整、农业用水方式由粗放式向集约化转变。; /; /. 8.完善鼓励和淘汰的用水工艺、技术和装备目录，重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。; 项目不属于高耗水工业行业，不涉及工业园区建设。; 无关项. （5）安阳市“三线一单”生态环境分区管控要求 表1-6 安阳市生态环境总体准入要求符合性分析一览表 维度; 管控要求; 本项目; 是否相符. 空间布局约束; 1、全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。禁止新建、扩建以煤炭为燃料的陶瓷项目。原则上禁止新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 2、禁止新增化工园区，禁止审批园区外新建化工企业，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目。 3、水源保护区一级保护区禁止建设；二级保护区、准保护区限制建设。 4、林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为： （一）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 （二）禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准。 （三）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。 （四）在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 （五）在自然保护区的外围保护地带建的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。 5、林虑山风景名胜区内禁止以下行为： （一）开山、采石、开矿等破坏景观、植被、地形地貌的活动； （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； （三）在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。 （四）凡与景观不协调、破坏景观、污染环境的，一律立即拆除。 6、淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为： （一）禁止任何单位和个人擅自捕捞淇河鲫鱼，禁止从事危害淇河鲫鱼繁殖、栖息环境的活动。因科学研究、教学、驯养繁殖、展览或其它特殊情况需要捕捞淇河鲫鱼的，需事先报经安阳市农业农村局审核，并逐级上报至农业农村部批准，在当地渔业行政管理部门的监督下持证捕捞。 （二）禁止在保护区内砍伐、放牧、狩猎、采药、开垦、烧荒、开矿、挖沙、爆破以及其它可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。 （三）在保护区试验区范围内从事有可能危害生态环境的行为，需做生态环境修复方案进行生态环境修复。 7、淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为： （一）建设任何与湿地公园保护无关的项目； （二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；合理性排放生活污水需符合湿地保护相关要求； （三）使用不符合国家环保标准的高毒、高残留农药； （四）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶； （五）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。 淇淅河国家湿地公园一般保护区内禁止以下行为： （一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目； （二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施； （三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库； （四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。 8、汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为： （一）建设与湿地公园无关的项目； （二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物； （三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共施舍和其他设施； （五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶； （六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为 9、漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为： （一）建设任何与湿地公园保护无关的项目； （二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物； （三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共设施和其他设施； （五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶； （六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。 湿地公园二级保护区内禁止以下行为： （一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目； （二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施； （三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库； （四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。 10、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。 11、在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。 12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。 13、禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目： （一）居民住宅楼等非商用建筑； （二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼； （三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。 14、推进重点污染企业退城搬迁，对城区内重污染企业进一步梳理，推动不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区。 15、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 1、本项目为废机油和废铅蓄电池集中收集、贮存及转运项目，不属于禁止建设项目。 2、本项目不属于化工项目。 3、本项目周边不涉及水源保护区一级保护区、二级保护区及准保护区。 4、本项目不涉及林州万宝山省级自然保护区。 5、本项目不涉及林虑山风景名胜区。 6、本项目不涉及淇河国家鲫鱼种质资源保护区。 7、本项目不涉及淇淅河湿地公园核心区。 8、本项目不涉及汤河国家湿地公园规划区。 9、本项目不涉及漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区。 10、本项目不涉及漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区、二级保护区。 11、本项目位于禁燃区，不涉及高污染燃料。 12、本项目不涉及露天焚烧及烧烤内容。13、本项目不涉及餐饮服务内容。 14、本项目不属于重点污染企业，不涉及搬迁工程。 15、本项目选址不涉及列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。; 相符. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 2、2021年全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在60微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度控制在104微克 / 立方米以下，优良天数比例达到 50%。完成国家、省定的地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控, 土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现 100%，污染地块安全利用率力争实现 100%。 3、全市所有钢铁（烧结、炼铁、炼钢、轧钢）、焦化、化工、有色、水泥行业以及工业锅炉（含燃气锅炉）大气污染物严格执行特别排放限值。钢铁、焦化等行业主要污染物排放符合超低排放要求。 4、钢铁、建材、有色、火电等重点行业物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放，要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式实施深度治理；冶金行业熔炼车间、钢铁行业转炉（电炉）炼钢车间顶部安装集尘和袋式除尘装置，确保车间烟气不外逸。 5、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等行业实施原料替代，以低挥发性原料替代高挥发性原料；进行工艺技术改造，实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，建立密闭式负压废气收集系统，并与生产过程同步运行；采取密闭式作业，并配备高效的溶剂回收和废气降解系统，根据不同行业 VOCs 排放浓度、成分，选择催化燃烧、蓄热燃烧、吸附、生物法、冷凝收集净化、电子焚烧、臭氧化除臭、等离子处理、光催化等针对性强、治理效果明显的处理技术，对含 VOCs 废气进行处理处置。 6、排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合集中处理设施的接纳标准。 7、国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到 B 级以上要求。 8、新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。大宗物料（150万吨以上）中长距离运输优先采用铁路、管道运输，短途接驳优先使用新能源车辆。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。; 1、本项目污染物排放满足当地总量减排要求。 2、本项目建成后不涉细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）排放，对优良天数不造成影响。本项目不涉及废水排放，对完成国家、省定的地表水环境质量和饮用水水质目标不造成影响。本项目建设采取分区防渗措施，减少对厂区土壤环境污染，不会对全市土壤环境质量总体保持稳定的目标造成影响；且本项目为新建性质，选址场地不涉及受污染耕地和污染地块的安全利用问题。 3、本项目不属于以上行业。 4、本项目不属于以上行业。 5、本项目不属于以上行业。 6、本项目废水不外排。 7、本项目不属于国家、省绩效分级重点行业。 8、本项目不属于“两高”项目。; 相符. 环境风险防控; 1、县（市、区）环保部门要结合本行政区地形地貌、河流水文、气候和环境风险源分布，以及突发环境事件应对情况等，依法依规开展区域突发环境事件风险评估，分析可能发生的突发环境事件，提出对策措施，报请本级政府予以实施，提高区域环境风险防范能力。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，按照相关法律、法规和标准规范的要求，开展突发环境事件风险评估，划分环境风险等级，完善突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患。 2、各县（市、区）要完善河流上下游政府与相关部门间的联防联控，信息共享，闸坝调度机制，落实生态环境应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事故。; 本项目建成后，拟建设完善的环境安全体制；项目建成后该公司拟定期开展突发环境风险评估，并制定应急预案，及时排查治理环境安全隐患。; 相符. 资源开发效率要求; 1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。 2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。新增建设用地土壤环境安全保障率100%。 3、“十四五”全市煤炭消费总量控制目标为1919万吨。 4、“十四五”全市能耗增量控制目标为135万吨标准煤。; 1、本项目运行期间，用水主要为办公生活用水，用水量较小，且不涉及火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业的建设内容，对全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求影响较小。 2、本项目租用现有场地，不涉及征土地，且租用土地为建设用地，可有效提高闲置土地的利用率。 3、本项目不涉及煤炭资源消耗，对“十四五”全市煤炭消费总量控制目标无影响。 4、本项目主要能源为电，且不涉及生产作业，用电量较小，对“十四五”全市能耗增量控制目标影响较小。; 相符. 经查阅《安阳市殷都区环境管控单元生态环境准入清单》，本项目位于曲沟镇（原属于安阳县），属于安阳县大气布局敏感区（环境管控单元编码：ZH41052220004），本项目与安阳县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析如下： 表1-7 与安阳县环境管控单元生态环境准入清单（ZH41052220004）相符性分析 环境管控单元名称; 管控单元; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. 安阳县大气布局敏感区; 重点管控单元; 空间布局约束; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。拆除现有已建成的燃用高污染燃料的设施。; 本项目不使用燃料。; 符合. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 3、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目废气为硫酸雾及有机废气，有机废气执行特别排放限值；无废水排放；不使用燃料。; 相符. 环境风险防控; 1、土壤重点监管企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 不涉及。; 无关项. 资源开发效率要求; /; /; /. 本项目与《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（试行）》（安环函〔2021〕80号）相符。 综上分析，本项目建设与“三线一单”要求相符。 3、与《安阳市生态环境保护委员会办公室关于印发安阳市2022 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（安环委会〔2022〕38号）相符性分析 本项目与《安阳市生态环境保护委员会办公室关于印发安阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（安环委会〔2022〕38号）相关内容相符性分析见下表。 表1-8 与安环委会〔2022〕38号相符性分析 序号; 安环委会〔2022〕38号; 本工程建设情况; 相符性. （一）加快调整产业结构. 1; 严格项目环境准入; 严格落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，严控“两高” 项目盲目发展，全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结 砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、 铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带 廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输；4500吨/日以下的水泥熟料生产线，不得新、改、扩建危废、污泥、生活垃圾协同处置项目。严格落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到 B级以上绩效水平。; 本工程符合《安阳市“三线一单”生态环境分区管控》的管控要求，不涉及产能置换、煤炭消费减量替代和区域污染物消减等相关要求，不属于规定的“两高”项目；工程建设按照绩效分级指标A级企业标准进行。; 相符. 2; 坚决淘汰落后产能; 制定2022年度淘汰落后产能工作方案，从严执行国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展落后产能排查整治专项行动，按时完成年度淘汰落后产能目标任务。; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》中规定的落后产能。; 相符. 3; 实施工业炉窑清洁能源替代; 全市禁止新建自备燃煤锅炉，新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉、熔炼炉等工业窑炉，采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料。鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。对2024年10月底前淘汰拆改的工业炉窑，支持申报中央、省大气污染防治专项资金。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，且必须拆除炉体或者切断管道，不具备复产条件。; 本项目不建设燃煤锅炉，工业炉窑均采用电能。; 相符. （五）深化工业大气污染综合治理. 4; 实施绩效分级培育工程; 2022年4月底前，组织全市重点行业企业进行对标自查，聘请行业专家开展帮扶指导，建立A级、B级和绩效先进引领企业培育清单，引导支持企业”一企一策”实施提标升级，在8月底之前完成提标改造任务，9月底前按照国家、省重点行业绩效分级标准和政策要求，坚持公平公正、公开透明的原则，开展绩效核查评级工作，树立环保标杆，严格动态管理，落实差异化管控，确保A级、B级和绩效先进企业享受政策红利，充分释放产能，发挥示范引领作用。; 本工程按照绩效分级指标A级企业标准进行建设。; 相符. 5; 实施环保设施提质工程; 重点针对采用简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、除尘脱硫一体化等低效治理技术的工业企业进行全面排查，2022年5月底前建立低效治理设施污染问题清单，组织开展专项监督帮扶，“一厂一策”制定改造方案，实施分类整治，督促指导企业7月底前完成。 （1）按照最佳可行污染防治技术要求，通过取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺、更换适宜高效治理工艺、改人工投加脱硫脱硝剂为自动控制等方式，全面提升污染治理效率。 （2）督促有色金属冶炼（含再生冶炼）、石灰窑、耐火材料、玻璃（平板玻璃、日用玻璃、电子玻璃、玻璃纤维）等行业企业安装分布式控制系统（DCS），将生产参数和污染治理设施运行参数接入DCS，实时记录企业生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，相关数据至少保存5年以上。 （3）建立和完善企业环保岗位责任制，制定污染治理设施运行规范，全面提升企业环境管理水平。 （4）对存在超标排放、治污设施不正常运转、弄虚作假等违法行为的，依法查处，实行停产整治。; 本项目不属于文件规定的安装分布式控制系统（DCS）的项目。运行后企业建立环保岗位责任制，制定污染治理设施运行规范，全面提升环境管理水平。; 相符. 由上表可知，本工程与《安阳市生态环境保护委员会办公室关于印发安阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（安环委会〔2022〕38号）的相关内容相符。 4、与《安阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案》（安环委办[2022]28号）相符性分析 安阳市生态环境保护委员会办公室于2022年4月印发《安阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案》（安环委办[2022]28号），其工作目标为：完成国家、省政府下达和我市确定的地表水环境质量年度目标。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）相符性分析如下： 表1-9 与安环委办[2022]28号相符性分析 序号; 安阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案; 本工程采取的措施; 相符 性. 1; 持续推动产业结构转型 升级; 持续落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续做好钢铁、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本工程不涉及废水外排，不属于高耗水、高排放工业项目。; 相符. 由上表可知，本工程与《安阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案》（安环委办[2022]28号）的相关内容相符。 5、与《安阳市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（安环委办[2022]33号）相符性分析 表1-10 与《安阳市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 序号; 安阳市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案; 本工程采取的措施; 相符性. 1; 推动涉重 金属企业 绿色化发 展; 支持涉重金属企业提标改造，建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。; 本工程不涉及重金属排放。; 相符. 2; 推动实施 绿色化改 造; 推进工业企业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色金属矿采选及冶炼、电镀等行业绿色化改造。推进岷山环能高科股份有限公司铅冶炼系统绿色化改造项目，协助企业争取中央生态环境资金支持。; 本工程不属于钢铁、石化、化工、有色金属矿采选及冶炼、电镀等行业。; 相符. 由上表可知，本项目与《安阳市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》的相关内容相符。 6、产业政策相符性分析 本项目已在殷都区发展和改革委员会备案（2204-410505-04-01-716083），经查阅国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目不属于鼓励类、限值类及淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策要求。 7、与南水北调引用水源保护区规划相符性分析 经查阅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），依据《南水北调中线一期工程总干渠（安阳市段）两侧饮用水水源保护区图册》，殷都区段一级保护区最大范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米，二级保护区最大范围自一级保护区边线外延1000m；本项目东距离南水北调中线工程管理范围线1714m，不在南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区范围内，符合《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）的管理要求。 8、与集中式饮用水水源保护区符合性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），殷都区乡镇级集中式饮用水水源保护区如下： (1)水冶镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：珍珠泉风景区。 (2)蒋村镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 (3)都里乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 (4)安丰乡地下水井群（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米、南30米的区域。 (5)铜冶镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 项目位于殷都区曲沟镇董车村东100米，所在地无饮用水源保护区，距离其他饮用水源较远。 9、与“安阳市人民政府关于印发安阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划的通知安政〔2022〕18号”相符性分析 本项目生活用水经化粪池处理后定期清掏；喷淋废水定期补充，循环使用，本项目的建设对周边南水北调、洹河等水体功能影响很小，符合“安政【2022】18号文相关规划。 10、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）相符性分析 表1-11 与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）对照分析表 类别; 文件要求; 本项目; 符合性. 一般要求; 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。; 本项目建设专用危废储存仓库用于储存废铅蓄电池、废机油。; 相符. 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。; 本项目收集的危险废物均不属于在常温常压下易燃、易爆及排放毒气，且入厂前在各产废单位危废暂存仓库稳定后方进行贮存。; 相符. 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。; 本项目不同危险废物单独存放，不混装在同一容器中，不涉及相互反应。; 相符. 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。; 本项目收集的废铅蓄电池为固体；废机油收集桶及储罐顶部与液体表面之间保留不低于100毫米的空间。; 相符. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合相应标准的标签。; 本项目回收的危险废物进、出厂均按照要求分别张贴标签；各包装容器粘贴符合 GB18597要求的危险废物标签。; 相符. 危险废物贮存 容器; 应当使用符合标准的容器盛装危险废物。; 本项目外壳未破损的密封式免维护废铅蓄电池采用耐酸腐蚀的托盘装载；开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池采用采用耐酸腐蚀的专用防腐周转箱装载；废机油收集采用收集桶装载，厂区储存采用储罐装载；符合危险废物装载容器标准。装载废铅蓄电池的托盘及专用防腐周转箱、废机油储罐完好无损，其材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。; 相符. 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。. 装载危险废物的容器必须完好无损。. 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。. 液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并放有放气孔的桶中。. 贮存设施选址; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。; 经对照《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），项目所在地块地震烈度为VII度。详见附件。; 相符. 设施底部必须高于地下水最高水位。; 本项目储存仓库底部高于地下水最高水位，厂区无地下水出露状况。; 相符. 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。; 项目不需要设置防护距离。; 相符. 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。; 项目选址不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。; 相符. 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 项目周边无易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区。; 相符. 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 所在地主导风向为东南风，最近的敏感点在厂区侧风向。; 相符. 集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足6.3.1 款要求。（6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 厘米/秒。）; 储存仓库按照（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求进行改造、防渗处理。地面、导流沟、临时应急池、壁面及酸雾吸收塔安装区域按重点防渗区防渗处理，防渗层材料采用高密度聚乙烯或其他人工材料，厚度不小于2mm，确保渗透系数小于10-10cm/s。; 相符. 贮存设施设计原则; 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。; 地面及裙脚均设置防渗层，铺设厚度不小于2mm的防渗层，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，并进行防腐处理。; 相符. 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。; 储存仓库设置截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统；开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池储存区废气经酸雾吸收塔处理达标后排放；有机废气经低温等离子+活性炭收集设施处理后排放。; 相符. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。; 本项目废机油为液态，采用储罐装载；废机油储存存放区设置耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。废机油储罐周边设置围堰（边长约60m、高0.5m），围堰区域占地面积约200m2，合围区域容积为100m3，大于储罐最大储量或总储量的五分之一。; 相符. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。; 危险废物为废铅蓄电池和废机油，单独堆存；根据建设单位车间布局，废机油存放区位于仓库南侧，占地面积约200m2；废铅蓄电池存放区位于仓库北侧，占地面积约400m2；中间区域为共同停车区（隔离区），占地面积为100m2。; 相符. 堆放; 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。; 储存仓库地基拟进行处理，可满足地面承载能力要求。; 相符. 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。; 废铅蓄电池及废机油位于封闭仓库内；且储存仓库门口设置挡雨装置及防汛设施，可避免雨水对危险废物的冲刷，危废仓库内不设计雨水收集池。; 相符. 危险废物堆放要防风、防雨、防晒。; 本项目危险废物储存在封闭仓库内，具备防风、防雨、防晒设计。; 相符. 不相容的危险废物不能堆放在一起。; 均单独存放。; 相符. 运行与管理; 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。; 贮存前进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。; 相符. 不得接收未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物。; 项目不接收未粘贴标签或标签未按规定填写的废铅蓄电池及废机油。; 相符. 每个堆间应留有搬运通道。; 每个堆间预留搬运通道。; 相符. 不得将不相容的废物混合或合并存放。; 危险废物单独存放。; 相符. 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。; 公司台帐明确记录危险废物来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。; 相符. 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。; 台账记录保留时间不少于三年。; 相符. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。; 公司定期对废铅蓄电池托盘、专用防腐周转箱、废机油包装桶及储罐进行定期检查，发现破损，及时采取措施清理更换。; 相符. 安全防护与监测; 危险废物贮存设施必须按规定设置警示标志。; 公司按照要求在厂区内设置警示标志。; 相符. 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。; 储存仓库四周均为围墙，起防护作用。; 相符. 危险废物贮存设施应配备通讯设施、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护措施。; 公司将配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设置有应急防护设施。; 相符. 由上表可知，本项目建设与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）规定相符。 11、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相符性分析 表1-12 与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的符合性对照表 规范要求; 本项目; 符合性. 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。; 本项目待环评审批后，将申请办理危险废物经营许可证，根据其要求，本项目对于所收集的危险废物采取专业的车辆进行运输。在危废库房内按照规范要求设置导流沟、事故池等应急措施; 相符. 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。; 对废铅蓄电池及废机油收集制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。; 相符. 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。; 废铅蓄电池及废机油收集和转运作业人员配备必要的个人防护装备，包括手套、防护镜、防护服和口罩等。; 相符. 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。; 在废铅蓄电池及废机油的收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。; 相符. 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：（1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。（2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。（3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。（4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。（5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。（6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。; （1）项目废铅蓄电池及废机油收集容器根据各危险废物特性专门设计，材质与相应的危险废物相容；（2）项目运行中，不同类型的危险废物单独包装、存放；（3）本项目外壳未破损的密封式免维护废铅蓄电池采用耐酸腐蚀的托盘收集、运输及转运，开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池采用耐腐蚀、不易变形的专用防腐周转箱收集、运输及转运；废机油采用包装桶收集，厂区贮存采用储罐储存，能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；（4）收集容器按照要求粘贴标签，标签信息填写完整；（5）运行期间破损包装材料按照危险废物管理并移交有资质单位处理；（6）废铅蓄电池及废机油运输包装符合GB12463的要求。; 相符. 危险废物的收集作业应满足如下要求：（1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。（2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。（3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。（4）危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。（5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。（6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。; （1）根据废铅蓄电池及废机油收集容器、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。（2）作业区域内设置专用通道和人员避险通道。（3）收集时配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。（4）废收集参照标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。（5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。（6）收集过危险废物的容器及配套设备，由危险废物运输公司负责检修、维护，如发现容器破损，及时更换或淘汰，并将破损包装材料按照危险废物管理并移交有资质单位处理。; 相符. 危险废物内部转运作业应满足如下要求：（1）危险废物内部转运应综合考虑场区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公室和生活区。 （2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。（3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。; （1）工程实现危险废物储存仓库和办公区分离，转运路线避开了办公生活区。（2）危险废物在厂区内转运作业采用专用的工具，且内部转运参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。（3）废铅蓄电池及废机油内部转运结束后，对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在储存仓库内。; 相符. 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。; 项目运营后，在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨和其它防止污染环境的措施。; 相符. 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍铬电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。; 项目运营后从事废铅蓄电池及废机油的收集和贮存，属于拥有废铅蓄电池、废机油收集经营许可证的单位用于临时贮存危险废物的设施。; 相符. 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行应该满足国家相关标准。; 项目选址、设计、建设、运行均按照相关设计标准要求建设运营。; 相符. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 项目配备有通讯设备、照明设施和消防设施。; 相符. 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个区之间应设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 项目对堆存仓库进行防雨、防火、防雷、防扬尘设置。; 相符. 贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警器、火灾报警装置和导出静电的接地装置。; 工程不涉及易燃易爆危险废物。; 相符. 危险废物贮存单位应建立危险废物台账制度。; 公司运行后建立危险废物台账制度。; 相符. 由上表可知，本项目建设与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）规定相符。 12、《废电池污染防治技术政策》(公告2016年第82号) 表1-13 与《废电池污染防治技术政策》(公告2016年第82号)的符合性对照表 项目; 规范要求; 本项目; 符合性. 收集; （一）在具备资源化利用条件的地区，鼓励分类收集废原电池。; 根据关于转发《河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点方案》的通知（安环文〔2021〕128 号），实现废铅蓄电池分类收集。; 相符. （二）鼓励电池生产企业、废电池收集企业及利用企业等建设废电池收集体系。鼓励电池生产企业履行生产者延伸责任。; 本项目建成后建立完善的废电池收集体系。; 相符. （三）鼓励废电池收集企业应用“物联网+”等信息化技术建立 废铅蓄电池收集体系，并通过信息公开等手段促进废电池的高效回收。; 企业建成后拟应用“物联网+”等信息化技术建立废电池收集体系，并通过信息公开等手段促进废电池的高效回收。; 相符. （四）废电池收集企业应设立具有显著标识的废铅蓄电池分类收集设施。鼓励消费者将废铅蓄电池送到相应的废铅蓄电池收集网点装置中。; 企业拟设立具有显著标识的废电池分类收集设施。; 相符. （五）收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。; 收集过程保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池单独存放。; 相符. 运输; （一）废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。; 完整的废铅蓄电池采用耐腐蚀托盘运输，运输前在托盘上码放整齐，并用塑料薄包装膜包装完整；开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池，采用耐腐蚀、不易变形的专用防腐周转箱包装，可有效防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。; 相符. （二）废锂离子电池运输前应采取预放电、独立包装等措施，防止因撞击或短路发生爆炸等引起的环境风险。; 不涉及废锂离子电池。; 相符. （三）禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废铅蓄电池。; 企业承诺并严格禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废铅蓄电池。; 相符. 贮存; （一）废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。; 企业建设废铅蓄电池储存仓库，废电池分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池单独贮存。贮存场所定期清理、清运。; 相符. （二）废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。; 废铅蓄电池的储存仓库均采取防渗漏和防雨措施。; 相符. （三）废锂离子电池贮存前应进行安全性检测，避光贮存，应控制贮存场所的环境温度，避免因高温自燃等引起的环境风险。; 不涉及废锂离子电池。; 相符. 由上表可知，本项目建设与《废电池污染防治技术政策》(公告2016年第82号)规定相符。 13、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ 519－2020) 表1-14 与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ 519－2020) 项目; 规范要求; 本项目; 符合性. 总体要求; 从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动。; 本项目取得废铅蓄电池危废经营许可证后才投入运营。; 相符. 收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合 GB18597要求的危险废物标签。; 本项目外壳未破损的密封式免维护废铅蓄电池采用耐酸腐蚀的托盘收集、运输及转运，开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池采用耐腐蚀、不易变形的专用防腐周转箱收集、运输及转运；包装容器粘贴符合 GB18597要求的危险废物标签。; 相符. 废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、 转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。; 企业运营后建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。; 相符. 禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。; 在收集、运输和贮存过程中严禁擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；严禁倾倒含铅酸性电解质。; 相符. 废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 废铅蓄电池收集、运输、贮存过程严格执行环境保护相关要求、国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 相符. 废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。; 企业和运输公司人员及运输车辆驾驶员均参加危险废物环境管理和环境事故应急培训方面的培训，并合格后才上岗。; 相符. 收集; 铅蓄电池生产企业应采取自主回收、联合回收或委托回收模式，通过企业自有销售渠道或再生铅企业、专业收集企业在消费末端建立的网络收集废铅蓄电池，可采用“销一收一”等方式提高收集率。再生铅企业可通过自建，或者与专业收集企业合作，建设网络收集废铅蓄电池。; 本项目属于专业从事废铅蓄电池收集的企业，收集后交由再生铅企业处置；不属于铅蓄电池生产企业和再生铅企业。; 相符. 收集企业可在收集区域内设置废铅蓄电池收集网点，建设废铅蓄电池集中转运点，以利于中转。; 该公司在收集区域内设置废铅蓄电池收集网点，建设废铅蓄电池集中转运点，以利于中转。; 相符. 废铅蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故：a）废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏。 b）废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。; 外壳未破损的密封式免维护废铅蓄电池采用耐腐蚀托盘运输，运输前在托盘上码放整齐，并用塑料薄包装膜包装完整；开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池，采用耐腐蚀、不易变形的专用防腐周转箱包装，可有效防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。; 相符. 运输; 废铅蓄电池运输企业应执行国家有关危险货物运输管理的规定，具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输废铅蓄电池应采用符合要求的专用运输工具。公路运输车辆应按GB 13392的规定悬挂相应标志；铁路运输和水路运输时，应在集装箱外按GB190的规定悬挂相应标志。满足国家交通运输、环境保护相关规定条件的废铅蓄电池，豁免运输企业资质、专业车辆和从业人员资格等道路危险货物运输管理要求。; 公司委托专业废铅蓄电池运输车辆运输，运输公司具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。外壳未破损的密封式免维护废铅蓄电池采用耐酸腐蚀的托盘运输，开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池采用耐腐蚀、不易变形的专用防腐周转箱运输。工程采用公路运输，运输车辆按GB 13392的规定悬挂相应标志。; 相符. 废铅蓄电池运输企业应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染。; 企业运行后制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染。; 相符. 废铅蓄电池运输时应采取有效的包装措施，破损的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。; 外壳未破损的密封式免维护废铅蓄电池采用耐腐蚀托盘运输，运输前在托盘上码放整齐，并用塑料薄包装膜包装完整；开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池，采用耐腐蚀、不易变形的专用防腐周转箱包装；运输车辆采用全封闭车厢。; 相符. 暂存和贮存; 基于废铅蓄电池收集过程的特殊性及其环境风险，分为收集网点暂存和集中转运点贮存两种方式。; 本项目属于集中转运点贮存方式。; 相符. 收集网点暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨；集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。; 本项目属于集中转运点贮存方式。根据（GB/T26493-2011）分离贮存平均单位面积的贮存量为1.5~2.0t/m2，本项目废铅蓄电池堆存区域面积400m2，最大理论贮存量800t。工程设计40个托盘（设计可装3t废电池/托盘）和15个专用周转箱（设计可装2t废电池），则设计最大暂存量为150t，小于本废铅蓄电池储存仓库最大贮存量。本项目每天均对收集的废铅蓄电池进行清运。; 相符. 废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB 18597 的有关要求进行建设和管理，符合以下要求：a）应防雨，必须远离其他水源和热源。b）面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。c）应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。d）应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。e）应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。f）应有排风换气系统，保证良好通风。g）应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。; a）废铅蓄电池储存仓库全封闭设计，可有效防雨，同时仓库选址周边无水源和热源。b）废铅蓄电池堆存区域占地面积400m2，仓库内设置硬化地面和防渗措施。c）本项目设置有截流槽、导流沟、围堰、废液收集系统和和应急事故池。d）仓库配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。e）仓库门口设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。f）仓库内设有排风换气系统，保证良好通风。g）设置有耐腐蚀、不易破损变形的专用防腐周转箱，用于单独分区存放开口式铅蓄电池和破损的密封式免维修废铅蓄电池。. 禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。; 本项目废铅蓄电池堆放在全封闭仓库内，可有效避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。; 相符. 由上表可知，本项目建设与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ 519－2020)规定相符。 14、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011） 表1-15 与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）符合性对照表 项目; 规范要求; 本项目; 符合性. 危险废物分类及标签要求; 应在废矿物油包装容器的适当位置粘贴废矿物油标签，标签应清晰易读，不应人为遮盖或污染。; 项目对于回收的废机油均会在包装桶上粘贴符合规范要求的废机油标签。; 相符. 收集污染控制技术要求; 废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷。; 废机油包装桶完好无损，无腐蚀、污染及损毁情况存在。; 相符. 废矿物油收集过程产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理。; 废机油收集过程使用的包装容器由危险废物运输公司负责检修、维护，运营期间如发现容器破损，及时更换或淘汰，并将破损包装材料按照危险废物管理并移交有资质单位处理。; 相符. 废矿物油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集。; 项目采用专业危废运输车辆在预定好的废机油产生单位收集废机油。该公司在运营前应与有资质的单位签订危险运输合同。; 相符. 废矿物油收集过程产生的含油棉、含油毡等含废矿物油废物应一并收集。; 废机油收集过程中产生的含油棉、含油毡等同废机油一并收集。; 相符. 贮存污染控制技术要求; 废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定。; 废机油的贮存污染控制符合GB18597中的相关规定。; 相符. 废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。; 项目按照危险废物贮存的设计原则进行建设，并符合消防和危险品贮存设计规范的相关要求。; 相符. 废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。; 项目废机油储罐区禁止火源，并且位于车间内，可避免高温和阳光直射。; 相符. 废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。; 项目采用专用的油罐进行贮存，在进厂时均进行了专业的检验，不得收集与废机油不相容的其他危险废物。; 相符. 废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄露的废矿物油。; 地面均作地面防渗处理，储罐区四周设置围堰，厂区建设导流沟及事故应急池，可用于收集泄露的废机油。; 相符. 废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。; 项目使用油罐盛装液体废矿物油，最大盛装量为油罐体积的80%，预留有20%的容积，保证足够的膨胀余量。; 相符. 已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。; 废机油包装桶均密封存放，贮油油罐设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，以防止杂质落入。; 相符. 管理要求; 废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立废矿物油经营情况记录和报告制度。; 项目运营过程中严格按照规范建立经营情况记录和报告制度。; 相符. 废矿物油产生单位和废矿物油经营单位应建立环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或专（兼）职人员，负责监督废矿物油收集、储存、运输、利用和处置过程中的环境保护及相关管理工作。; 项目按照要求建立环境保护管理责任制度，设置专职人员，负责监督废机油收集、储存、运输中的环境保护及相关管理工作；本项目不涉及废机油的利用和处置。; 相符. 废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度。; 运行前，企业按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度。; 相符. 由上表可知，本项目建设与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）规定相符。 15、与河南省生态环境厅河南省交通运输厅关于印发《河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点方案》（豫环文【2021】134号）相符性分析 (1)总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平生态文明思想，贯彻全国生态环境保护大会精神，坚持“企业自律、政府监管；多方参与、共建体系；分类管理、分级负责；管服结合、简政为民”的原则，在全省范围内全面推行试点工作。争取到 2022年，铅蓄电池生产企业的生产者责任延伸制度基本落实，再生铅行业回收体系初步建立，废铅蓄电池回收利用行为纳入危险废物信息化监管系统，规范收集处理率达到 50%左右。 (2)实行分类管理 第二类单位：具备从事废铅蓄电池收集转运相应条件的专业回收企业。 第二类单位可以收集、贮存、转运外壳未破损的密封式免维护废铅蓄电池，也可以收集、贮存、转运开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池，可以接收第一类单位收集、贮存的废铅蓄电池。 第二类单位需要具备以下条件: - 具有独立的企业法人资格; - 具有固定的经营场所; ③具有负责收集贮存运输的专职技术人员; ④具有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的仓储设施包装设备和运输车辆; ⑤具有保证危险废物收集贮存安全的规章制度、污染防治措施和环境应急预案; ⑥与合法的电池生产企业或再生铅企业具有稳定的合作关系。本项目为危险废物(含废铅蓄电池)集中收集转运点，属于第二类单位，本次建有符合相关要求的危险废物储存仓库、运输车辆和从业人员等，建有完善的废气和应急事故污染防治措施，同时要求建设单位按照相关要求及时编制环境应急预案，建设单位与处置单位建有稳定的合作关系，经对比均满足文件要求。 16、与“安阳市生态环境局关于开展小量产废单位危险废物集中收集试点工作的通知（安环文【2021】61号”相符性分析 表1-16 与“安环文【2021】61号”相符性一览表 文件要求; 本项目; 相符性. 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范建设危险废物贮存场所，设置围堰，张贴危险废物识别标志；贮存液态、半固态危险废物必须有泄露 液体导流沟及收集设施，收集设施容量不小于总贮存量的1/5；有防止危险废物贮存区域的冲洗废水流入其他区域或者环境中的措施；有防止雨水侵入危险废物贮存区域的措施；贮存产生挥发性气体的危险废物；配备应急防护设施及救援物资。试点单位最长贮存期限不得超过9个月，最大贮存量不得超过有效库容的70%。; 本项目按照要求规范建设危废库房，并设有导流沟及围堰。在库房内建设3种类别贮存区，贮存区建有导流沟和1座55m3事故池；贮存区单独储存危险废物；废机油贮存区域废气经收集措施收集后经低温等离子+活性炭吸附设施处理；在危废库房设有消防栓和灭火器等应急救援物资。危险废物在贮存区内最长贮存不超过9个月，项目1次最大储存量为170t，未超过有效容积的70%。; 相符. 17、备案相符性分析 根据项目备案与企业拟建情况对比分析见下表。 表1-17 项目备案与企业拟建情况对比分析 序号; 类别; 备案内容; 拟建内容; 相符性. 1; 企业全称; 河南润在源再生资源有限公司; 河南润在源再生资源有限公司; 符合. 2; 项目名称; 危险废物回收利用项目; 危险废物回收利用项目; 符合. 3; 建设地点; 安阳市殷都区曲沟镇董车村100米; 安阳市殷都区曲沟镇董车村100米; 符合. 4; 建设性质; 新建; 新建; 符合. 5; 建设内容; 本项目仅回收储存废机油及废电瓶，不涉及加工及处置。项目建成后年手机转运废机油5000吨、废电瓶5000吨。; 本项目仅回收储存废机油及废电瓶，不涉及加工及处置。项目建成后年手机转运废机油5000吨、废电瓶5000吨。; 符合. 18、选址可行性分析 本项目位于殷都区曲沟镇董车村东100米，建设废机油、废铅蓄电池转运项目，根据曲沟镇政府、自然资源局出具的说明，项目用地为建设用地，符合曲沟镇整体发展规划；经对照河南省“三线一单”要求，本项目建设符合“三线一单”要求；本项目不在饮用水源、南水北调等保护区内，选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河南润在源再生资源有限公司位于安阳市殷都区曲沟镇董车村东100米，专业从事废铅蓄电池和废机油收集、储存、转运的企业。该公司租用现有闲置场地从事废铅蓄电池收集、储存工作；同时考虑到周边汽车维修企业分布较多，企业计划收集汽修废机油；该项目建成后年收集转运废铅蓄电池5000吨、废机油5000吨，不涉及危险废物的加工、处置过程。 本项目南、北临冶金辅料仓储厂；西临路，隔路为旺达冶金材料厂；东为闲置院落；北距董车村62m；南距北曲沟村419m；东距南水北调1714m。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号），四十七、生态保护和环境治理业101危险废物（不含医疗废物）利用及处置，属于“其他”，本项目应编制环境影响报告表。 - 建设内容 2.1项目组成 表2-1 项目组成一览表 类别; 名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 仓库; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求进行建设，废机油存放区占地面积约200m2；废铅蓄电池存放区占地面积约400m2（分为Ⅰ、Ⅱ类废电池储存区）；中间区域为停车区，占地面积约100m2。车间地面采用2mm厚HDPF膜和环氧砂浆地坪漆相结合的方式防渗，修建导流沟、围堰、墙裙。. 辅助工程; 办公; 办公室100m2。. 公用 工程; 给水; 用水主要为生活用水、喷淋用水，由自备井供给。. 排水; 员工生活废水由化粪池沉淀收集后定期清掏，不外排；喷淋水循环使用。. 供电; 当地供电管网. 供暖; 仓库内不供暖，办公室冬季采暖及夏季制冷均采用单体空调。. 环保 工程; 废气处理; 废铅蓄电池堆存过程产生的硫酸雾经酸雾吸收塔处理达标后通过15m高排气筒排放；废机油贮存区产生的有机废气经低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒排放。. 废水处理; 生活废水经化粪池收集后定期清掏，不外排；喷淋废水循环使用，不外排。. 噪声防治; 控制车速、厂房隔声、减振等。. 固废处理; 员工办公生活产生的生活垃圾、废劳保用品经生活垃圾桶收集后，交当地环卫部门统一处理；酸雾吸收塔沉渣、废活性炭、泄露电解液、储油罐底泥等在5m2危废暂存间暂存后，定期交有资质单位处理。. 地下水及土壤污染防治; 储存仓库地面及裙脚、导流沟、临时应急池及酸雾吸收塔安装区域按重点防渗区防渗处理，防渗层材料采用耐磨、耐酸水泥+高密度聚乙烯或其他人工材料，厚度不小于2mm，确保渗透系数小于10-10cm/s。. 储运工程; 危险废物储运; 废铅蓄电池及废机油的收集、运输及转移委托专业危险废物运输公司安排专业危险废物运输车辆前往各回收点进行收集、运输及转移；收集、运输及转移过程严格遵循《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等要求。. 2.2主要收集危险废物类别、规模 表2-2 主要收集废电池类别及规模 类别; 规模; 最大储存量; 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危废特性. Ⅰ类废铅蓄电池; 4750 t/a; 95t; HW31含铅废物; 非特定行业; 900-052-31; T，C. Ⅱ类废铅蓄电池; 250t/a; 5t. 废机油; 5000 t/a; 70t; HW08废矿物油与含矿物油废物; 非特定行业; 900-214-08; T，I. 2.3铅蓄电池主要结构 铅蓄电池重量因规格而异，其主要结构基本相同。 表2-3 铅蓄电池主要结构说明表 序号; 主要构造; 简述. 1; 正、负极板（1）; 由板栅和活性物质组成，板栅材料一般采用铅锑合金，免维护电池采用铅钙合金。正极板活性物质主要成分为二氧化铅，负极板活性物质主要为金属铅。. 2; 隔板（2）; 由微孔橡胶、复合玻璃等耐腐蚀绝缘材料构成。. 3; 电解液（3）; 由浓硫酸和去离子水配置而成。. 4; 电池壳、盖（4）; 装正、负极和电解液的容器，一般为塑料盒橡胶材料。. 5; 排气栓（5）; 一般为塑料材料。. 6; 其它零件; 包括链条（6）、极柱（7）、鞍子（8）以及页面显示器等。. 铅蓄电池结构示意图. 表2-4 废铅蓄电池成分组成表 成分; 所占比例（重量比）. 铅（单质铅和二氧化铅）; 45~65%. 塑料（ABS+PP）; 15~20%. 铜（端极柱）; 2%. 电解液：硫酸及其它成分; 10~20%. 主要理化性质如下： 表2-5 废铅蓄电池主要成分理化性质表 名称; 化学式; 理化性质; 毒理性质; 中毒症状. 单质铅; Pb; 原子量207.19，银灰色金属，不溶于水，溶于硝酸、热的浓硫酸，熔点327.5℃，沸点1749℃，相对密度11.34; 铅及其化合物主要以粉尘、烟或蒸汽经呼吸进入人体，其次是经消化道，进入血夜与红细胞结合。血浆中的铅部分成血浆蛋白结合铅；另一部分成活性大的可溶性铅，大鼠经口多代用药。表现类似重症慢性铅中毒。; 轻度中毒：常有轻度神经衰弱综合征，可伴有腹胀，便溺等症状，尿铅或血铅量增高。中毒中毒，腹绞痛；贫血；中毒性周围神经病。重度中毒：铅麻痹；铅脑病。. 二氧化铅; PbO2; 外观：棕褐色结晶或粉末；熔点：290℃；相对密度（水=1）9.38. 合金铅; 铅钙和铅锑合金，以铅钙合金为主，铅钙合金含铅≥99%，铅锑合金含铅≥98.5%. 硫酸; H2SO4; 分子量98.08，无色透明油状液体；能与任何比例溶于水，98.3%的硫酸，比重1.83，熔点10.49℃，沸点338℃，340℃分解。; 属中等毒性； 急性毒性：LD502140mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2小时(小鼠吸入)。; /. 2.4废机油理化性质 表2-6 机油理化性质 中文名; 机油; 外观与性状; 油状液体，淡黄色至褐色无气味或略带异味. 熔点℃; 无资料; 溶解性; 不溶于水. 沸点℃; 无资料; 相对密度(水=1); <1. 饱和蒸气压; ＜0.013kPa（估值）; 溶解性; 不溶于水. 燃烧性; 可燃; 闪点℃; 76. 爆炸极限%(V/V); 无资料; 引燃温度℃; 248℃. 危险特性; 遇明火、高热 可燃; 稳定性; 稳定. 燃烧产物; 一氧化碳，氧化硫等; 聚合反应; 不聚合. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痔疮或接触性皮炎，可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎，有资料报告，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 2.5收集、运输、贮存、退出要求 本项目主要从事废铅蓄电池和废机油的收集、运输、贮存，具体要求如下： （1）收集要求 本项目在收集点收集的废铅蓄电池放置于耐腐蚀的托盘中（其中开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池放置于专用防腐周转箱中），废机油放置在专用包装桶中，外面粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签，由企业委托危险货物运输专用车辆运输，运输车辆设置防淋档护，运输车辆设置防渗漏设施。 收集过程采用“物联网+”信息化技术建立废电池收集体系，并与环保主管部门联网，实现废铅蓄电池及废机油全过程高效收集与监管。由各收集点收集的废铅蓄电池，入厂后分拣、检测，放置在废铅蓄电池堆存区，破损废铅蓄电池则放入防腐箱中；由收集点收集的废机油入厂后，由抽油泵抽至储罐内；且建设单位应事先与上游企业签订回收协议，加强规范收集。 （2）运输要求 根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质”。本项目收集的废铅蓄电池及废机油运输及后续处置均由有危险废物资质单位实施，在项目运行前与有资质运输危废公司签订专用运输合同。 项目选址在安阳市殷都区曲沟镇董车村东100米，本项目收集运输路线不具备固定线路的条件，没有固定线路。但转运路线的总体原则为：转运车辆运输途中不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，不得穿越水源保护区、自然保护区等敏感区域。 （3）贮存要求 废铅蓄电池及废电池入厂后在相应区域内存放，不得混合堆放。具体如下： 本项目废铅蓄电池堆存区分为外壳未破损的密封式免维护废铅蓄电池堆放区和开口式废铅蓄电池、外壳有破损的密封式免维护废铅蓄电池堆放区。废铅蓄电池入厂后，分拣检验后的铅蓄电池在耐腐蚀的托盘上码放整齐，并用塑料薄包装膜包装完整，开口式废铅蓄电池和外壳有破损的密封式免维护废铅蓄电池则放入耐腐蚀、不易变形的专用防腐周转箱中。 废机油入厂后，由抽油泵抽至卧室储罐内。 （4）退出要求 ①出库负责人接到由主管领导签发的出库通知单时，将出库内容通知到仓库管理人员。 ②库房管理人员穿戴好必要的防护用品，按操作要求，先在本库表格上登记后，将危险废物提出库房送到指定地点。 ③出库负责人复查通知单上已填写的、适当的处理处置方法，否则不予出库。 ④按入库时的要求检查包装、标志、标签及数量。 ⑤以上内容检验合格后，在出库通知单上签名并加盖出库专用章后出库。 2.6主要生产单元及主要工艺 表2-7 主要生产单元及工艺 主要生产单元; 建筑面积（租用）; 主要工艺. 危险废物堆存仓库; 废机油堆存分区; 200m2; 产废单位（或收集网点）→收集→分类→装箱暂存→开具转移联单→转运至有《危险废物经营许可证》资质单位。. 停车区; 100m2. 废铅蓄电池堆存区; 400m2. 贮存方式按（GB/T26493-2011）进行设计，详见下表： 表2-8 主要生产单元及工艺 序号; 贮存方式要求; 隔离贮存. 1; 平均单位面积的贮存量/（t/m2）; 1.5~2.0. 2; 单一贮存区最大贮存量/t; 200~300. 3; 贮存区间距/m; 0.3~0.5. 4; 通道宽度/m; 1~2. 5; 墙距宽度/m; 0.3~0.5. 根据（GB/T26493-2011）分离贮存平均单位面积的贮存量为1.5~2.0t/m2，本项目废铅蓄电池仓库存储区域面积400m2，最大理论贮存量800t。本项目设计40个托盘（设计可装3t废电池/托盘）和15个专用周转箱（设计可装2t废电池），则设计最大暂存量为150t；实际最大暂存量为100t，小于本项目最大贮存量。本项目废机油储存仓库存储区域面积200m2，最大理论贮存量400t，实际最大存储量约70t，小于本项目最大贮存量。 2.7主要设施及设施参数 表2-9 项目主要设备及参数一览表 序号; 主要生产设施; 设施参数; 数量; 备注. 1; 箱式运输车; 国五及以上标准或新能源汽车; 5辆; 委托专业运输公司运输. 2; 电子地磅; /; 1台; /. 3; 叉车; 国三及以上标准或新能源叉车; 1台; /. 4; 专用防腐周转箱; 耐酸、耐腐蚀，不易变形; 15个; 根据开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池收集规模确定具体投放个数。. 5; 托盘; 耐酸、耐腐蚀; 40个; 根据外壳未破损的密封式免维护废铅蓄电池收集规模确定具体投放个数。. 6; 回收桶; /; 5个; 用于回收泄露的电解液。. 7; 双层储油罐; Φ3×7m; 2个; 单个约50m3. 8; 抽油机; /; 2台. 9; 变压器; /; 1座; 辅助设施. 10; 无塔供水设备; /; 1座. 11; 行车; 32吨; 1台. 12; 行车; 16吨; 1台. 13; 磁盘吊; /; 1台. 14; 拖车; /; 2辆. 2.8原料及能源消耗 表2-10 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 最大消耗量; 备注. 1; 废铅蓄电池; 5000t/a; 来源：汽车修理店、电动车及摩托销售点和维修点、蓄电池销售点等；. 2; 废机油; 5000t/a; 来源：汽车修理店、电动车及摩托销售点和维修点. 3; 塑料膜; 0.5t/a; 用于外壳未破损的密封式免维护废铅蓄电池转运前包装使用。. 4; 氢氧化钠; 0.3t/a; 收集、贮存开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池时，用于酸雾喷淋塔药剂使用。. 5; 石灰; 0.1t/a; 用于废电池电解液泄露时，中和残留的废电解液时使用。. 6; 电; 3万kW·h/a; 当地供电所供给。. 7; 水; 96m3/a; 由厂区水井供给。. 2.9劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员5人，均来自周边地区，不在厂区食宿。 工作制度：本项目年工作300d，每天24小时。 2.10给、排水情况 本项目用水来自厂区自备井；生活废水经化粪池处理后定期清掏；喷淋废水循环使用，定期补充。 本项目雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集，其他雨水排出厂外。 0.020 喷淋塔 0.020 循环使用 10 0.32 0.06 生活废水 化粪池 清掏 0.3 0.24 0.24 水平衡图 单位：m3/d 2.11平面布置 本项目厂区大门位于西侧，厂区东侧为危险废物储存仓库，大门北侧为办公室。具体平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租用现有厂房，施工期仅进行防渗等，较简单，不再对施工期进行分析。 2、运营期 2.1工艺流程及简述 2.1.1废铅蓄电池收集、贮存及转运 废铅蓄电池、废机油 收集 运输 厂区卸车 废气、噪声、固废 分类暂存 委托有资质单位车辆转送 送至危废处置单位处置 运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： - 收集方式及运输路线 收集及运输：由各危废产生单位收集，废机油在产废单位内桶装，收集过程用专车运输，不更换油桶，油桶循环使用至厂区内，称量计重后泵入废机油储罐暂存；未破损的密封式免维护废铅蓄电池贮存于第I类贮存区，开口式废铅蓄电池和破损的密封式免维护废铅蓄电池存放于耐酸塑料桶存放于第II类贮存区，本公司委托具有危险废物运输资质的单位从各产生点收集后运输至本公司，根据各产生点的收集情况，随时转运。配备专用货运车(若干)，车辆配置GPS定位系统，按照规定线路行驶，上门回收危险废物，专业运输车辆严格按照危险废物运输管理规定运输危废，车上配备专用防渗容器、防爆桶以及若干个塑料箱，控制并防范运输过程中可能发生的二次污染及环境风险。 运输路线：各产生点收购--本项目厂区，转运路线确定的总体原则为:转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 (2)厂内卸车 废铅蓄电池收集的车辆返回厂区后过磅称重记录，然后根据装卸区工况有序进厂，车辆进入车间装卸区小车停车位内后，用叉车卸货，叉车直接连同托盘装卸，不再进行分装;废机油称量计重后泵入废机油储罐暂存，卸货后车辆有序离场。不涉及转运容器和运输车辆的清洗。 (3)分类暂存 将危险废物按分类分区堆放，废铅蓄电池摆放在耐酸、耐腐蚀的托盘上，下方设架空底座，以便叉车搬运，同时又可避免磨损地坪；废机油储存在专用储油罐中。 (4)转送方式及转运路线 本项目评价涉及的流程包括废铅蓄电池、废机油的收集、暂存过程，最终的外运及处置由有资质单位负责，不在本次评价范围内。 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范(HJ2025-2012)》的相关要求，转运过程须满足以下要求: ①危险废物转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。②卸载区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。③卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。④危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物还应设有导流槽/围堰和事故池。 2.2产污环节 表2-11 主要产污环节一览表 类别; 产生环节; 污染物. 废气; 第Ⅱ类废铅蓄电池; 硫酸雾. 废机油装卸、储存时产生的有机废气; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; COD、NH3-N. 喷淋废水; COD、NH3-N，硫酸物等. 固废; 危废废物; 酸雾吸收塔沉渣、废劳保用品、废拖把、储罐底油泥、泄露电解液、废活性炭. 办公生活; 生活垃圾. 噪声; 装卸车、风机; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建性质，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 项目位于安阳市殷都区安丰乡付家洞村南100米，所在区域属于大气环境质量二类区，依据《安阳市环境空气质量功能区划（2016-2020年）》，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 根据《2021年安阳市生态环境状况公布》可知，安阳市环境空气质量级别为轻污染，其中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、一氧化碳、臭氧浓度分别为89μg/m3、49μg/m3、9μg/m3、31μg/m3、1.889μg/m3、176μg/m3，则PM10、PM2.5、O3均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，项目所在区域为不达标区。安阳市2021年全年环境空气质量监测数据见下表。 表3-1 安阳市2021年环境空气质量现状评价表 点位名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 评价标准 （μg/m3）; 超标倍数. 安阳市; SO2; 年平均; 9; 60; /. PM10; 年平均; 89; 70; 0.27. PM2.5; 年平均; 49; 35; 0.4. CO; 24h平均第95 百分位数; 31; 4000; /. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 176; 160; 0.1. 2、地表水环境 本项目北侧1670m为洹河。根据《安阳市地表水环境功能区划（2016-2020）》，“彰武水库-南士旺”控制断面范围水质目标为Ⅲ类水。 评价引用2020年洹河京广铁路桥断面监测数据，具体数据如下： 表3-2 地表水监测统计结果一览表 监测断面; 监测因子; 年均值（mg/L）; 标准限值（mg/L）; 达标情况. 京广铁路桥断面; COD; 3.215; 20; 达标. 氨氮; 0.129; 1; 达标. 由上表可知，洹河京广铁路桥断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，区域地表水环境质量较好。 - 声环境 经现场踏勘，本项目50m范围内无敏感点，不再对声环境进行分析。 - 生态环境 本项目在产业园区外，占地范围内无生态环境保护目标，不开展生态环境现状调查。 - 地下水环境 本项目引用河南环宜环境监测有限公司对本厂区内地下水检测数据，采样日期为2022年5月13日，由检测报告（编号：HYJC22051202）可知，项目区域内地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，地下水质量较好。具体监测数据见下表。 表3-3 地下水监测结果一览表 采样点位; 厂区内水井出口. 采样日期; 05月13日. 检测因子; 单位; 检测结果. 色度; 度; <5. 臭和味; 无量纲; 无. 浑浊度; NTU; 1.0. 肉眼可见物; 无量纲; 无. pH值; 无量纲; 7.1. 总硬度; mg/L; 178. 溶解性总固体; mg/L; 462. 硫酸盐; mg/L; 126. 氯化物; mg/L; 59.2. 铁; mg/L; 0.03L. 锰; mg/L; 0.01L. 铜; mg/L; 0.05L. 锌; mg/L; 0.05L. 铝; mg/L; 0.008L. 挥发酚; mg/L; 0.0003L. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.095. 耗氧量; mg/L; 1.60. 氨氮; mg/L; 0.040. 硫化物; mg/L; 0.003L. 钠; mg/L; 26.5. 总大肠菌群; MPN/100mL; 未检出. 菌落总数; CFU/mL; 48. 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.073. 硝酸盐氮; mg/L; 11.0. 氰化物; mg/L; 0.002L. 氟化物; mg/L; 0.306. 碘化物; mg/L; 0.001L. 汞; mg/L; 0.00004L. 砷; mg/L; 0.0007. 硒; mg/L; 0.0004L. 镉; mg/L; 0.0004. 六价铬; mg/L; 0.004L. 铅; mg/L; 0.001L. 三氯甲烷; µg/L; 1.4L. 四氯化碳; µg/L; 1.5L. 苯; µg/L; 1.4L. 甲苯; µg/L; 1.4L. 样品状态; /; 无色、无嗅. - 土壤 本项目引用河南环宜环境监测有限公司对本厂区内土壤检测数据，采样日期为2022年5月13日，由检测报告（编号：HYJC22051202）可知，项目区域内土壤质量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表Ⅰ中筛选值，具体监测数据见下表。 表3-4 土壤监测结果一览表 检测因子; 单位; 检测结果. 厂区内表层样. 05月13日. 砷; mg/kg; 1.49. 镉; mg/kg; 0.77. 六价铬; mg/kg; 未检出. 铜; mg/kg; 34. 铅; mg/kg; 13.4. 汞; mg/kg; 0.120. 镍; mg/kg; 31. 四氯化碳; mg/kg; 未检出. 氯仿; mg/kg; 未检出. 氯甲烷; mg/kg; 未检出. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出. 四氯乙烯; mg/kg; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出. 氯乙烯; mg/kg; 未检出. 苯; mg/kg; 未检出. 氯苯; mg/kg; 未检出. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出. 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出. 乙苯; mg/kg; 未检出. 苯乙烯; mg/kg; 未检出. 甲苯; mg/kg; 未检出. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 未检出. 邻二甲苯; mg/kg; 未检出. 硝基苯; mg/kg; 未检出. 苯胺; mg/kg; 未检出. 2-氯苯酚; mg/kg; 未检出. 苯并[a]蒽; mg/kg; 未检出. 苯并[a]芘; mg/kg; 未检出. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 未检出. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 未检出. 䓛; mg/kg; 未检出. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 未检出. 茚并[1，2，3-cd]芘; mg/kg; 未检出. 萘; mg/kg; 未检出. 样品状态; /; 砂壤土、棕色、潮、少量根系、无石砾. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 表3-5 项目周边大气环境敏感目标调查表 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 董车村; 居民; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单二类功能区; 北; 62. - 声环境 根据现场调查，本项目周边50m范围内无噪声敏感点。 - 地下水环境 根据现场调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 根据现场调查，本项目占地范围没生态环境保护目标，不开展生态环境现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 硫酸雾：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。有组织最高允许排放浓度45mg/m3、15m排气筒最高允许排放速率1.5kg/h；无组织硫酸雾排放监控浓度限值1.2mg/m3。 非甲烷总烃：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。有组织最高排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率10kg/h；无组织最大排放浓度4.0mg/m3； 同时执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）有组织最高允许排放浓度80mg/m3，去除效率不低于70%，无组织排放浓度2.0mg/m3； 厂区内无组织废气同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A监控点处1h浓度值6mg/m3，监控点处任意1h浓度值20mg/m3。 （2）噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区限值：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 （3）固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废电池污染防治技术政策》（公告2016年第82号）、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519－2020）中相关要求。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《中共安阳市委安阳市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（2018年11月7日）中要求：“严格落实区域能源和煤炭消费、污染物排放等总量控制要求，在市区规划区禁止新建、扩建增加大气污染物排放总量的企业，其他区域新上项目大气主要污染物排放总量实行倍量替代”，因此本项目大气污染物排放总量应进行倍量替代。 本项目总量控制指标为VOCs0.0016t/a，SO20t/a，NOx0t/a，COD0t/a，氨氮0t/a。 根据安阳市生态环境局殷都分局出具的《关于河南润在源再生资源有限公司危险废物回收项目污染物总量控制指标倍量替代的情况说明》，安阳博宇铸业有限公司汽配铸件生产线技改项目挥发性有机物消减量为2.074t/a，可以满足本项目倍量替代需求，同意本项目使用该挥发性有机物消减量作为替代源。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有场地，需将现有厂房改造成危废库房，施工期较短，施工期环境影响可忽略不计。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1污染源强核算 1.1.1废机油装卸、储存废气： 本项目在废机油在储存和装卸过程中会产生非甲烷总烃废气，包括装卸工作时的损耗和废机油静止储存损耗，即工作损耗（大呼吸）和静止损耗（小呼吸），损耗的油气以非甲烷总烃计。 （1）装卸过程中损耗废气（大呼吸） 废旧机油储罐在进出油过程中油品的损耗主要为大呼吸损耗。当油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止进油；当油罐向外出油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐减小，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。装卸过程中损耗废气（大呼吸）估算： 式中：LW—储罐的工作损失量（kg/m3）； M—储罐内蒸汽的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），废机油蒸汽压力一般小于13pa （常温下），考虑到不同温度饱和蒸气压有所不同，且回收的废机油可能还有其他物质，因此，饱和蒸气压按20Pa 从严取值； KN—周转因子（无纲量），取值按年周转次数（k）确定。当N≤36 时，KN=1， 当N＞220 时，KN=0.26，当36＜N＜220，KN=11.467*K^-0.7026。 KC=产品因子（石油原油KC 取0.65，其他的有机液体取1.0）。 根据上述公式计算出装卸过程中损耗废气（大呼吸）量为0.0011kg/m3，本项目年周转废旧机油5000 吨，废旧机油密度按照0.875t/m3计算，计算出本项目“大呼吸”损耗量为6.2857kg/a。 本项目年工作300 天，油罐装卸工作时间平均一天1小时，计算出装卸过程中损耗废气（大呼吸）非甲烷总烃产生速率为0.0209kg/h。 （2）静止储存损耗气体（小呼吸） 静止储存的废旧机油，白天受热，油罐内温度升高，引起上部空间气体膨胀和油面蒸发加剧，罐内压力随之升高，当压力达到呼吸阀允许值时，油蒸汽就逸出罐外造成损耗。夜晚气温下降使罐内气体收缩，油气凝结，罐内压力随之下降，当压力降到呼吸阀允许真空值时，空气进入罐内，使气体空间的油气浓度降低，又为温度升高后油气蒸发创造条件。这样反复循环，就形成了油罐的小呼吸损失。静止储存损耗气体（小呼吸）估算： LB—储罐小呼吸排放量，kg/a； M—储罐内蒸气的分子量，参照柴油及燃料油近似取150； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力，Pa，废机油蒸汽压力一般小于13pa （常温下），考虑到不同温度饱和蒸气压有所不同，且回收的废机油可能还有其他物质，因此，饱和蒸气压按20Pa 从严取值； D—罐的直径，m；本项目取3； H—平均蒸气空间高度，m，本项目取0.4452； T—一天之内的平均温度差，℃；根据安阳市多年气象统计资料，平均气温日均差取15℃； Fp—涂层因子(无量纲)，根据油漆状况取值在1~1.5 之间，本项目取1.25； C 一用于小直径罐的调节因子( 无量纲) ； 直径在0~9m 之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m 的罐体，C=1，本项目管径小于9，故C取0.5572； KC—产品因子，石油原油KC 取0.65，其他油品取1.0，本项目取1.0。 根据上公式，单个50m3卧式储罐(D=3.0)小呼吸废气（非甲烷总烃）排放量为0.9069kg/a，则两个50m3卧式储罐(D=3.0)小呼吸废气（非甲烷总烃）排放总量约为1.8138kg/a（0.0003kg/h）。 综上所述，本项目非甲烷总烃废气产生量见下表： 表4-1 运营期废机油装卸、存储过程废气产生、排放一览表 污染源; 大呼吸损耗; 小呼吸损耗; 合计产生量. 储油罐; 0.0063t/a; 0.0018t/a; 0.0081t/a. 1.1.2废铅蓄电池储存废气： 项目收集的废铅蓄电池，大部分为完好的，储存在第Ⅰ类废铅蓄电池区域，正常情况下一般无硫酸雾废气产生；收集的开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池入厂后存放于专用防腐周转箱中，为第Ⅱ类废铅蓄电池贮存区，会产生硫酸雾废气。 根据《环境统计手册》中推荐的硫酸雾计算方式如下： Gz=M×（0.000352+0.000786×V）×P×F 式中：Gz——液体挥发量（kg/h）； M——液体分子量（g/mol），硫酸取98； V——蒸发液体表面空气流速（m/s），一般取0.2~0.5，本次取0.3； P——液体表面蒸气压，mmHg，根据《化学化工物性数据手册》查得，项目电解液浓度20%，温度为20℃，P=9.8mmHg； F——液体蒸发面表面积，m2，一般情况下开口式废铅蓄电池和外壳有破损、拆封的密封式免维护废铅蓄电池的专用周转箱处于密闭状态不会挥发，事故状态按单个专用周转箱蒸气面表面积0.36m2计，本项目共15个周转箱，则F=5.4。 根据上述公式，液体挥发量Gz=3.0484kg/h，其中硫酸雾占比65%，则硫酸雾挥发量为1.9815kg/h。周转箱在收集时为开盖状态，其余时间为密闭状态以减少硫酸雾的挥发，加盖密闭可减少80%硫酸雾的挥发，则加盖后硫酸雾的挥发量为0.3963kg/h，2.8534t/a。 1.2废气治理措施 废机油装卸、储存有机废气处理设施：本项目在废机油装卸、储存过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集，收集后通过15m高排气筒（DA001）排放。配套风机风量为1000m3/h，废气收集效率不低于95%，则收集的废气为0.005t/a，废气收集后经低温等离子+活性炭吸附（颗粒活性炭碘值≥800mg/g，比表面积≥850m2/g，四氯化碳吸附率≥45%）设施处理，处理效率不低于85%，则处理后的废气经15m高排气筒排放。 废铅蓄电池硫酸雾废气处理设施：评价要求第Ⅰ类、第Ⅱ类废铅蓄电池贮存区域均设为微负压区域。根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》（同济大学出版社）蓄电池室换气次数为10~15次可知，设计风量为4000m3/h；收集后的废气通过酸雾吸收塔处理后通过15m高排气筒排放。评价按废气收集效率为95%，酸雾吸收塔采用氢氧化钙为吸收液，废气处理效率按90%计。 1.2.1废气排放基本情况 本项目废气主要排放情况见下表。 表4-2 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 污染物种类; 污染物 产生量情况; 排放形式; 治理设施; 排放口名称. 处理能力; 治理工艺; 去除效率; 是否为可行性技术. 废机油装卸、暂存; 非甲烷总烃; 0.0077t/a 0.6944mg/m3 0.0011kg/h; 有组织; 1000 m3/h; 等离子+活性炭; 85%; 是; DA001. 0.0004t/a; 无组织; /; /; /; /; /. 废铅蓄电池暂存; 硫酸雾; 2.7107t/a 94.1215mg/m3 0.3765kg/h; 有组织; 4000m3/h; 碱液喷淋吸收法; 85%; 是; DA002. 0.1427t/a; 无组织; /; /; /; /; /. 注：《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）无危险废物（不含医疗废物）贮存环境可行技术要求，现行通用非甲烷总烃治理方式为低温等离子、UV光氧催化、活性炭、RCO、RTO等，本项目非甲烷总烃产生量较小，因此选用低温等离子+活性炭吸附措施，污染治理设施可行；硫酸雾通用处理方式为水喷淋、碱液喷淋，本项目硫酸雾废气治理措施选用碱液喷淋，治理设施可行。 表4-3 大气污染物有组织排放信息表 排放口名称; 污染物种类; 污染物排放浓度; 污染物排放速率; 污染物排放量; 排放口基本情况; 排放标准. 高度; 排气筒内径; 温度; 编号; 类型; 地理位置坐标; 名称; 限值. 废机油; 非甲烷总烃; 0.1667mg/m3; 0.0002kg/h; 0.0012t/a; 15m; 0.3m; 常温; DA001; 一般排放口; E114°12′51.347″ N36°7′52.412″; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；豫环攻坚办2017【162】号文; 80mg/m3，排放速率10kg/h. 废电池; 硫酸雾; 9.4132 mg/m3; 0.0377 kg/h; 0.2711 t/a; 15m; 0.3m; 常温; DA 002; 一般排放口; E114°12′55.793″ N36°7′51.356″; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 排放浓度45 mg/m3、 排放速率1.5 kg/h. 表4-4 大气污染物无组织排放信息表 产生环节; 污染物种类; 污染物排放量. 废铅蓄电池储存; 硫酸雾; 0.1427t/a. 废机油储存; 非甲烷总烃; 0.0004t/a. 表4-5 大气污染物监测要求 点位; 监测因子; 监测设施; 监测频次. 废铅蓄电池储存废气排放口; 硫酸雾; 手工; 1次/半年. 废机油储存废气排放; 非甲烷总烃. 厂界无组织; 非甲烷总烃、硫酸雾. 注：监测要求参考《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1250-2022)制定。 1.2非正常工况分析 类比同类行业，一般情况下每年故障次数不超过1次，故障后现场工人及时发现上报，在1h内可实现紧急停车、排除故障。本次环评考虑最不利情况下厂区环保设施故障后的污染物排放量，废气处理效率按0计。此情况下污染物排放情况见下表。 此情况下污染物排放情况见下表。 表4-6 污染源非正常排放量核算表 污染工序; 非正常 工况; 频次; 排放浓度; 持续 时间; 排放量; 措施. 危废暂存; 酸雾吸收塔故障; 1次/年; 硫酸雾; 94.1215mg/m3; 1h/次; 0.3765 kg/h; 加强管理、定期维修. 废铅机油装卸、暂存; 污染治理设施异常; 1次/年; 非甲烷总烃; 0.6944 mg/m3; 1h/次; 0.0011 kg/h; 未超标排放. 1.3污染物达标排放分析 项目建成后，废铅蓄电池储存产生的硫酸雾经酸雾吸收塔处理后15m高排气筒排放，废气排放结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（有组织45 mg/m3，无组织1.2 mg/m3）。非甲烷总烃收集后经低温等离子+活性炭处理设施处理，废气排放结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（有组织120 mg/m3，无组织4.0 mg/m3）及豫环攻坚办2017【162】号文件要求（有组织80 mg/m3，无组织2.0 mg/m3）。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），项目无需设置大气污染防护距离。 本项目有无组织排放废气非甲烷总烃、硫酸雾废气，由于本项目距离最近的敏感点较近，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算，本项目卫生防护距离应为50m，根据本项目平面布置，东、南、北厂界卫生防护距离为50m，西厂界卫生防护距离为3m，本项目卫生防护距离内无敏感点。 1.4结论 根据上述废气污染物分析，本项目废机油储存过程产生的非甲烷总烃、废铅蓄电池储存过程产生的硫酸雾废气均收集后经废气处理设施处理后达标排放。非甲烷总烃废气排放结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及豫环攻坚办2017【162】号文件要求；硫酸雾废气排放结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。本项目卫生防护距离内无敏感点。 综上所述，项目运营后排放的废气对周围环境影响较小。 2、废水 项目废水主要为办公生活废水、喷淋废水。 2.1办公生活废水产排情况 本项目劳动定员5人，均来自周边地区，不在厂区食宿；每人日用水量60L/人，每日用水量为0.3m3，则年用水量为90m3/a，污水排放系数按0.8计，则项目员工生活污水产生量约为0.24m3/d（合72m3/a）。由于生活污水水质简单，建设单位拟在厂区建设一座5m3化粪池对生活污水收集后定期清掏，不外排。 2.2酸雾吸收塔废水产排情况 本项目喷淋塔水循环使用，不外排，定期补充水量0.02m3/d。仓库地面不用水冲洗，无地面冲洗水产生。工作人员进厂后在员工清洁区更换工作服、手套进行操作，衣物等不进行清洗，无废水产生。 3、噪声 本项目噪声主要来自叉车、风机运行噪声，采取基础减震、厂房隔音等可治理措施。 表4-7 噪声源强一览表 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间. 叉车; 60-75dB（A）; 减振、隔声; 40-50 dB（A）; 昼间6：00~22:00，夜间22:00~6：00，间歇性. 风机. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中点声源衰减模式，进行厂界噪声贡献值计算，计算结果见下表。 表4-8 噪声预测结果一览表 声源; 声源距厂界的距离（m）; 治理后噪声源强dB（A）; 贡献值dB（A）; 评价标准（昼/夜）dB（A）; 达标情况. 东厂界; 5; 50; 36.0; 60/50; 达标. 南厂界; 15; 50; 26.5; 60/50; 达标. 西厂界; 60; 50; 14.4; 60/50; 达标. 北厂界; 10; 50; 30; 60/50; 达标. 项目运营期噪声源采取隔声、减振措施后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的标准要求；厂界50m外无敏感点。 3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1250-2022)中的相关规定，本次评价提出如下监测计划： 表4-9 噪声监测计划 监测因子; 监测点位; 监测频率. 等效连续A声级; 四周厂界; 每季一次，昼夜各一次. 4、固体废物 本项目运行期固废主要为员工办公生活产生的生活垃圾、酸雾吸收塔运行产生的沉渣、废劳保用品、储油罐底油泥、废电解液、废活性炭。具体情况如下： 4.1一般固废产排情况 本项目劳动定员5人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.50kg/人·d计算，则产生量为0.75t/a，厂区设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后交当地环卫部门统一处理。 一般固体废水贮存场所（设施）污染防治措施及环境管理要求 生活垃圾在垃圾桶内暂存，不随手丢弃，建设单位严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）控制要求。 4.2危险固废产排情况 （1）废劳保用品：产生量约为0.01t/a；经查阅《国家危险废物名录》（2021年），废劳保用品属于危险废物（废物类别HW49其他废物、废物代码为900-041-49），属于豁免管理的危险废物，全过程可不按危险废物管理，故混入生活垃圾由当地环保部门统一处理。 （2）酸雾吸收塔运行过程中产生沉渣：产生量约为1.3t/a；经查阅《国家危险废物名录》（2021年），沉渣属于危险废物（危废类别HW35废碱、废物代码为900-399-35），经专用收集桶收集并在危废仓库内暂存后，粘贴标签，定期交有资质单位处理。 （3）泄露电解液：单次泄露量为0.02t（每年2次，则年产生量为0.04t），经查阅《国家危险废物名录》（2021年），废电解液属于危险废物（废物类别HW31含铅废物、废物代码为900-052-31），经电解液回收桶收集后转移至破损废蓄电池专用堆存区，并按照要求粘贴标签，定期交有资质单位处理。 （4）废活性炭：非甲烷总烃废气处理过程会产生废活性炭，产生量约为0.03t/a，经覆膜编织袋收集并在5m2危废暂存间内暂存后，粘贴标签，定期交有资质单位处理。 （5）储油罐底泥：储油罐底泥每三年清理一次，每次产生量约0.01t/3a，属于危险废物（HW08 代码为900-214-08），封闭桶装在危废间暂存，由有资质单位回收处置。 表4-10 危险固体废弃物产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 利用处置措施和去向; 利用或处置量. 废机油、废电池收集储存转运; 废劳保用品; 危废类别HW49其他废物、废物代码为900-041-49; 矿物油、酸、铅; 固体; T/In; 0.01t/a; 混入生活垃圾一同在垃圾桶暂存; 与生活垃圾一同由环卫部门定期清理。; 0.01t/a. 酸雾吸收塔; 沉渣; 危废类别HW35废碱、废物代码为900-399-35; 碱; 液体、半固体; C，T; 1.3t/a; 专用收集桶; 交有资质单位处理; 1.3t/a. 废电池装卸应急处置; 废电解液; 危废类别HW31含铅废物、废物代码为900-052-31; 酸、铅; 液体; T，C; 0.04t/a; 废电解液回收桶，破碎废蓄电池专用堆存区暂存; 交有资质单位处理; 0.2t/a. 活性炭吸附设施; 废活性炭; 危废类别HW49、废物代码为900-039-49; 有机化合物; 固体; T/In; 0.03t/a; 覆膜编织袋包装，危废暂存间暂存; 交有资质单位处理; 0.03t/a. 储油罐; 底泥; 危废类别HW08、废物代码为900-214-08; 油类物质; 液态; T/I; 0.01t/3a; 桶装，在危废间暂存; 交由有资质单位处置; 0.01t/3a. 危险废物贮存场所（设施）污染防治措施及环境管理要求： 环评要求暂存区应按<危险废物贮存污染控制标准》(GB18579-2001)贮存的相关要求进行设计、施工，满足“四防”要求，贮存设旅地面须作硬化处理，场所应有雨栅、围堰或围墙;设置专人对危险废物进行管理，做好各危险废物贮存和外运的相关记录和存档工作。严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和<河南省危险废物规范化管理工作指南》的要求配合有资质单位对危险废物进行清理、收集，确保危险废物收集并得到安全处置。 危废在运输过程中，如果管理不当或未采取适当的污染防治和安全防护措施，则会造成污染，因此，危险废物运输必须由具备资质的单位承担，并严格按照<危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》(总局5号令)进行操作。 本项目危废在厂内由专人负责从产生工段运往危废暂存间。选取无风、无雨、无雪无冰天气使用推车运送至危废暂存间。可确保厂内运送过程无酒落。 本项目危废均委托有资质单位处理，各危险废物处器单位均应持有危险废物经营许可证并按照其许可证的经营范围组织实施。运输采取专车、专用容器进行，并按规定程序进行贮存，储运过程将采取可靠，严密的环境保护对策，同时危险废物按规定线路进行运输。因此其运输过程对环境影响较小。 5、地下水、土壤 5.1污染状况 表4-11 地下水、土壤污染状况一览表 污染源; 污染物类型; 污染途径; 防控措施. 废电池储存仓库; 废酸、铅、矿物油; 垂直入渗; 地面防渗. 硫酸雾; 大气沉降; 酸雾吸收塔. 5.2分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防治措施一览表见下表。 表4-12 本项目污染地下水途径及防治措施一览表 项目; 区域; 保护措施; 达到效果. 一般防渗区; 办公区; 采用混凝土防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点防渗区; 废铅蓄电池及废机油存仓库、酸雾吸收塔安装区域; 重点防渗区用3层防渗措施。其中，下层采用夯实粘土，中间层采用2mm厚高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，上层采用200mm厚防渗混凝土。; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 简单防渗区; 厂区其他地面; 采用混凝土铺设，进行一般地面硬化; 一般地面硬化. 5.3其他环境管理要求 （1）对危险废物储存仓库地面进行硬化并对地面是否出现破损进行巡检，一旦发现地面破损等情况要及时处理；储存仓库周边区域空地根据厂区建设规划采取绿化或硬化措施。 （2）制定土壤、地下水污染防治管理制度； （3）加强生产过程中的管理，预防污染土壤、地下水环境突发事件的发生。 5.4跟踪监测要求 表4-13 地下水、土壤跟踪监测要求一览表 点位; 监测层; 监测项目; 监测频次. 厂区地下水下游监测井; 潜水层; pH、总硬度、硫酸盐、铅、石油类、溶解性固体; 1次/年. 厂区内; 表层; pH值、铅、石油烃. 6、生态 本项目位于安阳市殷都区曲沟镇董车村东100米，且周边不含生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目不开展生态环境影响分析。 - 环境风险 详见环境风险专项评价。 根据环境风险专项评价结论可知，项目运行过程中采取建设导流沟、围堰、事故池等措施、危废库设置防渗防腐蚀措施，建立风险应急预案等，并严格执行国家技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免泄露事故的发生。 当严格落实评价提出的各项风险防范措施和应急预案后，本项目能将事故环境风险降到最低，环境风险是可以接受的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目不开展辐射环境影响分析。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废机油装卸、储存废气/DA001 | 非甲烷总烃 | 低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；豫环攻坚办2017【162】号文 |
|  | 废铅蓄电池储存废气排放口/DA002 | 硫酸雾 | 酸雾吸收塔+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 密闭区域 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019》附录A；豫环攻坚办2017【162】号文 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、硫酸物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；豫环攻坚办2017【162】号文 |
| 地表水环境 | 办公生活 | 生活污水 | 经化粪池沉淀后定期清掏 | / |
|  | 硫酸吸收塔 | 喷淋废水 | 喷淋废水循环使用 | / |
| 声环境 | 风机 | 等效连续A声级 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 员工办公生活产生的生活垃圾、废劳保用品经生活垃圾桶收集后，交当地环卫部门统一处理；酸雾吸收塔沉渣、储罐底油泥、废活性炭、泄露电解液等在5m2危废暂存间暂存后，定期交有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、厂区进行分区防渗，对储存仓库地面进行硬化并对地面是否出现破损进行巡检，一旦发现地面破损等情况要及时处理；储存仓库周边区域空地根据厂区建设规划采取硬化措施；2、制定土壤、地下水污染防治管理制度； 3、加强生产过程中的管理，预防污染土壤、地下水环境突发事件的发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区内裸露地面硬化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 严格落实运输、装卸、暂存过程中环境风险防范措施，降低环境风险影响； 2、废机油和废铅蓄电池分区堆放，即废机油储罐设置在仓库北部、废铅蓄电池设置在仓库南侧；2、废机油和废铅蓄电池分区堆放；其中废机油储存区储罐四周设置围堰（高0.5m），围堰区域占地面积约200m2，合围区域容积为100m3，同时废机油储存区四周设置导流沟和截流槽，形成废机油堆存区废液收集系统。废铅蓄电池分为完整废铅蓄电池堆存区和破损废铅蓄电池堆存区，对破损废铅蓄电池堆存区进行二次封闭，该区域建设临时应急事故池容积1m3，能够收纳全部泄漏液；同时对废铅蓄电池堆存区四周设置导流沟和截流槽，形成废铅蓄电池堆存区废液收集系统。3、厂区建设1座55m3应急事故池用于收集储存事故状态的废液；并根据废液成分采用专用容器或车辆收集后，委托其他单位处理。 4、编制应急预案并定期演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 认真执行“三同时”制度、排污许可证管理条例，确保各项环保措施落到实处；2、严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废电池污染防治技术政策》(公告2016年第82号)、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519－2020）中相关要求；3、环保设备定期检查，发现问题应及时维修，确保各项污染物的达标排放；4、设置规范化排放口；5、加强职工的劳动卫生，安全防护意识。工作时工人应佩戴口罩等防护工具，定期对职工进行体检，保护职工的身心健康；6、加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 |  |  |  |

- 六、结论

建设单位要严格执行环保各项规定，建设项目的污染防治措施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并认真做好上述环保措施，实现各类污染物的达标排放。从环保角度考虑本项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.4138t/a | 0 | 0.4138t/a | +0.4138t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0016t/a | / | 0.0016t/a | +0.0016t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.75t/a | 0 | 0.75t/a | +0.75t/a |
| 危险废物 | 废电解液 | 0 | 0 | 0 | 0.04t/a | 0 | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 酸雾吸收塔沉渣 | 0 | 0 | 0 | 1.3t/a | 0 | 1.3t/a | +1.3t/a |
|  | 废劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 储油罐底油泥 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/3a | 0 | 0.01t/3a | +0.01t/3a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①