## 信阳市生态环境局潢川分局

## 关于2023年5月17日作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的公告

2022-02-09

根据建设项目环境影响评价审批程序有关规定，经审查，2023年5月17日我局对1个建设项目环境影响评价文件作出审批决定。现将作出的审批决定予以公告，公告期为2023年5月19日－2023年5月25日（7日）。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系方式：0376-3918061

通讯地址：信阳市生态环境局潢川分局3楼301室

邮    编：465150

作出的建设项目环境影响评价文件审批决定

| 序号 | 项目名称 | 审批单位 | 发文时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南华环宇再生资源有限公司年回收加工废旧塑料30000吨项目 | 信阳市生态环境局潢川分局 | 2023年5月17日 |
| 审批意见： 关于对《河南华环宇再生资源有限公司年回收加工废旧塑料30000吨项目环境影响报告表》的批复意见 河南华环宇再生资源有限公司： 你公司报送的由河南沥景环境科技有限公司编制的《河南华环宇再生资源有限公司年回收加工废旧塑料30000吨项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目审批事项在潢川县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、本项目建设性质为新建，建设地点位于潢川县伞陂镇返乡创业园区16号，项目分两期建设，总占地面积4960m2，一期占地760m2，二期占地4200m2，总投资2800万元，主要建设原料库、成品库、废旧塑料处理生产线、废气处理设施、废水处理设施、固废处理措施等。项目一期、二期建成后年加工废旧塑料30000吨。 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合相关法定规划，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、环境保护对策措施、总量控制指标、环境监测计划等进行建设。 二、你公司在项目建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入使用，并确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供本《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）按照《报告表》提出的要求，对项目建设、运行过程中产生的废水、废气、噪声、一般固体废物及危险废物等，你公司应采取以下相应的污染防治措施： 1、按照《报告表》要求，你公司应落实好废水污染防治措施。运营期：项目一期、二期建设运营期废水主要为生产废水及员工办公污水，一期、二期建设公用化粪池及污水处理站。员工生活污水经化粪池处理后，定期清掏，外运肥田，不外排；生产废水经自建污水处理站处理后，回用于清洗工序，但为保证清洗用水水质，循环用水每15天更换一次，更换的废水暂存于300m3蓄水池中，用作创业园区内道路洒水，不外排。 2、按照《报告表》要求，你公司应落实好废气污染防治措施。运营期：项目大气污染物主要为一期、二期建设注塑工序产生的非甲烷总烃及污水处理站产生的H2S、NH3。一期建设生产车间挤出工段建设独立封闭区域，在挤出机主机排气孔上方、挤出机副机排气孔上方、主机和副机连接处分别设置集气罩，采取负压抽风，废气经收集后进入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放；二期建设生产车间挤出工段建设独立封闭区域，在挤出机主机排气孔上方、挤出机副机排气孔上方、主机和副机连接处分别设置集气罩，采取负压抽风，废气经收集后进入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放；污水处理站废气经收集后通过15m高排气筒（DA003）排放，同时污水预处理区和污泥处理区采用设置顶盖等密闭措施，场地绿化，喷洒除臭药剂。 3、按照《报告表》要求，你公司应落实好噪声污染防治措施。运营期：运营期噪声源主要为生产设备运行时产生的机械噪声，通过采取厂房屏蔽隔声、距离衰减、基础减振等措施，以降低噪声对周围环境的影响。 4、按照《报告表》要求，你公司应落实好固体废物污染防治措施。运营期：运营期项目固废主要为本项目厂区内生产固体废物主要包括生活垃圾、废标签、废铝箔、废橡胶、废金属屑、污水处理站污泥等一般固废，以及废滤网、废UV灯管、废催化剂、废活性炭等危险废物。生活垃圾配备加盖垃圾桶若干；废标签、废铝箔、废橡胶、废金属屑暂存于一般固废暂存区，定期外售综合处理；污水处理站污泥经压滤后暂存于一般固废暂存区，外运至垃圾发电厂资源化利用；废滤网、废UV灯管、废催化剂、废活性炭等危险废物暂存于5m2危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 （三）项目外排污染物应满足以下要求： 1、废气:非甲烷总烃有组织、无组织排放执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准限值要求以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相应标准限值要求；污水处理站废气有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值、无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4厂界废气排放二级标准限值要求。 3、噪声:运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 4、固体废物:执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 （四）认真落实《报告表》提出的运营期土壤及地下水污染防治措施、环境风险的防范措施，并按照规定制定环境风险应急预案，同时加强日常环境管理，防止发生污染事故。 三、你公司应向社会主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。同时应加强与周边群众的沟通，满足群众的合理环境诉求。 四、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 五、你公司在本项目环评文件报批过程中，如有瞒报、虚报、漏报情形，须承担由此产生的一切法律责任。 六、你公司应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 八、该项目的日常环境管理和监督工作由县环境执法大队负责。 2023年5月17日 |  |  |  |