| 序号 | 项目名称 | 审批单位 | 发文时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南省金伟达环保科技有限公司废铅蓄电池项目 | 信阳市生态环境局潢川分局 | 2023年6月20日 |
| 审批意见： 关于对《河南省金伟达环保科技有限公司废铅蓄电池项目环境影响报告表》的批复意见 河南省金伟达环保科技有限公司： 你公司报送的由河南博睿生态环境有限公司编制的《河南省金伟达环保科技有限公司废铅蓄电池项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目审批事项在潢川县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、本项目建设性质为新建，项目位于信阳市潢川县经济开发区七里岗村潢上路东侧4号，占地面积1200m2，新建一间废铅蓄电池贮存间，设计年收集、贮存、转运废铅蓄电池2万吨。年工作300天，每天8小时，新增劳动定员8人。 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合相关法定规划，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、环境保护对策措施、总量控制指标、环境监测计划等进行建设。 二、你公司在项目建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入使用，并确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供本《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）按照《报告表》提出的要求，对项目建设、运行过程中产生的废水、废气、噪声、一般固体废物及危险废物等，你公司应采取以下相应的污染防治措施： 1、按照《报告表》要求，你公司应落实好废水污染防治措施。施工期：项目施工期废水主要为施工人员生活污水。生活污水依托园区化粪池预处理后经管网排入潢川县第二污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。运营期：本项目运营期废水主要为生活污水，生活污水依托园区化粪池处理后经市政管网排入潢川县第二污水处理厂。 2、按照《报告表》要求，你公司应落实好废气污染防治措施。施工期：项目施工期大气污染物主要为粉尘，采取的措施为：施工现场物料全部堆存在车间内，并采取遮盖、洒水等防尘措施；施工现场加强物料运输车辆管理，物料、渣土、垃圾等易散落、抛洒的物料运输应采用密闭车辆；运输车辆尽量避开居民区等人群密集区域。经采取上述措施后，项目施工期对大气环境影响较小。 运营期：本项目营运期产生的废气主要为事故状态下废铅蓄电池发生泄露时产生的硫酸雾。为防止破损铅酸蓄电池电解液泄漏后硫酸雾挥发对周围环境造成影响，建设单位对破损电池贮存间进行全密闭，并设置感应装置，当废铅蓄电池发生泄漏时及时启动碱液喷淋塔对酸雾进行处理，硫酸雾经碱液喷淋塔净化处理后经15m高排气筒排放。 3、按照《报告表》要求，你公司应落实好噪声污染防治措施。施工期：本项目开挖量小，施工期短，施工机械均在厂房内，且经过距离衰减后，对周边声环境影响较小。运营期：运营期噪声源主要为废铅蓄电池装卸过程运输车辆、叉车和风机运行噪声。建设单位采取运输车辆装卸过程规范操作，降低噪声，厂区禁止鸣笛；选用低噪声风机、厂房隔声等降噪措施后，对周边声环境影响较小。 4、按照《报告表》要求，你公司应落实好固体废物污染防治措施。施工期：本项目施工期事故池、导流沟等开挖时有少量的外运弃土，其他施工会产生少量建筑垃圾，施工人员产生生活垃圾。建筑垃圾及少量弃土可由施工单位运至指定的弃渣场或弃土场处理，生活垃圾由环卫部门统一处理。运营期：运营期项目固体废物主要为碱液喷淋塔废液、中和渣和废抹布、废劳保用品和生活垃圾，其中碱液喷淋塔废液、中和渣和废抹布、废劳保用品为危险废物，分类收集后暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。 （三）项目外排污染物应满足以下要求： 1、废气:事故时产生的硫酸雾排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（硫酸雾排放浓度45mg/m3，15m高排气筒，最高允许排放速率1.5kg/h）。 2、噪声:施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准;运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 3、固体废物:执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 （四）认真落实《报告表》提出的运营期土壤及地下水污染防治措施、环境风险的防范措施，并按照规定制定环境风险应急预案，同时加强日常环境管理，防止发生污染事故。 三、你公司应向社会主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。同时应加强与周边群众的沟通，满足群众的合理环境诉求。 四、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 五、你公司在本项目环评文件报批过程中，如有瞒报、虚报、漏报情形，须承担由此产生的一切法律责任。 六、你公司应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 八、该项目的日常环境管理和监督工作由县环境执法大队负责。 2023年6月20日 |  |  |  |