潢川县工程建设项目审批制度改革领导小组办公室文件

潢工程改革办〔2022〕1号

关于明确挖掘城市道路恢复验收标准及不收取费用的通知

供水公司、供电公司、燃气公司，各有关单位:

为优化和改善营商环境，进一步落实“放管服”工作，积极推进道路挖掘审批体制改革创新，进一步优化工作流程、压缩办理时限、提高工作效率，城区承诺 0.5个工作日内完成正常审批流程，出具审批报告。为加强事中事后监管，杜绝群众诟病的道路反复开挖、恢复质量不合格等“马路拉链”现象减少挖掘恢复施工对城市环境及市民出行的影响，保障城市道路完好，现将道路挖掘恢复施工有关要求通知如下:

一、道路挖掘恢复验收执行标准及规范:

（一）《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)；

（二）《城镇道路养护技术规范》(CJJ 36-2016)。

二、道路挖掘前做好现场踏勘及文明施工、安全防护:

（一）组织有关人员对施工现场进行全面的调查，应熟悉现场地形、地貌、环境条件，掌握、核实施工影响范围内的电力、供水、通信等管线、构筑物、绿化、灯杆相关情况。

（二）应根据施工作业范围布设安全施工标志标牌，确保过往车辆、行人、施工人员、机械设备安全。

（三）施工围挡应符合各城区文明施工要求，施工渣土及时清运。

（四）开挖材料应及时运至指定场地分类堆放，堆放位置不得影响施工和交通。

三、管道施工要求:

（一）开挖深度、槽底基础处理等应符合各类管道工程施工及验收规范和设计要求

（二）管道安装及其密闭性试验应符合各类管道工程施工及验收规范要求。

（三）沟槽回填应符合各类管道工程施工及验收规范的要求，并应符合下列规定:

1、宜采用级配砾石、碎石等不收缩回填料进行回填禁止采用原土、淤泥、沼泽土、杂填土、腐蚀性土以及含生活垃圾的土回填。

2、应根据沟槽深度分层填筑，分层厚度不宜小于40cm。

3、沟槽分层填筑后应压实、实，保证回填料的密实度，防止回填料塌陷、下沉

4、雨天不宜进行开挖、回填作业。

四、道路恢复施工要求:

(一)人行道:浇筑 10CM厚 C20基层，养护期到后铺设人行道砖块，恢复路面。

(二)车行道路面:浇筑 30CM厚C15基层+26CM厚C35面层。面层应等基层养护期到后进行浇筑。

(三)车行道沥青路面:根据沟横开挖厚度，浇筑 30CM厚C15基层+26CM厚C35 基层，按原沥青路面厚度进行铺设沥青层。

五、市政设施施工不再收取城市道路挖掘修复费

对于供排水、供电、供气、供热、通信等市政基础设施项目，因工程建设需要，按规定经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准挖掘城市道路的，由施工方做出承诺，在工程结束后自行组织或者委托第三方市政专业维修队伍按原貌修复市政道路及设施，不再收取城市道路挖掘修复费。城市道路挖掘修复维护期限不超过12个月，修复维护后经市政工程行政主管部门验收合格的，移交管理；验收不合格的，限期整改，经整改仍无法通过验收的，由市政工程行政主管部门委托第三方市政专业维修队伍代为修复，修复费用由施工方承担。

特此通知

2022年1月1日