作出的建设项目环境影响评价文件审批决定

| 序号 | 项目名称 | 审批单位 | 发文时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潢川县杨围孜灌区续建配套改造工程 | 信阳市生态环境局潢川分局 | 2024年9月13日 |
| 审批意见： 关于对《潢川县杨围孜灌区续建配套改造工程 环境影响报告书》的批复意见 潢川县水利局： 你单位报送的由河南可人科技有限公司编制的《潢川县杨围孜灌区续建配套改造工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在潢川县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： - 该项目建设性质为改建，建设地点位于涉及潢川县的魏岗镇、隆古乡、付店镇、来龙乡，工程总用地面积为890.89亩，其中永久用地758.16亩，临时用地132.73亩。主要建设内容：本次工程涉及杨围孜灌区西干渠、东干渠、单庄干渠及其配套渠系建筑物，本项目清淤疏浚长度22.87km，衬砌总长度28.99km；新建分水闸3座，拆除重建分水闸18座，新建涵闸1座，新建节制闸1座，拆除重建节制闸2座，新建倒虹吸1座，拆除重建倒虹吸5座，拆除重建渡槽1座，拆除生产桥3座，新建生产桥1座，拆除重建生产桥16座，拆除重建过路涵洞19座；西干渠退水渠治理两处，总长度5.2km；建设管理道路13.89km；东、西2座电灌站进行改造，对电灌站场区进行绿化提升；建设信息化管理系统1套；建设里程碑、界桩、安全警示牌、围栏、安全踏步等设施。 - 项目《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合相关法定规划，我局原则同意你单位按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、环境保护对策措施、环境监测计划等进行建设。 二、你单位在项目建设及运营中应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入使用，并确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供本《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）按照《报告书》提出的要求，对项目建设、运行过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等，你单位应采取以下相应的污染防治措施： 1、按照《报告书》要求，你单位应落实好废水污染防治措施。施工期：项目施工期废水主要为：生活污水、机械设备清洗废水和基坑排水等。生活污水经环保厕所预处理后，定期清掏用于肥田，不外排；机械设备清洗废水经隔油沉淀池处理后循环使用，不排放；基坑排水在基坑内布置沉淀池，静置沉淀后，直接用于洒水抑尘。运营期：本项目运营期废水主要为灌区管理所员工生活污水，本项目不新增管理人员，不新增生活污水。 2、按照《报告书》要求，你单位应落实好废气污染防治措施。施工期：施工期大气污染物主要为渠道和渠系构筑物清基、清淤、建筑物改建及土石方开挖回填以及衬砌敷设、安装预制件过程中产生的施工扬尘，钢筋加工过程会产生焊接产生的烟尘，运送施工材料和设施的车辆、施工机械运行时产生的燃油废气、清淤底泥产生的恶臭等。施工扬尘依据《河南省大气污染防治条例》《信阳市大气污染防治条例》《河南省水利工程施工场地扬尘污染防治工作标准》《河南省水利工程施工场地扬尘污染分类防治措施（试行）》等文件要求，严格落实“六个百分百”等要求，确保工地现场扬尘污染得到有效控制。选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆，加强机械和车辆的管理和维护，减少因机械和车辆状况不佳造成的空气污染；运输车辆禁止超载；不得使用劣质燃料；对燃柴油的大型运输车辆、装载机、推土机，需安装尾气净化器，尾气做到达标排放；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法、汽车排放监测制度等措施严格控制施工车辆、机械排放尾气。焊机配套设置移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后排放。尽量避免在夏季清淤，最好选择冬季进行清淤，冬季不利于恶臭气体扩散；开挖的淤泥及时清运，避免长时间堆存在施工场地；运输淤泥的车辆采用密闭的运输车，避免运输过程中对周围环境产生影响；开挖过程中应及时喷洒除臭剂，以减少恶臭气体逸散。运营期：本项目运营期无废气排放。 3、按照《报告书》要求，你单位应落实好噪声污染防治措施。施工期：施工期噪声主要为机械设备噪声和运输车辆产生的噪声。施工单位应采取施工场地设置围栏、使用低噪声机械、加强维修保养、合理安排施工时间、居民区路段减速慢行等措施，以减轻施工噪声对周围环境的影响。运营期：运营期噪声源主要为进水闸、节制闸和退水闸噪声主要来自启闭机的运行、开闸放水的水流声，定期进行设备检修，防止设备的不正常运行产生的突发噪声。 4、按照《报告书》要求，你单位应落实好固体废物污染防治措施。施工期：固体废物污染防治措施。施工期：建筑垃圾及废钢筋，废弃土方、清淤淤泥、桥梁施工产生的泥浆，车辆清洗隔油沉淀池产生的废油泥，施工人员产生的生活垃圾，维修机械时产生的废机油及废机油桶，模板加工产生的废木屑、边角料及拆下的废旧模板。建筑垃圾经分类后，尽量回收可利用的部分，不能利用的部分需办理建筑垃圾清运许可证不随意丢弃，废钢筋作为回收资源外售；工程弃方、清淤淤泥首先用于综合利用，未能利用的余方送堆土场堆填；泥浆固化处理后就地埋入防渗的泥浆池，上面覆盖耕作土，恢复原有地貌；废机油、废机油桶和隔油沉淀池打捞废油泥在施工营地的危险废物暂存间暂存后定期交有资质单位处置；模板制作时，尽量保留木板原材料尽量完整，减少边角料产生，废边角料、废木屑、废模板收集后出售综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门进行统一收运处理。运营期：项目运营期固废主要为灌区管理所员工生活垃圾，不新增管理人员，不新增生活垃圾。 5、按照《报告书》要求，你单位应落实好各项生态恢复措施。施工期严格控制施工范围统筹规划施工布置，减少施工临时占地，土方临时堆存应进行遮盖和防护，减少水土流失；施工结束后对施工临时占地进行生态恢复。 （三）项目外排污染物应满足以下要求： 1、废气：施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放标准（颗粒物：无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3）。 2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 三、你单位应向社会主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。同时应加强与周边群众的沟通，满足群众的合理环境诉求。 四、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你单位应按新标准执行。 五、你单位在本项目环评文件报批过程中，如有瞒报、虚报、漏报情形，须承担由此产生的一切法律责任。 六、你单位应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。 八、该项目的日常环境管理和监督工作由县环境执法大队负责。 |  |  |  |