2024年10月17日拟对建设项目环境影响评价文件作出

审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对潢川花埠港码头进场路项目环境影响评价文件进行批复。现将拟批复的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2024年10月17日－2024年10月21日（3个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起三日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系方式：0376-3918061

通讯地址：潢川县环境保护局3楼301室（邮编：465150）

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或减缓不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潢川花埠港码头进场路项目 | 河南省信阳市潢川县魏岗镇凤淮村、杨围孜村 | 潢川县交通运输局 | 河南冠众环境科技有限公司 | 起点接花埠港区南侧出口，沿现状地方生产道路进行改建，经凤淮村、杨围孜村北，终点在徐营孜村接国道G106上跨淮河花埠大桥南引线。总长度1.826km。 | - 按照《报告表》要求，你单位应落实好废水污染防治措施。施工期：项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水。①生活污水：本项目不设置施工营地，居住生活区与港区建设施工营地合用或与花埠大桥改建工程施工营地合用，施工人员生活污水依托港区建设施工营地和花埠大桥改建工程施工营地化粪池进行处理；②施工废水：施工车辆冲洗废水，主要污染物为SS，施工现场设置围挡，施工进出口设置洗车设施及沉淀池（容积为5m3），废水经沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。运营期：本项目运营期不产生废水。 - 按照《报告表》要求，你单位应落实好废气污染防治措施。施工期：项目废气主要为施工扬尘、沥青摊铺产生的沥青烟、施工机械尾气等。施工扬尘：①施工前必须做到“六个到位”；②严格落实施工工地扬尘“八个百分百，三员管理”；③施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙）；④施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对散落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘；⑤合理安排施工计划，尽量减少土石方开挖和运输调用，减少扬尘产生量。土石方开挖过程中应进行洒水抑尘；⑥分散状物料装卸作业时采取临时围挡措施，定期洒水，及时清扫，不利气象条件下，限制装卸作业等；⑦施工场地开挖的底泥和土石方在施工场地暂存的，应定期进行洒水或喷淋，遇降水或大风等恶劣天气时，应采用利用防尘网进行覆盖；⑧施工现场裸露的场地及时进行覆盖处理或种植植被，按照“宜绿则绿、宜盖则盖、分类实施、多策并举”的原则，采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施，防止产生二次扬尘污染。⑨施工工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控。沥青烟：使用快速固化的改性沥青或中温化沥青混合料，降低固化时长或降低摊铺温度，从而减少沥青烟排放；施工单位在经过村庄等敏感点的线路区域沥青混凝土摊铺时应优化施工时序，选择合理的时间和天气条件，避开风吹向环境敏感点的时段，以减轻沥青混凝土摊铺时沥青烟对环境保护目标的影响。燃油废气：做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，也可减少运输车辆怠速产生的废气排放。运营期：本项目运营期道路工程产生的废气主要是汽车尾气和道路扬尘，防治措施包括：①加强道路交通管理和运输车辆污染源管理，达不到国家排放标准的机动车辆不得上路，有利于降低公路汽车尾气的影响；②在道路两侧根据绿化设计植树、种草，既可净化吸收车辆尾气中的污染物，又可美化环境和改善公路沿线景观，加强公路基边坡绿化带的日常养护管理，保证绿化带的完整；③定期进行洒水和路面清扫，加强道路养护，保持道路良好运营状态，使行驶的机动车保持良好的工况从而减少污染物排放，缓解机动车尾气排放对沿线大气环境的影响；④建议规划部门在制定和审批城镇建设规划时，对在公路附近建设住宅、学校等加以限制。 3、按照《报告表》要求，你单位应落实好噪声污染防治措施。施工期：①施工单位必须在进场施工十五日前向工程所在地生态环境行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况；②加强施工管理，合理安排施工作业时段，在声环境敏感点路段施工时，禁止在中午午休和夜间（22：00~06：00）进行施工作业，同时夜间严禁打桩作业。因生产工艺要求而必须夜间连续进行施工作业时，必须得到当地县级以上人民政府或者有关主管部门的批准，并事先在施工路段周边村庄做好宣传工作，最大程度地缓解噪声影响；③选用低噪声施工机械、设备和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强；④科学合理的布局施工场地高噪声设备分布情况，施工现场的固定的高噪声设备建议加装隔声板降低噪声源强，同时设备布置尽量远离周边近距离村庄等环境敏感点；⑤新修筑的施工便道应尽量远离村庄、学校等声环境敏感点；利用现有道路和施工便道运输物料时，应选择合理的运输路线避开周边居民集中区，确实无法避开的，在途经村庄时，应禁止鸣笛，减速慢行；⑥距离公路主线或匝道较近且居民较集中的敏感点，施工期间在近距离住户附近施工区域设置不低于2.5 m的施工围挡或临时移动声屏障，可对声环境敏感点起到一定的保护作用；⑦加强本项目施工期噪声环境监测，一旦发现施工噪声超标现象，及时采取有效的噪声污染防治措施以减轻对周边声环境敏感点的噪声影响。运营期：①加强道路交通管理，限制车况差、超载的车辆进入，可以有效降低交通噪声污染源强；②加强道路通车后的道路维护工作，对于破损路面及时维修，保证路面平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸而引起的交通噪声；③设置限速标志、禁止超速标志，避免车辆超速行驶而产生的较强交通噪声；④道路两侧近距离敏感点如王围子、大陈营子路北居民点，设置禁止鸣笛、注意行人等警示标志；做好绿化带恢复，栽植高大乔木和灌木等结合的绿化带，增强绿化降噪效果；⑤加强营运期敏感点的监测，同时预留环保资金，若监测结果出现超标，再根据实际监测结果和敏感点的实际环境特征有针对性地采取安装通风隔声窗等措施，以保证交通噪声对群众正常的工作和生活的影响降至最低；⑥后期规划中，道路两侧200 m范围内规划时，尽量不要作为居住、学校、医院等对声环境要求较高的建筑用地，或应在建设过程中充分考虑交通噪声的影响，预留一定的防护距离及加强用地边界绿化等措施。 4、按照《报告表》要求，你单位应落实好固体废物污染防治措施。施工期：（1）施工表土：项目施工前剥离的表土单独存放，表土堆场采取临时拦挡、临时篷布覆盖，必要时可在表土堆土面做临时植草防护等措施，土方工程施工结束后，全部用于路基边坡防护和护坡道的种植土回填；（2）建筑垃圾：项目旧路路基路面清除建筑垃圾重新回收利用做路基填料；拆迁工程主要包括房屋拆迁、沿线电力设施拆迁和灌溉水渠拆迁，拆迁过程建筑垃圾分类进行收集，废砖石料可利用部分回用作为项目路基填料，废钢材、废电线等外售，剩余不具回收利用价值的及时送至市政部门指定地点统一处理；（3）生活垃圾：施工场地设置生活垃圾收集设施，禁止倾倒入河流，同时配备防风、防雨淋设施，垃圾由当地环卫部门定期清运处理。运营期：道路工程营运期产生的固体废物主要是过往车辆散落的杂物以及过往人流遗弃的垃圾等。路政管理部门应定期对路面进行保洁工作，固体废物交由城市环卫部门统一处理。 5、按照《报告表》要求，你单位应落实好项目施工期对生态环境影响的防治措施。你单位在施工过程中应将生态保护放在重要位置，临时占地做好水土流失控制措施，项目结束后对临时占地进行恢复。严格控制施工区域占地，尽量减少对植被的扰动和破坏；土石方开挖、物料运输等工程活动严格控制在施工占地内，尽量减少对区域范围动物的扰动，施工结束后通过人工种植绿化树种，弥补工程建设对区域植被的影响，补偿植被破坏造成的生态功能损失。 | / |