# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项目名称： | 安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 安阳市殷都区住房和城乡建设局 |
| 编制日期： | 2024年12月 |

# 中华人民共和国生态环境部制

仅限于安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目使用

仅限于安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目使用

仅限于安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目使用

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	18

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	31

四、生态环境影响分析	41

五、主要生态环境保护措施	53

六、生态环境保护措施监督检查清单	61

七、结论	63

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-410505-04-05-887758 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈友随 | 联系方式 |  | 15836353677 |
| 建设地点 | 安阳市殷都区老万金渠曲沟段、胜利渠武旺段、胜利渠西夏寒段、胜利渠跨金线河段 |  |  |  |
| 地理坐标 | 安阳市殷都区老万金渠曲沟段： 治理起点：114°12′21.317″E，36°6′44.829″N 治理终点：114°11′28.171″E，36°7′7.540″N 胜利渠武旺段： 治理起点：114°11′16.159″E，36°8′22.199″N 治理终点：114°11′52.272″E，36°8′23.435″N 胜利渠西夏寒段： 治理起点：114°11′35.780″E，36°8′42.516″N 治理终点：114°11′40.453″E，36°9′21.951″N 胜利渠跨金线河段： 治理起点：114°11′56.347″E，36°8′37.871″N 治理终点：114°11′57.979″E，36°8′37.775″N |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利127防洪除涝工程、其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 老万金渠曲沟段： 万金花园西南侧以及新城御景北侧段进行疏浚，修建生态堤坝护坡，硬化河底，长度约605米；金线河-漳南灌渠段河底清淤、河底硬化防护、两岸筑堤以及两岸生态防护，长度约999m； 胜利渠武旺段：新建1007m混凝土排水管道； 胜利渠西夏寒段：新建1319m排水暗涵及混凝土排水管道； 胜利渠跨金线河段：将30m明渠改为地下暗渠。 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 安阳市殷都区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2404-410505-04-05-887758 |  |
| 总投资（万元） | 3179.41 | 环保投资（万元） | 14.05 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.44 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《安阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》（安政〔2022〕18号） 《安阳市四水同治规划》（安政办〔2022〕44号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《安阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》（安政〔2022〕18号）相符性分析 根据《安阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》（安政〔2022〕18号），与本项目相关内容如下： 第一节 防洪安全保障 贯彻“两个坚持、三个转变”的防灾减灾新理念，按照“补短板、除隐患”的思路，坚持防治结合、以防为主，加快中小河流治理、蓄滞洪区建设、病险水库水闸除险加固、山洪灾害防治、城市防洪能力建设，提升综合防灾减灾能力，保障防洪安全。 一、河道治理 以堤防达标建设和重点河段河势控制为重点，对防洪不达标、河势不稳定、行洪不顺畅的重点河段进行治理。 配合流域管理机构实施卫河、金堤河治理工程。继续推进中小河流治理，对重点河段加强综合治理，力争实现治理一条见效一条。实施洹河、洪河、羑河、硝河、淇河等一批中小河流治理，优先实施沿岸有城镇、乡村和基本农田集中连片的重点河段。 加快推进淤泥河、金线河等重要支流治理工程，解决沿线群众防洪安全问题，推进重要支流防洪达标。 按照全省统一部署，完善南水北调中线总干渠安阳段防洪体系，保障南水北调中线总干渠安全运行。 统筹协调排涝与防洪、灌溉的关系，实施农村排涝沟渠治理，解决排泄能力不足问题，推动社会经济可持续发展，提高人民生活水平。 五、城市防洪排涝能力建设 根据我市城市总体规划和防洪规划，依托流域、区域防洪工程体系，统筹区域经济社会发展、环境整治、生态保护与修复的需要，完善城市防洪排涝体系，全面提高防御灾害和抵御风险能力。 实施城市防洪减灾能力提升工程建设，稳步推进洹河分洪道前期论证、安阳桥改建等工作，逐步提升洹河市区段防洪标准。推进安阳市西区截流渠工程开工建设，加快茶店河、胡官屯南北沟、瓦亭沟、漳涧沟、铁西排洪沟、纱厂沟等城市沟渠治理进度，增强城市涝水外排能力。开展市区洹河—万金渠—洪河等沟渠连通前期规划工作，科学分流市区涝水，加快市区排涝速度。在保证防洪安全的前提下，加强河道断面生态化设计，促进城市河道健康、可持续发展。因地制宜建设河湖湿地，提高调蓄能力，有效利用洪水资源。 本项目为安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目，老万金渠为洹河的一条支流，项目的实施增加区域的防洪能力，解决排泄能力不足问题，推动社会经济可持续发展，提高人民生活水平。因此项目符合《安阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》。 2.与《安阳市四水同治规划（2021-2035）》（安政办〔2022〕44号）相符性分析 - 根据《安阳市四水同治规划（2021-2035）》（安政办〔2022〕44号），与本项目相关内容如下： 第四章 水灾害防治 立足我市水灾害防治现状，结合规划总体布局，加快推进病险水库水闸除险加固、中小河流治理、蓄滞洪区建设及山洪灾害防治工程建设，完善防洪排涝工程体系，保障南水北调中线工程安阳段及沿线区域防洪安全；实施应急水源工程，提升城乡供水的可靠性和安全性；强化水工程功能管理、应急调度和水灾害风险控制，提升防洪保安能力和抗旱应急能力。 - 第二节 防洪除涝工程建设 - 结合洪涝灾害特点及流域防洪规划，通过新建水库、河道治理、蓄滞洪区建设和病险水库（水闸）除险加固等措施，实施南水北调防洪影响处理，完善防洪工程体系建设，增强城乡防洪除涝能力，全面保障人民群众生命财产安全和社会长治久安。 - 一、完善防洪工程体系 - ——河道治理。结合流域防洪规划要求和沿河城乡发展实际情况，开展防洪能力复核，以堤防达标建设和河道整治为重点，对防洪不达标、河势不稳定、行洪不顺畅的重点河段和重点山洪沟分期分批进行治理，推进河道防洪治理与水资源调配、水生态环境治理保护相结合，提升河道综合防洪能力。 - 流域面积200平方公里以上河流治理。继续实施漳河、卫河、金堤河、洹河、洪河、汤永河、羑河、淇河、淅河、露水河、粉红江、硝河、沙河、浚内河、长虹渠等河道治理。重点实施洹河、洪河、汤永河系统治理工程。 - 流域面积200平方公里以下河流治理。有序推进金线河、淤泥河、桃园河、虹霓河、茶店坡沟等河道的治理工程，通过疏浚开挖、修筑堤防等措施，解决沿线群众防洪安全问题。 山洪沟治理。结合乡村振兴战略部署以及农村水系综合整治，持续加强山洪灾害防治，对林州市、汤阴县、殷都区、龙安区亟需治理的山洪沟有序实施治理工程。规划实施牛村沟、宝山沟、交口沟、白杨沟等重要山洪沟治理工程，重点解决防洪不达标、洪涝灾害频发、河堤损毁严重等问题，有效保护人员安全，减少财产损失。 二、增强城乡防洪除涝能力 依托城乡所在流域和区域的防洪排涝体系，统筹区域经济社会发展、环境整治、生态保护与修复的需要，完善城乡防洪排涝体系，全面提高防御灾害和抵御风险能力。 （二）城市排涝 按照“统一规划，分区控制，因地制宜，保障畅通”的原则，针对城市内涝的成因和特点，按照海绵城市建设要求，加强河道系统治理、严禁填河造地、河道硬化等破坏生态环境的建设行为，合理布设雨水管网系统和泵站，增强城市涝水外排能力，因地制宜建设河湖湿地，通过渗、滞、净、用、排等措施，增强内部调蓄、扩宽自排通道、提高抽排能力，完善城市排水体系。重点建设市区雨水管网改造工程，河湖坑塘治理，茶店坡沟、瓦亭沟等沟渠治理工程。规划实施西区截流渠、万金干渠还水渠泄水工程、洹河—万金渠—洪河连通工程。各县（市）要加快城市排涝工程设施建设步伐，完善城市排涝应急预案体系，提升城市的排涝能力，确保城市排涝通畅和度汛安全。 - 水生态保护与修复 - 在水环境改善的基础上，加强生态网络建设，坚持保护优先、绿色发展、系统修复的原则，贯彻“山水林田湖草生命共同体”的理念，进一步增强生态保护治理的系统性、整体性、协同性，建立水生态保护与修复的系统化治理体系，推进卫河、金堤河、主要河流生态走廊和南水北调中线生态保护带建设，保障重点河湖生态流量，持续加强水源涵养与水土流失预防和治理，稳步推进地下水综合治理和保护，通过湿地保护与建设、河湖生境维护修复、河流生态带建设等措施，保护与修复河湖水域空间，保障全市水生态功能总体提高，有力支撑区域中心强市建设。 - 第一节 重点河湖生态流量保障 - 结合水文站点分布、流域区域水资源、取用水总量控制情况和已有工作，科学确定重点河流生态流量，通过加强水资源管理、实施闸坝联合调度等措施，保障河湖生态用水，维护河湖生态系统功能。 - 二、生态流量保障措施 - ——实施闸坝联合调度。制定我市闸坝联合生态调水工作方案，对全市闸坝联合调度实施统一管理，实施洹河、汤永河等河流水库、闸坝联合调度，合理安排重要断面下泄流量和泄水过程，提高河流纵向连通性。完善水库泄流机制，对无生态流量泄放设施的已建水库、水电站及拦河闸坝，逐一研究合理设置断面、确定流量目标、增设生态流量泄放设施，保障水库、闸坝等按生态流量目标进行泄放，改善下游河道生态需水现状。在小南海水库、彰武水库等现有水库兴利库容中划出一定的库容作为生态库容，以保证生态用水调度的可调水量。充分利用现有的南水北调中线、红旗渠、跃进渠、漳南渠、万金渠、大功总干渠、引淇入琵等水利工程，通过调节南水北调中线退水闸、夏寒渡槽分水闸、小后河闸等闸坝，相机对洹河、汤永河、金堤河、硝河进行生态补水，保障河流生态流量。 本项目为安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目，老万金渠为洹河的一条支流，项目的实施增加区域的防洪能力，解决排泄能力不足问题，推动社会经济可持续发展，提高人民生活水平。因此项目符合《安阳市四水同治规划（2021-2035）》。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.产业政策相符性分析 - 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）的规定，本项目属于第一类鼓励类中的第二条水利第3款“防洪提升工程”，符合当前国家产业政策要求。安阳市殷都区发展和改革委员会已经对本项目可行性研究报告进行批复（见附件二），批复文号：安殷发改审批〔2024〕33号。 - 2.土地、规划相符性分析 根据《殷都区自然环境局关于安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目规划和用地情况的复函》（见附件三）：项目位于殷都区老万金渠曲沟段、胜利渠武旺段、胜利渠西夏寒段、胜利渠跨金线河段。项目建设内容为对老万金渠曲沟段(自万金花园南侧，向西至金线河)进行疏浚，清理淤泥，修建生态堤坝护坡，硬化河底；胜利渠武旺段流向金线河、胜利渠西夏寒段流向安阳河(从西夏寒村北广场，向北沿道路一侧至安阳河)新建排水暗涵，增设流量监测设备；胜利渠跨金线河段，由地上明渠改为地下暗渠。该项目在原址上提升改造，不涉及新增用地；该项目属于河道治理，安全度汛工程。不涉及新建、改建、扩建建（构）筑物，不影响城乡规划的布局，但需纳入正在编制的国土空间规划中，为项目的规划建设提供条件。 - 3.“三线一单”环保管理符合性分析 - 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号），全省划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为贯彻落实《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号），进一步细化完善相关成果，根据河南省生态环境厅关于《贯彻落实<河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见>实施方案》（豫环办〔2021〕17号）有关规定，安阳市生态环境局关于发布《安阳市生态环境局关于调整《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的函》（安环函〔2023〕60号），具体分析如下： - （1）生态红线 根据安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于制定发布《安阳市生态环境局关于调整《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的函》（安环函〔2023〕60号）的通知附件：各县（市、区）环境管控单元生态环境准入清单中安阳市殷都区环境管控单元生态环境准入清单，本项目位于安阳市殷都区老万金渠曲沟段、胜利渠武旺段、胜利渠西夏寒段、胜利渠跨金线河段，不在生态红线保护范围内。 - （2）环境质量底线 - 根据《2023年安阳市生态环境状况公报》可知，2023年城市环境空气质量综合指数为5.033，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧分别为84微克/立方米、50微克/立方米、10微克/立方米、29微克/立方米、1.6毫克/立方米、178微克/立方米，则可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳浓度未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，项目所在区域为不达标区，环境空气质量为不达标。本项目建设满足环境质量底线的要求。 - （3）资源利用上线 根据《河南省“三线一单”研究报告》，2025年安阳市用水总量目标是18.09亿m3，本项目施工期用电为市政电网提供，施工生活用水和施工用水可利用居民生活用水，本项目建成后运营期主要利用资源为电，其中本项目用电量较少，用电由当地电网供应。总体来讲，本项目不会突破资源利用上线要求。 - （4）环境准入条件 本项目与安阳市生态环境局关于发布《安阳市生态环境局关于调整《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的函》（安环函〔2023〕60号）相符性分析见下表： 安阳市生态环境总体准入要求 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.全市严禁新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。禁止新建、扩建以煤炭为燃料的陶瓷项目。原则上禁止新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 1.本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，不建设燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉，不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。; 不涉及. 2.推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 2.本项目不属于低端落后产能，不属于用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺、重有色金属冶炼、电镀、制革企业。; 不涉及. 3.禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。; 3.本项目距离南水北调干渠1670m，不在其保护区范围内；本项目不在饮用水源保护区范围内。; 相符. 4.禁止新增化工园区，禁止审批园区外新建化工企业，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目。; 4.本项目不涉及。; 不涉及. 5.禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。; 5.本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目；不属于煤化工和危险化学品建设项目。; 不涉及. 6.新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。; 6.本项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。; 不涉及. 7.林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为： （一）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 （二）禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准。 （三）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。 （四）在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 （五）在自然保护区的外围保护地带建的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。; 7.本项目不在林州万宝山省级自然保护区范围内。; 不涉及. 8.林虑山风景名胜区内禁止以下行为： （一）开山、采石、开矿等破坏景观、植被、地形地貌的活动； （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； （三）在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。 （四）凡与景观不协调、破坏景观、污染环境的，一律立即拆除。; 8.本项目不在林虑山风景名胜区范围内。; 不涉及. 9.淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为： （一）国家级水产种质资源保护区主要保护对象的特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动，特别保护期外从事捕捞活动，应当遵守《渔业法》及有关法律法规的规定； （二）禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田； （三）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新改扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。; 9.本项目不在淇河国家鲫鱼种质资源保护区范围内。; 不涉及. 10.淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为： （一）建设任何与湿地公园保护无关的项目； （二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；合理性排放生活污水需符合湿地保护相关要求； （三）使用不符合国家环保标准的高毒、高残留农药； （四）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶； （五）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。 淇淅河国家湿地公园一般保护区内禁止以下行为： （一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目； （二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施； （三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库； （四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。; 10.本项目不在淇淅河湿地公园核心区范围内。; 不涉及. 11.汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为： （一）建设与湿地公园无关的项目； （二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物； （三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共施舍和其他设施； （五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶； （六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。; 11.本项目不在汤河国家湿地公园规划区范围内。; 不涉及. 12.漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为： （一）建设任何与湿地公园保护无关的项目； （二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物； （三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共设施和其他设施； （五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶； （六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。 湿地公园二级保护区内禁止以下行为： （一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目； （二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施； （三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库； （四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药； （五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。; 12.本项目不在漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区范围内。; 不涉及. 13.禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。; 13.本项目不涉及高污染燃料使用。; 不涉及. 14.在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。; 14.本项目不涉及高污染燃料使用。; 不涉及. 15.禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 15.本项目不涉及。; 不涉及. 16.禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目： （一）居民住宅楼等非商用建筑； （二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼； （三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。; 16.本项目不涉及。; 不涉及. 17.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 17.本项目不涉及。; 不涉及. 污染物排放管控; 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。; 1.本项目建成后无污染物排放。; 相符. 2.到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。; 2.本项目不涉及。; 不涉及. 3.对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，应执行大气污染物特别排放限值。河南省出台更严格排放标准的，应按照河南省有关规定执行。; 3.本项目不涉及。; 不涉及. 4.鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；重点行业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 4.本项目不涉及。; 不涉及. 5.医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822——2019）》相关要求。; 5.本项目不涉及VOCs的排放。; 不涉及. 6.向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 6.本项目无工业废水外排。; 不涉及. 7.大宗物料（150万吨以上）中长距离运输优先采用铁路、管道运输，短途接驳优先使用新能源车辆。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。; 7.本项目不涉及大宗物料长距离运输。; 不涉及. 安阳市安阳县ZH41052220004环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 安阳县大气布局敏感区; 重点管控单元; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; - 1.对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，应执行大气污染物特别排放限值，河南省出台更严格排放标准的，应按照河南省有关规定执行。; 1.本项目不涉及。; 不涉及. - 2.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂; 2.本项目不涉及。; 不涉及. 环境风险防控; - 1.土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。; 1.本项目不涉及。; 不涉及. 综上，本项目符合《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函〔2023〕60号）环境准入管控要求。 - 4.饮用水源保护区划 （1）乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），项目附近乡镇级集中式饮用水水源保护区如下： 安阳县水冶镇地下水井群（共1眼井）。 一级保护区范围：珍珠泉风景区。本项目距离珍珠泉风景区8100米，不在其饮用水保护区范围内。 安阳县蒋村镇地下水井群（共2眼井）。 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。本项目距离安阳县蒋村镇地下水井群6200米，不在其饮用水保护区范围内。 5.与《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》（豫调办〔2018〕56号）相符性分析 根据《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案》，南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （1）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （2）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： ①地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 ②地下水水位高于总干渠渠底的渠段 A.微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 B.弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 C.强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 经查阅《南水北调中线一期工程总干渠（安阳市段）两侧饮用水水源保护区图册》（2018年6月），安阳市段保护区范围图（曲沟镇）（桩号：HZ206+051~HZ216+909.2，一级保护区宽度为50m、二级保护区宽度为500m；桩号：HZ216+909.2~HZ223+544.8，一级保护区宽度为50m、二级保护区宽度为150m）。本项目距离南水北调干渠1670m，不在南水北调保护区范围内。 6.与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》相符性分析 具体对比情况见下表。 序号; 文件要求; 本项目情况. 第一条; 本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。; 本项目为安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目。. 第二条; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 本项目为安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目，可行性研究报告经充分论证可行性，已经安阳市殷都区发展和改革委员会审批，审批文号：安殷发改审批〔2024〕33号；本项目建设符合《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函[2023]60号）相关要求，同时本项目为河道综合治理，提高河道防洪能力，提升河道生态环境。. 第三条; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区，不涉及饮用水水源保护区。. 第四条; 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。 在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; 本项目实施是对万金渠河道综合治理，提高河道防洪能力，提升河道生态环境，提升水质的项目，不会对地下水环境，地表水环境产生不利影响。. 第五条; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 本项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”。. 第六条; 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; 本项目实施是对万金渠河道综合治理，提高河道防洪能力，提升河道生态环境，提升水质的项目，不会对河湖生态造成不利影响，不涉及珍稀濒危保护植物，陆生珍稀濒危保护动物及其生境，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。. 第七条; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 本项目施工组织对料场、临时堆土场、施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施，根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施，不涉及饮用水水源保护区或取水口，不涉及鱼类重要生境，针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置。施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。. 第八条; 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。; 本项目不涉及移民安置。. 第九条; 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 本项目不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。. 第十条; 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 本项目为对现有河道综合治理，提高河道防洪能力，提升河道生态环境，提升水质的项目。. 第十一条; 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 本项目按照《建设项目环境影响报告表标志技术指南（生态影响类）（试行）》，施工期制定了水质监测、大气监测、噪声监测，根据相关要求开展环境影响后评价，施工期提出了相应的环境保护措施及环境管理要求。. 第十二条; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 本项目对环境保护措施进行了深入论证，明确了建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。. 第十三条; 按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 按相关规定开展了信息公开和公众参与。. 第十四条; 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。; 本项目按照《建设项目环境影响报告表标志技术指南（生态影响类）（试行）》进行编制. 综上所述，本项目符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》文件要求。 7.与可行性研究报告相符性分析 与可行性研究报告相符性分析一览表 建设地点; 可行性研究报告; 实际建设内容; 变动情况. 老万金渠曲沟段; 按20年防洪标准，对老万金渠曲沟段（自万金花园南侧，向西至金线河）进行疏浚，开挖部分河道，修建生态堤坝护坡，硬化河底，长1700 米。并在河道两端增设2个提升泵站。; （万金花园西南侧以及新城御景北侧）进行疏浚，修建生态堤坝护坡，硬化河底，长度约605米；（金线河-漳南灌渠段）进行改造，长度约999m。主要包括河底清淤、河底硬化防护、两岸筑堤以及两岸生态防护等。; 总体施工长度减少，取消修建提升泵站。. 胜利渠武旺段流向金线河; 新建直径1.5米混凝土排水暗涵，长900米。需进行1800 平方米路面开挖及恢复。新增2套流量监测设备。; 新建d1500钢筋混凝土排水管道，长1007米。; 施工长度减少，取消建设流量监测设备。. 胜利渠西夏寒段流向安阳河; 新建直径1.5米混凝土排水暗涵，长2000 米。需进行200 平方米路面开挖及恢复，以及 3800平方米耕地开挖及恢复。新增 1 套流量监测设备。; 新建1.5米×1.5 米排水暗涵及d1500钢筋混凝土排水管道，长1319米。; 施工长度减少，取消建设流量监测设备。. 胜利渠跨金线河段; 由地上明渠改为地下暗渠，渠深1.5米，宽3 米，长30米。; 由地上明渠改为地下暗渠，渠深1.5 米，宽3米，长约30米。; 相符. |

# 二、建设内容

| 地理位置 | （1）老万金渠曲沟段 建设地点：自安阳市殷都区曲沟镇曲沟镇万金花园南侧，向西至金线河。 （2）胜利渠武旺段流向金线河 建设地点：从安阳市殷都区曲沟镇武旺村向东穿西夏寒村至金线河。 - （3）胜利渠西夏寒段流向安阳河 - 建设地点：由安阳市殷都区曲沟镇曲沟镇西夏寒村北广场，沿现有村庄道路向北至安阳河。 - （4）胜利渠跨金线河段 - 建设地点：安阳市殷都区曲沟镇曲沟镇东夏寒村西。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1.工程任务及相应的建设内容 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令的要求，本项目须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“五十一、水利-127防洪除涝工程”中的“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，应该编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的原则，编制完成了该项目环境影响报告表。 1.1工程任务 通过本项目建设，能够有效提升项目范围内老万金渠和胜利渠的防洪能力，进而很大程度上消除项目地周围常见的洪涝灾害隐患，并且能够改善周边生态环境，有利于人民安居乐业，有较好的社会经济效益。 1.2建设内容 - （1）万金渠（万金花园西南侧以及新城御景北侧段）进行疏浚，修建生态堤坝护坡，硬化河底，长度约605米；（金线河-漳南灌渠段）进行改造，长度约999m。主要包括河底清淤、河底硬化防护、两岸筑堤以及两岸生态防护等。 - （2）胜利渠武旺段流向金线河，新建d1500钢筋混凝土排水管道，长1007米。 - （3）胜利渠西夏寒段流向安阳河（从西夏寒村北广场，向北沿道路一侧至安阳河），新建1.5米×1.5 米排水暗涵及d1500钢筋混凝土排水管道，长1319 米。 - （4）胜利渠跨金线河段，由地上明渠改为地下暗渠，渠深1.5米，宽3米，长30米。 - 2.主体工程 - 本工程河道治理工程为在原址上进行整理和修建，排水暗涵和暗渠均为地下工程，修复范围为万金渠万金花园西南侧以及新城御景北侧段进行疏浚，修建生态堤坝护坡，硬化河底，长度约605米；金线河-漳南灌渠段进行改造，长度约999m。主要包括河底清淤、河底硬化防护、两岸筑堤以及两岸生态防护等；胜利渠武旺段流向金线河段新建d1500钢筋混凝土排水管道，长1007米；胜利渠西夏寒段流向安阳河新建1.5米×1.5米排水暗涵及d1500钢筋混凝土排水管道，长1319 米；胜利渠跨金线河段由地上明渠改为地下暗渠，渠深1.5米，宽3米，长约30米。 - 3.辅助工程 - 3.1施工条件 本项目建设场区地势平坦，交通便利，能够进行多种机械同时施工作业；项目区域周边道路网较为完善，基本上能够满足项目交通需求；所需建筑材料可通过就近建材市场采购；用水从市政道路引入给水管道，可满足本项目的用水需求。 - 3.2原料选择 本项目所需土料可选用本场对渠道开挖的土料；砂料和石料从就近市场购买。根据安阳同类工程，天然建材均满足工程要求。 - 3.3施工导流 - 本项目施工期在河道内修建围堰，将河水排出，使河道干燥。围堰的修建需要考虑到河道的形状和大小，以及施工期间的水流情况。通常采用土石围堰或钢板围堰等材料进行修建。工程施工时可结合施工排水疏排施工期洪水，并根据各沟道的具体情况，制定施工期的防洪撤离方案，确保施工安全。 - 3.4搬迁安置 - 本项目不涉及征收土地和房屋拆迁及赔偿。 - 4.环保工程 - 本项目环保工程见下表。 - 环保工程一览表 - 污染物类别; - 污染物名称; - 污染物治理措施. - 废气; - 起风、施工扬尘; - 施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生；在大风日要加大洒水量及洒水次数；施工场地内运输通道及时清扫、洒水。. - 车辆运输扬尘; - 运输车进入施工场地低速或限速行驶，控制施工运输车辆的车速，使之小于40km/h，以减少道路二次扬尘产生。. - 汽车尾气; - 使用合格的施工车辆，保证汽车尾气达到国家规定的排放标准要求。. - 恶臭气体; 工时尽量缩短工期，减少淤泥在现场的停留时间；运输淤泥时运输车辆密闭，污泥运输时要避开城市中心区，避开运输高峰期，尽量减少臭气对运输线路附近大气环境的影响。. - 废水; - 生活污水; - 修建临时化粪池，供施工期使用，定期清掏不外排。. - 施工废水; - 修建临时沉淀池，废水经沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，不外排。. - 淤泥渗滤水; - 经收集后排入沉淀池沉淀处理后，用作周边洒水绿化。. - 噪声; - 施工机械噪声; 选择低噪声设备，从源头上减少噪声的产生。同时，对设备进行定期维护和保养，防止由于设备老化或损坏而产生更多的噪声。合理规划道路和作业区域，尽量避免对周边居民产生影响；严格控制施工时间及施工方式，禁止在夜间进行高噪声的施工作业。. - 固废; - 生活垃圾; - 本项目生活垃圾集中处理后由环卫部门运至垃圾填埋场进行填埋。. - 施工垃圾; - 按建筑垃圾当地环卫部门的要求，运至指定地点进行填埋。为防止外运过程中沿途遗洒及扬尘对周围环境的影响，要求建筑垃圾外运时应用苫布覆盖，以防沿途遗洒，并按当地有关部门的要求，经指定路线运至指定地点，严禁乱倒乱放；剩余土方堆放在临时堆场里，由政府部门资源化处理；疏浚产生的淤泥符合要求的直接还林，还田利用，不符合要求的运输到建筑垃圾填埋厂进行处置。. - 生态; - 水土保持及绿化; - 施工期间加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及水土流失。 - 合理安排施工时段和方式，减少对动物的影响。并力求避免在晨昏及夜间施工；严格控制施工范围、禁止越界施工；施工场地要安排合理，布局紧凑，加强施工人员的环保教育；重点施工区域和主要影响区域增加巡护频率。. - 5.依托工程 本项目河道治理依托原有河道的走向和规模。 - 6.临时工程 6.1施工营地 项目不设施工营地，施工人员租用周边村民的房屋办公生活。 6.2临时堆料场 项目不设置堆料场，施工材料现买现用，运至施工现场后，临时堆放在施工道路与河道两侧。 6.3临时堆土场 本项目分段施工，项目土堆当天施工，当天回填，开挖多余土方临时放置在沿着胜利渠西夏寒段开挖路线旁的水泥路面设置临时的2000m2堆场内，本项目总体回填量大于开挖量，能消耗所有开挖土方。当施工结束后临时堆土场不再使用。土方堆放时，应采取覆盖防尘网等防尘措施，并定时洒水，保持土壤湿润。 临时堆土场图 6.4施工便道 项目施工便道依托城镇内现有道路，不另设。由于项目施工过程中的很多不确定因素，若在今后项目施工中建设施工便道，则施工便道的管控要求如下： ①施工便道不得占用基本农田、河流等环境敏感点； ②施工便道的选择路线应以减少植被破坏为首要原则，尽量利用现有道路，新建道路必须避让敏感点，严格控制边界。 6.5临时化粪池和沉淀池 本项目化粪池和沉淀池设置在各施工场界中段位置，占地位置不涉及建设内容。 - 7.土石方平衡分析 - 本项目预计开挖总量为66949.36m3，项目回填土方量合计82203.675m3（自然方）。需外购土方15254.315m3。 - 土方工程量一览表 - 施工位置; - 挖方（m3）; - 填方（m3）. - 胜利渠武旺至金线河段; - 20355; - 15223. - 胜利渠西夏寒至安阳河段; - 22651; - 15303. - 老万金渠(漳南灌渠以东); - 15060; - 14877. - 老万金渠(漳南灌渠以西); - 8883.36; - 36800.675. - 总量（m3）; - 66949.36; - 82203.675. - 8.建设规模及主要工程参数 - 本项目主要工程参数见下表： - 建设规模及主要工程参数 一、胜利渠武旺至金线河段. 编号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 混凝土排水管道; d1.5m; m; 1007; /. 二、胜利渠西夏寒至安阳河段. 编号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 排水暗涵; 1.5m×1.5m; m; 1319; /. 三、胜利渠跨金线河段. 编号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 地下暗渠; 1.5m×3m; m; 30; /. 四、老万金渠(万金花园西南侧以及新城御景北侧段). 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 河道疏浚; /; m; 605; /. 2; 河底防护; /; m; 605; /. 3; 生态堤坝; /; m; 605; /. 五、老万金渠(金线河-漳南灌渠段). 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 河底清淤; /; m; 999; /. 2; 河底硬化防护; /; m; 999; /. 3; 两岸筑堤; /; m; 999; /. 4; 生态护岸; /; m; 999; /. |
| 总平面及现场布置 | - 1.工程布局 - 本项目可根据建设地点分为四个部分： - （1）老万金渠曲沟段：（万金花园西南侧以及新城御景北侧）进行疏浚，修建生态堤坝护坡，硬化河底，长度约605米；（金线河-漳南灌渠段）进行改造，长度约999m。主要包括河底清淤、河底硬化防护、两岸筑堤以及两岸生态防护等。 - （2）胜利渠武旺段流向金线河：新建d1500钢筋混凝土排水管道，长1007米。 - （3）胜利渠西夏寒段流向安阳河：新建1.5米×1.5 米排水暗涵及d1500钢筋混凝土排水管道，长1319 米。 - （4）胜利渠跨金线河段：由地上明渠改为地下暗渠，渠深1.5米，宽3米，长约30米。 - 2.施工布置 - 2.1布置原则 - 本项目施工总布置规划应遵从以下原则： - （1）施工临建设施与永久工程统一规划，临时设施尽量与永久设施相结合；尽可能利用现有施工场地或工程永久占地作为施工期临时用地，减少临时征地范围。 - （2）充分利用工程所在地现有的设施，如修配加工等设施，简化和减少临建规模。 - （3）合理利用开挖出的土石料，做好土石方平衡。 - （4）避开不良地质区域或滑坡体危害的地区，不在重点保护文物、古迹、名胜区设置临时设施；主要施工场地和临时设施的防洪标准，采用5年一遇。 - （5）各区以建筑物为核心进行布置，控制临时设施规模，采用区内集中布置方案。 - （6）在保证生产、生活的前提下，做好三废处理，保护施工环境，减少施工后果，达到文明生产，安全施工。因地制宜，因时制宜，利用弃渣填平河滩或冲沟作为施工场地，做到有利生产，方便生活，经济合理，最大限度利用现有场地。 2.2施工交通道路 本工程主要位于安阳市殷都区曲沟镇，对外交通便利，施工所需机械、物资可通过城市路网及其他道路运抵施工现场，场内交通主要为各施工点与对外联系道路之间的连接道路。 2.3施工厂区布置规划 本工程周边村庄较多，可在附近村庄租赁民房作为临时生活区；各施工场地中段分别设置临时化粪池和沉淀池，用于收集处理施工时段施工人员生产生活废水以及车辆冲洗废水。 2.4施工期水电供应 由于工程项目为线性施工，用电用水量分散，施工及生活用水可采用自来水；施工用电较少，用电由市政电缆引至项目场地内变配电室，可满足本项目用电需求。 |
| 施工方案 | - 1.施工工艺 - 1.1河道清淤工程 - 河道清淤工程的总目标是提高河道的排水能力和改善水质环境。具体施工工艺如下： - （1）施工准备：在施工前，需要对河道进行现场勘查，了解淤泥的分布和厚度，制定详细的施工方案和安全措施。同时准备好施工所需的设备、人员和物资等资源。 - （2）围堰排水：在河道内修建围堰，将河水排出，使河道干燥。围堰的修建需要考虑到河道的形状和大小，以及施工期间的水流情况。通常采用土石围堰或钢板围堰等材料进行修建。 - （3）淤泥清理：使用挖掘机、装载机和运输车辆等设备，将淤泥和杂物清理出河道。在清理过程中，需要控制清理的深度和范围，避免对河底造成过大的扰动。同时需要注意对周边环境的保护，避免造成二次污染。 - （4）淤泥处理：疏浚产生的淤泥符合要求的直接还林，还田利用，不符合要求的运输到建筑垃圾填埋厂进行处置。 - （5）河道修复：在清理完成后，对河道进行修复和整理，恢复河道生态功能。包括河底的平整、河岸的修复和水生生物的引入等。 - 1.2护堤护坡工程 - （1）护坡形式选择 护堤护坡工程内容为：根据设计要求和殷都区的环境条件，选择合适的形式进行护堤护坡建设。为保证边坡及其环境的安全，对边坡需采取一定的支挡、加固与防护措施。常用的支护结构型式有：（1）重力式挡墙；（2）扶壁式挡墙；（3）悬臂式挡墙；（4）板肋式或格构式锚杆挡墙支护；（5）排桩式锚杆挡墙支护；（6）锚喷支护；这些传统的边坡工程，对边坡的处理主要是强调其强度功效，却往往忽视了其对环境的破坏；生态护坡作为岩土工程与环境工程相结合的产物，它兼顾了防护与环境两方面的功效，是一种很有效的护坡、固坡手段。 生态护坡方案对比表 护坡类型; 护坡特点; 优点; 缺点. 人工种草护坡; 通过人工在边坡坡面简单播撒草种的一种传统边坡植物防护措施。多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。; 施工简单、造价低廉等。; 由于草籽播撒不均匀，草籽易被雨水冲走，种草成活率低等原因，往往达不到满意的边坡防护效果，而造成坡面冲沟，表土流失等边坡病害，导致大量的边坡病害整治、修复工程，使得该技术近年应用较少。. 液压喷播植草护坡; 液压喷播植草护坡，是国外近十多年新开发的一项边坡植物防护措施，是将草籽、肥料、粘着剂、纸浆、土壤改良剂上、色素等按一定比例在混合箱内配水搅匀，通过机械加压喷射到边坡坡面而完成植草施工的。; ①施工简单、速度快；②施工质量高，草籽喷播均匀发芽快、整齐一致；③防护效果好，正常情况下，喷播一个月后坡面植物覆盖率可达70%以上，二个月后形成防护、绿化功能；④适用性广。目前，国内液压喷播植草护坡在公路、铁路、城市建设等部门边坡防护与绿化工程中使用较多。; ①固土保水能力低，容易形成径流沟和侵蚀；②施工者容易偷工减料做假，形成表面现象；③因品种选择不当和混合材料不够，后期容易造成水土流失或冲沟。. 客土植生植物护坡; 客土植生植物护坡，是将保水剂、粘合剂、抗蒸腾剂、团粒剂、植物纤维、泥炭土、腐殖土、缓释复合肥等一类材料制成客土，经过专用机械搅拌后吹附到坡面上，形成一定厚度的客土层，然后将选好的种子同木纤维、粘合剂、保水剂、复合肥、缓释营养液经过喷播机搅拌后喷附到坡面客土层中。; ①可以根据地质和气候条件进行基质和种子配方，从而具有广泛的适应性；②客土与坡面的结合牢固；③土层的透气性和肥力好；④抗旱性较好；⑤机械化程度高，速度快，施工简单，工期短；⑥植被防护效果好，基本不需要养护就可维持植物的正常生长；该法适用于坡度较小的岩基坡面、风化岩及硬质土砂地，道路边坡，矿山，库区以及贫瘠土地。; 要求边坡稳定、坡面冲刷轻微，边坡坡度大的地方，已经长期浸水地区均不适合。. 平铺草皮; 平铺草皮护坡，是通过人工在边坡面铺设天然草皮的一种传统边坡植物防护措施。; 施工简单，工程造价低、成坪时间短、护坡功效快施工季节限制少。适用于附近草皮来源较易、边坡高度不高且坡度较缓的各种土质及严重风化的岩层和成岩作用差的软岩层边坡防护工程。是设计应用最多的传统坡面植物防护措施之一。; 由于前期养护管理困难，新铺草皮易受各种自然灾害，往往达不到满意的边坡防护效果，而造成坡面冲沟、表土流失、坍滑等边坡灾害。导致大量的边坡病害整治、修复工程。近年来，由于草皮来源紧张，使得平铺草皮护坡的作用逐渐受到了限制。. 生态袋护坡; 生态袋护坡，是利用人造土工布料制成生态袋，植物在装有土的生态袋中生长，以此来进行护坡和修复环境的一种护坡技术。; 透水、透气、不透土颗粒、有很好的水环境和潮湿环境的适用性，基本不对结构产生渗水压力。施工快捷、方便，材料搬运轻便。; 由于空间环境所限，后期植被生存条件受到限制，整体稳定性较差。. 网格生态护坡; 网格生态护坡，是由砖、石、混凝土砌块、现浇混凝土等材料形成网格，在网格中栽植植物，形成网格与植物综合护坡系统，既能起到护坡作用，同时能恢复生态、保护环境。; 网格生态护坡将工程护坡结构与植物护坡相结合，护坡效果非常好。其中现浇网格生态护坡是一种新型护坡专利技术，具有护坡能力极强、施工工艺简单、技术合理、经济实用等优点，是新一代生态护坡技术，具有很大的实用价值。; /. - 由上表可以看出，网格生态护坡具有护坡能力极强、施工工艺简单、技术合理、经济实用等优点，是新一代生态护坡技术，具有很大的实用价值。本项目选用现浇混凝土网格生态护坡。 - （2）施工方法 - 现浇网络生态护坡抢在利用混凝土现场浇筑网格，将网格中种植适合水土保持的植物，以实现保护河道环境的目的。其在硬质工程中，使用网格状的钢筋混凝土、锚杆，从而在地面上建立三维立体的护坡结构，使其具有很好的抗侵蚀能力。在植被的根系方面，其采用尊重自然、保护生态的理念，通过种植水土保持的灌木、乔木等植被，以此增加河道内的生物多样性。 - 施工流程图 - 1）施工准备：在施工前，对河道、沟渠和岸坡进行现场勘查，了解地形、水文和工程要求等情况。根据勘察结果制定详细的施工方案和安全措施，并准备好施工所需的材料、设备和人员等资源。 - 2）坡面处理：根据设计清理（杂草、树根、碎石等）坡面，孔洞、凹陷体处填土夯实，淤泥处挖除后填土夯实，使坡面平整。整理方法：对于非人工（回填）边坡，且小于30°的边坡，清理边坡后，用铁锹整平即可施工：人工（回填）边坡依据坡面土质的情况，须应用夯实工具，严格整坡后施工。定位钢筋铺设方向（分别与坡底成30°、150°)，钢筋间距以选择的具体模板而定。 - 3）钢筋铺设：钢筋要求：参照执行《现浇网格生态护坡技术》5.4.1.1.1的规定。铺设要求：严格执行施工图纸中的尺寸和要求；铺设技术：在标记的钢筋铺设线上，每隔2—4m，打入一根支架钢筋（长度200mm，地下100mm，地上100mm），钢筋交叉处用支架钢筋支起，支架结点距地面70mm。制作锚杆参照执行《现浇网格生态护坡技术》5.10的规定。 - 4）安装模板：模板要求：模板的质量和规格参照执行《现浇网格生态护坡技术》3.3的规定。安装方法：按照铺设钢筋的方向将模板安装在钢筋上，多块模板紧密拼接成浇筑系统，模板与地面之间须平整接触不留空隙，模板上需用土袋等压实。一般以每组2排、每排拼接12—16块。 - 5）浇筑混凝土：浇筑要求：浇筑采用的混凝土型号以具体边坡而定，混凝土型号执行国家相关质量标准。浇筑过程：用混凝土搅拌机搅拌混凝土，由混凝土输送泵通过混凝土浇筑机输送到模板浇铸口浇筑，然后用振动棒振实，待其终凝后，卸掉板，进行混凝土网格工程养护。网格养护：混凝土浇筑6—10h后可拆除模板，一般养护3—4天。 - 1.3 新建排水暗涵工程 - （1）施工准备：在施工前，根据施工图纸和预先开挖的情况，考虑一定的开挖坡度和开挖深度，将开挖范围撒上灰线确定。 - （2）开挖：根据提前勘探的情况和现有场地标高，开挖深度预计约2—3米，结合土质情况，开挖后可能向基坑内挤压，使基坑缩小，考虑一定的超挖宽度，每侧1米。开挖时边坡按1:1放坡。 - （3）基坑验槽：开挖到位后，人工去除表面残留土层。邀请设计院、建设单位、监理单位到现场四方验槽。 - （4）放置直径1.5米混凝土管道，进行连接和固定。 - （5）回填，并按照计划铺路或恢复成耕地。 - 1.4其他工程 （1）路面恢复：本项目开挖道路原路面结构、恢复路面结构均采用混凝土路面，路面做法：C25混凝土面层220mm、25mm厚粗砂、300mm厚级配砂石、素土夯实。混凝土路面纵、横向伸缩缝问距为3-6m，缝宽20~30mm，缝内填沥青类材料；路面宽度、坡度及道牙等均按单项工程设计；路基应根据单项工程竖向设计的坡度与标高，平整地面、碾压密实或夯实，压实系数>0.98（环刀取样）；混凝土纵向长约20m左右或与不同构筑物衔接时须做胀缝。 （2）绿化方案：在主体工程完成后，进行植被恢复工作，根据当地气候和土壤条件选择适宜的植被种类进行种植。如有必要，进行生态补偿，采取相应的措施保护和恢复受影响的生态环境。 - 2.施工时序 - （1）施工进度安排的原则和依据 - 根据本项目施工特点、工程量以及主管部门对工程进度的要求，施工总进度的设计依据及原则确定如下： - 1）严格执行基本建设程序，遵照国家政策、法令和有关规程规范。 2）力求缩短工程建设周期，对控制工程总工期的工程和关键项目重点研究，采取有效的技术和安全措施。 3）各项目施工程序前后兼顾、衔接合理、干扰少、施工均衡。 4）采取平均先进指标，并适当留有余地，在保证工程质量和施工总工期的前提下，充分发挥投资效益。 5）满足主管部门工期要求。 - 在工程准备期，控制进度的主要因素是场内交通道路及其他临时建筑，主体工程施工期控制进度的主要为开挖、防护和回填。 - （2）工程施工特点 - 1）宜分区施工； - 2）建筑物类型单一，可充分利用同类型施工机械，发挥其最大的效率； - 3）河沟汛期和非汛期洪水变化较大，充分利用非汛期施工，结合实际，因地制宜； - 4）统筹安排、综合平衡、妥善协调各分部、分项工程。 - （3）施工程序 - 由于地形条件不同、各施工区内具有不同的特点，为避免施工交叉干扰，节省投资，保证工程施工质量，各工程项目的施工顺序应合理安排； - 1）河沟工程需进行土方挖填平衡的段（区）同时安排施工； - 2）可相互平行作业的工程项目，按施工均衡性及合理的进行安排。 - （4）施工总进度 本工程计划12个月内实施完成，施工准备工程进度安排为：开始施工前，对河道、沟渠和岸坡进行现场勘查，了解地形、水文和工程要求等情况，为主体工程开挖做好准备，主体工程在施工招标后签订合同后开始。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1.生态环境质量现状 1.1河南省主体功能区划 《河南省主体功能区规划》根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力以及全省发展战略布局，将河南省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，本项目位于安阳市殷都区曲沟镇，属于省级重点开发区域。 重点开发区域主体功能定位是：地区性中心城市发展区，人口和经济的重要集聚区，全省城市体系的重要支撑点。加快推进城镇化。发挥中心城市依城促产以城带乡的主导作用，调整优化产业结构和城市空间布局结构，推进城市组团、城乡一体化示范区、中心城区协同发展。加快推进工业化；统城乡协调发展。推动城市基础设施、公共服务和现代文明向农村延伸，推进新农村建设。加快推进农业现代化。加强生态建设和环境保护。 - 本项目为排涝通道建设工程，针对殷都区范围内部分排水沟渠存在淤泥堆积、污染物排放等问题，本次建设将清理淤泥、加强污水处理和监管，提高水质环境质量。突出系统治理，统筹水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护等多项水利措施，增强城市对雨水的吸收和利用能力，减轻对自然环境的压力，为居民提供更加优美、宜居的生活环境。与《河南省主体功能区规划》对于工程区域的功能定位、发展方向等相符合。 1.2河南省生态功能区划 根据《河南省生态功能区划》，河南省在全省范围内按照其地理位置和生态特征分为5个一级生态区、18个二级生态亚区和51个三级生态功能区。根据《河南省生态功能区划》，项目所在地属于“V黄淮海平原农业生态区”“V1豫北平原农业生态亚区”中的V1-3豫北平原农业生态功能区。 该功能区属平原农业生态系统，海拔高度为56~100m，地势平坦，土地肥沃有良好的灌溉条件，适合农作物生长。农作物以小麦、玉米、大豆、花生为主，是国家重要的商品粮基地。近年来，畜禽养殖业发展迅速，畜禽粪造成农村环境污染，农民盲目使用化肥、农药、农膜，致使水污染严重，水环境胁迫性强，地下水资源超采严重。生态保护措施及目标是适度利用地下水资源，合理施肥、加强作物秸秆综合利用，大力发展循环经济，控制农村面源污染，保护农业生态环境。 本项目为河道治理、排涝通道建设工程，不属于工业项目，主要环境影响为施工期，且随着施工期的结束而消失，且项目的实施增加区域的防洪能力，有利于农业发展，同时改善水环境及生态环境，保护农业生态环境符合生态功能区要求。 - 1.3自然条件 安阳市位于河南省北部，属北温带大陆性季风气候，四季分明，日照充足，雨量集中，其特点是：春季干旱，回暖快；夏季炎热，雨量多；秋季凉爽，雨量集中；冬季严寒少雨雪。全市年平均气温13.8℃，7月份平均气温27.2℃，1月份平均气温-2.7℃。年平均降水量570.1mm，降雨多集中在7、8月份。据安阳市近年气象资料表明，全年最多风向为南风，频率为18.5%，与南风相邻的东南风和西南风也较多，偏南风频率高达36%。次多风向为东北风，频率为11.4%，静风频率8.2%，年平均风速为2.5m/s。 安阳地势西高东低，西部为山区，东部为平原，西部系太行山东麓，东部属黄淮海平原，地形复杂多样，平原、山地、丘陵、泊洼分别占总面积的53.8%、29.7%、10.8%、5.7%。最高峰在林州境内的四方垴，海拔1632米；最低处在滑县境内的金堤河沿岸，海拔50米。 - 1.4动植物种类调查与评价 对项目区域内的动植物种类进行调查，结果表明，该区域自然植被属暖温落叶、阔叶林带，随着垦殖耕作历史的发展，地表天然植被已被破坏殆尽，残留极少，主要为人工种植的用材绿化树种、经济树种及伴生或自然生长的草本；动物主要以驯养的家禽家畜为主。 1.4.1 主要植物种类 该区域物种组成及群落类型表现出北暖温带植被特征，气候条件满足小麦、玉米、芝麻等喜温作物一年一熟的需要，基本满足小麦—玉米、小麦—芝麻等一年两熟的需要。主要粮食作物：玉米、大豆、芝麻、小麦等。 根据现状调查，项目所在区域主要农作物为小麦、玉米，林地种植的树木为榆树、杨树等当地常见树种，洹河沿线有部分杨树及水草绿化等植物，项目所在区域无国家保护及濒危树种。占地范围内目前为河道、路面与耕地，需要开挖及恢复的范围目前为水泥道路及耕地。 1.4.2 主要动物种类 项目所在区域内的动物区系属华北区的黄淮平原亚区，动物资源主要分为野生动物和饲养动物。由于地处中原，历史上中原农业开发较早，人口密度较大，人为活动频繁，野生动物较少。 常见兽类种类有野兔、黄鼠狼、田鼠、蝙蝠等；鸟类中数量较大的有斑鸠、喜鹊、麻雀等；爬行类以蜥、蛇类为主；两栖类主要有蛙类等；大牲畜有牛、骡、驴等四种；小家畜、家禽主要有猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅、狗、猫等。通过现状调查和收集资料显示，项目所在区域内未发现重点保护野生动物。 项目所在区域动物成分特点是：海拔较低，环境异质性较低，呈现动物种类较贫乏的特点。爬行类中广布种类较多，农田中以捕食鼠和其它小型动物为主。鸟类有树麻雀、山麻雀、喜鹊等。兽类动物资源相对贫乏，尤其大型兽类几乎没有，全区兽类优势种为鼠类，常见的有褐家鼠和小家鼠，另外草兔和蝙蝠科种类也有一定的数量。由于人为活动频繁，动物种类和数量分布极不稳定，许多动物种类仅在该区短期旅居，因此很难形成稳定的种群。 项目所在区域人口密度大，人为活动频繁，天然动植物种类少，在现有的种类中，以人工种植或养殖为主，种群结构简单，单优群落较多，反映了该区较低水平的生物多样性。项目所在区域内没有受国家保护的珍稀野生动物，也没有政府批准建立的自然保护区。 - 1.5水生生物现状 项目所在区域水生生物不太丰富，且种类少，无重点保护的水生生物。浮游动物包括有原生动物、轮虫等；水生昆虫主要有羽摇蚊幼虫和灯蛾等；浮游植物多为一些藻类，包括一些硅藻、绿藻、蓝藻、裸藻、黄藻等。 项目所在区域河段多为泥沙基底，水流速较缓，人为干扰较小，水体理化性质较为稳定，形成了有利于水生植物生长和分布的场所，主要以竹叶眼子菜、狐尾藻、篦齿眼子菜等沉水植物为主。在浅水区有部分芦苇等挺水植物，形成多种群落类型。鱼类资源不是太多，多为一些常见种，如鲤亚科的鲫鱼种、泥鳅，无重点保护的鱼类资源。项目区域无天然植被和珍稀动植物及国家重点保护的野生动植物种群。 1.6土地利用类型 根据安阳市殷都区自然资源局出具的《关于安阳市殷都区老万金渠内河向外河排涝通道建设项目规划和用地情况的复函》，可知本项目是在原有河道范围内实施，项目不涉及新增用地，本项目土地现状用途为农田水利用地，施工道路利用现有农村道路和部分农田及村庄空地，尽量减少工程占地，符合土地利用总体要求。 - 2.环境空气 - 本项目位于安阳市殷都区，根据《安阳市环境空气功能区划（2021-2025）》，本项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行标准为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 - 根据《2023年河南省生态环境状况公报》，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧六项因子评价环境空气质量，安阳市环境空气质量级别为轻污染，项目所在区域属于不达标区。 根据《2023年安阳市生态环境状况公报》，安阳市2023年全年环境空气质量监测数据见下表。 安阳市2023年环境空气质量现状评价表 点位名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 评价标准 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 安阳市; SO2; 年平均; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均; 29; 40; 72.50; 达标. PM10; 年平均; 84; 70; 120.00; 不达标. PM2.5; 年平均; 50; 35; 142.86; 不达标. CO; 24h平均第95 百分位数; 1600; 4000; 40.00; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 178; 160; 111.25; 不达标. 由上表可知，PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 - 因此，安阳市生态环境局印发了《安阳市生态环境保护委员会关于印发安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知》（安环委办〔2024〕3号），进一步改善安阳市环境空气质量情况。 - 3.地表水 距离本项目最近的地表水为项目北侧70m的洹河，本次从安阳市生态环境局收集到2022年洹河京广铁路桥断面的常规监测数据，具体见下表。 监测断面监测统计结果一览表单位：mg/L 断面; 统计指标; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 总氮. 洹河京广铁路桥断面; 年均值; 10; 0.21; 1.9; 0.06; 8.37. III类水质指标; /; 20; 1.0; 4.0; 0.2; 1.0. 达标分析; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标. 从上表可知，洹河在京广铁路桥断面的COD、氨氮、BOD5、总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准的要求。总氮的检测浓度不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 因此安阳市生态环境保护委员会办公室文件印发了《安阳市生态环境保护委员会关于印发安阳市2024年碧水保卫战实施方案的通知》（安环委办〔2024〕3号），进一步改善安阳市地表水情况。 - 4.声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目为线性工程，项目位于农村地区以居住居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主的功能区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。根据《2023年安阳市生态环境状况公报》，2023年，安阳市区域昼间声环境总体水平为较好，平均等效声级为53.0分贝，同比下降0.6分贝；区域夜间声环境总体水平为较好，平均等效声级为43.5分贝。安阳市道路交通昼间声环境质量总体水平为好，平均等效声级为64.2分贝，同比下降1.0分贝；道路交通夜间声环境质量总体水平为较好，平均等效声级为60.0分贝。安阳市功能区声环境昼间达标率为85.0%，夜间达标率为62.5%，同比分别上升7.5、5.0个百分点，声环境质量级别为较好。 - 5.土壤环境质量现状 本项目所在区域土壤环境质量现状评价引用《迁建年产6000吨还原铁粉项目环境影响报告表》中对殷都区曲沟镇监测数据，具体监测情况如下： 建设用地-土壤现状环境质量监测结果一览表 序号; 污染物项目; 筛选值（mg/kg）; 管制值（mg/kg）; 监测结果（mg/kg）; 是否 达标. 第二类 用地; 第二类 用地; 1#厂区西北角（沉淀池所在位置附近） (114°11'50''E，36°8'8''N); 3#办公区附近(114°11'51''E，36°8'5''N). 0~0.2m; 0.5~1.5m; 1.5~3m; 0~0.2m. 1; 砷; 60; 140; 11.4; 12.0; 12.7; 11.8; 达标. 2; 镉; 65; 172; 0.97; 0.76; 0.68; 0.98; 达标. 3; 铬（六价）; 5.7; 78; ND; ND; ND; ND; 达标. 4; 铜; 18000; 36000; 116; 25; 24; 38; 达标. 5; 铅; 800; 2500; 61; 34; 32; 44; 达标. 6; 汞; 38; 82; 0.095; 0.070; 0.043; 0.044; 达标. 7; 镍; 900; 2000; 41; 36; 37; 36; 达标. 8; 四氯化碳; 2.8; 36; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 9; 氯仿; 0.9; 10; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 10; 氯甲烷; 37; 120; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 11; 1，1-二氯乙烷; 9; 100; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 12; 1，2-二氯乙烷; 5; 21; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 13; 1，1-二氯乙烯; 66; 200; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 596; 2000; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 15; 反-1，2-二氯乙烯; 54; 163; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 16; 二氯甲烷; 616; 2000; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 17; 1，2-二氯丙烷; 5; 47; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10; 100; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8; 50; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 20; 四氯乙烯; 53; 183; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 840; 840; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8; 15; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 24; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5; 5; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 26; 苯; 4; 40; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 27; 氯苯; 270; 1000; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 28; 1，2-二氯苯; 560; 560; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 29; 1，4-二氯苯; 20; 200; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 30; 乙苯; 28; 280; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 31; 苯乙烯; 1290; 1290; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 32; 甲苯; 1200; 1200; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 34; 邻二甲苯; 640; 640; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 35; 硝基苯; 76; 760; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 36; 苯胺; 260; 663; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 37; 2-氯酚; 2256; 4500; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 38; 苯并[a]蒽; 15; 151; - 0.13; - 0.12; - 0.12; - 0.16; 达标. 39; 苯并[a]芘; 1.5; 15; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; 151; - ND; - ND; - ND; - 0.20; 达标. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; 1500; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 42; 䓛; 1293; 12900; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 43; 二苯并[a，h]蒽; 1.5; 15; - 0.15; - 0.16; - 0.15; - 0.14; 达标. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 15; 151; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 45; 萘; 70; 700; - ND; - ND; - ND; - ND; 达标. 46; pH; /; /; 6.73; 6.83; 6.77; 6.69; /. 建设用地-土壤现状环境质量监测结果一览表-2 序号; 污染物项目; 筛选值（mg/kg）; 管制值（mg/kg）; 监测结果（mg/kg）; 是否 达标. 第二类用地; 第二类用地; 2#厂区东部 (114°11'54''E，36°8'9''N). 1; pH; /; /; 6.76; /. 2; 砷; 60; 140; 17.4; 达标. 3; 汞; 38; 82; 0.084; 达标. 4; 铬（六价）; 5.7; 78; ND; 达标. 5; 铜; 18000; 36000; 50; 达标. 6; 铅; 800; 2500; 58; 达标. 7; 镍; 900; 2000; 45; 达标. 8; 镉; 65; 172; 0.72; 达标. 土壤理化性质检测分析结果 检测点位; 1#厂区西北角 (114°11'50''E，36°8'8''N). 采样深度; 0~0.2m; 0.5~1.5m; 1.5~3m. 采样时间; 2020.11.10. 颜色; 褐色; 黄棕色; 黄棕色. 结构; 屑粒状; 屑粒状; 屑粒状. 质地; 轻壤土; 重壤土; 重壤土. 砂砾含量; 低砂砾; 低砂砾; 低砂砾. 其他异物; 无; 无; 无. - 阳离子交换量，cmol(+)/kg; 14.7; 10.8; 12.1. 氧化还原电位，mV; 323; 328; 333. - 容重，g/cm3; 1.13; 1.71; 1.68. 饱和导水率，cm/s; 0.51; 0.46; 0.44. 孔隙度，%; 44.5; 40.2; 41.0. 由上表可知，本项目厂区内土壤监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准筛选值，项目所在地土壤环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 由于本项目所治理河流是存在时间较长的河流，不存在原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于安阳市殷都区，项目周围500m范围内有居民区等大气敏感目标，周边50m内有居民区等声环境敏感目标。项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区等重要生态敏感区。结合工程对各环境要素的影响分析，确定本项目主要环境保护目标如下表所示。 主要环境保护目标 环境要素; 序号; 保护目标; 相对项目位置距离; 规模与特征. 大气及声环境; 1; 西曲沟村; 紧邻村庄; 1类声环境功能区、2类环境空气质量功能区. 2; 新城御景; 紧邻社区; 1类声环境功能区、2类环境空气质量功能区. 3; 曲沟苑小区; 紧邻社区; 1类声环境功能区、2类环境空气质量功能区. 4; 曲沟村; 紧邻村庄; 1类声环境功能区、2类环境空气质量功能区. 5; 西夏寒村; 紧邻村庄; 1类声环境功能区、2类环境空气质量功能区. 6; 东夏寒村; 紧邻村庄; 1类声环境功能区、2类环境空气质量功能区. 大气环境; 1; 武旺村; 西侧150m; 2类环境空气质量功能区. 2; 世纪新城; 北侧170m; 2类环境空气质量功能区. 3; 四磨盘村; 东侧200m; 2类环境空气质量功能区. 地表水环境; 1; 洹河; 北侧70m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 地下水环境; 项目周界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 1; 自然岸坡; 项目控制流域范围内近岸两侧以人工岸坡为主。. 2; 野生动植物资源; 陆生植被以灌木、草丛为主，未发现珍稀保护植物及古大树；动物多为常见的鸟类、两栖类、小型哺乳类动物等，暂未发现国家保护珍稀野生动物。. 3; 水生生物; 水生植物为水生维管植物，水生生物主要为浮游动植物、底栖生物及鱼类，鱼类多为常见的鲫、鲤、黄颡鱼、乌鳢、鲢、草鱼、鲶鱼、泥鳅等，无珍稀保护鱼类，无产卵场、索饵场及越冬场。. 文物保护单位; 项目周界500米范围内无文物保护单位. |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 - 1.1环境空气 - 项目所在区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，具体标准值见下表。 - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 - 污染因子; - 环境质量标准限值（μg/m3）. - 年平均; - 24小时平均; - 小时平均. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. TSP; 200; 300; /. NO2; 40; 80; 200. SO2; 60; 150; 500. CO; /; 4000; 10000. O3; /; 160; 200. - 1.2地表水环境 - 根据《安阳市生态环境保护委员会关于印发安阳市2024年碧水保卫战实施方案的通知》（安环函〔2024〕3号），京广铁路桥断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准值见下表。 - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） - 项目; - pH; - 氨氮; - COD; - TP. - III类标准值（mg/L）; - 6~9; - ≤1.0; - ≤20; - ≤0.2. - 1.3声环境 本项目所在地属于安阳市殷都区，在《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市环境空气质量功能区划（2021—2025年）和安阳市城市声环境功能区划（2021—2025年）的通知》中未对该区域进行声环境区划，因此，依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定，本次项目周边敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）等效声级LAeq：dB（A） - 声环境功能区类别; - 昼间; - 夜间. - 1类; - 55; - 45. - 2.污染物排放标准 - 2.1废气 - 本项目施工期无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） - 类别; - 污染物; - 最高允许排放浓度; - 标准. - 无组织; - 颗粒物; - ≤1.0mg/m3（企业边界）; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 2.2噪声 - 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准限值见下表。 - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） - 执行标准; - 昼夜; - 标准限值. - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; - 昼间; - 70dB（A）. - 夜间; - 55dB（A）. 泵站运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，具体标准限值见下表。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. - 2.3固体废物 - 项目施工期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准。 |
| 其他 | 万金渠为人工建设的渠道，始建于唐咸亨三年（公元672年），引洹水入渠东流溉田，历代经过多次清淤治理，到如今在安阳市国民经济和社会发展中占有十分重要的地位。本项目的建设，旨在提升区域内防洪排涝能力，保障人民的生命财产安全，改善周边生态环境，使人民能够安居乐业，获得极大的幸福感满足感，进而促进殷都区的社会经济发展。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 1.施工期大气环境影响分析 - 本项目施工过程中主要的大气环境影响主要为运输建筑物料的车辆造成的道路扬尘；建筑材料装卸、堆放产生的扬尘；施工机械和运输车辆所排放的尾气；淤泥恶臭。施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地周围，主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增加，尤其是在天气干燥、风速较大时影响较为显著。 1.1施工扬尘 （1）道路扬尘影响分析 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； - P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表。 - 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P（kg/m2） 车速（m/h）; - 0.1; - 0.2; - 0.3; - 0.4; - 0.5; - 1.0. - 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. - 10; 0.0526; 0.953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. - 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. - 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. - 由上表可知，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 根据项目提供资料，经过洒水抑尘，可降低扬尘70%左右，将其影响控制在20～50m范围内。一般而言，在城区中施工，在无降尘措施的情况下，当风速小于3m/s时，扬尘的影响范围小于施工场地外100m；当风速小于4m/s时，扬尘的影响范围小于施工场地外200m；当风速小于5m/s时，扬尘的影响范围小于施工场地外500m。评价认为施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须采取洒水抑尘等措施，以减少施工扬尘对周边居民日常生活的影响。 本项目通过设置施工围挡、在施工道路和施工现场洒水以及覆盖遮蔽物、运输车辆加盖等措施减少扬尘污染。 （2）施工场地的风力扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是施工场地的风力扬尘，再加上一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。 粉尘粒径和沉降速度的关系 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.282; 4.624. - 由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘，伴随着洒水抑尘和覆盖物料篷布，对周边环境影响很小。 - （3）建筑施工扬尘 - 由于本项目涉及土方开挖及物料运输等。会产生建筑施工扬尘，根据类比资料，施工现场近地面的粉尘随地面风速、天气情况的变化而变化，一般影响范围在工地周围50m～100m的范围内。因此，施工过程产生的扬尘不可避免会对该区域造成一定的污染影响。 - 综上，本项目在施工过程中，应严格按照《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省2024年蓝天保卫战实施方案>的通知》（豫环委办﹝2024﹞7号）、《安阳市生态环境保护委员会关于印发安阳市2024-2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知》（安环委〔2024〕3号）的要求，针对本项目施工期间扬尘及运输车辆废气，评价建议施工期建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，严格落实“八个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。严格落实“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆）要求。严格渣土运输车辆规范化管理，密闭运输、清洁运输；组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控等措施。具体措施如下： （1）项目不设搅拌站，均使用商品混凝土，施工场地应做到禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”的要求，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度和重污染天气应急响应等制度，加强对施工工地和拆迁（拆除）工程施工过程的监管，特别是对夜间施工工地的管理，“三员”现场管理要针对重点区域、重点时段进行不间断巡查，建立日监管台账，确保扬尘污染防治措施落实到位，“三员”管理到位且发挥作用。 （2）强化施工工地扬尘治理，项目施工工地将严格落实扬尘治理“六个百分之百”要求，做到：工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输等措施，并在工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控。 （3）施工现场应沿周边连续设置硬质围挡，不得有间断、敞开，底边封闭严密，每组间隔不宜大于4m。 （4）对需要回填的土方及石子、砂子等进行网布或不透水的隔尘布完全遮盖抑尘，防尘布或遮蔽装置的完好率必须达到100%。对易产尘的材料，实行轻卸慢放，用封闭式库存的办法，以减少扬尘的产生，存放油料必须有防止泄漏和防止污染的措施。 （5）项目施工过程中对施工场地进行勤洒水，保证地面湿润，降低扬尘产生。严格落实安阳市重污染天气运输管控措施，《河南省重污染天气应急预案》相关要求，启动Ⅱ级（橙色）以上预警或风速达到4级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除等易产生扬尘的作业，并对作业面进行覆盖。 （6）设置运输车辆冲洗装置：运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路，施工场所车辆入口和出口30m内部分的路面上不应有明显的泥印、砂石、灰土等易扬尘物料，采取该措施后可降低10%左右的扬尘排放量。 （7）建设单位做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，也可减少运输车辆怠速产生的废气排放。 同时，为积极应对持续重污染天气，本项目的施工作业应遵照《安阳市重污染天气应急预案》采取不同的回应措施。 通过加强管理，切实落实好上述扬尘治理措施，可最大程度减缓施工扬尘对周边环境的影响。本项目施工期较短，施工期结束后，施工场地扬尘也将随着施工期的结束而消失。 - 1.2 施工机械和运输车辆所排放的尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；加强施工车辆管理，选用尾气排放符合国家环保排放标准的施工机械、运输车辆，保证施工车辆尾气完全达标，减少施工车辆尾气对大气环境造成污染。经采取以上措施后，施工机械、运输车辆尾气对周围环境影响较小，随着施工期的结束，此影响随即消失。 - 1.3 淤泥恶臭 由于本项目河沟建设需要对河沟疏挖清淤，因此需要考虑到底部淤泥恶臭在挖掘过程和运输过程中对周边环境的影响。 清淤底泥富含腐殖质，在受到扰动和堆置地面时会引起恶臭（主要是氨、硫化氢等），呈无组织状态释放，从而影响周边环境空气。其产生量与恶臭源组分、施工搅动条件、含水率等有关。用嗅觉感觉出来的臭气强度，用嗅觉阈值来表示，所谓嗅觉阈值就是人所能嗅到某种物质的最小刺激量。恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，参考日本对恶臭强度的6级划分，见下表。根据类比工程可知，河沟清淤时作业区和淤泥堆场均能感受到恶臭气味，强度约为2～3级，影响范围在50m左右，有风时，下风向影响范围大一些。 - 恶臭强度6级表示法（参照日本） - 级别; - 嗅觉感觉. - 0; 无臭. - 1; 能稍微感觉出极微弱的臭味，对应检知阈值的浓度范围. - 2; 能勉强辨别出臭味的品质，对应确认阈值的浓度范围. - 3; 可明显感觉到有臭味. - 4; 强烈的臭味. - 5; 让人无法忍受的强烈臭味. - 底泥恶臭强度影响距离表 - 距离; - 恶臭感觉强度; - 级别. - 堆放区; - 有明显臭味; - 3. 堆放区外30m; 轻微; 2. 堆放区外50m; 极微; 1. 堆放区外80m; 无; 0. 由上表可知，该项目施工过程中，紧邻岸边臭气强度为3级，有较明显的臭味；在距离岸边30m处的臭气强度降为2级，有轻微的臭味，对居民的影响较小，距离岸边80m处臭气强度降为0，对距离岸边80m以外的范围无影响。堆放区距离曲沟村最近距离为20m，恶臭强度为3级，可明显感觉到有臭味，施工时尽量缩短工期，减少淤泥在现场的停留时间。运输底泥工程中也会散发臭味，运输淤泥时运输车辆密闭，污泥运输时要避开城市中心区，避开运输高峰期，尽量减少臭气对运输线路附近大气环境的影响。 - 2.施工期水环境影响分析 - 2.1施工人员生活污水 施工生活污水主要来自临时生活区。生活污水中主要污染物为人体排泄物、食物残渣等有机物，阴离子洗涤剂及其它溶解性物质，主要污染指标为BOD5、CODCr、粪大肠菌群等，经类比，其中BOD5浓度为200mg/L，CODCr为400mg/L。施工期场地将建设临时环保厕所，生活废水排入化粪池，由市政卫生部门定期清掏。化粪池底污泥定期清理，运送至垃圾填埋场处理。施工期废水均得到合理处置，随着施工期的结束，此影响随即消失。 2.2建筑材料运输与堆放对水环境影响 本项目施工过程中，物料的运输装卸及临时堆置会产生扬尘，落入地表水体则可能对施工作业区附近的地表水体环境产生一定的影响。此外，一些施工材料在其堆放处若保管不善，被雨水淋洗或冲刷，随地表径流进入水体也会对水环境造成污染。运输物料采用遮盖措施、临时物料堆置场采用抑尘网等措施可有效降低或避免发生。 2.3车辆冲洗废水 - 本项目施工过程中使用的工程机械包括推土机、挖掘机、自卸汽车等，机械车辆冲洗废水主要含泥沙，施工期废水经沉淀池收集处理，废水回用于车辆冲洗使用和弃土降尘，不外排。沉淀池污泥定期清理，用于本项目回填或填洼。 2.4导截流对水环境的影响 河道具有很强的流动性，本项目施工建设中，需要对河道进行导截流，会降低局部水流的流速。蓄水量的增加增加了上游渠道的覆盖范围，增加了水深，影响了流速，水动力不足。河流流动性的减少导致水中氧气和矿物质含量的减少。河道内污染物的聚集必然会加速整个水环境的恶化，周边的水资源和农业灌溉用水也会受到污染。 本项目水域施工采取围堰法，基础施工过程在围堰内完成，对围堰外水域的影响较小，对水体的扰动仅发生在围堰和围堰拆除过程。围堰修建和拆除过程将会对河道底泥产生扰动，使水体局部浑浊。根据同类工程类比分析，围堰和围堰拆除过程中，局部水域的SS浓度在80～160mg/L之间，施工点下游100m范围外SS增量不超过50mgL。由于围堰修建和围堰拆除工程量不大，时间较短，围堰修建和围堰拆除过程完成后，仅对围堰附近水体产生影响，随着水体流动，水体中悬浮的底泥将逐渐沉淀，对河流其他段几乎没有影响。因此本项目工程扰动底泥对水体的影响可控制在范围内。工程施工期间对水环境的不利影响是暂时的，可采取相应措施减少不利影响。 2.5淤泥渗滤水 项目清淤淤泥会产生淤泥渗滤水，淤泥渗滤水污染物主要为悬浮物，该部分废水经收集后排入沉淀池沉淀处理后，用作周边洒水绿化。 - 3.施工期声环境影响分析 - 3.1施工期噪声源 施工期产生的主要噪声源为：挖掘机、铲运机、平地机、推土机、装载机等施工机械运行以及运送土石方的汽车行驶时产生的噪声等。类比同类设备，这些机械在满负荷运行时、没有降噪措施情况下，距声源5m处的噪声值在85～90dB（A）之间。 3.2施工噪声影响范围 根据点声源噪声衰减模式，估算出距声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，在设备没有增加降噪措施情况下，施工机械噪声预测结果见下表。 - 主要阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB（A） - 声源名称; - 源强; - 距声源不同距离处的噪声值. - 10m; - 20m; - 40m; - 50m; - 60m; - 80m; - 100m; - 150m; - 200m; - 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 运输车辆; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 贡献叠加值; -; 79.7; 73.6; 70.1; 67.6; 64.0; 61.5; 59.6; 55.4; 53.6; 50.1. 由上表可知，在没有采取降噪措施情况下，昼间单个施工机械的噪声在距施工场地20m外可以达标，夜间在100m外可以达标。但在施工现场往往是多种施工机械共同作业，因此，施工现场的噪声是各种不同施工机械的噪声以及进出施工现场的各种车辆引起的噪声的叠加值，其噪声达标距离要大于昼间40m、夜间200m的距离。为进一步降低项目施工期对周边居民的影响，评价建议建设单位优化施工机械布局，施工设备尽量远离环境敏感点。另外评价建议项目白天分时段施工，夜间禁止施工，避免高噪声设备同时施工，最大程度上减少对周围环境的影响。且施工期噪声对环境的影响是短期的，随着施工期结束其影响也随之消失。 禁止夜间施工后，因为部分沟道距离敏感点较近，仍有部分敏感点在40m范围内，针对在40m范围内的敏感点西夏寒村、西曲沟村、四磨盘村、曲沟村，施工单位应该施工场地边界搭建隔声屏障，白天分时段施工，避免高噪声设备同时施工，并且提前与附近居民进行沟通，取得附近居民的谅解。 施工期噪声对环境的影响是短期的，随着施工期结束其影响也随之消失。 - 4.施工期固废影响分析 - 4.1施工人员生活垃圾 本项目高峰期施工人数约为30人，按每人日产生活垃圾0.5kg计算，施工期为10个月，施工期生活垃圾产生量合计约4.5t/a。工程施工时可能被分成多段同时进行。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋厂进行处置。 4.2建筑垃圾 建筑过程中建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别。本项目建筑施工的全过程一般可以分成以下几个阶段： a清理场地阶段：包括清理淤泥和杂物等，本项目产生的垃圾主要是被清理的淤泥杂物等；以河道护坡，排水渠重建等工作产生的建筑垃圾。可以再利用的进行再利用，不可利用的收集后运至指定建筑垃圾填埋场进行处置。 b土石方阶段：包括基坑开挖、挖掘土石方以及新建建（构）筑物的基础开挖等。这个阶段产生的主要是开挖土方以及混凝土碎块。土方需用于基坑回填，剩余土方堆放在临时堆场，后续交由有资质的单位资源化利用。混凝土碎块可利用的用于本项目回填，不可利用的收集后运至指定建筑垃圾填埋场进行处置。 c基础工程阶段：包括砌筑基础等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是少量弃土、混凝土碎块等。弃土可用于本项目回填，混凝土碎块收集后运至指定建筑垃圾填埋场进行处置。 d结构工程阶段：包括钢筋、混凝土工程等。这个阶段产生的建筑垃圾主要有弃土砖瓦、混凝土碎块、施工下脚料等。弃土砖瓦、混凝土碎块、施工下脚料，收集后运至指定建筑垃圾填埋场进行处置。 - 本项目剩余土方量预计5027.539m3（自然方）堆放在临时堆场中，施工结束后交由有资质的单位资源化处置；清理淤泥量约82280m3，疏浚产生的淤泥符合要求的直接还林，还田利用，不符合要求的运输到建筑垃圾填埋厂进行处置。 4.3废机油，废机油桶 本项目不设置车辆保养及维修场所，本项目施工期车辆进行维修和保养进入正规车辆维修厂进行维修和保养，项目不涉及废机油和废机油桶产生。 4.4沉淀池，化粪池底泥 - 本项目化粪池底污泥定期清理，运送至垃圾填埋场处理；沉淀池污泥定期清理，用于本项目回填或填洼。 综上，施工期固体废弃物不会对环境造成不利影响。 - 5.对生态环境的影响 5.1对水土流失的影响 工程土石方开挖主要为河道开挖、路面基础开挖等。建设过程中地表开挖、场地平整等必然扰动原地表，损坏原地表土壤、植被，并形成松散堆积体，易造成新的水土流失。本项目新增水土流失主要来自施工期间挡土墙基础开挖施工过程中所产生的水土流失。 本项目所带来的效益是显著的，但可能造成的水土流失危害也是不容忽视的。根据本项目所在地区的地形、地质、土壤、植被以及施工特点，施工过程中施工用地将不同程度地破坏植被，使受植被保护的地表土壤抗侵蚀能力下降，能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面： 诱发多种形式的水力侵蚀：本项目涉及到土方开挖，各区域建设引起的水土流失如不进行有效的防治，必将引发沟蚀、面蚀等多种形式的水力侵蚀发生。如不及时清理，会加剧水土流失的进一步发展。工程施工期间是水土流失最严重的时期，如不做好施工期间的临时防护和相应的管理措施，在施工区域内将产生雨滴击溅侵蚀、面蚀等多种形式的水土流失。 降低土壤肥力，影响周边景观工程：建设导致地表植被遭到破坏，可能使表层土壤流失，从而导致土壤肥力降低。施工期对生态环境的影响主要是由于水体SS浓度增加所导致的，水体SS增加主要为清淤过程引起，此外淤泥处理场作业区余水回流也会使水体SS浓度增加，SS浓度增加对水生生物的生存环境带来一定的影响。 由于本项目会造成以上这些水土流失危害，制定了相应的水土保持方案，采取相应的水土保持措施。 5.2对植物的影响 根据现场调查，本项目占地范围主要为人工栽植生态系统与野生植物。多为林木，草地等。 本项目施工临时占地范围内的树木、杂草等会受到铲除、填埋及践踏等一系列人为工程行为的破坏。部分施工占地范围内目前为耕地，施工时需要将耕地内现有作物进行铲除，本项目施工结束后将对开挖的耕地进行恢复，使其恢复生态功能。老万金渠河道清淤与开挖、硬化河底等工程将会对河道内现有植物进行铲除，造成一定的生态损失，本项目施工结束后将在河渠两侧进行植被恢复和生态修复，增加绿化覆盖面积，在一定程度上补偿造成的生态损失。 5.3对动物的影响 评价区海拔较低，受到人类活动的干扰，环境异质性较低，因此动物种群的特点是种类贫乏，爬行类中广布种类较多。鸟类有树麻雀、山麻雀、喜鹊、伯劳等；兽类动物资源相对贫乏。由于人为活动干扰，动物种群和数量分布极不稳定，很难形成稳定的种群，同时由于评价区人为活动频繁，长期受人为干扰的结果是动物数量较少，尤其是大型动物几乎绝迹。 因此，受施工噪声影响，工程沿线及临时设施附近一定范围内将不适合动物的栖息和觅食。工程施工机械车辆往来、施工土方开挖机填筑，及施工人员进驻，将对一些听觉和视觉灵敏的动物一定程度上起到驱赶作用，迫使其转向其它区域予以回避，其生存空间受到一定压缩。而动物具有一定的迁移能力，特别是鸟类和兽类，周边相似生境也较多，动物可以较轻松地就近寻找到其它适于栖息的地方。因此这种影响范围有限，多局限于施工区域内，不会造成动物种群数量的改变，且此类影响将随着施工活动的结束而消失。 5.4对水生生物的影响 （1）对浮游生物的影响 施工期间，河沟清淤等将会搅动底泥，使施工区悬浮物浓度增加，对附近水域的浮游生物的生存造成影响，并有可能改变施工区附近水域的浮游生物的种类组成和群落结构，造成浮游生物种类和数量的减少，但由于浮游动植物个体小，繁殖速度快，当悬浮物质沉淀，水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复，且工程施工对浮游生物的影响只是局部的、暂时性的。浮游生物的损失主要集中在工程河沟疏挖段、河沟施工段。影响范围河沟与流域相比所占比例较小，因此工程施工不会对河沟相连河段流域浮游生物类群有较大的改变。 （2）对底栖动物的影响 由于底栖动物移动缓慢，多营定居生活，并且其主要栖息在沿岸浅水及洲滩滩坡附近水域，而河沟疏挖等施工主要集中在这些区域，因此，工程河沟疏挖施工对底栖动物的影响较大。工程施工期间要进行岸坡整治、河沟清淤的建设等将会直接伤害到底栖动物，同时也直接改变了其栖息环境，施工所产生的悬浮物也会影响到附近水域底栖动物的呼吸、摄食等生命活动。工程施工会造成施工区域的底栖动物直接死亡，底栖动物资源破坏后恢复较困难。 （3）对水生植物的影响 生态护坡工程的修建，将使施工区域的水生维管束植物受到长期或永久破坏，使水生维管束植物生物量减少，功能衰退或丧失。研究表明大型植物在悬浮物浓度达到8mg/L时，初级生产力下降3–13%，悬浮物浓度达到40mg/L时，初级生产力下降13%—50%。工程对于水生植物的初级生产力有一定影响。工程施工会使水生维管束植物的生物量有一定的减少，但由于受影响的水生维管束植物多为多年生挺水草本植物，根状茎粗壮，在评价区分布广泛，适应性较强，因此，工程施工对水生维管植物的影响较小，河沟整治工程施工范围与评价区植被相比，所占比例较小，因此工程施工不会使整个河段的水生植被产生明显改变。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1.运营期员工生活污水 - 项目运营期员工日常生活用水利用周边公共洗手间，产生污水由公共设施收集处理，因此，不纳入本项目范围内。 - 2. 运营期大气环境影响分析 本项目运营过程中无废气产生及排放，不会对大气环境造成影响。 - 3. 运营期固体废物影响分析 项目营运期所产生的固体废物主要为提升泵站管理人员生活垃圾，统一收集后，由环卫部门统一处理，对周围环境影响很小。 - 4. 运营期声环境影响分析 本项目运营过程中的噪声主要来源于提升泵站运行时机械产生的噪声。泵站在日常工作中产生噪音的源强十分复杂。包括：（1）水泵振动噪声，（2）电机风扇噪声，（3）电压不稳定产生的电磁振动，（4）水泵水流产生的噪声。因此建议本次设备安装专门的减振设施，并通过混凝土外墙进行进一步隔声减振，泵站设施日常定期进行维修。提升泵站抽水作业为阶段性工作，在避开午间和夜间时进行，对周边环境影响较小。 本项目的实施，通过对河道的治理，使其恢复防洪防涝功能，增强防灾减灾能力，发挥防洪效益，保障人民生命财产安全，满足区域内农民群众生产生活需要。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为河道治理、排涝通道建设工程，不新增用地，河道治理且对周边村庄的防洪排涝起到了巨大作用，项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1.施工期大气环境保护措施 1.1施工扬尘保护措施 本项目在施工过程中，应严格按照《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省2024年蓝天保卫战实施方案>的通知》（豫环委办﹝2024﹞7号）、《安阳市生态环境保护委员会关于印发安阳市2024-2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知》（安环委〔2024〕3号）等相关文件的要求，针对本项目施工期间扬尘及运输车辆废气，评价建议施工期建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。严格落实“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆）要求。严格渣土运输车辆规范化管理，密闭运输、清洁运输；组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控等措施。具体措施如下： （1）项目不设搅拌站，均使用商品混凝土，施工场地应做到禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”的要求，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度和重污染天气应急响应等制度，加强对施工工地和拆迁（拆除）工程施工过程的监管，特别是对夜间施工工地的管理，“三员”现场管理要针对重点区域、重点时段进行不间断巡查，建立日监管台账，确保扬尘污染防治措施落实到位，“三员”管理到位且发挥作用。 （2）强化施工工地扬尘治理，项目施工工地将严格落实扬尘治理“六个百分之百”要求，做到：工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输等措施，并在工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控。 （3）施工现场应沿周边连续设置硬质围挡，不得有间断、敞开，底边封闭严密，每组间隔不宜大于4m。 （4）对需要回填的土方及石子、砂子等进行网布或不透水的隔尘布完全遮盖抑尘，防尘布或遮蔽装置的完好率必须达到100%。对易产尘的材料，实行轻卸慢放，用封闭式库存的办法，以减少扬尘的产生，存放油料必须有防止泄漏和防止污染的措施。 （5）项目施工过程中对施工场地进行勤洒水，保证地面湿润，降低扬尘产生。严格落实安阳市重污染天气运输管控措施，《河南省重污染天气应急预案》相关要求，启动Ⅱ级（橙色）以上预警或风速达到4级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除等易产生扬尘的作业，并对作业面进行覆盖。 （6）设置运输车辆冲洗装置：运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身等进行清理或清洗以保证车辆清洁上路，施工场所车辆入口和出口30m内部分的路面上不应有明显的泥印、砂石、灰土等易扬尘物料，采取该措施后可降低10%左右的扬尘排放量。 （7）建设单位做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，也可减少运输车辆怠速产生的废气排放。 同时，为积极应对持续重污染天气，本项目的施工作业应遵照《安阳市重污染天气应急预案》采取不同的回应措施。 通过加强管理，切实落实好上述扬尘治理措施，可最大程度减缓施工扬尘对周边环境的影响。本项目施工期较短，施工期结束后，施工场地扬尘也将随着施工期的结束而消失。 1.2施工机械和汽车尾气控制措施 施工单位应采用尾气排放符合国家环保排放标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染，禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 1.3淤泥恶臭控制措施 由于本项目建设需要对河道疏挖清淤，因此需要考虑到底部淤泥恶臭在挖掘过程、运输过程和堆放过程中对周边环境的影响。淤泥开挖完尽快处理，减少清淤对周边环境影响。河道清淤恶臭对周边环境影响只是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。 1.4措施分析 本项目针对施工扬尘采取的洒水降尘、设置围栏、遮盖等环保措施是施工场地扬尘防治常用措施，是可行技术，同时也是比较经济有效的措施，可操作性和降尘稳定效果较好，可取得较好的降尘效果。施工单位采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染，禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业，该措施是施工机械和汽车尾气控制常用措施，是可行技术，同时也是比较经济有效的措施，可操作性和实施较简单，可取得较好的尾气控制效果。 综上所述，本项目通过合理施工，加强管理，采取相应的环保设施后本项目施工期废气对环境影响较小，项目施工期废气采取的措施是可行的。 2.施工期水环境保护措施 本项目施工期施工机械不在施工场地维修，到就近的修理厂进行集中维修。机械车辆冲洗仅为车轮、车身冲洗，废水主要含泥沙。施工期废水经沉淀池收集处理，废水回用于车辆冲洗使用和弃土降尘，不外排；项目不产生废机油和废油桶。 本项目针对施工期机械车辆冲洗废水采取沉淀池收集处理措施是施工期机械车辆冲洗废水防治常用措施，是可行技术，同时也是比较经济有效的措施，可操作性和实施较简单，可取得较好的控制效果。 综上所述，本项目通过合理施工，加强管理，采取相应的环保设施后本项目施工期废水对环境影响较小，项目施工期废水采取的措施是可行的。 3.施工期声环境保护措施 项目施工期采取以下噪声防治措施，最大限度地减少噪声对环境的影响： （1）合理安排施工时段。中午（12:00-14:00）避免多台高噪声设备同时施工，若临近敏感目标，禁止施工，并加强管理；夜间（22:00～6:00）禁止施工；高噪声不得同时作业。 （2）合理布局施工场地，避免在同一地点附近安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高，并尽可能选择在远离噪声敏感点。 （3）采取降噪措施。在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机构，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对于个别高噪音设备在使用时，可采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 （4）降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （5）施工场界建立施工围挡，在高噪声设备周围设置高硬质围挡以减轻噪声对周围环境的影响。 - 通过采取以上措施后，评价认为本次工程施工期不会对周围环境产生较大影响。 综上所述，本项目通过合理施工，加强管理，采取相应的环保设施后本项目施工期噪声对环境影响较小，项目施工期噪声采取的措施是可行的。 4.水土保持措施 4.1对土地的保护措施 在对土方的开挖、运输、回填以及土方的临时堆土进行综合治理，有序规划。土方开挖时按照设计施工图提前做好规划测量，尽量减少动土面积。土方运输时，车斗不要装载太满，装车后进行加盖覆盖，减少运输途中土料洒落，污染道路。土料装车前，根据土的干湿度洒水湿润，做到装车运输不扬尘。做好植草恢复绿化，修建配套的防护措施，以防止大风、降雨等带来的水土流失。水土保持设施要与主体工程同等质量、同时施工。 4.2对水的保护措施 首先要防治施工废水。对生产污水按要求设置沉砂池等净化设施，减少泥砂和废渣进入江河。生活废水排入临时环保厕所，由市政卫生部门定期清掏。同时要加强对地表水和地下水质的防止污染环境检测，发现新的污染问题及时进行处理，防止水质恶化。 4.3措施分析 本项目水土保护措施采取的提前做好规划测量、装车后进行加盖覆盖、洒水湿润、施工机械整齐放置、合理布设，加强施工管理、合理安排施工周期、严格控制地表扰动和植被损坏范围，尽量减少工程占地、优化施工工艺等措施，是水土保持防护常用措施，是可行技术，同时也是比较经济有效的措施，可操作性和实施较简单，可取得较好的水土保持防护效果。 综上所述，本项目通过合理施工，加强管理，采取相应的环保设施后本项目施工期对环境影响较小，项目施工期水土保持防护采取的措施是可行的。 5.施工期固废污染防治措施 根据《城市建筑垃圾管理规定》，建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。国家鼓励建筑垃圾综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品。本项目施工期产生的固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。为妥善处理施工过程产生的固体废物，针对项目固体废物产生特点，确保项目建设过程产生的固体废物得到妥善处置，应采取如下措施： （1）对于产生的弃土，收集用于回填，本项目可消耗所有开挖土方。土方堆放时，应采取覆盖防尘网等防尘措施，并定时洒水，保持土壤湿润； （2）河道清淤过程产生的淤泥主要为河道中的淤泥质土，平均清淤深度为1~2m。符合要求的淤泥直接还林或还田利用，不符合要求的收集后运至建筑垃圾填埋场处理。运输车辆车厢做好防渗措施，减少底泥渗漏；运输车辆顶部做好覆盖，减少底泥洒落； （3）建筑施工过程中将产生一定量的建筑垃圾，建筑垃圾能够回用的回用，不能回用的运至指定建筑垃圾填埋场进行处置； （4）在施工期间，施工人员生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一收集后进行处理。 5.1措施分析 本项目针对施工期固废采取建筑垃圾能够回用的回用，不能回用的运至城建部门指定地点处置等措施是施工期固废防治常用措施，是可行技术，同时也是比较经济有效的措施，可操作性和实施较简单，可取得较好的控制效果。 - 综上所述，本项目通过合理施工，加强管理，采取相应的环保设施后本项目施工期固废对环境影响较小，项目施工期固废采取的措施是可行的。 6.生态环境保护措施 要在施工过程中，减少对生态环境的不利影响，仍需进一步的完善和落实生态保护措施。 （1）施工活动开始之前，需制定详细的施工方案，限定施工人员的活动区域，尽量控制施工动土范围，以保持原生生态系统的稳定性和完整性。通过优化方案，有效降低项目建设对评价范围内植物、植被的影响和破坏。 （2）在施工中尽可能地防止机械检修、冲洗废水等随意排放，对工程废物进行快速、集中处理，减少对环境的污染，对于施工人员产生的垃圾集中进行处理。 （3）为减少施工期间的景观影响，应对施工场地内施工机械整齐放置、合理布设，散乱的建筑材料和物品尽量加以覆盖，开挖后的区域尽快平整，保持施工场地及周围的整齐美观。 （4）加强管理，保护水质。避免因污水的直接排放对水体产生污染而引起对水生生物的影响。 （5）建设单位应在施工过程中加强施工管理，严格执行施工操作规程，合理安排施工周期，在发生大暴雨时应停止施工，并采取短期覆盖措施，减少水土流失。 （6）对施工单位和施工人员进行水土保持教育，广泛宣传水土保持法律法规及有关方针政策，普及水土保持知识，提高其水土保持意识，规范其水土保持行为。在工程建设中，尽量采用先进的施工手段和合理的施工程序以减少和避免水土流失。 （7）项目在施工过程中应加强施工管理，避免雨水冲刷。道路运输避免沿途抛弃，减少水土流失。工程施工后期，植树种草，覆盖表土，避免水土流失，计划植草、植水保树等。 （8）做好水土保持和生态保护工作，项目施工过程应注意保护生态环境，尽量减少施工区的数量和面积。 （9）在施工过程中应合理安排工期，做好施工场地、施工便道等的规划设置工作，最大限度地减少对植被的影响。 （10）在施工结束后进行植树补偿，以保持自然和生态环境免遭破坏。 （11）施工结束后，要及时清理、恢复施工场所的生态环境和路面进行修复。 （12）临时开挖出的土方堆放，要采取防浸泡、防冲刷、防止水土流失等措施，避免给环境带来二次污染。 （13）施工时应分层开挖、摊铺表土单独剥离妥善保管、分层堆放、分层回填，摊铺表土边沿应设导水沟，增设覆盖物。 （14）项目水土保持措施有：表土剥离、表土回覆、土地平整、排水沟、直播种草、乔灌木栽植、临时排水沟等，工程建设应严格控制地表扰动和植被损坏范围，尽量减少工程占地、加强工程建设管理、优化施工工艺、加强水土保持防护，控制可能造成的水土流失。 6.1措施分析 本项目生态环境保护采取的制定详细的施工方案、在施工结束后在厂区进行适当的绿化、施工机械整齐放置、合理布设，加强施工管理、合理安排施工周期、严格控制地表扰动和植被损坏范围，尽量减少工程占地、优化施工工艺、加强水土保持防护等措施，是生态环境保护常用措施，是可行技术，同时也是比较经济有效的措施，可操作性和实施较简单，可取得较好的生态保护效果。 综上所述，本项目通过合理施工，加强管理，采取相应的环保设施后本项目施工期对环境影响较小，项目施工期生态环境保护采取的措施是可行。 - 7.环境监测计划 本项目需制定大气环境和声环境的监测计划，大气环境：项目施工工地安装扬尘实时监测系统，实时监测施工扬尘；声环境：项目对场界距离敏感点较近的位置定期开展声环境监测，具体项目环境监测计划见下表。 监测方案一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测方法. 施工场地; 颗粒物; 扬尘实时监测; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 附近敏感点; Leq（A），最大值; 每季度至少开展一次监测; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 施工场界内河道地表水; pH，化学需氧量，生化需氧量，氨氮，悬浮物; 每月一次; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1.运营期生态环境影响保护措施 评价建议运行期对生态恢复植被定期维护，加强绿化，在此情况下，项目运营期对生态环境的影响较小。 2.运营期大气环境保护措施 本项目运营过程中无废气产生及排放，不会对大气环境造成影响。 3.运营期水环境保护措施 本项目运营过程中提升泵站管理人员利用周边公共洗手间，产生污水由公共设施收集处理，不会对水环境造成影响。 4.运营期声环境保护措施 本项目运营过程中的噪声主要来源于提升泵站机械运行噪声。建议本次设备安装专门的减振设施，并通过混凝土外墙进行进一步隔声减振，泵站设施日常定期进行维修。提升泵站抽水作业为阶段性工作，在避开午间和夜间时进行，对周边环境影响较小。 5.运营期固体废物环境保护措施 项目营运期所产生的固体废物主要为提升泵站管理人员生活垃圾，经统一收集后，由环卫部门统一处理，对周围环境影响很小。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目环保投资共计14.05万元，占总投资的0.44%。这部分环保设施和环保措施的投入，可以将各种污染物达标排放，符合国家规定的环保要求，具有一定的社会效益和环境效益。 环保工程一览表 项目; 措施; 投资（万元）. 第一部分环境保护措施; 树立宣传栏、刷写标语等宣传教育; 14.05. 第二部分声环境保护措施; 选用低噪声机械设备，设置围挡、限速禁鸣标志，减速带等措施，监测费用. 第三部分大气环境保护措施; 扬尘防治教育培训、雾炮冲洗、车辆冲洗台、扬尘防治牌等，进入施工现场的机动车辆全部达到尾气排放标准，所有施工机械尽量使用环保型施工机械，燃油机车和施工机械必须使用符合国家标准的燃料. 第四部分废水保护措施; 沉淀池、临时化粪池. 第五部分固废保护措施; 施工人员生活产生的生活垃圾集中临时堆放，送至生活垃圾填埋场处置，土石方回填. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 制定详细的施工方案，控制施工动土范围，施工完成后进行植被恢复。 | 植被恢复 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 机械车辆冲洗废水经沉淀池收集处理，回用于车辆冲洗使用和弃土降尘，不外排；生活废水排入临时化粪池，由市政卫生部门定期清掏；淤泥渗滤水经收集后排入沉淀池沉淀处理后，用作周边洒水绿化。 | 不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）合理安排施工时段。中午（12:00-14:00）避免多台高噪声设备同时施工，若临近敏感目标，禁止施工，并加强管理；夜间（22:00～6:00）禁止施工；高噪声不得同时作业； （2）合理布局施工场地，避免在同一地点附近安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高，并尽可能选择在远离噪声敏感点。 （3）采取降噪措施。在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机构，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对于个别高噪音设备在使用时，可采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 （4）降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （5）施工场界建立施工围挡，在高噪声设备周围设置高硬质围挡以减轻噪声对周围环境的影响。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 采用洒水、防尘用具和建设围挡来减轻对大气环境的污染影响；运输淤泥时运输车辆密闭，淤泥运输时要避开城市中心区，避开运输高峰期，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响；严格按照《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省2024年蓝天保卫战实施方案>的通知》（豫环委办﹝2024﹞7号）、《安阳市生态环境保护委员会关于印发安阳市2024-2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知》（安环委〔2024〕3号的要求，针对本项目施工期间扬尘及运输车辆废气，评价建议施工期建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。严格落实“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆）要求。严格渣土运输车辆规范化管理，密闭运输、清洁运输；组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控等措施；加强施工车辆管理，选用尾气排放符合国家环保排放标准的施工机械、运输车辆，保证施工车辆尾气完全达标，减少施工车辆尾气对大气环境造成污染。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中标准 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋厂进行处置；疏浚淤泥运输到垃圾填埋进行处置；无法利用的建筑垃圾集中收集后运至指定建筑垃圾填埋场进行处置。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）标准；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，本项目为河道治理、排涝通道建设工程，不属于生产型项目，是直接保障周边村庄村民生命财产安全的建设项目，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，在认真落实评价所提的各项防治措施和建议情况下，该项目建成后对周围环境影响较小。从环境保护技术角度论证，该项目的建设可行。

本项目位置

附图1  项目地理位置图（比例尺1：40000）

附图1  项目地理位置图（比例尺1：40000）

附图1  项目地理位置图（比例尺1：40000）

附图2  项目周边环境示意图（1:7000）

东夏寒村

西夏寒村

武旺村

续附图2  项目周边环境示意图（1:7000）

世纪新城

新城御景

曲沟村

北曲沟村

西曲沟村

本项目位置区域

附图3  项目在水利工程图中位置（比例尺1：40000）

附图4 工程线路走向图（比例尺1：40000）

附图4 工程位置示意图（比例尺1：40000）

续附图4 工程线路走向图（比例尺1：40000）

附图5 本项目施工总布置图（1:30000）

附图6 生态环境保护措施设计图

本项目走线图

附图7 项目在“三线一单”环境管控单元位置图

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五