关于受理和拟批复郑州航空港经济综合实验区新港第一安置区社区卫生服务中心建设项目环境影响评价文件的公示（告知承诺制）

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局（综合行政执法局）现将郑州航空港经济综合实验区新港第一安置区社区卫生服务中心建设项目环境影响评价文件的基本情况进行受理和拟批复公示。

一、拟批准的建设项目环境影响评价文件

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州航空港经济综合实验区新港第一安置区社区卫生服务中心建设项目 | 广泽路以南，竹贤西街以东 | 郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局 | 河南可人科技有限公司 | - 项目选址位于郑州航空港经济综合实验区广泽路以南，竹贤西街以东，本项目为新建社区卫生服务中心，建设用地面积5670m2，总建筑面积8459.82m2，其中地上建筑面积6481.77m2，地下建筑面积1978.05m2。项目建设内容主要包括房屋建筑、场地、附属设施及设备购置。项目建设一栋综合楼，地上5层，地下1层，共设置99张床位，不设传染病房，项目总投资4200万元，其中环保投资60万元。 | 一、废气。施工期严格按照《郑州航空港经济综合实验区2024年蓝天保卫战实施方案》（郑港环委办〔2024〕2号）等大气污染防治相关要求，积极落实各项扬尘污染防治措施。运营期污水处理站恶臭加盖或加罩、周边定期喷洒除臭剂；食堂油烟经1套“机械过滤+静电式+等离子”复合式净化设备+专用烟道屋顶排放；煎药及熏蒸废气经1套“干燥器+活性炭吸附”装置中处理后由15m高排气筒排放。二、废水。施工废水经沉淀池处理后综合利用，不外排；施工人员生活污水经市政管网进入污水处理厂处理。运营期食堂废水经隔油池收集处理后与职工生活污水、洗衣废水、医疗废水等共同汇入院区自建污水处理站处理（二级处理+（深化处理）+消毒工艺（二氧化氯消毒）处理工艺，处理规模100t/d）后，由市政污水管网进入郑州航空港区第三污水处理厂进一步处理。三、噪声。施工期应合理安排工作时间，采取选用低噪声施工设备、加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声等措施。运营期设备产生的噪声经采取选用低噪声设备、安装基础减振等降噪措施后达标排放。 四、固废。施工期建筑垃圾及时清运至市政部门指定的消纳场所；生活垃圾由市政部门妥善处置。运营期危险废物收集暂存后交有资质单位处理，一般固废合理处置，生活垃圾交由环卫部门处置。 |

二、听证告知

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

三、联系方式

联系人：郑州航空港区生态环境和城市管理局（综合行政执法局）行政审批办公室

联系电话：0371-60890276

通讯地址：郑州航空港区行政审批服务中心