内乡县现代水网建设规划

（报批稿）

内乡县水利局

河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

二〇二四年十二月

内乡县现代水网建设规划

（报批稿）

声  明

本成果仅限于合同指定的项目使用。未经知识产权拥有者书面授权，不得翻印（录）、传播或他用，对于侵权行为将保留追究其法律责任的权力。

内乡县水利局

河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

二〇二四年十二月

批    准：贾大周

核    定：赵   山

审    查：何生虎

项目负责：冯少辉

投资匡算：樊晓华

编   写   人   员：冯少辉      张    茹        兰东澳

陈     卓      张堰婧

内乡县水利局：刘海玲       杨红玉        陈嘉琪

张     迪      贺小龙

目  录

1建设现状与面临形势	1

1.1.内乡县概况	1

1.2水情特点	3

1.3水利基础设施建设现状	7

1.4存在主要问题	17

1.5水网建设的必要性	21

1.6面临形势与水网特点	23

2总体思路	27

2.1指导思想	27

2.2基本原则	28

2.3规划目标	29

2.4总体布局	31

2.5主要建设任务	31

3构建防洪排涝网	34

3.1建设思路	34

3.2防洪标准和布局	34

3.3提高河道泄洪能力	35

3.4提高洪水调蓄能力	36

3.5加强城市（镇）防洪除涝建设	37

4构建城乡供水网	39

4.1建设思路	39

4.2水资源供需分析及配置方案	39

4.3农村供水高质量发展	51

4.4非常规水源利用工程	53

5构建灌溉排水网	55

5.1建设思路	55

5.2推进灌溉水源工程建设	55

5.3推进灌区现代化建设和改造	55

6.构建河湖生态保护网	58

6.1建设思路	58

6.2加强水土流失综合治理	58

6.3推进重点河湖生态保护修复	58

7构建数字孪生水网	61

7.1建设思路	61

7.2完善水利信息化	62

7.3构建数字孪生平台	64

7.4建设水网业务应用	70

7.5推进数据共享、网络安全及保障体系建设	70

8推动水网高质量发展	72

8.1推进安全发展	72

8.2推进绿色发展	73

8.3统筹融合发展	73

8.4完善体制机制	74

9重点项目与实施安排	80

9.1重点项目	80

9.2投资匡算与实施安排	82

10环境影响评价	85

10.1环境保护要求	85

10.2规划符合性分析	85

10.3主要环境影响预测与评价	86

10.4规划符合性分析和优化调整建议	87

10.5环境影响减缓对策措施	88

10.6综合评价结论	89

11保障措施	90

11.1加强党的领导	90

11.2深化前期工作	90

11.3加大资金投入	91

11.4强化科技支撑	92

12附表及附图	94

12.1附表	94

12.2附图	94

前  言

党中央、国务院一直高度重视水网建设。十八大以来，习近平总书记做出了“统筹存量和增量，加强互联互通，加快构建国家水网主骨架和大动脉”等重要指示，在考察调研河南时明确提出了河南要构建兴利除害的现代水网体系。

加快构建国家水网，是党中央作出的重大战略部署。2021年5月14日，习近平总书记在南阳主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会，对加快构建国家水网作出系统部署，强调要以全面提升水安全保障能力为目标，加快构建国家水网主骨架和大动脉，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。2022年4月26日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第十一次会议，会议指出要加强水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益；再次明确要求加快构建国家水网主骨架和大动脉。2023年5月25日，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，这是我国水利发展史上具有重要里程碑意义的大事。

内乡县是河南省南阳市下辖县，位于河南省西南部，南阳盆地西缘。东接镇平，南连邓州，西邻西峡，北依嵩县、南召。自古被誉为“入关孔道”、“秦楚要塞”；有“守八百里伏牛之门户，扼秦楚交通之要津”之说。秦时置县，古称“菊潭”，历史悠久，文化底蕴厚重。

内乡县目前的防洪排涝减灾体系仍存在不少问题和薄弱环节，洪水拦蓄能力不足，区域防洪控制性工程尚不健全，还不能完全适应“防大汛、抗大洪”的需要。随着经济的发展和人民生活水平的提高，内乡县水资源供需矛盾日益尖锐，中水回用的规模还很小，雨洪水资源利用率不高；水生态保护和水生态修复迫在眉捷。同时水利工程建设管理运行机制不健全，现代水网管理体制机制需要进一步完善。

内乡县水网是国家骨干水网、河南省级水网和南阳市级水网的延伸，根据内乡县地形地貌、河流水系及水利工程分布、生态功能等情况，统筹考虑水资源特点和经济社会发展要求，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的全域水网，形成“一河两岸，东西两带，八水润城”的县级水网总体布局。规划以习近平总书记新时代治水重要论述精神为指导，深入分析了内乡县现代水网建设基础及存在问题，从全局和战略的高度提出了未来一段时期水网建设目标、建设思路、总体布局及主要建设任务。

规划范围为内乡县全域，土地总面积2301km2。规划基准年为2022年，规划水平年为2035年，展望至2050年。

- 1建设现状与面临形势

- 1.1.内乡县概况

- 1.1.1地理位置和行政区划

内乡县是河南省南阳市下辖县，位于河南省西南部，南阳盆地西缘。东接镇平，南连邓州，西邻西峡，北依嵩县、南召。自古被誉为“入关孔道”、“秦楚要塞”；有“守八百里伏牛之门户，扼秦楚交通之要津”之说。秦时置县，古称“菊潭”，历史悠久，文化底蕴厚重；总面积2301km2，耕地73万亩，有“七山一水二分田”之称；辖16个乡镇，288个行政村，总人口71.3万。

- 1.1.2地形地貌

内乡境内山地面积1662.9km2，占全县总土地面积72.2%。北部山势呈西北—东南走向，中部和南部浅山南北延伸。板场、夏馆、七里坪、马山口4个乡镇境内山势雄伟，横亘连绵，山峰海拔多在1000m以上，相对高差300～500m左右，是内乡主要林区，面积为349.1km2，占全县山地面积的21%。赤眉、余关、湍东、师岗、岞岖、瓦亭、桃溪等乡镇部分地区为低山区，面积1313.8km2，占全县山地面积的79%。南部、西部和中部为丘陵区，丘陵区内有低山分布，面积为488.7km2，占总土地面积的21.3%。西、南部丘陵区包括湍东西部、大桥乡西南部及师岗、岞岖、桃溪等乡镇，中部丘陵包括赤眉东部、马山口镇南部、余关镇中部、赵店乡西部。丘陵区为垄岗地形，地面起伏大，岗高坡陡，河谷纵横。平原多是小盆地和河川平原，且河川平原和盆地交错分布，面积为151.4km2（不含水域面积），占全县总土地面积6.5%。境内较大盆地有县城盆地、夏馆—七里坪盆地、马山口盆地3个。较大的湍河河川平原北起夏馆镇，呈条带状沿河展布，穿越夏馆、七里坪、赤眉、赵店、湍东、大桥等乡镇。默河河川平原北起马山口镇，穿过王店镇、灌涨镇，在大桥乡与湍河平原相接，为境内第二大河川平原。此外，还有黄水河平原和长城河平原。

- 1.1.3水文气象

内乡县处暖温带向北亚热带过渡地带，为北亚热带季风型大陆性气候，具有明显的过渡气候特征：春季，冷，暖多变，温度呈跳跃上升；夏季，炎热，雨量集中，但酷热天气不多；秋季，气凉阴雨多，但个别年份久晴无雨；冬季，天冷雨雪少，但无大冻害。由于西北、北面环山的自然条件，对夏秋北上的潮湿气流和冬季南下的冷气起屏障作用，故境内气候各要素和同纬度平原地区相比，年日照时数偏少，光能资源属全省低值区，年平均气温略高，地形雨和对流雨较多，年平均湿度较大，年平均地面温度较高，静风天气多，气候区划明显。

- 1.1.4社会经济

根据统计公报等数据，2022年末内乡县常住人口54.04万人，其中城镇常住人口26.97万人，常住人口城镇化率为49.91%；2022年全县生产总值3040872万元。其中，第一产业增加值590922万元，第二产业增加值1313116万元，第三产业增加值1136614万元，三次产业结构为19.4：43.2：37.4。人均生产总值56167元。

近年来，内乡县着力调整优化经济结构，促进经济转型，着力深化改革开放，增强发展活力，着力保障和改善民生，推动经济社会平稳健康发展，经济建设和各项社会事业都取得了显著成就。工业结构转型升级步伐加快，产业集聚区发展迅猛，全县形成了以飞龙汽配、牧原食品、鹏翔科技、晋城陶瓷、东福印务等为龙头的机械电子、新型建材、食品与农副产品加工、造纸印刷包装、化工新材料等主导产业。农业保持稳定增长，农业产业化建设持续推进，特色高效农业快速发展，新型农业经营主体不断壮大。内乡县主要农作物为小麦、玉米、烟叶等。近年来，在保护和提高粮食综合生产能力的前提下，围绕“粮、烟、薯、牧、林果”等支柱产业基地建设，以优质、高产、高效、生态、安全为目标，走精细化、集约化、产业化发展之路，加快无公害标准化生产技术推广应用，加大农业科技投入力度，提高科技创新能力，深化结构调整，做强特色产业，大力发展农产品加工业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平和市场综合竞争力，广泛开展农民科技及实用技能培训，提高农村劳动力技术技能水平，促进农业经济可持续发展，初步形成了牧原猪、伏牛白山羊、南阳黑猪、生态鸡四大品牌。烟叶、林果、茶叶等产业的规模化、产业化、市场化水平不断提升。

- 1.2水情特点

- 1.2.1河流水系

内乡县境内地表水比较丰富，径流分布和降水量分布一致，从北向南递减。全县确权划界河流35条，属长江流域唐白河、丹江两大水系。其中：流域面积1000km2以上河流有2条：湍河、刁河；200～1000km2有5条：默河、黄水河、丹水河、鱼道河、淅河；城区内河主要有2条：螺蛳河、牡珠沟河；城郊河道有4条：代军河、红堰河、余关庙河、板桥河。

- 湍河

湍河是长江流域汉江支流白河支流，古称湍水，水经注称淯水，因上游穿峡切割而下，水流湍急，故得“湍河”之名。发源于河南省南阳市内乡县夏馆镇湍源村东沟组，自北向南流经南阳市内乡县、邓州市，至新野县城郊乡湍口村注入白河。河道全长203.16km，流域面积4957km2。流域地处东经111º36′～112º26′、北纬32º33′～33º35′。湍河主要支流七条，左岸有默河、赵河、严陵河和礓石河，右岸有丹水、黄水河和扒淤河。

- 刁河

刁河发源于内乡县桃溪镇石碑营村，流经内乡县岞岖、师岗两个乡镇十二个行政村。沿途有宋家河，马河等六条河流汇入，于师岗镇西坡村入淅川县厚坡镇境，流经内乡县、淅川县、邓州市、新野县四县市，在新野县新甸铺镇刁河堂村汇入白河，河流长度129.57km。在内乡县境流长16.6km，河面宽度在50～150m之间，内乡境内流域面积131.6km2。

- 默河

默河为湍河左岸较大支流，河流流向大体自东北向南，发源于内乡县马山口镇朱庙村豹子沟，在邓州罗庄镇马岗村汇入湍河。默河控制流域面积606km2，主河道长63.628km。默河支流梅子河上建有打磨岗中型水库，控制流域面积58km2，河道长度17.3km。

④黄水河

黄水河为湍河右岸较大支流，发源于西峡县丹水镇朝阳村委会，在内乡县大桥乡封营村民委员会汇入湍河。黄水河控制流域面积214km2，主河道长41.629km。

⑤丹水河

丹水河系湍河支流，发源于西峡县丹水镇古垛村委会，蜿蜒向南流经七峪、丹水，此段名丹水河。入内乡境穿古长城遗址，故名长城河。该河流至赵店乡张庄村民委员会汇入湍河，河道全长38.804km，境内全长9.74km，河床在50~150m之间，流域面积251km2，属常年河，无冰期。

⑥鱼道河

鱼道河系湍河支流，发源于内乡县板场乡龙风村村民委员会，流经板场、夏馆2个乡镇至县夏馆镇师家湾村村民委员会注入湍河。全长36.933km，流域面积327km2，沿途有东让河、后河等小河汇入。属常年河，无冰期。

⑦淅河

淅河为长江流域汉江水系老灌河左岸的一级支流，发源于内乡县桃溪镇桃庄河村西沟组，淅河流向自东北向西南倾斜，流经西庙岗后转向西北，在淅川县金河镇上集镇钟观社区附近汇入老灌河。淅河全长20.673km，河道总流域面积227km2。

⑧城区内河

城区内河主要有2条：螺蛳河、牡珠沟河。

螺蛳河系湍河右岸支流，发源于内乡县赵店乡大峪村李家组，因河内多生螺蛳，故得名。流经赵店、湍东2乡镇，于内乡县城关镇东北角注入湍河；牡珠沟河系湍河左岸支流，发源于余关镇徐家营附近，自北向南流经余关、湍东两个乡（镇），在内乡县城区大成桥下游湍河左岸300m处汇入湍河。

⑨城郊河道

城郊河道有4条：代军河、红堰河、余关庙河、板桥河。

代军河系湍河左岸支流，发源于余关镇，在湍东镇郭张营村入湍河；红堰河系湍河左岸支流，发源于余关镇黑石头沟，在湍东镇河边村入湍河；余关庙河系默河右岸支流，发源于余关镇黑布袋沟，河流流向自北向南，在浆子村附近入默河；板桥河系默河右岸支流，发源于赖顶寨，河流流向大体自北向南，在浆子村附近入默河。

- 1.2.2水资源概况

根据南阳市第三次全国水资源调查评价成果，内乡县多年年平均降水量804.6mm，各地分布不均，丹江口以上流域年均降水量717.6mm，白河流域年均降水量809.7mm。

根据内乡县水资源规划等资料，内乡县水资源总量为49507万m3，人均水资源占有量为891m3，在南阳市属于相对富水区，但仍属缺水地区，属工程型和水质型缺水。

⑴供用水量

根据南阳市水资源公报，2022年内乡县各类供水工程总供水量1.083亿m3，其中：地表水源0.3850亿m3，占35.55%；地下水源0.6223亿m3，占57.46%；中水0.0757亿m3，占6.99%。

全县总用水量1.083亿m3，其中：农业用水0.5644亿m3，占52.11%；工业用水0.1866亿m3，占17.23%；生活用水0.2715亿m3，占25.07%；生态环境用水0.0605亿m3，占5.59%。

⑵双控目标

2022年南阳市水利局、南阳市发改委联合印发了“十四五”水资源总量和强度双控目标，建立了“十四五”双控目标体系建设。

表1.2-1       内乡县“十四五”期间用水总量控制目标表

| 行政 分区 | 2025年用水总量（亿m3） |  | 2025年万元工业增加值用水量 |  | 2025年灌溉水利用系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水总量 | 其中：非常规水 （最低利用量） | 万元工业增加值 用水量（m3） | “十四五” 总下降率 |  |
| 内乡县 | 1.4011 | 0.05 | 24.5 | 28.40% | 0.60 |

- 1.3水利基础设施建设现状

水利工程是国民经济基础设施的重要组成部分，在防洪安全、水资源合理利用，生态环境保护、推动国民经济发展等方面具有不可替代的重要作用。长期以来，水利工程在防洪、排涝、防灾、减灾等方面对国民经济的发展做出了重大的贡献，同时在工业生产、农业灌溉、居民生活、生态环境等生产经营管理中发挥了巨大的作用。

- 1.3.1防洪减灾体系

内乡县流域面积1000km2以上河流有2条：湍河、刁河；200～1000km2有5条：默河、黄水河、丹水河、鱼道河、淅河。目前经过治理河道的防洪能力大大提高，但仍有防洪任务的河段未经治理。已治理河段如下：

⑴湍河

湍河已治理2段，分述如下：

①内乡县湍河东王营至刘竹园村段河道治理

工程建设内容为对湍河东王营至刘竹园村4.1km长河段两岸堤防进行加高加固，岸坡护砌8.2km，新建排水涵、排污涵各1座，新修洪雁河入湍河河口处两岸防洪回水堤等。

②湍河北园至徐坡村段河道治理工程

该工程位于内乡县城关镇北园村至大桥乡郭岗村，涉及城关镇北园、南园、湍东镇下河、大桥乡谢营、郭岗、程岗、徐坡等村。治理范围为内乡县湍河北园至徐坡村（桩号1+450～6+200），治理净长4.75km。主要建设内容为：新建堤防2.94km，加固总长5.23km，岸坡护砌9.21km，入河口护砌3处、0.42km，新建排水涵5座，新建坡水入河工程2处，右岸堤顶修建防汛管理道路长5.7km。

⑵默河

①默河李井村至独榆树村段河道治理工程

该工程位于默河上游李井村至独榆树村段，治理长度5.3公里。主要建设内容为：河道卡口段主槽拓宽0.783km，梅子河入口整治1处、共0.3km，两岸新建堤防0.874km、加固堤防0.66km，两岸新建护岸8.128km、加固护岸0.783km，新建排水涵2座，拆除重建生产桥4座。

②默河水环境治理工程

该工程位于内乡县马山口镇、王店镇、余关镇、灌涨镇，主要建设内容包括：水利工程、污水处理工程、生态景观工程，分述如下：水利工程包括：a.河道治理工程：治理范围为马山口镇区三河交汇口上游2km 至灌涨镇吕营村段，治理长度 37.96km。b.堤顶道路工程：默河治理段两岸提升道路 6.225km，新建道路61.487km。c.桥涵工程：主要包括 13 座跨河交通桥，11 座支沟交通桥，46座排水涵。d.拦河坝工程：设置 10 座拦蓄水建筑物，采用液压坝，坝长 72~ 156m，坝高 2.5~4.0m。污水处理工程：新建马山口镇、王店镇、灌涨镇、余关镇污水处理厂及配套管网，建设规模分别为 0.5 万 m³/d、0.25 万 m³/d、0.25 万 m³/d 和 0.2 万 m³/d 。生态景观工程：包括默河四处滨河公园，总计面积35555㎡。包含硬质铺装面积为19370㎡ ，绿化面积16185㎡。

③黄水河

黄水河龙头至湍河口段河道治理工程位于黄水河下游，主要在河道两岸修建护岸，新建、加固堤防，保护耕地和村庄。治理净长6.255km。主要建设内容为：河道清障3.62km，两岸新建堤防4.513km、整修加固堤防2.577km，两岸新建护岸工程5.713km，新建排水涵2座，拆除重建生产桥4座，支沟口护砌9处、共0.425km，拆除废弃桥梁及拦河坝各1座，新建防汛道路长0.932km。

④丹水河

丹水河柴赵岗至湍河口段河道治理工程位于丹水河下游，主要在河道两岸修建护岸，新建、加固堤防，保护耕地和村庄。治理净长5.46km。主要建设内容为：两岸新建堤防2.87km、加固堤防5.69km，两岸新建护岸1.67km，新建排水涵7座，拆除新建生产桥2座。

- 1.3.2水资源保障体系

根据内乡县实际情况，县地表水源供水工程大量修建，主要有蓄水工程、引水工程、提水工程和调水工程。目前内乡县境内有水库42座（其特性见表1.3-1）；现有引水工程85处；万亩以上灌区有4处，（打磨岗、老龙潭、太山庙、丰收渠）；配套机井2675眼；水厂10座（其特性见表1.3-2）；中心城区现有污水处理厂2座（湍东污水厂、湍西污水厂）。内乡县已初步形成以蓄水工程、引水工程、提水工程和调水工程为主体的水资源保障体系。

表1.3-1                      内乡县现状水平年中小型水库统计表

| 序号 | 水库 名称 | 类型 | 所在 乡镇 | 所在 流域 | 集水 面积（km2） | 总库容 (万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打磨岗水库 | 中型 | 马山口镇 | 汉水西默河石庙河 | 58 | 2447 |
| 2 | 太山庙水库 | 中型 | 师岗镇 | 汉水刁河 | 60 | 2437 |
| 3 | 斩龙岗水库 | 中型 | 赤眉镇 | 汉水湍河弹琴河 | 30 | 1501 |
| 4 | 雲露湖水库 | 小（1）型 | 马山口镇 | 汉水默河青山河 | 112.3 | 983.3 |
| 5 | 宝天曼漂流水库 | 小（1）型 | 夏馆镇 | 汉水湍河 | 187.5 | 305.72 |
| 6 | 庙湾水库 | 小（1）型 | 岞岖镇 | 汉水刁河清泉河 | 13.75 | 173 |
| 7 | 庙山水库 | 小（1）型 | 赤眉镇 | 汉水湍河长城河 | 6.5 | 125.8 |
| 8 | 庵山水库 | 小（1）型 | 马山口镇 | 汉水默河青山河 | 2 | 535 |
| 9 | 周槽水库 | 小（1）型 | 师岗镇 | 汉水刁河周槽河 | 9.4 | 201 |
| 10 | 温岗水库 | 小（1）型 | 瓦亭镇 | 汉水刁河魏河 | 7.25 | 112.9 |
| 11 | 油房水库 | 小（1）型 | 瓦亭镇 | 汉水刁河春景河 | 6 | 133 |
| 12 | 王庄水库 | 小（1）型 | 余关乡 | 汉水默河板桥河 | 18 | 446.0 |
| 13 | 吴沟水库 | 小（1）型 | 桃溪镇 | 汉水刁河小红河 | 3.6 | 147 |
| 14 | 西沟水库 | 小（1）型 | 桃溪镇 | 汉水老灌河寺河 | 5 | 105 |
| 15 | 苇子沟水库 | 小（2）型 | 岞岖镇 | 汉水刁河苇子河 | 1 | 23.9 |
| 16 | 温家堰水库 | 小（2）型 | 岞岖镇 | 汉水丹江温家堰河 | 3.3 | 75 |
| 17 | 张观沟水库 | 小（2）型 | 岞岖镇 | 汉水刁河张观河 | 3.6 | 67.9 |
| 18 | 红雁沟水库 | 小（2）型 | 赤眉镇 | 汉水湍河老坟沟河 | 1.05 | 26 |
| 19 | 王沟水库 | 小（2）型 | 赤眉镇 | 汉水湍河王沟河 | 0.9 | 19.2 |
| 20 | 郭庄水库 | 小（2）型 | 马山口镇 | 汉水默河花北河 | 1 | 23.1 |
| 21 | 花石岗水库 | 小（2）型 | 马山口镇 | 汉水默河寺山河 | 2.1 | 29 |
| 22 | 徐庄水库 | 小（2）型 | 马山口镇 | 汉水默河花北河 | 1.3 | 17.6 |
| 23 | 薛家二库 | 小（2）型 | 马山口镇 | 汉水默河梅子河 | 1.59 | 26.4 |
| 24 | 庵沟水库 | 小（2）型 | 师岗镇 | 汉水刁河木帮河 | 2.88 | 60.4 |
| 25 | 老坟洼水库 | 小（2）型 | 师岗镇 | 汉水湍河坟洼河 | 2.5 | 49.5 |
| 26 | 桥河湾水库 | 小（2）型 | 师岗镇 | 汉水刁河支流 | 4.3 | 90.7 |
| 27 | 上李家水库 | 小（2）型 | 师岗镇 | 汉水湍河王营河 | 2.1 | 40 |
| 28 | 清凉庙水库 | 小（2）型 | 湍东镇 | 汉水 湍河 黄水河 | 19.3 | 69.6 |
| 29 | 蔡家水库 | 小（2）型 | 瓦亭镇 | 汉水刁河长胜观河 | 3.5 | 92.4 |
| 30 | 盆窑沟水库 | 小（2）型 | 瓦亭镇 | 汉水刁河长胜观河 | 2 | 38.6 |
| 31 | 平坦水库 | 小（2）型 | 王店镇 | 汉水 默河 石桥河 | 0.8 | 15.2 |
| 32 | 代军河水库 | 小（2）型 | 余关乡 | 汉水湍河代军河 | 10.9 | 61.2 |
| 33 | 杨洼水库 | 小（2）型 | 余关乡 | 汉水默河杨洼河 | 1.75 | 56.4 |
| 34 | 打瓜沟水库 | 小（2）型 | 桃溪镇 | 汉水老灌河寺河 | 1.2 | 42.6 |
| 35 | 东沟水库 | 小（2）型 | 桃溪镇 | 汉水老灌河寺河 | 1.9 | 39.1 |
| 36 | 迴龙庵水库 | 小（2）型 | 桃溪镇 | 汉水灌河东川河 | 17.5 | 75 |
| 37 | 江湾水库 | 小（2）型 | 桃溪镇 | 汉水老灌河寺河 | 5 | 91.6 |
| 38 | 宋家沟水库 | 小（2）型 | 桃溪镇 | 汉水刁河寺河 | 2.71 | 70.8 |
| 39 | 西坪沟水库 | 小（2）型 | 桃溪镇 | 汉水老灌河寺河 | 1.25 | 24.6 |
| 40 | 张沟水库 | 小（2）型 | 桃溪镇 | 汉水老灌河寺河 | 1 | 27.8 |
| 41 | 时家庄水库 | 小（2）型 | 赵店乡 | 汉水湍河黄水河 | 1.43 | 13.3 |
| 42 | 张家洼水库 | 小（2）型 | 赵店乡 | 汉水湍河黄水河 | 1.25 | 31.5 |

表1.3-2                                                             内乡县现状水厂统计表

| 工程名称 | 工程规模（A≥千吨万人＞B≥千人＞C≥百人） | 工程建设时间 | 工程最后一次实施工程年份 | 设计供水规模(m3/d) | 实际供水规模(m3/d) | 工程位置 | 水源类型 |  | 覆盖行政村名单 | 水源地保护范围划定情况（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 地表水/地下水 | 水源名称（南水北调/黄河水/水库水/当地河湖水等） |  |  |
| 茨园水厂 | A | 2007 | 2010 | 849.2 | 509.52 | 马山口镇 | 地下水 | 当地河湖水 | 闫岗村、茨园村、岳岗村、樊岗村 | 是 |
| 庵北水厂 | A | 2008 | 2018 | 677.35 | 406.41 | 马山口镇 | 地表水 | 当地河湖水 | 庵北村、打磨岗村、大寨村、花北村 | 是 |
| 余关镇东王庄水厂 | A | 2007 | 2018 | 1325.9 | 795.54 | 余关镇 | 地表水 | 当地河湖水 | 老庄村、余关村、李沟村、独树村、岳沟村、报事滩村、石庙村、麦山村、东王庄村、东孙沟村、大孙沟村、朱沟村、显圣庙村 | 是 |
| 王店水厂 | A | 2007 | 2018 | 2353.35 | 1412.01 | 王店镇 | 地表水 | 当地河湖水 | 马堂村、王湾村、薛岗村、石桥村、薛河村、均张村、宋沟村、雷沟村、杨湾村、四张村、岗樊村、马沟村、刘观村、黄河村、周营村、王店村、河东村 | 是 |
| 灌涨水厂 | A | 2012 | 2018 | 877.05 | 526.23 | 灌涨镇 | 地下水 | 当地河湖水 | 前湾村、杨营村、郭营村、杨集村、魏庄村、街北村、后马村 | 是 |
| 龙园水厂 | A | 2009 | 2009 | 690.9 | 414.54 | 湍东镇 | 地下水 | 当地河湖水 | 龙园村、张岗村、东王营村、谢楼村 | 是 |
| 赵店水厂 | A | 2012 | 2018 | 1916.15 | 1149.69 | 赵店乡 | 地表 | 当地河湖水 | 花洼村、聂岗村、袁寨村、赵店村、张庄村、郦城村、莲花村、杜沟村、大峪村、长岭村、楼房村 | 是 |
| 大桥水厂 | A | 2010 | 2018 | 1416.7 | 850.02 | 大桥乡 | 地下 | 当地河湖水 | 灵山村、南王村、郑营村、大周村、建设村、大桥村、郭河村、磙子岗村、陡沟村、封营村、谢营村、堰庄村 | 是 |
| 太山庙水厂 | A | 2009 | 2018 | 1492.15 | 895.29 | 师岗镇、乍岖镇 | 地表水 | 当地河湖水 | 付湾村、张集村、王岗村、唐营村、十字堰村、郭营村、师岗村、红庙村、陈营村 | 是 |
| 瓦亭水厂 | A | 2014 | 2018 | 897.4 | 538.44 | 瓦亭镇 | 地表水 | 当地河湖水 | 周家村、闫湾村、石营村、杨河村、杨沟村、瓦亭村、薛岗村 | 是 |

- 1.3.3灌溉排水体系

内乡县现有耕地面积81.74万亩，有效灌溉面积21.76万亩，万亩以上灌区有4处，分别为老龙潭、打磨岗、丰收渠、太山庙灌区，其灌溉面积分别为8.0万亩、11.78万亩、1.48万亩、4.64万亩。

内乡县近年来全面推进灌区现代化改造，建设配套齐全的骨干灌排工程体系，推广应用先进的灌区供水技术，不断扩大有效灌溉面积，提升灌溉保障能力及粮食生产保障能力。稳步推进中型灌区续建配套与现代化改造，完善灌区配套设施。实施了高标准农田建设，推动了农业生产方式的转型升级，促进了资源节约型农业发展，改善了农业生态环境。

- 1.3.4水生态环境保护体系

（1）城乡污水收集处理

坚持集中和分散相结合，采用雨污分流制的排水体制。完善污水处理及再生水利用设施，逐步实现污水全收集、全处理。中心城区和乡镇采用集中处理污水的方式，中心城区有2座污水处理厂（湍东污水处理厂和湍西污水处理厂），乡镇污水处理厂有7座，分别布设在瓦亭镇、岞岖镇、桃溪镇、马山口镇、余关镇、王店镇及灌涨镇等地。污水处理厂出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级 A 标准，处理达标后方可排入河道或景观水体 。

（2）生态流量保障

为切实履行好水行政主管部门知道河湖生态流量水量管理职责，南阳市制定了主要河流生态流量保障方案，确定了主要河流生态流量控制断面及最小生态控制流量。其中湍河内乡站生态流量0.244m3/s；中型水库打磨岗、斩龙岗、太山庙等水库生态流量分别为0.043m3/s、0.020m3/s。0.021m3/s。

内乡县人民政府组织有关部门加强控制性工程水量统一调度，严控河湖水资源开发强度，最大限度地保障河湖基本生态用水，切实改善河湖生态环境，将生态流量的保障工作纳入最严格水资源管理考核。

（3）水土保持及小流域治理

根据《内乡县水资源综合规划（2015~2030 年）》等资料，内乡县在“十三五”期间，计划在丹江口水库汇水区和河源上游实施丹江口水源区水土保持综合治理、丹江口水库汇水区清洁型小流域建设、内乡县“长治” 默河项目区水土保持综合治理工程、琴溪湖水源地水保及生态保护工程、打磨岗 水库水源地水保及生态保护工程和黄水河项目区水土保持综合治理 6  个水源涵养和生态保护与修复项目。据统计，2022年末内向县水土流失综合治理面积达到101.9千公顷，其中小流域综合治理面积70.6千公顷，已实施小流域综合治理条数23条。

（4）幸福河湖创建

2024年，内乡县全面开展幸福河湖建设，县水利局组织编制湍河城区段幸福河湖建设方案，为推动内乡县提升河道防洪标准、改善入河水质、水文化景观提升，推动水生态环境和景观同步提升，建设城市生态滨河生态景观带。

（5）空间管控

河道岸线是绿水和青山之间的重要纽带，直接影响着水域与陆域的物质流通、能量流通、生物流通，以及生物生存环境和健康发展，还是防洪安全的重要保障，根据水利部《河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）》，2022年5月，编制完成《南阳市河湖岸线保护与利用规划》，涉及内乡县境内湍河岸线总长度234.75km，科学划定了岸线边界线和功能分区，严格分区管控，满足经济社会发展需求；依法依规加强岸线资源保护与开发利用管理，规范岸线开发利用行为，促进岸线资源集约节约利用，为岸线利用的科学管理提供科学可靠依据，保障岸线的可持续利用和国民经济可持续发展。

（6）水生态保护及修复

内乡县是河南省重要生态屏障、南水北调中线工程源头重要水源涵养区。内乡县涉及。国家级自然保护区3处—河南伏牛山自然保护区、南阳恐龙蛋化石群自然保护区和宝天曼自然保护区，省级自然保护区1处-内乡湍河湿地省级自然保护区。

内乡县高度重视水环境保护工作。近年以来，内乡县积极拓展治理思路，将重点治理与面上治理结合，全县水土保持生态建设和湍河、默河湿地工程持续推进。在加强梯田整治专项治理的同时，将水土保持面上治理资金纳入省财政专项，同时，加强了对投入资金的管理。根据水土流失危害状况，对小流域治理提出了新的要求，以防洪安全、粮食安全和生态修复为目标，高起点地实施安全生态小流域综合治理。此外，生态修复试点、生态清洁型小流域试点等也在全面推进。

1.3.5水利信息化体系

内乡县3座中型水库都配置有水情测报和安全监测设施。内乡县结合实际情况，通过多种渠道争取资金及项目配套，2021年完成了内乡县小型水库雨水情测报和安全监测设施项目，全县39座小型水库配套建设坝上雨量、水位、视频图像监测站39套；对33座小型水库配套建设渗流量测点3个、渗流压力测点103个、变形监测测点114个、变形监测基点70个、无线传输终端33套；7处溢洪道视频站；12处水位声光报警设备及一套终端；15处无线智能预警广播设备及一套终端；1套县级视频监控系统。目前内乡县共有42座中小型水库，其中42座中小型水库实现雨水情测报，36座水库配置有大坝安全监测设施，现已并入防洪监控系统，实现信息共享，初步形成了雨水情监测系统。

目前，内乡县打磨岗灌区和老龙潭灌区已建有一部分闸门自控系统、视频监控系统、光缆通讯、斗门流量监测等灌区信息化工程。

- 1.4存在主要问题

- 1.4.1防洪排涝减灾体系存在薄弱环节

内乡县由于独特的地理位置和地形，水旱灾害较为频繁，区域性洪涝旱灾频发，旱涝并存、旱涝交替、旱涝急转的特性没有改变。

随着经济的发展，洪涝灾害造成的损失日益严重。从整体来看，内乡县目前的防洪排涝减灾体系仍存在不少问题和薄弱环节，洪水拦蓄能力不足，区域防洪控制性工程尚不健全，还不能完全适应“防大汛、抗大洪”的需要。骨干河流湍河上缺乏对洪水调控能力有重要作用的控制性枢纽工程，重点河段仍存在防洪不达标、河势不稳定、行洪不顺畅的现象。

同时，低洼易涝区存在河道淤积严重、排涝能力低、局部堤防标准低、建筑物损毁严重等问题，城市防洪排涝工程体系不完善，影响防汛。

- 1.4.2水资源开发利用能力较低，区域性缺水严重，节约集约利用不足

随着经济的发展和人民生活水平的提高，水资源供需矛盾日益尖锐。内乡县水资源总量49507万m3，水资源可利用总量为14146万 m3，仅为水资源总量的28.6%。人均水资源占有量为891m3，低于国际公认的人均 1000m3的最低需求线。另外，中水回用使用再生水的规模还很小，雨洪水资源利用率不高。

随着经济社会和城市化的快速发展，非农业灌溉用水需求在急剧增加， 农业与工业、农村与城市、生产与生活、生产与生态等诸多用水矛盾加剧，水资源短缺的压力增大，制约经济的发展。内乡县水资源时空分布不均，西南区水资源缺乏，城区内河季节性河流枯水季节断流，生态基流缺失；水资源供需矛盾突出，工程用水需求量剧增但供水工程能力有限，严重制约地方经济可持续发展；由此造成造成内乡县出现区域性缺水的情况。内乡县未来用水将呈刚性增长态势，在充分挖掘节水潜力和现状工程供水条件下，区域性缺水问题仍然存在。

内乡县农业用水占总用水量的比例较大，主要是用水效率低和种植结构不合理造成的；因此，大力推广现代高效节水农业及合理调整优化种植结构势在必行。工业节水一般分为管理节水、系统节水和工艺节水三类；目前，内乡县系统节水的普及率不高且不完备，管理节水还有待加强，工艺节水几乎没有。城镇生活的节水器具普及率低且不均衡，管网漏损率过高。

1.4.3灌溉排水体系有待提高完善

内乡县虽建设了中型水库等供水工程，但灌区输配水体系仍不完善，重点中型灌区末级渠系不配套，渠道多为土渠，冲刷、滑坡、淤积严重，田间工程灌溉方式粗放，存在漫灌现象，渠系水利用系数较低，灌溉成本高，已建部分灌溉工程配套设施标准低，老旧失修，渠系建筑物损坏严重，农田灌溉水利用效率还有很大提升空间。随着城镇化进程的发展和新型农村社区的建设，原有灌溉面积较少，导致灌区面积退化，水资源供需矛盾将更加突出，水资源利用效率有待进一步提高。

- 1.4.4水生态保护与修复任务重

（1）排污口整治及河边污水收集有待提升

目前，内乡县中心城区及乡镇虽然建有污水处理厂，采取了一系列的截污治污措施，对污染物的排放实施了监控，但由于工业发展迅猛，部分行业和企业环保意识薄弱，措施不到位，污染物排放总量呈逐年增加态势；同时在农业生产过程中，农药、化肥施用过量，施用技术不合理，水质也受到不同程度的污染。水生态保护和水生态修复迫在眉捷。

（2）生态流量泄放设施缺乏

内乡县河道沿线建有可满足两岸村民灌溉的生态拦河堰，拦蓄水面，美化环境，增加灌溉面积，提高水资源利用效率，但部分堰坝存在未建设生态流量泄放设施，存在枯水期下游河段内短距离生态基流无法保证，需要对生态拦河堰坝进行提升改造，增设泄放设施。

（3）水土保持建设需持续拓展

根据《内乡县水土保持规划》等资料，至2030年内乡县水土流失规划需治理面积为292.73km2，水土保持治理任务艰巨，坡耕地、水源涵养及生态清洁小流域建设等水土流失综合治理需持续拓展。

（4）河流缺乏系统治理

内乡县缺乏河湖系统治理，现状管护能力较低，需继续开展内乡县全域幸福河湖创建工作。

（5）水生态空间管控

管理范围划界、中小河流水域岸线保护与利用规划需结合国土空间规划进行编制，明确河流、水库的水生态功能保护区和限制开发区。对已经完成的河道管理范围确权划界工作，水域岸线管护力度需持续加强。

（6）强化河湖库生态保护治理

太山庙水库流域、淅河和紫气河、刁河及其支流汤堰河流域存在水环境承载力较低、水质改善难度大的等问题，亟需开展生态保护治理工程，提高河流自净能力，保障重要河库水生态安全。

1.4.4水治理能力亟待提升，水网管理体系不完善，智慧化水平有待加强

水利工程建设管理运行机制不健全，现代水网管理体制机制需要进一步完善，管理体系需加快推进建立，水监管体系仍存在薄弱环节，监测设施覆盖范围不广、密度不够、自动化程度不高，监管手段信息化水平较低，监测预警能力不足等现象仍然存在，水治理能力和现代水网管理设施和能力亟待加强。

经近年来水利信息化推动，内乡县水利的数字化、网络化、智慧化建设取得一定成效，但与建成具有“四预”功能的智慧水网体系相比，还存在较大差距，主要表现在水网透彻感知不够、信息资源共享不足，水网智慧化水平有待加强。

- 1.5水网建设的必要性

⑴是贯彻习近平总书记视察南阳讲话精神的具体举措

习近平总书记在南阳召开的推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上强调：加快构建国家水网，并提出新时期节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的十六字治水思路。“十四五”时期以全面提升水安全保障能力为目标，以优化水资源配置体系、完善流域防洪减灾体系为重点，统筹存量和增量，加强互联互通，加快构建国家水网主骨架和大动脉，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。内乡县境内地表水比较丰富，径流分布和降水量分布一致，从北向南递减。县境属长江汉水流域，共有大小河流40余条，内乡县在全市水网格局中占有重要地位。加快内乡现代水网建设，是牢记习近平总书记嘱托，贯彻落实党中央和水利部决策部署的具体行动。

⑵是上级现代水网规划的必做之功

《河南省现代水网建设规划》构建了八横六纵、四域贯通的河南现代水网框架体系。在《南阳市现代水网建设规划》中内乡部分为：新建北湾水库、圣湖湾水库、红石峡水库、龙泉沟水库（目前已建成为小型蓄水工程）及中小型水库清淤；内乡县湍河流域北部片区水系连通工程、内乡县雲露湖水库与打磨岗水库、庵山水库连通工程、内乡县周槽水库与太山庙水库干渠连通工程等引调水及水系连通工程；内乡县城乡供水一体化工程（南水北调后续工程）；内乡县老龙潭、打磨岗、太山庙、丰收渠灌区续建配套与现代化改造；南阳市湍河河道治理工程；内乡青山水库工程；南水北调中线工程丹江口库区生态保护和环境综合整治项目（内乡部分）内乡县刁河水环境综合治理、内乡县刁河支流汤堰河流域水生态综合治理项目、丹江口水库水源区水土保持工程（内乡部分）；数字孪生水网建设工程等。本次规划在《河南省现代水网建设规划》和《南阳市现代水网建设规划》基础上对内乡县现代水网建设规划进行补充、完善和细化，是上级水网的延伸。内乡县水系比较发达、城区骨架水系清晰，呈“非”字形分布，形成“一河两岸，东西两带，八水润城”整体格局。现代水网的规划对于内乡县的发展具有重要意义。

⑶是全面提升水安全保障能力的迫切需要

内乡县的水资源相对充沛，县人均水资源量高于省、市平均水平。但基于此优势下水资源可利用量仍存在不足，水资源时空分布不均，西南区水资源缺乏，城区内河季节性河流枯水季节断流，生态基流缺失；水资源供需矛盾突出，工程用水需求量剧增但供水工程能力有限，严重制约地方经济可持续发展；基础设施有短板，未经系统治理，缺少水源连通工程，存在河道断流、景观单一及生态脆弱等问题，城区段虽经治理，但存在硬质化问题。总之，内乡县水资源虽然充沛，但缺乏骨干控制性工程；河流比较发达，但缺乏互连互通；工程运行单一，联合调度能力较差；时空分布不均，属工程性缺水，严重制约内乡长远发展，亟需通过加快构建多功能现代水网体系，破解新老水问题，更高水平保障水安全，助推内乡县高质量发展。

- 1.6面临形势与水网特点

2019年南阳市人民政府印发了《南阳市四水同治规划方案（2019-2035年）》，治水兴水列入全市各级党委、政府的重点工作，为推进新时代水利事业高质量发展提供了强大动力和有力保障。2021年南阳市人民政府印发了《南阳市持续深化四水同治统筹推进五水综改实施意见（试行）》，要求持续深化“四水同治”，统筹推进“五水综改”。将“五水综改”列入市委重大改革事项，根据《南阳市大抓落实快抓落实狠抓落实22条措施》和《南阳市重点项目建设“五快一提”工作机制（试行）》，将“五水综改”任务完成情况纳入党委、政府目标绩效考核体系，作为领导班子和领导干部奖惩的重要依据。

根据《内乡县国土空间总体规划》等资料，内乡县未来发展定位和发展目标如下：

- 发展定位

依据2023年政府工作报告和《内乡县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，实施生态立县战略，大力推进生态经济化、经济生态化，彰显资源能源优势，确定内乡县发展定位为：华夏生猪产业第一县、农牧装备之都；工业强县、农牧大县和文旅名县。

②城市性质

豫陕鄂省际重要的交通枢纽、物流基地，装备制造、农牧和特色农产品加工基地；国家衙署文化（廉政文化、官德文化）标识地，宜居宜业宜游的现代化城市。

③发展目标

2025年发展目标：生态保护和生态修复取得初步成效，伏牛山生态屏障功能得到有效提升；地区协调发展取得初步进展，初步形成区域协同、绿色特色、开放创新、三产融合的现代产业体系；城乡一体化和乡村振兴取得有效推进，初步建成历史文化彰显、山水特色突出、功能服务完善、人居环境优秀的宜居宜业、宜游宜养的山水文化旅游城市。

2035年发展目标：生态保护和生态修复取得重大进展，伏牛山生态屏障功能进一步提升；地区协调发展取得重大进展，基本形成区域协同、绿色特色、开放创新、三产融合的现代产业体系；城乡统筹和乡村振兴取得重大进展，基本建成历史文化彰显、山水特色突出、功能服务完善、人居环境优秀的宜居宜业、宜游宜养的山水文化旅游城市。

2050年发展目标：生态保护和生态修复取得显著成效，伏牛山生态屏障功能有效形成；地区协调发展全面形成，有效构建区域协同、绿色特色、开放创新、三产融合的现代产业体系；城乡统筹和乡村振兴成绩斐然，全面建成历史文化彰显、山水特色突出、功能服务完善、人居环境优秀的宜居宜业、宜游宜养的山水文化旅游城市。

目前，南阳市治水兴水的氛围浓厚，大力开展现代水网建设的条件基本成熟。内乡县作为南阳市的一部分，积极响应上级规划建设，助力新时代内乡县城高质量发展。结合内乡县发展定位和发展目标，内乡县建设现代化水网体系有如下特点。

- 1.6.1水系比较发达，城区骨架水系清晰

一河两岸：湍河穿城而过，将县城一分为二，以西为老城区，是政治文化生活中心，以东为新城区，是先进制造业开发区和工业物流中心，一河两岸正成为现代高品位居住区和休闲娱乐区，是城市发展的主轴。

东西两带：默河、黄水河位于城市开发的东西边界，开发潜力巨大，是大力发展“周末经济”，驱动城市发展的两翼。

八水润城：螺蛳河、牡珠沟河、代军河、红堰河呈“非”字型分布于湍河两岸，与湍河形成了完整的生态水系，使内乡县城呈现“八水润菊城”的山水格局。

- 1.6.2工程基本完备，能够支撑水网工程建设

内乡县水资源充沛具有中小型水库42座，总库容约1.1亿m3。万亩以上灌区有4处；坑塘堰坝824座；湍河橡胶坝４座，默河液压坝10座。内乡县工程基本完备，有利于现代水网建设。

- 1.6.3空间规划相契合

方山为屏，连绵叠嶂，北缓南俊的山体景观；一水中分，两河裹挟，两支凝心的水城交织；滨水营城，古治成城，南北双轴的老城骨架；一河凝翠，两岸合璧，北国江南的城市神韵。是内乡在《国土空间总体规划》 中空间特色的体现。

一廊四脉：湍河生态走廊，以及螺蛳河、牡珠河，黄水河和默河四条河流绿色廊道；两心九园：西城城市综合公园、湍河城市综合公园，以及2个专类公园、7个社区公园。内乡中心城区形成“一廊四脉、两心九园”的绿地系统空间结构，全面建成蓝绿交织，绿网密布的公园城市，是内乡县城在《国土空间总体规划》中蓝绿系统的体现。

- 1.6.4规划系统全面，前期工作充分

近年来，南阳市编制并批复了《南阳市水系连通规划》、《南阳市水生态修复与水环境治理专项规划》、《南阳市四水同治规划方案》、《南阳市南水北调水资源综合利用规划》、《南阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》等一批水利规划，超前谋划了一大批水利项目，重点项目前期工作扎实稳步推进。尤其是2022年编制完成并批复的《南阳市水系连通规划》，高起点规划了全市的水系连通工程，为县级水网建设奠定了良好的基础。

- 2总体思路

- 2.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和在南阳视察调研时的重要指示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，按照国家水网、河南水网及市级水网的部署要求，紧紧围绕湍河流域生态保护和高质量发展、南水北调后续工程高质量发展等国家重大战略，聚焦县委县政府坚持“两个高质量”、基本建成“工业强县、农牧大县和文旅名县”的远景发展目标，扎实推进“四水同治”，着力形成覆盖全县“一河两岸、东西两带、八水润城”的水网体系，增强水资源调配能力，逐步形成与县域经济发展相适应的供水安全保障体系。

坚持引水、储水、分水、用水、治水指导思想，重点抓好水系连通、以水润城、水域治理，以灌区骨干渠系及水系连通工程为通道，水库闸坝为节点，智慧化调控为手段，体制机制法治管理为支撑，以构建防洪排涝网、城乡供水网、灌溉排水网、河湖生态保护网和数字孪生水网为重点，全面提升内乡县水安全保障能力，加快构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的水网体系，为内乡县基本建成“工业强县、农牧大县和文旅名县”以及“山水文化旅游城市”的总体目标和经济社会高质量发展提供坚实的水安全保障和水支撑。

- 2.2基本原则

⑴坚持以人为本，保障民生

牢固树立以人民为中心的发展思想，把人民对美好生活的向往作为现代水网建设的出发点和落脚点，加快解决群众最关心最直接最现实的供水、防洪、水生态等问题，不断提高现代水网建设质量和公共服务水平，促进人水和谐，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

⑵坚持节水优先、高效利用

以水资源水环境承载能力为刚性约束，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，强化水资源消耗总量和强度双控。把节约用水贯穿于经济社会发展全过程，加快形成有利于节约资源、保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，不断提高用水效率和效益。

⑶坚持生态优先、绿色发展

尊重水系的自然属性，严格河湖水域空间管控，保护、恢复、修复水生态系统，树立“绿水青山就是金山银山”理念，以保护为前提，在保护中发展，把生态环境保护放在推进发展的首要位置，努力建设资源节约型和环境友好型社会，引领绿色发展。

⑷坚持系统治理、统筹兼顾

牢固树立山水林田湖草沙是一个生命共同体的系统思想，坚持流域治理与区域治理相协调、城市水利与农村水利相协调、治理开发与综合保护利用相协调，统筹解决洪、涝、旱和水环境、水生态、水资源问题，地表地下、上游下游、工程措施和非工程措施协同治理，全面提升水利和水生态环境对经济社会发展的保障能力。

⑸坚持改革创新、两手发力

坚持政府与市场两手发力，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，充分发挥政府投入的引领带动作用和公益事业投入的主渠道作用，广泛吸引社会资本，培育多元化水利工程建设管理投资主体与经营管理模式。创新发展体制机制，依法治水、依法管水。增强科技创新能力，提升治水工作水平。

- 2.3规划目标

- 2.3.1规划范围及水平年

本次规划范围为内乡县全域，土地总面积2301km2。规划基准年为2022年，规划水平年为2035年，展望至2050年。

- 2.3.2规划目标

2025年规划建成一批县级水网骨干工程，着力补齐防洪排涝、城乡供水、灌溉排水、河湖生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力进一步提高，水网工程智能化水平得到提升，水安全保障能力明显增强。

规划2035年，全县水资源水生态水环境水灾害问题得到系统解决，节水型社会全面建立，城乡供水得到可靠保障，水生态得到有效保护，水环境质量优良，防灾减灾救灾体系科学完备，兴利除害现代水网基本建成，水治理体系和治理能力现代化基本实现。

到2050年，高质量水网体系全面建成，上承市级骨干水网，对下与各乡镇水网协同融合共享格局全面形成，水资源合理配置格局全面形成，防洪保安实现全面安全达标，水生态环境实现全面好转，水网智慧化调控全面实现，全县水安全全面得到保障。

为确保内乡县级水网对上衔接国家、省级水网和市级水网，对下指导好各乡镇水网建设任务，结合内乡水网建设现状与特点，充分考虑新时期对水网体系的需求，从水网覆盖范围、水流调控能力、水资源配置、防洪减灾、水生态保护与治理、数字孪生水网建设等方面初步拟定规划目标指标。

表2.3-1                   内乡县现代水网建设规划指标表

| 分类 | 序号 | 指标 | 单位 | 2022年 | 2025年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水网综合指标 | 1 | 县级水网覆盖率 |  |  | 75 | 85 |
| 水资源配置 | 2 | 用水总量 | 万m3 | 10830 | 11997 | 17168 |
|  | 3 | 万元工业增加值用水量 | m3 | 21 | 20 | 16 |
|  | 4 | 城乡一体化供水覆盖率 | % |  | 15 | 17.45 |
|  | 5 | 灌溉水有效利用系数 |  |  | 0.60 | 0.67 |
|  | 6 | 再生水利用率 | % |  | 25 | 40 |
| 防洪减灾 | 7 | 4级堤防达标率 | % |  | 85 | 90 |
| 水生态保护 | 8 | 水土保持率 | % |  | 88.2 | 91.5 |
|  | 9 | 重要河湖控制断面生态流量满足率 | % |  | 85 | 90 |
| 智慧水网 | 10 | 水网关键要素感知率 | % |  | 50 | 80 |
|  | 11 | 重点水利工程数字化率 | % |  | 30 | 50 |

- 2.4总体布局

内乡县现代水网是国家骨干水网、河南省级水网和南阳市级水网的延伸，根据内乡县地形地貌、河流水系及水利工程分布、生态功能等情况，统筹考虑水资源特点和经济社会发展要求，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的全域水网，形成“一河两岸，东西两带，八水润城”的县级水网总体布局。

“一河两岸”：“一河”指湍河，湍河穿城而过，将县城一分为二。“两岸”：湍河以西为老城区，是政治文化生活中心；湍河以东为新城区，是先进制造业开发区和工业物流中心。一河两岸正成为现代高品位居住区和休闲娱乐区，是城市发展的主轴。

“东西两带”：默河、黄水河位于城市开发的东西边界，开发潜力巨大，是大力发展“周末经济”，驱动城市发展的两翼。

“八水润城”：螺蛳河、牡珠沟河、代军河、红堰河等呈“非”字型分布于湍河两岸，与湍河形成了完整的生态水系，使内乡县城呈现“八水润菊城”的山水格局。

- 2.5主要建设任务

内乡县现代水网建设规划编制，目的是通过分析内乡县现代水网建设基础及存在的问题，制定内乡县水网建设规划目标、总体布局和建设思路，提出防洪排涝网、城乡供水网、灌溉排水网、河湖生态保护网、数字孪生水网等五大体系建设任务。按照衔接南阳市水网，统筹考虑在水源供给、水资源调控功能作用方面的地位和水网覆盖均衡性，内乡县水网建设规划重点聚焦县级水网功能作用及建设任务，构架了“5纲、16目、49结”的内乡县现代水网结构。

内乡县水网之“纲”。南水北调输水管道和湍河在南阳市水网中为“目”，县级水网中为“纲”；结合内乡县实际情况，将默河、刁河、黄水河等3条河同南水北调输水管道和湍河选为内乡县水网之“纲”。

内乡县水网之“目”。根据上级规划及内乡县实际情况，将北湾水库与雲露湖、庵山、打磨岗等水库连通并向默河、余关庙河、板桥河、李井河补水工程；老龙潭东干渠与斩龙岗水库及下游红堰沟水库、代军河水库和黑龙庙水库连通工程，并向代军河、红堰河、牡珠沟补水工程及斩龙岗水库与抗旱应急项目连通工程；青山水库向丹水河、螺蛳河、黄水河、梨园沟补水工程；西峡县石门水库与湍河连通工程；淅川县马家石咀电站与刁河、湍河连通工程等5条输配水通道作为内乡县水网之“目”，同时将内乡县螺蛳河、梨园沟、余关庙河、板桥河、李井河、代军河、红堰河、牡珠沟、北得子河、刁河、汤堰河等11条河选为内乡县水网之“目”。

内乡县水网之“结”。将已建及规划49座大中小型水库选为“结”。

| 内乡县水网“纲、目、结”分类统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  | 数量 | 名称 |
| 纲（5） | 输配水通道 | 1条 | 南水北调输水管道 |
|  | 河流 | 4条 | 湍河、默河、刁河、黄水河 |
| 目（16） | 输配水通道 | 5条 | ①北湾水库与雲露湖、庵山、打磨岗等水库连通并向默河、余关庙河、板桥河、李井河补水工程； ②老龙潭东干渠与斩龙岗水库及下游红堰沟水库、代军河水库和黑龙庙水库连通工程，并向代军河、红堰河、牡珠沟补水工程及斩龙岗水库与抗旱应急项目连通工程；③青山水库向丹水河、螺蛳河、黄水河、梨园沟补水工程；④西峡县石门水库与湍河连通工程；⑤淅川县马家石咀电站与刁河、湍河连通工程。 |
|  | 河流 | 11条 | 螺蛳河、梨园沟、余关庙河、板桥河、李井河、代军河、红堰河、牡珠沟 北得子河、刁河、汤堰河 |
| 结（49） | 水库 | 49座 | 新建青山、续建北湾、琴溪湖（斩龙岗）、打磨岗、太山庙、雲露湖水库等44座水库+5座新建小水库 |

- 3构建防洪排涝网

- 3.1建设思路

贯彻总体国家安全观和“两个坚持、三个转变”防灾减灾新理念，坚持人民至上、生命至上，牢牢守住防洪风险防控底线，加强防洪薄弱环节建设，加快完善防洪减灾体系，确保人民生命财产安全和经济社会发展安全。结合内乡县级水网框架特征，完善以流域为单元，以湍河为行洪主通道，以上游水库建设为核心，提升流域洪水调控能力；中下游以河道工程建设为重点，畅通骨干排洪通道；加快补齐洪水控制、河道治理、城市排涝等防汛短板，全面提升抵御洪水灾害的综合防范能力，实现“一个确保、三个不发生”目标，确保人民安居乐业。

- 3.2防洪标准和布局

河道防洪标准：结合河道防护区重要程度及现状防洪能力，湍河城区段防洪标准按50年一遇，重点镇按20年一遇，一般乡镇及农田防洪保护区按10年一遇设防；其他河流城镇按20年一遇防洪标准设防，一般乡镇及农田防洪保护区按10年一遇设防。

防涝标准：内乡县中心城区和重点镇除涝标准为20年一遇，一般乡镇除涝标准为10年一遇。农田治涝标准按照旱作物5年一遇1日暴雨1日排完。

内乡县骨干河流湍河青山水库以上河段以泄为主，青山水库水库以下河段蓄泄结合，积极推进大中型水库、岸坡防护等工程建设，提高湍河干流防洪能力。一方面重点推进重要支流的流域性控制枢纽建设，通过新建青山水库、续建北湾水库等项目进一步完善流域防洪减灾体系；另一方面通过局部拓宽河道、岸坡防护等措施增加其排泄洪水能力，从而达到防洪的目的。因此，内乡县水网规划的防洪总体布局为：通过水库建设、岸坡防护及堤防建设、修建防洪排涝闸（站）等措施与水生态相结合，形成以泄为主，以蓄为辅、蓄排兼筹、上下兼顾的总体防洪体系。

- 3.3提高河道泄洪能力

按照流域防洪规划和相关规程规范要求开展防洪能力复核，对防洪不达标、河势不稳定、行洪不顺畅的重点河段进行治理，提高抗御洪涝灾害能力，保护沿岸居民生命财产安全。

⑴重要支流与中小河治理工程

- 内乡县湍河河道治理工程

实施内乡县湍河37km河道治理工程，包含6段，即徐坡至大周段、刘竹园村至新312国道桥段、新312国道桥至福山村段、赤眉福山村至陈湾村段、陈湾村至杨店村段、青山至二道河村段），治理内容包括：河道清淤疏浚、新建堤防、岸坡防护及新建五号橡胶坝等。工程总投资32000万元。

②内乡县黄水河赵店乡白坡村至西王营村段河道治理工程

治理河长9.1km，治理内容包括河道清淤、疏浚、岸坡防护等。工程总投资3200万元。

③ 内乡县淅河桃溪镇段河道治理工程

治理河长6.63km，治理内容包括河道清淤、疏浚、岸坡防护等。工程总投资1300万元。

④内乡县刁河桃溪镇石碑营村至岞曲镇迎宾大道段河道治理工程

治理河长6.0km，治理内容包括河道清淤、疏浚、岸坡防护等。工程总投资1100万元。

⑵山洪沟治理工程

①内乡县道川沟山洪沟治理工程

治理工程位于内乡县板场乡境内，治理段范围为道川沟上游龙凤村龙凤沟组至雁岭村，治理长度12.85km。

②内乡县四斗河山洪沟治理工程

治理范围为四斗河清凉庙水库上游段和清凉庙水库下游段，治理长度5.71km。

③内乡县白崖河山洪沟治理工程

治理工程位于内乡县夏馆镇境内，治理段范围由上游青杠树村马家洼组至夏馆村镇政府西北与栗坪河交汇处夏馆村，治理长度10.624km。

- 3.4提高洪水调蓄能力

加快推进对完善流域防洪减灾体系、提高流域和重点区域洪水调控能力有重要作用的控制性枢纽工程建设。重点推进重要支流的流域性控制枢纽建设，通过新建青山水库、续建北湾水库等项目进一步完善流域防洪减灾体系。同时加强防洪控制工程的运行管理和联合调度，提高重要支流防洪能力。

新建湍河干流青山大型水库1座，兴利库容0.8280亿m3，总库容为1.88亿m3；新建大坝、溢洪道、放空洞及输水洞等。工程总投资586000万元。

续建湍河干流北湾中型水库1座，兴利库容0.2257亿m3，总库容0.4031亿m3。新建坝高60.5m，坝长257m的碾压砼坝一座及配套设施。工程总投资110000万元。

- 3.5加强城市（镇）防洪除涝建设

依托流域、区域防洪工程体系，多部门协同推进城镇防洪排涝体系建设，做好城镇排涝工作，因地制宜，加快实施城镇防洪达标建设。结合国土空间总体规划和流域防洪规划，科学确定城镇防洪标准，统筹城镇防洪与排涝的关系，加强城镇防洪排涝体系建设。

⑴内乡县中心城区防洪排涝提升工程

对内乡县中心城区的方山路西段、大成桥东段、工业路南段、恐龙塔周边、宝天曼大道与菊香路交叉口、二建口西北角等低洼易涝区域增设排涝设施，进一步提升中心城区易涝区域路面排水能力，提高内乡县城防洪排涝能力。工程总投资3000万元。

⑵内乡县默河支流曾家河涝区排涝工程

项目位于内乡县灌涨镇，对曾家河流域涝区进行治理，包括河道疏浚、沟渠疏浚、岸坡护砌、坑塘治理等建设内容。工程总投资5600万元。

⑶内乡县湍河支流螺蛳河涝区排涝工程

项目位于内乡县赵店乡、湍东镇，对螺蛳河流域涝区进行治理，包括河道疏浚、沟渠疏浚、岸坡护砌、坑塘治理等建设内容。工程总投资9700万元。

⑷内乡县默河支流板桥河涝区排涝工程

项目位于内乡县余关镇和王店镇，对板桥河流域涝区进行治理，包括河道疏浚、沟渠疏浚、岸坡护砌、坑塘治理等建设内容。工程总投资7200万元。

专栏一 防洪排涝体系重点建设任务

- 提高河道泄洪能力 ①重要支流与中小河治理工程 积极推进内乡县湍河河道治理工程、内乡县黄水河赵店乡白坡村至西王营村段河道治理工程、内乡县淅河桃溪镇段河道治理工程、内乡县刁河桃溪镇石碑营村至岞曲镇迎宾大道段河道治理工程等项目建设。 ②山洪沟治理工程 积极推进内乡县道川沟山洪沟治理工程、内乡县四斗河山洪沟治理工程、内乡县白崖河山洪沟治理工程等项目建设。 - 提高洪水调蓄能力 新建湍河干流青山大型水库1座，总库容为1.88亿m3；续建湍河干流北湾中型水库1座，总库容0.4031亿m3。 - 加强城市（镇）防洪排涝建设 积极推进内乡县中心城区防洪排涝提升工程、内乡县默河支流曾家河涝区排涝工程、内乡县湍河支流螺蛳河涝区排涝工程、内乡县默河支流板桥河涝区排涝工程等项目建设。

- 4构建城乡供水网

- 4.1建设思路

聚焦内乡县发展战略定位和发展目标，立足内乡县水资源特点，坚持“四水同治”、多源互济，以青山、北湾、琴溪湖（斩龙岗）、打磨岗、太山庙水库等为核心水源，以湍河、默河为水资源调配大动脉，主要支流、输配水骨干渠系及城乡供水骨干管道为脉络，对接国家和河南省水资源节约集约利用、深度节水控水行动以及高质量发展目标任务，把水资源作为最大刚性约束、以保障城乡供水和粮食安全为重点，科学高效利用当地水与南水北调水，严格用水总量控制，强化用水效率目标，全面提升水资源利用效率。把水资源作为最大刚性约束以保障城乡供水和粮食安全为重点，科学高效利用当地水与南水北调水，严格用水总量控制强化用水效率目标。

- 4.2水资源供需分析及配置方案

根据内乡县地形特点，规划新建一批水源供水工程，科学开展42座水库清淤扩容，架构由“水库蓄水工程、引调水工程、供水工程、非常规水源利用工程”组成的统一调控、多水源并举的内乡县水资源配置格局，为实现规划水平年经济社会的可持续良性发展提供水资源保障。

- 4.2.1重点水源及调蓄工程建设

在科学论证的基础上，有序推进一批重点水源工程建设，加快构建多源互补、互为备用、集约高效的供水水源格局。规范有序推进综合性水利枢纽和调蓄工程建设，提高供水保障能力。

充分挖掘现有水源调蓄工程供水潜力，多蓄多雨洪水等，使有效的水资源得到充分利用；加快推进雲露湖水库加高扩容工程（由小（1）型升至中型）以及新建圣湖湾水库、红石峡水库、将军堰水库、杏树坪水库和岗庙岈水库等5座小型水库；完成内乡县中小水型库清淤工程，清淤水库42座。

⑴圣湖湾水库

工程位于内乡县夏馆镇黄靳村栗坪河上，主要建筑物包括水库大坝、供水管、冲砂闸等。水库控制流域面积46.3km2。水库总库容681万m3，最大坝高48.6m，坝顶长度200m。总库容681万m3，兴利库容322万m3。

⑵红石峡水库

工程位于默河支流青山河分支潭沟河上，坝址在马山口镇石庙村刘家自然村南侧，坝址以上流域面积为6.55km2，坝长145m，坝高37.5m，水库总库容85万m3，兴利库容50万m3，是一座以灌溉、供水为主，兼顾防洪、旅游开发及水产养殖等综合利用的小型水利枢纽工程。

- 将军堰水库

工程位于后会水文站上游约600m，控制流域面积820km2，拦河建筑物溢流堰主体采用堆石混凝土填筑，总长145m，最大堰高24.5m，最大库容909万m3，兴利库容237万m3。

⑷杏树坪水库

工程位于马山口镇杏树坪村，属唐白河水系默河支流，流域面积19 km2，坝高30m，坝长120m，总库容340万m3，兴利库容210万m3。

⑸岗庙垭水库

位于内乡县赤眉镇湍河支流弹琴河上，控制流域面积25km2，总库容90万m3，兴利库容65万m3。

- 4.2.2引调水及水系连通工程建设

以保障经济社会用水合理需求和生态环境健康稳定为目标，按照“确有需要、生态安全、可以持续”和“先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水”的原则，加快推进内乡县引调水及水系连通工程建设，逐步完善水资源调配体系，提高水资源承载能力。内乡县引调水及水系连通工程包括以下部分：

⑴内乡县北部片区连通工程

①从北湾水库库区打5.5km长引水隧洞连通杏树坪水库，经杏树坪水库下泄流量实现湍河和默河水系连通。估算投资2750万元。

利用已建雲露湖水库向打磨岗水库连通隧洞，可实现雲露湖水库向打磨岗水库调水。利用打磨岗水库灌区已建和在建引水管道，沿途经李井河、平坦水库、杨洼水库、板桥河、西河时设置放水闸阀，适时对李井河、平坦水库、杨洼水库、板桥河、西河进行补水，新建打磨岗水库灌区干管向王庄水库供水工程长3km。估算投资900万元。

新建雲露湖水库向庵山水库连通管道工程长7.5km，实现雲露湖水库向庵山水库调水。估算投资2500万元。

②结合在建老龙潭灌区续建配套与节水改造项目，湍河→老龙潭东干渠→斩龙岗水库已实现连通。在斩龙岗水库输水洞下游新建泵站，新建20km压力管道，沿途经红堰沟水库、代军河水库和黑龙庙水库、牡珠沟时设置放水闸阀，适时对红堰沟水库、代军河水库和黑龙庙水库、牡珠沟进行补水。估算投资8000万元。

③利用斩龙岗水库向赤眉水厂供水工程管道，向下游延伸1.2km，与已建2014年内乡县抗旱应急引水工程管道实现连通。估算投资480万元。

⑵青山水库与县城西部水系连通工程

结合青山水库灌区建设，新建压力管道，沿途穿越丹水河、螺蛳河、黄水河、梨园沟时设置放水闸阀，适时对丹水河、螺蛳河、黄水河、梨园沟进行补水，放水闸阀投资计入新建青山水库灌区工程。

⑶西峡县石门水库与湍河连通工程

西峡县石门水库扩容后与七峪水库连通，通过七峪水库向下游丹水河引水至湍河，实现石门水库向湍河补水。

⑷淅川县马家石咀电站与刁河、湍河连通工程

结合淅川县马家石咀电站扩容工程，新建泵站，埋设32km长压力管道接入太山庙水库，估算投资15000万元。

从太山庙水库向汤堰河（刁河上游）新建连通管道长5.2km，估算投资2000万元。实现老灌河与刁河、湍河连通补水。

周槽水库至太山庙水库灌区干管之间新建连通管道，增加太山庙水库供水保证率，连通管道长2km，估算投资650万元。

- 4.2.3水资源供需分析

根据《内乡县国土空间总体规划（2021～2035年）》、《南阳市水利局南阳市发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（宛水资[2022]12号文）、河南省水利厅关于印发《河南省地下水管控指标方案的函》（豫水资函[2024]7号文），结合《内乡县水资源综合规划》和内乡县社会经济发展，以2022年统计资料为基准，结合相关规划，采用增长率法确定，需水预测要符合最严格水资源管理制度的要求，体现科学用水、合理用水、节约用水的思想。

- 4.2.3.1需水量预测

⑴生活需水量预测

根据《内乡县水资源综合规划》等资料，2015年内乡县常住人口55.53万人，其中农村人口35.18万人，城镇人口20.35万人，常住人口城镇化率36.65%。

根据内乡县公布的数据，2020年内乡县常住人口54.91万人，城镇人口26.53万人，城镇化率48.32%；2022年内乡县常住人口54.04万人，城镇人口26.97万人，城镇化率49.91%。特别随着近年来内外部环境变化，人口呈递减趋势，考虑到未来生育政策的实施，未来人口按净增长预测，对《内乡县水资源综合规划》中人口增长预测进行修正，常住人口按照1%增长率进行预测，内乡县规划水平年人口及城镇化率预测成果详见表4.2-1。

表4.2-1                                   内乡县人口预测成果表                         单位：万人

| 基准/规划年份 | 常住人口 | 城镇人口 | 农村人口 | 城镇化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 54.04 | 26.97 | 27.07 | 49.91% |
| 2025年 | 57.88 | 30.65 | 27.23 | 52.96% |
| 2035年 | 63.94 | 41.28 | 22.66 | 64.56% |

生活需水定额参考《河南省地方标准-农业与农村生活用水定额》并结合《内乡县水资源综合规划》确定，由此计算处内乡县不同规划水平年生活需水量预测成果见表4.2-2。

表4.2-2                      内乡县生活需水量预测成果表

| 规划年份 | 城镇人口 （万人） | 城镇生活 用水定额 （L/d） | 农村人口 （万人） | 农村生活 用水定额 （L/d） | 生活 用水量 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 30.65 | 90 | 27.23 | 60 | 1603 |
| 2035年 | 41.28 | 100 | 22.66 | 90 | 2251 |

- 工业需水量预测

根据内乡县公布的数据，2022年全县生产总值304.0872亿元。其中，第一产业增加值59.0922亿元，第二产业增加值131.3116亿元，第三产业增加值113.6614亿元。考虑到近年来经济发展现状，预测2022～2035年内乡县工业增长率为8.0%，由此计算出的内乡县规划水平年工业需水量见表4.2-3。

表4.2-3	              规划水平年工业需水量预测成果表

| 项目 | 2022年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDP总量（亿元） | 304.08 | 362.16 | 484.65 | 648.57 |
| 工业增加值（亿元） | 88.86 | 111.94 | 164.48 | 241.68 |
| 其中工业增长率（%） |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 工业增加值用水量 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| 工业用水量（万m3） | 1866 | 2239 | 2961 | 3867 |

⑶农业需水量预测

2022年末内乡县耕地总灌溉面积35.18万亩，有效灌溉面积33.35万亩，林园地灌溉面积1.83万亩。

内乡县有效灌溉面积结合《南阳市农业高效节水灌溉发展规划》和本次灌区工程近远期工程确定；考虑到实际状况，渔业养殖面积不会有太大的发展，也不鼓励发展，而是以提高品质和效益为主，结合规划确定鱼塘面积维持现状；畜禽养殖量结合《内乡县水资源综合规划》等数据确定。

依据《南阳市水利局南阳市发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通》（宛水资[2022]12号文），2025年内乡县农田灌溉水有效利用系数0.6。预测到2035年农田灌溉水有效利用系数0.67。农业方面其余需水定额参考《河南省地方标准-农业与农村生活用水定额》并结合《内乡县水资源综合规划》确定。

表4.2-4	                       内乡县农业灌溉需水量

| 年份 | 有效灌溉面积 （万亩） | 灌溉定额 （m3/亩） | 农业灌溉需水量 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 33.35 | 160.0 | 5336 |
| 2035年 | 54.85 | 143.3 | 7859 |

表4.2-5                        内乡县林果灌溉需水量

| 年份 | 林果地灌溉面积 （万亩） | 定额 （m3/亩） | 林果灌溉需水量 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 2.12 | 118.00 | 250 |
| 2035年 | 3.45 | 115.00 | 397 |

表4.2-6                               内乡县鱼塘补水需水量

| 年份 | 鱼塘补水面积 （万亩） | 定额 （m3/亩） | 鱼塘补水需水量 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 1.01 | 515.00 | 520 |
| 2035年 | 1.01 | 500.00 | 505 |

表4.2-7	                         内乡县畜牧业需水量	       单位：万头，l/d，万m³

| 年份 | 大牲畜 | 小牲畜 | 大牲畜 用水定额 | 小牲畜 用水定额 | 大牲畜 年需水量 | 小牲畜 年需水量 | 牲畜 合计需水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 15.6 | 195 | 40 | 18 | 227 | 1279 | 1506 |
| 2035年 | 18.1 | 249 | 35 | 15 | 231 | 1364 | 1595 |

经预测，预测规划水平年农业需水量如下。

表4.2-8	               内乡县农业需水量预测成果表	              单位：万m³

| 年份 | 农业灌溉 需水量 | 林果灌溉 需水量 | 鱼塘补水 需水量 | 畜牧业 需水量 | 农业 需水总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 5336 | 250 | 520 | 1506 | 7612 |
| 2035年 | 7859 | 397 | 505 | 1595 | 10356 |

⑷生态环境指标预测

结合《内乡县水资源综合规划》等资料，河道内需水主要为生态基流及维持城市水系所需要的水量。由于在供水规划中已经扣除了维持河道生态基流所需水量，新建水库工程均要求下泄生态流量，下泄水量不小于多年平均流量的10%，因此本次需水计算不再计算生态基流，仅计算维持城镇水系生态景观所需要的水量。

维持城镇水系生态景观所需要的水量，根据河道的渗漏量和蒸发量计算，蒸发量根据潜在蒸发量和水面面积计算。内乡县已在城区河道建设橡胶坝，按照橡胶坝运行特点，橡胶坝每年汛期塌坝运行，汛后升坝拦水，正常年份需要复蓄1～2次，但鉴于橡胶坝对地下水补给作用等，扣除其重复计算量，即生态环境需水量为橡胶坝换水量。内乡县湍河城区段现状及规划6级橡胶坝，根据预测，县城生态环境用水量2025年为543万m3，2035年为694万m3。各乡镇生态环境主要为绿地、环境卫生等城镇公共用水，部分乡镇在镇区河道上修建橡胶坝或漫水坝（如默河上马山口、王店，湍河上赤眉、赵店等），主要用于拦蓄河道地表水，河湖补水不再考虑。

⑸需水量预测汇总

根据以上章节计算，内乡县规划年需水量见表4.2-9。

表4.2-9	                     内乡县需水量预测成果表	             单位：万m³

| 年份 | 居民生活 用水量 | 工业 需水量 | 农业 需水量 | 生态环境 需水量 | 需水量 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 1603 | 2239 | 7612 | 543 | 11997 |
| 2035年 | 2251 | 3867 | 10356 | 694 | 17168 |

- 4.2.3.2可供水量预测

内乡县供水水源主要包括地表水、地下水（浅层地下水、深层地下水）和其他水源（中水回用）。

- 地表水可供水量预测

蓄水工程可供水量预测，分别按照大中型水库、小型水库和塘坝三类工程进行估算。内乡县现有中型水库3座，小型水库39座，塘坝824座。近期水平年新增1座中型水库（北湾水库-续建）和2座小型水库（圣湖湾水库和红石峡水库），远期水平年考虑蓄水工程全部建成。蓄水工程可供水量根据其有效蓄水容积乘以复蓄指数估算。

经计算，2025年和2035年蓄水工程可供水量7557万m3和15902万m3。

②引水工程可供水量计算

内乡县引水工程均为小型区域性的，引水工程供水能力计算方法是采用近十年引水工程供水量的最大值，并利用水利年报数据进行修正，从而得到其供水能力，统计得该值为2410万m3。由于远期引水工程规划建设情况不明，至2025年，考虑到与现状年很近，不再改扩建及新增引水工程，引水量不变；至2035年，采用《南阳市水资源综合规划》成果，其可供水量为2870万m3。

③提水工程可供水量计算

提水工程可供水量不考虑蓄、引、提相结合的供水方式，避免重复，也不包括提取地下水，地下水可供水量单独进行计算。采用近十年提水工程供水量的最大值，并利用水利年报数据进行修正，从而得到其供水能力，统计得该值为350万m3。由于远期引水工程规划建设情况不明，至2025年，考虑到与现状年很近，不再改扩建及新增提水工程，提水量不变；至2035年，采用《南阳市水资源综合规划》成果，多年平均可供水量分别为855万m3。

④跨区域调水工程

内乡县跨区域调水主要是南水北调中线工程调水。根据《南阳市人民政府关于南阳市内乡县城区使用南水北调中线工程水资源的请示》（宛政文[2015]72号），计划从分配南阳市的南水北调中线工程水量指标中每年调剂2000万m3给内乡县，具体分水量拟从南水北调中线一期工程南阳中心城区4号姜沟分水口门年均5040万m3分水量中调剂。从南水北调中线干渠邓州赵集3号彭家口门引水至湍东水厂。

- 地表水可供水量汇总

汇总以上地表水供水工程可供水量，内乡县2025年和2035年地表水可供水总量结果如下。

表4.2-10                          地表水可供水量计算表

| 水平年 | 蓄水工程 | 引水工 程 | 提水 工程 | 南水北调工程 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 | 7557 | 2410 | 350 | 2000 | 12317 |
| 2035年 | 15902 | 2870 | 855 | 2000 | 21627 |

内乡县规划水平年2025地表水工程可供水量为12317万m3，2035规划水平年地表水工程可供水量为21627万m3。

⑵地下水供水能力

结合《内乡县水资源综合规划》等资料，地下水是内乡县平原及岗丘区农业、城镇生活和工业的主要供水水源之一，目前全县地下水开采量基本接近地下水可利用量。因此，在现有的工程条件和技术水平下，在维持生态环境良性发展和不超采地下水的前提下，现状年内乡县地下水的供水能力等于补给量扣除其自然消耗量。根据河南省水利厅关于印发《河南省地下水管控指标方案》的函（豫水资函[2024]7号文），2025年内乡县地下水可供水量限值为5016万m3，2030年内乡县地下水可供水量限值为4476万m3。考虑到2030年以后地下水可供水量不会增加，规划水平年2035年地下水可供水量仍然采用4476万m3。

⑶再生水供水能力

内乡煤电运一体化电厂是中心城区再生水的用水大户。目前电厂再生水年利用量1368万m3，其中淅川县污水处理厂供水567万m3，内乡县湍东、湍西污水厂供水801万m3。规划水平年煤电运一体化电厂不再从淅川县污水处理厂调用中水，结合工业与生态环境用水，2035年内乡县再生水利用量1868万m3。

⑷可供水量预测汇总

根据以上章节计算，内乡县规划年可供水量见下表。

表4.2-11                  内乡县可供水量预测成果表	              单位：万m³

| 水平年 | 地表水源可供水量 |  |  |  |  | 地下 水源 可开 采量 | 再生水 供水量 | 总可 供水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄水 工程 | 引水 工程 | 提水 工程 | 南水北调 工程 | 小计 |  |  |  |
| 2025年 | 7557 | 2410 | 350 | 2000 | 12317 | 5016 | 1618 | 18951 |
| 2035年 | 15902 | 2870 | 855 | 2000 | 21627 | 4476 | 1868 | 27971 |

- 4.2.3.3水资源平衡和配置分析

根据上述内乡县供、需水量，内乡县水资源平衡及配置分析结果见表4.2-12。

根据《南阳市水利局南阳市发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（宛水资[2022]12号文），内乡县2025年总用水量限值14011万m3；根据河南省水利厅关于印发《河南省地下水管控指标方案》的函（豫水资函[2024]7号文），2025年内乡县地下水可供水量限值为5016万m3，2030年内乡县地下水可供水量限值为4476万m3。

表4.2-12	                             内乡县水资源平衡表	                     单位：万m³

| 水平年 | 供水量 |  |  |  |  |  |  | 供水量 合计 | 需水量 |  |  |  | 需水量 合计 | 余缺 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水源 |  |  |  |  | 地 下 水 | 再 生 水 |  | 居民生活 | 工业 | 农业 | 生态环境 |  |  |
|  | 蓄水 工程 | 引水 工程 | 提水 工程 | 南水北调 工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年 | 7557 | 2410 | 350 | 2000 | 12317 | 5016 | 1618 | 18951 | 1603 | 2239 | 7612 | 543 | 11997 | 6954 |
| 2035年 | 15902 | 2870 | 855 | 2000 | 21627 | 4476 | 1868 | 27971 | 2251 | 3867 | 10356 | 694 | 17168 | 10804 |

根据以上章节计算，规划水平年2025年和2035年南水北调中线工程向内乡县年供水2000万m3后，全县生活、生态、工业、农业均不缺水，达到了供需平衡。同时，本项目规划从西峡县石门水库和淅川县马家石咀电站与湍河连通，介时内乡县供水能力保障程度更高。

- 4.3农村供水高质量发展

深刻认识农村饮水安全保障是巩固脱贫成果、推动乡村振兴的重要标志，建立健全从水源到龙头的全链条全过程农村饮水安全保障体系。坚持问题导向和目标导向，因地制宜、分类施策，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化，加强小型供水工程规范化建设和改造，健全完善运用管理体制机制，强化农村供水工程标准化、规范化、专业化管理，推动农村供水高质量发展，保障工程长久稳定运行。

规划至2035年，农村供水自来水普及率为98.63%，城乡供水一体化供水人口覆盖比例达到17.45%，千人以上供水工程人口覆盖比例达到78.27%。千人以上供水工程覆盖农村人口比例达到94.29%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到49.52%。

- 城乡供水一体化工程

a. 内乡县先进制造业开发区净水厂工程

内乡县先进制造业开发区净水厂工程对大桥乡、灌涨镇2个水厂进行水源置换、水质提升。估算投资约8900万元。

b.内乡县城乡供水一体化工程

内乡县城乡供水一体化工程主要建设内容包括：在湍河红堰河入湍河口上游约200m处新建拦蓄橡胶坝1座、橡胶坝右岸建设取水泵站1座、输水管线11km，城区西部县衙路与西环路交叉口西南角新建湍西水厂，配水主管道4条，分别向赵店、桃溪、瓦亭、师岗方向供水，长度92.8km，配水支管提升改造782km，配套建设信息化管理系统等。工程估算总投资131000万元。

c.内乡县城乡供水中型引调水工程，新建拦蓄将军堰和橡胶坝各1座、取水泵站1座、输水管线81km，新建水厂，改造东王庄水厂、马山水厂、王店水厂、灌涨水厂、大桥水厂、瓦亭水厂、师岗水厂，配水主管298.2km、配水支管提升改造4782km，配套建设信息化管理系统等。工程估算投资126320万元。

⑵集中供水规模化工程

a.北湾水库向七里坪水厂供水工程

北湾水库建成后，建设北湾水库至七里坪乡供水管网工程8.5km，七里坪乡建设净水厂一座。估算投资2700万元。

b.马山口水厂供水工程

马山口镇西侧默河建设截潜坝一座，设泵站一座，引水至新建马山口水厂。估算投资1000万元。

c.王店水厂供水工程

王店镇东侧默河建设截潜坝一座，设泵站一座，引水至新建王店水厂。估算投资1000万元。

d.余关水厂供水工程

利用现状打磨岗灌区干管，就近延伸800m至余关镇，新建余关水厂一座。估算投资800万元。

e.圣湖湾水库向夏馆水厂供水工程

圣湖湾水库建成后，建设圣湖湾水库至夏馆乡供水管网工程2.0km，夏馆乡建设净水厂一座。估算投资1300万元。

f.斩龙岗水库向赤眉镇水厂供水工程

接已建老龙潭灌区东干管，建设斩龙岗水库至赤眉镇供水管网工程2.0km，赤眉镇建设净水厂一座，估算投资1500万元。

⑶小型供水工程规范化建设和改造

建设水源及配套工程12处，入户设施9278套，铺设管道451.46km。工程总投资3980万元。

- 4.4非常规水源利用工程

非常规水源综合开发利用，是构建“系统完善、丰枯调剂、循环畅通、多源互补、安全高效、清水绿岸”的现代水利基础设施网络的有效途径，也是实现水资源高效利用、水生态系统修复、水环境综合治理、水灾害科学防治和水管理能力持续增强的前提条件。开展非常规水源开发利用项目有利于解决水资源短缺、水生态退化、水环境恶化、水灾害频发问题，推动水利实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续健康发展。

为落实乡村振兴战略、推进城乡融合发展的要求，内乡县以“规模化、市场化、水源地表化、城乡一体化”即“四化”为发展方向，以节水为前提，坚持常规水与非常规水统一配置。

国投华中内乡县煤电运一体化电厂工程生产用水采用再生水。工程任务主要是收集利用污水处理厂中水为电厂供水，同时埋设污水管道将电厂污水输送至湍东污水处理厂。 工程主要建设内容包括：建设容积0.8万m3中水暂存池1座；总装机1.575MW的提水泵站1座；埋设中水输送管线4条总长12812.74m（其中：1#中水上水管线长10200m，采用ϕ1020×10mm螺旋钢管；2#湍东污水处理厂中水管线长673.87m，采用ϕ630×9mm螺旋钢管；3#内乡县污水处理厂中水管长538.07m，采用DN800 PE管；4#西城污水处理厂中水管道长1400.80m，采用ϕ630×9mm螺旋钢管）；埋设电厂污水排放管线1条，长10700m，采用DN315PE管。总投资约10900万元。

专栏二 城乡供水网重点建设任务

- 重点水源及调蓄工程 加快推进雲露湖水库加高扩容工程；新建圣湖湾水库、红石峡水库、将军堰水库、杏树坪水库和岗庙岈水库等5座小型水库；开展42座水库清淤工程。 - 引调水及水系连通工程建设 内乡县北部片区连通工程：①北湾水库与杏树坪水库连通工程，打磨岗水库向李井河、平坦水库、杨洼水库、板桥河、西河、王庄水库补水工程，新建雲露湖水库向庵山水库连通管道工程；②斩龙岗水库向红堰沟水库、代军河水库和黑龙庙水库、牡珠沟补水工程；③斩龙岗水库与抗旱应急项目连通工程； 青山水库与县城西部水系连通工程； 西峡县石门水库与湍河连通工程； 淅川县马家石咀电站与刁河、湍河连通工程。 - 农村供水高质量发展 城乡供水一体化工程：内乡县先进制造业开发区净水厂工程、内乡县城乡供水一体化工程、内乡县城乡供水中型引调水工程。 集中供水规模化工程：北湾水库向七里坪水厂供水工程、马山口水厂供水工程、王店水厂供水工程、余关水厂供水工程、圣湖湾水库向夏馆水厂供水工程、斩龙岗水库向赤眉镇水厂供水工程。 小型供水工程规范化建设和改造 ⑷非常规水源利用工程 实施内乡县中水综合利用工程。

- 5构建灌溉排水网

- 5.1建设思路

围绕保障粮食安全和重要农产品供给，坚持节水优先、高效利用、综合考虑水土资源条件、生态环境状况、灌溉排水现状和发展需求，以提升农田灌排保障能力为目标，在强化农业节水的基础上，按照现代农业高质高效的发展要求，有序推进灌区建设，不断扩大有效灌溉面积，充分发挥灌区骨干输水功能，提高粮食生产保障能力。

- 5.2推进灌溉水源工程建设

全面推进内乡县灌溉水源工程建设，科学推进新建青山水库、雲露湖水库加高扩容以及对以灌溉水源为地表水的现状水库进行清淤等工程建设，考虑到水库工程任务的多样性，其建设任务和投资已在防洪排涝网和城乡供水中综合考虑，在灌溉水源工程建设任务中不再单列。

同时，内乡县积极推进集雨设施建设，积极筹备内乡县集蓄雨水综合开发利用工程项目。该项目涉及12个乡镇，38个小流域，项目区规划涉及利用集蓄雨水坑塘406座，配套灌溉设施406座，作为农田灌溉备用和应急水源，补充灌溉农田面积6.63万亩。总投资约26000万元。

- 5.3推进灌区现代化建设和改造

- 5.3.1新建中型灌区

围绕乡村振兴战略，按照现代农业高质高效的发展要求，有序推进青山水库灌区（22万亩，包含老龙潭灌区）、圣湖湾灌区（1.0万亩）、宝天湖灌区（1.5万亩）、雲露湖和庵山水库灌区（5.0万亩）等中型灌区建设，优化水资源利用，提高粮食生产保障能力。

- 5.3.2中型灌区续建配套与节水改造工程

加快推进中小型灌区续建配套与现代化改造，因地制宜推广节水灌溉工程与技术，以保障粮食安全为目标，推进中小型灌区续建配套与现代化改造。稳步推进老龙潭灌区（8.0万亩）、打磨岗灌区（11.78万亩）、丰收渠灌区（1.48万亩）、太山庙灌区（4.64万亩）等中型灌区续建配套与现代化改造，开展骨干灌排设施提档升级，完善灌区配套设施，推进灌区信息化建设和智慧化改造，建立健全良性运行管理体制机制，构建设施完善、智能高效的现代化灌区运行、管护体系，不断提高灌区的输配水效率和调度管理水平，充分发挥工程效益，提升农业灌溉用水效率。建立健全良性运行管理体制机制，构建设施完善、智能高效的现代化灌区运行、管护体系，不断提高灌区的输配水效率和调度管理水平，充分发挥工程效益，提高灌溉供水保障率，保障国家粮食安全。

结合《河南省水利厅 河南省农业农村厅关于加快协同推进大中型灌区改造与高标准农田建设项目的通知》的有关要求：优先将大中型灌区设计范围内的基本农田全部建成高标农田，实现水源、输水、用水环节工程同步改造，建成一片，效益发挥一片。结合《南阳市高标准农田建设规划（2021-2030年）（征询意见稿）》等资料，内乡县拟实施高标准农田建设项目，投资约96000万元。

2022年末内乡县有效灌溉面积33.35万亩，规划水平年2035年考虑规划灌区已建成，有效灌溉面积可达到54.85万亩。

专栏三 灌溉排水网重点建设任务

- 积极推进内乡县集蓄雨水综合开发利用工程项目 - 新建青山水库灌区（22万亩，包含老龙潭灌区）、圣湖湾灌区（1.0万亩）、宝天湖灌区（1.5万亩）、雲露湖和庵山水库灌区（5.0万亩）等4处中型灌区。 - 推进老龙潭灌区（8.0万亩）、打磨岗灌区（11.78万亩）、丰收渠灌区（1.48万亩）、太山庙灌区（4.64万亩）中型灌区续建配套与现代化改造。. - 实施内乡县高标准农田建设项目

- 6.构建河湖生态保护网

- 6.1建设思路

深刻领会习近平总书记在南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话精神，从生态系统整体性和流域系统性出发，基于总体水网布局，统筹考虑水环境、水生态、水资源、水安全等要素，强化水生态空间保护，退还被挤占的生态需水、保护与修复河湖系统、建设水土保持工程，支撑全县水网高质量实施，建设人水和谐的幸福河湖。

- 6.2加强水土流失综合治理

坚持预防为主、保护优先，围绕河流源头区、地下水水源补给区等重点地区，以加大封育保护治理为主，加强河流源头区保护修复。强化重点预防区和重点治理区水土流失防治，营造水源涵养林和水土保持林，提高水土保持率。结合实际情况，将水土保持生态建设与乡村振兴结合，开展重点区域水土流失综合治理，加强坡耕地综合整治，加快侵蚀沟、综合治理，积极推进生态清洁小流域建设。实施内乡县汇水区水土保持综合治理工程，规划治理水土流失面积146.74km2，投资约11740万元。

- 6.3推进重点河湖生态保护修复

⑴创建幸福河湖

围绕实现持久水安全、优质水资源、宜居水环境、健康水生态、先进水文化和科学水管理等6个方面，内乡创建全域幸福河湖，近期选取湍河城区段幸福河湖建设方案，选取基础条件较好的湍河城区段（范围为湍东镇谢楼村至大桥乡封营）作为近期工程，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，努力建设造福人民的幸福河湖。

- 河湖生态保护治理工程

积极推进水质稳定达标压力大、水环境承载力较低及水质改善难度大的重要支流区域开展生态保护治理工程，提高河流自净能力，保障重要河库水生态安全。内乡县河湖生态保护治理工程包括以下部分：

①内乡县南水北调中线工程丹江口库区生态保护和环境综合整治项目

丹江口水库为南水北调中线工程水源地，丹江口库区生态保护和环境综合整治是十分必要的。建设内容包括在库区及上游河段新建生态护岸、生态步道、人工湿地、河湖垃圾清理、河道污染底泥清理、生态隔离带等。工程估算投资5.5亿元。通过项目实施，可大大改善库区及上游河段水环境状况、保障库水水质，保障“一泓清水永续北上”。

②内乡县太山庙水库流域水生态综合治理工程

涉及桃溪镇和岞岖镇9个村，治理流域面积60km2，建设内容为：污染底泥清理、人工湿地、生态护岸、生态隔离带、生态沟渠、生态步道、生态护栏、河道垃圾清理、环库道路工程、智慧河长系统和管理工程等。总投资约19000万元。

③内乡县淅河和紫气河水生态综合治理工程

对淅河和紫气河进行水生态综合治理，涉及桃溪镇和岞岖镇15个村，治理流域面积198.2km2。总投资约21000万元。

④内乡县刁河水环境综合治理工程

清淤疏浚河道12.3km，污染底泥清理50.8万m3；新建生态堰、生态堰、整治坑塘13座等。总投资约12300万元。

⑤内乡县刁河支流汤堰河流域水生态综合治理项目

涉及瓦亭镇和岞岖镇19个村，治理流域面积112km2，建设内容为：污染底泥清理、人工湿地、生态护岸、生态隔离带、生态沟渠、河道垃圾清理、蓄水工程、道路工程、智慧河长系统和管理工程等。总投资约22000万元。

⑥内乡县湍河支流水生态综合治理工程

涉及余观庙河、板桥河及黄水河、牡珠沟河、螺蛳河、丹水河等6条河。包括余观庙河自刘沟村至默河口6.1km、板桥河自桂花树至默河口6km河道生态治理工程，黄水河、牡珠沟河、螺蛳河、丹水河等4条河已治理段水生态提升工程。总投资约29350万元。

专栏四 河湖生态保护网建设任务

⑴水土保持工程 实施内乡县汇水区水土保持综合治理工程，规划治理水土流失面积146.74km2。 ⑵创建幸福河湖 内乡县创建全域幸福河湖，选取基础条件较好的湍河城区段（范围为湍东镇谢楼村至大桥乡封营）作为近期工程。 - 河湖生态保护治理 规划实施内乡县南水北调中线工程丹江口库区生态保护和环境综合整治项目、内乡县太山庙水库流域水生态综合治理工程、内乡县淅河和紫气河水生态综合治理工程、内乡县刁河水环境综合治理工程、内乡县刁河支流汤堰河流域水生态综合治理项目、内乡县湍河支流水生态综合治理工程等项目。

- 7构建数字孪生水网

7.1建设思路

项目结合内乡县水利信息化设备及相关系统现状，依据《数字孪生流域建设技术大纲》、《数字孪生水网建设总体技术指南》等文件，充分参考水利部《构建现代化水库运行管理矩阵试点水库建设技术要求》等相关技术规范要求，确 定内乡县数字孪生水网建设思路。

完善水利信息化基础设施，建设数据底板，建立水利专业模型，建设智能识别模型，建立可视化模型，建设模拟仿真引擎，建设知识库，开发防洪“四预”、水资源管理与调配、河湖监管、灌区节约用水管理、水库调度决策、水土保持管理、山洪灾害防御、河湖联合调度、城乡供水管理、水管理等10个应用系统；集成这些模型、模块和应用子系统，形成数字孪生流域系统，解决流域信息基础设施不完善、水利感知能力不足、数据信息资源整合利用水平不高、水利业务应用智能化水平低等问题，满足数字孪生工作需要，强力支撑内乡县新阶段水利高质量发展。

项目建设成果、技术标准及数据维护标准应严格按照《水利部关于印发〈数字孪生流域共建共享管理办法（试行）〉的通知》（水信息〔2022〕146号）、《水利部关于印发〈数字孪生流域建设技术大纲（试行）〉的通知》（水信息〔2022〕147号）、《水利部关于印发〈数字孪生水利工程建设技术导则（试行）〉的通知》（水信息〔2022〕148号）、《水利部关于印发〈水利业务“四预”基本技术要求（试行）的通知〉》(水信息〔2022〕149号)等文件要求。

图7.1-1  内乡县数字孪生水网总体框架图

7.2完善水利信息化

信息化基础设施包括水利监测感知网、水利信息网等基础环境等内容，为系统数据采集、信息传输、数据存储、分析计算、系统部署、设备运行等提供基础支撑。

7.2.1完善水利感知体系

围绕数字孪生流域和水利业务应用需求，合理新建雨情、水情、工情等传统水利监测站网和视频等新型水利监测站网，优化站点布局，扩大监测范围，完善监测要素，增加数据传输频次，推进自动在线监测，完善水利感知网。在内乡县现有水利监测感知体系基础上，优化站网布局、提升标准档次、补充视频监视、遥感监测、应急监测等手段，扩大流域河湖水系、水利工程设施、水利管理活动等监测范围。为数字孪生平台提供稳定、全面、准确的数据支撑。通过建设数据汇聚平台，整合共享所有基础信息、监测信息。

为满足流域防洪、水资源管理调配和水库管理运行等业务应用需要，根据实际情况拟布设水文站和水位流量站；结合需求分析结果与实地调研情况，拟在新建续建水资源配置和供水保障工程项目内配置视频监测点、新增雨量站、远传电子水尺、变形及位移监测设备等并配套相关的声光报警无线智能预警等设备和终端。

7.2.2完善水利网络及其配套

围绕全面互联互通的通信网络要求，统筹规划内乡县水利信息网络，依托内乡县现有水利网络资源，充分利用内乡县政务外网，通过租赁专线、光纤、网络VPN信等多种方式，完善流域水利信息网，满足雨情、水情、工情、监视视频等各类信息在节点间的及时、高效地传输、交换，保障水利业务应用带宽需求。对已建和拟新建的视频、水文监测站点，需要建设专网，连接这些站点，将视频信号高效传输至水利局、大数据中心有关部门。雨水工情站点、地下水监测井采用4G/5G网络组网，将在线监测数据传输至有关部门。

搭建高效基础环境。改建扩建水利局中心机房，完善供电、空调、消防、防雷接地、动力环境监控、视频监控等环境监控系统，搭建水利云机房的基础环境。改造展示及会商中心，在现有设施的基础上，开展视频会商系统和基础设施设备的升级改造，支撑数字场景及“四预”模拟展示、综合会商、云视频等业务应用。扩展完善容灾备份体系，实现核心业务系统和数据容灾，满足核心业务系统运行以及数据安全要求。

7.3构建数字孪生平台

7.3.1 建设数据底板

建设内乡县智慧水利数据底板。全面搜集整合基础数据、监测数据、业务管理数据、跨行业共享数据。根据流域防洪、水资源管理与调配等业务对地理空间数据的需要，不同区域采用不同精度和类型的数据，构建三级地理空间数据。建立覆盖河流域的L1级地理空间数据，覆盖河干流及其主要支流河道水库等重点区域的L2级地理空间数据，覆盖水库、拦河闸坝、泵站等重点水利工程、设施与设备的L3级地理空间数据。

基础数据包括如下7类水利对象的主要属性数据和空间数据，如表7.3-1所示。

表7.3-1                      数字孪生水利对象主要属性数据

| 序号 | 类别 | 数据详情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河流 | 河段名称、河流名称、等级、普查代码、流域面积、区域代码、左右岸别、断面宽度、断面高度、河底糙率 |
| 2 | 地表水库 | 水库名称、所在河段、特征水位与对应库容、水库孔数、闸门数量、坝顶高程、溢洪道高程、区域代码、水位~库容~泄量关系、水库图片、水库规模、坝体类别、建设时间 |
| 3 | 雨量站 | 雨量站名称、雨量站型号、建设时间、图片 |
| 4 | 水文站 | 名称、类型、建设时间、图片 |
| 5 | 拦河闸 | 名称、坝体类别、建设时间、图片 |
| 6 | 堤防 | 堤防名称、所在河段、堤防类别、工程特征值、高程、图片 |
| 7 | 地质 | 所在河段或工程、岩土类别、渗水特性、特征参数、图片 |

监测数据包括水情、雨情、工情、水质、泥沙、灾情、水位、取用水、墒情、水利工程安全运行监测、视频、网络舆情等数据。

业务管理数据包括“2+N”水利业务应用产生的数据。主要对水资源、河湖治理、洪涝灾害防御等业务数据整理、统计分析、报表生成与导出。

跨行业共享数据是指与相关行业部门共享的数据。本次方案建设的跨行业共享数据，包括流域内的到村级行政单元的人口、经济、企业、土地利用等区域社会经济数据及气象数据。

整合L1级数据。在水利部和河南省水利厅共享的相关数据基础上，对河流域的水利一张图矢量数据、优于2m高分卫星遥感影像、优于30m数字高程模型等数据进行整合，结合河流水系、水利工程、道路、居民点等基础数据，得到覆盖全流域L1级数据底板。

建设L2级地理空间数据。L2级数据是在L1级基础上对重点区域进行精细建模。将河干流及河道两侧堤防及防洪保护区作为重点区域，从测绘、国土等部门共享或通过无人机摄影、倾斜摄影等方式，按照1:2000比例尺，获得全要素（包括水系、道路、行政区划、居民点等要素）DLG数据、数字高程模型DEM、数字正射影像DOM、高分辨率遥感影像、倾斜摄影影像、激光点云等数据。从水利部门共享或采用实地测量，获取河干流河道水下地形。

建设L3级地理空间数据。通过无人机倾斜摄影、三维激光扫描、拍摄图片、水利工程设计图、建筑设施及机电设备的几何属性数据、水文地质数据等，获取重点工程、设施和设备的L3级数据。进而利用这些数据，对重点水利工程进行实体场景建模，生成重点工程、设施和设备的BIM模型。

7.3.2 建设数据引擎

数据引擎建设内容包含数据存储、数据集成、数据治理和数据开发四个部分。通过数据引擎的建设，在智慧水利一期形成的数据资源基础上，进一步整合相关水利数据，通过多元化采集、主体化汇集构建全域化原始数据，基于“一数一源、一源多用”原则，汇集全域数据，开展存量和增量数据资源汇集和治理，建成水利数据资源平台。通过“治理融合”、“分析挖掘”，充分发挥数据价值，让数据支撑业务决策，支撑领导决策；通过“多样服务”形式，为技术人员、业务人员、管理人员提供行业场景化的数据服务。

7.3.3 建立水利专业模型

为服务实现数字孪生流域“四预”应用，项目拟建立防洪、水资源调配与管理、水库工程运行管理和河湖健康动态评价4类应用相关专业模型。其中，防洪相关专业模型由洪水预报、一二维水动力学和洪水控制工程防洪调度3种功能的模型组成；水资源调配与管理相关专业模型由来水预报、区域需水预测、河流-水库联合调控和流域多水源配置4种功能的模型组成；水库工程运行管理支撑模型由上游-下游补排过程模拟计算、水库蓄变量变化趋势分析、河道-水库供水联合调度模型和不同开采条件下水位变化趋势预测6种功能的模型组成；河湖健康动态评价相关模型由基于评价单元的基础数据分析、基于动态优选的河湖健康评价体系构建、面向河湖健康评价的非结构信息解译、面向河湖长监督管理的水体健康评价与分析4种功能的模型组成。

7.3.4 建立智能识别模型

需要建立的智能识别模型主要包括遥感识别模型、视频识别模型和语音识别模型3类。

7.3.5 建立可视化模型

基于L2和L3数据，通过用三维建模工具，建设自然背景、流场动态、水利工程、水利机电设备等4类可视化模型，为在业务应用中真实展现物理流域中各种水利业务场景提供支撑。自然背景可视化模型对河流域内的河流、建筑、道路、居民点、植被等地物进行三维可视化模拟。流场动态主要包括地表水流、地下水流、降雨场、取水过程、抽水过程等。水利工程包括河流、水库工程部分、河堤防等。水利机电设备包括闸门、水泵、启闭机等。

7.3.6 建设模拟仿真引擎

面向数字孪生流域建设中对三维可视化、三维渲染和演示特效的需求和专业模型、分析、计算、展示对三维空间分析的大量需求，采用游戏引擎和三维GIS相结合方式，建设数字孪生模拟仿真引擎。引擎应具备数字化业务场景配置、模型管理、模拟仿真、人机交互、空间分析表达、云渲染等功能，可为数字化业务场景搭建、模型管理应用、多种交互方式下的决策支持、三维空间分析应用和孪生特效高效逼真展示等提供基础。

7.3.7 建设知识库

数字孪生流域建设的知识库主要包括水利知识库和水利知识引擎。

建立水利知识库。面向流域防洪和水资源管理与调配两项业务应用，建立以历史场景库、调度规则库、预报调度方案库、专家经验库等主要内容的水利知识。

历史场景库用于描述历史事件发展过程及时空特征属性的相关事实。通过对数据表格或文本记录的历史场景数据进行典型时空属性及特征指标的抽取、融合、挖掘和结构化存储，支撑历史场景发生的关键过程及主要应对措施的复盘，对历史场景下的调度执行方案数字化和暴雨、洪水、径流等时空属性及特征指标等进行挖掘，为相似事件的精准决策提供知识化依据。

预报调度方案库用于存储特定场景下的预报调度方案等相关知识。根据物理流域特点、水利工程设计参数、影响区域范围等，结合气象预报、水文预报、水文监测、工程安全监测等信息，基于对历史典型洪水预报、来需水预报、水利工程调度过程记录或以文本形式存储的预报调度预案进行知识抽取、融合等处理，形成特定场景下预报模型运行设置和水利工程调度方案等知识，支撑预报调度方案的智能决策。

专家经验用于描述特定业务场景决策时的专家经验。通过文字、公式、图形图像等形式固化专家经验，进行抽取、融合、挖掘和结构化处理等，支撑专家经验的有效复用和持续积累。

建立水利知识引擎。建设具有知识获取、知识存储、知识融合和知识应用4项主要的功能的河水利知识引擎，为水利知识建立与应用提供支撑。

知识获取利用水利机理模型方法和统计模型、监督学习、深度学习等人工智能方法，抽取形成调度规则、预报调度方案、历史场景库等水利知识。

知识存储是将抽象化的水利知识，采用数据库、表格等结构化方式，或函数、知识图谱、文本等方式进行表达存储，为知识融合和应用提供基础。

知识融合是对异构和碎片化知识进行语义集成的过程，通过发现碎片化以及异构知识之间的关联，获得更完整的知识描述和知识之间的关联关系，实现知识互补和融合。

知识应用则是利用形成专业知识，为流域防洪、水资源管理与调配、水库调度运行、河湖健康评价等业务应用提供以知识为核心的知识智能服务，提升应用系统的智能化服务能力。

河流域水资源管理与调配预案动态知识图谱构建。利用专家经验、大数据分析和人工智能等方法，研发自主学习模块，从多场景抗旱减灾预案库，提取专业知识，动态构建“来水预测—工程调度—产业结构优化”全过程的水资源管理与调配知识图谱，并迭代升级，提升预案制定的智慧化水平。

7.4建设水网业务应用

按照“2+N”结构开展内乡县数字孪生水网业务应用体系建设，围绕重点业务实现“四预”构建智能应用，主要包含防洪“四预”、水资源管理与调配、河库监管、灌区节约用水管理、水库调度决策、水土保持管理、山洪灾害防御、河库联合调度、城乡供水管理、水管理等智能应用，实现用数据模拟、用数据决策、用数据管理的新业务形态。

十个子系统在智慧水利平台基础上，统一规划、有机融合、各有侧重，数据统一存储，资源共享、高效利用。

7.5推进数据共享、网络安全及保障体系建设

在数字孪生水网的构建中，实现数据底板、模型平台和知识平台的各类服务横向与县内有关部门、纵向与省、市、乡镇之间的共建共享。充分对接省、市水利数字孪生平台，实现数据的汇总与收取。

系统的物理安全依托于平台的安全保障体系，如主机安全、网络安全、数据备份等。同时建设一套完整的保障体系结构。

信息安全技术体系结构是保证数据安全的一个完整的逻辑结构，由下至上分别是：网络服务层、加密技术层、安全认证层、安全协议层、应用系统层。其中，下层是上层的基础，为上层提供技术支持；上层是下层的拓展与递进。各层次之间相互依赖、相互关联构成统一整体。同时平台提供一套安全运维管理系统，对用户使用行为进行审计，提升平台的防抵赖性。

通过保障体系的建设，实现各层的安全策略，保证项目的运行安全。

专栏五 数字孪生体系重点建设任务

- 水网感知体系建设。 完善内乡县水网感知体系建设，对于新建灌区工程在建设期内应优先开展智能化建设。 - 数字孪生水网建设。 在共享水利厅、流域管理机构、市水利局数字孪生平台的基础上，对纳入县级水网未纳入市级水网的工程、流域进行数字化映射，利用模型平台和知识平台实现智慧模拟、仿真推演，支撑水网调度指挥决策。 选取基础条件较好的湍河（城区段）作为县级数字孪生流域试点，青山水库作为县级数字孪生水库试点，打磨岗灌区作为县级数字孪生灌区试点。 （3）水网调度应用体系建设。 围绕重点业务实现“四预”构建智能应用。实现用数据模拟、用数据决策、用数据管理的新业务形态。 结合打磨岗数字孪生灌区，完善水网调度应用。 （4）强化网络安全体系建设。 加强推进数据共享、网络安全管理、完善网络安全防护体系的建设，保证项目的安全运营。

- 8推动水网高质量发展

习近平总书记指出，“推进中国式现代化，要把水资源问题考虑进去”，水利是实现高质量发展的基础性支撑和重要带动力量。党的十八大以来，习近平总书记站在实现中华民族永续发展的战略高度，明确了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，确立了国家“江河战略”，谋划了国家水网宏伟蓝图，这为系统解决我国水灾害水资源水生态水环境等新老水问题、保障国家水安全提供了根本遵循和行动指南。水利部门深入学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，统筹高质量发展和高水平安全，统筹高质量发展和高水平保护，统筹水灾害、水资源、水生态、水环境治理，不断提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、江河湖泊生态保护治理能力，奋力推动水利高质量发展。

党的十八大以来，水利部锚定“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网建设目标，以联网、补网、强链为重点，加快国家水网建设，促进水资源与人口经济布局相均衡，实现经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一。加快构建国家水网主骨架和大动脉。推进以南水北调工程为代表的国家水网骨干工程建设，统筹区域水网和省、市、县级水网高质量发展，水资源保障能力明显增强。

- 8.1推进安全发展

加快完善流域防洪减灾体系。遵循“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，以流域为单元构建由水库、河道及堤防蓄滞洪区组成的现代化防洪工程体系，进一步增强洪涝灾害防御能力。开展中小河流系统治理、病险水库除险加固和山洪灾害防治。加快建设现代化雨水情监测预报体系，构建气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”，强化预报、预警、预演、预案措施。加快构建水早灾害防御工作体系，建立重大水旱灾害事件调度指挥机制，依法严格落实防汛抗旱责任，强化洪水防御决策支持，科学精细调度水利工程。

- 8.2推进绿色发展

把生态文明理念贯穿水网规划、设计建设、运行、管理全过程，推进河湖系统保护治理，江河湖泊面貌实现根本性改善。坚持人与自然和谐共生，更高水平维护河湖健康生命，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全面建立河长制、湖长制，强化河湖水域岸线空间管控，纵深推进河湖库"清四乱”常态化规范化；采取“一河（湖）一策”，有针对性地对河湖进行保护修复，越来越多的河湖水量丰起来、水质好起来、风光美起来。努力建设河清湖晏、人民满意的幸福河湖。

- 8.3统筹融合发展

统筹工程建设和水文化建设，提出水文化保护、传承、弘扬任务。围绕推进水网建设和协同行业融合发展，因地制宜提出水网与现代农业、电力行业、能源产业、内河航运等融合发展任务。

推动水利工程与交通、能源、市政、农业农村、文化旅游等工程融合建设，贯彻绿色生态理念。鼓励河道治理等线性工程结合城市景观、交通道路、农田建设、文旅产业等一体化建设，助力城乡建设发展；河湖治理与文旅交通协同建设；水库枢纽与调水连通协同建设；加强水利基础设施与新型基础设施的融合建设；推动水网工程与风景区充分融合，为人民群众提供便民惠民设施，让每一处水利工程都成为风景。

- 8.4完善体制机制

有效处理好政府、市场与社会的关系，按照“先建机制、后建工程”的原则，全面深化水利重点领域改革，稳步推进水网工程建设与运行管理，充分发挥水网效能。以水网建设管理体制机制改革为引领，健全水网建设责任保障机制，提升水网调度运行管理水平；以水利投融资机制创新为抓手，拓宽水利基础设施建设长期资金筹措渠道；以水价改革为基础，促进水网工程良性运行；以水网建设风险防控为落脚点，最大程度减少突发事件发生带来的不利影响。通过加强能力建设，全面增强水利现代化发展内驱动力，构建系统完备、科学规范、投资多元、运管高效的水网建设管理体制机制。

- 8.4.1强化涉水管控机制

⑴持续深化河湖长制

深化完善河长制“四制四化”工作模式，建立健全“清四乱”常态化规范化工作机制，全面落实“河长+检察长+警长”工作机制，逐步完善市级体系、健全县级体系、充实乡级体系、强化村级体系，实现四级河长一齐抓、一张网络全覆盖。加强水域岸线空间管控和采砂监管，努力建设河清湖晏、人民满意的幸福河湖。

协调解决河库管理保护重大问题和重点事项，进一步落实“清四乱”常态化规范化工作机制，通过建立台账、“三个清单”等方式，督促相关河长解决责任河湖管理保护的重大问题，力争做到“动态清零”，坚决消存量，强力遏增量，防止“四乱”问题反弹。做好河湖（库）等水利工程的确权划界、注册登记等工作。

⑵落实最严格水资源管理制度

严格管控水资源开发利用总量。将水资源作为约束性条件，强化“四水四定”。把水资源作为最大刚性约束，作为城市建设、土地开发、人口规模、产业发展的约束性要素。完善取水许可制度，在取水许可总量已经超过或接近取用水总量控制指标的地方，暂停和从严审批新增取水许可。严格执行规划水资源论证制度和水资源用途管制；将非常规水纳入水资源配置，优化生活、生产、生态配水结构，完成主要跨区域河流水量分配方案；严控高耗水产业发展，保障生态供水，完善水生态补偿机制，探索水生态价值实现机制，为人民提供更优质的水生态产品。实施国家节水行动，推广节水技术，加强税费改革，全面落实节水评价制度，推进节水载体建设，增强群众节水意识，加快构建节水型社会，全面推进县域节水型社会达标建设。

强化水资源监督管理。完善用水统计制度，强化用水统计主体责任，不断提高用水统计成果质量。严格取水许可监管，严厉打击违法取用水行为，对超取水许可行为依法进行处理。实行最严格水资源管理制度考核，落实好水资源刚性约束。加强饮用水水源保护，依法划定饮用水水源保护区，开展重要饮用水水源地安全保障达标建设。

- 8.4.2提升现代水网建设管理

⑴完善现代水网工作机制

进一步强化水资源统一管理，统筹区域内生活、生产和生态水量配置。创新建立调度一体化机制，建立由政府牵头，水利实施，有关部门、水利水电工程运行管理单位共同参与的调度机制。制定以区域为单元的水库和河道联合水资源调度方案，在确保防洪安全基础上，统筹开展防洪抗旱、城乡生活及产业供水、农业灌溉用水、电力供水、生态供水等多目标调度，实现水资源综合效益和利用效率最大化。

⑵加强水网工程多功能融合

推动水利工程与交通、能源、市政、农业农村、文化旅游等工程融合建设，贯彻绿色生态理念。鼓励河道治理等线性工程结合城市景观、交通道路、农田建设、文旅产业等一体化建设，助力城乡建设发展；河湖治理与文旅交通协同建设；水库枢纽与调水连通协同建设；加强水利基础设施与新型基础设施的融合建设；推动水网工程与风景区充分融合，为人民群众提供便民惠民设施，让每一处水利工程都成为风景。

⑶创新体制机制改革

推行简政放权，进一步梳理和调整行政审批事项，简化涉水行政审批，厘清政府、市场和社会的关系，持续优化法治化营商环境。深化“放管服”改革，进一步压减行政审批事项，降低准入门槛。增强网上政务服务能力，扩大“一网通办”和“最多跑一次”改革覆盖面，推进投资审批、工程建设管理等业务办理全程电子化。大力推进“双随机、一公开”监管工作，加强一体化“互联网+监管”平台建设和应用。

⑷提高风险防控能力

统筹发展和安全，牢固树立底线思维、极限思维，增强风险管控责任意识。坚持源头预防、关口前移，分级管控、分类处置，全面提升风险防范能力。

提高水灾害防御能力。坚持以防为主，强化风险意识和底线思维，不断完善防御预案，强化落实防御措施，做到措施可操作、风险可控制、结果可承受。深入分析内乡县水安全重大风险，依托洪水风险图，开展重点时段、重点区域、重点事件专项整治和隐患排查工作。

增强应急备用和水资源战略储备。加强应急备用水源工程建设，依托水网骨干工程建设，统筹工程措施与非工程措施，优化供水调度，增强重点区域应急供水能力。加强水源涵养保护，积极推进地下水超采区综合治理，逐步恢复地下水涵养能力，增加水资源战略储备。

提高水源污染风险防控能力。定期开展供水水源污染环境风险评估。制订修订县供水水源污染突发环境事件应急预案，建立健全突发污染事件应急联动机制，完善应急值守、应急监测、应急演练制度。

- 8.4.3探索水网投融资机制

优化投资结构，发挥政府在基础设施建设中的主导作用，积极争取上级资金，努力提高地方财政支出中用于水利工程建设的资金比例。深入贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于深化水利工程投融资体制改革的若干意见》（豫政办[2021]25号），完善政府投入保障机制，创新政府投资安排方式，盘活存量水利资产，做大做强水利投资平台，提高市场化投融资能力，引导社会资本参与，形成财政资金、政府专项债、金融资金、社会及民营资本等共同参与的多元化、多渠道投融资机制。

健全政府和社会资本合作机制，鼓励和引导社会资本参与水治理，支持引导社会资本采取股权合作、股权认购、特许经营、政府与社会资本合作、资产收购等方式参与内乡县现代水网工程建设运营。

用足用好中长期国债、政府专项债券资金，结合项目类型和特征积极尝试并采用“特许经营”模式、“F+EPC+T”模式、公司投资融资模式，积极利用金融支持水利基础设施的政策，拓宽投资渠道，利用多元化投融资模式，保障现代水网建设顺利进行。

- 8.4.4深化水价水权水市场改革

推进农业水价综合改革，是落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的必然要求，是提升水资源配置效率、提高水资源承载能力的有效途径，是利用价格杠杆促进绿色发展、将生态环境成本纳入经济运行成本的重要举措。

合理调整城镇居民生活用水价格，推动建立差别水价机制。完善和推进城镇居民用水阶梯价格制度、非居民用水超计划超定额累进加价制度，探索建立有利于节约用水、充分反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制，充分利用水价调整的“倒逼”机制，提高水资源利用效率和效益。

推进水权水市场改革。继续扩大水权交易试点，建立水权交易常态化机制，探索水权绿色金融，建立权属清晰、权责明确、监管有效、流转顺畅的水权体系，培育构建与水资源禀赋相适应的水权交易市场，促进水资源优化配置。

- 9重点项目与实施安排

- 9.1重点项目

结合国家、省级相关规划的水利投资规模以及近年来内乡县水利投资水平和财政能力，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，提出内乡县水网重点工程项目清单。在项目谋划和筛选过程中，综合考虑项目的规划依据、前期工作基础、开发利用条件、建设条件和积极性等因素，并加强与流域综合规划、流域防洪规划、上一级水网建设规划等成果的衔接。对于骨干工程，应具备一定的前期工作基础，项目目标任务、规模和方案已明确，市县际关系能够协调，技术难点能够解决，技术经济指标良好。据此提出内乡县防洪排涝网、城乡供水网、灌溉排水网、河湖生态保护网、数字孪生水网等五大体系中重点项目。

- 9.1.1防洪排涝工程

⑴实施内乡县湍河河道治理工程，包含6段，即徐坡至大周段、刘竹园村至新312国道桥段、新312国道桥至福山村段、赤眉福山村至陈湾村段、陈湾村至杨店村段、青山至二道河村段），治理内容包括：河道清淤疏浚、新建堤防、岸坡防护及新建五号橡胶坝等。工程总投资32000万元。

⑵新建湍河干流青山大型水库1座，兴利库容0.8280亿m3，总库容为1.88亿m3；新建大坝、溢洪道、放空洞及输水洞等。工程总投资586000万元。

⑶续建湍河干流北湾中型水库1座，兴利库容0.2257亿m3，总库容0.4031亿m3。新建坝高60.5m，坝长257m的碾压砼坝一座及配套设施。工程总投资110000万元。

- 9.1.2城乡供水工程

⑴圣湖湾水库

工程位于内乡县夏馆镇黄靳村栗坪河上，主要建筑物包括水库大坝、供水管、冲砂闸等。水库控制流域面积46.3km2。水库总库容681万m3，最大坝高48.6m，坝顶长度200m。总库容681万m3，兴利库容322万m3。

⑵红石峡水库

工程位于默河支流青山河分支潭沟河上，坝址在马山口镇石庙村刘家自然村南侧，坝址以上流域面积为6.55km2，坝长145m，坝高37.5m，水库总库容85万m3，兴利库容50万m3，是一座以灌溉、供水为主，兼顾防洪、旅游开发及水产养殖等综合利用的小型水利枢纽工程。

⑶内乡县集蓄雨水综合开发利用工程

工程涉及12个乡镇，38个小流域，项目区规划涉及利用集蓄雨水坑塘406座，配套灌溉设施406座，作为农田灌溉备用和应急水源，补充灌溉农田面积6.63万亩。总投资约26000万元。

- 9.1.3灌溉排水工程

积极推进老龙潭灌区（8.0万亩）、打磨岗灌区（11.78万亩）、丰收渠灌区（1.48万亩）、太山庙灌区（4.64万亩）等中型灌区续建配套与现代化改造，投资分别为17600万元、31000万元、3300万元、11000万元，合计约62900万元。

- 9.1.4河湖生态保护治理工程

内乡县刁河水环境综合治理工程清淤疏浚河道12.3km，污染底泥清理50.8万m3；新建生态堰、生态堰、整治坑塘13座等。总投资约12300万元。

- 9.1.5数字孪生水网工程

完善打磨岗灌区数字孪生平台建设，总投资约1000万元。

- 9.2投资匡算与实施安排

- 9.2.1投资匡算

收集近五年来建成或完成设计的工程项目的情况，包括工程特性指标表、总投资等。在此基础上，对内乡县现代水网建设规划中提出的工程措施和非工程措施，进行投资匡算。

工程投资匡算见下表。

表9.2-1             内乡县水网工程匡算投资汇总表                 单位：万元

| 序号 | 项目分类及名称 | 项目 数量 | 总投资 | 近期 | 远期 | 占总投资 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内乡水网规划 | 57 | 1729020 | 383200 | 1345820 |  |
| 一 | 防洪排涝网 | 13 | 767000 | 82000 | 685000 | 44.36% |
| （一） | 提高河道泄洪能力 | 7 | 45500 | 32000 | 13500 |  |
| （二） | 提高洪水调蓄能力 | 2 | 696000 | 50000 | 646000 |  |
| （三） | 加强城市（镇）防洪除涝建设 | 4 | 25500 |  | 25500 |  |
| 二 | 城乡供水网 | 22 | 464180 | 159000 | 436180 | 26.85% |
| （一） | 重点水源及调蓄工程 | 7 | 142500 | 28000 | 114500 |  |
| （二） | 引调水及水系连通工程 | 4 | 32280 |  | 32280 |  |
| （三） | 农村供水高质量发展 | 10 | 278500 | 131000 | 278500 |  |
| （四） | 非常规水源利用工程 | 1 | 10900 |  | 10900 |  |
| 三 | 灌溉排水网 | 10 | 234150 | 98900 | 135250 | 13.54% |
| （一） | 内乡县集蓄雨水综合开发 利用工程 | 1 | 26000 |  | 26000 |  |
| （二） | 新建中型灌区 | 4 | 49250 |  | 49250 |  |
| （三） | 中型灌区续建配套与节水 改造工程 | 4 | 62900 | 62900 |  |  |
| （四） | 内乡县高标准农田建设项目 | 1 | 96000 | 36000 | 60000 |  |
| 四 | 河湖生态保护网 | 8 | 220390 | 42300 | 178090 | 12.75% |
| （一） | 水土流失综合治理工程 | 1 | 11740 |  | 11740 |  |
| （二） | 重点河湖生态保护修复 | 7 | 208650 | 42300 | 166350 |  |
| 五 | 数字孪生水网 | 4 | 43300 | 1000 | 42300 | 2.50% |

本工程匡算总投资1729020万元，其中近期投资383200万元。防洪排涝网建设工程13项，投资767000万元，占总投资的44.36%，其中近期投资82000万元；城乡供水网建设工程22项，投资464180万元，占总投资的26.85%，其中近期投资159000万元；灌溉排水网建设工程10项，投资234150万元，占总投资的13.54%，其中近期投资98900万元；河湖生态保护网建设工程8项，投资220390万元，占总投资的12.75%，其中近期投资42300万元；数字孪生水网建设工程4项，投资43300万元，占总投资的2.50%，其中近期投资1000万元。

- 9.2.2实施安排

按照“整体规划、分步实施”的原则，区分轻重缓急，科学合理地安排水网骨干工程建设时序。规划优先安排续建工程，优先实施关系到国计民生和事关安全的骨干工程，以及优先实施关系到防洪、饮水、粮食安全和与人民群众生活生产息息相关的工程，以充分发挥投资效益。

近期工程拟安排内乡县湍河河道治理工程、北湾水库、圣湖湾水库、红石峡水库、内乡县城乡供水一体化工程、中型灌区续建配套与节水改造工程、内乡县湍河城区段幸福河湖、内乡县刁河水环境综合治理工程、打磨岗数字孪生灌区建设等项目。近期投资383200万元。具体项目实施安排见附表5内乡县现代水网建设规划项目统计表。

项目资金筹措方面应深入贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于深化水利工程投融资体制改革的若干意见》(豫政办〔2021〕25号)，完善政府投入保障机制，创新政府投资安排方式，盘活存量水利资产，做大做强水利投资平台，提高市场化投融资能力，引导社会资本参与，形成财政资金、政府专项债、金融资金、社会及民营资本等共同参与的多元化、多渠道投融资机制。

- 10环境影响评价

- 10.1环境保护要求

在工程建设运行中贯彻“先节水后调水，先治污后通水，先环保后用水”的“三先三后”原则，持续推进节水改造工作；切实落实河南省、南阳市等有关水污染防治的措施，对沿线采取有针对性的水污染防治措施，确保水质满足相关要求，引水过程中不产生二次污染；针对工程建设和运行采取全方位的环境保护措施，并推进全区域的环境保护工作，确保工程正常运行，发挥应有的社会效益和环境效益。

- 10.2规划符合性分析

本规划编制以《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规为依据，规划成果符合国家有关法律法规要求。

方案立足于流域综合规划、水资源综合规划、“十四五”水安全保障规划、上级水网规划等相关规划。规划在对内乡县重大防洪、水资源保障、水生态水环境工程体系进行全面调查和评估的基础上，深入分析新战略、新发展的需求，以高效利用水资源、系统修复水生态、综合治理水环境、科学防治水灾害为抓手，着重对防洪安全、水资源配置、水生态环境等骨干水网体系提升进行系统规划。规划遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，与区域流域规划、水资源规划、水安全保障规划、布局协调一致，体现了新时代水利改革发展的要求。

- 10.3主要环境影响预测与评价

本方案规划谋划的布局和各项工程，均在“生态安全、可以持续”的原则下开展，与国家生态文明建设战略一致，规划工程重在保护中利用，利用不产生新的生态污染。规划坚持生态优先的原则，突出水生态空间管控，立足于解决现有水生态水环境问题，对社会环境、水环境、生态环境等方面的影响，利远大于弊。总体来讲，有利影响是持久的、深远的，规划工程实施不可避免将产生一定不利生态环境影响，少部分工程运行后也会有短期影响，但大多不利影响是短暂的、可控的，可通过针对性措施予以避免或降低到最低限度。

- 10.3.1社会环境影响分析

规划的节水工程实施后，可以提高全民节水意识，提高用水效率，进而促进水资源的优化利用及水环境水生态的改善；重大防洪工程水库、河道的实施，可使区域防洪与人口城镇发展相匹配，与区域规划相协调，保障群众生活环境的稳定可靠，提高生活质量，进一步促进经济社会和谐稳固发展；规划的蓄水及调水工程实施后，可以增强水资源时空分配能力，缓解水资源供需矛盾，促进区域间协调发展；规划的水生态修复工程实施后，可以有效改善水生态，促进区域建设；规划的水环境保护工程实施后，可有效遏制水环境恶化的趋势，进而减少水污染带来的损失，促进区域经济社会可持续发展。

- 10.3.2水环境影响分析

规划河湖库连通工程实施后，可补充河道生态基流，恢复城市河湖生态环境系统及功能。大型及重要中型灌区工程有利于地下水超采治理目标的实现，对水环境影响是有利的。河道治理工程的实施，清淤疏浚，保持河道水环境通畅。规划新建大中型水库控制工程，可能形成局部地区和河道阻隔，造成下游河道径流量减少，建库后河道流速变缓，可能出现水库富营养化，对水生态环境造成一定不利影响。骨干工程建设施工过程中产生弃士弃渣、排放废水、废物等对地表水、地下水环境产生一定影响，但影响时间短，范围有限，施工期结束短期内可恢复。

- 10.3.3生态环境影响分析

规划防洪、水源、水系连通、灌区以及水生态综合整治等工程实施后，水生态将得到有效保护，整体上对区域生态系统起到重要的提升作用。

在规划工程中，水库工程和调水工程对河流生态环境影响较大，工程建设后会改变河流下游的水文情势，但通过建立生态可持续的水库调度方式，运用科学的调度技术和手段，能够维护河流健康，保护下游或水资源调出民生态生境安全，实现人水和谐。此外水库工程一般具有淹没及占地较多、移民数量较大的特点，工程建设完成后，影响区域的土地利用类型发生改变，但不影响区域土地利用类型的原有格局。

- 10.4规划符合性分析和优化调整建议

内乡县谋划布局和各项工程建设，坚持生态优先，立足解决现有水生态水环境问题；规划对于内乡县现代水网格局的形成具有推进作用；工程实施后，水生态得到有效保护，水资源综合利用水平得到提高，河道水环境畅通，水环境得到有效改善。规划原则、规划布局和工程布置合理。

- 10.5环境影响减缓对策措施

针对规划实施可能产生的主要不利影响，提出如下主要对策措施：

⑴依法加强建设项目的水资源论证和取水许可审批、水土保持方案编制和环境影响评价等工程建设前期工作，强化对水网工程建设全过程的监督管理，认真落实各项环境保护措施。

⑵建立生态可持续的水库调度方式，运用科学的调度技术和手段维护河流健康，保护下游生态生境安全，实现人水和谐。

⑶切实做好工程征地补偿、搬迁安置，确保被征地农民的生活水平不因征地而降低，维护居民合法权益。

⑷工程施工期应组建临时性的环境管理机构，对施工期环境进行管理，及时发现并掌握工程施工中的环境问题，提出环境保护改善方案。

⑸加强对规划实施可能影响的重要生态环境敏感区水生态系统的监测，对工程施工期区域水质、环境空气质量、环境噪声、疫情等进行监测，及时掌握环境变化，及时采取相应的补救措施。

⑹加强规划实施的环境风险评价工作，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发性环境事件应急预案和风险应急管理措施。

⑺切实加强水环境与水生态的治理保护，坚持预防为主，加强综合管理，强化从源头防治，恢复和保护生态环境。

- 10.6综合评价结论

规划方案立足于流域综合规划、水资源综合规划、“十四五”水安全保障规划、上级水网规划等相关规划，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，与区域流域规划、水资源规划、水安全保障规划、布局协调一致，规划成果符合国家有关法律法规和新时代水利改革发展的要求。

规划谋划的布局和各项工程，均在“生态安全、可以持续”的原则下开展，与国家生态文明建设战略一致，规划坚持生态优先的原则，突出水生态空间管控，立足于解决现有水生态水环境问题，规划原则、规划布局和工程布置合理，对社会环境、水环境、生态环境等方面的影响，利远大于弊。总体来讲，有利影响是持久的、深远的，规划工程实施不可避免将产生一定不利生态环境影响，少部分工程运行后也会有短期影响，但大多不利影响是短暂的、可控的，可通过针对性措施予以避免或降低到最低限度。

- 11保障措施

- 11.1加强党的领导

坚持党的全面领导，把党的领导贯穿方案实施的各方面和全过程，确保习近平总书记的重要讲话指示批示精神，党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府各项决策部署得到有效落实。内乡县要高度重视水网规划和建设工作，落实主体责任，切实加强组织领导和工作推动，建立常态化调度机制，主要负责同志要亲自抓、负总责，统筹协调推进现代水网建设工作。要实化细化规划目标、工作任务和重点项目，建立工作台账，盯紧关键环节，确保高质量推进工程建设。

- 11.2深化前期工作

按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，严格执行工程建设有关强制性标准和规程规范，扎实做好项目前期工作，认真履行建设程序，科学有序实施。各乡镇政府、县直相关部门要高度重视水网规划和建设工作，落实主体责任，切实加强组织领导和工作推动，建立常态化调度机制，主要负责同志要亲自抓、负总责，统筹协调推进现代水网建设工作。要实化细化规划目标、工作任务和重点项目，建立工作台账，盯紧关键环节，确保高质量推进工程建设。继续推进简政放权、放管结合、优化服务。切实落实水网建设工程质量管理和安全生产责任，确保工程建设质量和效益。规划实施过程中，适时开展规划实施情况总结评估，分析实施效果，及时研究解决问题。

- 11.3加大资金投入

创新资金筹措，做好资金保障。创新政府投资安排方式，盘活存量水利资产，做大做强水利投资平台，提高市场化投融资能力，引导社会资本参与水治理，建立多元化、多渠道投融资机制，支持社会资本采取股权合作、股权认购、特许经营、政府与社会资本合作、资产收购等方式参与内乡县现代水网工程建设运营。

优化投资结构，发挥政府在基础设施建设中的主导作用，积极争取上级资金，努力提高地方财政支出中用于水利工程建设的资金比例。深入贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于深化水利工程投融资体制改革的若干意见》（豫政办[2021]25号），完善政府投入保障机制，创新政府投资安排方式，盘活存量水利资产，做大做强水利投资平台，提高市场化投融资能力，引导社会资本参与，形成财政资金、政府专项债、金融资金、社会及民营资本等共同参与的多元化、多渠道投融资机制。

用足用好中长期国债、政府专项债券资金，结合项目类型和特征积极尝试并采用“特许经营”模式、“F+EPC+T”模式、公司投资融资模式，积极利用金融支持水利基础设施的政策，拓宽投资渠道，利用多元化投融资模式，保障现代水网建设顺利进行。

强化项目支撑。政府和各相关部门认真研究规划方案和上级政策，全盘考虑、因地制宜，深化水网工程前期论证，科学合理确定工程建设规模、布局和方案，要加强与国家、省市衔接，积极争取上级资金支持，持续将水利作为公共财政投入的优先领域。

加强土地等前期保障。自然资源部门要将水网工程作为国土空间规划保障重点，提高集约节约用地意识，做好土地要素保障。各有关部门要细化完善立项审批、资金投入、用地保障、生态环境等配套政策，积极支持水网工程建设

- 11.4强化科技支撑

提高基础研究和技术研发水平，注重科技成果转化，吸纳借鉴国内外先进技术，积极开展水网建设重大问题和关键技术攻关，加强引水入田、引水入村、节水技术、生态修复等研究。

鼓励实用技术推广使用，形成一批科技创新标志性成果。依法推进政务公开，积极探索创新社会公众参与治水方式，提高社会公众对涉水事务的监督和参与程度。

加快水利科技人才队伍建设，加强水利科研机构的科研能力和基础设施建设，加快前沿科技和业务需要的深度融合，从政策研究、学术研讨、技术研发、培训、咨询、数字孪生建设等方面为水利发展提供智力支撑。充分利用先进信息化技术，提高水网智能化管理和决策水平。完善技术创新体系，促进科技成果转化和推广，为水网建设运行提供科技保障。

加强科技创新引领，加大科技创新投入，建立健全创新激励和约束机制，增强科技创新的动力和活力；聚焦重大水利工程和数字孪生水网建设，推广一批成熟适用的先进水利新技术、新工艺，积极应用BIM等技术，实现项目全生命周期管理，以科技创新助力内乡县水利建设高质量发展。

重点在水资源节约利用、水生态保护与修复、重大水利工程建设等方面开展关键技术攻关。建设水利科技基础平台，加强水利技术标准实施应用。加大科技成果转化推广和应用力度。通过项目合作、交流培训，开展水利行业招商引资和智力引进。

- 12附表及附图

- 12.1附表

1.重点河流基本情况表

2.经济社会发展指标表

3.水资源及其开发利用情况表

4.现状水利工程基本情况表

5.内乡县现代水网建设规划项目统计表

- 12.2附图

1.内乡县水系图

2.内乡县现代水网框架图

3.内乡县现代水网布局图

4.内乡县防洪排涝工程布局图

5.内乡县城乡供水工程布局图

6.内乡县灌溉排水工程布局图

7.内乡县河湖生态保护工程布局图

附表1                                                  重点河流基本情况表

| 序号 | 河流名称 | 河流代码 | 河流长度 （km） | 流域面积 （km2） | 上级河流名称 | 所属水系 | 河源位置描述 （流入河南省的位置） | 河口位置描述 （流出河南省的位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湍河 | FFFA0000000R | 203.16 | 4957 | 唐白河 | 汉江水系 | 河南省南阳市内乡县夏馆镇湍源村东沟组 | 河南省南阳市新野县城郊乡湍口村 |
| 2 | 刁河 | FFFB0000000R | 129.57 | 1099 | 唐白河 | 汉江水系 | 河南省南阳市内乡县桃溪镇石碑营村 | 河南省南阳市新野县新甸铺镇刁河堂村 |
| 3 | 默河 | FFFAA000000L | 63.63 | 606 | 湍河 | 汉江水系 | 河南省南阳市内乡县马山口镇朱庙村豹子沟 | 河南省南阳市邓州市罗庄镇马岗村 |
| 4 | 鱼道河 | FFFA1C00000R | 36.933 | 327 | 湍河 | 汉江水系 | 河南省南阳市内乡县板场乡龙风村民委员会 | 河南省南阳市内乡县夏馆镇师家湾村民委员会 |
| 5 | 丹水河 | FFFA1D00000R | 38.804 | 251 | 湍河 | 汉江水系 | 河南省南阳市西峡县丹水镇古垛村委会 | 河南省南阳市内乡县赵店乡张庄村民委员会 |
| 6 | 淅河 | FFDCF000000L | 20.673 | 227 | 老灌河 | 汉江水系 | 河南省南阳市内乡县桃溪镇桃庄河村西沟组 | 河南省南阳市淅川县上集镇钟观社区 |
| 7 | 黄水河 | FFFA1E00000R | 41.629 | 214 | 湍河 | 汉江水系 | 河南省南阳市西峡县丹水镇朝阳村委会 | 河南省南阳市内乡县大桥乡封营村民委员会 |

附表2                                               经济社会发展指标表

| 序号 | 市（地）级 行政区 | 县级 行政区 | 常住 总人口 （万人） | 土地 面积 （km2） | 耕地面积 （万亩） | 地区 生产总值 （万元） | 第一产业 （万元） | 第二产业 （万元） | 第三产业 （万元） | 人均生产总值（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳市 | 内乡县 | 54.04 | 2301 | 73 | 3040872 | 590922 | 1313116 | 1136614 | 56167 |

附表3                                           水资源及其开发利用情况表

| 年份 | 水资源总量 （万m3） | 地表水资源供水量 （万m3） | 地下水资源供水量（万m3） | 非常规水利用量（万m3） | 总供水量 （万m3） | 开发利用率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 49507 | 3850 | 6223 | 757 | 10830 | 21.88% |

附表4                                                   现状水利工程基本情况表

| 序号 | 类型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 蓄水工程 | 座 | 39 | 总库容10981万m3 |
| 1 | 大（1）型 | 座 | 0 |  |
| 2 | 中型 | 座 | 3 |  |
| 3 | 小（1）型 | 座 | 11 |  |
| 4 | 小（2）型 | 座 | 25 |  |
| 5 | 塘坝 | 座 | 824 |  |
| 6 | 窖池 | 座 | 757 |  |
| 二 | 泵站数量 | 处 | 21 |  |
| 1 | 中型 | 处 | 0 |  |
| 2 | 小（1）型 | 处 | 5 |  |
| 3 | 小（2）型 | 处 | 16 |  |
| 三 | 水闸 | 座 | 63 |  |
| 1 | 小（1）型 | 座 | 0 |  |
| 2 | 小（2）型 | 座 | 0 |  |
| 四 | 机电井 | 眼 | 38566 |  |
| 1 | 规模以上机电井 | 眼 | 2675 |  |

附表5                                          内乡县现代水网建设规划项目统计表

| 序号 | 项目分类及名称 | 项目 性质/ 数量 | 总投资 （万元） | 近期 （万元） | 远期 （万元） | 主要建设内容及效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内乡水网规划 | 57 | 1729020 | 383200 | 1345820 |  |
| 一 | 防洪排涝网 | 13 | 767000 | 82000 | 685000 |  |
| （一） | 提高河道泄洪能力 | 7 | 45500 | 32000 | 13500 |  |
| 1 | 重要支流与中小河流治理工程 | 4 | 37600 | 32000 | 5600 |  |
| ① | 内乡县湍河河道治理工程 | 新建 | 32000 | 32000 |  | 包含6段，即徐坡至大周段、刘竹园村至新312国道桥段、新312国道桥至福山村段、赤眉福山村至陈湾村段、陈湾村至杨店村段、青山至二道河村段。治理内容包括河道清淤、疏浚，堤防建设、岸坡防护及新建五号橡胶坝等。 |
| ② | 内乡县黄水河赵店乡白坡村至西王营村段河道治理工程 | 新建 | 3200 |  | 3200 | 治理河长9.1km，治理内容包括河道清淤、疏浚、岸坡防护等。 |
| ③ | 内乡县淅河桃溪镇段河道治理工程 | 新建 | 1300 |  | 1300 | 治理河长6.63km，治理内容包括河道清淤、疏浚、岸坡防护等。 |
| ④ | 内乡县刁河桃溪镇石碑营村至岞曲镇迎宾大道段河道治理工程 | 新建 | 1100 |  | 1100 | 治理河长6.0km，治理内容包括河道清淤、疏浚、岸坡防护等。 |
| 2 | 山洪沟治理工程 | 3 | 7900 |  | 7900 |  |
| ① | 内乡县道川沟山洪沟治理工程 | 新建 | 3400 |  | 3400 | 治理工程位于内乡县板场乡境内，治理段范围为道川沟上游龙凤村龙凤沟组至雁岭村，治理长度12.85km。 |
| ② | 内乡县四斗河山洪沟治理工程 | 新建 | 1800 |  | 1800 | 治理范围为四斗河清凉庙水库上游段和清凉庙水库下游段，治理长度5.71km。 |
| ③ | 内乡县白崖河山洪沟治理工程 | 新建 | 2700 |  | 2700 | 治理工程位于内乡县夏馆镇境内，治理段范围由上游青杠树村马家洼组至夏馆村镇政府西北与栗坪河交汇处夏馆村，治理长度10.624km。 |
| （二） | 提高洪水调蓄能力 | 2 | 696000 | 50000 | 646000 |  |
| 1 | 青山水库 | 新建 | 586000 |  | 586000 | 大型水库，坝长1000m，最大坝高49m，总库容1.88亿m3，以防洪、灌溉为主，结合供水，兼顾发电、改善生态等综合利用。 |
| 2 | 北湾水库 | 续建 | 110000 | 50000 | 60000 | 中型水库，总库容0.4031亿m3，新建坝高60.5m、坝长257m。 |
| （三） | 加强城市（镇）防洪除涝建设 | 4 | 25500 |  | 25500 |  |
| 1 | 内乡县中心城区防洪排涝提升工程 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 对内乡县中心城区低洼易涝区域增设排涝设施。 |
| 2 | 内乡县默河支流曾家河涝区排涝工程 | 新建 | 5600 |  | 5600 |  |
| 3 | 内乡县湍河支流螺蛳河涝区排涝工程 | 新建 | 9700 |  | 9700 |  |
| 4 | 内乡县默河支流板桥河涝区排涝工程 | 新建 | 7200 |  | 7200 |  |
| 二 | 城乡供水网 | 22 | 464180 | 159000 | 305180 |  |
| （一） | 重点水源及调蓄工程 | 7 | 142500 | 28000 | 114500 |  |
| 1 | 水库加高扩容工程 | 1 | 20000 |  | 20000 |  |
|  | 雲露湖水库加高扩容工程 | - | 20000 |  | 20000 | 由小（1）型升至中型 |
| 2 | 新建小型水库 | 5 | 74200 | 28000 | 46200 |  |
| ① | 内乡县圣湖湾水库 | 在建 | 20000 | 20000 |  | 水库总库容681万m3，最大坝高48.6m，坝顶长度200m。总库容681万m3，兴利库容322万m3。 |
| ② | 内乡县红石峡水库 | 在建 | 8000 | 8000 |  | 坝长145m，坝高37.5m，水库总库容85万m3，兴利库容50万m3。 |
| ③ | 内乡县将军堰水库 | 新建 | 24000 |  | 24000 | 坝长145m，最大堰高24.5m，最大库容909万m3，兴利库容237万m3。 |
| ④ | 内乡县杏树坪水库 | 新建 | 20000 |  | 20000 | 坝高30m，坝长120m，总库容340万m3，兴利库容210万m3。 |
| ⑤ | 内乡县岗庙岈水库 | 新建 | 2200 |  | 2200 | 总库容90万m3，兴利库容65万m3。 |
| 3 | 清淤扩容 | 1 | 48300 |  | 48300 |  |
| ① | 清淤水库42座 | - | 48300 |  | 48300 |  |
| （二） | 引调水及水系连通工程 | 4 | 32280 |  | 32280 |  |
| 1 | 内乡县北部片区连通工程 | 1 | 14630 |  | 14630 |  |
| ① | 水库连通补水工程 | 新建 | 6150 |  | 6150 | 北湾水库与雲露湖水库、庵山水库、打磨岗水库连通；打磨岗水库与下游王庄水库、杨洼水库、平坦水库连通工程，实现湍河向默河、余关庙河、板桥河、李井河补水。 |
| ② | 老龙潭灌区和斩龙岗水库向下游水库连通补水工程 | 新建 | 8000 |  | 8000 | 老龙潭东干渠与斩龙岗水库及下游红堰沟水库、代军河水库和黑龙庙水库连通工程，并向代军河、红堰河、牡珠沟补水。 |
| ③ | 斩龙岗水库与抗旱应急项目连通工程 | 新建 | 480 |  | 480 | 利用斩龙岗水库向赤眉水厂供水工程管道，向下游延伸1.2km，与已建2014年内乡县抗旱应急引水工程管道实现连通。 |
| 2 | 青山水库与县城西部水系 连通工程 | 新建/1 |  |  |  | 结合青山水库灌区建设新建压力管道，沿途穿越丹水河、螺蛳河、黄水河、梨园沟时设置放水闸阀，投资计入新建青山水库灌区工程。 |
| 3 | 西峡县石门水库与湍河连通工程 | 新建/1 |  |  |  | 西峡县石门水库扩容工程与七峪水库连通工程实施后，通过七峪水库向下游丹水河引水至湍河，实现石门水库向湍河补水。该工程投资已列入西峡县水网规划，不再重复计列。 |
| 4 | 淅川县马家石咀电站与刁河、湍河连通工程 | 1 | 17650 |  | 17650 |  |
| ① | 马家石咀电站新建泵站 | 新建 | 15000 |  | 15000 | 结合淅川县马家石咀电站改建扩容工程，新建泵站，从水库内埋设32km长压力管道接入太山庙水库。 |
| ② | 太山庙水库-汤堰河（刁河上游）管道 | 新建 | 2000 |  | 2000 | 从太山庙水库向汤堰河（刁河上游）新建连通管道长5.2km，实现老灌河与刁河、湍河连通补水。 |
| ③ | 周槽水库-太山庙水库灌区干管管道 | 新建 | 650 |  | 650 | 周槽水库至太山庙水库灌区干管之间新建连通管道，连通管道长2km，增加泰山庙水库供水保证率。 |
| （三） | 农村供水高质量发展 | 10 | 278500 | 131000 | 147500 |  |
| 1 | 城乡供水一体化工程 | 3 | 266220 | 131000 | 135220 |  |
| ① | 内乡县先进制造业开发区净水厂工程 | 新建 | 8900 |  | 8900 | 内乡县先进制造业开发区净水厂工程对大桥乡、灌涨镇2个水厂进行水源置换、水质提升。 |
| ② | 内乡县城乡供水一体化工程 | 新建 | 131000 | 131000 |  | 红堰河入湍河口上游约200m处新建拦蓄橡胶坝1座、橡胶坝右岸建设取水泵站1座、输水管线11km，城区西部县衙路与西环路交叉口西南角新建湍西水厂，配水主管道4条，分别向赵店、桃溪、瓦亭、师岗方向供水，长度92.8km，配水支管提升改造782km，配套建设信息化管理系统等。 |
| ③ | 内乡县城乡供水中型引调水工程 | 新建 | 126320 |  | 126320 | 新建拦蓄将军堰和橡胶坝各1座、取水泵站1座、输水管线81km，新建水厂、马山水厂、王店水厂、灌涨水厂、大桥水厂、瓦亭水厂、师岗水厂，配水主管298.2km、配水支管提升改造4782km，配套建设信息化管理系统等。 |
| 2 | 集中供水规模化工程 | 6 | 8300 |  | 8300 |  |
| ① | 北湾水库向七里坪水厂供水工程 | 新建 | 2700 |  | 2700 | 建设北湾水库至七里坪乡供水管网工程8.5km，七里坪乡建设净水厂一座。 |
| ② | 马山口水厂供水工程 | 新建 | 1000 |  | 1000 | 马山口镇西侧默河建设截潜坝一座，设泵站一座，引水至新建马山口水厂。 |
| ③ | 王店水厂供水工程 | 新建 | 1000 |  | 1000 | 王店镇东侧默河建设截潜坝一座，设泵站一座，引水至新建王店水厂。 |
| ④ | 余关水厂供水工程 | 新建 | 800 |  | 800 | 利用现状打磨岗灌区干管，就近延伸800m至余关镇，新建余关水厂一座。 |
| ⑤ | 圣湖湾水库向夏馆水厂供水工程 | 新建 | 1300 |  | 1300 | 圣湖湾水库建成后，建设圣湖湾水库至夏馆乡供水管网工程2.0km，夏馆乡建设净水厂一座。 |
| ⑥ | 斩龙岗水库向赤眉镇水厂供水工程 | 新建 | 1500 |  | 1500 | 接已建老龙潭灌区东干管，建设斩龙岗水库至赤眉镇供水管网工程2.0km，赤眉镇建设净水厂一座。 |
| 3 | 小型供水工程规范化建设和改造 | 1 | 3980 |  | 3980 | 建设水源及配套工程12处，入户设施9278套，铺设管道451.46km。 |
| （四） | 非常规水源利用工程 | 1 | 10900 |  | 10900 |  |
| 1 | 内乡县中水综合利用工程 | 新建 | 10900 |  | 10900 | 工程任务主要是收集利用污水处理厂中水为电厂供水，同时埋设污水管道将电厂污水输送至湍东污水处理厂。 工程主要建设内容包括中水暂存池、提水泵站1座、埋设中水输送管线、埋设电厂污水排放管线。 |
| 三 | 灌溉排水网 | 10 | 234150 | 98900 | 135250 |  |
| （一） | 内乡县集蓄雨水综合开发利用工程 | 新建/1 | 26000 |  | 26000 | 涉及12个乡镇，38个小流域，项目区规划涉及利用集蓄雨水坑塘406座，配套灌溉设施406座，作为农田灌溉备用和应急水源，补充灌溉农田面积6.63万亩。 |
| （二） | 新建中型灌区 | 4 | 49250 |  | 49250 |  |
| 1 | 青山水库灌区（22万亩， 包含老龙潭灌区） | 新建 | 36000 |  | 36000 | 推进中型灌区建设，优化水资源利用，提高粮食生产保障能力。 |
| 2 | 圣湖湾灌区（1.0万亩） | 新建 | 2000 |  | 2000 | 推进中型灌区建设，优化水资源利用，提高粮食生产保障能力。 |
| 3 | 宝天湖灌区（1.5万亩） | 新建 | 2250 |  | 2250 | 推进中型灌区建设，优化水资源利用，提高粮食生产保障能力。 |
| 4 | 云露湖和庵山水库灌区 （5.0万亩） | 新建 | 9000 |  | 9000 | 推进中型灌区建设，优化水资源利用，提高粮食生产保障能力。 |
| （三） | 中型灌区续建配套与节水改造工程 | 4 | 62900 | 62900 |  |  |
| 1 | 老龙潭灌区（8.0万亩） | 续建 | 17600 | 17600 |  | 推进中型灌区续建配套与现代化改造，开展骨干灌排设施提档升级，完善灌区配套设施。 |
| 2 | 打磨岗灌区（11.78万亩） | 续建 | 31000 | 31000 |  | 推进中型灌区续建配套与现代化改造，开展骨干灌排设施提档升级，完善灌区配套设施。 |
| 3 | 丰收渠灌区（1.48万亩） | 续建 | 3300 | 3300 |  | 推进中型灌区续建配套与现代化改造，开展骨干灌排设施提档升级，完善灌区配套设施。 |
| 4 | 太山庙灌区（4.64万亩） | 续建 | 11000 | 11000 |  | 推进中型灌区续建配套与现代化改造，开展骨干灌排设施提档升级，完善灌区配套设施。 |
| （四） | 内乡县高标准农田建设项目 | 1 | 96000 | 36000 | 60000 |  |
| 四 | 河湖生态保护网 | 8 | 220390 | 42300 | 178090 |  |
| （一） | 水土流失综合治理工程 | 1 | 11740 |  | 11740 |  |
| 1 | 内乡县汇水区水土保持综合治理工程 | 新建 | 11740 |  | 11740 | 规划治理水土流失面积146.74km2。 |
| （二） | 重点河湖生态保护修复 | 7 | 208650 | 42300 | 166350 |  |
| 1 | 内乡县全域幸福河湖 | 新建/1 | 50000 | 30000 | 20000 | 选取基础条件较好的湍河城区段（范围为湍东镇谢楼村至大桥乡封营）作为近期工程。 |
| 2 | 河湖生态保护治理工程 | 6 | 158650 | 12300 | 146350 |  |
| ① | 内乡县南水北调中线工程丹江口库区生态保护和环境综合整治项目 | 新建 | 55000 |  | 55000 | 在库区及上游河段新建生态护岸、生态步道、人工湿地、河湖垃圾清理、河道污染底泥清理、生态隔离带等。 |
| ② | 内乡县太山庙水库流域水生态综合治理工程 | 新建 | 19000 |  | 19000 | 涉及桃溪镇和乍曲镇9个村，治理流域面积60km2，建设内容为：污染底泥清理、人工湿地、生态护岸、生态隔离带、生态沟渠、生态步道、生态护栏、河道垃圾清理、环库道路工程、智慧河长系统和管理工程等。 |
| ③ | 内乡县淅河和紫气河水生态综合治理工程 | 新建 | 21000 |  | 21000 | 对淅河和紫气河进行水生态综合治理，涉及桃溪镇和乍曲镇15个村，治理流域面积198.2km2。 |
| ④ | 内乡县刁河水环境综合治理工程 | 新建 | 12300 | 12300 |  | 清淤疏浚河道12.3km，污染底泥清理50.8万m3；新建生态堰、生态堰、整治坑塘13座等。 |
| ⑤ | 内乡县刁河支流汤堰河流域水生态综合治理项目 | 新建 | 22000 |  | 22000 | 涉及瓦亭镇和乍曲镇19个村，治理流域面积112km2，建设内容为：污染底泥清理、人工湿地、生态护岸、生态隔离带、生态沟渠、河道垃圾清理、蓄水工程、道路工程、智慧河长系统和管理工程等。 |
| ⑥ | 内乡县湍河支流水生态综合治理工程 | 新建 | 29350 |  | 29350 | 涉及余观庙河、板桥河及黄水河、牡珠沟河、螺蛳河、丹水河等6条河。包括余观庙河自刘沟村至默河口6.1km、板桥河自桂花树至默河口6km河道生态治理工程，黄水河、牡珠沟河、螺蛳河、丹水河等4条河已治理段水生态提升工程。 |
| 五 | 数字孪生水网 | 4 | 43300 | 1000 | 42300 |  |
| 1 | 水网感知体系建设 | 新建 | 12300 |  | 12300 | 完善内乡县水网感知体系建设，对于新建灌区工程在建设期内应优先开展智能化建设。 |
| 2 | 数字孪生平台建设 | 新建 | 7400 | 1000 | 6400 | 构建湍河（城区段）、青山水库和打磨岗灌区数字孪生平台建设。 |
| 3 | 水网调度应用体系建设 | 新建 | 18600 |  | 18600 | 结合打磨岗数字孪生灌区，完善水网调度应用 |
| 4 | 网络安全体系建设 | 新建 | 5000 |  | 5000 | 数据共享、网络安全管理、完善网络安全防护体系建设 |